建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2101-320543-89-01-534778年产电子标签4.6亿片项目

建设单位（盖章）：苏州今汇新材料科技有限公司

编制日期：              2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2101-320543-89-01-534778年产电子标签4.6亿片项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-320543-89-01-534778 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李丽丽 | 联系方式 | 18351117905 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江经济开发区辽浜路255号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度70分82.1秒，31度14分94.2秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴开审备〔2021〕30号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 9900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省吴江同里镇总体规划》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件：《江苏省吴江市同里镇总体规划2002-2020年》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《吴江经济技术开发区发展规划环境影响报告书（2011-2020）》(环评函[2013]69号) 审查机关：江苏省环境保护厅 审查文件：《吴江经济开发区环境影响报告书批复苏环管[2005]269号》 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与规划相符相符性分析 吴江经济技术开发区总体规划中，以电脑及电脑周边、光电子、通讯及网络、IC封装、新型电子元器件为主体的电子信息和光电子工业，强化、完善光电子产业链；着力培育微电子技术、新材料、生物工程技术等高新技术产业；适当发展包装印刷、模具、塑胶制品等加工工业。 规划工业用地面积1718.60公顷，占建设用地面积的34.36%，其中，开发区范围内工业用地面积1629.54公顷，占开发区建设用地面积的41.53%，同里镇工业用地面积89.06公顷，占同里镇建设用地面积的8.27%。 规划仓储用地7.55公顷，占建设用地0.15%。 规划采取复合式功能分区方法，按照开发策略和外资政策转型的阶段将开发区工业用地分为三大片区，并进一步按其主导功能和项目类型（门类、规模），划分为9个工业组团。 本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，属于吴江经济技术开发区，本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，与开发区规划的产业定位相符；本项目所在地属于吴江经济技术开发区规划的工业用地，因此本项目与《江苏省吴江同里镇总体规划》相符。 - 2、与规划环评相符相符性分析 表1-1 与规划环评相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 以科学发展观指导开发区建设和环境管理，实现区域产业和环境的可持续发展。针对所在区域目前存在的主要环境问题，加快区域内水环境综合整治，严格控制污染物总量排放，改善区域环境质量。开发区建设必须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。执行循环经济生产，走新型工业化道路，并按照 ISO 14000 标准体系建立环境管理体系，努力将开发区建成生态工业园区。鼓励并扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃减量化、资源化、循环利用。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放；本项目固废均处理，实现零排放；本项目废气经过废气处理设施处理之后达标排放。; 符合. 2; 按照报告书提出的规划调整建议，优化各组团布局，根据《江苏省太湖水污染防治条例》，位于太湖一级、二级保护区的开发区西北部工业用地不宜扩大，该区域应该以发展现代服务业为主。从环境保护角度合理控制工业用地与居住用地的布局，期间必须设置绿化过渡带，开发区西侧边界应与东太湖保持 1 公里，同古里镇保持 2 公里以上的距离，并在边界设置 50 米宽的绿化带，切实做好耕地的占补平衡。; 本项目西南距太湖13.3km，属于太湖三级保护区; 符合. 3; 全区实施清污分流、雨污分流。区内污水、雨水管网和污水处理厂建设应按照环保规划尽快实施，确保全部废水接管处理，努力实现区域水污染物总量削减，废水全部送往松陵污水处理厂、民营污水处理厂、和运东污水处理厂集中处理，尾水分别排入江南运河与吴淞江。清下水、污水处理厂尾水（必须深度处理）应当竟可能用作绿化用水、地面冲洗水、道路喷洒水等低水质用水。严格控制区域内企业金属废水，特别是含铜、镍、铬、镉废水的排放。; 本项目已实行清污分流、雨污分流；生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放。; 符合. 4; 入区企业必须全部使用清洁燃料，区内已建成的小锅炉应当改变能源结构，使用天然气、轻质油等清洁能源。; 本项目不涉及燃料的使用。; 符合. 5; 区内不设置固废处置中心，危险固废送具资质的处理单位处置。园区内建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系。园区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》。鼓励工业固废在区内综合利用，同时做好二次污染防治工作。; 本项目固废主要为废包装材料、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。本项目一般固废外售利用单位，危险废物委托资质单位处理，实现固废零排放。; 符合. 6; 按照国家产业政策、省有关建设项目环保准入要求和报告书要 求控制和遴选入区企业，进区企业要贯彻循环经济、清洁生产和安全生 产原则，采用国内乃至国际先进水平的生产工艺和污染治理技术。严禁 重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目入区，控制大耗水、大排水项目入驻。入区企业应当严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放。; 符合. 7; 对开发区内外环境实施跟踪监控，特别是加强对太湖及污水处理厂排口河段的监测。污水厂排口均应安装在线流量计、COD 自动监测仪，并与当地环境保护部门监控系统联网。; 本项目无生产废水排放，不涉及厂区排口。; 符合. 8; 开发区实行污染物总量控制，开发区污染物排放总量不得超出 报告书提出的总量控制指标，其中常规污染物排放总量应在江苏省和苏州市下达给吴江市总量计划内平衡；非常规污染物排放总量控制指标可 根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批。; 本项目产生的非甲烷总烃已在吴江区内申请平衡。; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”相符性 “三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离最近的生态空间保护区域为东北面约6km处的沐庄湖重要湿地，距离最近江苏省国家生态保护红线规划为东北面约9.5km处的江苏吴江同里国家湿地公园（试点），生态红线区域名录见表1-2、1-3。 因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 表1-2 生态空间管控区域名录（摘录） 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 306; 沐庄湖重要湿地; 吴江区; 湿地生态系统保护; -; 沐庄湖水体范围; -; 2.11; 2.11. 309; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 吴江区; 湿地生态系统保护; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; -; 9.00; -; 9.00. 282; 太湖（吴江区）重要保护区; 吴江区; 湿地生态系统保护; -; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; -; 180.80; 180.80. 表1-3 国家级生态保护红线 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 市级; 县级. 苏州市; 吴江区; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 重要湖泊湿地; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.00. 2、环境质量底线相符性 （1）环境空气 根据《2019 年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；本项目制胶产生的废气经集气罩收集（废气收集效率90%）至光氧催化+活性炭处理后有组织达标排放；未收集的部分在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 （2）地表水 地表水监测结果表明，本项目纳污水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，尚有一定的环境容量。本项目生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，处理达标后尾水排放至吴淞江。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。 （3）声环境 声环境现状监测结果表明，项目所在地昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 现状监测表明：本项目评价范围内环境空气、地表水、噪声等环境监测指标良好，总体环境现状符合环境功能区划要求，项目的建设不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-4。 表1-4 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2020年版）》中淘汰类项目中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2019年版）》中限制类项目限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 6; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目; 不属于. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 - 2、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西南侧距离太湖约13.3km，属于太湖三级保护区与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-5。 表1-5 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不属于禁止建设的行业类别。; 符合. 第二十九条; 禁止新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；扩大水产养殖规模。; 本项目不属于化工、医药生产项目。本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放，没有新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 符合. 第三十条; 禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；设置水上餐饮经营设施；新建、扩建高尔夫球场；新建、扩建畜禽养殖场；新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。; 本项目西南距太湖13.3km，生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放，符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）要求。; 符合. - 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西南侧距离太湖约13.3km，属于太湖三级保护区与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-6。 表1-6 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为塑料制品制造业，本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水排放; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. - 4、特别管理措施相符性分析 本项目与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），区域发展限制性规定相符性分析见表1-7，建设项目限制性规定相符性分析见表1-8~1-9，区镇特别管理措施相符性分析见表1-10。 表1-7 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于吴江经济技术开发区（东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。）; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于吴江经济技术开发区（东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。）; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂。本项目距西南侧太湖约13.3公里。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为新建项目，本项目新增员工100人，无工业废水排放，生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂。; 符合. 表1-8 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于吴江经济技术开发区，不涉及到饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-9 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 项目不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 项目不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 项目不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 项目不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 项目不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; 项目不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 项目不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 项目不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 项目不涉及; 符合. 表1-10 吴江开发区（同里镇）特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否 符合. 吴江开发区（同里镇）; 吴江经济技术开发区; 东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; /; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产,生物医药中有化学合成工段(研发、小试除外)；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建纯表面涂装项目（含水性漆、喷粉、紫外光固化）。; 本项目为塑料制品制造业，不属于吴江经济技术开发区禁止类项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 - 5、本项目所用油墨分析 表1-11 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值 标准; 油墨品种; 挥发性有机化合物限值%. 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表一; 溶剂油墨; 凹印油墨; ≤75. 柔印油墨; ≤75. 喷墨印刷油墨; ≤95. 网印油墨; ≤75. 水性油墨; 凹印油墨; 吸收性承印物; ≤15. 非吸收性承印物; ≤30. 柔印油墨; 吸收性承印物; ≤5. 非吸收性承印物; ≤25. 喷墨印刷油墨; ≤30. 网印油墨; ≤30. 胶印油墨; 单张胶印油墨; ≤3. 冷固轮转油墨; ≤3. 热固轮转油墨; ≤10. 能量固化油墨; 胶印油墨; ≤2. 柔印油墨; ≤5. 网印油墨; ≤5. 喷墨印刷油墨; ≤10. 凹印油墨; ≤10. 雕刻凹印油墨; ≤20. 本项目使用的油墨分为溶剂型油墨以及能量固化油墨两种。 本项目溶剂型油墨为网印油墨，其组成成分为“丙烯酸树脂60%、环己酮8%颜料15%、醋酸丁酯15%、苯酚2%”，其中挥发组分为“环己酮8%、醋酸丁酯15%、苯酚2%”，其组分和为25%，由上表可知，溶剂型油墨中网印油墨的挥发性有机化合物含量应小于等于75%，由此判断本项目使用的该款溶剂型油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相关要求。 本项目使用的UV固化油墨属于能量固化油墨，为网印油墨，其组成成分为“预聚物16%、丙烯酸单体A30%、丙烯酸单体B20%、光引发剂10%、消光粉20%、助剂4%”，其中涉及到挥发性有机化合物的组分为4%的助剂，根据上表可知，能量固化油墨中网印油墨的挥发性有机化合物含量应小于等于5%，由此判断本项目使用该款UV固化油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相关要求。 综上，本项目使用的油墨均符合相关要求。 - 6、本项目所用胶水分析 表1-12 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》相符性分析 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》; 1; 胶粘剂产品中苯系（苯、甲苯、二甲苯）、卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）、甲苯二异氰酸酯、游离甲醛等单个挥发性有机化合物含量，应满足GB30982或GB19340中的规定。; 本项目胶粘剂中各组分均满足相应限值要求。; 相符. 本项目所使用的胶粘剂组分为“丙烯酸酯聚合物65%、水35%”，从而可以确定本项目所使用的胶粘剂为溶剂型胶粘剂，对溶剂型胶粘剂挥发性有机化合物含量限量见下表1-13。 表1-13 溶剂型胶粘剂VOC含量限值 应用领域; 限量值/（g/L） ≤. 氯丁橡胶类; 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物橡胶类; 聚氨酯类; 丙烯酸酯类; 其他. 建筑; 650; 550; 500; 510; 500. 室内装饰装修; 600; 500; 400; 510; 450. 鞋和箱包; 600; 500; 400; -; 400. 木工与家具; 600; 500; 400; 510; 400. 装配业; 600; 550; 250; 510; 250. 包装; 600; 500; 400; 510; 500. 特殊; 850*; -; 550; -; 700. 其他; 600; 500; 250; 510; 250. 本项目使用的胶粘剂组分为“丙烯酸酯聚合物65%、水35%”，其中不涉及挥发性有机化合物，由此判定其符合相应要求。 综上，本项目使用该款胶粘剂是可行的。 - 7、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见表1-14。 表1-14 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域[1]二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，属于重点区域，本项目属于塑料制品制造业，不属于需要执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目生产过程产生的废气均得到有效的收集处理，最终达标排放；本项目属于重点区域，生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂；本项目无食堂无餐饮油烟。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经过厂内的废水处理设施处理后，在厂内回用，不外排。固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目废气得到有效收集处理后有组织达标排放。; 相符. 开展 VOCs 整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. - 8、《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）的相符性分析见表1-15。 表1-15 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、汽车制造、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。; 本项目使用环保型低VOCs含量的辅料。生产过程中产生的非甲烷总烃经过二级活性炭处理设施处理后达标排放; 符合. 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。船舶制造企业应优化涂装工艺，提高密闭喷涂比例，除船坞涂装、码头涂装、完工涂装、舾装涂装以及其他无法密闭的涂装活动外，禁止露天喷涂、晾（风）干。. 推进建设适宜高效的治理设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等治理技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。. - 9、“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-16。 表1-16 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 推进重点工业行业VOCs 治理除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目印刷及涂胶均在密闭环境下进行，产生的废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理; 符合. 2; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目生产过程不使用相关原料，与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求相符; 符合. - 10、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到 2020 年空气质量优良天数比率达到 75%为近期目标，以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目生产过程所用能源为电能；印刷及涂胶产生的废气经集气罩收集（收集效率90%）至二级活性炭处理后通过15米高排气筒达标排放。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、主体及公辅工程 表2-1 建设项目主体及公辅工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 6500m2; /. 贮运工程; 原材料运输; 年运输原料约2050 t; 陆运. 仓库; 原料仓库; 500 m2; 室内. 成品仓库; 500 m2. 公用工程; 给水（自来水）; 3030 t/a; 由区域自来水厂供给. 排水（生活、工业、雨水）; 雨污分流; 本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 供热; /; /. 供汽; /; /. 供电; 480万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; /; 依托出租方. 环保工程; 废气; 生产废气; 经一套二级活性炭设备处理后尾气经15 m高排气筒DA001排放; 达标排放. 生产废水; 30t/a; 经废水处理设施处理后回用。. 生活污水; 2550 t/a; 生活污水经污水管网至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排入吴淞江。. 噪声; /; 减震隔声，合理布局. 固废处理; 危废仓库50 m2; 全部有效处置. 一般固废仓库30 m2. - 2、产品及产能 表2-2 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数. 1; 电子标签生产线; 电子标签; 4.6亿片; 6000. - 3、生产设备 表2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途/工序. 1; 分条机; 非标; 4; 分条. 2; 卷对卷丝网机; 非标; 30; 印刷. 3; 模切机; 非标; 20; 模切. 4; 圆刀机; 非标; 10; 模切. 5; 商标机; 非标; 6; 印刷. 6; 轮转机; 非标; 15; 印刷. 7; 自动检测线; 非标; 10; 检验. 8; 凹印机; 非标; 5; 印刷. 9; 半网线; 非标; 30; 印刷. 10; 数码印刷机; 非标; 50; 印刷. 11; 柔印机; 非标; 5; 印刷. 12; 胶印机; 非标; 5; 印刷. 13; 激光切割机; 非标; 20; 模切. 14; 喷码机; 非标; 10; 印刷. 15; 废水处理设施; 非标; 4; 废水处理. - 4、主要原辅材料 建设项目使用的原辅材料见表2-4，其理化性质见表2-5。 表2-4 原辅材料使用情况 序号; 原辅材料名称; 重要组分及规格指标; 形态; 年用量; 储存地点; 储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 1; PC膜; 聚碳酸酯100%; 固态; 140t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 20t; 外部陆运. 2; PET膜; 聚对苯二甲酸乙二酯100%; 固态; 1400t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 20t; 外部陆运. 3; 离型纸; 底纸、淋膜、硅油; 固态; 300t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 20t; 外部陆运. 4; 双面胶; 胶水、PET; 固态; 140t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 20t; 外部陆运. 5; 胶水; 丙烯酸酯聚合物65%、水35%; 液态; 8t/a; 原料仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 6; 溶剂型油墨; 丙烯酸树脂60%、环己酮8%颜料15%、醋酸丁酯15、苯酚2%; 液态; 8t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 7; UV墨; 预聚物16%、丙烯酸单体A30%、丙烯酸单体B20%、光引发剂10%、消光粉20%、助剂4%; 液态; 8t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 8; 洗网水; 芳香烃类99.5%、助剂0.5%; 液态; 10t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 9; 溶剂; 异佛尔酮100%; 液态; 1t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 10; 酒精; 乙醇100%; 液态; 2t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 11; UV清洗剂; 芳烃类25%、三甲苯类30%、醇类40%、助剂5%; 液态; 5t/a; 化学品仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; PC膜; 固态，密度：1200kg/m3，熔点：220-230℃，无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级; 无; 无毒. 2; PET膜; 固态，密度：1380kg/m3，熔点：250-255℃，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，; 无; 无毒. 3; 离型纸; 固态，由底纸、淋膜、硅油组成，是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。; 无; 无毒. 4; 双面胶; 固态，由胶水及PET组成，性质稳定; 无; 无毒. 5; 胶水; 液态，乳白色，粘度：30000，比重：1.04，固份：63%，酸碱值：6-8,。; 会挥发一定量的有机废气，有机废气对人体有一定的伤害。; 微毒. 6; 溶剂型油墨; 常温下为液态，根据使用需求会有不同的颜色，酸碱值：6-8，比重：1.15，带有一定的刺激性气味。; 会挥发一定量的有机废气，有机废气对人体有一定的伤害。; 微毒. 7; UV墨; 液态，胶状油墨，气味较小，密度：1.1-1.2g/cm3，水中溶解性：微溶，着火点：大于170℃，易燃性：加热，点火会燃烧。; 可燃，会挥发一定量的有机废气，有机废气对人体有一定的伤害。; 微毒. 8; 洗网水; 液态，无色，引燃温度：415-525℃，不溶于水，闪点：-40℃。; 可燃; 有毒. 9; 溶剂; 液态，透明液体，有樟脑气味，熔点：-8.1℃，闪点：96℃，自燃温度：462℃，饱和蒸气压：0.3mmHg，燃烧热：1259.2kcal/mol，水溶性：1.2。; 无; 有毒. 10; 酒精; 液态，无色，密度：0.789，沸点：78.3℃，熔点：-114.1℃，闪点：13℃; 易燃; 微毒. 11; UV清洗剂; 液态，气味较小，密度：0.8~0.9g/cm3，不溶于水，着火点：50-65℃，加热点火会燃烧。; 可燃; 有毒. - 5、公用工程 （1）给水：项目用水由市政给水管网供应，本项目用水量为3000t/a。 （2）排水：本项目外排废水仅为生活污水，排放量为2550t/a。生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江。 （3）能源：本项目生产设备使用电能，用电由市政电网接入，年用电量约为 480 万 kW·h。 （4）其他：项目场地内不设食堂、浴室等生活设施，员工用餐自行解决。 - 6、劳动定员和工作制度 本项目职工100人，实行12小时两班制，年工作250天，年工作时数6000小时，厂区不设食堂，不设宿舍。 - 7、厂区平面布置 本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，租赁面积9900m2。具体平面布置情况见附图。本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，项目东侧为苏州康斯坦普工程塑料有限公司；项目西侧为苏州华之昌新材料有限公司；项目北侧为辽浜路；项目南侧为无名小河。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-2~2-8所示。 电子标签生产工艺流程： 图2-2 电子标签生产工艺流程图 电池标签工艺流程说明： 1、分条：将原料PET膜送入分条机进行分条切割，得到电子标签适合的大小。该过程会产生PET边角料，本项目外售利用单位。 2、印刷：将分条处理过的原料送入卷对卷丝网机进行初步印刷，主要是印刷相应文字，该过程会使用油墨，会产生副产物废油墨罐，移交有资质单位处置。该过程所涉及的油墨为溶剂型油墨及UV墨，溶剂型油墨需调配，是由90%的9100系列PET油墨以及10%的异佛尔酮调配而成；UV墨不需进行调配，可直接使用。调配以及印刷时会产生油墨挥发废气，污染因子为非甲烷总烃。本项目采用二级活性炭处理设施对废气进行处理，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放。 3、烘干：原料经印刷后进入烤箱，对印刷好的油墨进行烘干处理，该过程也会产生油墨挥发废气，同样采用二级活性炭处理设施对废气进行处理，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放。 4、上胶：通过卷对卷丝网机上胶，该过程采用的胶水为3M7533克力系感压型接着剂，该过程会产生胶水挥发废气，其污染因子为非甲烷总烃，处理设施为二级活性炭处理设施，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放。 5、上离型纸：将离型纸通过卷对卷丝网机覆盖在胶水上，可使胶水保持粘性，不易风干。 6、模切：对上述产品进行模切，得到相对应的大小与形状。该过程会产生边角料，处置方式为外售利用单位。 7、检验：通过人工检验生产出的产品是否合格，该过程产生的不合格品外售利用单位。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 本项目污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; G1; 印刷废气; 生产车间; 印刷、烘干; 非甲烷总烃. G2; 涂胶废气; 生产车间; 涂胶; 非甲烷总烃. G3; 擦拭废气; 生产车间; 擦拭机台; 非甲烷总烃. 废水; W1; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. W2; 制版废水; 生产车间; 印刷制版; COD、SS. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A 声级. 副产物; S1; 废边角料; 生产车间; 裁切; /. S2; 废包装材料; 生产车间; 包装; /. S3; 废油墨罐; 生产车间; 印刷; /. S4; 废胶水罐; 生产车间; 上胶; /. S5; 废酒精外包装; 生产车间; 擦拭机台; /. S6; 废UV清洗剂外包装; 生产车间; 擦拭机台; /. S7; 废洗网水外包装; 生产车间; 擦拭机台; /. S8; 废抹布、手套; 生产车间; 擦拭机台; /. S9; 废活性炭; 废气治理设施; 废气治理; /. S10; 生活垃圾; 员工生活; 员工生活; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目租赁苏州津汇新材料科技有限公司的闲置厂房，该土地属于工业用地。苏州津汇新材料科技有限公司于2017年11月15日成立。法定代表人汪九江，公司经营范围包括：保护膜、胶带、不干胶制品的研发、销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。厂房全部水泥硬化，地面防渗。经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。苏州津汇新材料科技有限公司仅作为出租方，无原有环评及相关环保手续。 苏州津汇新材料科技有限公司基础设施建设情况: （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化率达5%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于苏州津汇新材料科技有限公司目前不在厂区内从事生产工作，且目前厂区内暂时无其他租户，则若在租赁期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为苏州今汇新材料科技有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为苏州今汇新材料科技有限公司。 本项目租用苏州津汇新材料科技有限公司空置厂房（出租房环保手续齐全），供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。由于目前厂区内暂时无其他租户，后续可能引入其他承租企业因此，为实现污水排放浓度、总量单独控制，待生活污水接管建议建设单位在生活污水排放口建议设置单独排口、单独采样口以及流量计。 综上，租用厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》，2019年苏州全市环境空气SO2年均浓度为9ug/m3、NO2年均浓度37ug/m3、PM10年均浓度62ug/m3、PM2.5年均浓度36ug/m3、CO浓度为1.2mg/m3、臭氧浓度为166ug/m3。项目区域各评价因子现状如下表所示： 表3-1 2019年苏州全市空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 9; /; 达标. NO2; 40; 37; /; 达标. PM10; 70; 62; /; 达标. PM2.5; 35; 36; 0.029; 不达标. CO; 日均值; 4mg/m3; 1.2mg/m3; /; 达标. O3; 160; 166; 0.0375; 不达标. 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以“到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39μg/m³；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标”为近期目标；以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m³左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%”，2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施：1）调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度、深入推进燃煤锅炉整治、提升清洁能源占比、强化高污染染料使用监管）；2）调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度）；3）推进工业领域全行业、全要素达标排放（进一步控制SO2、NOx、和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理）；4）加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和质量保障、加强非道路移动机械污染防治）；5）严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘污染控制，强化裸地治理、实施降尘考核）；6）加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制）；7）推进农业污染防治（加强秸秆综合利用、控制农业源氨排放）；8）加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。 本项目特征因子为非甲烷总烃，引用《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》中同里古镇风景区的非甲烷总烃监测结果。本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，与同里古镇风景区相距大约1.6km；《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》中，大气环境质量现状补充监测委托江苏国测检测技术有限公司，监测数据来源于报告 CTST/C2020081926G，监测时间和频次：2020 年 8 月 19 日-8 月 25 日，连续监测 7 天；监测时间在三年以内，故满足引用要求。 表3-2 大气非甲烷总烃监测及评价结果 污染物; 监测点位; 评价标准 （mg/m3）; 平均时间; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; G7 同里古镇风景区; 2; 小时值; 1.08-1.66; 83; 0; 达标. 本项目印刷、上胶废气经二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒达标排放；未收集的部分在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境质量现状 根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》：2019年，苏州市水环境质量总体保持稳定。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面。对照2019年省考核目标，优Ⅲ类比例达标。 - 3、声环境质量现状 江苏启辰检测科技有限公司于2021.03.30对建设项目拟建地四周厂界以及敏感点进行了监测，监测报告见附件，具体结果见表3-3。 表3-3 项目所在地周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 时间及气象参数; 监测结果; N1; N2; N3; N4; N5. 2021.03.30 风速2.2; 昼间; 51; 52; 52; 64; 44. 标准值; 65; 65; 65; 70; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 夜间; 43; 42; 43; 46; 39. 标准值; 55; 55; 55; 55; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 由3-3表监测结果表明，监测期间内建设项目其余厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，北厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准，附近敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在地声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吴江经济开发区辽浜路255号，项目东侧为苏州康斯坦普工程塑料有限公司；项目西侧为苏州华之昌新材料有限公司；项目北侧为辽浜路；项目南侧为无名小河。 项目距离西南面太湖约13.3公里，属于太湖流域三级保护区。项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中所规定的管控区内，距离最近的生态红线为东北面约6km处的沐庄湖重要湿地。环境保护目标如表3-4、3-5、3-6、3-7所示。 本项目所在区域主要保护目标如下： （1）环境空气：确保周围大气环境维持二类功能区要求。 （2）地表水：确保周围水体水质维持II、Ⅳ类功能区要求。 （3）声环境：确保项目区域声环境维持3类功能区要求。 （4）生态环境：项目所在范围的生态环境。 表3-4 本项目环境空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 同兴村; 0; 103; 居民区; 约20户; GB3095-2012二级标准; 北; 103. 同兴小区; 0; 212; 居民区; 约110户; 北; 212. 渔业新村; 353; 0; 居民区; 约10户; 东; 353. 燕浜村姚家湾; 413; 206; 居民区; 约56户; 东北; 462. 世纪家园; 557; 182; 居民区; 约660户; 东北; 586. 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 表3-5 本项目地表水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂; 相对排放口; 环境功能区; 与本项目的水利联系. 坐标/m; 高差; 方位; 距离; 坐标/m; 方位; 距离. X; Y; X; Y. 太湖; 饮用水源; -11400; -6600; 0; 西南; 13300; -11400; -6600; 西南; 13300; GB3838-2002Ⅱ类; 无. 吴淞江; 水质; 0; 4400; 0; 北; 4400; 0; 0; 南; 0; GB3838-2002Ⅳ类; 有，本项目纳污水体. 注：相对厂坐标原点厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴；相对排放口坐标原点为排放口，东西方向为X轴、南北方向为Y轴 表3-6 本项目声环境保护目标 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 厂界; 东、西、南厂界; 1-50; /; GB3096-2008 3类标准. 厂界; 北厂界; 1-50; /; GB3096-2008 4a类标准. 敏感点; 北侧同兴村居民点; 103; 约20户; GB3096-2008 2类标准. 表3-7 本项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位、距离（km）; 面积（km2）; 主导生态功能. 国家线生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 生态; 太湖（吴江区）重要保护区; /; 西南13.3; /; 180.80; 180.80; 湿地生态系统保护. 沐庄湖重要湿地; /; 东北6; /; 211; 2.11; 湿地生态系统保护. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 东北9.5; /; 9.00; /; 9.00; 湿地生态系统保护. 以厂区几何中心作为坐标原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 本项目废气主要污染物为非甲烷总烃。印刷、上胶产生的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中相关标准限值。详见下表3-6。 表3-8 大气污染物排放标准 执行标准; 取值表号及级别、排气筒高度; 污染物指标; 最高允许排放限值. 浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 周界外浓度最高点 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2 15m; 非甲烷总烃; 20; 10; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 表A.1 厂区内无组织特别排放限值 （厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; /; /; 6（监控点处1h平均浓度值）. /; /; 20（监控点处任意一次浓度值）. - 2、废水排放标准 本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，相关标准限值见表3-9。 根据苏州市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号），苏州特别排放限值待污水处理厂完成提标改造后实行。相关标准限值见表3-10。 表3-9 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-10 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; 10. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12. 总磷; 0.5. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 本项目清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于清洗工段，其回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水相关标准。 表3-11 生水用作工业用水水源的水质标准 单位：mg/L（pH除外） 控制项目; 洗涤用水; 工艺与产品用水; 建议执行标准. PH; 6.5~9.0; 6.5~8.5; 6.5~9.0. COD; /; ≤60; /. SS; ≤30; /; ≤30. 总硬度; ≤450; ≤450; ≤450. 氨氮（以N计）; /; ≤10; /. 总磷（以P计）; /; ≤1; /. 石油类; /; ≤1; /. 铁（Fe）; ≤0.3; ≤0.3; ≤0.3. 总溶解性固体（TDS）; ≤1000; ≤1000; ≤1000. - 3、噪声排放标准 项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，相关标准值摘录见表 3-12。 表3-12 本项目噪声排放标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间; 单位. 4类; 70; 55; dB(A). 3类; 65; 55; dB(A). - 4、固废 本项目一般工业固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”总量控制要求以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号，在“十三五”期间对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）进行总量控制。拟建项目污染物总量控制指标见表3-13。 表3-13 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 排放量t/a. 有组织; 无组织. 废气; 非甲烷总烃; 18.9; 15.31; 1.7; 1.89. 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 厂排口; 外环境. 废水; 生活污水量; 2550; 0; 2550; 2550. COD; 0.892; 0; 0.892; 0.128. SS; 0.561; 0; 0.561; 0.0255. 氨氮; 0.0765; 0; 0.0765; 0.0128. 总磷; 0.0102; 0; 0.0102; 0.0013. 总氮; 0.102; 0; 0.102; 0.0382. 制版废水量; 30; 30; 0; 0. COD; 0.012; 0.012; 0; 0. SS; 0.006; 0.006; 0; 0. 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 排放量t/a. 固废; 废边角料; 2; 2; 0. 废包装材料; 0.5; 0.5; 0. 废油墨罐; 3; 3; 0. 废胶水罐; 1.5; 1.5; 0. 废酒精外包装; 1; 1; 0. 废UV清洗剂外包装; 1; 1; 0. 废洗网水外包装; 1; 1; 0. 废抹布、手套; 1; 1; 0. 废活性炭; 23.31; 23.31; 0. 生活垃圾; 25; 25; 0. （1）水污染物总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量2550 t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 （2）大气污染物总量平衡方案 本项目新增VOCs 3.59t/a ，无新增颗粒物、SO2、NOx排放量，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 （3）固体废物零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、地表水环境保护措施 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水、施工废水。 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。施工期间，生活污水依托污水处理厂已有污水处理系统处理。 施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水以及装修废水等，约 5m²/d，主要含泥砂，SS 浓度 400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用以及用于场区内洒水降尘，循环使用，严禁直接排入地表水体。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。 综上，项目施工期间对水环境影响很小。 - 2、大气环境保护措施 本项目施工过程中产生的主要大气污染物有扬尘、施工机具和汽车运输尾气。 1、施工扬尘 施工过程中扬尘的影响主要来源于三个方面∶挖填土石方、堆场和运输，而其中扬尘对环境影响最大的环节为挖填土石方和车辆运输。 由于本项目属于扩建项目，主要的土石方开挖来自场地建设，施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，在施工场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。同时为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，建议施工单位采取的扬尘防治措施如下∶ ①施工道路及场地采取洒水抑尘措施，每天洒水 4~5 次，可使扬尘量减少 70%;施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区等敏感点。 ②施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ③运输弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 ④项目填方场有风时易产生扬尘，应及时分层压实，洒水降尘。 ⑤施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业。施工单位应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺。遇到有四级以上大风或异常天气时，严禁倒拆微细颗粒材料的作业。 ⑥施工时保证产生各种建筑垃圾随产随清，运输时合理安排路线，避免沿河道运输; 如要沿河运输，则要做好运输时防护措施和事故运输的应急方案。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，并采取上述抑尘、降尘措施情况下，可将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响降至最低。 2、施工机具和汽车运输尾气 本项目施工工程中施工机具和运输车辆尾气污染物排放量不大，且本项目位于户外，地势开阔通风状况良好，且本环评要求建设单位止使用尾气超标车辆，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。 因此施工机具和运输车辆具尾气对项目周围环境空气质量影响较小。 - 3、声环境保护措施 本工程施工期间噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声主要由施工机械而造成，如挖土机、打桩机、起重机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为∶ 昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在 距施工机械 200m 处噪声符合《建筑施工场界环境噪声 排放标准》（GB12523-2011）标准限值。根据本项目外环境关系图可知，本项目厂界周围无居民，因此项目施工期间，施工设备噪声对周围环境影响较小。针对施工噪声，采取的主要措施如下∶ （1）应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。 （2）同时，施工期间应加强对运输车辆的管理，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开居民区等敏感目标。 （3）选用低噪声设备，合理布局高噪声设备。 施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目竣工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境质量影响是可以接受的。 - 4、固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工弃土等。 项目施工期间生活垃圾产生量为 25kg/d。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、包装材料等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的回填工地倾倒。 综上，本项目施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效处置，不会造成二次污染。 - 5、生态环境保护措施 本项目范围内不涉及生态环境保护目标。 综上，项目的建设对生态环境影响是非常小的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气产生和排放情况 本项目有组织排放废气主要为调配、印刷、上胶、烘干以及擦拭机台过程中产生的非甲烷总烃；无组织排放的废气主要为生产时未被废气处理设施有效收集的非甲烷总烃。 1、有组织废气 ①油墨废气 本项目会使用油墨对标签进行印刷，所使用的油墨有溶剂型油墨及非溶剂型油墨两种，溶剂型油墨是由油墨和溶剂按一定比例调配而成，包含了一定的挥发性物质，使用时会挥发一定量的有机废气，按照本项目所用油墨的MSDS判定，其挥发性有机化合物含量≤5%，按5%计算，根据工程分析，本项目溶剂型油墨用量为8t/a，非溶剂型油墨的用量为8t/a，则产生的有机废气量为0.8t/a，根据工程分析，本项目所用溶剂量为1t/a，其在印刷及烘干时全部挥发，则产生的有机废气量为1t/a，本项目调配产生的有机废气也通过车间上方集气罩收集，本项目废气产生量按使用量核算。综上，本项目调配、印刷、烘干产生的非甲烷总烃量为1.8t/a，本项目在车间上方设置集气罩，其收集效率为90%，收集后经二级活性炭处理设施处理，其处理效率为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，则其排放的非甲烷总烃量为0.162t/a。 ②胶水废气 本项目需要对印刷完成后的标签进行上胶，该过程会产生有机废气，根据工程分析，本项目胶水的年用量为8t/a，类比同类行业，其挥发的有机废气约占总用量的5%，则本项目产生的胶水挥发废气量为0.4t/a，经集气罩收集后由二级活性炭处理设施处理，其收集和处理效率均为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，则其排放的非甲烷总烃量为0.036t/a。 ③酒精废气 本项目机台使用溶剂型油墨后，其生产设备会残留一定的油墨，为了产品能有更好的印刷效果，本项目会对生产设备进行擦拭，本项目使用酒精对残留的溶剂型油墨进行擦拭清理，使用的酒精中乙醇含量为100%，本项目酒精使用量为2t/a，其在擦拭过程中全部挥发，则产生的有机废气量为2t/a，经车间上方集气罩收集后由二级活性炭处理设施收集处理，其收集及处理效率均为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，则排放的非甲烷总烃量为0.18t/a。 ④UV清洗剂废气 本项目机台使用UV墨后，其生产设备会残留一定的油墨，为了产品能有更好的印刷效果，本项目会对生产设备进行擦拭，本项目使用UV墨专用的清洗剂对残留的油墨进行擦拭清理，该款清洗剂由95%的挥发性有机化合物及5%的助剂组成，本项目该款清洗剂的用量为5t/a，则产生的有机废气量为4.75t/a，经车间上方集气罩收集后由二级活性炭处理设施收集处理，其收集及处理效率均为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，则排放的非甲烷总烃量为0.4275t/a。 ⑤洗网水废气 本项目印刷为丝网印刷，印刷网会有油墨残留，本项目使用洗网水对印刷网进行擦拭清洗，该款洗网水由挥发性有机化合物的混合物组成，其浓度为99.5%，本项目洗网水年用量为10t/a，则产生的有机废气量为9.95t/a，经车间上方集气罩收集后由二级活性炭处理设施处理，其收集及处理效率均为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，其排放量为0.8955t/a。 综上，本项目产生的非甲烷总烃量为18.9t/a，有组织排放量为1.7t/a。 2、无组织废气 ①油墨废气 本项目无组织排放的油墨废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目油墨产生的非甲烷总烃量为1.8t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.18t/a。 ②胶水废气 本项目无组织排放的胶水废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目胶水产生的非甲烷总烃量为0.4t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.04t/a。 ③酒精废气 本项目无组织排放的酒精废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目酒精产生的非甲烷总烃量为2t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.2t/a。 ④UV清洗剂废气 本项目无组织排放的UV清洗剂废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目UV清洗剂产生的非甲烷总烃量为4.75t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.475t/a。 ⑤洗网水废气 本项目无组织排放的洗网水废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目洗网水产生的非甲烷总烃量为9.95t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.995t/a。 综上，本项目无组织排放的非甲烷总烃量为1.89t/a。 本项目废气产生和排放情况见表4-1和4-2。 表4-1 有组织废气产生及排放情况 烟囱 编号; 污染物 名称; 产生状况; 排气量m3/h; 治理 措施; 收集率; 处理率. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 315; 3.15; 18.9; 10000; 二级活性炭; 90%; 90%. 排放状况; 执行标准; 排放源参数. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 28.3; 0.283; 1.7; 120; 10; 15; 0.6; 25. 表4-2 无组织废气产生及排放情况 污染物; 污染源产生工段; 污染源位置; 污染物排放量（t）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）. 非甲烷总烃; 调配、印刷、上胶、擦拭; 生产车间; 1.89; 40; 200; 6. - 2、废气排放达标情况分析 ①正常工况排放分析 本项目非甲烷总烃产生总量约18.9 t/a。集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率为90%，故本项目有组织排放的非甲烷总烃为1.7t/a。非甲烷总烃废气经二级活性炭处理设施处理后通过15米高DA001排气筒达标排放。有组织排放的非甲烷总烃为1.7t/a，无组织排放的非甲烷总烃总量为1.89 t/a。 表4-3 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 污染物; 排气筒编号; 高度m; 直径m; 温度 ℃; 排放口类型; 标准名称. 非甲烷总烃; DA001; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. ②非正常排放分析 非正常排放一般包括开停机、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理；停机时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭；设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停机），企业会事先安排好设备正常停机，停止生产。项目在开、停机时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至 0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施放. 1; DA001; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 283; 2.83; 6; 1; 更换活性炭. 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： a.由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b.当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产工序，待废气处理装 置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 c.按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换活性炭，尤其需保证活性炭 处理装置的正常运行，以减少有机废气的非正常排放。 d.建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 - 3、废气收集处理措施 本项目废气主要为调配、印刷、上胶、擦拭产生的非甲烷总烃，经设备上方集气罩收集后经一套二级活性炭处理设施处理，收集效率90%，处理效率为90%，尾气经一根15m高排气筒DA001排放，风机风为1000m3/h。 综上，本项目各工序产生的废气污染物收集、治理、排放系统图见图 4-1。 - 4、治理措施 活性炭吸附工作原理： 图4-2 活性炭吸附示意图 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把印刷过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。 活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。 - 5、技术经济可行性论证 技术可行性论证： 常用有机废气净化治理方法见表4-5。 表4-5 常用有机废气净化治理方法 治理方法; 处理原理; 适用范围. 吸附法; 用适当的吸附剂对废气中的有机组分进行物理吸附，温度范围为常温; 高、中浓度废气. 吸收法; 选择适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围为常温; 含颗粒物的废气等. 冷凝法; 采用低温，使有机组份冷却至露点以下，液化回收; 高沸点、高浓度废气. 光氧催化法; 利用紫外光，在特种催化剂的作用下，将有机 废气逐步氧化成CO2、H2O; 低浓度废气. 催化燃烧法; 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成CO2 和H2O，温度范围在200~400℃; 废气中不含硫等组分，废气浓度一般在2000~6000mg/m3. 燃烧法; 将废气中的有机物作为燃料烧掉或在高温下进行氧化分解，温度范围为600~1100℃; 高浓度废气. 从资源循环利用的角度考虑，最常用的方法是吸附法，其中尤以颗粒活性炭、碳纤维吸附技术最为成熟有效。吸附原理为有机废气通过多孔固体物质（吸附剂），使之附着与其固体表面上，从而达到去除的目的。最常用的吸附剂是活性炭，其由煤、木材、果壳等原料制得，具有巨大的表面积和内部为孔结构，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征。本项目为保证废气得到有效处理，选择了二级活性炭处理设施处理的方式。 表4-6 活性炭吸附装置主要技术指标 活性炭净化设备参数. 1; 设备型号; ST-HX2000. 2; 设计处理风量; 10000m3/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 设备数量; 1台. 5; 外形尺寸（长）*（宽）*（高）mm; 2400*1300*1200. 6; 活性炭更换周期; 6个月. 本项目产生的废气属于挥发性有机物，风量较大，浓度较低，在活性炭的处理范围内，可以用活性炭吸附装置处理，且该设备吸附效率高，适用面广，维护方便，无技术要求，能同时处理多种混合废气，为保证废气治理的有效性，在活性炭装置末端再设置一套光氧催化装置进行收尾，能够进一步处理尾气，也可避免因活性炭装置饱和未及时进行更换引起的废气超标情况。因此采用活性炭可以满足本项目废气处理要求，故本项目废气处理在技术上可行。 根据《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-7 本项目与吸附法处理有机废气技术规范相符情况 序号; 《吸附法处理有机废气技术规范》; 本项目实施情况. 工艺设计; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒的设计满足GB50051，符合规范要求. 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目吸附装置的效率为90%，符合规范要求. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 调配、印刷、上胶、擦拭配有集气系统，符合规范要求. 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体流速0.4 m/s，符合规范要求. 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交由资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理非甲烷总烃废气具有技术可行性。 经济可行性论证： 二级活性炭装置一次投入约10万元，运行电费约5万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用1000元/年、活性炭更换费用10000元/年，故维护费用合计一年约15万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 - 6、地表水环境影响和保护措施 本项目采用干式清扫，不涉及地面清洗水及设备清洗废水，本项目有印刷工段，需要制版，本项目采用树脂板作为原料，制版后需要水洗曝光，会产生制版废水，本项目制版废水经废水处理设施处理后回用于制版，综上，本项目废水主要为职工生活污水以及制版废水。 生活污水：本项目员工100人，生产天数为250天。生活用水量按120 L/（人·d）计，则用水量为3000 t/a，生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水量为2550 t/a。生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江。 制版废水：本项目制版所需用水量约120L/d，本项目年工作天数为250天，则本项目制版产生的废水为30t/a。本项目制版废水经废水处理设施处理后回用。 表4-8 项目废水一览表 水来源类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 2550; COD; 350; 0.892; 经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 50; 0.128; 50; 经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江. SS; 220; 0.561; 10; 0.0255; 10. 氨氮; 30; 0.0765; 5; 0.0128; 5. 总磷; 4; 0.0102; 0.5; 0.0013; 0.5. 总氮; 40; 0.102; 15; 0.0382; 15. 制版废水; 30; COD; 400; 0.012; 蒸馏机蒸馏; /; /; /; 经蒸馏机蒸馏后回用于制版工段. SS; 200; 0.006; /; /; /. （1）依托污水处理设施的环境可行性分析 吴江区运东污水处理厂采用A/A/O氧化沟处理工艺，可以处理城市污水，包括生活污水和工业废水，具有良好的脱氮处理效果，并且工艺稳定性高，其设计处理量为6万m3/d，工程于2004年6月建成运行，配套管网的建设与污水处理厂建设同步。目前共接管量为4.1万m3/d，目前剩余处理量为1.9万m3/d。本项目生活污水排放量为2550t/a（10.2m³/d），仅占吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理规模的0.054%。 可见，从废水水量来看，本项目废水接入吴江经济技术开发区运东污水处理厂完全可行。 本项目废水水质较为简单，可以达到吴江经济技术开发区运东污水处理厂的接管要求，对污水厂的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接收本项目废水。 综上，项目废水可以纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂，在水量、水质等方面都符合要求，目前本项目所在地已建有市政污水管网，因此项目废水排入吴江经济技术开发区运东污水厂处理是可行可靠的。 3 （2）污水厂稳定达标情况分析： 参考苏州市吴江生态环境局公布的《2020年6月国控企业废水自动监控数据报表》中吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口部分出水水质监测数据，监测数据见表4-9。 表4-9 吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口在线监测情况 企业名称; 排口名称; 日期; 流量; COD; COD; 氨氮; 氨氮; 总磷; 总磷; 总氮; 总氮. (吨); 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值. (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l). 吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 运东污水厂排口; 2020年6月22日; 45656; 12.78; 50; 0.04; 5; 0.07; 0.5; 4.67; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月23日; 47095; 12.76; 50; 0.04; 5; 0.07; 0.5; 5.2; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月24日; 49583; 14.71; 50; 0.19; 5; 0.11; 0.5; 4.92; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月25日; 43828; 13.18; 50; 0.03; 5; 0.09; 0.5; 3.71; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月26日; 44567; 12.04; 50; 0.04; 5; 0.08; 0.5; 4.72; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月27日; 44891; 12.22; 50; 0.19; 5; 0.09; 0.5; 5.81; 15. 根据表4-9内数据可知，吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口出水水质良好，可接纳本项目的生活污水。项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见表4-10~4-12。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 间歇; /; /; 见图7-1; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 120.708386; 31.149270; 2550; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. - 7、声环境影响和保护措施 项目噪声源主要为搅拌罐、混合机、包装机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对印刷机、切割机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 主要噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-12 本项目噪声产生和排放情况（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 分条机; ~75; 分条; 北厂界30; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥25. 2; 卷对卷丝网机; ~70; 印刷; 北厂界25; ≥20. 3; 模切机; ~70; 切割; 北厂界45; ≥20. 4; 圆刀机; ~75; 切割; 北厂界45; ≥25. 5; 商标机; ~70; 印刷; 北厂界25; ≥20. 6; 轮转机; ~70; 轮转; 北厂界25; ≥20. 7; 自动检测线; ~70; 检测; 北厂界30; ≥25. 8; 凹印机; ~75; 印刷; 北厂界25; ≥20. 9; 半网线; ~70; 印刷; 北厂界25; ≥20. 10; 数码印刷机; ~75; 印刷; 北厂界25; ≥25. 11; 柔印机; ~74; 印刷; 北厂界25; ≥20. 12; 胶印机; ~70; 上胶; 北厂界25; ≥20. 13; 激光切割机; ~75; 切割; 北厂界45; ≥25. 14; 喷码机; ~68; 喷码; 北厂界25; ≥20. 建设项目所在区域位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区辽浜路255号，用地性质为工业用地，属于3类标准地区，项目建设前后噪声变化量较小，受影响的人口变化不大；对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。 项目噪声源主要为搅拌机、包装机、搅拌罐、裁板机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。 建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对自动轧头设备、自动机加工设备等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=157。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 由此计算建设项目厂界噪声，结算结果详见下表4-13： 表4-13 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 厂界; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 42.84; 58; 47; 57.07; 47.54; 是. N2; 45.31; 59; 50; 59.59; 50.06; 是. N3; 42.46; 59; 50; 59.06; 50.44; 是. N4; 43.79; 62; 48; 56.10; 48.77; 是. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小，北厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 建设项目厂区内设置各种绿化，美化环境的同时，有效削减噪声排放，实际噪声值排放要小于预测值，项目噪声对周围环境影响不大，不会产生扰民现象。 本项目釆取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声 防治措施可行，不会对声环境产生影响。 - 8、固体废物环境影响和污染防治措施 （1）固废产生和利用处置情况 本项目副产物主要为废边角料、废包装材料、废油墨罐、废胶水罐、废酒精外包装、废UV清洗剂外包装、废洗网水外包装、废抹布、手套、废活性炭以及生活垃圾。 1、废边角料：标签裁切下来的边角料，根据工程分析，废边角料的产生量为2t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 2、废包装材料：本项目包装时产生的废包装材料，根据工程分析，废包装材料的产生量为0.5t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 3、废油墨罐：本项目所用油墨的外包装，根据工程分析，其产生量约为3t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 4、废胶水罐：本项目所用胶水的外包装，根据工程分析，其产生量约为1.5t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 5、废酒精外包装：本项目所用油墨的外包装，根据工程分析，其产生量约为1t/a，本项目使用的为无水乙醇，其全部挥发，外包装无酒精残留，属于一般固废，本项目外售利用单位。 6、废UV清洗剂外包装：本项目所用UV清洗剂的外包装，根据工程分析，其产生量约为1t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 7、废洗网水外包装：本项目所用洗网水的外包装，根据工程分析，其产生量约为1t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 8、废抹布、手套：本项目擦拭机台会产生废抹布，车间生产过程中会产生废手套，根据工程分析，其总的产生量为1t/a，属于危险固废，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，该废抹布、手套属于可豁免，全过程不按危废管理，本项目交一般固废单位处置。 9、废活性炭：本项目废活性炭主要来源于废气处理过程中产生的废活性炭。本项目非甲烷总烃产量18.9t/a，收集效率为90%，经过二级火线炭处理设施处理后排放，二级活性炭处理设施处理效率为90%，故活性炭吸附的废气量为15.31 t/a。本项目处理设施活性炭的用量为4t，每半年更换一次，则产生的废活性炭量约23.31t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 10、废树脂：制版时需要水洗，目的是洗掉多余的树脂，制版废水进入蒸馏设施蒸馏，蒸馏出的水回用于制版，蒸馏后的树脂作为危险废物交有资质单位处置，根据工程分析，其产生量为2t/a。 11、生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001 t计，项目员工100人，年工作250天，则生活垃圾产生量为25 t/a，环卫定时清运。 根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定及固体废弃物产生情况见表4-14~4-16。 表4-14 本项目固体废物汇总表 表4-15 项目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 裁切; 固态; PET; 2; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废包装材料; 打包; 固态; 纸、PET; 0.5; √; /. 3; 废油墨罐; 印刷; 固态; 金属罐、油墨; 3; √; /. 4; 废胶水罐; 上胶; 固态; 金属罐、胶水; 1.5; √; /. 5; 废酒精外包装; 擦拭机台; 固态; PET; 1; √; /. 6; 废UV清洗剂外包装; 擦拭机台; 固态; PET、清洗剂; 1; √; /. 7; 废洗网水外包装; 擦拭机台; 固态; PET、洗网水; 1; √; /. 8; 废抹布、手套; 擦拭机台; 固态; 布料、油墨、清洗材料; 1; √; /. 9; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; 23.31; √; /. 10; 废树脂; 制版; 固态; 树脂; 2; √; /. 11; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 25; √; /. 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 废边角料; 一般固废; 裁切; 固态; PET; 国家危险固废名录（2021版）; /; /; /; 2. 废包装材料; 一般固废; 打包; 固态; 纸、PET; /; /; /; 0.5. 废油墨罐; 危险固废; 印刷; 固态; 金属罐、油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 废胶水罐; 危险固废; 上胶; 固态; 金属罐、胶水; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5. 废酒精外包装; 一般固废; 擦拭机台; 固态; PET; /; /; /; 1. 废UV清洗剂外包装; 危险固废; 擦拭机台; 固态; PET、清洗剂; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 废洗网水外包装; 危险固废; 擦拭机台; 固态; PET、洗网水; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 废抹布、手套; 危险固废; 擦拭机台; 固态; 布料、油墨、清洗材料; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 废活性炭; 危险固废; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 23.31. 废树脂; 危险固废; 制版; 固态; 树脂; T; HW13; 900-015-13; 2. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 25. 表4-16 项目营运期固体废物处置去向 建设单位应按照相关环保规范设置危废库和一般工业固废堆场，运营期产生的各类工业固废在合理利用和安全处置前暂存于对应的场所。同时加强固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，做好相关防护工作，避免造成二次污染。 固废名称; 属性; 产生量; 利用量; 处置量; 去向. 废边角料; 一般固废; 2; 2; 0; 外售利用单位. 废包装材料; 一般固废; 0.5; 0.5; 0; 外售利用单位. 废油墨罐; 危险固废; 3; 0; 3; 交有资质单位处置. 废胶水罐; 危险固废; 1.5; 0; 1.5; 交有资质单位处置. 废酒精外包装; 一般固废; 1; 1; 0; 外售利用单位. 废UV清洗剂外包装; 危险固废; 1; 0; 1; 交有资质单位处置. 废洗网水外包装; 危险固废; 1; 0; 1; 交有资质单位处置. 废抹布、手套; 危险固废; 1; 0; 1; 交一般固废单位处置. 废活性炭; 危险固废; 23.31; 0; 23.31; 交有资质单位处置. 废树脂; 危险固废; 2; 0; 2; 交有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 25; 0; 25; 环卫定期清运. 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-17。 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 储存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 2; 危废仓库; 废胶水罐; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 3; 危废仓库; 废UV清洗剂外包装; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 4; 危废仓库; 废洗网水外包装; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 5; 危废仓库; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 6; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. 7; 危废仓库; 废树脂; HW13; 900-015-13; 车间内划分; 50m2; 袋装; 15T; 半年. （2）危险废物污染环境防治措施 本项目危险废物废包装桶放置于托盘上，废活性炭收集在专用吨袋内，均临时存放于指定的危废堆场，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染；危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①危险废物产生后用密闭容器或吨袋储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志。 ②本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm 厚的高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止容器或吨袋破损、泄露等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。垃圾桶需加盖封闭，定时转运，保持周围场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。各类废弃物需定期运出厂区清理。 （3）危险废物运输过程的污染防治措施及环境影响分析 ①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； ②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ③清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 - 9、地下水及土壤环境影响和保护措施 本项目位于已建厂房，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，废水主要为员工生活污水及制版废水，生活污水经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，制版废水经废水处理设施处理后回用，厂区地面将作防漏处理，废水处理设施由专员维护，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 10、环境风险和防范措施 本项目建设后，经核实不涉及涉及使用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所涉及的风险物质。项目Q值=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。 本项目所使用的辅料包含一定的化学物质，依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸等危险有害性。主要表现在： （1）化学品泄漏风险： 上述物质为液态类，主要在运输、贮存阶段，包装容器因受损、老化等原因，可能导致容器内的化学品发生泄漏，在仓库未做好相应的防渗漏措施的情况下，有可能会通过外渗等情形影响土壤、地下水环境。 （2）电力电缆系统 本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。 （3）变压器与配电设施 变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。 （4）伴生/次生环境风险。最危险的伴生/次生污染事故为水泥粉尘爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏。 环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目有关运输以汽车为主。 运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）贮存过程风险防范 由于化学品等会发生泄漏，因此应加强原料产品库的管理，应做好仓库的防渗防漏措施，在车间及仓库内采取禁止吸烟，禁止明火等措施，防止火灾的形成。生产装置、原料库等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本项目使用的原材料机油，容易引发爆炸、火灾事故。在相关生产车间内，合理布局生产区域位置，设置粉尘收集装置，采用防爆除尘设施。 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 （4）末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 （5）应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工 学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 （6）消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 厂内设置一个事故池，厂区应设置消防尾水收集管线措施，消防废水排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 本项目应急防范措施均由苏州今汇新材料科技有限公司实施，环境责任主体为苏州今汇新材料科技有限公司。 7、环境管理及环境监测 7.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 - 11、环境监测计划 为了掌握本项目投产后的排污情况，监督排放标准的执行，减少对环境的影响，达到本报告表提出的排放要求，必须加强环境监测制度。依据《排污单位自行监测技术指南》要求，制定检测计划见下表。 表4-18 本项目环境监测计划建议 12、电磁辐射 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 大气污染物; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 半年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 无组织; 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 周界外浓度最高点; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表 A.1 相关标准. 噪声; 高噪声设备噪声源; 等效A声级; 1季度1次，每次昼、夜各监测1次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 厂界. 固废; /; 固体废弃物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防渗透等措施，并应设置标志牌，及时清运处理。; /; /. 项目无电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间加强通风，厂区绿化 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排入吴淞江 | 满足《GB8978-1996》三级标准要求纳管，尾水排放执行《DB32/1072-2007》表2标准 |
|  | 工业废水 | COD、SS | 经废水处理设施处理后回用 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门清运； 一般工业固废：外售利用单位； 危险废物：暂存于危废库内，委托有资质单位定期处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和各仓库内均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线；厂内有完善的雨水管网系统，可有效收集火灾时产生的消防废水，厂区各雨水排放口安装截止阀，在发生事故时确保截止阀处于关闭状态。厂区设立事故应急池，可有效收集厂区其他生产单元发生风险事故时产生的风险废水，避免事故排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度； ②建立健全污染治理设施管理制度； ③按照本报告表提出的要求定期进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，苏州今汇新材料科技有限公司年产电子标签4.6亿片项目符合国家相关产业政策：清洁生产水平优于国内平均水平，在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | / | 3.59 | 3.59 |
| 生活污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.892 | / | 0.892 | 0.892 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.561 | / | 0.561 | 0.561 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | / | 0.0765 | 0.0765 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | / | 0.0102 | 0.0102 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | / | 0.102 | 0.102 |
| 制版废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.012 | / | 0.012 | 0.012 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 2 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 废酒精外包装 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
| 危险废物 | 废油墨罐 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 3 | 3 |
|  | 废胶水罐 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | / | 1.5 | 1.5 |
|  | 废UV清洗剂外包装 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废洗网水外包装 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | / | 23.31 | 23.31 |
|  | 废树脂 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 25 | / | 25 | 25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①