建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产钢结构件15000吨、集装箱房8000套 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 中达瑞邦（苏州）科技有限公司 |
| 编制日期： | 2021年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产钢结构件15000吨、集装箱房8000套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-320509-33-03-530652 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈月丰 | 联系方式 | 13801559088 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度50分27.9秒，30度7分84.8秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业，66*结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州吴江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴江发改备〔2019〕301号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 180 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（㎡） | 26288.54 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《桃源镇总体规划（2010-2030）》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件：《桃源镇总体规划（2010-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、桃源镇总体规划（2010-2030） （一）总战略目标 以桃源镇新一轮经济建设及土地开发为契机，以第三产业及房地产开发为动力，以交通干道为纽带，优化城市用地空间结构，完善城市功能配置，指导中心区的开发建设， 加快桃源城市化的进程。 （二）区域规划目标 1、强化城市综合功能：中心区是全镇公共活动的集聚中心，通过规划强化市民公共生活活动功能，促使多元功能之间的互动，增强城市文化活动。 2、提高城市环境品质：以人为本，以塑造高品质的城市环境为目标，突出城市轴线（道路、滨水）规划，塑造人与自然和谐共生的城市建筑群体和开放空间，配置完善的服务设施，构筑舒适、优美的绿化滨水环境。 3、高效的交通系统：建立合理的城区道路系统与交通系统组织，保障中心区的交通便捷与安全，特别是中心区各功能区段的可达性和相互之间的交通组织。 4、独具特色的城市形象：根据中心区域环境特征和独特的功能定位，结合现状景观环境，对水体—道路“双网”体系进行严格的规划，将河道设计成景观构成的一部分; 沿华盛大道建设全新的商务办公及商贸建筑与商住区，强化城市的文化氛围，创建独具特色的城市形象。 （三）功能定位 为了营造桃源中心区的优势，除了土地的价格优势之外，将其定位为独具特色的亲水生态型的公共服务区域。以生态景观为核心营造独有的自然及人工环境，极大的增强了其吸引力，其市场前景也就相当乐观。在其产业定位上，桃源中心区将大力发展以商贸、金融、休闲娱乐为代表的现代服务业和以环境为先导的生态居住。 （四）总体布局结构 规划用地布局的总体结构可概括为“一核、一心、两轴、三片区”的总体发展模式。 “一核”：是指文桥港北侧、苏震桃一级公路西侧的以中央公园及商业为核心的镇级公共服务核心区，它集中了整个区域的核心商业商务、休闲娱乐和文体教育设施，是整个区域的核心发展区。 “一心”：是指文桥港南部以政府为核心的行政、商业、商务公共设施中心，它既是中心区近期发展的重要带动因素，同时也是远期整个中心区南部不可或缺的公共服务副中心。 “两轴”：分别指南北向的华盛大道大型公建发展轴和居住区公建发展轴。 华盛大道大型公建发展轴：既是整个区域的交通枢纽，同时更是整个区域的核心公建的聚集区，是整个区域的核心发展带。 居住区公建发展轴：以与华盛大道平行的南北向次干道为依托，设置主要服务于居住区的商业娱乐服务带，起着联系三大居住片区的重要作用。规划区由这两条主要发展轴分割形成三条南北向的功能廊道，由东向西分别为大型公共服务设施廊道、商业娱乐廊道和居住生活廊道。 “三片区”：是以文桥港及北部的青铜路（规划）为界分割形成的三片住宅区，分别设置北部居住组团、核心居住组团和府南居住组团。 （五）工业仓储用地规划 1、工业用地规划 规划采用了集中式的布局模式，彻底改变现状工业用地分布零散、功能混杂的状况，将分布零散且规模较小的工业用地置换，保留现状规模较大且集中布置的部分工业用地，规划工业用地面积为19.51公顷，占建设用地比例4.29％。 2、仓储用地规划 由于规划区内的工业用地以保留为主，因而规划不设置单独的仓储用地，企业可根据需要在内部自行设置辅助性的仓储用地，大型的仓储用地将在规划区外镇域南部的工业集中区内统一集中设置。 （六）基础设施规划 1、给水 规划期末规划区内最高日用水量为4.63万m3/d。给水由市内域水厂统一供给，区域输水干管沿苏震桃一级公路敷设，主要通过沿震桃公路敷设的DN600给水主干管接入规划区给水管网。 2、排水 规划区采取雨污分流制排水系统，新区一律采取雨污分流制；旧城区结合旧城改造逐步实现雨污分流制。规划期末规划区内平均日污水排放量为2.47万m3/d。目前项目所在区域污水管网目前正在前期筹备工作中，预计2020年底前完成建成，待项目所在区域市政污水管网敷设完成后生活污水直接经市政污水管网排入区域污水处理厂集中处理。 3、供电 规划区内10kV总负荷总计26.8万kV，10kV按最大利用小时4000小时算规划期末10kV电量为107082万kwh。 4、供热 项目所在区域目前尚无相关供热规划。 5、供气 项目所在区规划具备天然气管线。 6、电讯 电信：至规划期末规划区的电话装机容量6.74万部。规划区内设电信局一个，并根据地块和用户分布，规划区共设若干个电话户外交界箱。电信光缆从电信局所引出，引入各地块。规划区内增设电信服务网点一个。 本项目位于吴江区桃源镇桃乌路1408号，对比桃源镇总体规划图（见附图）可知，本项目建设地点为工业用地，符合桃源镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用。本项目所处位置不属于《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中的管控区，符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关规定。本项目无生产废水排放，生活污水抽运至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，尾水排放至张钓桥河，不直接向水体排放，不新增排污口，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定。 本项目不在生态保护红线范围内；产生的污染经过环保措施处理后，均能达标排放；生产过程合理利用资源；不属于环境准入负面清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”相关规定。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性分析 本项目已取得苏州吴江区发展和改革委员会备案文件（批准文号：吴江发改备〔2019〕301号；项目代码：2019-320509-33-03-530652），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 - 2、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约21.9km，属于太湖三级保护区与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-2。 表1-1 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于结构性金属制造行业，符合桃源镇总体规划，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目为结构性金属制造行业，不涉及剧毒物质、危险化学品; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. - 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约21.9km，属于太湖三级保护区与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-3。 表1-2 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为结构性金属制造行业，本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水排放; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. - 4、特别管理措施相符性分析 本项目与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），区域发展限制性规定相符性分析见表1-3，建设项目限制性规定相符性分析见表1-4~1-5，区镇特别管理措施相符性分析见表1-6。 表1-3 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，属于桃源镇生态科技产业园南区（华盛大道及南延段以东，文桥港以南，紫葕塘以西，九桃线西延段以北）; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，属于桃源镇生态科技产业园南区（华盛大道及南延段以东，文桥港以南，紫葕塘以西，九桃线西延段以北）; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约21.9公里。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为新建项目，本项目新增员工120人，无工业废水排放，生活污水纳入苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司。; 符合. 表1-4 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于桃源镇桃乌路1408号，不涉及到饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-5 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 本项目采用的油漆、密封胶均属于低VOCs的，喷涂、密封均在车间内进行，不涉及露天作业; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-6 桃源镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否 符合. 桃源镇; 中德（吴江）智创特色小镇; 紫葕塘以东，紫葕塘桥以东的村道线以南，辣家桥路以西，九桃线南200米以北。; 含喷涂工段、油墨印刷等项目；木制品加工（含家具、木门、地板、复合板、展柜展台等）、木材粉碎及木屑加工、其他木制品加工项目；化纤制造；污泥处理项目（污水处理厂内污泥深度处理、合法处置除外）；有VOCs产生的塑料加工项目，须距离环境敏感点不得少于200米（汽车零部件、精密制造部件除外）; 水泥搅拌类、预制类等项目；有污水产生的水洗类项目、污泥颗粒项目项目；整浆并项目；含阳极氧化工段项目，涉及重金属项目；饲料生产加工项目；石料加工项目。; 本项目为结构性金属制造，生产过程中涉及喷涂，属于限制类项目，喷涂产生的废气经处理设施处理后可达标排放，对周围环境影响不大。; 符合. 生态科技产业园南区; 华盛大道及南延段以东，文桥港以南，紫葕塘以西，九桃线西延段以北. 印染企业循环经济试验区（铜罗经济循环试验区）; 东起沈公桥河(不包括沿河散布的农村自然村落)、西至紫葕塘、南靠白士港、北到大德塘；. 梵香工业区; 陶墩村以西，沈庄漾以北，浙江南浔硬长桥以东，浙江南浔浔东村以南；. 生态科技产业园北区; 浔青路以东，盛南路及西延伸段以南，镇域与盛泽交界以西，镇南路（铜罗社区）及西延段华盛大道（青云社区）以北. 传统产业提升区（苏州百花漾酿酒有限公司和苏州中南酿酒两块地块）; 仙南村兴隆桥公交线以东，中南酒厂北围墙以南，烂溪塘以西，白花洋自然村北侧河道以北。. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 - 5、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域[1]二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江区桃源镇桃乌路1408号，属于重点区域，本项目属于金属结构件制造业，不属于需要执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目生产过程产生的废气均得到有效的收集处理，最终达标排放；本项目属于重点区域，生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂；本项目无食堂无餐饮油烟。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经过厂内的废水处理设施处理后，在厂内回用，不外排。固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目废气得到有效收集处理后有组织达标排放。; 相符. 开展 VOCs 整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. - 6、《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-8。 表1-8 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、汽车制造、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。; 本项目使用环保型低VOCs含量的辅料。生产过程中产生的非甲烷总烃经过二级活性炭处理设施处理后达标排放; 符合. 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。船舶制造企业应优化涂装工艺，提高密闭喷涂比例，除船坞涂装、码头涂装、完工涂装、舾装涂装以及其他无法密闭的涂装活动外，禁止露天喷涂、晾（风）干。. 推进建设适宜高效的治理设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等治理技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。. - 7、“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-9。 表1-9 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 推进重点工业行业VOCs 治理除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目喷涂及密封均在密闭环境下进行，产生的废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理; 符合. 2; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目生产过程不使用相关高VOCs型原料，与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求相符; 符合. - 8、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到 2020 年空气质量优良天数比率达到 75%为近期目标，以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目生产过程所用能源为电能；切割、打磨、焊接产生的粉尘经车间内集气罩（收集效率90%）收集后经布袋除尘器（处理效率90%）处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，喷涂及密封产生的废气经集气罩收集（收集效率90%）至二级活性炭（处理效率90%）处理后通过15米高排气筒达标排放。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 - 9、“三线一单”相符性 “三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离最近的生态空间保护区域为东北面约4km处的吴江桃源省级森林公园，生态红线区域名录见表1-10、1-11。 因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 表1-10 生态空间管控区域名录（摘录） 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 309; 吴江桃源省级森林公园; 吴江区; 自然与人文景观保护; 吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）; 吴江桃园省级森林公园总体规划范围，不包括已纳入国家级生态保护红线的部分; 0.31; 1.74; 2.05. 282; 太湖（吴江区）重要保护区; 吴江区; 湿地生态系统保护; -; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; -; 180.80; 180.80. 表1-11 国家级生态保护红线 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 市级; 县级. 苏州市; 吴江区; 吴江桃源省级森林公园; 自然与人文景观保护; 吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）; 0.31. 2、环境质量底线相符性 （1）环境空气 根据《2020 年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；本项目切割、打磨、焊接产生的粉尘经车间内集气罩（收集效率90%）收集后经布袋除尘器（处理效率90%）处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，喷涂及密封产生的废气经集气罩收集（收集效率90%）至二级活性炭（处理效率90%）处理后通过15米高排气筒达标排放；未收集的部分在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 （2）地表水 地表水监测结果表明，本项目纳污水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，尚有一定的环境容量。本项目生活污水接管至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，处理达标后尾水排放至张钓桥河。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。 （3）声环境 声环境现状监测结果表明，项目所在地昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 现状监测表明：本项目评价范围内环境空气、地表水、噪声等环境监测指标良好，总体环境现状符合环境功能区划要求，项目的建设不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-12。 表1-12 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2020年版）》中淘汰类项目中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2019年版）》中限制类项目限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 6; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目; 不属于. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，属于桃源镇生态科技产业园南区，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元。 表1-13 本项目与江苏省重点管控单元相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、搬迁化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、搬迁向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、搬迁畜禽养殖场，禁止新建、搬迁高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、搬迁化工、医药生产项目，禁止新建、搬迁污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为结构性金属制造行业，与太湖湖体最近距离约21.9km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为结构性金属制造行业，本项目清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排。. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目固废委外处置。. 资源利用效率要求; - 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目无生产废水外排。. 5、苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 表1-14 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 本项目将严格江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全; 本项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内; 符合. 严格执行《苏州市水污染防治工作方案》(苏府〔2016〕60号)、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求; 本项目运营期将严格执行相应文件要求; 符合. 根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目属于为结构性金属制造行业，项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外; 符合. 禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力; 本项目大气污染物在吴江区域内平衡，不会突破生态环境承载力; 符合. 2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77 万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求; /; /. 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代; 本项目污染物在吴江区域内平衡; 符合. 环境风险防控; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求; 本项目投产后，将会严格执行江苏省省域生态环境管控相关要求; 符合. 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水; /; /. 落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力; /; /. 资源利用效率要求; 2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米; /; /. 2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷; /; /. 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源; 不涉及; 符合. 6、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 表1-15 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 管控类别; 重点管控要求——太湖流域; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外; 本项目属于结构性金属制造行业，生产过程中产生的生产废水经废水处理设施处理后回用，生活污水抽运至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理。; 符合. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场，水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施; 不涉及; 符合. 在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 运输剧毒物质、 化学品的船舶不得进入太湖; 不涉及; 符合. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、建业、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物; 不涉及; 符合. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; /; /. 资源利用效率要求; 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要; /; /. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造; /; /. - 10、长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析 表1-16 本项目与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》 相符性分析 内容; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行; 不涉及; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目; 不涉及; 符合. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 不涉及; 符合. - 11、本项目所用色漆分析 本项目采用的油漆组成成分为“水性乳液20%-50%、乙二醇1.5%-2.5%、2,2,4-三甲基-1,3戊二醇易丁酯0.5%-1.5%、二氧化钛5%-25%、去离子水15%-30%”，根据其组分可判断该款油漆为水性漆，根据企业提供的检测报告（报告编号：TW203342-1W1）可知，该款水性漆中挥发性有机化合物含量为24g/L，《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中对水性漆的挥发性有机化合物含量限值要求见下表。 表1-17 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中水性漆挥发性有机化合物含量限值要求（摘录） 产品类别; 主要产品类型; 限值量/（g/L）. 工业防护涂料; 型材涂料; 电泳涂料; ≤200. 氟树脂涂料; ≤300. 其他; ≤250. 本项目是对钢结构件进行喷涂，遂参考“工业防护涂料”中“型材涂料”的VOC限值要求，本项目使用的水性漆不属于电泳涂料及氟树脂涂料，遂参考型材涂料中“其他”类别的限值要求为≤250g/L，判定为符合限值要求。 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中对低挥发性有机化合物含量涂料产品的定义为“施工状态下涂料产品中存在的挥发性有机化合物的质量符合本标准相应产品的挥发性有机化合物含量限值要求的涂料产品。”本项目所用的水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相关要求，遂本项目所用的水性漆为低VOC型涂料。 综上，本项目使用该款水性漆是可行的。 - 12、本项目所用胶水分析 表1-18 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》; 1; 胶粘剂产品中苯系（苯、甲苯、二甲苯）、卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）、甲苯二异氰酸酯、游离甲醛等单个挥发性有机化合物含量，应满足GB30982或GB19340中的规定。; 本项目胶粘剂中各组分均满足相应限值要求。; 相符. 本项目所使用的胶粘剂组分为“水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%”，从而可以确定本项目所使用的胶粘剂为水基型胶粘剂，对水基型胶粘剂挥发性有机化合物含量限量见下表1-19。 表1-19 水基型胶粘剂VOC含量限值 应用领域; 限量值/（g/L） ≤. 聚乙酸乙烯酯类; 聚乙烯醇类; 橡胶类; 聚氨酯类; 醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类; 丙烯酸酯类; 其他. 建筑; 100; 100; 150; 100; 50; 100; 50. 室内装饰装修; 50; 50; 100; 50; 50; 50; 50. 鞋和箱包; 50; -; 150; 50; 50; 100; 50. 木工与家具; 100; -; 100; 50; 50; 50; 50. 交通运输; 50; -; 50; 50; 50; 50; 50. 装配; 100; -; 100; 50; 50; 50; 50. 包装; 50; -; 50; 50; 50; 50; 50. 其他; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 根据本项目所用胶水组分可判定其为“丙烯酸酯类”，对照上表，本项目应用领域应属于上表中“其他”类别，所用的胶粘剂挥发性有机化合物含量限值应≤50g/L。 本项目胶粘剂组分为“水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%”，其中，水为载体，丙烯酸聚合物为固份，可能涉及到挥发的有机组份为氢氧化铵及三乙醇胺，取各自最大存在量分析，合计2.3%，根据企业提供的该款胶水的MSDS（安全技术说明书）报告可知，其密度为1.04g/ml，换算单位为1040g/L，则通过计算可知其中挥发性有机化合物组分为23.92g/L，其小于50g/L，因此符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中对水基型胶粘剂的挥发性有机化合物含量限值的要求。 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）“4 分类”中说明“通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂。”，本项目所用胶粘剂为水基型胶粘剂且满足挥发性有机化合物含量限值要求，遂属于低VOCs含量的胶粘剂。 综上，本项目使用该款胶粘剂是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、主体及公辅工程 中达瑞邦（苏州）科技有限公司（以下简称建设单位）位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号。建设单位拟投资2000万元建设年产钢结构件15000吨、集装箱房8000套项目，本项目租赁中达友联（苏州）贸易有限公司土地，该土地已出具选址意见规划表，可以作为本项目建设使用。项目建成后，共需职工120人，生产班制为三班制，每班8小时，年工作日为330天，年生产时数7920小时。本项目无宿舍，食堂为外部送餐。 根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 66 结构性金属制品制造 331”的类别，需编制《建设项目环境影响评价报告表》。 因此苏州今汇新材料科技有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成本项目环评报告表，呈报苏州市行政审批局审批。 项目公用及辅助工程设施组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目主体及公辅工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 4939.27㎡; 无. 贮运工程; 原材料运输; 年运输原料约26000 t; 陆运. 仓库; 原料仓库; 1000 ㎡; 室外. 成品仓库; 1000 ㎡. 公用工程; 给水（自来水）; 10592 t/a; 由区域自来水厂供给. 排水（生活、工业、雨水）; 雨污分流; 本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 供热; 不涉及; 无. 供汽; 不涉及; 无. 供电; 500万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; 100㎡; 依托出租方. 环保工程; 废气; 生产废气; 经布袋除尘器及二级活性炭处理设施处理后达标排放; 达标排放. 生产废水; 5000t/a; 经废水处理设施处理后回用。. 生活污水; 4039.2 t/a; 生活污水经污水管网至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，尾水排入张钓桥河。. 噪声; /; 减震隔声，合理布局. 固废处理; 危废仓库100 ㎡; 全部有效处置. 一般固废仓库100 ㎡. - 2、产品及产能 表2-2 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数. 1; 钢结构件生产线; 0.55m*0.55m*0.7m、0.46m*0.5m*0.65m; 15000t/a; 7920h. 2; 集装箱房生产线; 15m*4m*2.5m、18m*4.5m*3m; 8000套/a; 7920h. - 3、生产设备 表2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途/工序. 1; 卷板机; W11G; 1; 卷板. 2; 液压剪板机; QC12Y-4*4000; 1; 剪切. 3; 切割机; Z1E-FF-110; 5; 切割. 4; 压机; XCLP3-400; 1; 冲压. 5; 钻床; Z3080; 6; 钻孔. 6; 带锯床; GB4028; 2; 切割. 7; 台钻; Z512、Z516; 2; 钻孔. 8; 车床; CJ0618-350; 2; 切割. 9; 刨床; MB523B; 4; 刨削. 10; 铲车; 载重1.5t，升高3米; 1; 运输. 11; 气焊保焊机; NBC-350; 3; 焊接. 12; 磨光机; GWS660; 6; 打磨. 13; 阴角罗拉机; SL-781; 1; 打磨. 14; 顶瓦机; 430型、760型; 2; 冲型. 15; 复合板机; 工作台2.5米、行程1.5米; 1; 复合. 16; 行吊; 定制非标; 1; 运输. 17; 数控弯折机; V460、V650; 1; 弯折. 18; 焊接机器人; CRP-RH14，展臂1.4米; 1; 焊接. 19; 冲床; CH-75; 1; 冲压. 20; 喷涂流水线; 喷房两个，喷枪20支; 2; 喷涂. - 4、主要原辅材料 建设项目使用的原辅材料见表2-4，其理化性质见表2-5。 表2-4 原辅材料使用情况 序号; 原辅材料名称; 重要组分及规格指标; 形态; 年用量; 储存地点; 储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 1; 钢材; 型材、板材; 固态; 25000t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 2000t; 外部陆运. 2; 脱脂剂; 氢氧化钠10%-25%、碳酸钠25%-50%、偏硅酸钠10%-25%、非离子表面活性剂2.5%-10%; 固态; 10t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 5t; 外部陆运. 3; 胶水; 水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%; 液态; 60t/a; 原料仓库; 托盘卷装; 20t; 外部陆运. 4; 水性漆; 水性乳液20%-50%、乙二醇1.5%-2.5%、2,2,4-三甲基-1,3戊二醇易丁酯0.5%-1.5%、二氧化钛5%-25%、去离子水15%-30%; 液态; 60t/a; 原料仓库; 罐装; 20t; 外部陆运. 5; 塑粉; 环氧树脂20%、聚酯30%、颜料50%; 固态; 60t/a; 化学品仓库; 罐装; 50t; 外部陆运. 6; 焊丝; 碳钢焊丝; 固态; 30t/a; 化学品仓库; 罐装; 5t; 外部陆运. 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; 钢材; 碳铁合金，含碳量0.0218%-2.11%; 不易燃易爆; 无毒. 2; 脱脂剂; 白色粉末，无味，PH值13±0.5，易溶于水; 可燃，不易爆; 有毒. 3; 胶水; 液体，无色，丙烯酸酯气味，PH值8-8.5，沸点≥101.7℃，密度1.04g/ml; 不易燃易爆; 微毒. 4; 水性漆; 液体，哑光光泽，略有气味，PH7.0-10.0，密度1.3-1.5g/ml，微溶于水; 不易燃易爆; 有毒. 5; 塑粉; 比重1.1-1.8密度0.9g/cm³，水平流动性18-35mm，粒度分布：小于125um，固化条件180℃，15分钟; 可燃; 微毒. 6; 焊丝; 抗拉强度760N/mm，延伸率26%，焊接过程中有异味; 不易燃易爆; 无毒. - 5、公用工程 （1）给水：项目用水由市政给水管网供应，本项目用水量为10592t/a。 （2）排水：本项目外排废水仅为生活污水，排放量为4039.2t/a。生活污水接管至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司，尾水排放至张钓桥河。 （3）能源：本项目生产设备使用电能，用电由市政电网接入，年用电量约为 500 万 kW·h。 （4）其他：项目场地内不设食堂、浴室等生活设施，员工用餐自行解决。 - 6、劳动定员和工作制度 本项目职工120人，实行24小时三班制，年工作330天，年工作时数7920小时，厂区不设食堂，不设宿舍。 - 7、厂区平面布置 本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，租赁面积26288.54㎡，具体平面布置情况见附图。本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，项目东侧为紫荇塘；项目西侧为桃乌路；项目北侧为吴江市时立经编有限公司；项目南侧为吴江星月照明器材有限公司。项目距离最近居民为89.3m。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区北侧，雨水排放口设置在厂区北侧，生活污水经市政管网输送至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，尾水排放至张钓桥河，厂区雨水进入市政雨水管网后最终进入东侧紫荇塘。项目周边环境图见附图2。 本项目根据企业生产需求在厂区设置一般固废仓库、危废仓库、原料仓库、成品仓库等，具体厂区总体布局见附图。本项目清洗废水经厂区内废水处理设施处理后回用，不外排。 本项目租赁中达友联（苏州）贸易有限公司的闲置空地，该土地已取得项目选址规划意见表，可以作为本项目建设使用。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；则若在租赁期间本企业涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为中达瑞邦（苏州）科技有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为中达瑞邦（苏州）科技有限公司。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口安装浓度、流量自动监控装置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-2所示。 本项目生产工艺流程： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 1、切割：本项目原材料为钢材，需要根据产品要求来调整原材料的大小，本项目采用圆锯床切割，切割时会产生切割粉尘，其在锯床上方设计集气罩，切割粉尘由布袋除尘器TA001收集处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放，布袋除尘器收集的金属粉尘杂质外售利用单位。 2、冲压：将切割好的钢材送入冲床等冲压设备进行冲压，使其外形能够满足生产需求。 3、弯折：将冲压好的钢材送入折弯机，进一步调整其外形。 4、焊接：将经上述加工后不同外形的钢材焊接在一起，组成半成品。其焊接采用气保焊，消耗焊丝会产生焊接烟尘，其在焊接工作区域上方设计集气罩，焊接烟尘由布袋除尘器TA001收集处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放，布袋除尘器收集的金属粉尘杂质外售利用单位。 5、打磨：由于钢材原料表面较为粗糙且本项目含有喷塑及喷涂工段，为了使成品外表更为美观以及使塑粉或水性漆附着的更加牢固，需对钢材表面进行打磨，打磨时会产生打磨粉尘，本项目在打磨设备上方设计集气罩，打磨粉尘由布袋除尘器TA001收集处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放，布袋除尘器收集的金属粉尘杂质外售利用单位。 6、脱脂：原材料表面含有一定量的油污，需对其进行脱脂处理，本项目采用硅烷剂作为脱脂剂。 7、水洗：打磨以及脱脂处理会使金属表面有一定量的金属粉尘及脱脂剂残留，本项目需对其进行清洗，清洗采用自来水清洗，清洗后废水接入厂区自建废水处理设施处理，处理后的水达标后回用于清洗工段。 8、烘干：清洗后表面会有水分残留，需对其进行烘干。 9、喷涂：本项目产品钢结构件需要使用水性漆对表面进行喷涂，水性漆含有一定量的挥发物质，喷涂时会自然挥发有机气体，本项目在喷房上方设计集气罩，废气由二级活性炭处理设施TA003收集处理，尾气经15米高排气筒DA002有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放。 10、喷塑：经干燥后的工件进行静电喷塑，采用挂具平台挂在轨道上，然后逐个进入喷塑室进行喷塑，喷塑在高压粉末静电喷塑室内进行，喷塑系统包括电气控制系统、高压内置喷粉枪、流化床供粉系统，该喷塑装置有以下特点：高度集成化的电子线路、美观轻捷的喷枪造型、完美的密封形体结构、直观的电气气量显示、性能卓越的定级产品等。该套装置采用转翼式滤芯粉末回收装置，该套装置有 4 组滤芯过滤器组成，可将转翼式释放的高压气流转换成均匀的气流，底部集粉箱采用管带连接，装置运行时会有很多微细的粉尘粘附在滤芯表面，转翼的喷吹可防止粉尘阻塞滤芯的微孔，气流通过转翼瞬时迸射到粉筒滤芯过滤纤维表面，达到震落粉尘，使粘附在滤芯表面的塑粉落下。该套装置具有快速轻巧的铝合金转翼结构、高压脉冲转式气流清扫喷塑后的工件表面、均衡高效的清粉回收效率（99%以上），是目前国内最先进的回收粉末装置，在喷塑过程中，喷塑房处于微负压状态，无塑粉外泄，塑粉回收装置自带的吸附过滤泵（布置于喷涂房外，车间内，该装置包括吸附罐，吸附罐的一端设有真空入口，其另一端密封，真空入口与波纹管道连接，吸附罐的侧面设有真空出口，真空出口与真空管道连接，吸附罐内壁的周向上设有过滤网，采用过滤网从真空出气口排出的塑粉过滤出来，清除了从真空出口处排出的塑粉）将绝大部分塑粉吸附，吸附出的塑粉采用管道输送方式进入回收装置回收后，再通过管道输送重新回到喷枪使用，另有极小部分未吸附的塑粉在车间内无组织排放。 11、固化： ①喷塑后的工件为了使塑粉粘附牢固和固化成膜，接着进行烘烤固化，采用天然气为能源，烘烤温度约 180℃，时间 15 分钟，固化过程中塑粉中低沸点、分子量较小、短链的酯醇类树脂，受热而挥发，挥发产生的废气由二级活性炭处理设施TA003收集处理，尾气经15米高排气筒DA002有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放。 ②喷涂后的产品同样需要固化其表面的水性漆，水性漆含有一部分挥发性物质，固化加热会使其挥发，挥发产生的废气由二级活性炭处理设施TA003收集处理，尾气经15米高排气筒DA002有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放。 12、密封：本项目产品集装箱房需要用胶水对金属连接处进行密封处理，胶水具有挥发性，涂胶时会挥发产生有机废气，由二级活性炭处理设施TA003收集处理，尾气经15米高排气筒DA002有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放。 13、检测：通过人工检验产品是否合格。 14、成品：成品为钢结构件及集装箱房。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 本项目污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; G1; 切割粉尘; 生产车间; 切割; 颗粒物. G2; 焊接烟尘; 生产车间; 焊接; 颗粒物. G3; 打磨粉尘; 生产车间; 打磨; 颗粒物. G4; 喷涂废气; 生产车间; 喷涂; 非甲烷总烃. G5; 固化废气; 生产车间; 固化; 非甲烷总烃. G6; 喷塑粉尘; 生产车间; 喷塑; 颗粒物. G7; 密封废气; 生产车间; 胶水密封; 非甲烷总烃. G8; 臭气; 废水处理设施; 废水处理; 氨、硫化氢. 废水; W1; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. W2; 清洗废水; 生产车间; 清洗; COD、SS、石油类. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A 声级. 副产物; S1; 废边角料; 生产车间; 切割、冲压; 废钢材. S2; 废包装材料; 生产车间; 原辅材料外包装; 纸箱、泡沫板. S3; 废油漆桶; 生产车间; 喷涂; 油漆、金属桶. S4; 废胶水罐; 生产车间; 涂胶密封; 胶水、金属罐. S5; 处理设施收集的粉尘; 废气处理设施; 废气治理; 金属粉尘及其氧化物. S6; 不合格品; 生产车间; 检验; 钢材. S7; 废活性炭; 废气（水）处理设施; 废气（水）治理; 活性炭、收集的有机废气、废水中的杂质. S8; 滤渣; 废水处理设施; 废水治理; 金属屑、药剂. S9; 废水处理设施产生的污泥; 废水处理设施; 废水治理; 药剂、杂质. S10; 废药剂袋; 废水处理设施; 废水治理; 药剂、包装袋. S11; 废滤膜; 废水处理设施; 废水治理; 滤膜、杂质. S12; 废抹布（手套）; 生产车间; 擦拭; 沾染油漆、脱脂剂、胶水的劳保用品. S13; 生活垃圾; 公辅工程; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目租赁中达友联（苏州）贸易有限公司厂房，该土地已取得选址意见规划表。中达友联（苏州）贸易有限公司于2018年8月8日成立。法定代表人徐梅芳，公司经营范围包括：金属制品、针纺织品、五金交电、塑料包装材料、建材包装材料、机械设备销售。厂房全部水泥硬化，地面防渗。经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。中达友联（苏州）贸易有限公司仅作为出租方，成立至今仅从事销售工作，不涉及生产，无原有环评及相关环保手续。 中达友联（苏州）贸易有限公司基础设施建设情况: （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化率达5%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州全市环境空气PM2.5年均浓度为31微克/立方米，PM10年均浓度为47微克/立方米，SO2年均浓度为8微克/立方米，NO2年均浓度为34微克/立方米，O3年均浓度为163微克/立方米，CO浓度为1.2毫克/立方米，项目区域各评价因子现状如下表所示： 表3-1 2020年苏州全市空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值（μg/m³）; 现状浓度（μg/m³）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 8; 未超标; 达标. NO2; 40; 34; 未超标; 达标. PM10; 70; 47; 未超标; 达标. PM2.5; 35; 31; 未超标; 达标. CO; 日均值; 4mg/m³; 1.2mg/m³; 未超标; 达标. O3; 160; 163; 0.01875; 不达标. 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以“到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39μg/m³；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标”为近期目标；以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m³左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%”，2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施：1）调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度、深入推进燃煤锅炉整治、提升清洁能源占比、强化高污染染料使用监管）；2）调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度）；3）推进工业领域全行业、全要素达标排放（进一步控制SO2、NOx、和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理）；4）加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和质量保障、加强非道路移动机械污染防治）；5）严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘污染控制，强化裸地治理、实施降尘考核）；6）加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制）；7）推进农业污染防治（加强秸秆综合利用、控制农业源氨排放）；8）加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。 本项目特征因子为非甲烷总烃，引用《苏州华源控股股份有限公司年产彩印金属罐2亿只项目环境影响报告书》中南和村及桃源中心小学的非甲烷总烃监测结果。本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，与南和村以及桃源中心小学分别相距0.72km、2.6km；《苏州华源控股股份有限公司年产彩印金属罐2亿只项目环境影响报告书》中，大气环境质量现状补充监测委托苏州宏宇环境检测有限公司，监测数据来源于报告 HY2008264701，监测时间和频次：2020 年 8 月 31 日-9 月 6 日，连续监测 7 天；监测时间在三年以内，故满足引用要求。 表3-2 大气非甲烷总烃监测及评价结果 监测点; 监测因子; 小时浓度; 日均浓度; 达标情况. 浓度范围mg/m3; 超标倍数; 超标率%; 浓度范围mg/m3; 超标倍数; 超标率%. 南和村; 非甲烷总烃; 1.11~1.48; 未超标; 0; 1.22~1.40; 未超标; 0; 达标. 桃源中心小学; 1.12~1.49; 未超标; 0; 1.19~1.36; 未超标; 0; 达标. 本项目切割、打磨、焊接产生的粉尘经车间内集气罩（收集效率90%）收集后经布袋除尘器（处理效率90%）处理，尾气经15米高排气筒DA001有组织排放，喷涂及密封产生的废气经集气罩收集（收集效率90%）至二级活性炭（处理效率90%）处理后通过15米高排气筒达标排放；未收集的部分在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境质量现状 根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》：2019年，苏州市水环境质量总体保持稳定。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面。对照2019年省考核目标，优Ⅲ类比例达标。 - 3、声环境质量现状 江苏启辰检测科技有限公司于2020年5月22日对建设项目拟建地四周厂界以及敏感点进行了监测，监测报告见附件，具体结果见表3-3。 表3-3 项目所在地周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 时间及气象参数; 监测结果; N1; N2; N3; N4; N5. 2021.05.22 风速2.4; 昼间; 51; 52; 52; 51; 48. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 夜间; 42; 43; 41; 41; 42. 标准值; 50; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 由3-3表监测结果表明，监测期间内建设项目其厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，附近敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在地声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，项目东侧为紫荇塘；项目西侧为桃乌路；项目北侧为吴江市时立经编有限公司；项目南侧为吴江星月照明器材有限公司。 项目距离西北面太湖约21.9公里，属于太湖流域三级保护区。项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中所规定的管控区内，距离最近的生态红线为东北面约4km处的吴江桃源省级森林公园。环境保护目标如表3-4、3-5、3-6、3-7所示。 本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-4 本项目环境空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 士头浜居民点; -87.3; 15; 居民区; 约32户; GB3095-2012二级标准; 西北; 89.3. 信港村居民点; -408.6; 274; 居民区; 约7户; 西北; 489.3. 南和村居民点; 0; 385.9; 居民区; 约50户; 北; 385.9. 南和村居民点; 50.3; 480.9; 居民区; 约80户; 东北; 482.5. 高家埭居民点; 448.5; 104.7; 居民区; 约35户; 东北; 456.5. 新亭村居民点; 185.7; -261.7; 居民区; 约60户; 东南; 320.2. 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 表3-5 本项目地表水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 与本项目的联系; 环境功能. 太湖; 饮用水源; 西北; 21900; 无; GB3838-2002Ⅱ类. 张钓桥河; 水质; 北; 4100; 有，本项目纳污水体; GB3838-2002Ⅳ类. 表3-6 本项目声环境保护目标 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 厂界; 四周厂界; 1-50; /; GB3096-2008 2类标准. 敏感点; 士头浜居民点; 89.3; 约32户; GB3096-2008 2类标准. 表3-7 本项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位、距离（km）; 面积（km2）; 主导生态功能. 国家线生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 生态; 太湖（吴江区）重要保护区; /; 西北21.9; /; 180.80; 180.80; 湿地生态系统保护. 吴江桃源省级森林公园; 东北4; 东北4; 0.31; 1.74; 2.05; 自然与人文景观保护. 以厂区几何中心作为坐标原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 本项目废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。切割、焊接、打磨产生的有组织颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值；切割、焊接、打磨、喷塑产生的无组织颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；喷涂、固化、密封产生的有组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值，无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值；废水处理设施产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关标准限值。详见下表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准 执行标准; 排气筒高度; 污染物指标; 最高允许排放限值. 浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 周界外浓度最高点 mg/m³. 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表1及表3; 15m; 颗粒物; 20; 1; 0.5. 非甲烷总烃; 60; 3; 4. 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表2; 厂区内无组织特别排放限值 （厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; /; /; 6（监控点处1h平均浓度值）. /; /; 20（监控点处任意一次浓度值）. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 表1及表2; 15m; 氨气; 1.5; 4.9; /. 硫化氢; 0.06; 0.33; /. - 2、废水排放标准 本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-9 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-10 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 本项目清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于清洗工段，其回用水执行企业自定标准。 表3-11 回用水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 控制项目; 洗涤用水. 1; PH值; 6.5-9.0. 2; 悬浮物; ≤10mg/L*. 3; 化学需氧量; ≤60mg/L*. 4; 石油类; ≤1mg/L*. 5; 总硬度; ≤450mg/L. - 3、噪声排放标准 项目厂界及周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，相关标准值摘录见表 3-12。 表3-12 本项目噪声排放标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间; 单位. 2类; 65; 55; dB(A). - 4、固废 本项目一般工业固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”总量控制要求以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号，在“十三五”期间对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）进行总量控制。拟建项目污染物总量控制指标见表3-13。 表3-13 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 排放量t/a; 新增申请量t/a. 有组织; 无组织. 废气; 非甲烷总烃; 3.09; 2.644; 0.287; 0.159; 0.446. 颗粒物; 40.28; 37.437; 0.763; 2.08; 0.763. 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 厂排口; 外环境; 新增申请量t/a. 废水; 生活污水量; 4039.2; 0; 4039.2; 4039.2; 0. COD; 1.414; 0; 1.414; 0.202; 0. SS; 0.889; 0; 0.889; 0.0404; 0. 氨氮; 0.121; 0; 0.121; 0.0202; 0. 总磷; 0.0162; 0; 0.0162; 0.00202; 0. 总氮; 0.162; 0; 0.162; 0.0606; 0. 清洗废水量; 5000; 5000; 0; 0; 0. COD; 250; 250; 0; 0; 0. SS; 2.5; 2.5; 0; 0; 0. 石油类; 4.5; 4.5; 0; 0; 0. 总硬度; 5; 5; 0; 0; 0. 环境要素; 污染物; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 排放量t/a; 备注. 固废; 废边角料; 80; 80; 0; 外售利用单位. 废包装材料; 0.5; 0.5; 0; 外售利用单位. 废油漆桶; 3; 3; 0; 交有资质单位处置. 废胶水罐; 3; 3; 0; 交有资质单位处置. 处理设施收集的粉尘; 40; 40; 0; 外售利用单位. 不合格品; 3; 3; 0; 外售利用单位. 废活性炭; 2.5; 2.5; 0; 交有资质单位处置. 滤渣; 50; 50; 0; 交有资质单位处置. 废水处理设施产生的污泥; 1; 1; 0; 交有资质单位处置. 废药剂袋; 0.01; 0.01; 0; 交有资质单位处置. 废滤膜; 0.01; 0.01; 0; 交有资质单位处置. 废抹布（手套）; 1; 1; 0; 交有资质单位处置. 生活垃圾; 39.6; 39.6; 0; 环卫清运. （1）水污染物总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量4039.2 t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 （2）大气污染物总量平衡方案 本项目新增VOCs排放量 0.446t/a ，新增颗粒物排放量0.763t/a，无新增SO2、NOX排放量，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 （3）固体废物零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、地表水环境保护措施 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水、施工废水。 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。施工期间，生活污水依托污水处理厂已有污水处理系统处理。 施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水以及装修废水等，约 5m²/d，主要含泥砂，SS 浓度 400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用以及用于场区内洒水降尘，循环使用，严禁直接排入地表水体。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。 综上，项目施工期间对水环境影响很小。 - 2、大气环境保护措施 本项目施工过程中产生的主要大气污染物有扬尘、施工机具和汽车运输尾气。 1、施工扬尘 施工过程中扬尘的影响主要来源于三个方面：挖填土石方、堆场和运输，而其中扬尘对环境影响最大的环节为挖填土石方和车辆运输。 由于本项目属于扩建项目，主要的土石方开挖来自场地建设，施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，在施工场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。同时为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，建议施工单位采取的扬尘防治措施如下∶ ①施工道路及场地采取洒水抑尘措施，每天洒水 4~5 次，可使扬尘量减少 70%;施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区等敏感点。 ②施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ③运输弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 ④项目填方场有风时易产生扬尘，应及时分层压实，洒水降尘。 ⑤施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业。施工单位应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺。遇到有四级以上大风或异常天气时，严禁倒拆微细颗粒材料的作业。 ⑥施工时保证产生各种建筑垃圾随产随清，运输时合理安排路线，避免沿河道运输; 如要沿河运输，则要做好运输时防护措施和事故运输的应急方案。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，并采取上述抑尘、降尘措施情况下，可将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响降至最低。 2、施工机具和汽车运输尾气 本项目施工工程中施工机具和运输车辆尾气污染物排放量不大，且本项目位于户外，地势开阔通风状况良好，且本环评要求建设单位止使用尾气超标车辆，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。 因此施工机具和运输车辆具尾气对项目周围环境空气质量影响较小。 - 3、声环境保护措施 本工程施工期间噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声主要由施工机械而造成，如挖土机、打桩机、起重机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在 距施工机械 200m 处噪声符合《建筑施工场界环境噪声 排放标准》（GB12523-2011）标准限值。根据本项目外环境关系图可知，本项目厂界周围无居民，因此项目施工期间，施工设备噪声对周围环境影响较小。针对施工噪声，采取的主要措施如下： （1）应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。 （2）同时，施工期间应加强对运输车辆的管理，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开居民区等敏感目标。 （3）选用低噪声设备，合理布局高噪声设备。 施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目竣工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境质量影响是可以接受的。 - 4、固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工弃土等。 项目施工期间生活垃圾产生量为 25kg/d。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、包装材料等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的回填工地倾倒。 综上，本项目施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效处置，不会造成二次污染。 - 5、生态环境保护措施 本项目范围内不涉及生态环境保护目标。 综上，项目的建设对生态环境影响是非常小的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气产生和排放情况 本项目有组织排放废气主要为金属切割、焊接、打磨产生的颗粒物，水性漆喷涂、水性漆及塑粉固化、胶水密封产生的非甲烷总烃，废水处理设施产生的臭气；无组织排放的废气主要为生产时未被处理设施收集到的污染物。 1、有组织废气 ①切割粉尘 切割时会产生金属粉尘，其起尘量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第九册中“3411 金属结构制造业”产排污系数表中工业粉尘的产污系数1.523kg/t（产品）。本项目生产钢结构件15000t/a、集装箱房8000t/a，根据工程分析，年产量约19000t产品，则切割时产生的粉尘约为28.94t/a，粉尘主要包括金属及部分金属氧化物，车间内采用负压收集，收集效率可达95%，收集的粉尘接入布袋除尘器处理，由于该粉尘具有粒径大、比重大的特点，遂收集处理较为容易，处理效率可达98%，处理完的尾气经15m高排气筒DA001有组织排放。通过计算可知，切割粉尘有组织排放量为0.55t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为1.45t/a。 ②焊接烟尘 项目在焊接工段时将产生焊接烟尘，焊接烟尘的产生量与焊料的种类有关，根据《焊接工作的劳动保护》中相关内容，各种类型焊料熔化时的发尘量见表4-1所示。 表4-1 电焊的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝; 10~40; 0.1~0.3. 氧—乙炔切割; /; 40~80; /. 焊接烟尘是由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的主要成分是一些金属氧化物，本项目焊丝使用实芯焊丝，焊丝的发尘量参考氩弧焊（实芯焊丝）的发尘量，约为2-5g/kg，本项目以最大发尘量5g/kg计算，本项目焊丝用量约为30t/a，则焊接烟尘的产生量为0.15t/a。本项目采用的是布袋除尘器对其进行收集处理，车间内采用负压收集，由于该粉尘具有粒径大、比重大的特点，遂收集处理较为容易，其收集效率可达95%，布袋除尘器处理效率可达98%，经处理后尾气通过一根15m高排气筒DA001有组织排放，其排放量为0.00285t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.0075t/a。 ③打磨粉尘 为了使金属表面较为平整，本项目需对钢材进行打磨，根据工程分析，本项目产品产量约为19000t/a，根据产品种类的不同，打磨面积也有所不同，经企业计算，平均打磨面积约为0.15m2/t（产品），打磨厚度为0.05cm，项目所使用的钢材密度为7.85g/cm3，则打磨粉尘产生量约为11.19t/a，经车间内采用负压收集，收集效率可达95%，收集的粉尘接入布袋除尘器处理，由于该粉尘具有粒径大、比重大的特点，遂收集处理较为容易，处理效率可达98%，处理完的尾气经15m高排气筒DA001有组织排放。经计算，打磨粉尘的有组织排放量约为0.21t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.56t/a。 ④水性漆挥发废气（包含喷涂及固化） 根据工程分析，本项目水性漆用量为60t/a，水性漆密度为1.3-1.5g/ml，环评分析取最小值1.3g/ml，换算单位为1300g/L，根据企业提供的检测报告（报告编号：TW203342-1W1）可知，其挥发性有机化合物含量为24g/L，占1.85%，则可计算得出喷涂及固化产生的废气量为1.11t/a，本项目经二级活性炭设施收集处理，收集效率95%，处理效率90%，后经一根15米高排气筒DA002有组织排放，排放量为0.1t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，排放量为0.06t/a。 ⑤塑粉固化废气 本项目产品经喷塑处理后会送入一密封的固化房内进行固化处理，固化时产品表面的塑粉经受热会挥发出有机废气，本项目采用二级活性炭处理设施对固化产生的有机废气进行治理，由于其固化过程在密闭环境下进行，处理设施会使固化房产生一定的负压，其废气收集效率可达95%，该处理设施是采用活性炭对有机废气进行吸附处理后再进行催化处理，其处理效率可达90%，本项目塑粉的年用量为60t/a，固化时塑粉产生的有机废气含量极低，仅占原料使用量的1%左右，则本项目固化废气的产生量为0.6t/a，经处理设施收集处理后经15米高排气筒DA002有组织排放，排放量为0.057t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，排放量为0.03t/a。 ⑥胶水密封废气 本项目需要对集装箱房连接处用胶水进行密封，胶水采用水性胶水，其组分中挥发性有机化合物组分占2.3%，本项目胶水年用量为60t/a，则产生的有机废气量为1.38t/a，车间上方设置集气罩，废气由二级活性炭处理设施收集处理，其收集效率为95%，处理效率为90%，尾气经15m高排气筒DA002有组织排放，其排放量为0.13t/a；未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.069t/a。 ⑦废水处理设施臭气 本项目扩建废水处理站处理能力 50m3/d。废水处理过程中会有少量废气产生，主要污染物为硫化氢、氨，拟对废水处理站处理池进行加盖密闭（收集效率按照95%计），收集处理各构筑物产生的废气污染物，用碱液喷淋的方式进行处理，处理后的废气经过 1 根 15 m 排气筒DA003排放。根据相关资料可知，氨和硫化氢产生量与处理单元的面积与时间有关，氨和硫化氢的产生系数分别为 1.44×10-4kg/h·m2和 4.32×10-6kg/h·m2，本项目污水处理池系统总表面积为180m2，则本项目废水处理过程中产生氨气、硫化氢分别为0.155t/a、0.0047t/a。 本项目废气经密闭收集（收集效率按95%计）后通过1套“碱液水喷淋塔（处理效率按90%计）”处理后通过1根15m 高排气筒（DA003）排放，风机风量为10000Nm3/h。经处理后的氨气、硫化氢有组织排放量分别为0.0147t/a、0.00045t/a。无组织排放量分别为为0.00775t/a、0.000235t/a。 2、无组织废气 ①切割粉尘 其无组织排放的切割粉尘为未被集气罩收集的部分，切割粉尘的产生量为28.94t/a，集气罩收集效率95%，则无组织排放的切割粉尘为1.45t/a。 ②焊接烟尘 其无组织排放的焊接烟尘为未被集气罩收集的部分，焊接烟尘的产生量为0.15t/a，集气罩收集效率95%，则无组织排放的焊接烟尘量为0.0075t/a。 ③打磨粉尘 其无组织排放的打磨粉尘为未被集气罩收集的部分，本项目打磨粉尘产生量为11.19t/a，集气罩收集效率为95%，则无组织排放的打磨粉尘排放量为0.56t/a。 ④水性漆挥发废气（包含喷涂及固化） 其无组织排放的水性漆挥发废气主要为未被集气罩收集的部分，水性漆挥发废气总产生量为1.11t/a，集气罩收集效率为95%，则无组织排放的水性漆挥发废气量为0.06t/a。 ⑤喷塑粉尘 根据工程分析，本项目塑粉年用量共计约 60t，静电喷塑工序（静电喷塑房为单独密闭）采用回收装置，是目前国内先进的回收粉末装置，由静电枪喷出的塑粉约 90%附着在工件上，洒落量约 10%塑粉，则本期项目粉尘（塑粉）产生量约为 6t/a，塑粉回收装置自带的吸附过滤泵将绝大部分塑粉回收（收集效率可达到99%以上），再经回收装置回收后重新回到喷枪使用。未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.06t/a。 ⑥塑粉固化废气 其无组织排放的塑粉固化废气主要为未被集气罩收集的部分，塑粉固化废气产生量为0.6t/a，集气罩收集效率为95%，则无组织排放的塑粉固化废气为0.03t/a。 ⑦胶水密封废气 其无组织排放的胶水密封废气主要为未被集气罩收集的部分，胶水密封废气总产生量为1.38t/a，集气罩收集效率为95%，则无组织排放的胶水密封废气为0.069t/a。 ⑧废水处理设施臭气 其无组织排放的臭气主要为未被处理设施有效处理的部分，NH3产生量为0.155t/a，H2S产生量为0.0047t/a，收集效率为95%，则无组织排放的NH3为0.00775t/a，无组织排放的H2S为0.000235t/a。 本项目废气产生和排放情况见表4-2和4-3。 表4-2 有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 污染物产生状况; 排气量m3/h; 治理措施; 收集效率%; 处理效率%; 污染物排放状况; 执行标准; 年排放时间h; 排放方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA0 0 1; 颗粒物; 169.3; 5.08; 40.28; 30000; 布袋除尘器; 95; 98; 3.2; 0.096; 0.763; 20; 1; 7920; 有组织. DA0 0 2; 非甲烷总烃; 13; 0.39; 3.09; 30000; 二级活性炭; 95; 90; 1.2; 0.036; 0.287; 60; 3; 7920; 有组织. DA0 0 3; 氨气; 2; 0.02; 0.155; 10000; 碱喷淋装置; 95; 90; 0.19; 0.0019; 0.0147; 1.5; 4.9; 7920; 有组织. 硫化氢; 0.059; 0.00059; 0.0047; 10000; 碱喷淋装置; 95; 90; 0.0057; 0.000057; 0.00045; 0.06; 0.33; 7920; 有组织. 表4-3 排气筒排放源基本信息 编号; 名称; 经度; 纬度; 内径; 高度; 温度; 排放类型. DA001; 粉尘排放口; 120.503567; 30.785335; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA002; 有机废气排放口; 120.503696; 30.785312; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA003; 废水臭气排放口; 120.503868; 30.785243; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. 表4-4 无组织废气产生及排放情况 污染物; 污染源产生工段; 污染源位置; 污染物排放量（t）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）. 颗粒物; 切割、焊接、打磨、喷塑; 生产车间; 2.08; 10; 50; 8. 非甲烷总烃; 喷涂、固化、胶水密封; 生产车间; 0.159; 10; 50; 8. 氨气; 废水处理; 废水处理设施; 0.00775; 3; 6; 3. 硫化氢; 废水处理; 废水处理设施; 0.000235; 3; 6; 3. - 2、废气排放达标情况分析 ①正常工况排放分析 本项目颗粒物产生总量约为40.28t/a。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为98%，故本项目有组织排放的颗粒物量为0.763t/a。颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001有组织排放，未被收集的部分在车间内无组织排放，则无组织排放的颗粒物量为2.08t/a。 本项目非甲烷总烃产生总量约3.09t/a。集气罩收集效率为95%，二级活性炭处理效率为90%，故本项目有组织排放的非甲烷总烃为0.287t/a。非甲烷总烃废气经二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒DA002达标排放。未被收集的的非甲烷总烃在车间内无组织排放，则无组织排放的非甲烷总烃总量为0.159t/a。 本项目氨气、硫化氢产生总量分别约为0.155t/a、0.0047t/a。集气罩收集效率为95%，碱喷淋装置处理效率为90%，故本项目有组织排放的氨气、硫化氢量分别为0.0147t/a、0.00045t/a。氨气、硫化氢经碱喷淋装置处理后通过15米高排气筒DA003有组织排放，未被收集的部分无组织排放，则无组织排放的氨气、硫化氢量分别为0.00775t/a、0000235t/a。 表4-5 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 污染物; 排气筒编号; 高度m; 直径m; 温度 ℃; 排放口类型; 标准名称. 颗粒物; DA001; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 非甲烷总烃; DA002; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 臭气; DA003; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. ②非正常排放分析 非正常排放一般包括开停机、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理；停机时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭；设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停机），企业会事先安排好设备正常停机，停止生产。项目在开、停机时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至 0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放mg/m³; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施放. 1; DA001; 颗粒物; 布袋破损; 161; 4.83; 6; 1; 维修设备. 2; DA002; 非甲烷总烃; 活性炭时效; 12.3; 0.37; 6; 1; 更换活性炭. 3; DA003; 氨气; 碱液失效; 2; 0.02; 6; 1; 添加碱液. 4; DA003; 硫化氢; 碱液失效; 0.056; 0.00056; 6; 1; 添加碱液. 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： a.由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b.当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 c.按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换活性炭，尤其需保证活性炭处理装置的正常运行，以减少有机废气的非正常排放。 d.建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 - 3、废气收集处理措施 本项目废气主要为喷涂、固化、胶水密封产生的非甲烷总烃，切割、焊接、打磨、喷塑产生的颗粒物，废水处理设施产生的氨气、硫化氢。颗粒物经设备上方集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，收集效率95%，处理效率为98%，尾气经一根15m高排气筒DA001排放，风机风量为30000m³/h；非甲烷总烃经设备上方集气罩收集后经一套二级活性炭处理设施处理，收集效率95%，处理效率为90%，尾气经一根15m高排气筒DA002排放，风机风为30000m³/h；氨气、硫化氢经一套碱喷淋装置处理，收集效率95%，处理效率为90%，尾气经一根15m高排气筒DA003排放，风机风量为10000m³/h。 综上，本项目各工序产生的废气污染物收集、治理、排放系统图见图 4-1。 - 4、治理措施 ①布袋除尘器工作原理： 图4-2 布袋除尘器示意图 结构： 1、上箱体：包括可掀起的盖板(或紧固式盖板)和出风口。 2、中箱体：包括多孔板、检修门、滤袋、龙骨、文氏管等。 3、下箱体：包括测压接头等。 4、喷吹系统：包括脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包。 工作原理： 含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)，粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 ②活性炭吸附工作原理： 图4-3 活性炭吸附示意图 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把印刷过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。 活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。 - 5、技术经济可行性论证 技术可行性论证： ①布袋除尘器可行性 本项目颗粒物主要为切割、打磨、焊接产生的金属粉尘及金属氧化物，其具有粒径大、比重大的特点，易收集，自然沉降速度较快，本项目采用的布袋除尘器具有孔隙小、风量大的特点，对于金属类的粉尘处理效率可达98%，能够完全满足企业需求。 ②二级活性炭可行性 常用有机废气净化治理方法见表4-7。 表4-7 常用有机废气净化治理方法 治理方法; 处理原理; 适用范围. 吸附法; 用适当的吸附剂对废气中的有机组分进行物理吸附，温度范围为常温; 高、中浓度废气. 吸收法; 选择适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围为常温; 含颗粒物的废气等. 冷凝法; 采用低温，使有机组份冷却至露点以下，液化回收; 高沸点、高浓度废气. 光氧催化法; 利用紫外光，在特种催化剂的作用下，将有机 废气逐步氧化成CO2、H2O; 低浓度废气. 催化燃烧法; 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成CO2 和H2O，温度范围在200~400℃; 废气中不含硫等组分，废气浓度一般在2000~6000mg/m³. 燃烧法; 将废气中的有机物作为燃料烧掉或在高温下进行氧化分解，温度范围为600~1100℃; 高浓度废气. 从资源循环利用的角度考虑，最常用的方法是吸附法，其中尤以颗粒活性炭、碳纤维吸附技术最为成熟有效。吸附原理为有机废气通过多孔固体物质（吸附剂），使之附着与其固体表面上，从而达到去除的目的。最常用的吸附剂是活性炭，其由煤、木材、果壳等原料制得，具有巨大的表面积和内部为孔结构，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征。本项目为保证废气得到有效处理，选择了二级活性炭处理设施处理的方式。 表4-8 活性炭吸附装置主要技术指标 活性炭净化设备参数. 1; 设备型号; ST-HX2000. 2; 设计处理风量; 30000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 设备数量; 1台. 5; 外形尺寸（长）*（宽）*（高）mm; 2400*1300*1200. 6; 活性炭更换周期; 6个月. 本项目产生的废气属于挥发性有机物，风量较大，浓度较低，在活性炭的处理范围内，可以用活性炭吸附装置处理，且该设备吸附效率高，适用面广，维护方便，无技术要求，能同时处理多种混合废气。因此采用活性炭可以满足本项目废气处理要求，故本项目废气处理在技术上可行。 根据《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-9 本项目与吸附法处理有机废气技术规范相符情况 序号; 《吸附法处理有机废气技术规范》; 本项目实施情况. 工艺设计; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒的设计满足GB50051，符合规范要求. 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目吸附装置的效率为90%，符合规范要求. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 切割、打磨、焊接配有集气系统，符合规范要求. 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体流速0.4 m/s，符合规范要求. 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交由资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理非甲烷总烃废气具有技术可行性。 经济可行性论证： 布袋除尘器一次投入约30万元，运行电费约8万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用2000元/年，布袋更换费用10000元/年，故维护费用合计一年约9.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用布袋除尘器具有经济可行性。 二级活性炭装置一次投入约40万元，运行电费约6万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用1000元/年、活性炭更换费用10000元/年，故维护费用合计一年约7.1万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 - 6、地表水环境影响和保护措施 生活污水：本项目员工120人，生产天数为330天。生活用水量按120 L/（人·d）计，则用水量为4752 t/a，生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水量为4039.2 t/a。生活污水接管至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司，尾水排放至张钓桥河。 清洗废水：本项目须对打磨、脱脂后的工件进行清洗，根据工程分析，清洗所用水量约 t/a，清洗后的废水接入厂区自建废水处理设施处理，处理后的水回用于清洗工段。 表4-10 项目废水一览表 水来源类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 4039.2; COD; 350; 1.414; 经市政管网输送至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司; 50; 0.202; 50; 经市政管网输送至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司，尾水排放至张钓桥河. SS; 220; 0.889; 10; 0.0404; 10. 氨氮; 30; 0.121; 5; 0.0202; 5. 总磷; 4; 0.0162; 0.5; 0.00202; 0.5. 总氮; 40; 0.162; 15; 0.0606; 15. 清洗废水; 5000; COD; 50000; 250; 经厂区自建废水处理设施处理后回用于清洗工段; 0; 0; 60; 回用于清洗工段，不外排. SS; 500; 2.5; 0; 0; 10. 石油类; 900; 4.5; 0; 0; 1. 总硬度; 1000; 5; 0; 0; 450. ①清洗废水 （1）污水处理设施概况 本项目有清洗废水产生，其接入厂区自建污水处理设施处理，该污水处理设施采用“化学气浮+厌氧（好氧）生物处理+化学处理+过滤系统”的方式对污水进行处理。 （2）工艺流程说明 - 图4-4 污水处理设施工艺流程图 1、气浮处理系统 项目因是汽车零配件涂装前处理清洗工艺产生的废水，废水中含油较多，为有针对性地除油、加强废水处理效果，原项目脱脂等含油废水首先进入含油废水调节池，调节pH值，添加破乳剂破乳，然后通过气浮去除油类。气浮处理法就是向废水中通人空气，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成泡沫一气、水、颗粒（油）三相混合体，通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的油类或相对密度接近于1的微小悬浮颗粒。本设计采用加压溶气气浮法，在加压条件下，空气的溶解度大，供气浮用的气泡数量多，能够确保气浮效果；溶入的气体经骤然减压释放，产生的气泡不仅微细、粒度均匀、密集度大、而且上浮稳定，对液体扰动微小，因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离；工艺过程及设备比较简单，便于管理、维护；特别是部分回流式，处理效果显著、稳定，并能较大地节约能耗。水泵自调节池将原水提升到气浮设备前反应池。絮凝剂在吸水管上(泵前)投入，并经叶轮混合于反应池中进行絮凝，根据废水的性质不同反应池的强度和反应时间应有所调整。反应后的絮凝水进入气浮池的接触区，与来自溶气释放器释出的溶气水相混合，此时水中的絮粒和微气泡相互碰撞粘附，形成带气絮粒而上浮，并在分离区进行固液分离，浮至水面的泥渣由刮渣机刮至排渣槽排出。清水则由穿孔集水管汇集至集水槽后出流。部分清水经由回流水泵加压后进入溶气罐，在罐内与来自空压机的压缩空气相互接触溶解，饱和溶气水从罐底通过管道输向释放器。经过气浮处理后再进入物化系统及生化系统。 2、化学处理系统 化学处理反应单元主要是要将废水中存在的磷、色度及部分胶体物质在PH控制下加入化学药品，PAC、PAM、氯化钙、石灰使化学反应后使其形成氢氧化物沉淀将其去除，达标后的排放，这个反应过程叫物化处理系统。 ①PH调整混凝池： 在PH调整池中加碱药剂调整PH值，同时对水中的含磷污水进行处理。酸碱污水进行PH调整之后同时加入PAC，聚合氯化铝（PAC）是一种无机高分子化合物，是介于Alcl3和Al(OH)3之间的水解产物，一般认为是一种络合物（配位化合物），铝是中心离子，氢氧根和氯根是配位体，是通过羟基起架桥作用交联形成的聚合物；分子中所带的羟基数量不等。聚合氯化铝水解过程中伴随有电化学、凝聚、吸附、沉淀等物理化学过程，污泥处理达到环保要求。 ②胶凝池： 用PAM中的酰胺基可与许多物质亲和、吸附、形成氢键的特性，使之在被吸附的粒子间形成桥联,产生絮团，而加速微粒子的下沉，能够有效的去除原水中的悬浮物和胶体物质，降低出水浊度和COD。 ③一次沉淀池： 能够去除有机物、无机性可沉悬浮物和胶体混凝物。 ④中和池： 调整PH值达到最佳PH状态进入生化。 ⑤污泥浓缩池： 降低污泥含水率，减少污泥体积，以利于后续处理与利用。 ⑥中和池： 后段调整PH值达到最佳PH状态使水质稳定进入过滤系统达标进入生化系统。 3、生物处理系统 ①厌氧池\兼氧池： 在缺氧的条件下，利用生物填料上的兼氧细菌的吸附解作用部分去除污水中的有机物，同时污水中的一些不可溶解的有机物质可以被细菌分解成可溶的小分子有机物质，再通过许多微生物中酶作用使可溶性的大分子有机物转变成小分子有机物比如脂肪酸和醇类。废水控制在水解酸化阶段降解。微生物生新陈代谢过程中产生的有机酸将使废水的PH值略有降低，同时也产生CO2等其它物质。为了便于控制池中溶解氧的浓度，回流部分生物接触氧化池内的1/3左右废水。 ②生物接解氧化法： 生物接解氧化法是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺;池内设有生物填料，它是微生物的栖息场地。部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料的表面，部分则是絮状悬浮生长在水中。生物接触氧化法中微生物所需的氧通过鼓风曝气系统供给。当生物膜生长至一定的厚度时，微生物将由缺氧而进行厌氧代谢，造成老化生物膜的脱落，并促成新的生物膜的生长。 ③生物接触氧化法的主要特点如下： （1）生物填料的比表面积大，池内的充氧条件良好，所以较其它反应器而言，池内单位容积的生物固体量高，具有较高的容积负荷。 （2）因为部分微生物固着生长在填料表面，生物接触氧化法不需要设污泥回流系统，不存在污泥膨胀问题。 （3）由于氧化池内生物固体量多，水流属完全混合性，因此生物接触氧化法对水质水量的骤变有较强的适应性。 （4）当有机容积负荷较高时，其F/M比了也可以保持一定的水平，因此污泥产量相对较小。生物接触氧化池设计采用推进式的廊道反应池，在池内安装生物填料，其填充率为65%，由三罗茨风机向微生物供氧，曝气装置采用高充气效率的微孔曝气软管(DN80)或者细气泡散气盘。为了能有效的去除废水中的氨氮。将接触氧化段出水部分回流至水解酸化进行反硝化脱氮。回流比设计采用1/3-1/2。 4、中水回用零排放系统说明 ①原水水塔： 回收一级排放废水安全用水储存。 ②加药机： 采用隔膜形式加药用于加杀菌剂，使其原水中的各种藻类及颗粒杂质并在多介质过滤器过滤去除，以满足RO膜入水浊度要求。 ③原水加压泵： 采用全自动不锈钢泵头，该泵采用自动控制性能稳定，保证正常供水压力，使前置预处理耗材清洗彻底。 ④全自动多元媒过滤机： 耗材采用去金属离子活性物，颜色，硫化物，采用活性生物膜接触氧化新工艺，以去除水中的悬浮物及大颗粒的胶体杂质，设计流量及流速10T/H，其目的是将水中金属离子控制在进水标准范围内，考虑到设备长期运作，减少人为操作故障，故采用全自动控制。 ⑤全自活性碳过滤机： 采用椰壳活性碳去除水中的异味、色度、余氯，同时再去掉由前级空透过来的有机物与Fe3+，考虑到进水为一级排放废水，有机物含量大，流速最好适中，此过滤器采用2寸气动阀门全自动控制，可设定流量需冲洗。 ⑥袋式过滤器： 本系统中，袋式过滤器是去除悬浮物的最后保障，如悬浮物浓度过高，容易堵塞UF膜，由于孔径大约为0.1-0.005微米范围内，如悬浮物的粒径过大，本工程采用的微孔膜过滤，其过滤机理是机械拦截，也就是说能保证拦截大于标称过滤精度粒径的悬浮物，从而能保护UF膜不被大颗粒的悬浮物伤害，同时也降低了UF膜被堵塞的可能性。 ⑦UF中空纤维过滤机： 超滤膜具有与其他同等切割分子量超滤膜相比大的膜丝内径，在水中悬浮滤膜是一种纳米级的薄膜，它能有效的去除原水中的细菌、微生物、病毒、大肠杆菌以及一些大分子的有机物和水中所有不溶解性的胶体等，使处理出水浊度≤0.2NTU、SDI≤3，超滤使用的压力通常为0.01-0.3Mpa，筛分孔径大约为0.1-0.005微米范围内，截留分子量大约为1000-500000道尔顿，即可达到进RO的标准。 ⑧中间水塔： UF产水箱保障UF清洗时RO机的安全用水，满水时自动停机，由液位开关控制原水泵的进水及运行，从而达到自动控制。 ⑨中间输送泵： 输送泵主要保障RO机的正常运行，RO高压时原水泵停止，原水低压时与高压泵同步停止，由PLC自动控制。 ⑩加药机： 采用机械形式加药阻垢，二氧化硅，保护抗污染膜。 5、5u精密过滤器 本系统中5uPP棉过滤器是去除悬浮物的最后保障，如悬浮物浓度过高，容易堵塞反渗透膜，由于反渗透膜的厚度为5微米左右，如悬浮物的粒径过大，在悬浮物高速经过表面时，极易划伤反渗透膜表面的脱盐表皮层。因此必须保证没有大颗粒的悬浮物进入反渗透膜。本工程采用的微孔膜过滤，其过滤机理是机械拦截，也就是说能保证拦截大于标称过滤精度粒径的悬浮物，从而能保护反渗透膜不被大颗粒的悬浮物伤害，同时也降低了反渗透膜被堵塞的可能性，因此该过滤器又被称为保安过滤器，根据反渗透膜生产厂家的测定，就能保证反渗透膜不被大颗粒的悬浮物伤害。 6、RO逆渗透设备 本工艺采用反渗透工艺来制取中水，抗污染膜组件由美国上市股份有限公司DOW.FICMTEC制造，抗污染膜型号BW30-400FR八英寸组件，该膜脱盐率≥95-99%(在进水9000PPM NaCl溶液条件下)寿命≥2年，是世界上用于制备纯水的性能最好的膜组件，玻璃钢外壳，型号为9W。采用PLC全自动程序控制，美国进口污染膜，主要除去水中杂质，使水质达到100PPM以下。 因采用全套设备PLC联动控制和自动保护装置，设备启动和停机时须按程序逐项启动和停机，若控制失误或机器发生故障时，会自动停机，以保证设备的安全运行。 方案中设备了非常健全的预处理系统，使污染膜组件的使用寿命及出水水质稳定有保障。污染膜运行压力一般在0.8-1.5Mpa，当膜表面受污染或水温较低时进水压力会升高，因此中水系统配一套清洗装置，在膜元件受污染时可以进行化学清洗，一般情况下，每12个月清洗一次，每次清洗约150分钟。 7、DTRO膜浓水再浓缩零排放工艺 DTRO工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用，其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式，使得反渗透膜直接处理垃圾渗滤液成为可能，是一种稳定可靠的垃圾渗滤液处理技术，在满足现行垃圾填埋场污染物控制排放标准的工艺路线中，具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点，具体如下： 流程简洁紧凑，设备成套装置标准化 DTRO该成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器，用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵，用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。 表4-11 本项目污水处理设施逐级处理效果 名称; 指标; PH值; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）; 总硬度（mg/L）. 一体化气浮; 进水; 11.8; 50000; 500; 900; 1000. 出水; 11.8; 49000; 200; 36; 1000. 效率; /; 2.0%; 60.0%; 96.0%; 0.0%. 化学反应沉淀池; 进水; 11.8; 49000; 200; 36; 1000. 出水; 10.7; 9800; 80; 28.8; 900. 效率; /; 80.0%; 60.0%; 20.0%; 10.0%. 生物水解酸化+氧化池; 进水; 10.7; 9800; 80; 28.8; 900. 出水; 10.5; 294; 80; 23.04; 900. 效率; /; 97.0%; 0.0%; 20.0%; 0.0%. 生物沉淀池; 进水; 10.5; 294; 80; 23.04; 900. 出水; 10.5; 264.6; 56; 20.736; 810. 效率; /; 10.0%; 30.0%; 10.0%; 10.0%. PH调整池; 进水; 10.5; 264.6; 56; 20.736; 810. 出水; 6.9; 264.6; 56; 20.736; 810. 效率; /; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%. 凝胶沉淀池; 进水; 6.9; 264.6; 56; 20.736; 810. 出水; 6.9; 238.14; 28; 16.5888; 729. 效率; /; 10.0%; 50.0%; 20.0%; 10.0%. 石英砂+活性炭过滤器; 进水; 6.9; 238.14; 28; 16.5888; 729. 出水; 6.9; 190.512; 22.4; 12.4416; 656.1. 效率; /; 20.0%; 20.0%; 25.0%; 10.0%. UF超滤主机; 进水; 6.9; 190.512; 22.4; 12.4416; 656.1. 出水; 6.9; 152.4096; 13.44; 7.46496; 590.49. 效率; /; 20.0%; 40.0%; 40.0%; 10.0%. RO渗透; 进水; 6.9; 152.4096; 13.44; 7.46496; 590.49. 出水; 6.9; 30.48192; 1.344; 0.746496; 177.147. 效率; /; 80.0%; 90.0%; 90.0%; 70.0%. 回用标准; 6.9~9; ≤60*; ≤10*; ≤1*; ≤450. 综上，该污水处理设施处理能力较强，能有效满足企业需求及相关回用水标准的限值，由此看来，本项目使用该污水处理设施是可行的。 本项目扩建废水处理站处理能力 50m3/d。废水处理过程中会有少量废气产生，主要污染物为硫化氢、氨，拟对废水处理站处理池进行加盖密闭（收集效率按照95%计），收集处理各构筑物产生的废气污染物，用碱液喷淋的方式进行处理，处理后的废气经过 1 根 15 m 排气筒排放。根据相关资料可知，氨和硫化氢产生量与处理单元的面积与时间有关，氨和硫化氢的产生系数分别为 1.44×10-4kg/h·m2和 4.32×10-6kg/h·m2，本项目污水处理池系统总表面积为180m2，则本项目废水处理过程中产生氨气、硫化氢分别为0.155t/a、0.0047t/a。 本项目废气经密闭收集（收集效率按95%计）后通过1套“碱液水喷淋塔（处理效率按90%计）”处理后通过1根15m 高排气筒（DA005）排放，风机风量为10000Nm3/h。经处理后的氨气、硫化氢有组织排放量分别为0.0147t/a、0.00045t/a。 ②生活污水 （1）工艺流程说明 图4-5 苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理工艺流程图 废水经过水解酸化调节水量及水质，通过水泵提升到气浮设备，去除悬浮物。经过气浮处理后进入CASS,经过CASS生化处理，大部分有机物、NH3・N、TP得到去除。然后通过自流到混凝沉淀池，进一步降低污水中的TP和SS,尾水最终达标排放。污泥进入污泥浓缩池浓缩后，由带式压滤机进一步去除污泥的含水率，泥饼外运。 （2）污水处理厂接管及排放标准 苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司接管标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排放至张钓桥河。 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地建有市政污水管网，生活污水接管至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理，尾水排入张钓桥河，污水厂污水排放对纳污水体影响较小。本项目生活污水排放量4039.2t/a，污水厂有剩余容量容纳本项目污水，污水排放对周围水体环境影响较小。 综上，本项目废水进入苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见表4-12~4-13。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司; 间歇; /; /; 见图7-1; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 4039.2; 苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. - 7、声环境影响和保护措施 项目噪声源主要为卷板机、切割机、锯床等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对卷板机、切割机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 主要噪声源强及治理措施见表4-14。 表4-14 本项目噪声产生和排放情况（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 卷板机; ~75; 生产车间; 西厂界30; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥25. 2; 液压剪板机; ~70; 生产车间; 北厂界25; ≥20. 3; 切割机; ~70; 生产车间; 东厂界45; ≥20. 4; 压机; ~75; 生产车间; 西厂界45; ≥25. 5; 钻床; ~70; 生产车间; 南厂界25; ≥20. 6; 带锯床; ~70; 生产车间; 东厂界25; ≥20. 7; 台钻; ~70; 生产车间; 西厂界30; ≥25. 8; 车床; ~75; 生产车间; 南厂界25; ≥20. 9; 刨床; ~70; 生产车间; 西厂界25; ≥20. 10; 铲车; ~75; 生产车间; 东厂界25; ≥25. 11; 气焊保焊机; ~74; 生产车间; 西厂界25; ≥20. 12; 磨光机; ~70; 生产车间; 南厂界25; ≥20. 13; 阴角罗拉机; ~75; 生产车间; 东厂界45; ≥25. 14; 顶瓦机; ~75; 生产车间; 西厂界25; ≥20. 15; 复合板机; ~68; 生产车间; 北厂界35; ≥15. 16; 行吊; ~80; 生产车间; 东厂界20; ≥25. 17; 数控弯折机; ~65; 生产车间; 南厂界22; ≥15. 18; 焊接机器人; ~55; 生产车间; 西厂界40; ≥10. 19; 冲床; ~78; 生产车间; 东厂界25; ≥25. 20; 喷涂流水线; ~50; 生产车间; 西厂界30; ≥10. 建设项目所在区域位于苏州市吴江区桃源镇桃乌路1408号，用地性质为工业用地，属于3类标准地区，项目建设前后噪声变化量较小，受影响的人口变化不大；对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。 项目噪声源主要为卷板机、切割机、锯床等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。 建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对分条机、轮转机、印刷机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=157。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 由此计算建设项目厂界噪声，结算结果详见下表4-15： 表4-15 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 厂界; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 42.84; 58; 47; 57.07; 47.54; 是. N2; 45.31; 59; 50; 59.59; 50.06; 是. N3; 42.46; 59; 50; 59.06; 50.44; 是. N4; 43.79; 62; 48; 56.10; 48.77; 是. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 建设项目厂区内设置各种绿化，美化环境的同时，有效削减噪声排放，实际噪声值排放要小于预测值，项目噪声对周围环境影响不大，不会产生扰民现象。 本项目釆取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声 防治措施可行，不会对声环境产生影响。 - 8、固体废物环境影响和污染防治措施 （1）固废产生和利用处置情况 本项目副产物主要为废边角料、废包装材料、废油漆桶、废胶水罐、处理设施收集的粉尘、不合格品、废气（水）处理设施产生的废活性炭、滤渣、废水处理设施产生的污泥、废药剂袋、废滤膜、废抹布（手套）以及生活垃圾。 1、废边角料：切割、冲压等工序产生的废边角料，主要为钢材，根据工程分析，废边角料的产生量为80t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 2、废包装材料：本项目本项目原辅料产生的废包装材料，根据工程分析，废包装材料的产生量为0.5t/a，主要为纸箱、泡沫板等，属于一般固废，本项目外售利用单位。 3、废油漆桶：本项目所用水性漆的外包装，根据工程分析，其产生量约为3t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 4、废胶水罐：本项目所用胶水的外包装，根据工程分析，其产生量约为3t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 5、处理设施收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集的粉尘杂质，主要为金属粉尘及其氧化物，根据工程分析，其产生量约为40t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 6、不合格品：经检测不合格的产品，其主要为钢结构件，根据工程分析，产生量约为3t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 7、废活性炭：治理有机废气是所损耗的活性炭，本项目处理设施有两个活性炭吸附箱，每个1m³，一年更换一次，按照其堆积方式不同，其质量区间为0.56~0.99g/cm³，本项目取值0.78g/cm³，加上其吸附的有机废气，则可计算得出本项目废活性炭的产生量约为2t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 废水处理设施中含有活性炭，活性炭需定期更换，按本项目废水量分析，污水处理设施废活性炭产生量约为0.5t/a，本项目交有资质单位处置。 8、滤渣：其主要为本项目生产过程产生的清洗废水、废碱液、硅烷槽废液等经厂区自建废水回用设施处理后产生的浓水再由三效蒸发器处理后的产物，主要成分为有机化合物（包括硅烷、脱脂剂等），本项目硅烷的用量为15t/a，脱脂剂的用量为30t/a，根据工程分析，本项目滤渣的产生量约为50t/a，属于危险废物，本项目交有资质单位处置。 9、废水处理设施产生的污泥：本项目废水处理设施需添加药剂，其部分药剂起到沉淀凝絮的作用，会产生污泥，根据工程分析，该污泥产生量约为1t/a，本项目交有资质单位处置。 10、废药剂袋：本项目自建废水处理设施需要添加药剂对废水进行处理，会产生废药剂袋，根据工程分析，药剂袋的产生量约为0.01t/a，本项目交有资质单位处置。 11、废滤膜：本项目废水处理设施需定期更换滤膜，有废滤膜产生，根据工程分析，滤膜每年更换一次，废滤膜的产生量为0.01t/a，本项目交有资质单位处置。 12、废抹布、手套：本项目擦拭机台会产生废抹布，车间生产过程中会产生废手套，根据工程分析，其总的产生量为1t/a，属于危险固废，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，该废抹布、手套属于可豁免，全过程不按危废管理，本项目交一般固废单位处置。 13、生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001 t计，项目员工120人，年工作330天，则生活垃圾产生量为39.6 t/a，环卫定时清运。 根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定及固体废弃物产生情况见表4-16~4-18。 表4-16 本项目固体废物汇总表 表4-17 项目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 切割、冲压; 固态; 钢材; 80; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废包装材料; 原辅料外包装; 固态; 纸箱、泡沫板; 0.5; √; /. 3; 废油漆桶; 油漆外包装; 固态; 金属桶、水性漆; 3; √; /. 4; 废胶水罐; 胶水外包装; 固态; 金属罐、胶水; 3; √; /. 5; 处理设施收集的粉尘; 废气治理; 固态; 金属粉尘及氧化物; 40; √; /. 6; 不合格品; 检验; 固态; 钢材; 3; √; /. 7; 废活性炭; 废气（水）治理; 固态; 活性炭、吸附的有机废气、吸附的水中杂质; 2.5; √; /. 8; 滤渣; 废水治理; 固态; 废油、脱脂剂、金属粉尘; 50; √; /. 9; 废水处理设施产生的污泥; 废水治理; 固态; 药剂、杂质; 1; √; /. 10; 废药剂袋; 废水治理; 固态; 药剂; 0.01; √; /. 11; 废滤膜; 废水治理; 固态; 滤膜、杂质; 0.01; √; /. 12; 废抹布（手套）; 擦拭、生产; 固态; 油漆、胶水、油污; 1; √; /. 13; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 39.6; √; /. 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 废边角料; 一般固废; 切割、冲压; 固态; 钢材; 国家危险固废名录（2021版）; 无; 无; 无; 80. 废包装材料; 一般固废; 原辅料外包装; 固态; 纸箱、泡沫板; 无; 无; 无; 0.5. 废油漆桶; 危险固废; 油漆外包装; 固态; 金属桶、水性漆; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 废胶水罐; 危险固废; 胶水外包装; 固态; 金属罐、胶水; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 处理设施收集的粉尘; 一般固废; 废气治理; 固态; 金属粉尘及氧化物; 无; 无; 无; 40. 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 钢材; 无; 无; 无; 3. 废活性炭; 危险固废; 废气（水）治理; 固态; 活性炭、吸附的有机废气、吸附的水中杂质; T; HW49; 900-039-49; 2.5. 滤渣; 危险固废; 废水治理; 固态; 废油、脱脂剂、金属粉尘; T/In; HW49; 772-006-49; 50. 废水处理设施产生的污泥; 危险固废; 废水治理; 固态; 药剂、杂质; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 废药剂袋; 危险固废; 废水治理; 固态; 药剂; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 废滤膜; 危险固废; 废水治理; 固态; 滤膜、杂质; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 废抹布（手套）; 危险固废; 擦拭、生产; 固态; 油漆、胶水、油污; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 无; 无; 无; 39.6. 表4-18 项目营运期固体废物处置去向 固废名称; 属性; 产生量t/a; 利用量t/a; 处置量t/a; 去向. 废边角料; 一般固废; 80; 80; 0; 外售利用单位. 废包装材料; 一般固废; 0.5; 0.5; 0; 外售利用单位. 废油漆桶; 危险固废; 3; 0; 3; 委托有资质单位处置. 废胶水罐; 危险固废; 3; 0; 3; 委托有资质单位处置. 处理设施收集的粉尘; 一般固废; 40; 40; 0; 外售利用单位. 不合格品; 一般固废; 3; 3; 0; 外售利用单位. 废活性炭; 危险固废; 2.5; 0; 2.5; 委托有资质单位处置. 滤渣; 危险固废; 50; 0; 50; 委托有资质单位处置. 废水处理设施产生的污泥; 危险固废; 1; 0; 1; 委托有资质单位处置. 废药剂袋; 危险固废; 0.01; 0; 0.01; 委托有资质单位处置. 废滤膜; 危险固废; 0.01; 0; 0.01; 委托有资质单位处置. 废抹布（手套）; 危险固废; 1; 0; 1; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 39.6; 0; 39.6; 环卫清运. 建设单位应按照相关环保规范设置危废库和一般工业固废堆场，运营期产生的各类工业固废在合理利用和安全处置前暂存于对应的场所。同时加强固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，做好相关防护工作，避免造成二次污染。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-19。 表4-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 储存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 2; 危废仓库; 废胶水罐; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 3; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 4; 危废仓库; 滤渣; HW49; 772-006-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 5; 危废仓库; 废水处理设施产生的污泥; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 6; 危废仓库; 废药剂袋; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 7; 危废仓库; 废滤膜; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. 8; 危废仓库; 废抹布（手套）; HW49; 900-041-49; 厂区内划分; 100㎡; 袋装; 15T; 半年. （2）危险废物污染环境防治措施 本项目危险废物废包装桶放置于托盘上，废活性炭收集在专用吨袋内，均临时存放于指定的危废堆场，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染；危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①危险废物产生后用密闭容器或吨袋储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志。 ②本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm 厚的高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止容器或吨袋破损、泄露等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。垃圾桶需加盖封闭，定时转运，保持周围场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。各类废弃物需定期运出厂区清理。 （3）危险废物运输过程的污染防治措施及环境影响分析 ①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； ②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ③清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 - 9、地下水及土壤环境影响和保护措施 本项目位于吴江区桃源镇桃乌路1408号，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、氨气、硫化氢，废水主要为员工生活污水及清洗废水，生活污水经市政管网输送至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，清洗废水经废水处理设施处理后回用，厂区地面将作防漏处理，废水处理设施由专员维护，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 10、环境风险和防范措施 本项目建设后，经核实不涉及涉及使用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所涉及的风险物质。项目Q值=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。 本项目所使用的辅料包含一定的化学物质，依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸等危险有害性。主要表现在： （1）化学品泄漏风险： 上述物质为液态类，主要在运输、贮存阶段，包装容器因受损、老化等原因，可能导致容器内的化学品发生泄漏，在仓库未做好相应的防渗漏措施的情况下，有可能会通过外渗等情形影响土壤、地下水环境。 （2）电力电缆系统 本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。 （3）变压器与配电设施 变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。 （4）伴生/次生环境风险。最危险的伴生/次生污染事故为水泥粉尘爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏。 - 11、环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目有关运输以汽车为主。 运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）贮存过程风险防范 由于化学品等会发生泄漏，因此应加强原料产品库的管理，应做好仓库的防渗防漏措施，在车间及仓库内采取禁止吸烟，禁止明火等措施，防止火灾的形成。生产装置、原料库等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本项目使用的原材料机油，容易引发爆炸、火灾事故。在相关生产车间内，合理布局生产区域位置，设置粉尘收集装置，采用防爆除尘设施。 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 （4）末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 （5）应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工 学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 （6）消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 厂内设置一个事故池，厂区应设置消防尾水收集管线措施，消防废水排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 本项目应急防范措施均由苏州今汇新材料科技有限公司实施，环境责任主体为苏州今汇新材料科技有限公司。 - 12、环境管理及环境监测 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 为了掌握本项目投产后的排污情况，监督排放标准的执行，减少对环境的影响，达到本报告表提出的排放要求，必须加强环境监测制度。依据《排污单位自行监测技术指南》要求，制定检测计划见下表。 表4-20 本项目环境监测计划建议 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 大气污染物; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表1. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表1. DA003; 氨气、硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1及表2. 无组织; 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表2. 周界外浓度最高点; 1次/年. 噪声; 高噪声设备噪声源; 等效A声级; 1次/季度，每次昼、夜各监测1次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 厂界. 固废; /; 固体废弃物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防渗透等措施，并应设置标志牌，及时清运处理。; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 经一套布袋除尘器处理收集后达标排放 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表1 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 经一套二级活性炭处理设施收集处理后达标排放 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表1 |
|  | DA003 | 氨气、硫化氢 | 经一套碱喷淋装置收集处理后达标排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1及表2 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 提高处理设施收集效率 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接管至苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司处理，尾水排入张钓桥河 | 满足苏州市吴江区桃源镇生活污水处理有限公司接管标准 |
|  | 工业废水 | COD、SS、石油类、总硬度 | 经厂区自建废水处理设施处理后回用 | 企业自定回用标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③加强危险废物管理，危废库按照规范进行建设，做好防渗、防火等措施； ④喷雾降尘、清洗地面，以减少扬尘。 ⑤废水处理设施需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度； ②建立健全污染治理设施管理制度； ③按照本报告表提出的要求定期进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，中达瑞邦（苏州）科技有限公司年产钢结构件15000吨、集装箱房8000套项目符合国家相关产业政策：清洁生产水平优于国内平均水平，在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | / | 2.843 | +2.843 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | / | 0.446 | +0.446 |
|  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.02245 | / | 0.02245 | +0.02245 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.000685 | / | 0.000685 | +0.000685 |
| 生活污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.202 | / | 0.202 | +0.202 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | / | 0.0404 | +0.0404 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | / | 0.0202 | +0.0202 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00202 | / | 0.00202 | +0.00202 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | / | 0.0606 | +0.0606 |
| 清洗废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 80 | / | 80 | +80 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 处理设施收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 40 | / | 40 | +40 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废胶水罐 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |
|  | 滤渣 | 0 | 0 | 0 | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 废水处理设施产生的污泥 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废药剂袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废滤膜 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废抹布（手套） | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | / | 39.6 | +39.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①