建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 新建码头项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 吴江市枫泰市政工程有限公司 |
| 编制日期： | 2021年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建码头项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-320509-89-01-581306 |  |  |
| 建设单位联系人 | 庄芹芳 | 联系方式 | 13621562879 |
| 建设地点 | 苏州市吴江区震泽镇双阳村七组 |  |  |
| 地理坐标 | （120度31分38.5秒，30度55分40.3秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | G5532 货运港口 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1000 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2021]252号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 7.67 | 施工工期 | 已投产 |
| 是否开工建设 | £否 R是：吴江市枫泰市政工程有限公司2006年在此地建设码头，由于历史原因，未办理环保手续。根据“市政府办公室关于印发苏州市内河港口码头环保问题整改方案的通知(苏府办[20201303号)”《苏州市内河巷口码头环保问题整改方案》，本项目属于环保问题整改方案中的完善手续一批，被列入环保手续不全但具备办理环境评价报告条件的码头，可以补办环评。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中“其他”，应编制环境影响报告表（生态影响类）。 本项目涉及粉尘排放，不涉及环境敏感区域（第三条（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场），故需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《苏州内河港总体规划》(2013-2030年)；审批时间： 2013年5月；审批机关：江苏省人民政府。 2、规划文件名称：《江苏省内河港口布局规划(2017-2035)年》；审批机关：江苏省人民政府办公厅；审批文件名称及文号：《省政府办公厅关于印发江苏省内河港口布局规划(2017- 2035年)的通知》(苏政办发(2018) 71号)。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《苏州内河港总体规划》 审批机关：江苏省环境保护厅 审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于苏州内河港总体规划环境影响报告书的审查意见》(苏环审[2012]196号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《省政府办公厅关于印发江苏省内河港口布局规划（2017-2035年)的通知》（苏政办发(2018〕71号)相符性分析 本项目与《省政府办公厅关于印发江苏省内河港口布局规划（2017-2035年)的通知》（苏政办发(2018〕71号)相符性分析。 表1-1 与《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年)》（苏政办发(2018〕71 号)相符性分析表 内容; 本项目概况; 相符性. 提升污染防治能力。加强港口污染物接收处理设施建设。加强港口粉尘综合防治和噪声防治。加强港口清洁能源推广应用，加快内河靠港船舶使用岸电基础设施建设，提高低碳绿色港口建设发展水平。; 本项目无生产废水排放，地面冲洗水和初期雨水，经沉淀池收集处理后全部用于码头装卸及堆场抑尘用水、路面喷洒用水等，不向地表水体排放；生活污水经化粪池预处理，不排放；堆场采取防风抑尘网、洒水抑尘，装载机、起重机等暴露部位在装卸物料时采取水泵降尘，因砂子含水率高于8%，在采取以上措施后废气可达标排放，固体废物零排放。靠泊船舶燃用轻质柴油，硫含量小于10mg/kg，船舶尾气排放较少。船舶生活污水经自带生活污水处理装置收集后排放至港口化粪池处理，并委托清运单位抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，远期直接纳管排至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河，船舶含油废水经自建隔油设施处理后，委托苏州星火环境净化股份有限公司处理。; 符合. - 2、与《江苏省内河港口布局规划（2017—2035 年）》相符性分析 《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》中环境影响评价要求按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态红线区域保护规划》等有关环境保护要求，牢固树立绿色安全发展理念，严守安全、环保底线，加强污染防治，强化环境风险管控，集约高效利用资源，推动绿色循环低碳港口建设，促进内河港口与生态环境和谐发展。加强港口污染物接收处理设施建设。加强港口粉尘综合防治和噪声防治。在实《江苏省内河港口布局规划（2017—2035 年)》中环境影响评价要求按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态红线区域保护规划》等有关环境保护要求，牢固树立绿色安全发展理念，严守安全、环保底线，加强污染防治，强化环境风险管控，集约高效利用资源，推动绿色循环低碳港口建设，促进内河港口与生态环境和谐发展。加强港口污染物接收处理设施建设。加强港口粉尘综合防治和噪声防治。在实施港口项目建设时，严格落实港口项目环境影响评价和环境保护“三同时”、排污许可要求，加强施工期间、生产运营过程中的环境保护管理工作。各地在编制港口总体规划时，应取消与饮用水源地等生态红线区域有冲突、不符合生态环境保护和相关规划要求的港口岸线，提高港口岸线利用效率和效益，根据规划确定的功能，充分考虑岸线和水陆域规划方案的环境保护要求，合理规划环境保护设施。 本项目码头船舶生活废水及船舶含油污水由企业统一收集后委托处置，船舶固废由环卫统一清运。采用水喷淋抑尘，使用有盖的带式输送机，防止输送过程粉尘逸出，对噪声设备采取隔声、消声、减振措施，加强对船舶管理，噪声达标排放。本项目符合“三线一单”相关政策要求，符合当地总体规划要求和环境保护要求。因此，本项目符合《江苏省内河港口布局规划（2017—2035 年)》要求。 - 3、与《苏州市内河港总体规划》、《苏州内河港总体规划环境影响报告书的审查意见》 相符性 根据《苏州港总体规划》(2013-2030 年)、《苏州市内河港总体规划》，两个规划分别规范了我市沿江港与内河港的建设，其中内河港口将形成6大港区、20个重要作业区、19个一般作业区、14个旅游客运码头的内河港总体布局；沿江港要形成一港3区、14个作业区的总体格局。本项目位于吴江港区，主要服务于苏州市吴江区盛泽镇的建设，货种以散货为主，符合规划要求。 本项目建设与《苏州市内河港总体规划环境影响报告书审查意见》（苏环审[2012]196 号)的要求相符性分析详见表1-2。 表1-2 与苏环审[2012]196 号相符性分析 序号; 环审[2012]196 号要求; 本项目; 相符性分析. 1; 加强各作业区初期雨水收集处理，各类废污水应接入临近的污水处理厂集中处理。; 本项目设置沉淀池（兼做初期雨水池)和导流沟对初期雨水进行收集沉淀后全部回用; 符合. 2; 散货码头应提高水回用率，尽量实现废水零排放；应加强防尘、抑尘措施（包括设置封闭式输送皮带廊、防风抑尘网、自动喷洒系统等，并设置合理的防护距离); 本项目冲洗废水、径流雨水经收集沉淀后全部回用于装卸货喷淋用水及地面抑尘用水；日常设置防风抑尘网、喷水系统等; 符合. 3; 不在本次规划港区、作业区及岸线范围内的现有码头、泊位不得改、扩建; 本项目位于规划的吴江港区; 符合. - 4、与现行码头管理要求中废气管控要求的相符性分析 本项目主要卸货的物料为建材，主要成分是黄砂、石子，在过程中主要产生的污染物为颗粒物，本项目没有化学废气排放，对大气环境污染较小。 本项目码头设置围挡，地面均已硬化，所有需在码头暂存的货物均放置在临时堆场。装卸设备采用水喷淋抑尘处理，减少污染，输送机密闭加盖，防止粉尘逸出，运输车辆优先采用封闭车型，敞篷车型必须对车厢进行覆盖封闭，防止抛洒滴漏。及时对码头作业区进行清扫，及时补植绿色植被，减少扬尘污染。 通过采取以上方式对码头工作区域的扬尘污染进行控制，能达到《港口工程环境保护设计规范》(JTS149-1-2007)中对粉尘治理的相关规范要求。 - 5、与规划环评相符相符性分析 本项目与规划环评相符性分析见表1-3。 表1-3 与规划环评相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 优化开发区产业结构，严格入区项目准入门槛开发区重点发展机电、新型材料、生物医药、纺织、轻工等产业，禁止电镀、普通印刷线路板、化工类材料、原料药、印染等项目入区。严格限制烟（粉）尘、氯化氢、氯气排放量大的企业入区及排放"三致"物质、恶臭气体的项目入区，引进项目必须严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会第141号公告）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录》、《江苏省工业结构调整指导目录》、《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺装备和产品指导意见》等国家和地方有关法律法规和文件要求，国家经济政策、环保政策和技术政 策明今禁止的项目以及不符合产业定位的项目一律不得入区。提高入区项目门槛，加强建设项目的环境管理及入区企业的污染控制，鼓励和优先发展生产工艺、设备和环保设施先进及污染低、技术含量高、节能、节约资源的项目。入区企业不得新增氮、磷排放，要按清洁生 产和循环经济要求，采用先进的生产工艺、设备及污染治理技术，各企业资源利用率、水重复利用率等应达清洁生产国内先进水平乃至国际先进水平。所有入区项目必须进行环境影响评价，严格执行"三同时"制度，未通过环保审批的项目一律不得开工建设。; 本项目属于货运港口行业，不属于工业类项目；本项目不涉及电镀、印刷线路板、化工类材料、原料药、印染等项目的生产，本项目不涉及“三致”污染物的排放，已按要求执行《江苏省太湖流域水污染防治条例》、《产业结构调整指导目录（2005年本）》等国家和地方有关法律、法规和文件。本项目三废均合理处置达标排放。; 符合. 2; 合理规划开发区布局，加快实施居民搬迁进一步优化用地布局规划并严格按照产业布局规划进行建设。加快公共设施、绿地等建设进度，避免项目间的相互影响。妥善安置搬迁居民;现有企业卫生防护距离内的居民点等环境敏感目标必须立即搬迁。重视对开发区内外居民点等敏感目标的保护，废气排放量大的、可能产生噪声污染的项目应尽可能远离居民点，敏感目标附近区域所有新建、技改、扩建项目在环评阶段应充分征求附近居民意见，不得建设有噪声扰民和废气污染的企业。; 本项目200米范围内无敏感目标，本项目三废均达标排放，不会对周围居民产生影响。; 符合. 3; 开发区由吴江临沪热电有限公司供蒸汽，须加快供热管网建设进度，确保对入区企业实施集中供热。一旦达到企业的供热管网建成，区内现有自建燃煤小锅炉应立即无条件拆除。新入区企业不得自建燃煤供热设施，生产工艺需用特定供（加）热设施时，须燃用天然气、低硫燃料油或电等清洁能源。生产工艺过程中有组织排放废气须经有效处理后达标排放，并须采取有效措施严格控制废气无组织排放。; 本项目使用电作为能源，不涉及煤等燃料的使用，本项目生产过程中产生的废气均接入处理设施处理达标后排放。; 符合. 开发区实行污水集中处理，并按"雨污分流、清污分流、中水回用"的要求建设区内截污管网和中水回用管网，完善排水系统。芦墟污水处理厂扩建工程、黎里污水处理厂及配套污水管网建设必须与开发区开发同步，确保区内所有生产、生活废（污）水经预处理达接管标准后接入污水处理厂集中处理。在污水处理厂投入运行后，区内企业不得设置任何污水排放口，排放废水未能接入污水收集管网的项目，不得进行试生产，不得通过环保验收。加快污水处理厂提标和中水回用工程建设，污水处理厂尾水回用率不得低于25 %。; 本项目属于新建项目项目，厂区内已实现“雨污分流、清污分流”，本项目雨水经雨水管网排入就近水体，生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河。; 符合. 开发区应建立统一的固废（特别是危险固废）收集、贮存、运输综合利用和安全处置的运营管理体系，危险废物处置须纳入苏州市危废处置系统。鼓励工业固体废物在区内综合利用。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），防止产生二次污染。; 本项目产生的一般固废和危险固废均有效处置，厂区内设置危废仓库，对危废仓库的建设满足相应要求。; 符合. 4; 加强区域环境综合整治，改善区域环境质量落实省政府《关于设立南京珍珠泉等 四个旅游度假区的批复》、省国土资源厅《关于下发各市上报国家审核保留、拟保留开发区清单的通知》及《吴江市汾湖镇总体规划》中关于原江苏吴江汾湖旅游度假区的规划要求，不得再在原核准的5.3km²范围内进行工业企业建设，原有企业应适时关闭或搬迁。针对开发区环境现状及开发过程中出现的主要环境问题，加快区域环境综合整治，改善区域环境质量。对污染物超标排放企业应限期整改，达不到整改要求的企业，应责令其停止生产或关闭;加快工业废水和生活污水截污工程，提高开发区各类废（污）水截污能力，封堵区 内现有的废污水直排口，淘汰或改造燃煤供（加）热设施。; 本项目在頔塘河设立码头，本项目建设符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》。; 符合. 5; 加强开发区生态环境建设具体落实《报告书》中关于绿化隔离带、沿湖沿河沿路绿化带、生态防护林带、公共绿地等绿地系统建设规划，建成具有较强生态净化功能和污染监测指示功能的绿化系统。汾湖周边、开发区边界、道路及河流两侧应设置足够宽度的绿化隔离带，其中，在开发东边界设置不少于100m、其余边界外不少于50m的绿化隔离带。开发区景观设计应与周边环境相协调，制定并落实相关生态修复及保护措施。; 本项目厂区内已设计绿化，绿化面积符合要求。; 符合. 6; 落实事故风险的防范和应急措施必须高度重视并切实加强开发区环境安全管理工作，开发区管委会及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。入区企业的各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边须设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入环境;各企业清下水、初期雨水应设切断闸，并设置足够容量的事故废水收集池，严禁污水超标排放。开发区管委会应成立环境风险应急控制指挥中心，制定严格的区域性应急预案，建立事故处理的组织管理制度，储备必需的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保开发区环境安全。; 本项目已对厂区内地面做硬化处理，危废仓库有专员负责，厂区内定期举行应急演练。; 符合. 7; 加强开发区环境监督管理，建立跟踪监测制度开发区应设立环保管理机构，统一对开发区进行环境监督管理，严格执行环境目标责任制。落实《报告书》提出的环境监控计划，对开发区内外环境实施跟踪监控，尤其要做好区内外居民点等环境敏感目标的空气质量以及污水处理厂排污口各项控制指标的监控，以便及时调整开发区总体发展规划和相应的环保对策措施，实现开发区的可持续发展。进区企业也应建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度。重点污水排放企业须安装废水在线流量计和COD在线监测仪，并与当地环保监控系统联网。; 本项目三废均合理处置达标排放。; 符合. 8; 开发区实行污染物排放总量控制开发区常规污染物排放总量指标纳入区域总量指标内，其中 SO2、COD总量指标应满足区域"十一五"总量控制及污染物削减计划要求;其它非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 本项目废物排放均在总量范围之内。; 符合. 综上，本项目与汾湖的规划环评相符。 |
| 其他符合性分析 | - 1、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距西北侧太湖岸线约9.7公里，属于太湖三级保护区。本项目与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-4。 表1-4 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目为新建码头项目，属于货运港口行业，本项目无生产环节，无工业废水外排，不涉及; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目距离西北侧太湖岸线约9.7km，距北侧太浦河8.5km，不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场：; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水外排，不涉及; 符合. 2、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目距西北侧太湖岸线约9.7公里，属于太湖三级保护区。本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-5。 表1-5 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为新建码头项目，属于货运港口行业，不涉及; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目生活污水定期抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，生活垃圾由环卫部门定期清运，不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无工业废水外排; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. 3、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见表1-6。 表1-6 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域[1]二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，属于重点区域，全面执行大气污染物特别排放限值；本项目为货运港口行业，属于工业企业。; 相符. 重点区域新建高能耗项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目位于重点区域，为货运港口行业，不属于新建高能耗项目。; 相符. 推进排放不达标工程机械、港作机械清洁化改造和淘汰，重点区域港口、机场新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。; 本项目属于货运港口行业，本项目码头运营机械均使用电作为能源。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目属于货运港口行业，项目工程建设及运行期间产生的废气经处理后均达标排放无生产废水外排，固废均得到有效处置。; 相符. 减少公路运输比例，大幅提升铁路运输比例。发挥铁路、水运在大宗物料长距离运输中的骨干作用。新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。到2020年，铁路货运量比2017年增长10%以上。大力发展多式联运，重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。制定实施运输结构调整行动计划。; 本项目属于货运港口行业，本项目货物（黄沙、石子）均通过水运运往本项目。; 相符. 推进集约高效的运输模式发展。依托铁路物流基地、公路港、沿海和内河港口等，推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽（物流园区）建设。建设城市绿色物流体系，支持利用城市现有铁路货场、物流货场转型升级为城市配送中心。鼓励发展江海联运、江海直达、滚装运输、甩挂运输等运输组织方式。推动智慧港口、智慧物流、智慧客运枢纽等建设，推进无车承运人试点工作，支持引导共享租赁、多式联运、共同配送等方式，降低货物运输空载率，2020年底前中长途货车空驶率下降到35%以下。; 本项目属于货运港口行业，本项目货物（黄沙、石子）均通过水运运往本项目。; 相符. 推动靠港船舶和飞机使用岸电等清洁能源。加快港口码头和机场岸电设施建设，主要港口和排放控制区内港口靠港船舶率先使用岸电，提高港口码头和机场岸电设施使用率。; 本项目船舶靠港后均由码头提供电能。; 相符. 4、《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 加强施工扬尘控制。城市施工工地严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工。将扬尘管理不到位的纳入建筑市场信用管理体系；情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目为货运港口行业，施工期间加强施工扬尘控制工地周边围挡、物料堆放覆盖路面硬化、出入车辆清洗、车辆密闭运输。运营期间，码头洒水抑尘。; 符合. 强化道路扬尘管控。扩大机械化清扫范围，对城市周边道路、城市支路、可作业的背街里巷等，提高机械化清扫频次，加大清扫力度；推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。建立健全环卫保洁指标量化考核机制，加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地的绿化、硬化，对城市周边及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化。. 加强堆场、码头扬尘污染控制。对城区、城乡结合部各类煤堆、料堆、灰堆、渣土堆采取苫盖等有效抑尘措施并及时清运。加强港口作业扬尘监管，开展干散货码头扬尘专项治理，全面推进港口码头大型煤炭、矿石堆场防风抑尘、洒水等设施建设。. 5、与《内河港口码头环保设施基本要求》相符性分析 与《内河港口码头环保设施基本要求》相符性分析见表1-8。 表1-8 与《内河港口码头环保设施基本要求》相符性分析 序号; 类别; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 堆场扬尘综合防治; 码头堆存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、沙土等易产生扬尘的物料，应设置防风抑尘网、彩钢板围挡、防护林等防尘屏障，并满足要求，同时采取洒水抑尘、干雾抑尘、苫盖等粉尘控制措施; 本项目主要为砂石的运输，本项目运输在密闭环境下进行，在输送带上装设防尘罩，厂区内道路洒水抑尘，可有效去除粉尘扩散; 符合. 2; 装卸设备粉尘控制; 从事煤炭、砂石、碎石、木薯干、灰土、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等易产生粉尘颗粒物的物料装卸，装卸机械必须采取适用的抑尘措施，在不利气象条件下停止作业; 本项目主要为砂石的运输，拟在吊机处设置喷淋除尘装置；在输送带加装防尘罩抑尘，厂区内道路洒水抑尘，可有效去除粉尘扩散，本项目在不利气象下停止作业; 符合. 装卸船机、带斗门机、堆场堆取料设备、翻车机、装车机等宜采用湿法除尘抑尘方式。带式输送机除需要与装卸设备配套的部分外应采用皮带罩或廊道予以封闭，同时考虑安全要求，避免火灾和烟囱效应; 本项目采用洒水抑尘，在输送带装设防尘罩; 符合. 转接站应在转接落料、抑尘点处设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，并 优先采用干雾抑尘、微动力除尘、静电除尘、布袋除尘等方式。煤炭筛分鼓励 有条件的堆场建设专用筛分库房，筛分量较小的设置固定场地，且在防风抑尘网范围内进行，作业同时喷淋; 本项目除尘设备为喷淋除尘设备，厂区内采用洒水抑尘; 符合. 装卸煤炭码头必须进行封闭式作业工艺改造，采用封闭带式输送机系统替代原 有的自卸汽车，采用堆取料机装卸作业替代原有单斗装载机作业等; 本项目不涉及; 符合. 3; 汽车转运粉尘控制; 港口散货运输车辆优先采用封闭车型，敞篷车型必须对车厢进行覆盖封闭，防止抛洒滴漏; 本项目运输车辆上方均设置防尘布; 符合. 有车辆进出的码头堆场应在港区出口处设置车辆清洗的专用场地，冲洗范围应包括车轮和车架。鼓励有条件的港口企业设置车辆自动冲洗场地，并在汽车装卸车作业点配备移动式远程射雾器进行喷雾抑尘; 本项目装卸机械及车辆定期清洗; 符合. 4; 道路扬尘控制措施; 港区主干道及辅助道路进行铺装、硬化处理，并对破损路面应及时修复，划分料区和道路界限; 本项目厂区道路已做硬化处理，厂区内已划分分料区和道路界限; 符合. 有条件的企业采用钢筋混凝土道路结构并釆用机械化清扫方式，并配以洒水抑尘; 本项目厂区内道路洒水抑尘，可有效去除粉尘扩散; 符合. 5; 废水处理措施; 码头外沿须设置挡水围堰，场地四周设置排水沟，场地排水出口前设置多级沉 淀池，排水沟与沉淀池连接，并设有废水循环利用的设施，严禁场地水直接入河; 本项目厂区内设置沉淀池和隔油池，废水经处理后回用于厂区内洒水抑尘，不外排; 符合. 加快推进水污染设施改造，码头初期雨水、生产污水由码头自身建设的污水处理系统处理后接入市政管网，完善生活污水接收设施，各码头企业根据港口规模、货运特点选择建设固定式厕所、移动式厕所、化粪池、一体化处理装置等; 本项目初期雨水经沉淀池处理后回用于厂区内的洒水抑尘，不外排；生活污水由区域相关部门接管处理。; 符合. 6; 船舶污染物接收转运及处置措施; 码头企业需提供船舶生活污水、含油污水接收设施，按垃圾四分类标准设置船 舶垃圾接收设施，并与具备转运处置资质的相关单位签订转运处置协议。常态化开展使用船舶污染物电子联单; 本项目船舶油污水经码头接收后交第三方有资质单位处置，船舶生活由码头收集后定期由区域相关部门接管处理，船舶生活垃圾由环卫部门定期清运; 符合. 7; 港容港貌提升措施; 开展港口作业区内“见缝插绿”工程，减少裸地扬尘污染，及时补植绿色植被， 码头可绿化区域达到全面绿化; 本项目厂区内已设置绿化; 符合. 车辆、船舶停放以及物料堆放整齐有序，港口设备设施定期清洁; 本项目物料有序堆放于仓库中，车辆及船舶有序停在相应位置; 符合. 及时修复破损码头、护轮坎、路缘石；规范码头名称标志牌和安全警示标志设 置，交通设施、标识整治无破损，标线清晰，做到环卫设施完好无损，污水、垃圾接收等保洁区域内无暴露保存垃圾污染物，垃圾日产日清，港区环境达到“四无六净”; 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运; 符合. 综上所述，本项目符合《内河港口码头环保设施基本要求》中相应内容。 6、其他挥发性有机物防治相关政策相符性 本项目与《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析见表1-9。 表1-9 与挥发性有机物防治相关政策的相符性 序号; 文件名; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》; 加大工业涂装VOCs 治理力度的内容：全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。重点地区力争2018 年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成; 本项目为货运港口行业，不涉及工业涂装行业，故符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》要求; 符合. 2; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用：鼓励在生产和生活。; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。; 符合. 3; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。; 符合. 4; 《关于印发开展挥发性有机物污染防治工作的指导意见的通知》(苏大气办〔2012〕2号; 以国家重点区域大气污染防治规划为指导，以化工园区（集中区）为重点区域，以石油炼制和石油化工、化学药品原药制造等为重点行业，以造成重复信访的挥发性有机物排放源为重点整治对象，开展挥发性有机物排放现状调查，推进重点领域污染治理，加快监控能力建设，全面完成加油站、储油库和油罐车油气回收治理，加快实施机动车国Ⅳ标准，推广使用低挥发性有机物排放的有机溶剂，加强污染控制研究，制定重点行业排放标准，积极削减生活源挥发性有机物排放，努力解决挥发性有机物排放造成的恶臭扰民问题。到“十二五”末，挥发性有机物污染防治能力全面提升，基本建成挥发性有机物污染防治管理的法规、标准和政策体系，完成重点区域大气污染防治规划指定任务，改善区域环境质量，推进我省生态文明建设。; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。; 符合. 5; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128 号）; 总体要求（一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs 的生产，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%。; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。; 符合. 6; 《大气污染物防治行动计划》（国发[2013]37号）; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。; 符合. 7; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放; 本项目为货运港口行业，本项目产生的粉尘经除尘设施处理后达标排放; 符合. 8; 《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（2018）; 2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业及其他行业中无组织排放较为严重的企业，完成本方案明确的颗粒物无组织排放深度整治要求。; 本项目为货运港口行业，本项目产生的粉尘经除尘设施处理后达标排放; 符合. 9; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目所属行业为货运港口行业，不属于大气重污染工业项目，本项目产生的粉尘经除尘设施处理后达标排放; 符合. 10; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119 号）; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价; 本项目已经按照要求进行了环境影响评价; 符合. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目为货运港口行业，本项目不涉及VOCs废气产生。. 7、“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 太湖流域内河港口、码头具备船舶生活污水、船舶垃圾和含油污水接收能力，将船舶生活污水、垃圾等污染物纳入城市生活污染治理体系。2017年完成太湖流域现有400总吨以上内河船舶生活污水防污设施改造。2017年开始，选择航运对水质达标和生态恢复影响严重的部分主要入湖河道试行禁航管理; 本项目船舶含油污水由码头接收后交有资质单位处置，船舶生活污水经码头接收后定期由相关部门接管处理，船舶生活垃圾由环卫部门定期清运。; 符合. 8、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到 2020 年空气质量优良天数比率达到75%为近期目标，以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目生产过程所用能源为电能；砂石运输产生的扬尘经喷淋除尘设施处理后无组织排放。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 9、“三线一单”相符性 “三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目周边的生态空间管控区分别为西北侧3.1km处的长漾重要湿地以东南侧1.6km处的北麻漾重要湿地，本项目所在地不涉及生态空间管控区域，生态红线区域名录见表1-11。 因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 表1-11 生态空间管控区域名录（摘录） 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目最近距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长漾重要湿地; 湿地生态系统保护; -; 长漾水体范围，不包括震泽湿地公园中的长漾水域和长漾湖国家级水产种质资源保护区核心区水域; -; 2.63; 2.63; 3.1. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; -; 北麻漾水体范围; -; 10.15; 10.15; 1.6. 2、环境质量底线相符性 （1）环境空气 根据《2020 年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；且本项目运输货物砂石产生的粉尘具有粒径大易沉降的特点，运输过程中产生的颗粒物经水喷淋处理后达标排放，未收集的部分在厂区内洒水抑尘、加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 （2）地表水 地表水监测结果表明，本项目纳污水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，尚有一定的环境容量。本项目生活污水定期抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，处理达标后排入頔塘河。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。 （3）声环境 声环境现状监测结果表明，项目所在北厂界昼、夜声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东、西、南厂界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目委托 对项目所在地四周厂界及周边敏感点进行了声环境现状监测，监测结果如下表。 表1-12 项目所在地周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 时间及气象参数; 监测结果; N1; N2; N3; N4; N5. 昼间. 标准值; 60; 70; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 夜间. 标准值; 50; 55; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 现状监测表明：本项目评价范围内噪声环境监测指标良好，总体环境现状符合环境功能区划要求，项目的建设不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-13。 表1-13 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012 年本）》中淘汰类项目、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知（苏政办发[2015]118号）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单》（2019年版）中禁止、限值类投资项目; 不属于. 2; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的国家级生态保护红线范围或生态空间管控区域范围; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则中的禁止条款; 不属于. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 - 10、与《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》相符性分析 - 表1-14 与《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态空间管控区域一经划定，任何单位和个人不得擅自占用。除生态保护红线允许开展的人为活动外，在符合现行法律法规的前提下，生态空间管控区域还允许开展以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动： （一）种植、放牧、捕捞、养殖等农业活动； （二）保留在生态空间管控区域内且无法搬迁退出的居民点建设以及非居民单位生产生活设施的运行和维护； （三）现有且合法的农业、交通运输、水利、旅游、安全防护、生产生活等各类基础设施及配套设施的运行和维护； （四）必要且无法避让的殡葬、宗教设施建设、运行和维护； （五）经依法批准的国土空间综合整治、生态修复等； （六）经依法批准的各类矿产资源勘查活动和矿产资源开采活动； （七）适度的船舶航行、车辆通行、祭祀、经批准的规划观光旅游活动等； （八）法律法规规定允许的其他人为活动。 属于上述规定中（二）（三）（四）（六）（七）情形的项目建设，应由设区市人民政府按规定组织论证，出具论证意见。其中，为维持防洪、除涝、灌溉、供水等公益性功能而定期实施的河道疏浚、堤防加固、病险水工建筑物除险加固等工程，可不再办理相关论证手续。; 本项目所在地不涉及生态空间管控区域; 符合. 2; 单个用地面积不超过100平方米的输变电工程塔基、风力发电设施、通信基站、安全环保应急设施、水闸泵站、导航站（台）、输油（气、水）管道及其阀室、增压（检查）站、耕地质量监测站点、环境监测站点、水文施测站点、测量标志、农村公厕等基础设施项目，涉及生态空间管控区域的，经县级以上人民政府评估对生态环境不造成明显影响的，视为符合生态空间管控要求。; 本项目所在地不涉及生态空间管控区域; 符合. 综上，本项目符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》相关内容。 - 11、与《江苏省生态空间管理区域监督管理办法》相符性分析 - 表1-15 与《江苏省生态空间管理区域监督管理办法》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态空间管控区域划定后，空间规划编制要将生态空间管控区域作为重要基础，确立生态空间管控区域在国土空间开发的优先地位。其他各类专项规划依据管控要求，实现与生态空间管控区域的衔接，促进经济社会和环境保护的协调发展。; 本项目所在地不涉及生态空间管控区域; 符合. 2; 生态空间管控区域内按照《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）有关要求进行管控。其中对生态功能不造成破坏的情形界定如下： （一）种植、放牧、捕捞、养殖等农业活动不增加区域内污染物排放总量，不降低生态环境质量； （二）确实无法退出的零星原住民居民点建设不改变用地性质，不超出原占地面积，不增加污染物排放总量； （三）现有且合法的农业、交通运输、水利、旅游、安全防护、生产生活等各类基础设施及配套设施运行和维护不扩大现有规模和占地面积，不降低生态环境质量； （四）必要且无法避让、依法允许开展的殡葬、宗教设施建设、运行和维护活动应当严格限制建设规模，不增加区域内污染物排放总量； （五）经依法批准的国土空间综合整治、生态修复活动应当充分遵循生态系统演替规律和内在机理，切实提升生态系统质量和稳定性； （六）经依法批准的各类矿产资源开采活动不扩大生产区域范围和生产规模，不新增生产设施，开采活动结束后及时开展生态修复； （七）适度的船舶航行、车辆通行等应当采取限流、限速、限航、低噪音、禁鸣、禁排管理，不影响区域生态系统稳定性； （八）法律法规和国家另有规定的，从其规定。; 本项目所在地不涉及生态空间管控区域; 符合. 3; 地方各级人民政府及其有关部门的工作人员在生态空间管控区域工作中有下列情形之一的，生态环境和其他相关主管部门应当按照有关法律法规和《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》等规定，视情节轻重，按照相关权限、程序和要求，移交有关部门处理。 （一）违反《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》及本办法管控要求的； （二）对不符合生态空间管控区域管控要求的开发建设项目进行核准或者备案的； （三）对生态空间管控区域监管不力的； （四）对发现或者接到投诉、举报并证实的破坏、侵占生态空间管控区域的行为，未按相应职责权限依法查处的； （五）造成生态环境和资源严重破坏的； （六）有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。 违反本办法规定，涉嫌构成犯罪的，按照相关法律规定和程序，移交司法机关依法处理。; 本项目所在地不涉及生态空间管控区域; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 根据现场勘查，本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组。项目东侧为农田，项目西侧为頔塘河支流，项目南侧为新乐路，项目北侧为頔塘河。项目距离最近居民为76.9m。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区南侧，厂区雨水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水抑尘不外排。项目地理位置及周围环境见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 吴江市枫泰市政工程有限公司位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，现该公司通过对市场的调查和研究，拟投资300万元建设新建码头项目。项目已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（项目文号：吴行审备〔2021〕252号；项目代码：2107-320509-89-01-581306）。 苏州市人民政府办公室文件（苏政办〔2020〕303号）中“三、整改任务”对整改类码头进行划分，分别为“关停腾退一批”、“完善手续一批”以及“优化提升一批”，本项目所在地位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，不涉及到饮用水水源保护区；本项目属于货运港口行业，主要从事砂石运输，符合产业规划和社会经济发展需求；本项目无生产废水外排，砂石运输过程中产生的废气经废气治理设施处理后达标排放，固废均有效处置，符合污染防治要求，遂本项目不属于“关停腾退一批”，由于本项目尚未取得相应环保手续，遂本项目属于“完善手续一批”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，吴江市枫泰市政工程有限公司在吴江区行政审批局会取得了备案（见附件1），对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于G5532货运港口，根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于五十二、交通运输业、管道运输业 139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头中“其他”类别，需编制《建设项目环境影响评价报告表》，受吴江市枫泰市政工程有限公司委托，我公司（苏州科晓环境科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和同类企业类比调查研究的基础上，我公司编制该项目的环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供依据。 - 2、货种及运输量 本项目新建1个500吨级码头，含2个泊位，装卸货种为黄沙、石子，不涉及危险品、化学品等货种，码头设计年吞吐量为100万吨，具体见下表2-1。 表2-1 项目码头情况一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 年吞吐量; 万吨; 100; /. 2; 泊位数; 个; 2; /. 3; 港池长度; m; 50; /. 4; 港池宽度; m; 30; /. 5; 码头水工结构形式; /; 钢筋混凝土; /. 6; 设计高水位; m; 6; /. 7; 设计低水位; m; 4; /. 8; 码头平台面高程; m; 2; /. 9; 水域面积; m2; 1000; /. 10; 路域面积; m2; 660; /. 项目配套运输设备情况见下表2-2。 表2-2 主要设备使用情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途/工序. 1; 变压器; 500KV; 1; 变压. 2; 挖掘机; 50吨/小时; 3; 原料运输. 3; 输送设备; 包含输送带4条; 1; 原料运输. 5; 衡器; 非标; 1; 称重. 6; 污染物接收设备; 非标; 1; 接收. 7; 防尘喷淋设备; 非标; 2; 废气治理. 8; 车辆进出清洗机; 非标; 1; 车辆清洗. 表2-3 货物流量、流向及集疏运方式（单位：万吨/年） 货种; 起运地; 到达地; 流量. 黄沙; 湖州、镇江; 本工程; 50. 石子; 湖州、镇江; 本工程; 50. 合计; /; /; 100. 本工程设计代表船型为 500 吨级散杂货船。 表2-4 设计船型尺寸（单位：m） 序号; 船型; 型长; 型宽; 满载吃水; 载重吨; 备注. 1; 500 吨级散杂货船; 40; 9; 2; 130; 设计船型. 项目公用及辅助工程设施组成情况见表2-5。 表2-5 项目公用及辅助工程设施组成情况一览表 类别; 建设名称; 本项目设计能力; 备注. 主体工程; 码头; 2个泊位（500吨级），年吞吐量100万吨; 运输货物为黄沙、石子. 堆场; 700m2; 黄沙、石子储存. 贮运工程; 原材料运输; 运输原料约为100万t; 本项目年吞吐量设计为100万吨. 绿化面积; 50m2; /. 公用工程; 给水; 自来水1540t/a; 由区域自来水厂供给. 排水; 生活污水288t/a; 生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河. 初期雨水; 234.1t/a; 初期雨水、码头冲洗水、装载机械冲洗水一起进入沉淀池. 码头冲洗废水; 300t/a. 装载机械冲洗水; 300t/a. 供电; 15万千瓦时/年; 由区域供电所供电. 环保工程; 废气; 挖掘机转移粉尘经移动式雾炮机处理后无组织排放，输送带粉尘经输送带上方防尘罩格挡后无组织排放，堆场扬尘以及装载机装卸粉尘经厂区洒水抑尘后无组织排放; 废气处理. 废水; 工业; 沉淀池规格为5m*3m*2m、隔油池规格为为5m*3m*2m; 装载机械冲洗水经隔油池预处理后与初期雨水、码头冲洗水、装载机械冲洗水一起进入沉淀池沉淀后用于道路喷洒抑尘。沉淀池及隔油池由建设单位负责日常运维，项目无生产废水外排。. 生活; 288t/a; 生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河. 噪声; 隔声量≥30dB（A）; 采用减震、隔声、设置绿化带. 固废处理; 固废仓库50m2; 全部有效处置. 危废仓库10m2. |
| 总平面及现场布置 | 地理位置：本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，地理位置见附图1。 项目东侧为农田，项目西侧为頔塘河支流，项目南侧为新乐路，项目北侧为頔塘河。项目距离最近居民为76.9m。 本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区，初期雨水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水抑尘不外排。项目地理位置及周围环境见附图。本项目包含2个泊位，为1个500吨级码头，1个堆场，3台挖掘机，1套输送设备（包含4条输送带）。设备布置满足实际需求，便于生产要求。从满足安全作业需要的角度，厂区平面布置是合理的。 |
| 施工方案 | 本项目实际已建成，不涉及施工方案的相关内容。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、自然环境概况 苏州市吴江区位于东经120°20′15″～120°53′59″，北纬30°45′36″～31°13′42″之间，北接苏州，南近杭州，东临上海，西濒太湖，是人间天堂的腹地。京杭大运河、苏嘉杭高速和227省道纵贯南北，318国道和太浦河横穿东西。四季分明，物候常新，河道纵横成网，湖荡星罗棋布，田被粮桑，鱼虾满塘，宅桥相映，是江南典型的水乡泽国。 项目位于震泽镇范围内。震泽镇隶属于吴江区，地处长三角黄金腹地，东临国际大都市上海，距虹桥机场一小时车程；南近发达富饶的杭嘉湖平原；西含中国五大淡水湖之一的太湖；北接千年古城苏州。 根据现场勘查，本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组。项目东侧为农田，项目西侧为頔塘河支流，项目南侧为新乐路，项目北侧为頔塘河。项目距离最近居民为76.9m。项目地理位置及周围环境见附图。 ①地质、地形、地貌 吴江区地势平坦，是太湖平原区，由江湖水夹带泥沙沉积成洼地，后辟为田地。整个地势平坦，高程在2～4米之间。地质构造上属于苏南隆起区，土壤较粘，承载力一般为9～15吨/平方米。 本地区地貌属于新世纪湖泊相沉积平原，太湖流域的湖荡平原区。地质构造比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低。第四纪以来，特别是最近一万年以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强震带通过。 地层以第四系全新统为主，间有其他地层，如石炭系二叠系并层、泥盆系等；工程地质上属于土体工程地质区中的有两个硬土层的三角洲湖沼平原区；土壤为黄棕壤、爽水水稻土（黄泥土）。 从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨隆起带秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属元古形成的华南地台。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积，地面以下依次为素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、黏土、粉沙等，形成土壤的成土母质是淤积物和湖积物。汾湖镇地质构造上属于苏南隆起区，土壤较粘，承载力一般为9～15吨/平方米。 ②气候 吴江地处长江三角洲腹地，属北亚热带季风区，四季分明，气候温和。年平均温度15.8℃，最炎热月份（7月）的平均温度为31.8℃，极端高温38.4℃，最寒冷月份（1月）的平均温度7.3℃，极端低温-10.6℃。年平均相对湿度为81%，最炎热月份的平均相对湿度为84%，最寒冷月份的平均相对湿度为78%。年平均降雨量为1093.5mm，最大年降雨量达1702.1mm，最大日降雨量达333.5mm，最大小时降雨量达75.8mm。年平均气压为1015.9hpa，极端最高气压1041.8hpa，极端最低气压976.9hpa。最大雪深达22cm（1984年1月19日）。项目所在地主要气象资料见表3-1。 吴江气象站近20年资料统计各风向年平均风速，其主导风为ESE，出现频率为12.7%，静风频率为5.8%。年平均风速为2.4m/s。各风向年平均风速见表3-2，常年风向频率玫瑰图见图3-1。 表3-1 项目所在地20年（2000～2020年）主要气象资料统计表 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.7℃. 年最高温度; 35℃. 极端最低温度; -3℃. 最大风速; 26m/s. 2; 气压; 年平均大气压; 1015.7hPa. 3; 空气湿度; 年平均相对湿度; 78%. 4; 降雨量; 年平均降雨量; 870.8mm. 年最大降雨量; 1582.9mm（1993年）. 日最大降雨量; 165mm（1984年）. 小时最大降雨量; 65mm. 5; 雷暴日数; 年平均雷暴日数; 35.4d. 年最大雷暴日数; 43d. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 220mm. 最大冻土深度; 120mm. 7; 风向和频率; 全年主导风向; SE12%. 冬季主导风向; NE10.3%. 夏季主导风向; SE16.6%. 8; 其他; 年均日照量; 2086h. 年均无霜期; 226d. 年均雾期; 8d. 年均雷日; 9d. 表3-2 各风向年平均风速（单位：m/s） 风向; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE. 平均风速; 1.6; 1.4; 1.7; 2.2; 2.4; 2.8; 2.7; 2.3. 风向; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW. 平均风速; 2.1; 2.2; 2.5; 2.1; 2.1; 2.7; 3.0; 1.6. 年平均风速2.4. 图3-1 风向风速频率玫瑰图 ③水系及水文 项目所在区域属太湖流域杭嘉湖平原区，在苏州市的水资源分区中处于淀泖区。控制灌排面积约1500平方公里。该区湖荡河网稠密，圩区、半高地、平原三者交错，水流流向不定，是一个水系混乱复杂的地区。 该区主要水源来自东太湖，另有部分水源来自江南运河。东太湖的出水主要自瓜泾港、三船路、军用线港等通湖诸港。瓜泾港出瓜泾桥后入运河，会合松陵镇南北诸桥港之水和运河南下之水，经分水墩入杜公漾。杜公漾东流过程中有部分水量南星湖、白蚬湖、长白荡、白莲湖等淀泖湖群承转后汇入淀山湖下泄归海。军用线港由海沿槽、直渎港入大浦港，过大浦桥后汇入运河。运河之水一部分北行至分水墩入杜公漾，主流则经水系中部的大窑港和北大港两路东泄。大窑港一股在东泄途中会合长牵路来水经南星湖、牛长泾、八荡河、元荡汇入淀山湖。北大港一股经长白荡、南参荡、元鹤荡、三白荡东泄。 ①三白荡 三白荡在芦墟西北部，是由北三白、中三白、南三白三个湖荡连缀而成，故名三白荡。自西北的金家坝、北厍交界的牛长泾塘口起，到东南方向的窑港口，全长 5.3 公里，三白荡总面积8252亩，湖底平均高程0.4m。三白荡历史最高水位4.30m（金家坝水文站，1980年），最底水位2.31m（金家坝水文站，1999年），多年平均水位2.89m。 三白荡进水河港有：牛长泾、南河扇港、朱家湾港、南英圩港、南基圩港、北室圩港、窑港、北芦墟港。其中，牛长泾引南星湖水入三白荡，窑港桥南受太浦河感潮影响，这两条河为三白荡主要进出水河道。 三白荡出水口有甘溪北港、莘塔市河、南传港、南汾港、金东港、南庄荡。除甘溪北港由杨沙坑荡东泄元荡外，其余各入口均入八荡河东泄元荡。 ②太浦河 太浦河西起江苏省太湖边的时家港，东至上海市西泖河入黄浦江，河道全长57.6km，贯穿江浙沪两省一市，其中江苏段40.8公里。太浦河河道底宽117~150m，河底高程-5.0~0米，在太湖口建有太浦闸工程。其中，太浦河在平望大桥以东300处与京杭大运河交汇。 太浦河可承泄太湖洪水22.5亿m3，占太湖洪水外泄总量的49%；排泄浙江杭嘉湖地区涝水11.6亿m3，占这一地区涝水总量的23%。枯水期可由太湖提供300m3/s的清水到黄浦江，改善上海黄浦江上游取水口水质。 ④地下水概况 根据2006年吴江区水利部门组织的对吴江区浅层地下水资源勘测调查，吴江区内地下水主要特征如下： 吴江区浅层地下水含水层水位在1.1-1.8m之间，其中平望镇浅层地下水水位约1.2m。市域南部的平望、盛泽镇浅层第下水水位较高，而北部的松陵、同里镇水位相对较低，但水位高差不明显。 第Ⅰ承压含水组，埋藏于8-80m之间，一般多呈夹层状砂及粉砂与亚砂土互层组成。在芦墟、金家坝、同里一线及其东北部，砂层累计厚10-20m，单井涌水量1000m3/d左右，受海浸影响，在八坼、同里、黎里等局部地段有微咸水存在。西南部含水层厚度5-10m，单井用水量300-1000m3/d均为淡水。 第Ⅱ承压含水组，为区内主要开采层，埋藏于80-160m之间。芦墟、北库、松陵一线东北，含水层厚度一般大于20m，以细中砂为主单井用水量1000-2000m3/d，芦墟、北库、松陵一线西南砂层厚度变化大，层次多，累计厚度一般小于20m，单井用水量1000m3/d，全区均为淡水。 第Ⅲ承压含水组，仅在松陵、芦墟、梅堰、八坼、盛泽有井孔揭露，在松陵与芦墟低高村，砂层厚度最薄2-3m，岩性为细粉砂，在梅堰、盛泽厚度达25m左右，岩性为细中砂、中粗砂，单井用水量1000-2500m3/d，梅堰为微咸水。 目前，吴江区松陵、盛泽、震泽、桃源等镇地下水已超量开采，盛泽、平望地下水位大幅度下降，在盛泽、平望已发现明显的地面沉降。拟建项目所在地震泽地势平坦，地下水位与周边城镇接近，该地区属河网地区，地下水系复杂，无明显固定流向。 ⑤地质、土壤概况 地层以第四系全新统为主，间有其他地层，如石炭系二叠系并层、泥盆系等；工程地质上属于土体工程地质区中的有两个硬土层的三角洲湖沼平原区；土壤为黄棕壤、爽水水稻土（黄泥土）。 从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨隆起带秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属元古形成的华南地台。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积，地面以下依次为素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、黏土、粉沙等，形成土壤的成土母质是淤积物和湖积物。震泽镇地质构造上属于苏南隆起区，土壤较粘，承载力一般为9～15吨/平方米。 ⑥生态环境 吴江区属于长江三角洲一带的江南水乡河网地带，境内生态环境主要为人为环境－人工干扰下的城市、乡村生态环境，植被主要由路旁、村旁、田间的人工植被、灌丛、农作物、未利用荒草地组成。 生态资源较丰富，据相关资料，野生动物资源以各种养殖鱼类、田间动物为主，如鱼类有30余种，爬行类有龟、鳖、蛇等20余种，鸟类有鹰、画眉、白头翁、雀等种类，哺乳类有野兔、刺猬、鼠等，广泛分布在田间、山丘、河边、滩地。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 1、原有项目基本情况 吴江市枫泰市政工程有限公司成立于2006年，于2011年7月申报了《吴江市枫泰市政工程有限公司年产石子5万吨和瓜子片5万吨建设项目环境影响报告表》，同年已取得环保局审批文件（审批文号：吴环建【2011】773号），于2021年 月已通过“三同时”验收，详见附件材料。 表3-3 原有项目环评及验收与实际建设情况 序号; 项目名称; 项目类别; 审批时间; 批复文号; 投产情况; 验收情况. 1; 年产石子5万吨和瓜子片5万吨项目; 环境影响评价报告表; 2011年8月十一日; 吴环建【2011】773号; 已投产; 已验收. 表3-4 环评审批意见落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的生产工艺、设备。本项目须待居民拆迁完成后方可投入试运营。; 原有项目生产工艺较为简单，污染物排放量较少且均有效处理处置，周边居民已拆迁完成。. 2; 生活污水经化粪池处理后用作绿化灌溉或农肥，不得进入外界水体；喷淋废水循环使用，不得外排。; 原有项目生活污水灌溉农田，喷淋废水在厂区内回用。. 3; 项目在生产过程中产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准，同时加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 原有项目无组织废气已按要求执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。. 4; 选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声措施，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 原有项目厂区内已采取减振、隔声措施，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”，防止二次污染。; 原有项目固废均合理处置。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定规范各类排污口及标识。; 原有项目排污口均已设置标识牌。. 7; 做好绿化工作，在厂区四周建设一定的绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。; 原有项目厂区内已设置绿化。. 8; 请做好其他有关污染防治工作。; 原有项目三废均合理处置达标排放。. - 2、原有项目产品方案和主体工程 原有项目产品方案及主体工程见表3-5。 表3-5 原有项目产品方案及主体工程 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数. 1; 石料生产线; 石子、瓜子片; 石子5万t/a，瓜子片5万t/a; 2400h. 图3-2 原有项目生产工艺 工艺流程说明： 本项目外购表面干净无泥土的石料（直径约10cm），投入粉碎机中，同时加入少量的水（石料与水质量配比约20:1），以抑制石料粉碎产生粉尘。启动粉碎机进行粉碎，粉碎后的细石料边传输、边筛选,分别筛选出石粉、瓜子片、石子,石粉的筛径为0.5cm（0.5cm以下即为石粉），瓜子片的筛径为1.5cm（0.5~1.5cm即为瓜子片），石子的筛径为3cm(1.5~3cm即为石子）。筛选后剩佘的较大颗粒石料（大于 3cm）再回到粉碎机进行粉碎处理，成品直接由汽车外运至客户。 - 3、原有项目污染情况 1、废气：原有项目外购的石料均为表面干净无泥土，石料在投入粉碎机前同时加入水（石料与水质量比约20:1），然后粉碎再进行筛选，故原有项目粉碎及筛选工段时无粉尘产生。 2、废水：原有项目无工业废水排放。生活污水产生量约128t/a，用于周边农田灌溉。 3、噪声：原有项目噪声主要是生产设备运行时的噪声。 4、固体废弃物：生产过程中产生的工业固废主要是加工筛选过程中产生的石粉以及员工生活产生的生活垃圾。 表3-6 原有项目污染物排放汇总表 种类; 污染物名称; 产生量t/a; 接管（削减）量t/a; 排放量t/a. 废水; 生活污水; 水量; 128; 128; 0. COD; 0.04; 0.04; 0. SS; 0.03; 0.03; 0. 氨氮; 0.004; 0.004; 0. 总磷; 0.0004; 0.0004; 0. 总氮; 0.005; 0.005; 0. 固废; 工业固废; 100; 100; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. - 4、原有项目达标情况 原有项目三废均达标处置，已通过“三同时”环保验收。 - 5、与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目装卸货种为黄沙和石子，厂区内给排水、供电等基础设施完备。本项目属于新建项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条的规定，按照要求编制并报批《新建码头项目》环境影响评价文件。待本次环评结束后，企业需按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。 根据码头验收表，码头存在一定的环境问题，现有码头环境问题及整改措施如下。 表3-7 本项目存在问题及采取措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 装卸机械无抑尘措施，堆场堆取料设备除尘抑尘方式补足; 码头装卸机械严格按照要求配备除尘设施，新增带式输送机除需要与装卸设备配套的部分外应采用皮带罩或廊道予以封闭. 2; 硬化道路有破损，料区与道路界限不明晰; 企业已对码头相关道路重新硬化处理，明确料区与道路界限。. 3; 现场未提供船舶污染物电子联单; 企业已与相关资质单位签订“船舶/码头油污水处置服务协议”、“船舶/码头一般工业废水处置服务协议”，办理环保手续后按要求开具相关污染物转移联单。. |
| 生态环境保护目标 | 根据现场勘查，本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，项目东侧为农田，项目西侧为頔塘河支流，项目南侧为新乐路，项目北侧为頔塘河。项目距离最近居民为76.9m。 项目西北距太湖约9.1公里，属于太湖流域三级保护区。项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》中所规定的管控区内，本项目周边的生态空间管控区分别为西北侧3.1km处的长漾重要湿地以东南侧1.6km处的北麻漾重要湿地，本项目所在地不涉及生态空间管控区域，环境保护目标如下表所示。 本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-8 本项目环境空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容规模; 相对最近距离（m）; 环相对厂址方位; 环境功能. X; Y. 空气环境; 0; -76.9; 双阳村居民点; 1户; 76.9; 南; GB3095-2012 二级标准. -45.6; -233.2; 双阳村居民点; 约30户; 234.6; 西南. -182.4; 42; 仁安港居民点; 约户; 187.8; 西北. 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 表3-9 本项目地表水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对排放口m; 与本项目的水利联系; 环境功能. 距离; 坐标①; 高差; 距离; 坐标②. X; Y; X; Y. 太湖; 饮用水源; 9100; -6200; 6900; 0; 9105; -6210; 6895; 无; GB3838-2002 中II类水标准. 頔塘河; 水质; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 有，本项目纳污水体及本项目所在航道; GB3838-2002 中IV类水标准. 注：相对厂坐标原点厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴；相对排放口坐标原点为排放口，东西方向为X轴、南北方向为Y轴 表3-10 本项目声环境保护目标 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能; 保护级别. 厂界; 厂界噪声; 北厂界; 1-200; 厂界四周; 4类; GB3096-2008 4类标准. 东、西、南厂界; 1-200; 2类; GB3096-2008 2类标准. 居民点; 双阳村居民点; 南; 76.9; 1户; 2类; GB3096-2008 2类标准. 表3-11 本项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 范围; 面积（km3）; 主导生态功能; 环境功能. 国家线生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 生态; 长漾重要湿地; -; 长漾水体范围，不包括震泽湿地公园中的长漾水域和长漾湖国家级水产种质资源保护区核心区水域; -; 2.63; 2.63; 湿地生态系统保护; 水源水质保护. 生态; 北麻漾重要湿地; -; 北麻漾水体范围; -; 10.15; 10.15; 湿地生态系统保护; 水源水质保护. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 1、环境空气质量 根据吴江区环境空气质量功能区划，吴江区大气环境要达到二类功能区要求，因此本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目特征因子颗粒物参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关限值，相关标准值摘录见表3-12。 表3-12 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值mg/m3; 标准来源. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 3; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; 臭氧（O3）; 24小时平均; 0.16（日最大8小时平均浓度）. 1小时平均; 0.2. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.01. 2、水环境质量 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2016]106 号），项目纳污河道頔塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目生态环境保护目标太湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，相关标准见表3-13。 表3-13 地表水环境质量标准 序号; 标准值 分类 项目; II类; Ⅳ类; 执行标准. 1; 水温; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; GB3838-2002. 2; pH值（无量纲）; 6~9; 6~9. 3; 溶解氧≥; 6; 3. 4; 高锰酸盐指数≤; 4; 10. 5; 化学需氧量（COD）≤; 15; 30. 6; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 3; 6. 7; 氨氮（NH3-N）≤; 0.5; 1.5. 8; 总磷（以P计）≤; 0.1（湖、库0.025）; 0.3 （湖、库0.1）. 9; 石油类≤; 0.05; 0.5. 10; 挥发酚≤; 0.002; 0.01. 11; 总氮（湖、库以N计）≤; 0.5; 1.5. 12; 悬浮物*; 25; 60. 注：*悬浮物质量标准引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）中对应的二、四级标准。 3、声环境 项目所在地为震泽镇土地规划中的存量建设用地，已出具项目选址规划意见表，北厂界为頔塘河，属于主航道，故本项目北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，有关标准限值见表3-14。 表3-14 声环境质量标准 序号; 适用区域; 类别; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 东、西、南厂界; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2; 北厂界; 4a类; 70; 55. - 污染物排放标准 1、废气排放标准 本项目砂石输送、装卸、堆场产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放浓度限值，船舶尾气排放产生的非甲烷总烃、SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放监控浓度限值。相关标准值见表3-15。 表3-15 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; SO2; 周界外浓度最高点; 0.4; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 2; NOx; 0.12. 3; NMHC; 4. 4; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均值浓度. 2、废水排放标准 本项目无生产废水排放，生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-16 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-17 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3、噪声排放标准 项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行2类标准，相关标准值摘录见表3-18。 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 序号; 适用区域; 类别; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 其他 | 1、总量控制指标 根据“十三五”总量控制要求以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号，在“十三五”期间对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）进行总量控制。拟建项目污染物总量控制指标见表3-19。 表3-19 项目总量控制指标（单位：t/a） 环境要素; 污染物; 产生量 t/a; 自身削减量 t/a; 排放量t/a; 新增申请量 t/a. 有组织; 无组织. 废气; 颗粒物; 0.0781; 0; 0; 0.0781; 0. 环境要素; 污染物; 产生量 t/a; 自身削减量 t/a; 厂排口 t/a; 外环境 t/a; 新增申请量 t/a. 废水; 生活污水量; 288; 0; 288; 288; 0. COD; 0.101; 0; 0.101; 0.0144; 0. SS; 0.063; 0; 0.063; 0.00288; 0. 氨氮; 0.00864; 0; 0.00864; 0.00144; 0. 总磷; 0.0115; 0; 0.0115; 0.00432; 0. 总氮; 0.00115; 0; 0.00115; 0.000144; 0. 含油污水量; 0.5; 0.5; 0; 0; 0. COD; 0.00025; 0.00025; 0; 0; 0. 石油类; 0.0001; 0.0001; 0; 0; 0. 环境要素; 污染物; 产生量 t/a; 自身削减量 t/a; 排放量 t/a; 备注. 固废; 污泥; 15; 15; 0; 交一般固废单位处置. 含油污水; 0.5; 0.5; 0; 交有资质单位处置. 生活垃圾; 3.6; 3.6; 0; 环卫清运. 2、总量平衡途径分析 新增生活污水排放量288t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.0781t/a，根据苏环办【2014】148号文件，本项目颗粒物无需申请总量。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目目前码头主体工程和陆域已建成，施工期主要是移动装卸设备安装，不涉及土建和水工建筑施工，施工周期短，工艺简单，故本次环评不对项目施工期环境影响做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、工艺流程简述 - 图4-1 本项目工艺流程图 - 工艺流程说明： 1、船舶：本项目货物由船舶输送，进出港时会产生一定量的船舶尾气，到港后由码头岸电设施供能，船舶产生的生活污水、生活垃圾以及船舱底油污水（含油污水）由码头接收处置。船舶生活垃圾同码头生活垃圾一起由环卫部门定期清运；船舶生活污水由码头化粪池处理后连同码头生活污水一起抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，船舱底油污水（含油污水）由船舶隔油桶收集，到港后移交码头，码头负责将其交有资质的单位处置。 2、挖取：船到港后由挖掘机将船上的砂石料挖取下来，挖取过程会产生一定量的粉尘，挖取过程伴随水喷淋设施，将砂石料打湿，可有效抑制粉尘产生及扩散。 3、料斗：将浸湿的砂石料由挖掘机运往料斗，料斗下方接输送带，砂石料从料斗落下至输送带时会产生一定量的粉尘，粉尘经水喷淋设施处理后无组织排放。 4、输送带：砂石料经输送带输送至堆场，由于砂石料在前段运输时已被打湿，输送过程速度平缓，且输送带上方已加装格挡，输送过程较为密闭，遂该段工序无粉尘产生。 5、堆场：砂石料经输送带下落至堆场，会产生一定量的扬尘，堆场堆放时也会产生一定量的扬尘，扬尘经洒水抑尘可有效抑制。 项目营运后项目主要污染物产生环节汇总见表4-1。 表4-1 污染物产生环节汇总表 类别; 编号; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; G1; 码头; 船舶; 非甲烷总烃、NOX、SO2. G2; 码头; 卸货; 颗粒物. G3; 码头; 运输; 颗粒物. G4; 堆场; 原料堆放; 颗粒物. 废水; W1; 码头; 清洗; COD、SS. W2; 码头; 地面初期雨水; COD、SS. W3; 运输车辆; 清洗; COD、SS、石油类. W4; 船舶; 船舱底; COD、石油类. W5; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. 噪声; 等效连续A 声级. 固废; S1; 污水处理设施; 污水处理; 滤渣、污泥. S2; 公辅工程; 员工生活; 生活垃圾. 1、废气：本项目废气主要包括码头货物转移、运输、堆场产生的粉尘以及船舶和运输车辆排放的尾气。 2、废水：本项目营运期废水包括：地面初期雨水、码头及船舶生活污水、地面冲洗水、装卸机械冲洗水以及含油污水。 3、噪声：本项目营运期间的噪声主要来源于挖掘机、输送带、装载机等设备运行时的机械噪声、码头区内车辆和船舶鸣号产生的交通噪声。 4、固体废弃物：沉淀池和隔油池中产生的滤渣和污泥、码头和船只产生的生活垃圾。 2、污染源强分析 （1）废气 1、装卸及堆场取料起尘量 散货在码头装卸料、堆场堆取料过程中。装卸起尘量参照《港口建设项目环境影响评价规范》》（JTS105-1-2011）推荐的公式计算，具体计算公式如下： 式中： Q1—装卸作业起尘量，kg/h； α—货物类型起尘调节系数，取值 1.1； β—作业方式系数，装堆（船）时，β=1，取料时，β=2； H—作业落差，m，结合本项目运行情况，卸料高度取 0.8m； ω2—水分作用系数，与散货性质有关，取 0.4； w0—水分作用效果的临界值，与散货性质有关，取 5%； w—含水率，%，不洒水情况下的自然含湿量以 3%计； Y—作业量，t，取值 100 万； ν2—作业起尘量达到最大起尘量 50%时的风速，m/s，根据项目所在地最大风速（项目所在地区 26m/s）计算最大起尘量，再根据最大起尘量的50%求出V2 ，经计算，本项目未洒水和洒水条件下v2分别为19.4m/s； U—风速，m/s，取多年平均风速2.8m/s。 本次考虑码头装卸货物时采取喷淋抑尘措施，根据国内同类砂石码头经验，洒水抑尘效率达 80%。参照《港口散货堆场起尘规律研究》（天津大学建筑工程学院），各家风洞试验煤样细颗粒（0.5mm以下）所占分数比为 10.6%~31.0%之间，因此，本项目 TSP（0.1mm以下）占起尘量的比例取10%。 经计算，在采取喷淋降尘、密闭输送带等有效的降尘措施后，本项目装卸过程颗粒物产生量为 0.0275 t/a，堆场取料过程产生的颗粒物量为 0.0138 t/a。 2、堆场起尘量 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场的物料堆积存放期间风蚀扬尘计算公式如下： 式中： WY 为堆场风蚀扬尘总排放量，t/a； EW 为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，经公式（3）计算得0.0056； AY 为料堆表面积，m2，本项目取值800。 ki 为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表13，TSP 的粒度乘数取值1.0； Pi 为风蚀潜势，g/m2，经公式（4）计算取值47； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，多种措施同时开展时，取控制效率最大 值，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表14，本项目采取围挡、喷淋、苫布覆盖，取值76%； u*为摩擦风速，m/s，经公式（5）计算取值1.25； ut*为阈值摩擦风速，m/s，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表15，砂石的阈值摩擦风速取最低值（最不利情形），取值0.54； u(z)为地面风速，m/s，评价按不利情形考虑，取值5； z 为地面风速检测高度，m，评价取值堆场平均堆积高度，为3； zo 为地面粗糙度，m，城市取值0.6。 经计算，经采取围挡、喷淋、苫布覆盖等措施后，本项目堆场扬尘总排放量约为0.0368t/a。 3、船舶废气 本项目船舶进出港时主机开动、停在港池时辅机启动时产生的一定数量废气，主要成分是SO2、NOx、非甲烷总烃，靠港作业的船舶大部分处于主机停运状态，耗油较少，只有在靠岸离港的时候才会发动，所以燃油排放的废气量较少，只要加强管理，采用低排放的设备就可以将其影响降到最低程度。 根据 2015 年交通运输部印发《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015~2020 年）》，到2020年，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电。因此，本项目船舶到港后采用岸基供电设施供电，辅机停止工作，基本不产生废气。且船舶进入码头前沿水域后，进入停泊水域，驱动力主锅炉、辅助内燃机关闭，搭接码头岸电作为船舶正常作业电源。因此本项目废气产生量极低，环评中不做定量分析，故本项目不涉及大气环境评价。 4、运输车辆尾气 本项目运输车辆只有在进出厂区时排放尾气，排放量极低，故环评中不对其进行定量核算。 （2）废水 本项目营运期废水包括：地面初期雨水、生活污水、地面冲洗水及船舶含油污水。 ①地面初期雨水 根据降雨水量和地域，采用苏州地区暴雨强度公式计算。 q=2887.43（1+0.794lgP）/（t+18.8）0.81 Q=qFAT 式中：q—设计暴雨强度（L/s·ha）；P—设计降雨重现期（年），本项目采用 P=2 年；t—设计降雨历时（min）；F-汇水面积，ha，本项目码头卸货面积取 300m2，折合 0.03ha； A-地表径流系数，本项目取 0.9；T-地面集水时间，15min；Q-初期雨水排放量。设计雨水量约 0.207m3/s·ha，本项目初期雨水（15 分钟）产生量为 12.56m3/次，按年均暴雨次数 20 次计算，本项目年初期雨水量为 234.1m3/a，污染物主要为 SS，浓度为 1000mg/L。初期雨水收集到沉淀池中进行沉淀，然后经清水池收集后，用于道路喷洒抑尘用水。 ②生活污水 本项目生活污水包括船舶生活污水以及码头生活污水两部分。 本项目船舶约有2名船员，日常生活用水按每天100L/人计，每天泊港一次，则生活用水为60t/a，排放的生活污水约48t/a（按用水量的80%计）。 本项目职工10人，日常生活用水按每天100L/人计，年工作天数为300天，则生活用水300t/a，排放的生活污水约240t/a（按用水量的80%计）。 生活污水中的主要污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP浓度分别为 350mg/L、220mg/L、30mg/L、40mg/L、4mg/L。本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排入頔塘河。 ③码头冲洗废水 本项目码头每天清洗一次，码头冲洗需水约2t/d，挥发损耗按50%计算，则废水排放量为1t/d，年工作天数为300天，污水产生量约为300t/a。码头冲洗废水主要污染物为SS。类比同类码头，冲洗水中SS浓度为1000mg/L。码头地面冲洗废水经码头上的明沟收集到沉淀池中进行沉淀，然后经清水池收集后，用于道路喷洒抑尘。 ④装载机械冲洗水 主要为流动机械的冲洗油污水，装载机械每天冲洗一次，需水约2t/d，挥发损耗按 50%计算，冲洗废水量约为1t/d，工作天数为300天，污水产生量约为300t/a。该类废水主要为COD、SS和石油类，COD浓度为400mg/L、石油类浓度为50mg/L；SS浓度为200mg/L。装载机械冲洗水经隔油池预处理后与初期雨水、码头冲洗水一起进入沉淀池沉淀后用于道路喷洒抑尘。 ⑤抑尘用水 本项目道路喷洒用水量按2.5L/m2·次，本项目道路面积800m2每年喷洒按300次计，经估算，项目道路抑尘用水量为600t/a。 ⑥船舶含油污水 本项目收集船舶的含油污水，类比同类行业，含油污水产生量为0.5t/a，交有资质单位处置。 建设项目水量平衡图见图5-2，建设项目水污染物产生及排放情况见表5-1。 本项目水平衡图如下： 表4-2 项目废水一览表 水来源 类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放/回用量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/l）; 排放/回用量（t/a）. 生活污水; 288; COD; 350; 0.101; 化粪池预处理后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 50; 0.0144; 50; 抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河. SS; 220; 0.063; 10; 0.00288; 10. 氨氮; 30; 0.00864; 5; 0.00144; 5. 总氮; 40; 0.0115; 15; 0.00432; 15. 总磷; 4; 0.00115; 0.5; 0.000144; 0.5. 初期雨水; 234.1; SS; 1000; 0.2341; 经沉淀池、隔油池预处理后回用; 80; 0.0187; 无; 回用于厂区抑尘用水. 码头冲洗废水; 300; SS; 1000; 0.3; 80; 0.024; 无. 装卸机械冲洗水; 300; COD; 400; 0.12; 400; 0.121; 无. SS; 200; 0.06; 80; 0.024; 无. 石油类; 50; 0.015; 5; 0.0015; 无. 含油污水; 0.5; COD; 500; 0.00025; 船舶隔油桶收集; 不涉及; 交有资质单位处置. 石油类; 200; 0.0001. （3）噪声 本项目营运期间的噪声主要来源于输送系统、料斗、挖掘机等设备运行时的机械噪声、码头区内车辆和船舶鸣号产生的交通噪声。根据类比调查，设备噪声在70～95dB（A）之间。主要噪声源强及治理措施见表4-3。 表4-3 项目主要噪声源及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 运输带; ~80; 码头区; 北厂界25; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥25. 2; 料斗; ~80; 码头区; 北厂界45; ≥25. 3; 挖掘机; ~80; 码头区; 北厂界45; ≥25. 4; 运输车辆; ~80; 码头区; /; ≥25. 5; 船舶鸣笛; ~70; 码头区; /; ≥25. 项目对噪声采取的措施如下：本项目尽可能的选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。建设单位采用上述措施后，能有效降低声源的噪声值，进一步削减声波在传播过程中的强度。经采取上述措施后，噪声能降低20-25dB（A）。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T)∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； ⑵预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)； 预测结果如下： 表4-4 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 厂界; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东; 42.24; 0; 43.2; 44.5; 47.15; 44.5; 是. 南; 42.42; 0; 41.3; 38.3; 43.12; 38.3; 是. 西; 42.33; 0; 44.1; 44.4; 46.24; 44.4; 是. 北; 46.85; 0; 48.7; 46.3; 50.12; 46.3; 是. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小。北厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目釆取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声及距厂界最近居民点昼夜间均达到相关标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声防治措施可行，不会对声环境产生影响。 （4）固体废弃物 本项目副产物主要为本项目副产物主要为沉淀池中产生的一般污泥、含油污水以及生活垃圾等。其中沉淀池中产生的污泥经压滤机压滤后外售利用单位；含油污水由有资质单位处置；船舶及码头生活垃圾由环卫部门定期清运。 （1）沉淀池中产生的污泥：其主要包括喷淋废水中的污泥、码头冲洗水中的污泥以及初期雨水中的污泥，类比同类型企业，沉淀池中产生的一般污泥，污泥含水率约为65%，产生量约为15t/a，清理周期为半年，袋装储存。 （2）含油污水：由船舶隔油桶收集，到码头后移交码头方，类比同类行业，该废物产生量为0.5t/a。 （3）生活垃圾：码头生活垃圾按每人每天产生0.001t计，本项目员工10人，年工作时间300天，产生量为3t/a。船舶生活垃圾按每次泊港0.002t计，本项目合计年泊港次数300次，则产生量为0.6t/a。综上所述，生活垃圾总产量为3.6t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对其是否属于固体废物进行判定及固体废弃物产生情况见表4-5~4-8。 表4-5 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 污泥; 沉淀池中产生; 固态; 污泥; 15; √; /; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》. 2; 含油污水; 船舶隔油桶; 液态; 矿物油; 0.5; ×; /. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; 3.6; √; /. 表4-6 项目营运期固体废物分析结果汇总 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 污泥; 一般固废; 沉淀池中产生; 固态; 污泥; 国家危险固废名录（2021版）; /; 工业废物; 86; 15. 含油污水; 危险固废; 船舶隔油桶; 液态; 矿物油; T，I; HW09; 900-007-09; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; 其他废物; 99; 3.6. 表4-7 项目营运期固体废物处置去向 固废名称; 属性; 产生量; 利用量; 处置量; 去向. 一般污泥; 一般固废; 15; 0; 15; 专业单位处置清运. 含油污水; 危险固废; 0.5; 0; 0.5; 有资质单位. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.6; 0; 3.6; 环卫部门. 表4-8 项目营运期危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含油污水; HW09; 900-007-09; 0.5; 船舶隔油桶; 固态; 污泥、矿物 油; 矿物油组分; 半年; T，I; 设置专门的危废仓库储存，做好四防措施，并定期委托有资质单位处置. 3、主要生态影响 对水生生态的影响 （1）对鱼类的影响 本项目码头为重力式码头，不占用主航道水域，对附近水域河势演变及沉渣运动影响较小，不会对鱼类生存及涧游产生不利的影响。 （2）对浮游及底栖生物的影响 船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对内河水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于苏州市吴江区震泽镇双阳村七组，属于震泽镇，其属于震泽镇存量建设用地，该位置已出具选址规划意见表。因此，项目建设符合震泽镇土地利用规划。 （2）环境保护规划相符性 项目生活污水（陆域和船舶）经化粪池处理后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。船舶舱底油污水委托苏州星火环境净化股份有限公司处理；冲洗废水、初期雨水收集后经厂内沉淀池处理后回用做抑尘用水，不外排。 本项目产生的粉尘采用设置防风抑尘网、洒水抑尘等措施来降低排放量。 本项目产生的危废委托资质单位处理，一般工业固体废物外售处理，生活垃圾（陆域和船舶）委托环卫部门清运，故该项目的建设符合吴江区环保规划。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 无 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）建设单位应配合港监部门对营运期船舶进行严格的港务监督，对珍稀野生保护动物实施例行监护。港区运营期行船须减速航行，如发现豚类活动，应作出快速反应，采取回避、减速或锚泊等项措施，以避免造成动物的伤害。发现伤残、疾病或搁浅的江豚个体，应及时报告当地渔业资源管理部门。早春繁殖季节当江豚求偶、交配时，其回声定位系统生理功能减弱，特别容易受到人类活动干扰而发生非正常伤亡，这时候更应加强生态保护，防止人为干扰，要注意保护好孕兽和幼体的安全，为其种群自然增殖创造良好的条件。 （2）严格控制港区环境污染，保护江豚及其它水生生物赖以生存的生态环境。石油类污染对水生生物的影响必然会殃及江豚的栖息环境，因此工程交付使用后必须加强防治措施，进港船舶必须安装油水分离器，船舶含油污水接收上岸处理，杜绝事故性排放含油舱底水事件的发生。 （3）由于码头前方作业区和后方陆域基本是混凝土铺砌场地，不能进行绿化，所以基地的绿化主要在作业区后及生产辅助区进行。在生产辅助区与码头前方工作间应选择树形美观，挺拔高大，装饰性强，观赏价值高的乔木、灌木，同时再适当配置花坛、水池和绿篱等。与码头外公路连接处的空地种植大面积草坪，其间铺设绿化自动洒水管道系统，草坪中局部种植黄杨球和其它灌木及花卉。对基地周围的防护林带，应选用常青针叶树和速尘阔叶树种，组成带状的混交林带。适于该地区生长，又具有防尘、降噪功能的绿化植物主要有：梧桐、垂柳、侧柏、悬铃木等。 2、大气环境保护措施 本项目废气主要来源于货物装卸过程以及堆放过程，针对装卸过程主要采取移动式雾炮机（每个泊位设置1个，共2个），对装卸斗进行喷雾降尘；同时尽量降低卸料高度落差，船舶与码头岸线间采取物料防漏收集措施，接料斗设置防护罩，皮带输送机密闭设计；堆放过程尽量降低堆垛高度，设置挡风防尘网，高度高于堆垛高度 1.2 倍，符合要求；同时堆场设置喷淋、苫布覆盖等措施；大风时不得进行装卸作业，安排专员检查堆场苫布覆盖落实情况并形成台账记录。 根据预测结果，各污染物的最大落地浓度占标率均低于 10%，各污染物在各段距离浓度均远低于标准值。因此，本项目建成后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。本项目无组织排放源的污染物大气环境防护距离结果为均为无超标点，不需设置大气环境防护距离。 详见大气影响专项评价。 3、地表水环境保护措施 （1）措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范码头》（HJ 1107-2020）中关于码头排污单位废水污染治理可行技术参考如下： 表5-1 码头排污单位废水污染治理可行技术参考表 废水类别; 污染物控制项目; 排放去向; 污染物监控位置排放; 可行技术. 生活污水; pH 化学需氧量 （CODCr） 悬浮物 氨氮 磷酸盐 （总磷）; 直接排放a; /; 预处理：格栅、调节沉淀生物处理：活性污泥法及改进的活性污泥法/接触氧化法/氧化沟法 深度处理：二次沉淀、过滤消毒. 间接排放b; 生活污水排放口; 预处理：格栅、调节沉淀生物处理：活性污泥法及改进的活性污泥法/接触氧化法/氧化沟法. 不外排c; /; 预处理：格栅、调节沉淀生物处理：活性污泥法及改进的活性污泥法/接触氧化法/氧化沟法 深度处理：过滤、活性炭吸附或膜分离. 注：a 直接排放指直接进入江河、湖、库等水环境、直接进入海域、进入城市下水道（再入沿海海域、江河、湖、库），以及其他直接进入环境水体的排放方式。 b 间接排放指进入城镇污水集中处理设施；进入其他单位废水处理设施；进入工业废水集中处理设施以及其他间接进入环境水体的排放方式。 c 不外排指废水经处理后回用，以及其他不向外环境排放的方式。. 本次应急保供期间，停靠码头的船舶舱底油污水均由船舶带走，不在本河段排放；确需要排放的由船舶自备油水分离器处理达到《船舶污染物排放标准》后，由海事部门环保船进行回收，交由海事部门指定有资质单位进行处理，码头水域不排放船舶含油污水。 运输船舶到港停泊后，船舶生活污水经码头前沿接收设施接收上岸，与港区生活污水一起经现有化粪池预处理，后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水最终排入頔塘河。 本工程营运期间产生的废水均得到了妥善处理，处理措施满足排污许可技术规范要求，各类废水量较小，均不直接向頔塘河排放，对頔塘河环境造成的影响很小。 （2）依托污水处理设施的环境可行性分析 ①污水处理厂概况及处理工艺 本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司设计处理能力为1万t/d，目前已接纳废水量约0.5万t/d，仍有余量0.5万t/d，本项目生活污水总排放量为288t/a（0.96t/d），排放量较少（占污水厂处理余量的0.0192%），在污水厂的设计负荷内，并且各污染因子都能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（污水厂的接纳标准），废水较易处理，由图5-1可知，苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的处理工艺完全能够处理生活污水，对污水厂基本不造成冲击，因此本项目废水对周围地面水环境影响较小。 图5-1 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理工艺流程图 ②污水处理厂接管及排放标准 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排放至頔塘河。 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地未建有市政污水管网，生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河，污水厂污水排放对纳污水体影响较小。本项目生活污水排放量288t/a，污水厂有剩余容量容纳本项目污水，污水排放对周围水体环境影响较小。 综上，本项目废水进入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见表5-2~5-3。 表5-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇; /; /; 见图4-5; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表5-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 120.527028; 30.928663; 288; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 4、营运期声环境保护措施 本项目建成后主要噪声源为各类机械设备等。 拟采取如下防治措施： （1）机械设备选型要选择符合声环境标准的低噪声设备，同时采取隔声、减振措施，减少噪声对周边声环境的影响。 （2）合理布置作业区，噪声发生设备应尽量远离南侧厂界，合理安排作业时间，尽量避免夜间作业。 （3）结合扬尘污染防治措施，在作业区厂界尽量种植密实型多行复合植被，同时厂界建设实心围墙，尽量增加噪声的衰减量。 （4）船舶噪声主要有船舶发动机噪声和船舶的汽笛声，均为间歇性噪声源，其中汽笛声为突发性噪声，因此要求船舶靠港后停机，汽笛禁止随意鸣笛。 综合考虑建筑隔声、厂区绿化以及距离衰减等因素，在采取以上措施后，经预测，本项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类和4类区域标准。 因此，运营期间本项目对周围声环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录 A，本项目属于 S 水运中“130、干散货（含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头”类别，该类别中报告表项目属于 IV 类项目范畴，根据导则，IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故项目不再开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行)》附录 A，本项目属于“交通运输”类别，该类别中“涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头”为 II 类项目，本项目不涉及危险品、化学品、石油或成品油储罐区，故属于该类别中“其他”范畴为 IV 类项目。根据导则 IV 类项目可不开展土壤环境影响评价工作，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。 7、营运期固体废物处置措施 根据本项目建设内容，项目固体废物主要包括沉淀池沉渣及职工生活垃圾。建设单位采用减量化、资源化、无害化的处理原则，对固废进行固废分类处理、处置:沉渣经收集后委托周边建材公司综合利用：职工生活垃圾委托当地环卫部门收集后清运。本项目所有固废均得到彻底处理处置，实现零排放，具有可行性，不对外界环境造成二次污染。 8、风险防范措施 （1）现有项目主要风险防范措施回顾 1）项目现有码头已根据相关的环境管理要求，结合苏州市及当地具体情况，制定了码头安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 2）船舶溢油事故措施 恶劣的天气有可能导致船舶倾倒或互相之间发生碰撞或摩擦，造成货物的撒漏或油料的泄露，对頔塘河水体造成污染，还有可能引起火灾，但发生的几率很小。船舶交通事故的发生于船舶航行和停泊的地理条件、气象状况、水文条件、船舶密度及船舶驾驶人员、管理人员的素质有关。随着建设项目的建成，该区域运输船舶将日益增多，为避免事故的发生或减少事故后的污染影响，建设单位制定了事故防范措施，配备了相当数量的应急设备和器材，一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与港方将及时沟通，及时报告航道管理部门，协同采取应急减缓措施。建设单位制定了以下事故防范措施： ①提高港区管理水平及操作人员技术熟练程度。选用先进的机械设备，提高自动化水平。码头区域船舶一律听从码头操作台指挥，做到规范靠离和有序停泊。码头水域范围内设置明显的航道标识以保证过往船只和码头靠离船只的通行协调性。 ②海事和港口部门加强监管，避免发生船舶碰撞事故。制定严格的船舶靠泊管理制度，码头调度人员应熟练和了解到港船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 ③推进船舶交通管理系统（VTS）建设，保障船舶安全航行，避免船舶碰撞事故的发生，避免大型胎舶过于靠近航道边缘或其他浅水区域而发生搁浅或触礁事故，提高港口效率。 ④码头配备一定的应急设备，公司配备围油设备（充气式围油栏、浮简、锚、锚绳等附属设备）、消防设备（消油剂及喷酒装置）、收油设备（吸油毡、吸油机）、防毒面具或防毒口罩等。 ⑤一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与港方应及时沟通，及时报营主管部门（海事部门、环保局、海事局、公安消防部门等）并实施溢油应急计划，同时要求业主、船方共同协作，及时用隔油栏、吸油材料等进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境保护目标的影响。 （2）建议补充风险防范措施 1）本次应急保供项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。 2）厂内主要负责人、主要安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。 3）配备一定的溢油应急装备和材料，提高码头溢油事故应急能力。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 建设项目环保投资总额为23万元，占项目总投资（300万）的7.67%，环保投资具体情况见表5-4。 表5-4 污染防治设施（措施)、投资估算及“三同时”验收一览表 项目名称; 吴江市枫泰市政工程有限公司新建码头项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 无组织排放; 颗粒物; 水喷淋设施; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 10; 与项目工程同步. 废水; 生活污水 DW001; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 码头生活污水近期由环卫部门定期抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河，远期接管。; 满足《GB8978-1996》三级标准要求纳管，尾水排放执行《DB32/1072-2018》表2标准; 5. 生产废水; COD SS 石油类; 沉淀池、隔油池预处理后回用于厂区洒水抑尘; /; 3. 含油污水; COD 石油类; 经码头接收后交有资质单位处置; /; 1. 噪声; 机械设备及交通噪声; dB（A）; 减震隔声，合理布局; 北厂界四周满足GB12348-2008 4类标准，其余厂界满足2类标准。; 1. 固废; 一般固废; 建设专用堆放场所，综合处置; 零排放; 0.5. 危险固废; 建设“四防措施”的专用危废堆放场所，与有资质单位签订危废处置协议，作好危废产生及转移台账，转移清单存档备查; 零排放; 1. 绿化; 依托出租房; 0.5. 事故应急措施; 落实相关软、硬件要求; 满足相关管理部门，具有可操作性; 0.5. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托有资质单位; 0.5. “以新带老”措施; 无. 总量平衡具体方案; 在区域内平衡. 区域解决问题; 无. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 无. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 本项目已投运，无施工期 |  | 本项目运营期主要为污染影响，通过实施洒水抑尘、堆场防尘网和水喷雾等扬尘控制，减少粉尘对陆生生态系统的影响 | 周界外最高点颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值 |
| 水生生态 |  |  | 本项目运营期主要为污染影响，通过实施生活污水的收集利用、冲洗水、初期雨水的沉淀回用等措施，杜绝船舶含油废水直接入河，降低项目对周围水域生态环境的影响 | 要求建设化粪池、沉淀池等水处理设施，签订相关利用和委托处理协议 |
| 地表水环境 |  |  | 经化粪池处理后委托清运单位抽运至苏州市汾湖西部污水处理有限公司处理 | 按要求建设化粪池，并签订转运协议 |
|  |  |  | 船舶生活污水经自带生活污水处理装置收集后排放至港口化粪池处理，并委托清运单位抽运至苏州市汾湖西部污水处理有限公司处理 | 按要求设置污水收集器，并签订转运协议 |
|  |  |  | 地面冲洗水、初期雨水经沉淀池收集处理后回用于码头抑尘用水 | 按要求建设沉淀池，废水沉淀回用，不外排 |
|  |  |  | 船舶含油废水经含油污水收集器收集后交由海事部门认可的有资质单位处理处置 | 按要求设置船舶含油废水专用收集器，并签订委托处置协议 |
| 地下水及土壤环境 |  |  | 化粪池、沉淀池做好防渗处理，生活污水、船舶舱底油污水收集桶做好定期检查，做好泄漏收集措施。 | 现场检查 |
| 声环境 |  |  | 选用低噪声设备，采取减振措施，加强设备维护保养 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类和4a类标准 |
| 振动 |  |  | 不涉及 | 无 |
| 大气环境 |  |  | 洒水抑尘、堆场防尘网和水喷雾等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 |  |  | 经收集后委托外单位综合利用 | 零排放 |
| 电磁环境 |  |  | 不涉及 | 无 |
| 环境风险 |  |  | 不涉及 | 无 |
| 环境监测 |  |  | 按监测计划委托第三方检测机构进行检测 | 按时签订监测协议 |
| 其他 |  |  | 不涉及 | 无 |

- 七、结论

本项目符合国家、地方产业政策，生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。