建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 新建研发中心项目（不用于生产） |
| --- | --- |
| 建设单位： | 苏州欣协生物科技有限公司 |
| 编制日期： | 2021年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建研发中心项目（不用于生产） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-320543-89-01-783133 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孟锐锋 | 联系方式 | 18621909370 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼 |  |  |
| 地理坐标 | （120度40分6.16秒，31度7分36.5秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴开审备〔2021〕121号 |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（㎡） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《吴江经济技术开发区总体规划（2014-2030）》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件：《省政府关于苏州市吴江经济技术开发区总体规划的批复》（苏政复[2015]66号》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《吴江经济技术开发区发展规划环境影响报告书》(环评函[2013]69号) 审查机关：江苏省环境保护厅 审查文件：《吴江经济开发区环境影响报告书批复》（苏环管[2005]269号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、吴江经济技术开发区总体规划（2014-2030） 一、规划内容 （一）规划范围 1、规划区：吴江经济技术开发区行政辖区，总面积256.19平方公里。 2、中心镇区：包含现黎里主镇区及旧镇区，共38.17平方公里，其中主镇区东起联秋路，西到双珠路，南至南栅港路，北到府时路，共355.24平方公里，黎里旧镇区东起曲阳路，西到黎民路、镇西路，南至南环路，北到临沪大道，共2.93平方公里。 （二）规划期限 规划期限为2014年-2030年，其中近期：2014-2020年；远期：2020年-2030年。 （三）中心镇区人口及用地规模 繁荣、生态、宜居的现代会江南水乡特色名镇，苏州临沪现代化城镇。 （四）城镇规模 2020年，人口规模26万人，城镇建设用地34.95平方公里； 2030年，人口规模32万人，城镇建设用地38.18平方公里。 （五）总体布局 黎里中心镇区包括黎里主镇区和黎里旧镇区，主镇区和旧镇区形成“东主西副”的格局。 主镇区的整体布局结构为“一心、一轴、多组团”，其中：“一心”为长白荡以东的商业行政中心；“一轴”为沿湖北路芦莘大道以东的国际服务外包区，集保税物流、科技研发、商务办公及生活功能于一体的综合性组团；汾湖大道以西、常嘉高速公路以东的中心镇区四个生活组团，包括芦墟生活组团、莘塔生活组团、东部生活组团和西部生活组团，主要以生活性服务功能为主的组团；常嘉高速公路以西的西部产业组团，以生产和配套生活及服务功能为主的组团；沪苏浙高速公路出入口的物流组团，以仓储物流、信息流通等功能为主的组团。 （六）综合交通规划 1、对外交通规划：规划形成“一横两纵”的高速公路网络，其中“一横”为沪苏浙高速公路，“两纵”为苏嘉杭高速公路、常嘉高速公路。除此之外，规划还形成了“两横两纵”的一级公路网络，“两横”由北向南依次为东西快速路、318国道；“两纵”由西向东依次为227省道改线及苏同黎公路。 2、中心镇区道路系统规划：形成“七横十一纵”的城市路网骨架结构。其中，“七横”由北至南依次为府时路、新传路、育才路、康力大道、城司路、汾四路、临沪大道。“十一纵”自西向东分别为金厍路-厍星路、汾杨路、新友路、康力大道、湖北路、莘塔大街-芦莘大道、浦港路、江苏路、汾湖大道、联秋路、滨河路。 （七）历史文化名镇保护 “一区、两街、多点”构成黎里历史文化名镇（镇域）保护框架。 “一区”即黎里历史镇区，在总体规划的基础上，明确其功能定位、优化用地布局、梳理街巷体系、改善基础设施、整体保护其历史格局和传统风貌。 “两街”即黎里历史文化街区与芦墟历史文化街区。黎里历史文化街区，以市河为骨架的两侧区域，北到禊湖道院，南到南栅港，西至市河，东到八角亭，面积10.5公顷。芦墟历史文化街区，以市河为骨架的两侧区域，北至东北街，南至登云桥，面积2.5公顷。 “多点”即众多文物古迹，在保护文物古迹本体的同时，还应当保护其存在的历史环境。 二、吴江经济技术开发区功能布局 吴江经济技术开发区总体规划中，以电脑及电脑周边、光电子、通讯及网络、IC封装、新型电子元器件为主体的电子信息和光电子工业，强化、完善光电子产业链；着力培育微电子技术、新材料、生物工程技术等高新技术产业；适当发展包装印刷、模具、塑胶制品等加工工业。 规划工业用地面积1718.60公顷，占建设用地面积的34.36%，其中，开发区范围内工业用地面积1629.54公顷，占开发区建设用地面积的41.53%，同里镇工业用地面积89.06公顷，占同里镇建设用地面积的8.27%。 规划仓储用地7.55公顷，占建设用地0.15%。 规划采取复合式功能分区方法，按照开发策略和外资政策转型的阶段将开发区工业用地分为三大片区，并进一步按其主导功能和项目类型（门类、规模），划分为9个工业组团。 开发区规划总体布局为“两带一心五片”。 两带：为云梨路、中山路公共设施服务带，沿云梨路、中山路发展公共设施用地。 一心：开发区中心，庞金路、湖心东路—辽浜路、双庙港、学院东路围合的地段，发展相关生产线服务业、公益性公共设施、商贸服务业等，是吴江城区的副中心。 五片：分中部新城片区、西北部混合片区、西南部高科技工业片区、北部混合片区、南部工业片区，总体形成中部居住服务、南北工作就业的空间格局，其中，中部新城片区以云梨路为中心重点发展居住及公共设施类用地；西北部混合片区为居住、工业相对混合的综合片区，主要以工业用地调整为主；西南部高科技工业片区结合松陵南部新城的建设发展新能源、新材料、生物医药、汽车研发及生产服务业，并适当安排配套居住用地；北部混合片区重点发展电子、精细化工、仓储等工业类型，并适当安排商贸及居住用地；南部工业片区重点发展电子信息、新材料、机械制造，出口加工区、仓储物流、科研等产业。 三、基础设施规划 （一）给水管网规划 到2020年，开发区最高日用水总量为123000m³/d。根据《吴江区区域供水工程可行性研究报告》（2001-2020年），吴江区在东太湖七都镇庙港社区设区域供水厂，以东太湖为水源地，向吴江区各城镇和农村居民供应生活用水和部分生产用水。 （二）污水处理规划 根据《吴江经济技术开发区总体规划》，开发区有2座污水处理厂：苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂和苏州市汾湖西部污水处理厂，苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂（3万m³/d）位于汾湖湾村、318国道北侧；苏州市汾湖西部污水处理厂（3万m³/d）位于新阳路北侧。污水处理厂规模达6万m³/d，总占地25ha左右。 本项目生活污水现接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂，采用物化——生化——物化处理三级处理工艺，苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂尾水进入吴淞江。 （三）燃气工程规划 2020年开发区居民管道天然气用户6.8万人，燃气耗量440万m³/a；公建和商业用户用气量220万m³/a。规划近期内燃气总用气量为660万m³/a。规划区与《吴江区总体规划》有关规定协调，近期燃气种类仍采用现状的煤气；随着西气东输工程的实施，远期规划区改为天然气。主干管布置在规划区内道路的西、北侧，敷设在非机动车道下。 （四）供热工程规划 规划为集中供热，节省土地和能源，保护环境。开发区已于沈家港村建设热电厂1座，供热规模3×75t/h，已于2007年12月通过环保竣工验收。供热管网采用枝形系统，采用地上或埋地敷设，架空时保证道路交通畅通及城区美观。 （五）环卫设施规划 完善垃圾收集系统。垃圾收集和运输程序为：垃圾桶/垃圾箱-人工运输-垃圾中转站-机动车-填埋场，即在生活区和街道设垃圾桶或垃圾箱，人工将垃圾收运到垃圾中转站，再由机动车转运到垃圾填埋场进行卫生填埋。 根据用地形态和水系特征，本规划建设近期在规划区北侧建设新的垃圾卫生填埋场，实现垃圾的卫生填埋，保护环境。远期按照吴江区规划，实现全市域垃圾统一处理，并逐步实施垃圾资源化。 预计规划区约设25座小型垃圾中转站，较均匀地分布在规划区的绿地内。垃圾实行垃圾分类袋装收集和回收利用。垃圾袋装化普及率达到70%以上。人均生活垃圾产生量按1.2kg/人·日计，预计远期规划区生活垃圾将达到81.6t/d。 四、环境保护规划 （一）环境保护目标 环境保护总体目标：在发展经济的同时，有效保护区域生态环境，将汾湖镇建设成为布局合理、基础设施完善、空气新鲜、水质清澈、宁静舒适、绿树成荫、环境清洁和景观优美的现代化城市。 ①水体环境质量 太浦河太湖——省界断面之间，长40km，2010年水质控制目标达到《地面水环境质量标准》（GB3095-1996）Ⅲ类水体水质标准，2020年达到Ⅱ类水体水质标准，规划区内其他水体达到Ⅲ类标准。 ②大气环境质量 规划区内空气质量Ⅱ级标准。工业企业烟尘处理率达到100%。 ③声学环境质量 控制环境噪声，使规划区环境噪声达到或优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的相应标准。 ④固体废弃物处置状况 规划区生活垃圾和工业固体废弃物综合处理利用率接近100%。近期以卫生填埋为主，远期实现垃圾分类回收和综合处置，减轻垃圾处置负荷和实现资源化。 （二）环境功能目标 按照开发区规划建成“配套设施完善，交通运输便捷高效，生活生产安全舒适，环境优良的现代化开发区”的目标，进行相应的环境保护规划。保护开发区及周边地区的人群不收环境污染的直接和简介危害；开发区和周边地区形成良好的生态系统；空气、水和声环境达相应的功能标准。 工业废水、生活污水100%收集处理，达标排放。 烟尘控制区、SO2控制区覆盖率达到100%。 工艺废气处理达标率达到100%。 工业固体废物、生活垃圾处置率达到100%。 工业企业厂界环境噪声达标率达到100%。 - 2、与规划相符相符性分析 本项目位于吴江经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，对照《江苏吴江经济技术开发区分区规划（2007-2020）》可知本项目所在地块属于工业用地，属于西南部高科技工业片区，其用地规划主要包括发展新能源、新材料、生物医药、汽车研发及生产服务业，并适当安排配套居住用地。本项目为新建研发中心项目，符合产业定位。 吴江经济技术开发区总体规划中，以电脑及电脑周边、光电子、通讯及网络、IC封装、新型电子元器件为主体的电子信息和光电子工业，强化、完善光电子产业链；着力培育微电子技术、新材料、生物工程技术等高新技术产业；适当发展包装印刷、模具、塑胶制品等加工工业。 本项目为新建研发中心项目（不用于生产），符合吴江经济技术开发区的发展规划。 综上，本项目符合吴江经济技术开发区规划。 - 3、与规划环评相符性分析 表1-1 与规划环评相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 以科学发展观指导开发区建设和环境管理，实现区域产业和环境的可持续发展。针对所在区域目前存在的主要环境问题，加快区域内水环境综合整治，严格控制污染物总量排放，改善区域环境质量。开发区建设必须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。执行循环经济生产，走新型工业化道路，并按照 ISO 14000 标准体系建立环境管理体系，努力将开发区建成生态工业园区。鼓励并扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃减量化、资源化、循环利用。; 本项目为M7340医学研究和试验发展行业，本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放；本项目无生产废气、生产废水产生，本项目固废均合理处置。; 符合. 2; 按照报告书提出的规划调整建议，优化各组团布局，根据《江苏省太湖水污染防治条例》，位于太湖一级、二级保护区的开发区西北部工业用地不宜扩大，该区域应该以发展现代服务业为主。从环境保护角度合理控制工业用地与居住用地的布局，期间必须设置绿化过渡带，开发区西侧边界应与东太湖保持 1 公里，同古里镇保持 2 公里以上的距离，并在边界设置 50 米宽的绿化带，切实做好耕地的占补平衡。; 本项目西北距太湖6.9km，属于太湖三级保护区; 符合. 3; 全区实施清污分流、雨污分流。区内污水、雨水管网和污水处理厂建设应按照环保规划尽快实施，确保全部废水接管处理，努力实现区域水污染物总量削减，废水全部送往松陵污水处理厂、民营污水处理厂、和运东污水处理厂集中处理，尾水分别排入江南运河与吴淞江。清下水、污水处理厂尾水（必须深度处理）应当竟可能用作绿化用水、地面冲洗水、道路喷洒水等低水质用水。严格控制区域内企业金属废水，特别是含铜、镍、铬、镉废水的排放。; 本项目已实行清污分流、雨污分流；生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放。; 符合. 4; 入区企业必须全部使用清洁燃料，区内已建成的小锅炉应当改变能源结构，使用天然气、轻质油等清洁能源。; 本项目不涉及燃料的使用。; 符合. 5; 区内不设置固废处置中心，危险固废送具资质的处理单位处置。园区内建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系。园区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》。鼓励工业固废在区内综合利用，同时做好二次污染防治工作。; 本项目固废主要为废手套、废抹布、废培养基等，均合理处置，其处置满足相关标准要求。; 符合. 6; 按照国家产业政策、省有关建设项目环保准入要求和报告书要 求控制和遴选入区企业，进区企业要贯彻循环经济、清洁生产和安全生 产原则，采用国内乃至国际先进水平的生产工艺和污染治理技术。严禁 重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目入区，控制大耗水、大排水项目入驻。入区企业应当严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放。; 符合. 7; 对开发区内外环境实施跟踪监控，特别是加强对太湖及污水处理厂排口河段的监测。污水厂排口均应安装在线流量计、COD 自动监测仪，并与当地环境保护部门监控系统联网。; 本项目无生产废水产生，不涉及厂区排口。; 符合. 8; 开发区实行污染物总量控制，开发区污染物排放总量不得超出 报告书提出的总量控制指标，其中常规污染物排放总量应在江苏省和苏州市下达给吴江市总量计划内平衡；非常规污染物排放总量控制指标可 根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批。; 本项目无生产废气产生。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性分析 本项目已取得吴江经济技术开发区管理委员会备案文件（批准文号：吴开审备〔2021〕121号；项目代码：2105-320543-89-01-783133），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 - 2、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约6.9km，属于太湖三级保护区与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-2。 表1-2 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不属于禁止建设的行业类别。; 符合. 第二十九条; 禁止新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；扩大水产养殖规模。; 本项目不属于化工、医药生产项目。本项目生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放，没有新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 符合. 第三十条; 禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；设置水上餐饮经营设施；新建、扩建高尔夫球场；新建、扩建畜禽养殖场；新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。; 本项目西北距太湖6.9km，生活污水接管到运东污水处理厂处理之后达标排放，符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）要求。; 符合. - 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约6.9km，属于太湖三级保护区与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-3。 表1-3 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为新建研发中心项目，本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水产生; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. - 4、与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》相符性分析 本项目与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》相符性分析见下表。 表1-4 与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》相符性 序号; 内容; 本项目情况; 符合情况. 第三条; 本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 本项目距离京杭大运河0.43km，涉及管控区域; 涉及. 第十三条; 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入：（一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；; 本项目属于医学研究和试验发展行业，本次项目属于新建研发中心项目，不涉及大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目; 符合. （二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；; 本项目属于医学研究和试验发展行业，本次项目属于新建研发中心项目（不用于生产），不涉及新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程; 符合. （三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；; 不涉及; 符合. （四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；; 本项目所在位置不涉及生态空间; 符合. （五）不符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《市场准入负面清单（2019年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《市场准入负面清单（2019年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求; 符合. （六）法律法规禁止或限制的其他情形。; 不涉及; 符合. 第十六条; 生态用途区域内，严格生态保护红线管理，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目所在地不涉及生态保护空间，本项目距离最近江苏省国家生态保护红线规划为西北面约6.9km处的太湖（吴江区）重要保护区; 符合. - 5、特别管理措施相符性分析 本项目与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），区域发展限制性规定相符性分析见表1-5，建设项目限制性规定相符性分析见表1-6~1-7，区镇特别管理措施相符性分析见表1-8。 表1-5 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于吴江经济技术开发区（同里镇），属于吴江经济技术开发区（东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。）; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于吴江经济技术开发区（东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。）; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂。本项目距西北侧太湖约6.9公里，距南侧太浦河14.8公里。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为新建项目，本项目新增员工10人，无工业废水产生，生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂。; 符合. 表1-6 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于吴江经济技术开发区，不涉及到饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-7 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-8 吴江开发区（同里镇）特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否 符合. 吴江开发区（同里镇）; 吴江经济技术开发区; 东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; /; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产，生物医药中有化学合成工段(研发、小试除外)；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建纯表面涂装项目（含水性漆、喷粉、紫外光固化）。; 本项目为医学研究和试验发展行业，本项目为新建研发中心项目，不属于吴江经济技术开发区禁止类项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 - 6、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见表1-9。 表1-9 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域[1]二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江经济开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，属于重点区域，本项目属于医学研究和试验发展行业，本项目为新建研发中心项目，不属于需要执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅料，无废气产生。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目不涉及工业废气、工业废水产生，固废有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 不涉及; 相符. 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅料，无废气产生。; 相符. 开展 VOCs 整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅料，无废气产生。; 相符. - 7、《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-10。 表1-10 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 条例; 内容; 相符性分析; 符合情况. （四）严防“散乱污”企业反弹。; 各城市完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零。将完成整改的企业及时移出“散乱污”清单，对新发现的“散乱污”企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展“散乱污”企业排查及监管工作。; 本项目属于新建研发中心项目，不涉及生产，无工业废气废水产生，固废量较少且均合理处置，不存在“散乱污”现象。; 符合. （七）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。; 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 本项目不涉及含VOCs的原辅材料的使用，无工业废气废水产生，不涉及。; 符合. （十一）严格控制煤炭消费总量。; 各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工程建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。; 本项目不涉及燃料的使用，仅用电作为能源，能耗较小。; 符合. （十三）强化扬尘管控。; 各城市平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里，其中，苏北、皖北城市不得高于7吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。; 本项目无颗粒物废气产生。; 符合. （十八）积极应对重污染天气。; 深化落实《长三角区域重污染天气预警应急联动方案》，定期开展空气质量预测预报联合会商。充分依托长三角地区空气质量联合预测预报机制，当预测区域可能出现大范围重污染天气时，及时向各省（市）通报预警提示信息；各省（市）及时组织相关城市开展区域应急联动，启动重污染天气应急预案，采取各项应急减排措施。不断完善区域应急联动机制，建立快速有效的运行模式，保障启动区域应急联动时各相关城市及时响应、有效应对。加强苏北、皖北城市的应急联动和联合执法，降低重污染天气发生频率。秋冬季是重污染天气高发时期，各地可根据历史同期空气质量状况，结合空气质量预测预报工作，提前研判未来空气质量变化趋势。当预计未来较长时间段内，有可能连续多次出现重污染天气过程，将频繁启动橙色及以上预警时，各地可提前指导行政区域内生产工序不可中断或短时间内难以完全停产的行业，预先调整生产计划，确保在预警期间能够有效落实应急减排措施。; 本项目无废气产生，不涉及。; 符合. （二十一）完善监测监控体系。; 各地要加强秋冬季颗粒物组分监测和VOCs监测。颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享，为科学研判大气污染成因，客观评估重污染天气应对效果，提高大气污染管控的精细化水平和区域联防联控提供支撑。要科学布设VOCs监测点位，提升VOCs监测能力，各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上，进一步增加VOCs自动监测站点建设，每个城市至少布设1个VOCs自动监测点位，有条件的城市可在城市主导风向、城市建成区、臭氧高值区、主要工业园区等地增加监测点位，VOCs自动监测站点建成后，要及时与中国环境监测总站联网。加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，依法纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。加快提升移动源监管能力，构建交通污染监测网络。推进重型柴油车远程在线监控系统建设，鼓励有条件的城市推进工程机械安装实时定位和排放监控装置。推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，2021年3月底前，公开曝光一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅材料，无工业废气废水产生。; 符合. - 8、“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-11。 表1-11 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 推进重点工业行业VOCs 治理除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅材料，无工业废气废水产生。; 符合. 2; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目不涉及使用含VOCs的原辅材料，无工业废气废水产生。; 符合. - 9、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到 2020 年空气质量优良天数比率达到 75%为近期目标，以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目细胞培养过程所用能源为电能；不涉及含VOCs的原辅材料的使用，无工业废气废水产生。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 - 10、“三线一单”相符性 “三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离最近的生态空间保护区域为西北面约6.9km处的太湖（吴江区）重要保护区，生态红线区域名录见表1-12。 因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 表1-12 生态空间管控区域名录（摘录） 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 282; 太湖（吴江区）重要保护区; 吴江区; 湿地生态系统保护; -; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; -; 180.80; 180.80. 2、环境质量底线相符性 （1）环境空气 根据《2020 年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；本项目不涉及工业废气废水排放，不会对周边环境产生影响。 （2）地表水 地表水监测结果表明，本项目纳污水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，尚有一定的环境容量。本项目生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，处理达标后尾水排放至吴淞江。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。 （3）声环境 声环境现状监测结果表明，项目所在地昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 现状监测表明：本项目评价范围内环境空气、地表水、噪声等环境监测指标良好，总体环境现状符合环境功能区划要求，项目的建设不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-14。 表1-14 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2020年版）》中淘汰类项目中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2019年版）》中限制类项目限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 6; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目; 不属于. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 本项目位于苏州市吴江经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，属于吴江经济技术开发区，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元。 表1-15 本项目与江苏省重点管控单元相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、搬迁化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、搬迁向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、搬迁畜禽养殖场，禁止新建、搬迁高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、搬迁化工、医药生产项目，禁止新建、搬迁污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为新建研发中心项目，属于医学研究和试验发展行业，与太湖湖体最近距离约6.9km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为新建研发中心项目，本项目无生产废水产生。. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目固废委外处置。. 资源利用效率要求; 1. 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目无生产废水产生。. 5、苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 表1-16 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 本项目将严格江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全; 本项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内; 符合. 严格执行《苏州市水污染防治工作方案》(苏府〔2016〕60号)、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求; 本项目运营期将严格执行相应文件要求; 符合. 根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目属于为医学研究和试验发展行业，项目位于苏州市吴江区经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外; 符合. 禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力; 本项目大气污染物在吴江区域内平衡，不会突破生态环境承载力; 符合. 2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77 万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求; /; /. 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代; 本项目污染物在吴江区域内平衡; 符合. 环境风险防控; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求; 本项目投产后，将会严格执行江苏省省域生态环境管控相关要求; 符合. 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水; /; /. 落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力; /; /. 资源利用效率要求; 2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米; /; /. 2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷; /; /. 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源; 不涉及; 符合. 6、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 表1-17 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 管控类别; 重点管控要求——太湖流域; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外; 本项目属于医学研究和试验发展行业，本项目无生产废水产生，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理。; 符合. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场，水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施; 不涉及; 符合. 在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 运输剧毒物质、 化学品的船舶不得进入太湖; 不涉及; 符合. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、建业、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物; 不涉及; 符合. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; /; /. 资源利用效率要求; 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要; /; /. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造; /; /. - 11、长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析 表1-18 本项目与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》 相符性分析 内容; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行; 不涉及; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目; 不涉及; 符合. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 不涉及; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、主体及公辅工程 苏州欣协生物科技有限公司（以下简称建设单位）位于苏州市吴江经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼。建设单位拟投资350万元建设新建研发中心项目（不用于生产），本项目租赁江苏青禾农业科技有限公司厂房，该土地属于工业用地，可以作为本项目建设使用。项目建成后，共需职工10人，生产班制为一班制，每班12小时，年工作日为300天，年生产时数3600小时。本项目无宿舍，食堂为外部送餐。 根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，本项目为新建研发中心项目，主要是培养及观察细胞，需制备培养基，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展 98 专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”的类别，需编制《建设项目环境影响评价报告表》。 因此苏州欣协生物科技有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成本项目环评报告表，呈报苏州市行政审批局审批。 项目公用及辅助工程设施组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目主体及公辅工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 细胞培养实验室; 300㎡; /. 贮运工程; 原材料运输; 年运输原料约2050 t; 陆运. 仓库; 原料仓库; 500 ㎡; 室内. 成品仓库; 500 ㎡. 公用工程; 给水（自来水）; 6910 t/a; 由区域自来水厂供给. 排水（生活、工业、雨水）; 雨污分流; 本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 供热; /; /. 供汽; /; /. 供电; 10万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; /; 依托出租方. 环保工程; 废气; 生产废气; 本项目无废气产生; 不涉及. 生活污水; 5100 t/a; 生活污水经污水管网至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排入吴淞江。. 噪声; /; 减震隔声，合理布局. 固废处理; 危废仓库50 ㎡; 全部有效处置. 一般固废仓库30 ㎡. - 2、产品及产能 表2-2 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数. 1; 细胞培养实验室; 细胞培养基; 3000个; 3600h. - 3、生产设备 表2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途/工序. 1; 显微镜. 2; 培养箱. 3; 全自动细胞制备一体机. 4; 橡胶手套. 5; 培养瓶; 500ml; 3000; 细胞培养. - 4、主要原辅材料 建设项目使用的原辅材料见表2-4，其理化性质见表2-5。 表2-4 原辅材料使用情况 序号; 原辅材料名称; 重要组分及规格指标; 形态; 年用量; 储存地点; 储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 1; DMEM培养基; 500ml，由3.15g/L葡萄糖、0.365g/L L-谷氨酰胺、酚红、碳酸氢钠、3.57g/L HEPES组成; 液态; t/a; t; 外部陆运. 2; 1640培养基 KGM31800; 2g/L D-葡萄糖、0.3g/L L-谷氨酰胺、2g/L 碳酸氢钠、80U/ml 青霉素、0.08mg/ml 链霉素; 液态; t/a; t; 外部陆运. 3; 1640培养基 KGM31800N; 2g/L D-葡萄糖、0.3g/L L-谷氨酰胺、2g/L 碳酸氢钠; 液态; t/a; t; 外部陆运. 4; 1640培养基 KGM31800S; 2g/L D-葡萄糖、0.3g/L L-谷氨酰胺、2g/L 碳酸氢钠、80U/ml 青霉素、0.08mg/ml 链霉素、10% 新生牛血清（胎牛血清）; 液态; t/a; t; 外部陆运. 5; 无血清培养基 KBM581; CD3+/CD56+：13.0% CD3-/CD56+：2.3% CD3+/CD56-：84.6% CD3+/CD4+：25.8% CD3+/CD8+：66.1%; 液态; t/a; t; 外部陆运. 6; 无血清培养基 KBM551; CD3+/CD56+：4.7% CD3-/CD56+：1.3% CD3+/CD56-：94.1% CD3+/CD4+：27.6% CD3+/CD8+：67.0%; 液态; t/a; t; 外部陆运. 7; 293T人胚肾细胞; 人胚肾细胞株293插入SV40T-抗原基因后产生的高转染效率的衍生株称为293T。该细胞最初的名字是293tsA1609neo，携带SV40复制序列，被广泛用于逆转录病毒生产、基因表达和蛋白表达。; 液态; t/a; t; 外部陆运. 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; 葡萄糖; 化学式C6H12O6，分子量180.16g/mol，易溶于水，熔点146℃，密度1.54g/cm3，白色无臭结晶性颗粒或晶粒状粉末，是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛; 不易燃易爆; 无毒. 2; L-谷氨酰胺; 化学式C10H20N4O6，分子量292.289g/mol，能溶于水，密度1.321g/ml，熔点185~186℃; 不易燃易爆; 无毒. 3; 酚红; 化学式C19H13O5S，分子量353.3691g/mol，深红色结晶性粉末，1g本品可溶于1300ml水、350ml醇或500ml丙酮，熔点、沸点、闪点＞300℃，主要用作酸碱指示剂，变色范围PH6.8（黄）-PH8.4（红），也用于生化研究; 不易燃易爆; 无毒. 4; 碳酸氢钠; 俗称小苏打，化学式NaHCO3，白色细小晶体，易溶于水，水溶液呈碱性，分子量84.01g/mol，密度2.159g/cm3，熔点270℃，水中溶解度7.8g/100ml，在潮湿空气中受热易分解，约在50℃时开始反应产生CO2; 不易燃易爆; 无毒. 5; HEPES; 中文名称4-羟乙基哌嗪乙磺酸，化学式C8H18N2O4S，分子量238.3g/mol，对细胞无毒性作用。它是一种氢离子缓冲剂，能较长时间控制恒定的pH范围。使用终浓度为10-50mmol/L，一般培养液内含20mmol/LHEPES即可达到缓冲能力; 不易燃易爆; 无毒. 6; 青霉素; 化学式C16H18N2O4S，分子量334.39g/mol，密度1.42g/cm3，沸点663.3℃，闪点355℃，折射率1.655，是一种高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素; 不易燃易爆; 低毒. 7; 链霉素; 化学式C21H39N7O12，分子量581.57g/mol，属于抗生素类药，对结核杆菌有较强的抑制作用. 8; 胎牛血清; 浅黄色澄清、无溶血、无异物稍粘稠液体，蛋白质含量3.5%-5.0%，血红蛋白含量≤0.02%，无菌检验：阴性，支原体检验：阴性，细菌内毒素≤5（EU/ml），牛腹泻病毒：阴性，大肠杆菌噬菌体：阴性，克隆率≥85%. 9; CD3. 10; CD56. 11; CD4. 12; CD8. 13; 293T人胚肾细胞; 不易燃易爆; 无毒. - 5、公用工程 （1）给水：项目用水由市政给水管网供应，本项目用水量为360t/a。 （2）排水：本项目外排废水仅为生活污水，排放量为306t/a。生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江。 （3）能源：本项目生产设备使用电能，用电由市政电网接入，年用电量约为 10 万 kW·h。 （4）其他：项目场地内不设食堂、浴室等生活设施，员工用餐自行解决。 - 6、劳动定员和工作制度 本项目职工10人，实行12小时一班制，年工作300天，年工作时数3600小时，厂区不设食堂，不设宿舍。 - 7、厂区平面布置 本项目位于吴江经济开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，租赁面积1150㎡，具体平面布置情况见附图。本项目位于吴江经济开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，项目东侧为意阀（苏州）阀门有限公司；项目西侧为龙桥路；项目北侧为苏州市多哈饮料有限公司；项目南侧为无名小路。项目距离最近敏感点为191.9m。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区西侧，雨水排放口设置在厂区东侧，生活污水经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排放至吴淞江，厂区雨水进入市政雨水管网后最终进入东侧京杭大运河。项目周边环境图见附图。 本项目根据企业生产需求在厂区设置一般固废仓库、危废仓库、原料仓库、成品仓库等，具体厂区总体布局见附图。 本项目租赁江苏青禾农业科技有限公司的闲置厂房，该厂房所在地块用地现状属于工业用地，可以作为本项目建设使用。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；则若在租赁期间本企业涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为苏州欣协生物科技有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为苏州欣协生物科技有限公司。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口安装浓度、流量自动监控装置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-2所示。 细胞培养工艺流程： 图2-2 细胞培养工艺流程图 细胞培养工艺流程说明： 本项目在种植细胞前需要配置培养基，本项目不需要自主调配营养液，均采用成品营养液来制作培养基，培养基的制作方法较为简单，仅是将营养液导入培养瓶中，再将其放入冰箱中储存24小时达到固化的目的，制作好的培养基为透明果冻状固体，通过细胞移植枪将细胞移植到培养基中，放入培养箱中培养24小时，对培养好的培养基进行观察，记录相关数据。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 本项目污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; 本项目无废气产生. 废水; W1; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A 声级. 副产物; S1; 废营养液包装; 实验室; 细胞培养; 营养液的组成成分以及废包装桶. S2; 废手套; 实验室; 细胞培养; 配制培养基及观察细胞时产生的废手套，可能占有一部分营养液及细胞. S3; 废培养基; 实验室; 细胞培养; 固化的营养液及培育的细胞. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目租赁江苏青禾农业科技有限公司的闲置厂房，该土地属于工业用地。江苏青禾农业科技有限公司于2014年9月26日成立。法定代表人吴震宇，公司经营范围包括：农业科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；果树、蔬菜、苗木、谷物、豆类、薯类种植；本公司自产产品销售；水产养殖、销售；自有房屋租赁。厂房全部水泥硬化，地面防渗。经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。江苏青禾农业科技有限公司仅作为出租方，无原有环评及相关环保手续。 江苏青禾农业科技有限公司基础设施建设情况: （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化率达5%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州全市环境空气PM2.5年均浓度为31微克/立方米，PM10年均浓度为47微克/立方米，SO2年均浓度为8微克/立方米，NO2年均浓度为34微克/立方米，O3年均浓度为163微克/立方米，CO浓度为1.2毫克/立方米，项目区域各评价因子现状如下表所示： 表3-1 2019年苏州全市空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值（μg/m³）; 现状浓度（μg/m³）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 8; 未超标; 达标. NO2; 40; 34; 未超标; 达标. PM10; 70; 47; 未超标; 达标. PM2.5; 35; 31; 未超标; 达标. CO; 日均值; 4mg/m³; 1.2mg/m³; 未超标; 达标. O3; 160; 163; 0.01875; 不达标. 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以“到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39μg/m³；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标”为近期目标；以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m³左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%”，2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施：1）调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度、深入推进燃煤锅炉整治、提升清洁能源占比、强化高污染染料使用监管）；2）调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度）；3）推进工业领域全行业、全要素达标排放（进一步控制SO2、NOx、和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理）；4）加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和质量保障、加强非道路移动机械污染防治）；5）严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘污染控制，强化裸地治理、实施降尘考核）；6）加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制）；7）推进农业污染防治（加强秸秆综合利用、控制农业源氨排放）；8）加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。 - 2、地表水环境质量现状 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》：2020年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。取水总量约为14.88亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的30.9%和69.1%。16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。 - 3、声环境质量现状 江苏启辰检测科技有限公司于2021.03.30对建设项目拟建地四周厂界以及敏感点进行了监测，监测报告见附件，具体结果见表3-3。 表3-3 项目所在地周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 时间及气象参数; 监测结果; N1; N2; N3; N4; N5. 昼间. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 夜间. 标准值; 55; 55; 55; 55; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 由3-3表监测结果表明，监测期间内建设项目厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，附近敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在地声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吴江经济开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，项目东侧为意阀（苏州）阀门有限公司；项目西侧为龙桥路；项目北侧为苏州市多哈饮料有限公司；项目南侧为无名小路。 项目距离西北面太湖约6.9公里，属于太湖流域三级保护区。项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中所规定的管控区内，距离最近的生态红线为东北面约6.9km处的太湖（吴江区）重要保护区。环境保护目标如表3-4、3-5、3-6所示。 本项目所在区域主要保护目标如下： 表3-4 本项目环境空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 居民区; 约户; GB3095-2012二级标准. 居民区; 约户. 居民区; 约户. 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 表3-6 本项目声环境保护目标 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 厂界; 四周厂界; 1-50; /; GB3096-2008 3类标准. 敏感点; 约户; GB3096-2008 2类标准. 表3-7 本项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位、距离（km）; 面积（km2）; 主导生态功能. 国家线生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 生态; 太湖（吴江区）重要保护区; /; 西南13.3; /; 180.80; 180.80; 湿地生态系统保护. 沐庄湖重要湿地; /; 东北6; /; 211; 2.11; 湿地生态系统保护. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 东北9.5; /; 9.00; /; 9.00; 湿地生态系统保护. 以厂区几何中心作为坐标原点（坐标：0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 本项目废气主要污染物为非甲烷总烃。印刷、烘干、上胶产生的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中相关标准限值。详见下表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准 执行标准; 取值表号及级别、排气筒高度; 污染物指标; 最高允许排放限值. 浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 周界外浓度最高点 mg/m³. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2 15m; 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 表A.1 厂区内无组织特别排放限值 （厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; /; /; 6（监控点处1h平均浓度值）. /; /; 20（监控点处任意一次浓度值）. - 2、废水排放标准 本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中附件1苏州特别排放限值，相关标准限值见表3-9。 根据苏州市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号），苏州特别排放限值见表3-10。 表3-9 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 石油类; 30. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-10 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. SS; 10. 石油类; 1. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 本项目清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于清洗工段，其回用水执行企业自定标准。 表3-11 企业自定回用水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 控制项目; 洗涤用水. 1; PH值; 6.5-9.0. 2; 悬浮物; ≤10mg/L. 3; 化学需氧量; ≤60mg/L. 4; 色度; ≤30度. 5; 总硬度; ≤450mg/L. - 3、噪声排放标准 项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，相关标准值摘录见表 3-12。 表3-12 本项目噪声排放标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间; 单位. 4类; 70; 55; dB(A). 3类; 65; 55; dB(A). 2类; 60; 50; dB(A). - 4、固废 本项目一般工业固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”总量控制要求以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号，在“十三五”期间对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）进行总量控制。拟建项目污染物总量控制指标见表3-13。 表3-13 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 环境要素; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 新增申请量t/a. 废水; 生活污水量; 5100; 5100; 0; 0. COD; 1.785; 0.255; 0; 0. SS; 1.122; 0.051; 0; 0. 氨氮; 0.153; 0.0255; 0; 0. 总磷; 0.0204; 0.00255; 0; 0. 总氮; 0.204; 0.0765; 0; 0. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 3.402; 0.34; 0; 0.718. 无组织; 0.378; 0.378; 0. 固废; 废边角料; 80; 0; 0; 0. 废包装材料; 0.5; 0; 0; 0. 废油墨罐; 3; 0; 0; 0. 废胶水罐; 1.5; 0; 0; 0. 废酒精外包装; 1; 0; 0; 0. 废UV清洗剂外包装; 1; 0; 0; 0. 废洗网水外包装; 1; 0; 0; 0. 废抹布、手套; 1; 0; 0; 0. 废活性炭; 12.14; 0; 0; 0. 生活垃圾; 50; 0; 0; 0. （1）水污染物总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量5100 t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 （2）大气污染物总量平衡方案 本项目新增VOCs 0.718t/a ，无新增颗粒物、SO2、NOx排放量，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 - 固体废物零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、地表水环境保护措施 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水、施工废水。 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。施工期间，生活污水依托污水处理厂已有污水处理系统处理。 施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水以及装修废水等，约 5m²/d，主要含泥砂，SS 浓度 400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用以及用于场区内洒水降尘，循环使用，严禁直接排入地表水体。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。 综上，项目施工期间对水环境影响很小。 - 2、大气环境保护措施 本项目施工过程中产生的主要大气污染物有扬尘、施工机具和汽车运输尾气。 1、施工扬尘 施工过程中扬尘的影响主要来源于三个方面：挖填土石方、堆场和运输，而其中扬尘对环境影响最大的环节为挖填土石方和车辆运输。 由于本项目属于扩建项目，主要的土石方开挖来自场地建设，施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，在施工场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。同时为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，建议施工单位采取的扬尘防治措施如下∶ ①施工道路及场地采取洒水抑尘措施，每天洒水 4~5 次，可使扬尘量减少 70%;施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区等敏感点。 ②施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ③运输弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 ④项目填方场有风时易产生扬尘，应及时分层压实，洒水降尘。 ⑤施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业。施工单位应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺。遇到有四级以上大风或异常天气时，严禁倒拆微细颗粒材料的作业。 ⑥施工时保证产生各种建筑垃圾随产随清，运输时合理安排路线，避免沿河道运输; 如要沿河运输，则要做好运输时防护措施和事故运输的应急方案。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，并采取上述抑尘、降尘措施情况下，可将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响降至最低。 2、施工机具和汽车运输尾气 本项目施工工程中施工机具和运输车辆尾气污染物排放量不大，且本项目位于户外，地势开阔通风状况良好，且本环评要求建设单位止使用尾气超标车辆，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。 因此施工机具和运输车辆具尾气对项目周围环境空气质量影响较小。 - 3、声环境保护措施 本工程施工期间噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声主要由施工机械而造成，如挖土机、打桩机、起重机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为∶ 昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在 距施工机械 200m 处噪声符合《建筑施工场界环境噪声 排放标准》（GB12523-2011）标准限值。根据本项目外环境关系图可知，本项目厂界周围无居民，因此项目施工期间，施工设备噪声对周围环境影响较小。针对施工噪声，采取的主要措施如下∶ （1）应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。 （2）同时，施工期间应加强对运输车辆的管理，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开居民区等敏感目标。 （3）选用低噪声设备，合理布局高噪声设备。 施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目竣工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境质量影响是可以接受的。 - 4、固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工弃土等。 项目施工期间生活垃圾产生量为 25kg/d。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、包装材料等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的回填工地倾倒。 综上，本项目施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效处置，不会造成二次污染。 - 5、生态环境保护措施 本项目范围内不涉及生态环境保护目标。 综上，项目的建设对生态环境影响是非常小的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响和保护措施 本项目共有5栋同样配置的厂房，均有污染物排放，本项目根据全厂原辅料的用量对污染物的排放量进行核算。 （1）废气产生和排放情况 本项目有组织排放废气主要为印刷、上胶、烘干过程中产生的非甲烷总烃；无组织排放的废气主要为生产时未被废气处理设施有效收集的非甲烷总烃。 1、有组织废气 ①油墨废气 本项目会使用油墨进行印刷，印刷后会进行烘干而产生有机废气。本项目共有两种油墨，分别UV油墨以及水性油墨。 本项目所用的UV油墨中挥发组分为助剂，其具有一定的挥发性，按其最大存在量5%计算，本项目UV油墨的用量为60t/a，则产生的有机废气量为3t/a。 本项目所用水性油墨中挥发组分为助剂，取其最大存在量3%计算，本项目所用水性油墨量为20t/a，则产生的有机废气量为0.6t/a。 综上，本项目印刷，烘干时产生的有机废气量为3.6t/a，印刷、烘干均在车间内完成，车间内采用负压收集产生的有机废气，后经二级活性炭处理设施对有机废气进行处理，其收集和处理效率均为90%，经处理后的废气通过15米高排气筒有组织排放，排放量为0.324t/a，未被收的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.36t/a。本项目共有5栋同样配置的厂房，上述计算的油墨废气排放量为全厂总排放量，本项目共有5套处理设施以及5根排气筒，分别为DA001~DA005，其排放的废气量相同，每根排放量为0.0648t/a。根据该工段所用原辅材料组成成分可知，其组分中不含甲烷且对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，其排放的有机废气不属于表中除非甲烷总烃外的任意一种，遂该过程排放的污染物均以非甲烷总烃计。 ②胶水废气 本项目需要对印刷完成后的标签进行上胶，该过程会产生有机废气，根据工程分析，本项目胶水的年用量为30t/a，该胶水中会挥发的组分为异丙醇、乙酸乙烯酯以及壬基酚聚氧乙烯醚，取各自的最大含量，共计0.6%，则其产生的废气量为0.18t/a，车间内负压收集后经二级活性炭处理设施处理，尾气经15米高排气筒有组织排放，其排放量为0.016t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.018t/a。本项目共有5栋同样配置的厂房，上述计算的胶水废气排放量为全厂总排放量，本项目共有5套处理设施以及5根排气筒，分别为DA001~DA005，其排放的废气量相同，每根排放量为0.003t/a。根据该工段所用原辅材料组成成分可知，其组分中不含甲烷且对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，其排放的有机废气不属于表中除非甲烷总烃外的任意一种，遂该过程排放的污染物均以非甲烷总烃计。 综上，本项目产生的非甲烷总烃量为3.78t/a，有组织排放量为0.34t/a。 2、无组织废气 ①油墨废气 本项目无组织排放的油墨废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目油墨产生的非甲烷总烃量为2.01t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.201t/a。本项目共有5栋同样配置的厂房，共有5个面源排放无组织废气，每个面源的排放量相同，则每个面源排放的无组织油墨废气量为0.0402t/a。 ②胶水废气 本项目无组织排放的胶水废气主要为未被集气罩收集的部分，本项目胶水产生的非甲烷总烃量为0.036t/a，集气罩的收集率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.004t/a。本项目共有5栋同样配置的厂房，共有5个面源排放无组织废气，每个面源的排放量相同，则每个面源排放的无组织胶水废气量为0.0008t/a。 综上，本项目全厂无组织排放的非甲烷总烃量为0.378t/a。 本项目废气产生和排放情况见表4-1和4-3。 表4-1 有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 污染物产生状况; 排气量m3/h; 治理措施; 收集效率%; 处理效率%; 污染物排放状况; 执行标准; 年排放时间h; 排放方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 非甲烷总烃; 4.2; 0.126; 0.756; 30000; 二级活性炭; 90; 90; 0.377; 0.0113; 0.068; 120; 10; 6000; 有组织. DA002; 非甲烷总烃; 4.2; 0.126; 0.756; 30000; 二级活性炭; 90; 90; 0.377; 0.0113; 0.068; 120; 10; 6000; 有组织. DA003; 非甲烷总烃; 4.2; 0.126; 0.756; 30000; 二级活性炭; 90; 90; 0.377; 0.0113; 0.068; 120; 10; 6000; 有组织. DA004; 非甲烷总烃; 4.2; 0.126; 0.756; 30000; 二级活性炭; 90; 90; 0.377; 0.0113; 0.068; 120; 10; 6000; 有组织. DA005; 非甲烷总烃; 4.2; 0.126; 0.756; 30000; 二级活性炭; 90; 90; 0.377; 0.0113; 0.068; 120; 10; 6000; 有组织. 表4-2 排气筒排放源基本信息 编号; 名称; 经度; 纬度; 内径; 高度; 温度; 排放类型. DA001; 有机废气排放口; 120.708404; 31.149068; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA002; 有机废气排放口; 120.708667; 31.149100; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA003; 有机废气排放口; 120.708989; 31.149137; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA004; 有机废气排放口; 120.708683; 31.148581; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA005; 有机废气排放口; 120.708200; 31.149064; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. 表4-3 无组织废气产生及排放情况 污染物; 污染源产生工段; 污染源位置; 污染物排放量（t）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）. 非甲烷总烃; 印刷、烘干、上胶; 1号楼生产车间; 0.0756; 40; 200; 6. 非甲烷总烃; 印刷、烘干、上胶; 2号楼生产车间; 0.0756; 40; 200; 6. 非甲烷总烃; 印刷、烘干、上胶; 3号楼生产车间; 0.0756; 40; 200; 6. 非甲烷总烃; 印刷、烘干、上胶; 4号楼生产车间; 0.0756; 40; 200; 6. 非甲烷总烃; 印刷、烘干、上胶; 5号楼生产车间; 0.0756; 40; 200; 6. - 2、废气排放达标情况分析 ①正常工况排放分析 本项目非甲烷总烃产生总量约3.78 t/a。集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率为90%，故本项目有组织排放的非甲烷总烃为0.34t/a。非甲烷总烃废气经二级活性炭处理设施处理后通过15米高DA001排气筒达标排放。未被收集的的非甲烷总烃在车间内无组织排放，则无组织排放的非甲烷总烃总量为0.378 t/a。 表4-3 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 污染物; 排气筒编号; 高度m; 直径m; 温度℃; 排放口类型; 标准名称. 非甲烷总烃; DA001; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; DA002; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; DA003; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; DA004; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; DA005; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. ②非正常排放分析 非正常排放一般包括开停机、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理；停机时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭；设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停机），企业会事先安排好设备正常停机，停止生产。项目在开、停机时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至 0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放mg/m³; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施放. 1; DA001; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 18.9; 0.567; 6; 1; 更换活性炭. 2; DA002; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 18.9; 0.567; 6; 1; 更换活性炭. 3; DA003; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 18.9; 0.567; 6; 1; 更换活性炭. 4; DA004; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 18.9; 0.567; 6; 1; 更换活性炭. 5; DA005; 非甲烷总烃; 活性炭失效; 18.9; 0.567; 6; 1; 更换活性炭. 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： a.由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b.当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 c.按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换活性炭，尤其需保证活性炭处理装置的正常运行，以减少有机废气的非正常排放。 d.建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 - 3、废气收集处理措施 本项目共有5栋相同配置的厂房，废气主要为调配、印刷、烘干、上胶、擦拭产生的非甲烷总烃，每栋废气均经设备上方集气罩收集后经二级活性炭处理设施处理，收集效率90%，处理效率为90%，尾气分别经15m高排气筒DA001、DA002、DA003、DA004、DA005有组织排放，风机风量为30000m³/h。 综上，本项目各工序产生的废气污染物收集、治理、排放系统图见图 4-1。 本项目废气主要为印刷、烘干、上胶过程中产生的非甲烷总烃，在每个工段上方分别设置两个集气罩，单个集气罩尺寸为1.2m*1.2m。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，风量L=3600（5X2+F）×Vx 式中 X——集气罩至污染源的距离（m，取0.3m） F——集气罩罩口面积（㎡，取0.96㎡） Vx——控制风速（m/s，取0.5m/s） 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-2019）：集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 本项目集气罩为矩形上部伞形罩，设置于印刷、烘干、上胶工段上方30cm处，控制风速0.5m/s，则单个集气罩收集风量应为3402m3/h，本项目单个集气罩废气收集风量以5000m³/h进行设计，则废气处理设计总风量以30000m³/h计，废气经集气罩负压抽风后，可保证废气收集率，非甲烷总烃收集率可达90%以上，收集后进入集气管道再进入二级活性炭吸附装置内进行处理。 遂本项目废气处理设施风量满足要求。 - 4、治理措施 活性炭吸附工作原理： 图4-2 活性炭吸附示意图 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把印刷过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。 活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。 - 5、技术经济可行性论证 技术可行性论证： 常用有机废气净化治理方法见表4-5。 表4-5 常用有机废气净化治理方法 治理方法; 处理原理; 适用范围. 吸附法; 用适当的吸附剂对废气中的有机组分进行物理吸附，温度范围为常温; 高、中浓度废气. 吸收法; 选择适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围为常温; 含颗粒物的废气等. 冷凝法; 采用低温，使有机组份冷却至露点以下，液化回收; 高沸点、高浓度废气. 光氧催化法; 利用紫外光，在特种催化剂的作用下，将有机 废气逐步氧化成CO2、H2O; 低浓度废气. 催化燃烧法; 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成CO2 和H2O，温度范围在200~400℃; 废气中不含硫等组分，废气浓度一般在2000~6000mg/m³. 燃烧法; 将废气中的有机物作为燃料烧掉或在高温下进行氧化分解，温度范围为600~1100℃; 高浓度废气. 从资源循环利用的角度考虑，最常用的方法是吸附法，其中尤以颗粒活性炭、碳纤维吸附技术最为成熟有效。吸附原理为有机废气通过多孔固体物质（吸附剂），使之附着与其固体表面上，从而达到去除的目的。最常用的吸附剂是活性炭，其由煤、木材、果壳等原料制得，具有巨大的表面积和内部为孔结构，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征。本项目为保证废气得到有效处理，选择了二级活性炭处理设施处理的方式。 表4-6 活性炭吸附装置主要技术指标 活性炭净化设备参数. 1; 设备型号; ST-HX2000. 2; 设计处理风量; 30000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 设备数量; 1台. 5; 外形尺寸（长）*（宽）*（高）mm; 2400*1300*1200. 6; 活性炭更换周期; 6个月. 本项目产生的废气属于挥发性有机物，风量较大，浓度较低，在活性炭的处理范围内，可以用活性炭吸附装置处理，且该设备吸附效率高，适用面广，维护方便，无技术要求，能同时处理多种混合废气。因此采用活性炭可以满足本项目废气处理要求，故本项目废气处理在技术上可行。 根据《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-7 本项目与吸附法处理有机废气技术规范相符情况 序号; 《吸附法处理有机废气技术规范》; 本项目实施情况. 工艺设计; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒的设计满足GB50051，符合规范要求. 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目吸附装置的效率为90%，符合规范要求. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 调配、印刷、上胶、擦拭配有集气系统，符合规范要求. 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体流速0.4 m/s，符合规范要求. 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交由资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理非甲烷总烃废气具有技术可行性。 经济可行性论证： 二级活性炭装置一次投入约100万元，运行电费约5万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用5000元/年、活性炭更换费用50000元/年，故维护费用合计一年约110.5万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 - 6、地表水环境影响和保护措施 本项目采用干式清扫，不涉及地面清洗水，会产生员工生活污水。本项目员工10人，生产天数为300天。生活用水量按120 L/（人·d）计，则用水量为360 t/a，生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水量为306 t/a。生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江。 表4-8 项目废水一览表 水来源类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 306; COD; 350; 0.107; 经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 50; 0.0153; 50; 经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江. SS; 220; 0.067; 10; 0.00306; 10. 氨氮; 30; 0.0092; 5; 0.00153; 5. 总磷; 4; 0.001224; 0.5; 0.000153; 0.5. 总氮; 40; 0.01224; 15; 0.00459; 15. （1）依托污水处理设施的环境可行性分析 吴江区运东污水处理厂采用A/A/O氧化沟处理工艺，可以处理城市污水，包括生活污水和工业废水，具有良好的脱氮处理效果，并且工艺稳定性高，其设计处理量为6万m³/d，工程于2004年6月建成运行，配套管网的建设与污水处理厂建设同步。目前共接管量为4.1万m³/d，目前剩余处理量为1.9万m³/d。本项目生活污水排放量为2550t/a（10.2m³/d），仅占吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理规模的0.054%。 可见，从废水水量来看，本项目废水接入吴江经济技术开发区运东污水处理厂完全可行。 本项目废水水质较为简单，可以达到吴江经济技术开发区运东污水处理厂的接管要求，对污水厂的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接收本项目废水。 综上，项目废水可以纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂，在水量、水质等方面都符合要求，目前本项目所在地已建有市政污水管网，因此项目废水排入吴江经济技术开发区运东污水厂处理是可行可靠的。 4 （2）污水厂稳定达标情况分析： 参考苏州市吴江生态环境局公布的《2020年6月国控企业废水自动监控数据报表》中吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口部分出水水质监测数据，监测数据见表4-9。 表4-9 吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口在线监测情况 企业名称; 排口名称; 日期; 流量; COD; COD; 氨氮; 氨氮; 总磷; 总磷; 总氮; 总氮. (吨); 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值; 平均浓度; 排放限值. (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l); (mg/l). 吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 运东污水厂排口; 2020年6月22日; 45656; 12.78; 50; 0.04; 5; 0.07; 0.5; 4.67; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月23日; 47095; 12.76; 50; 0.04; 5; 0.07; 0.5; 5.2; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月24日; 49583; 14.71; 50; 0.19; 5; 0.11; 0.5; 4.92; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月25日; 43828; 13.18; 50; 0.03; 5; 0.09; 0.5; 3.71; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月26日; 44567; 12.04; 50; 0.04; 5; 0.08; 0.5; 4.72; 15. 运东污水厂排口; 2020年6月27日; 44891; 12.22; 50; 0.19; 5; 0.09; 0.5; 5.81; 15. 根据表4-9内数据可知，吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口出水水质良好，可接纳本项目的生活污水。项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见表4-10~4-11。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 间歇; /; /; 见图4-4; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 306; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. - 7、声环境影响和保护措施 项目噪声源主要为分条机、轮转机、印刷机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对印刷机、切割机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 主要噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-12 本项目噪声产生和排放情况（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; ~75; 北厂界30; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥25. 2; ~70; 北厂界25; ≥20. 3; ~70; 北厂界45; ≥20. 4; ~75; 北厂界45; ≥25. 5; ~70; 北厂界25; ≥20. 6; ~70; 北厂界25; ≥20. 7; ~70; 北厂界30; ≥25. 建设项目所在区域位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区龙桥路青禾创客中心1楼、3楼，用地性质为工业用地，属于3类标准地区，项目建设前后噪声变化量较小，受影响的人口变化不大；对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。 项目噪声源主要为分条机、轮转机、印刷机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。 建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对分条机、轮转机、印刷机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=157。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 由此计算建设项目厂界噪声，结算结果详见下表4-13： 表4-13 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 厂界; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 42.84; 58; 47; 57.07; 47.54; 是. N2; 45.31; 59; 50; 59.59; 50.06; 是. N3; 42.46; 59; 50; 59.06; 50.44; 是. N4; 43.79; 62; 48; 56.10; 48.77; 是. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小，北厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 建设项目厂区内设置各种绿化，美化环境的同时，有效削减噪声排放，实际噪声值排放要小于预测值，项目噪声对周围环境影响不大，不会产生扰民现象。 本项目釆取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声 防治措施可行，不会对声环境产生影响。 - 8、固体废物环境影响和污染防治措施 （1）固废产生和利用处置情况 本项目副产物主要为废边角料、废包装材料、废油墨罐、废胶水罐、废酒精外包装、废UV清洗剂外包装、废洗网水外包装、废抹布、手套、废活性炭以及生活垃圾。 1、废边角料：标签裁切下来的边角料，根据工程分析，废边角料的产生量为80t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 2、废包装材料：本项目包装时产生的废包装材料，根据工程分析，废包装材料的产生量为0.5t/a，属于一般固废，本项目外售利用单位。 3、废油墨罐：本项目所用油墨的外包装，根据工程分析，其产生量约为3t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 4、废胶水罐：本项目所用胶水的外包装，根据工程分析，其产生量约为1.5t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 5、废抹布、手套：本项目擦拭机台会产生废抹布，车间生产过程中会产生废手套，根据工程分析，其总的产生量为1t/a，属于危险固废，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，该废抹布、手套属于可豁免，全过程不按危废管理，本项目交一般固废单位处置。 6、废活性炭：本项目废活性炭主要来源于废气处理过程中产生的废活性炭。本项目非甲烷总烃产量5.11t/a，收集效率为90%，经过二级活性炭处理设施处理后排放，二级活性炭处理设施处理效率为90%，故活性炭吸附的废气量为4.14 t/a。本项目处理设施活性炭的用量为4t，每半年更换一次，则产生的废活性炭量约12.14t/a，属于危险固废，本项目交有资质单位处置。 7、废树脂：制版时需要水洗，目的是洗掉多余的树脂，制版废水进入厂区自建污水处理设施处理，经处理后的水回用于制版，产生的残渣为废树脂，本项目作为危险废物交有资质单位处置，根据工程分析，其产生量为2t/a。 8、生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001 t计，项目员工200人，年工作250天，则生活垃圾产生量为50 t/a，环卫定时清运。 根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定及固体废弃物产生情况见表4-14~4-16。 表4-14 本项目固体废物汇总表 表4-15 项目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 裁切; 固态; PET; 80; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废包装材料; 打包; 固态; 纸、PET; 0.5; √; /. 3; 废油墨罐; 印刷; 固态; 金属罐、油墨; 3; √; /. 4; 废胶水罐; 上胶; 固态; 金属罐、胶水; 1.5; √; /. 5; 废抹布、手套; 擦拭机台; 固态; 布料、油墨、清洗材料; 1; √; /. 6; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; 12.14; √; /. 7; 废树脂; 制版; 固态; 树脂; 2; √; /. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 50; √; /. 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 废边角料; 一般固废; 裁切; 固态; PET; 国家危险固废名录（2021版）; /; /; /; 80. 废包装材料; 一般固废; 打包; 固态; 纸、PET; /; /; /; 0.5. 废油墨罐; 危险固废; 印刷; 固态; 金属罐、油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 废胶水罐; 危险固废; 上胶; 固态; 金属罐、胶水; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5. 废抹布、手套; 危险固废; 擦拭机台; 固态; 布料、油墨、清洗材料; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 废活性炭; 危险固废; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 12.14. 废树脂; 危险固废; 制版; 固态; 树脂; T; HW13; 900-015-13; 2. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 50. 表4-16 项目营运期固体废物处置去向 建设单位应按照相关环保规范设置危废库和一般工业固废堆场，运营期产生的各类工业固废在合理利用和安全处置前暂存于对应的场所。同时加强固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，做好相关防护工作，避免造成二次污染。 固废名称; 属性; 产生量; 利用量; 处置量; 去向. 废边角料; 一般固废; 80; 80; 0; 外售利用单位. 废包装材料; 一般固废; 0.5; 0.5; 0; 外售利用单位. 废油墨罐; 危险固废; 3; 0; 3; 交有资质单位处置. 废胶水罐; 危险固废; 1.5; 0; 1.5; 交有资质单位处置. 废抹布、手套; 危险固废; 1; 0; 1; 交一般固废单位处置. 废活性炭; 危险固废; 12.14; 0; 12.14; 交有资质单位处置. 废树脂; 危险固废; 2; 0; 2; 交有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 50; 0; 50; 环卫定期清运. 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-17。 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 储存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50㎡; 袋装; 15T; 半年. 2; 危废仓库; 废胶水罐; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50㎡; 袋装; 15T; 半年. 3; 危废仓库; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 50㎡; 袋装; 15T; 半年. 4; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内划分; 50㎡; 袋装; 15T; 半年. 5; 危废仓库; 废树脂; HW13; 900-015-13; 车间内划分; 50㎡; 袋装; 15T; 半年. （2）危险废物污染环境防治措施 本项目危险废物废包装桶放置于托盘上，废活性炭收集在专用吨袋内，均临时存放于指定的危废堆场，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染；危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①危险废物产生后用密闭容器或吨袋储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志。 ②本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm 厚的高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止容器或吨袋破损、泄露等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。垃圾桶需加盖封闭，定时转运，保持周围场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。各类废弃物需定期运出厂区清理。 （3）危险废物运输过程的污染防治措施及环境影响分析 ①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； ②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ③清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 - 9、地下水及土壤环境影响和保护措施 本项目位于已建厂房，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，废水主要为员工生活污水及制版废水，生活污水经市政管网输送至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，制版废水经废水处理设施处理后回用，厂区地面将作防漏处理，废水处理设施由专员维护，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 10、环境风险和防范措施 本项目建设后，涉及到化学品主要为异丙醇、环己酮、乙醇、异佛尔酮，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量。项目Q值判别见下表。 表4-18 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; 存储方式; 存储位置. 1; 异丙醇; 67-63-0; 0.2; 10; 罐装; 原料仓库. 2; 环己酮; 108-94-1; 0.5; 10; 罐装; 原料仓库. 由上表内容计算，本项目Q值小于1，因此判定本项目环境风险潜势为I级，对照评价工作等级划分表，本项目可仅进行简单分析。 本项目所使用的辅料包含一定的化学物质，依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸等危险有害性。主要表现在： （1）化学品泄漏风险： 上述物质为液态类，主要在运输、贮存阶段，包装容器因受损、老化等原因，可能导致容器内的化学品发生泄漏，在仓库未做好相应的防渗漏措施的情况下，有可能会通过外渗等情形影响土壤、地下水环境。 （2）电力电缆系统 本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。 （3）变压器与配电设施 变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。 （4）伴生/次生环境风险。最危险的伴生/次生污染事故为水泥粉尘爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏。 - 11、环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目有关运输以汽车为主。 运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）贮存过程风险防范 由于化学品等会发生泄漏，因此应加强原料产品库的管理，应做好仓库的防渗防漏措施，在车间及仓库内采取禁止吸烟，禁止明火等措施，防止火灾的形成。生产装置、原料库等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本项目使用的原材料机油，容易引发爆炸、火灾事故。在相关生产车间内，合理布局生产区域位置，设置粉尘收集装置，采用防爆除尘设施。 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 （4）末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 （5）应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工 学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 （6）消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 厂内设置一个事故池，厂区应设置消防尾水收集管线措施，消防废水排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 本项目应急防范措施均由苏州今汇新材料科技有限公司实施，环境责任主体为苏州今汇新材料科技有限公司。 - 12、环境管理及环境监测 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 为了掌握本项目投产后的排污情况，监督排放标准的执行，减少对环境的影响，达到本报告表提出的排放要求，必须加强环境监测制度。依据《排污单位自行监测技术指南》要求，制定检测计划见下表。 表4-18 本项目环境监测计划建议 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 大气污染物; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年. DA005; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 周界外浓度最高点; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表 A.1 相关标准. 噪声; 高噪声设备噪声源; 等效A声级; 1季度1次，每次昼、夜各监测1次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 厂界. 固废; /; 固体废弃物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防渗透等措施，并应设置标志牌，及时清运处理。; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | DA002 |  | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA002排放 |  |
|  | DA003 |  | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA003排放 |  |
|  | DA004 |  | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA004排放 |  |
|  | DA005 |  | 经一套二级活性炭处理设施处理后尾气经15m高排气筒DA005排放 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 更换新的活性炭提高活性炭处理效率，厂区内设置绿化 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排入吴淞江 | 满足《GB8978-1996》三级标准要求纳管，尾水排放执行《DB32/1072-2007》表2标准 |
|  | 工业废水 | COD、SS | 经厂区自建废水处理设施处理后回用 | 满足企业自定回用标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类、4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门清运； 一般工业固废：外售利用单位及交一般固废单位处置； 危险废物：暂存于危废库内，委托有资质单位定期处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和各仓库内均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线；厂内有完善的雨水管网系统，可有效收集火灾时产生的消防废水，厂区各雨水排放口安装截止阀，在发生事故时确保截止阀处于关闭状态。厂区设立事故应急池，可有效收集厂区其他生产单元发生风险事故时产生的风险废水，避免事故排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度； ②建立健全污染治理设施管理制度； ③按照本报告表提出的要求定期进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，苏州今汇新材料科技有限公司年产电子标签4.6亿片项目符合国家相关产业政策：清洁生产水平优于国内平均水平，在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | / | 0.718 | 0.718 |
| 生活污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.892 | / | 0.892 | 0.892 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.561 | / | 0.561 | 0.561 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | / | 0.0765 | 0.0765 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | / | 0.0102 | 0.0102 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | / | 0.102 | 0.102 |
| 制版废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | / | 0.0024 | 0.0024 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 80 | / | 80 | 80 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
| 危险废物 | 废油墨罐 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 3 | 3 |
|  | 废胶水罐 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | / | 1.5 | 1.5 |
|  | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | / | 12.14 | 12.14 |
|  | 废树脂 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 50 | / | 50 | 50 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①