- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2020-320567-30-03-534004年产复合材料（碳纤维拉挤板）10万平方米、连续纤维增强热塑性预浸料100万平方米项目

建设单位（盖章）：江苏澳盛复合材料科技有限公司

编制日期：            2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2020-320567-30-03-534004年产复合材料（碳纤维拉挤板）10万平方米、连续纤维增强热塑性预浸料100万平方米项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320567-30-03-534004 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李美骅 | 联系方式 | 13812736409 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 苏州 市 吴江 县（区） 平望镇 乡（街道）中鲈科技园（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （E 120 度 38 分 48.38 秒，N 31 度 01 分 41.24 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | [C3091]石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | “第二十七项非金属矿物制品业”中 “60耐火材料制品308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”的“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区平望镇行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 平行审备[2020]30号 |
| 总投资（万元） | 13000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.46 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 76666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 一、 规划名称：《苏州市吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》（修编）； 审批机关：苏州市吴江区人民政府； 审批文件及文号：《关于苏州市吴江区平望镇总体规划的批复》（吴政发[2017]4号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与平望镇总体规划的相符性分析 （1）平望镇总体规划相关要点 1、发展目标 全面实现现代化，经济发展和社会事业达到主要发达国家水平，成为经济发达、社会进步、生活富裕、生态良好、民主法治的现代化地区。 2、规划范围 平望镇域，总面积133.53平方公里。 3、城镇性质 苏州都市区综合枢纽型城镇，吴江区现代贸工特色城镇，历史文化名镇。 4、城镇规模 ①城镇人口：近期（2020年）12.0万人，远期（2030年）19.0万人。 ②城镇建设用地规模：2030年，规划城镇建设用地约22.47平方公里。 5、空间布局结构 形成“一镇两片、四区三组”的空间布局结构。“一镇两片”指以太浦河为界划分为浦北片区和浦南片区。“四区三组”指核心镇区、中鲈科技产业区、环湖发展区和现代农业区四大功能区，梅堰社区、国望科技园和平南工业园三个外围组团。 本项目位于“四区三组”中的中鲈科技产业区（即中鲈工业区）。 6、中鲈工业区规划 1）规划范围 南至平北路，东至227省道，西至南北快速干线，北至沪渝高速公路。 2）产业定位 考虑到平望镇现状的工业布局与发展的现实情况，规划以北部中鲈工业园区及南部梅堰工业集中区为建设重点，发展以电子产业为主导的高科技产业以及丝绸纺织的上游化工产品。借助沪苏浙高速公路以及南北快速干线的优势条件，可以拉近平望和上海的距离，加强吴江市域的联系。规划建设中将重点利用上海的辐射力，积极发展高科技产业。同时，中鲈工业区也将着重建设发展物流产业，并结合工业形成综合发展的集聚效应。 本项目属于电子配件及汽车零部件制造，符合中鲈工业区的产业定位。 7、基础设施规划 供水工程规划 根据平望城镇分布结构和水资源特点，镇区由吴江市（庙港）水厂区域供水，水源地为太湖，原水厂关闭。以d1200管网自镇南向北跨205省道、太浦河、318国道，全长7.7公里，再向东以d1000接入黎里，全长9.8公里。镇域内主供水管沿主干网呈枝状布置，次干管敷设至行政村。次干管网采用d400、d300、d200，分片环状与枝状相结合布置管网。 排水工程规划 指导思想及目标：适应城乡现代化的要求，在不断完善镇区排水设施的基础上，优先发展区域排水系统，改善水环境日益污染的状况，改善投资环境，提高人民生活质量。 目标：坚持经济、社会、环境效益相统一的原则。 近期中心镇区管网分布合理，城镇排水管网密度达到10公里/平方公里。排水体制实行雨污分流制，污水集中处理形成一定规模。确保城市生活污水处理率达60%，城市排水管网普及率达80%。远期城镇生活污水处理率达80%，城镇排水管网普及率达95%。 中心镇区排水制度为雨污分流制。新区一律采取雨污分流制；旧区结合污水管道改造，把原有合流管改造为雨水管道，逐步实现雨污分流制。 建设污水处理厂集中处理污水。生活污水全部进入污水处理厂进行处理；生产污水部分集中处理。一些污水排放量较大的企业，可就地自行处理，达到排放标准后排入水体。 中心镇分别在太浦河南北各建设一所污水处理厂，集中处理污水，设计处理能力均为3万吨/日，处理等级为二级（生化处理）。 工业集聚的行政村应建设联合污水处理站或选用环保污水处理设备处理污水，处理等级为二级（生化处理）。 镇域排水采用分片、分流，集中排放与自行排放相结合的原则。分片即太浦河以北与以南分别设立排放体系，在镇东太浦河南岸设联合污水厂。分流即雨污分流，生活污水与工业污水分别排放，雨水采用雨水管网收集后近排放，工业污水自行处理达标后进入生活污水管网经污水厂处理达标后统一集中排放。各农村居民点生活污水须经地埋式无动力污水处理装置处理达标后就近排放。村级工业产生污水须自行处理达标后就近排放，雨水可直接排放。 目前项目所在区域污水管网已在铺设过程中，预计于2019年底完成铺设，届时项目生活污水可以直接纳管排放污水处理厂处理。 供电工程规划 居住用地用电负荷取100千瓦时，公共设施用地用电负荷取300千瓦时，工业用地用电负荷取400千瓦时，其他用地用电负荷取100千瓦时，则全镇最大负荷为12万千瓦时，其中镇区为10万千瓦时。 供热工程规划 热源选择：热源为平望镇热电厂，规划新建2台90t/h高压煤粉炉配2台C15-4.9/0.98抽凝式供热机组。 管网型式：2020年形成环状管网，城市全面实现集中供热。 热网走向：热网管道走向：从平望热电厂接出，分朝北、朝南二条主干线。南路主干线沿京杭大运河东岸南下，沿205省道往南行，再通镇南工业园区。北路主干线沿南环镇域东环线，折而向北从平望东大桥跨太浦河，向东到外资工业园。 （2）相符性分析 ①土地利用相容性 本期项目位于江苏省苏州市吴江区平望中鲈科技园，属于中鲈工业园区（苏州中鲈国际物流科技园），根据《苏州市吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》（修编）及土地证和房产证对该项目用地的规划，该项目属于工业用地，符合平望镇土地利用规划。 ②基础设施可依托性 本期项目在生产中需要使用自来水等资源能源，同时在生产过程中会产生生活垃圾、排放生活污水，根据基础设施规划及建设现状，所在地已设有给水管网、市政污水收集管网（进入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司），并具备完善的生活垃圾清运条件（当地环卫所负责每日清理），现有的基础设施可以满足本期项目的使用，具备可依托性。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①省级生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目相关生态红线区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近生态空间管控区规划（苏政发【2020】1号） 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 总面积; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; 180.8; /; 180.8; 西/8.2. 草荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 草荡水体范围; 2.14; /; 2.14; 西南/5.9. 莺脰湖重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 莺脰湖水体范围; 2.11; /; 2.11; 南/5.5. 太浦河清水通道维护区; 水源水质保护; /; 太浦河及两岸50米范围（不包括汾湖部分）; 10.49; /; 10.49; 南/2.8. 本项目距离太湖（吴江区）重要保护区8.2km，距离草荡重要湿地5.9km，距离莺脰湖重要湿地5.5km，距离太浦河清水通道维护区2.8km，均不在上述生态空间管控区域范围内。因此，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 ②国家级生态红线区域保护规划 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目附近国家级生态保护区主要为项目西侧8.2km太湖重要湿地（吴江区）。 表1-2 项目附近国家级生态红线区域保护规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积; 方位距离. 太湖重要湿地（吴江区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 72.43平方公里; 西8.2km. 本项目不在国家级生态保护区太湖重要湿地（吴江区）红线区域保护规划范围内。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据《2019年度苏州市环境质量公报》，项目所在区域基本污染物SO2、CO、NO2、PM10达标，PM2.5、O3均有超标，为不达标区。 为改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量：控制煤炭消费总量和强度，深入推进燃煤锅炉整治，提升清洁能源占比，强化高污染燃料使用监管；调整产业结构，减少污染物排放：严格准入条件，加大产业布局调整力度，加大淘汰力度；推进工业领域全行业、全要素达标排放：进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理；加强交通行业大气污染物防治：深化机动车污染防治，开展船舶和港口大气污染防治，优化调整货物运输结构，加强油品供应和质量保障，加强非道路移动机械污染防治；严格控制扬尘污染：强化施工扬尘管控，加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘污染控制，强化裸地治理，实施降尘考核；加强服务业和生活污染治理：全面开展汽修行业VOCs治理，开展干洗行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制；推进农业污染防治：加强秸秆综合利用，控制农业源氨排放；加强重污染天气应对等措施，到2020年确保空气质量优良天数比率达到75%，力争到2024年，全市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 ②地表水 地表水质量现状来源于根据《2019年度苏州市环境状况公报》：2019年苏州市水环境质量总体保持稳定。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面，具有一定的环境容量。本项目生活污水经管网接入污水厂集中处理。本项目建成后对地表水环境影响较小。 ③声环境 监测结果表面，监测期间项目厂界昼、夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 本项目主要污染物为废气、废水、噪声、固废等，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于江苏省苏州市吴江区平望中鲈科技园，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号），本项目不属于其“禁止准入类事项”，属于其“允许准入类事项”。 本项目位于江苏省苏州市吴江区平望中鲈科技园，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元。 表1-3 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目主要生产碳纤维制品，与太湖湖体距离约8.2km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目主要生产碳纤维制品。. 环境风险防控; 1. 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废 渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目危险废物委托有资质单位处置. 资源利用效率要求; 1. 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不影响居民生活用水. 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号），本项目所在地属于重点管控单元。 表1-4 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 类型; 环境管控单元名称; 生态环境准入清单. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 产业园区-其它产业园区（196个）; 中鲈工业园区（苏州中鲈国际物流科技园）; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上 级生态环境负面清单 的项目。; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。. 本期项目; 位于江苏省苏州市吴江区平望中鲈科技园，属于中鲈工业园区（苏州中鲈国际物流科技园）; 本期项目主要生产碳纤维制品，不在相关产业政策限值、淘汰、禁止类中，符合园区规划，不属于生态环境负面清单中的项目。; 本期项目产生的生活污水可直接纳管进入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司集中处理；产生的废气经处理后均能达标排放。固废零排放。; 项目建成后，须按照相关导则的要求编制或更新环境风险事故应急预案并报苏州市吴江生态环境局备案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。; 本项目仅使用清洁能源电力，故符合资源开发率要求。. 《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》适用于省域全境，适用于新增固定资产投资项目，具体的细则管控条款如下： 表1-5 与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的相符性 类别; 条款内容; 本项目情况; 相符性分析. 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划( 2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017- 2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、 岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 相符. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在距离长江干流和京杭大运河(南水北调东线江苏段)、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江(扬州)、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江千支流两岸排污行为实行严格监管，对违 法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不涉及; 相符. 产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不涉及; 相符. 表1-6 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《外商投资产业指导目录》（2017年修订）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类、淘汰类项目; 不属于. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》; 不属于. 3; 《长江经济带发展负面清单指南》; 不属于. 4; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 不属于. 5; 《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 6; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目; 不属于. 7; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）符合性分析 本项目为碳纤维制品制造，项目职工生活污水纳管接入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理厂集中处理，对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）（以下简称“特别管理措施”），本项目相符情况见表1-7。 表1-7 项目与吴政办[2019]32号文相关管理措施符合情况一览表 分类; 吴政办[2019]32号文要求; 项目情况; 相符性. 区域发展限制性规定; 1、推进企业入园进区，规划工业区（点）外原则上禁止新建工业项目。; 本项目位于规划工业区（点）中鲈工业园区（苏州中鲈国际物流科技园）。; 相符. 2、规划工业区(点)外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：(1)符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；(2)符合区镇总体规划；(3)从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源处置和综合利用项目。; /; /. 3、太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；沿太湖300米、沿太浦河50 米范围内禁止新建工业项目。; 距离太湖约8.2公里，位于太湖流域三级保护区；距离太浦河2.8公里，不在禁止新建工业项目的范围内; 相符. 4、居民住宅、学校、医院等环境敏感点50 米范围内禁止建设工业项目。; 距离最近居民住宅650米; 相符. 5、污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止建设有工业废水排放及厂区员工超过200 人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 项目所在区域配套管网基础设施较完善，本项目无生产废水。扩建后厂区员工285人。生活污水经市政污水管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司集中处理。; 相符. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 2、彩涂板生产加工项目。 3、采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目。 4、岩棉生产加工项目。 5、废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目。 6、洗毛(含洗毛工段)项目。 7、石块破碎加工项目。 8、生物质颗粒生产加工项目。 9、法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 本项目不属于其划定的9项禁止类项目; 相符. 建设项目限制性规定（限制类）; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。 化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设。; 本项目不涉及; 相符. 喷水 织造; 不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂(站)管网、污水处理厂(站) 中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造(区域内织机数量不增加)项目。; 本项目不涉及; 相符. 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区(点)允许建设；其他区域禁止建设。 禁止新、扩建涂层项目。; 本项目不涉及; 相符. 阳极 氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1 公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区(点)确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工(工段)企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进。; 本项目不涉及; 相符. 表面 涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCS 含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300 米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网。VOCS排放实行总量控制。; 本项目不涉及; 相符. 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134 号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200 米。; 本项目不涉及; 相符. 木材及木制品加工; 禁止新建(成套家具、高档木地板除外); 本项目不涉及; 相符. 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 本项目不涉及; 相符. 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建。; 本项目不涉及; 相符. 汾湖高新区（黎里镇）特别管理措施; 限制类项目; /; /; 相符. 禁止类项目; 新建烫金、滚涂、出纸、压延等后整理项目；新建涂层类项目；饲料生产加工项目；新建其它增加平望排污总量、破坏环境的项目。; 本项目不属于平望镇禁止类项目; 相符. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》的相关要求。 3、与国家和地方产业政策相符性分析 本项目为碳纤维制品制造，经查阅《外商投资产业指导目录(2017年修订)》，《江苏省工业和信息产业结构调整》（2012年本）（2013年修订）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）。本项目不属于淘汰、禁止和限制之列；项目所用设备无《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中的淘汰类设备，综上所述，本项目符合产业政策中相关规定。 4、与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 本项目离太湖约8.2公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月14日修订）第四十五条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目无生产废水，生活污水纳管接入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理达标后尾水排放頔塘河。因此本项目不涉及以上禁止行为，满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 5、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距离太湖约8.2公里，根据《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯到1万米河道岸线及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 本项目不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。 6、与《“ 两减六治三提升”专项行动方案》的相符性分析 根据江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》“强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。 根据企业提供环氧树脂MSDS报告成分组成信息，其与《环境标志产品技术要求 胶黏剂》中表4溶剂型建筑胶黏剂中有毒有害物质的限量要求的环氧树脂类胶黏剂对比情况详见下表1-8。 表1-8 本项目胶黏剂与环境标志产品技术要求对比情况一览表 检测项目; 环境标志产品技术要求; 环氧树脂; 相符情况. 游离甲醛，g/kg; ——; 0; 相符. 苯，g/kg; ≤2.0; 0; 相符. 甲苯+乙苯+二甲苯，g/kg; ≤2.0; 0; 相符. 游离甲苯二异氰酸酯，g/kg; ——; 0; 相符. 丙酮，g/kg; ≤0.75; 0; 相符. 卤代烃，g/kg; ≤2.0; 0; 相符. 总挥发性有机物，g/L; ≤400; 120; 相符. 由上表可知，本项目使用的环氧树脂符合《环境标志产品技术要求 胶黏剂》（HJ2541-2016）的相关技术要求，属于低VOCs含量的胶黏剂，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》相关要求。 7、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号），本项目相符情况见表1-9。 表1-9 项目与苏政发[2018]122号文相关要求符合情况一览表 实施方案中与本项目相关内容; 项目情况; 相符性. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。; 本项目所使用的环氧树脂为低VOCs含量的胶黏剂。; 符合. 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。化工行业全面应用“泄漏检测与修复”（LDAR）技术。企业应按照相关标准和规范要求实施LDAR技术，并及时报送实施情况评估及LDAR数据、资料。化工园区应建立LDAR管理平台，定期调度企业LDAR实施情况，通过企业自查、第三方及环保部门核查等方式，确保LDAR技术应用工作稳定发挥实效。列入“两减六治三提升”专项行动的VOCs治理项目，2019 年底前全部完成。逾期未完成的，依法关闭或停产整治。; 本项目生产线均位于密闭车间内，密闭车间内一侧向内部送风，再从另一侧抽至二级活性炭吸附处理，同时密闭车间内呈微负压状态，有效减小废气散逸量。; 符合. 因此，本项目的建设符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表 无组织控制要求; 本项目采取的措施; 相符性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目环氧树脂、异丙醇、丁酮、液压油等均储存于密闭的容器中; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 环氧树脂、异丙醇、丁酮、液压油等存放在仓库内，非取用状态时加盖密闭; 符合. VOCs物料储罐应密封良好; 本项目不涉及VOCs物料储罐; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目环氧树脂、异丙醇、丁酮、液压油等采用密闭料桶输送; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料; 符合. 工艺过程（含VOCs产品的使用过程）; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排到VOCs废气收集处理系统; 本次扩建项目碳纤维预浸料生产过程中产生的废气、检测产生的废气一起进入二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），通过1根15m高1#排气筒排放；本次扩建项目碳纤维拉挤板生产过程中产生的废气、模具清洗产生的废气一起进入二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），通过1根15m高2#排气筒排放。; 符合. VOCs无组织排放废气收集系统; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s; 本次扩建项目碳纤维预浸料生产过程中产生的废气、检测产生的废气一起进入一套二级活性炭吸附装置处理；本次扩建项目碳纤维拉挤板生产过程中产生的废气、模具清洗产生的废气一起进入一套二级活性炭吸附装置处理，工段集气罩控制风速大于0.3m/s; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行，若处理正压状态，应该对输送的管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏; 本项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目收集的废气NMHC初始排放速率为0.675kg/h，配置了两级活性炭吸附装置，有机废气整体去除率90%; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏澳盛复合材料科技有限公司位于苏州市吴江区平望中鲈科技园，主要生产碳纤维复合材料及碳纤维制品（碳纤维布、碳纤维板材及管材）。公司拟投资13000万扩建年产复合材料（碳纤维拉挤板）10万平方米、连续纤维增强热塑性预浸料100万平方米项目。该项目利用本单位现有厂房进行生产，该项目于2020年6月8日获得苏州市吴江区平望镇行政审批局的备案证（备案号：平行审备[2020]30号；项目代码：2020-320567-30-03-534004）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及江苏省有关环境保护的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十七项非金属矿物制品业” 第60条“耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“石墨及其他非金属矿物制品制造309”，本项目不涉及焙烧工艺，属于“其他”类，应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司编制本项目环境影响报告表，我单位接受委托后立即对现场进行调查，对资料进行收集，开展了本项目的环境影响评价工作。 ### 2、工程内容及规模 ### 本期项目建成后全厂主体工程、公用辅助工程、储运环保工程情况见表2-1，项目平面布置图见附图3。 表2-1 项目公用辅助工程 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 本期项目; 扩建后. 主体工程; 1#车间; 7986.39m2; /; 7986.39m2; 原有项目使用车间，本期不涉及. 2#车间; 8816.69m2; 利用原有项目拉挤车间增加20条生产线; 8816.69m2; 依托原有项目，利用2#原有拉挤车间内部北侧闲置空地放置本期项目20条拉挤生产线. 3#车间; 8814.21m2; 利用原有项目预浸料车间增加1条生产线; 8814.21m2; 依托原有项目，利用3#原有预浸料车间内部中侧闲置空地放置本期项目1条预浸料生产线. 4#车间; 8821.01m2; /; 8821.01m2; 原有项目使用车间，本期不涉及. 储运工程; 成品仓库; 7000m2; /; 7000m2; 依托原有项目，1#车间内部。本期项目成品存放于现有成品仓库. 原料仓库; 13000m2; /; 13000m2; 依托原有项目，1#车间内部。本期项目原料存放于现有原料仓库. 一般固废存放; 150m2; /; 150m2; 依托原有项目，位于3#车间（内部）东南侧。本期项目一般固废存放于现有一般固废仓库内. 危险固废存放; 80m2; /; 80m2; 依托原有项目，位于2#车间（外部）西侧。本期项目危险固废存放于现有危险固废仓库内. 公辅工程(包括环保设施); 给水; 7000t/a; 3000t/a; 10000t/a; 由市政给水. 供电; 100万度/a; 15.54万度/a; 115.54万度/a; 由市政供电. 绿化; 2000m2; /; 2000m2; 依托原有项目. 噪声治理; 各设备采用隔声、降噪措施进行治理，确保厂界噪声达标; 本期新增. 废水治理; 生活污水; 5385t/a; 2550t/a; 7935t/a; 直接接管至苏州市吴江平望生活污水处理有限公司. 废气治理; 1#排气筒; /; 1套二级活性炭吸附处理装置; 1套二级活性炭吸附处理装置; 本期新增，3#车间碳纤维预浸料、碳纤维膜压板、碳纤维环和检测废气排放. 2#排气筒; 1套二级活性炭吸附处理装置置; /; 1套二级活性炭吸附处理装置; 处理原有一期项目碳纤维拉挤板生产废气和二期项目新增碳纤维拉挤板废气和模具清洗废气，本期项目碳纤维拉挤板生产废气和模具清洗废气依托该排气筒. 3#排气筒; 1套二级活性炭吸附处理装置; /; 1套二级活性炭吸附处理装置; 处理原有二期项目新增碳纤维拉挤板废气和模具清洗废气. 食堂油烟排气筒; 1套油烟净化处理装置; /; 1套油烟净化处理装置; 处理原有一期和二期项目食堂油烟，本期项目食堂油烟依托该排气筒. 无组织; 风机若干; 风机若干; 风机若干; 本期新增. 3、产品方案及主要原材料消耗 ### 本项目建成后全厂产品方案见表2-2，主要原辅材料及消耗量见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-2 项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增量. 1; 原有一期项目; 碳纤维布; 48.2万m2/年; 48.2万m2/年; 0; 7200h. 碳纤维预浸料; 85.76万m2/年; 85.76万m2/年; 0. 碳纤维模压板; 7.24万m2/年; 7.24万m2/年; 0. 碳纤维环; 7.5万m2/年; 7.5万m2/年; 0. 碳纤维拉挤板; 7.3万m2/年; 7.3万m2/年; 0. 2; 原有二期项目; 碳纤维拉挤板; 25万m2/年; 25万m2/年; 0. 碳纤维拉挤板; 70万m2/年; 70万m2/年; 0. 3; 本期项目; 碳纤维拉挤板; 10万m2/年; 10万m2/年; 10万m2/年; 7200h. 碳纤维预浸料; 100万m2/年; 100万m2/年; 100万m2/年. 表2-3 主要原辅材料情况表 分类; 类别; 名称; 年用量t/a; 最大仓储量; 包装及储存; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 变化量. 碳纤维制品; 原辅料; 碳纤维; 6175.7t; 6755.7t; +580t; 400t; 散装，原料仓库; 外购，汽运. 环氧树脂; 902t; 1060t; +158t; 100t; 2t/桶，原料仓库; 外购，汽运. 环氧固化剂; 632t; 756t; +124t; 100t; 2t/桶，原料仓库; 外购，汽运. 脱模剂; 2t; 2.5t; +0.5t; 0.5t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 催化剂; 10t; 11.5t; +1.5t; 0.5t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 脱膜布; 190万m2; 210万m2; +20万m2; 10万m2; 50m/卷，原料仓库; 外购，汽运. 玻璃纤维; 38t; 42t; +4t; 2t; 卷装，原料仓库; 外购，汽运. 氢氧化铝; 163t; 182.88t; +19.88t; 15t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. 碳纤维织布; 0t; 100万m2; +100万m2; 10万m2; 散装，原料仓库; 外购，汽运. 热熔型环氧树脂; 0t; 30t; +30t; 5t; 2t/桶，原料仓库; 外购，汽运. 离型纸; 59万m2; 159万m2; +100万m2; 50万m2; 50m/卷，原料仓库; 外购，汽运. PE膜; 0t; 100万m2; +100万m2; 40万m2; 50m/卷，原料仓库; 外购，汽运. 异丙醇; 0t; 0.5t; +0.5t; 0.1t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 丙酮; 2.84t; 2.84t; 0; 1t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 丁酮; 0t; 0.189t; +0.189t; 0.1t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 液压油; 0.3t; 0.5t; +0.2t; 0.1t; 200L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 铁氟龙; 9t; 9t; 0; 2t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. 聚氯乙烯; 12t; 12t; 0; 2t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. AB胶; 0.012t; 0.012t; 0; 0.012t; 20kg/箱，原料仓库; 外购，汽运. 电; ——; 本期扩建项目15.54万kwh/a; 区域电网. 水; ——; 本期扩建项目3000t/a; 区域给水管. 表2-4 本项目主要原辅材料理化性质 名称; 组分信息; 理化性质; 毒理毒性. 环氧树脂; 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双（4,1-亚苯基甲醛）]双环氧乙烷的均聚物75%-95%，多醇衍生物5%-10%; 液态，灰色，无味或轻微气味。凝固点为-15-5℃，沸点为＞100℃，闪点为252℃，蒸汽压为在25℃下＜0.01mmHg，相对密度（水=1）在25℃下为1.1-1.2，动态粘度为在25℃下6500-7500mPs，且本品不溶于水。本品不会自动发生反应，应避免与氧化材料接触。分解产物取决于温度、空气流通和存在的其他物质。; LD50：＞5000mg/kg（家兔口服）. 环氧固化剂; 甲基四氢化邻苯二甲酸酐80%-100%，辛酸铬1%-10%，四氢化邻苯二甲酸酐3%-7%; 液态、绿色至黑色，有刺鼻的味道。沸点为279℃，闪点位149℃，相对密度（水=1）1.14在25℃，水溶性为与水反应。动态粘度为40-120cp，无爆炸性。; LD50：＞5000mg/kg（大鼠口服）. 脱模剂; 有机脂肪酸，酯，胺与浸润剂的共混物＞90%; 琥珀色液体，沸点在137-147℃，闪点闭杯＞177℃，相对密度（水=1）0.994，动态粘度250-650mPa.s在25℃，微溶于水。; 低毒，无相关毒理毒性. 催化剂; 1-甲基-1H-咪唑100%; 无色到黄色液体，有胺的气味，PH值为11.3，凝固点-2℃，沸点198℃，闪点-闭杯法92℃，在空气中燃烧极限：下限2.7%上限15.7%，比重（水=1）1.03，水中的溶解度（以重量计）145.8g/L，自燃温度525℃。; LD50：＞1130mg/kg（大鼠口服） LD50：＞400-600mg/kg（兔子经皮）. 氢氧化铝; Al(OH)3; 纯白色粉末，无刺激性气味。比重为2.42，PH值为9-10。其熔点为熔融最高温度530℃。难溶于水。; LD50：＞2000mg/kg（大鼠经口）. 热熔型环氧树脂; 液态双酚A环氧树脂55%，固态双酚A环氧树脂30%，酚醛环氧树脂25%，双氰胺5%，二甲基尿素衍生物2%; 乳白半固体，无气味。闪点＞200℃。几乎不溶于水，密度为1.1-1.2克/立方厘米。正常情况下文栋。应避免与强氧化剂、强还原剂、胺类化合物接触。本品不会自发反应，但接触到胺类物质会发生聚合反应，产生大量的热，引起温度升高。; LD50：＞10000mg/kg（大鼠吞食）. 异丙醇; C3H6O; 有像乙醇气味的无色透明液体。熔点-88℃，相对密度（水=1）0.7851，沸点82.5℃，饱和蒸汽压92232kPa（80℃），闪点22℃，溶于水，乙醇和乙醚。; LD50：＞5800mg/kg（大鼠经口）. 丁酮; C4H8O; 无色液体，有似丙酮的气味。熔点-85.9℃，相对密度（水=1）0.81，沸点79.6℃，相对蒸气密度（空气=1）2.42，饱和蒸汽压9.49kPa，临界温度260℃，临界压力4.40MPa，闪点-9℃，引燃温度404℃，爆炸上限11.4%，爆炸下限1.7%，溶于水、乙醇、乙醚、可混溶于油类。; LD50：＞6.86ml/kg（大鼠经口）. 液压油; 石油类2.5~5%、二叔十二烷基多硫化物2.5~5%、其余矿物油; 黄色液态，密度0.94g/cm3，粘度28.8~35.2mm2/s，闪点＞160℃，不溶于水。; 低毒，无相关毒理毒性. 4、主要设备 本期项目不涉及原有项目的设施变化，仅将本期项目的主要生产设施情况列于下表2-5。 表2-5 本期项目生产设备情况表 类型; 名称; 规模型号; 数量（台/条）; 来源; 备注. 生产; 拉挤机; NLL-10T; 20; 国产; 位于2号生产车间一层. 预浸机; 非标; 1; 国产; 位于3号生产车间一层. 收放机; 105/120/200; 2; 国产; 位于2号生产车间一层. 环保; 两级活性炭吸附装置; /; 2; 国产; /. 5、项目公用工程 （1）给水 本项目新增生活用水3000t/a，共新增用水3000t/a，由区域自来水厂供给。 （2）排水 厂区排水实行雨污分流制，雨水经市政雨水管网收集后就近排入水体； 生活污水：本项目新增生活污水2550t/a，生活污水由区域污水管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理达标后排放。 （3）供电 项目用电由市政电网统一供给，年用电量为15.54万千瓦时。 ### 6、劳动定员及班制 ### 本次扩建新增员工100人，有食堂无宿舍，年工作300天，三班制，每班工作8小时，年工作7200h。 7、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于吴江区平望镇中鲈工业集中区。项目东侧为欧中工业园；南侧为中心河路，隔路为空地（规划为工业用地）；西侧为苏州市吴江合众科技纤维有限公司；北侧为吴江市雪洋化纤有限公司。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧西小港居民，距离本项目生产车间650m。周围环境概况详见附图2。 （2）平面布局 ### 本次扩建项目主要利用现有2号生产碳纤维拉挤板车间空置区域进行生产，利用现有3号生产碳纤维预浸料车间空置区域进行生产。在2号车间北部增加设置20条拉挤板生产线，在3号车间西南部增加设置1条预浸料生产线。厂区整体布局紧凑，用地节约；布局较合理。平面布置详见附图3。 8、物料平衡及水平衡 生活污水 进入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司 2550 3000 损耗450 新鲜水 图2-1 本项目水平衡图 t/a 图2-2 全厂水平衡图 t/a |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图 2-3扩建项目碳纤维拉挤板生产工艺流程及产污环节示意图 图 2-4扩建项目碳纤维预浸料生产工艺流程及产污环节示意图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、碳纤维拉挤板流程说明： 1）挂纱：将碳纤维丝放入纱架上，对碳纤维进行梳理。根据增强塑料棒直径确定的十几股到几百股碳纤维束，在牵引装置的牵引下，进入浸胶槽装置。 2）浸胶：将环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂、催化剂和氢氧化铝按照一定比例进行混合调匀。（混合调匀目的：本项目环氧树脂原为液态，添加环氧固化剂和催化剂，使环氧树脂固化产品成型；而脱模剂为润滑剂，其使用目的为使得产品从模具中更加顺滑的压挤出来；因为环氧树脂本身具有收缩性，需要填充剂来减少其收缩性，增加产品的硬度，本项目采用氢氧化铝作为为环氧树脂的填充剂）。后将调匀后的混合胶经拉挤机电加热熔化（加热温度控制在180摄氏度左右）后，将碳纤维束浸润至树脂中。此过程环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂的混合物在融化浸润过程中产生微量有机废气G1。 3）模具成型：将浸润树脂的碳纤维束两侧加上玻璃纤维。然后一起进入成型模具中，经过拉挤成型。此加工过程中会有一定量的废环氧树脂胶S1产生。 4）贴膜：用脱膜布将成型板材上下两层进行贴膜保护。 5）高温固化：将贴膜后的板材送入烘箱固化2小时（烘箱采用电加热方式，温度控制在180℃左右），固化后的板材放置24小时冷却。此过程环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂混合物会在高温固化过程中产生微量有机废气G2。 6）切割：固化后的板材根据需要进行切割。此过程中会有一定量的边角料S2产生。 7）收卷：将切割后的板材进行收卷入库。 8）模具清洗：产品入库后，每天将拉挤机上的模具拆卸下来，集中到模具清洗处，用抹布擦拭异丙醇对模具进行清洗，清洗后的异丙醇经过简单沉淀取上层清液进行回收重新利用。清洗过程会产生挥发性有机废气异丙醇废气G3-1，还会产生一定量废滤渣、擦拭的废抹布、废异丙醇包装桶S3。 2、碳纤维预浸料流程说明： 1）涂胶：将热熔型环氧树脂加热至融化（采用电加热方式加热，温度控制在75℃左右）后，将其按照一定重量涂抹在离型纸上。此过程中会有微量的有机废气G4产生。 2）覆PE膜：将PE膜覆盖在涂抹了树脂的离型纸上。 3）压合：将碳纤维织布放置到预浸机上，碳纤维织布在转动滚轴的带动下通过上下两层离型纸，使得离型纸上的热熔型环氧树脂转移并浸入纤维织布上，后在浸入树脂的纤维织布上层覆盖离型纸，下层覆盖PE膜。 4）收卷：预浸料按照长度要求，经收卷机，缠绕于滚筒上。此过程会有一定量的废边角料S4产生。 5）检测：用丁酮对预浸料成品在检测室中进行检测。检测过程会产生挥发性有机废气丁酮废气G5，并且检测过程中会产生废丁酮溶液、废丁酮包装桶S5。 6）包装：收卷后的预浸料包装后送入冷库保存。 7）模具清洗：产品入库后，每天将拉挤机上的模具拆卸下来，集中到模具清洗处，用抹布擦拭异丙醇对模具进行清洗，清洗后的异丙醇经过简单沉淀取上层清液进行回收重新利用。清洗过程会产生异丙醇废气G3-2，还会产生一定量废滤渣、擦拭的废抹布废手套、废异丙醇包装桶S3-2。 注：1、本项目碳纤维拉挤板生产线走速为0.12m/min。 2、本项目拉挤机、收放机、预浸机等设备需要使用液压油进行机器内部润滑。液压油一般为矿物油，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，循环使用，一年需更换新液。 2、主要污染工序 （1）项目主要的产污环节和排污特征见表2-6 表2-6主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生工序; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 浸胶; 非甲烷总烃; 连续; 接入“两级活性炭吸附装置”，处理后通过15m排气筒（2#）外排. G2; 高温固化; 非甲烷总烃; 连续. G3-1、G3-2; 模具清洗; 异丙醇; 连续. G4; 涂胶; 非甲烷总烃; 连续; 接入“两级活性炭吸附装置”，处理后通过15m排气筒（1#）外排. G5; 检验; 丁酮; 连续. /; 职工生活; 油烟; 间歇; 经高效静电油烟净化器处理后通过7m食堂油烟排气筒排放. 废水; /; 职工生活; 生活污水; 连续; 接入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理. 固废; S1; 模具成型; 废环氧树脂; 间断; 危废，委托有资质单位处置. S2、S4; 切割、收卷; 废边角料; 间断; 一般固废，外售. S3; 模具清洗; 废滤渣; 间断; 危废，委托有资质单位处置. S5; 检验; 废丁酮液、废抹布; 间断; 危废，委托有资质单位处置. /; 废气处理; 废活性炭; 间断; 危废，委托有资质单位处置. /; 原辅料利用; 废包装容器; 间断; 危废，委托有资质单位处置. 原辅料利用; 废液压油包装容器; 间断; 危废，委托有资质单位处置. /; 机械保养; 废液压油; 间断; 危废，委托有资质单位处置. /; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门收集处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况 一、原有项目概况 - 原有项目环评概况 江苏澳盛复合材料科技有限公司一期年产碳纤维制品170万平方米等项目报告表于2016年6月30日通过苏州市吴江区环境保护局审批（批文号：吴环建[2016]345号）。并于2018年9月14日邀请专家进行项目大气、水污染防治设施竣工环境保护自主验收，2019年1月8日通过苏州市吴江区环境保护局对项目噪声、固体废物污染防治设备竣工环境保护验收。随后建设单位因市场需求进行了扩建，因此江苏澳盛复合材料科技有限公司进行了二期年产碳纤维制品25万平方米项目和年产碳纤维制品70万平方米项目立项，二期项目于2020年6月5日通过苏州市行政审批局审批（批文号：苏行审环评[2020]50136号、苏行审环评[2020]50137号），二期项目于2021年6月6日邀请专家进行项目竣工环境保护自主验收。江苏澳盛复合材料科技有限公司已于2020年9月21日完成排污许可登记（登记编号：913205097344227474001X）。 原有项目建设内容、建设情况及环保手续见表2-7。 表2-7 原有项目情况 期别; 项目名称; 环评类型; 审批时间; 审批文号; 实际生产状况; 环保执行情况. 一期; 年产碳纤维制品170万平方米等项目; 报告表; 2016年6月30日; 吴环建[2016]345号; 已投产; 已验收. 二期; 年产碳纤维制品25万平方米项目; 报告表; 2020年6月5日; 苏行审环评[2020]50136号; 已投产; 已验收. 二期; 年产碳纤维制品70万平方米项目; 报告表; 2020年6月5日; 苏行审环评[2020]50137号; 已投产; 已验收. 全厂; 排污许可证申领情况; 重点管理; 2020年9月21日; 许可证编号：913205097344227474001X. - 产品规模及方案 表2-8 原有项目产品规模及方案 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 碳纤维布; 48.2万m2; 7200h. 碳纤维预浸料; 85.76万m2. 碳纤维模压板; 7.24万m2. 碳纤维环; 7.5万m2. 碳纤维拉挤板; 102.3万m2. - 原辅材料消耗情况 表2-9 原有项目主要原辅材料消耗 分类; 类别; 名称; 规格、组分; 年耗量; 最大仓储量; 包装方式; 来源及运输. 碳纤维制品; 原辅料; 碳纤维; 碳; 6175.7t; 400t; 散装，原料仓库; 外购，汽运. 环氧树脂; 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双（4,1-亚苯基甲醛）]双环氧乙烷的均聚物75%-95%，多醇衍生物5%-10%; 902t; 100t; 2t/桶，原料仓库; 外购，汽运. 环氧固化剂; 甲基四氢化邻苯二甲酸酐80%-100%，辛酸铬1%-10%，四氢化邻苯二甲酸酐3%-7%; 632t; 100t; 2t/桶，原料仓库; 外购，汽运. 脱模剂; 有机脂肪酸，酯，胺与浸润剂的共混物＞90%; 2t; 0.5t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 催化剂; 1-甲基-1H-咪唑100%; 10t; 0.5t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 脱膜布; /; 190万m2; 10万m2; 50m/卷，原料仓库; 外购，汽运. 玻璃纤维; /; 38t; 2t; 卷装，原料仓库; 外购，汽运. 氢氧化铝; Al(OH)3; 163t; 15t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. 离型纸; /; 59万m2; 50万m2; 50m/卷，原料仓库; 外购，汽运. 丙酮; C3H6O; 2.84t; 1t; 20L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 液压油; 石油类2.5~5%、二叔十二烷基多硫化物2.5~5%、其余矿物油; 0.3t; 0.1t; 200L/桶，原料仓库; 外购，汽运. 铁氟龙; 聚四氟乙烯; 9t; 2t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. 聚氯乙烯; PVC; 12t; 2t; 25kg/袋，原料仓库; 外购，汽运. AB胶; /; 0.012t; 0.012t; 20kg/箱，原料仓库; 外购，汽运. - 主要生产设备 表2-10 原有项目主要生产设备表 类型; 名称; 规模型号; 数量（台/条）; 来源. 生产; CNC车床机; 非标; 50台; 国产. 冲压机; 非标; 50台; 国产. 织布机; 非标; 30台; 国产. 单层挤压机; 非标; 10台; 国产. 拉挤机; 非标; 50台; 国产. 缠绕机; 非标; 5台; 国产. 发热线机; 非标; 5台; 国产. 预浸机; 非标; 3台; 国产. 多层压机; 非标; 2台; 国产. 二、原有项目工艺流程 一期项目工艺流程图： 图2-8 碳纤维布生产工艺流程图 图2-9 碳纤维预浸料生产工艺流程图 图2-10 碳纤维模压板生产工艺流程图 图2-11 碳纤维环生产工艺流程图 图2-12 碳纤维拉挤板生产工艺流程图 工艺流程说明： 1、碳纤维布：碳纤维经专用织布机织成碳纤维布。该工段会产生G1纤维尘、废纤维S1及噪声N1。 2、碳纤维预浸料：（1）涂胶：环氧树脂经上胶机加热至熔化（加热温度控制在75摄氏度左右）后，按工艺要求重量均匀的涂覆在离型纸上。此过程产生有机废气G2产生。（2）压合：将碳纤维织布上到预浸机上，碳纤维织布在转动轴的带动下通过上下两层离型纸，使离型纸上的环氧树脂转移并浸入纤维织布。（3）收卷：预浸料按照要求米数，经收卷机，收卷于制桶上。（4）收卷后的预浸料包装后送入冷库保存。 3、碳纤维模压板：（1）解冻：从冷库领用制定规格的预浸料，放于生产设备附近指定位置常温解冻8h。（2）剪裁：根据客户需求，将预浸料裁剪成所需的尺寸和形状。此过程有边角料S2产生。（3）叠层：裁剪好的预浸料根据客户需要将多层预浸料叠加起来。（4）模压：叠加好的预浸料经模压机，模压成型（模压温度控制在100~200℃）。此过程有有机废气G3产生。（5）冲切：模压成型后的预浸料经冲压机冲压成图纸规定形状。此过程有废边角料S3产生。（6）包装：冲压成型后的成品，经包装入库。 4、碳纤维环：（1）干燥：碳纤维经烘箱干燥2小时。烘箱通过电加热温度控制在50~60摄氏度。（2）缠绕：干燥后的碳纤维经缠绕机缠绕成设计形状。此过程有碳纤维边角料S4产生。（3）固化：缠绕成型后的成品注入环氧树脂后经烘箱固化。烘箱采用电加热稳定控制在80~200℃。此过程有有机废气G4产生。（4）修边：固化后的碳纤维更具图纸要求经人工修边。此过程有边角料S5产生。（5）贴铝箔：修边后经人工将铝箔贴于修边后的碳纤维，铝箔采用AB胶粘合。此过程AB胶固化过程中产生有机废气G9。（6）成品入库：成品经检验合格后入库。 5、碳纤维拉挤板：（1）树脂浸润：环氧树脂经拉挤机电加热熔化（加热温度控制在120摄氏度左右）后，将碳纤维浸润至树脂中。此过程产生有机废气G2产生。（2）模具成型：根据客户需要选择模具，经拉挤机拉挤成型。（3）固化：成型后的板材送入烘箱固化2h(烘箱采用电加热温度控制在120摄氏度左右)，固化后的工件放置24小时冷却。（4）裁切：固化后板材更具需要裁切成合适尺寸。（5）包装入库：成品包装入库。 二期项目工艺流程图： 图2-13 原有二期扩建项目碳纤维拉挤板生产工艺流程 工艺流程说明： 1、挂纱：将碳纤维丝放入纱架上，对碳纤维进行梳理。根据增强塑料棒直径确定的十几股到几百股碳纤维束，在牵引装置的牵引下，进入浸胶槽装置。 2、浸胶：将环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂、催化剂和氢氧化铝按照一定比例进行混合调匀。（混合调匀目的：本项目环氧树脂原为液态，添加环氧固化剂和催化剂，使环氧树脂固化产品成型；而脱模剂为润滑剂，其使用目的为使得产品从模具中更加顺滑的压挤出来；因为环氧树脂本身具有收缩性，需要填充剂来减少其收缩性，增加产品的硬度，本项目采用氢氧化铝作为为环氧树脂的填充剂）。后将调匀后的混合胶经拉挤机电加热熔化（加热温度控制在180摄氏度左右）后，将碳纤维束浸润至树脂中。此过程环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂的混合物在融化浸润过程中产生微量有机废气G1。 3、模具成型：将浸润树脂的碳纤维束两侧加上玻璃纤维。然后一起进入成型模具中，经过拉挤成型。此加工过程中会有一定量的废环氧树脂胶S1产生。 4、贴膜：用脱膜布将成型板材上下两层进行贴膜保护。 5、高温固化：将贴膜后的板材送入烘箱固化2小时（烘箱采用电加热方式，温度控制在180℃左右），固化后的板材放置24小时冷却。此过程环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂混合物会在高温固化过程中产生微量有机废气G2。 6、切割：固化后的板材根据需要进行切割。此过程中会有一定量的边角料S2产生。 7、收卷：将切割后的板材进行收卷入库。 8、模具清洗：产品入库后，每天将拉挤机上的模具拆卸下来，集中到模具清洗处，用抹布擦拭丙酮对模具进行清洗，清洗后的丙酮经过简单沉淀取上层清液进行回收重新利用。清洗过程会产生挥发性有机废气丙酮废气G3-1，还会产生一定量废滤渣、擦拭的废抹布、废丙酮包装桶S3。 注：1、本项目碳纤维拉挤板生产线走速为0.4m/min。 2、本项目拉挤机设备需要使用液压油进行机器内部润滑。液压油一般为矿物油，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，循环使用，一年需更换新液。 三、原有污染物产生情况 1、废气 ①三号车间废气 一期原有项目碳纤维预浸料生产中涂胶工段树脂融化产生的有机废气、碳纤维模压板生产中模压工段预浸料中树脂热熔会产生有机废气、碳纤维环生产中树脂固化中产生有机废气、碳纤维环生产中AB胶溶剂挥发产生有机废气在产污点上方设置吸风罩，废气由吸风罩收集后经15m高1#排气筒排放。未经收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 ②二号车间废气 一期原有项目碳纤维拉挤生产过程中会产生挥发性有机物、二期原有项目碳纤维拉挤生产过程中浸胶及高温固化过程中有少量溶剂会挥发以非甲烷总烃计和二期原有项目模具清洗废气非甲烷总烃（丙酮），在各产污点上方设置集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，经15m高2#排气筒排放。未经收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 ③四号车间废气 二期原有项目碳纤维拉挤生产过程中浸胶及高温固化过程中有少量溶剂会挥发以非甲烷总烃计和二期原有项目模具清洗废气非甲烷总烃（丙酮），在各产污点上方设置集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，经15m高3#排气筒排放。未经收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。 ④一号车间废气 一期原有项目织布工段有少量粉尘产生，由于排放量较少，在车间内无组织排放。 ⑤油烟废气 原有项目设有食堂。食堂在烹饪、加工食物过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目油烟经抽油烟机除油净化后由7m高排气筒排放 根据建设项目竣工环境保护验收监测表，江苏国测检测技术有限公司于2018年7月9日-7月10日对该企业一期项目产生的废气进行验收监测以及苏州康恒检测技术有限公司于2021年5月11日-5月12日苏州国泰环境检测有限公司对对该企业二期项目产生的废气进行验收监测，监测结果如下： 表2-11 原有项目食堂油烟废气监测结果一览表 设施; 检测点位; 监测日期; 污染物 名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 排气筒 高m. 1; 2; 3; 4; 5; 浓度均值; 排放速率 （kg/h）; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. /; 食堂油烟排气口; 2018.7.9; 油烟; 1.25; 0.96; 0.80; 0.78; 0.79; 0.916; 3.66×10-3; 2.0; /; 7. 2018.7.10; 0.78; 0.53; 0.45; 0.42; 0.52; 0.54; 2.16×10-3. 由上表数据可知，原有项目食堂排气筒排放的废气经油烟净化器处理后，油烟能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准，该废气处理装置处理该类废气具有有效性和稳定性。 表2-12 原有项目1#排气筒废气排放情况 设施; 检测点位; 监测日期; 污染物 名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 排气筒 高m. 1; 2; 3; 4; 浓度均值; 排放速率 （kg/h）; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. /; 1#; 2018.7.9; 非甲烷总烃; 6.96; 7.96; 7.89; 8.59; 7.85; 8.94×10-3; 120; 10; 15. 2018.7.10; 3.81; 2.26; 2.25; 2.21; 2.63; 2.91×10-3. 由上表数据可知，原有项目1#排气筒排放的非甲烷总烃，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级限值标准。 表2-13 原有项目2#排气筒废气排放情况 设施; 检测点位; 监测日期; 污染物 名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 排气筒 高m. 1; 2; 3; 浓度均值; 排放速率 （kg/h）; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 二级活性吸附装置炭; 2#; 2021.5.11; 非甲烷总烃; 5.37; 4.29; 4.66; 4.77; 7.76×10-2; 120; 10; 15. 2021.5.12; 3.62; 4.34; 5.38; 4.45; 7.49×10-2. 由上表数据可知，原有项目2#排气筒排放的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级限值标准，该废气处理装置处理该类废气具有有效性和稳定。 表2-14 原有项目3#排气筒废气排放情况 设施; 检测点位; 监测日期; 污染物 名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 排气筒 高m. 1; 2; 3; 浓度均值; 排放速率 （kg/h）; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 二级活性吸附装置炭; 3#; 2021.5.11; 非甲烷总烃; 1.39; 1.42; 1.50; 1.44; 1.99×10-2; 120; 10; 15. 2021.5.12; 1.24; 1.34; 1.39; 1.32; 1.89×10-2. 由上表数据可知，原有项目3#排气筒排放的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级限值标准，该废气处理装置处理该类废气具有有效性和稳定。 表2-15 原有项目无组织废气监测结果一览表 监测 点位; 监测 项目; 监测 日期; 监测结果; 最大值 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 评价结论. 1; 2; 3; 4. 上风向1; 颗粒物; 2018.07.09; 0.095; 0.113; 0.112; 0.093; 0.343; 1.0; 达标. 下风向2; 0.305; 0.340; 0.281; 0.280. 下风向3; 0.343; 0.284; 0.319; 0.336. 下风向4; 0.286; 0.302; 0.337; 0.317. 上风向1; 颗粒物; 2018.07.10; 0.095; 0.114; 0.113; 0.093; 0.335; 1.0; 达标. 下风向2; 0.305; 0.322; 0.303; 0.316. 下风向3; 0.324; 0.284; 0.321; 0.298. 下风向4; 0.286; 0.303; 0.284; 0.335. 上风向1; 非甲烷总烃; 2021.5.11; 0.12; 022; 0.15; 0.18; 0.54; 4.0; 达标. 下风向2; 0.48; 0.48; 0.49; 0.54. 下风向3; 0.48; 0.51; 0.54; 0.46. 下风向4; 0.36; 0.35; 0.36; 0.30. 2号车间门外1米5; 0.50; 0.65; 0.62; 0.58; 0.59; 6.0. 4号车间门外1米6; 0.36; 0.38; 0.38; 0.37; 0.37. 上风向1; 非甲烷总烃; 2021.5.12; 0.16; 0.20; 0.19; 0.21; 0.56; 4.0; 达标. 下风向2; 0.56; 0.51; 0.50; 0.51. 下风向3; 0.40; 0.44; 0.34; 0.39. 下风向4; 0.35; 0.37; 0.34; 0.36. 2号车间门外1米5; 0.51; 0.51; 0.55; 0.56; 0.53; 6.0. 4号车间门外1米6; 0.38; 0.41; 0.41; 0.47; 0.42. 由上表数据可知，通过增强对车间的通风量，原有项目无组织排放的颗粒物废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，原有项目无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放限值标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中表A.1规定的特别排放限值。 2、废水 原项目废水主要是职工生活污水。 原有项目职工约185人，生活污水产生量约5385t/a，项目区域污水管网已接通，生活污水可直接纳管排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放。 根据最近一期项目（原有二期）竣工环境保护验收监测表，苏州康恒检测技术有限公司已于2021年5月11日-5月12日对该项目的生活污水排口进行验收监测，监测结果见表2-16。 表2-16原有项目废水监测结果 检测点位; 监测日期; 污染物 名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 评价. 1; 2; 3; 4; 均值或范围. 生活污水排口; 2021.5.11; PH值; 7.85; 7.88; 7.79; 7.84; 7.79-7.88; 6-9; 达标. 悬浮物; 37; 45; 43; 40; 41; 400. 化学需氧量; 152; 160; 175; 179; 167; 500. 氨氮; 28.6; 28.2; 29.5; 27.8; 28.5; 45. 总磷; 3.54; 4.00; 3.78; 4.19; 3.88; 8. 总氮; 36.3; 35.8; 31.2; 34.2; 34.4; 70. 2021.5.12; PH值; 7.89; 7.83; 7.81; 7.84; 7.81-7.89; 6-9; 达标. 悬浮物; 42; 46; 41; 49; 45; 400. 化学需氧量; 181; 144; 167; 195; 172; 500. 氨氮; 28.3; 29.6; 28.9; 28.6; 28.9; 45. 总磷; 4.44; 3.51; 4.27; 4.68; 4.23; 8. 总氮; 35.0; 31.2; 32.4; 33.0; 32.9; 70. 由上表数据可知，原有项目生活污水厂区总排口各水污染因子达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。 3、噪声 原有项目生产设备总体源强较高，已采取了生产车间实体墙建设、安装隔声门窗；设备均选择低震动、低噪声设备，并且已按照规范安装和操作；厂界内种植绿化隔声带；车间风机选择了低噪声机型等减震降噪措施，苏州康恒检测技术有限公司已于2021年5月11日-12日对厂界声环境进行验收监测，监测结果见表2-17。 表2-17 原有项目厂界噪声排放状况 测点位置; 监测结果dB（A）; 达标情况. 2021.5.11; 2021.5.11; 2021.5.22; 2021.5.22. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 53.5; 47.2; 53.8; 47.7; 达标. N2南厂界外1m; 54.6; 48.5; 54.6; 48.3; 达标. N3西厂界外1m; 57.0; 49.2; 57.1; 48.4; 达标. N4北厂界外1m; 56.3; 47.8; 55.6; 49.0; 达标. 环境条件; 风速：1.6-1.8m/s；天气：阴; 风速：2.1-2.3m/s；天气：阴; 风速：2.0-2.1m/s；天气：阴; 风速：2.2-2.4m/s；天气：阴. 由上表监测数据可知，原有项目在采取上述降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废 原有项目生产固废主要为废纤维、废边角料、废环氧树脂、废包装桶、废滤渣、废抹布、废活性炭、废液压油以及生活垃圾。固体废物产生及排放情况见表2-18。 表2-18 原有项目固体废弃物产生及排放情况 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废纤维; 生产; 一般固废; /; 4; 外售综合利用; 苏源冶再生资源回收有限公司. 2; 废边角料; 生产; 一般固废; /; 66. 3; 废环氧树脂; 生产; 危险固废; HW13 900-014-13; 51; 委托有资质单位处置; 苏州巨联环保有限公司. 4; 废包装桶; 原料包装; 危险固废; HW49 900-041-49; 3.5. 5; 废滤渣; 生产; 危险固废; HW06 900-402-06; 0.02. 6; 废抹布; 生产; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.13. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-039-49; 42. 8; 废液压油; 机械; 危险固废; HW08 900-218-08; 0.4. 9; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 50.3; 环卫部门收集处理; 环卫部门. 5、原有项目污染物实际排放情况 表2-19 原有项目污染物产生与排放情况汇总表（t/a） 环境要素; 种类; 污染物因子; 实际产生量(t/a); 实际削减量(t/a); 实际排放量(t/a); 环评核定排放量(t/a); 是否满足总量控制要求. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.89; 0.85832; 0.73168; 1.0411; /. 废水; 类别; 指标; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 接管量(t/a); 环评核定接管量(t/a); 是否满足总量控制要求. 生活污水; 废水量; 5385; 0; 5385; 5385; 满足. COD; 2.154; 0; 2.154; 2.154; 满足. SS; 1.616; 0; 1.616; 1.616; 满足. 氨氮; 0.188; 0; 0.188; 0.188; /. 总氮; 0.215; 0; 0.215; 0.215; 满足. 总磷; 0.0269; 0; 0.0269; 0.0269; /. 固废; 类别; 指标; 产生量(t/a); 综合利用、处理量(t/a); 排放量(t/a); 环评核定排放量(t/a); 是否满足总量控制要求. 一般固废; 120.3; 120.3; 0; 0; /. 危险固废; 97.05; 97.05; 0; 0; /. 四、排污许可证申请情况 现有项目属于C3091石墨及碳素制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），属于“第二十五、非金属矿物制品30”中“70石墨及其他非金属矿物制品制造309”的“石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）”，应实行排污许可证重点管理。建设单位已在全国排污许可证管理信息平台申报排污许可证（登记编号：913205097344227474001X）。 五、原有项目主要环境问题及以新带老措施 “以新带老”措施：原有项目3号车间内碳纤维预浸料、碳纤维模压板、碳纤维环生产过程中产生的非甲烷总烃经吸风罩收集后经15m高1#排气筒排放。为减小对周边环境的影响，本环评建议3号车间内生产废气经吸风罩收集后采用二级活性炭吸附装置处置后通过15m高1#排气筒排放。 表2-20 原有项目废气的“以新带老”措施 污染源; 污染物; 现有治理措施; “以新带老”后措施; 现有排放量; 以新带老后排放量; “以新带老”变化量. 治理措施; 去除率%; 治理措施; 收集率%; 去除率%. 3号车间; 有组织; 非甲烷总烃; /; /; 二级活性炭吸附; 90; 90; 0.108; 0.0108; -0.0972. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州全市环境空气SO2年均浓度为8ug/m3、NO2年均浓度34ug/m3、PM10年均浓度50ug/m3、PM2.5年均浓度31ug/m3、CO浓度为1.2mg/m3、臭氧浓度为163ug/m3。具体评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%. SO2; 年平均质量浓度; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3. NO2; 34ug/m3; 40ug/m3; 85. PM10; 50ug/m3; 70ug/m3; 71.4. PM2.5; 31ug/m3; 35ug/m3; 88.6. CO; 日平均第95百分位数浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 163ug/m3; 160ug/m3; 101.9. 根据表3-1，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：总体及分阶段战略如下：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点行业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治、高排放车辆淘汰及提升新能源汽车占比为重点加强移动源污染防治，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，确保SO2、NOx、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上，加大VOCs和NOx协同减排力度，在提前完成“十三五”约束性目标的基础上，确保将PM2.5浓度控制在39微克/立方米以下，空气质量优良天数比率力争达到75%以上，臭氧污染态势得到缓解。到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 为了解本项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状，本次环评引用苏州康恒监测技术有限公司出具的《吴江华旭纺织科技有限公司公司整体搬迁项目检测报告》中的数据。 本次引用报告共设2个监测点位，位于本项目所在地西南侧8000米的吴江华旭纺织科技有限公司厂址（G1）和位于本项目所在地西南侧7700米的于底头（G2）。监测时间为2021年6月10日-6月16日连续7天。 各测点各因子监测结果见表3-3~4。 表3-3 监测结果汇总 检测日期; 温度 ℃; 气压 KPa; 风速m/s; 风向. 2021.6.10; 02:00~03:00; 23.8; 101.3; 2.4; 南. 08:00~09:00; 25.1; 101.1; 2.3; 南. 14:00~15:00; 27.3; 100.7; 2.3; 南. 20:00~21:00; 25.8; 100.9; 2.4; 南. 2021.6.11; 02:00~03:00; 23.1; 101.3; 2.5; 南. 08:00~09:00; 27.6; 101.0; 2.4; 南. 14:00~15:00; 30.9; 100.6; 2.4; 南. 20:00~21:00; 26.7; 100.8; 2.3; 南. 2021.6.12; 02:00~03:00; 24.0; 101.2; 2.3; 南. 08:00~09:00; 27.8; 101.0; 2.3; 南. 14:00~15:00; 31.3; 100.6; 2.4; 南. 20:00~21:00; 27.1; 100.9; 2.4; 南. 2021.6.13; 02:00~03:00; 23.5; 101.3; 2.5; 南. 08:00~09:00; 25.7; 101.1; 2.4; 南. 14:00~15:00; 27.4; 100.9; 2.5; 南. 20:00~21:00; 25.5; 101.0; 2.3; 南. 2021.6.14; 02:00~03:00; 23.7; 101.3; 2.2; 西南. 08:00~09:00; 26.5; 101.1; 2.4; 西南. 14:00~15:00; 29.8; 100.8; 2.4; 西南. 20:00~21:00; 26.3; 101.0; 2.3; 西南. 2021.6.15; 02:00~03:00; 23.4; 101.3; 2.6; 西南. 08:00~09:00; 26.2; 101.1; 2.4; 西南. 14:00~15:00; 31.1; 100.7; 2.4; 西南. 20:00~21:00; 25.9; 101.0; 2.3; 西南. 2021.6.16; 02:00~03:00; 22.6; 101.3; 2.4; 西南. 08:00~09:00; 25.8; 101.0; 2.4; 西南. 14:00~15:00; 29.6; 100.8; 2.3; 西南. 20:00~21:00; 26.0; 100.9; 2.3; 西南. 表3-4 评价区环境空气质量现状监测结果表（mg/m3） 点位; 监测因子; 一次浓度（mg/Nm3）; 日均浓度（mg/Nm3）. 数值范围; 超标率%; 污染指数Pi; 数值范围; 超标率%; 污染指数Pi. G1; 非甲烷总烃; 0.11-0.40; 0; 0.55-0.2; /; /; /. G2; 非甲烷总烃; 0.17-0.39; 0; 0.085-0.195; /; /; /. 由上表可知，监测期间本项目所在区域非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、地表水环境 根据《2020年苏州市环境质量报告》，2020年，16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。 2020年，50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司的纳污河道为頔塘河，本次环评引用苏州康恒监测技术有限公司出具的《吴江华旭纺织科技有限公司公司整体搬迁项目检测报告》对頔塘河（污水处理厂排污口上游500m，污水处理厂排口，污水处理厂排口下游1000m）监测断面的监测数据，监测时间为2021年6月11日-6月13日，结果如下表3-5。 表3-5 现状水质监测结果 单位：除pH无量纲，其它均为mg/L 断面; W1; W2; W3. 监测 项目; 标准值; 浓度 范围 mg/L; 评价 指数; 超标 率%; 浓度 范围 mg/L; 评价 指数; 超标率 %; 浓度 范围 mg/L; 评价 指数; 超标率 %. pH; 6-9; 7.6-7.7; 0.3-0.35; 0; 7.5; 0.25; 0; 7.4-7.5; 0.2-0.25; 0. COD; 30; 21-26; 0.7-0.87; 0; 23-27; 0.77-0.9; 0; 23-27; 0.77-0.9; 0. SS; 60; 32-38; 0.53-0.63; 0; 15-21; 0.25-0.63; 0; 42-49; 0.7-0.82; 0. 氨氮; 1.5; 0.212-0.312; 0.14-0.21; 0; 0.458-0.530; 0.31-0.35; 0; 0.212-0.276; 0.14-0.18; 0. 总磷; 0.3; 0.12-0.14; 0.4-0.47; 0; 0.19-0.24; 0.63-0.8; 0; 0.09-0.11; 0.3-0.37; 0. 高锰酸盐指数; 10; 5.3-7; 0.53-0.70; 0; 5.1-5.4; 0.51-0.54; 0; 5.1-5.4; 0.51-0.54; 0. 由上表可知，頔塘河监测断面各污染因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，表明頔塘河水质情况良好。 3、声环境 按照GB3096-2008中有关规定，于2021年8月6-7日在周边企业正常生产情况下于本项目厂界外1m处布设声环境监测点位4个。测点位置见附图3。监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼、夜间各测一次。监测结果如表3-6。 表3-6 本项目周边声环境本底监测结果 时间; 测点编号; 声级值（dB（A））; 执行标准. 昼间; 风速; 夜间; 风速; 昼间; 夜间. 2020.5.3-2020.5.4; 1（厂界东侧1m）; 55.7; 风速＜2.7m/s; 47.3; 风速＜3.1m/s; 60; 50. 2（厂界南侧1m）; 51.0; 49.1; 60; 50. 3（厂界西侧1m）; 53.6; 48.0; 60; 50. 4（厂界北侧1m）; 57.8; 48.0; 60; 50. 由表3-6可见，项目厂界外1m处噪声测点昼夜间的等效声级值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水环境质量现状 本项目为石墨及其他非金属矿物制品制造项目，属于C3091石墨及碳素制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价分类表”，石墨及碳素制品制造项目属于“69、石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境现状监测。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的“附录A土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，项目行业类别属于Ⅲ类。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）的相关规定，本项目占地面积为76666.7m2=7.66hm2，属于中型建设项目（5~50hm2）；并且本项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，且项目周边不存在其他土壤环境敏感目标，因此本项目属于不敏感建设项目。综上判断，本项目土壤环境影响评价等级为“—”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）的相关规定，“—”评价可不展开土壤环境影响评价工作，故本项目不再开展土壤环境现状监测。 6、生态环境现状 项目所在地区原始生态类型已不复存在，野生动植物种类数量极少，生态环境单一，大部分植被为人工种植，以落叶阔叶和常绿阔叶为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于苏州市吴江平望中鲈科技园，项目东侧为欧中工业园；南侧为中心河路，隔路为空地（规划为工业用地）；西侧为苏州市吴江合众科技纤维有限公司；北侧为吴江市雪洋化纤有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为西南侧西小港居民，距离为650m。 1、大气环境保护目标 表3-8 主要大气环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 保护内容; 环境类别. X; Y. 环境 空气; 胜灯村; 573; 800; 东北; 1010; 200户，600人; GB3095-2012 二类. 司马港; -919; 355; 西北; 998; 30户，90人. 西小港; -483; -423; 西南; 650; 30户，90人. 北庄; 535; -553; 东南; 756; 60户，180人. 注：坐标以项目厂区西南角为原点。 2、地表水环境保护目标 表3-9 地表水环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 坐标; m 高差; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 与排污口相对位置m; 与本项目的水利联系. X; Y. 地表水; 草荡; -1300; -5900; 0; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; 西南; 5900; /; 无. 莺脰湖; 0; -5500; 0; 南; 5500; /; 无. 铁枪河; 0; -10; 0; 南; 10; /; 无. 京杭运河; 1100; 0; 0; 东; 1100; /; 无. 頔塘河; -1400; -5700; 0; 西南; 5900; /; 有，本项目最终纳污河道. 太浦河; 0; -2800; 0; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; 南; 2800; /; 无. 太湖; -8200; 0; 0; 西; 8200; /; 无. 注：坐标以项目厂区西南角为原点。 3、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地，故不需要明确生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水污染物排放标准 本项目生产过程中生产废水经厂内自建的污水处理设施处理后全部回用，不排放，生活污水接管至苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B的接管标准；尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准，未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。根据苏州市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号），苏州特别排放限值待污水处理厂完成提标改造后实行。污水处理厂接管和排放标准见表3-10。 表3-10 污水排放标准限值 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; /; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B等级; 氨氮; mg/L; 45. 总磷; mg/L; 8. 总氮; mg/L; 70. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018); 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 4（6）. 总磷; mg/L; 0.5. 总氮; mg; L 12（15）. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》(苏委办发[2018]77号); /; COD; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 1.5（3）. 总磷; mg/L; 0.3. 总氮; mg/L; 10. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002); 表1 一级A标准; pH; /; 6-9. SS; mg/L; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，具体标准详见表3-12。 表3-12 大气排放标准限值 执行标准; 表号级别; 污染物指标; 排气筒 高度(m); 排放限值(mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 无组织排放厂界外最高浓度限值(mg/m3). 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 表1、表3; NMHC; 25; 60; 3; 4.0. 企业厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体标准见表3-13。 表3-13 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 监控点; 浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 执行标准. NMHC; 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 项目食堂设4个基准灶头，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准，见表3-14。 表3-14 饮食业油烟排放标准 3、噪声排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 本项目厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体见表3-15。 表3-15 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; dB（A）; 60; 50. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-16。 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 区域; 执行标准; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 场界环境; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固废贮存标准 项目产生的一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设置；危险固废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设置、《关于修订<危险废物贮存污染控制标准>有关意见的复函》（环函[2010]264）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 5、排污口规范化要求： 排污口应规范化，执行《排污口规范化整治技术要求》、《环境保护图形标志》相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家、地方污染物总量控制要求，结合本项目排污特征，确定总量控制因子，本项目建成后排放总量详见表3-17。 表3-17 本项目排放总量及申请情况 （t/a） 环境要素; 污染物名称; 原项目 排放量; 本工程; “以新带老”(t/a); 扩建后全厂排放量(t/a); 新增申请量(t/a). 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 水量; 5385; 2550; 0; 2550; 0; 7935; +2550. COD; 2.154; 1.02; 0; 1.02; 0; 3.174; +1.02. SS; 1.616; 0.765; 0; 0.765; 0; 2.381; +0.765. NH3-N; 0.188; 0.08925; 0; 0.08925; 0; 0.277; +0.08925. TN; 0.215; 0.102; 0; 0.102; 0; 0.317; +0.102. TP; 0.0269; 0.01275; 0; 0.01275; 0; 0.040; +0.01275. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.0411; 2.141; 1.9269; 0.2141; -0.0972; 1.158; +0.1169. 无组织; 非甲烷总烃; 1.044; 0.2379; 0; 0.2379; 0; 1.2819; +0.2379. 固废; 一般固废; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 18.94; 18.94; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 30; 30; 0; 0; 0; 0. *注：本项目大气污染物非甲烷总烃以VOCs作为总量控制因子。 本项目新增生活污水排放量2550t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增VOCs排放量0.1169t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托原有已建厂房进行生产，设备尚未进厂。因此本项目施工期不需要土建、主体建筑施工和车间室内装修，施工期主要为设备安装施工，因此施工阶段对环境影响较弱，施工期产生的影响主要从废水、噪声和固废这几方面分析：。 #### 1、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，预计人员30人，生活用水量按60L/(人•天)计算，损耗按照15%，则生活污水产生量为1.53m³/d。本项目施工期产生的生活污水由区域污水管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理达标后排放，不会对地表水环境产生影响。 #### 2、声环境影响分析 本项目建设期噪声主要是设备装卸、安装过程产生的噪声，噪声源强峰值达90~115dB(A)，可见安装设备噪声夜间对周边声环境影响较大。为减轻施工噪声对周围环境的影响，可采取以下措施： （1）严格控制施工时间，禁止在夜间22:00至凌晨6:00进行高噪声震动的施工工作。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （3）施工机械尽可能放置于对周边声环境造成影响最小的地点。 （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （5）加强运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 施工期噪声影响是暂时的，高噪声设备的使用时间相对更短，在科学安排施工时间、合理布局施工机械并加强维护、积极采取防振降噪措施的前提下，施工噪声影响将在可控范围之内，对周边声环境的影响也会降至最低。 #### 3、固废影响分析 本项目建设期固废主要为设备装卸过程产生的废包装材料和安装过程产生的固体废弃物，预计生活垃圾产生量为30kg/d，废包装物30kg/d。及时清理收集后对周围环境不产生明显的影响。生活垃圾由环卫部门清运，不会影响周围环境。 以上影响随着施工的完成而结束，总体对环境影响较小，在可控制范围内。 #### 4、地下水环境影响分析 本项目厂区和生产车间全部为水泥地面，设备安装过程无废水产生，不会有废水渗漏至土壤而污染地下水。生活污水由区域污水管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理达标后排放，不会肆意排放至外环境污染地表水和地下水。本项目生活污水管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气影响分析 （1）污染物产排情况 ①污染物产生环节和污染物种类 本期项目主要产污环节及污染物种类为：a、碳纤维拉挤生产线浸胶和固化——产生废气：非甲烷总烃；b、模具清洗——产生废气：有机废气异丙醇（以非甲烷总烃计）；c、碳纤维预浸料生产线涂胶——产生废气：非甲烷总烃；d、碳纤维预浸料生产线产品检测——产生废气：有机废气丁酮（以非甲烷总烃计）。 ②污染物产生量及排放方式 A、食堂油烟 项目285个员工在项目内食宿。厨房年工作300天，每天平均工作8小时。食堂产生油烟及燃料废气。员工食用油用量按30g/人•天计算，项目年工作300天，就餐员工人数285人，则年耗油量约为2.565t/a。油烟产生量按食用油用量的2.84%计算，则项目油烟产生量为0.073t/a。根据建设单位提供资料，项目的高效静电油烟净化器处理风量为7000m3/h。建设单位油烟需由烟罩收集并经高效静电油烟净化器处理后经经食堂油烟排气筒排放，排放高度约7m。项目油烟产排情况见下表： 表4-1 本项目油烟产生和排放情况 污染 源; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 效率; 排放状况; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 油烟排气筒 （7000m3/h）; 油烟; 4.3; 0.03; 0.073; 静电油烟净化器; 60%; 1.72; 0.012; 0.0292; 2.0; /. 食堂油烟经治理后排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模标准要求。 B、二号车间 a、浸胶和固化过程中产生的非甲烷总烃 根据建设单位提供的验收报告，项目年工作时长为24×300h，原有项目在排气筒进口处测得的有机废气非甲烷总烃量为1.89t/a，原有项目有机废气集气罩的收集效率为90%，则原有项目二号车间产生的有机废气为2.1t/a，原有项目所用的环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂调配混合物使用量为1546t/a，经过计算，非甲烷总烃产生的量为所用环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂调配混合物使用量的0.2%。 本项目在碳纤维拉挤生产过程中浸胶及高温固化过程中有少量溶剂会挥发，以非甲烷总烃计。保守起见，所以取本次评价碳纤维浸胶及高温固化过程中挥发性有机废气为环氧树脂、环氧固化剂、脱膜剂和催化剂混合物用量的含量的0.5%。本项目环氧树脂、环氧固化剂、脱模剂和催化剂混合物一共用量为284t/a，则非甲烷总烃产生量约为1.42t/a。废气经浸胶及固化工段上方设置的集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，最终经现有项目拉挤车间设置的15m高（高出车间5米）的排气筒（2#）排放。收集效率约为90%，处理效率达到90%以上。拉挤工段有组织非甲烷总烃产生总量为1.278t/a，有组织非甲烷总烃排放量为0.1278t/a，未收集的非甲烷总烃为0.142t/a在车间内以无组织形式排放，有效工作时间按7200h/a。 b、模具清洗废气非甲烷总烃（异丙醇） 本项目在模具清洗过程中会产生有机废气，本环评以非甲烷总烃计算。模具清洗过程中，异丙醇基本全部挥发，则模具清洗废气产生量为0.5t/a。废气经模具清洗处上方设置的集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，最终经现有项目2号车间设置的15m高（高出车间5米）的排气筒（2#）排放。收集效率约为90%，处理效率达到90%以上。模具清洗废气有组织非甲烷总烃（异丙醇）产生总量为0.45t/a，有组织非甲烷总烃（异丙醇）排放量为0.045t/a，未收集的非甲烷总烃（异丙醇）为0.05t/a在车间内以无组织形式排放，有效工作时间按7200h/a。 C、三号车间 a、涂胶过程中产生的非甲烷总烃 本项目碳纤维预浸料生产过程中在离型纸涂胶过程中有少量溶剂会挥发，以非甲烷总烃计，根据项目验收报告，计算得出，非甲烷总烃产生的量为所用环氧树脂的0.3%。保守起见，本项目取涂胶过程中产生的挥发性有机物为热熔型环氧树脂含量的0.5%。本项目热熔型环氧树脂一共用量为30t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.15t/a。废气经涂胶工段上方设置的集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，最终经现有项目3号车间设置的15m高（高出车间5米）的排气筒（1#）排放。收集效率约为90%，处理效率达到90%以上。预浸料工段有组织非甲烷总烃产生总量为0.135t/a，预浸料工段有组织非甲烷总烃排放量为0.0135t/a，未收集的VOCs为0.015t/a在车间内以无组织形式排放，有效工作时间按7200h/a。 b、检测废气非甲烷总烃（丁酮） 本项目在对碳纤维预浸料产品进行检测时，会产生挥发性废气，本环评以VOCs计。对预浸料产品检测过程中，丁酮基本全部挥发，则检测废气产生量为0.189t/a。废气经检测室上方设置的集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，最终经现有项目3号车间设置的15m高（高出车间5米）的排气筒（1#）排放。收集效率约为90%，处理效率达到90%以上。检测废气有组织非甲烷总烃（丁酮）产生总量为0.1701t/a，有组织非甲烷总烃（丁酮）排放量为0.01701t/a，未收集的VOCs（丁酮）为0.0189t/a在车间内以无组织形式排放，有效工作时间按7200h/a。 c、现有项目“以新带老”排放量 三号车间内原有项目碳纤维预浸料、碳纤维模压板、碳纤维环生产产生的废气经管道合并一起进入二级活性炭吸附装置处理后，经15m高（高出车间5米）的排气筒（2#）排放。收集效率约为90%，处理效率达到90%以上。其非甲烷总烃产生量为0.12t/a。则有组织非甲烷总烃产生总量为0.108t/a，则有组织非甲烷总烃排放量为0.0108t/a，未收集的非甲烷总烃为0.012t/a在车间内以无组织形式排放，有效工作时间按7200h/a。 三号车间内本项目扩建的碳纤维预浸料生产过程中产生的废气和检测产生的废气与现有项目碳纤维预浸料、碳纤维模压板、碳纤维环生产产生的废气经管道合并一起进入二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1#排气筒排放。本项目三号车间内废气产生及排放状况见图4-1。 图4-1 本项目三号车间VOCs废气平衡图 （t/a） （2）污染治理设施及可行性分析 【废气处理工艺】 原有项目碳纤维预浸料、碳纤维模压板、碳纤维纤维环生产过程中产生的废气“以新带老”经收集后与本次扩建项目碳纤维预浸料生产过程中产生的废气、检测过程产生的废气一起进入二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），最终通过1根15m高排气筒排放。原有项目碳纤维拉挤板生产过程中产生的废气经收集后与本次扩建项目碳纤维拉挤板生产过程中产生的废气、模具清洗产生的废气一起进入二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），最终通过1跟15m高排气筒排放。 预浸料废气 检测废气 原有项目预浸料、模压板、碳纤维环以新带老 收集系统 15米高排气筒排放（1#） 二级活性炭吸附 废活性炭 风机 拉挤废气 模具清洗废气 原有项目碳纤维拉挤、模具清洗废气 非甲烷总烃 非甲烷总烃 非甲烷总烃 收集系统 非甲烷总烃 二级活性炭吸附 废活性炭 风机 15米高排气筒排放（2#） 【废气处理技术可行性】 1）活性炭吸附装置 ①工作原理 蜂窝活性炭的一般特性：表面积大、通孔阻力小、微孔发达、高吸附容量、使用寿命长等都是蜂窝活性炭的特点，普遍应用于空气污染治理。蜂窝活性炭大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。 根据吸附过程中活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同，可将吸附分为两大类：物理吸附和化学吸附（又称活性吸附）。在吸附过程中，当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附；当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。 吸附现象是由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面。用吸附法治理气态污染物就是利用固体表面的这种性质，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 ②活性炭吸附装置特点 活性炭具有比表面积大、细孔发达、吸收性能高、更换方便等特点。 吸附法特别适用于排放标准要求严格，用其它方法达不到净化要求的气体的净化，常作为深度净化手段或最终控制手段。因此本项目采用活性炭吸附装置作为有机废气最终控制措施技术上可行。 表4-2 单级活性炭吸附装置技术参数 设备参数. 设备尺寸; 2600*1200*1200mm; 材质; 外壳为Q235防腐钢. 流速; 0.9m/s; 处理风量; 10000m³/h. 吸附介质; 蜂窝活性炭; 数量; 炭层厚度300mm. 填充量; 活性炭最大填充量为830kg; 吸附材料更换时间; 一般每3个月更换一次. ③可行性分析 查《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“6.3.3.3采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”，对照表7-12活性炭吸附装置参数可知，本项目使用的活性炭吸附装置符合《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）的相关要求。 当废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附，蜂窝活性炭的平均吸附量为0.3g有机废气/g蜂窝活性炭，本项目活性炭吸附装置需要吸附的有机废气最大量为0.37t/a，即需要蜂窝活性炭1.23t/a，因此，本项目拟每三个月更换一次，可以保证吸附效果，具有长期运行的稳定性。 ④案例分析 参照《苏州市伟力涛容器制造有限公司年产塑料容器20万个、塑料玩具20万套项目（第一阶段）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，其吹塑废气采用二级活性炭吸附处理，验收监测期间（2019年10月21-22日）非甲烷总烃最大排放浓度为0.55mg/m3，最大排放速率为0.000619kg/h，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放要求。二级活性炭吸附装置可每天连续工作，运行稳定可靠。因此本项目采用二级活性炭处理有机废气具有技术可行性。 2）本次新增拉挤废气和清洗废气接入二号车间内原有项目废气活性炭吸附装置可行性分析 ①风机风量可行性分析 本项目在每条碳纤维拉挤生产线浸胶及高温固化处各设置一个集气罩收集有机废气，集气罩规格为500mm×300mm，参考《三废处理工程技术手册废气卷》表17-8中“上部伞型罩-冷态-两侧有围挡”的计算公式：Q=（W+B）hvx。其中：W为集气罩罩口长度（m），取0.5米；B为集气罩罩口宽度（m），取0.3米；H为污染源至罩口距离（m），取0.3米；vx=0.25~2.5m/s，取0.25m/s。通过计算可知，单个集气罩的设计风量约为216m3/h。拉挤生产线共20条，在各条生产线浸胶和固化各设置2个集气罩，则所需风量合计为8640m3/h。 本项目在模具清洗台处设置一个集气罩收集有机废气，集气罩规格为1000mm×1000mm，参考《三废处理工程技术手册废气卷》表17-8中“上部伞型罩-冷态-两侧有围挡”的计算公式：Q=（W+B）hvx。其中：W为集气罩罩口长度（m），取1米；B为集气罩罩口宽度（m），取1米；H为污染源至罩口距离（m），取0.5米；vx=0.25~2.5m/s，取0.5m/s。通过计算可知，模具清洗台处集气罩的设计风量约为1800m3/h。 则本次新增的拉挤废气和清洗废气设计风量总和约为10440m3/h，接入原有项目的二号车间内的二级活性炭吸附装置处理，尾气通过2#排气筒排放。 根据原有项目的2#排气筒的验收报告可知，原有项目2#排气筒的风量为16600m3/h。企业所有的废气处理装置均设置变频分级，2#风机设计的风量为≤50000m3/h。由此可知，废气处理装置的总风量仍然满足其设计风量要求。 ②吸附介质可行性分析 本次新增拉挤废气和清洗废气与原有项目的二号车间内废气为相同废气，均为挥发性有机物。故接入现有二级活性炭吸附装置中是可行的。 当废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附，蜂窝活性炭的平均吸附量为0.3g有机废气/g蜂窝活性炭，本项目活性炭吸附装置需要新增吸附的有机废气最大量为1.5552t/a，即需要新增蜂窝活性炭5.184t/a。在不改变原有二级活性炭装置的情况下，增加活性炭的更换频次，因此，本项目拟每两月更换一次，可以保证吸附效果，具有长期运行的稳定性。 3）排气筒设置合理性分析 根据《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4 排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为8m，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 【废气处理经济可行性分析】 该废气处理装置后期运行费用主要为活性炭吸附装置活性炭更换费用，约5万元/年。除耗材更换费用外，其余费用主要为电费、人工费等，约3万元/年，整个废气处理系统年运行维护费用约为8万元，企业完全有能力承担该部分费用。因此，从经济角度分析，该污染防治措施可行。 （3）排放源强 表4-3（a） 本项目有组织废气产生及排放状况 污染源名称; 排气量; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 处理效率; 排放状况; 执行标准; 排放方式. 浓度; 速率; 年产生量; 浓度; 速率; 量; 浓度; 速率. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 1#排气筒; 20000; 非甲烷总烃; 2.87; 0.057; 0.413; 两级串联活性炭吸附; 非甲烷总烃去除效率90%; 0.285; 0.0057; 0.0413; 60; 3; 点源，24小时连续排放. 本项目2#排气筒; 50000; 非甲烷总烃; 4.8; 0.24; 1.728; 两级串联活性炭吸附; 非甲烷总烃去除效率90%; 0.48; 0.024; 0.1728; 60; 3; 点源，24小时连续排放. 表4-3（b） 全厂1#和2#排气筒有组织废气产生及排放状况 污染源名称; 排气量; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 处理效率; 排放状况; 执行标准; 排放方式. 浓度; 速率; 年产生量; 浓度; 速率; 量; 浓度; 速率. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 1#排气筒; 20000; 非甲烷总烃; 2.87; 0.057; 0.413; 两级串联活性炭吸附; 非甲烷总烃去除效率90%; 0.285; 0.0057; 0.0413; 60; 3; 点源，24小时连续排放. 2#排气筒; 50000; 非甲烷总烃; 13.5; 0.675; 4.86; 两级串联活性炭吸附; 非甲烷总烃去除效率90%; 1.35; 0.0675; 0.486; 60; 3; 点源，24小时连续排放. 源强核算过程： 1#排气筒：预浸料废气（非甲烷总烃）产生量为0.15t/a，检测废气（非甲烷总烃丁酮）产生量为0.189t/a，原项目碳纤维预浸料、碳纤维模压板、碳纤维环以新带老产生量为0.12t/a。经收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，去除效率90%，后通过1根15m高排气筒排放，即排放量为（0.15+0.189+0.12）×90%×（1-90%）=0.0413t/a。按年工作300天，每天工作24小时计，则排放速率为0.0413×103/7200=0.0057kg/h。废气处理设施风量为20000m3/h，浓度即为0.0057×106/20000=0.285mg/m3。 本项目2#排气筒：拉挤废气（非甲烷总烃）产生量为1.42t/a，模具清洗废气（非甲烷总烃异丙醇）产生量为0.5t/a。经收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，去除效率90%，后通过1根15m高排气筒排放，即排放量为（1.42+0.5）×90%×（1-90%）=0.1728t/a。按年工作300天，每天工作24小时计，则排放速率为0.1728×103/7200=0.024kg/h。废气处理设施风量为50000m3/h，浓度即为0.0675×106/50000=0.48mg/m3。 全厂2#排气筒：拉挤废气（非甲烷总烃）产生量为1.42t/a，模具清洗废气（非甲烷总烃异丙醇）产生量为0.5t/a，原项目2#排气筒（拉挤废气和清洗废气）废气产生量3.48t/a。经收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，去除效率90%，后通过1根15m高排气筒排放，即排放量为（1.42+0.5+3.48）×90%×（1-90%）=0.486t/a。按年工作300天，每天工作24小时计，则排放速率为0.486×103/7200=0.0675kg/h。废气处理设施风量为50000m3/h，浓度即为0.0675×106/50000=1.35mg/m3。 表4-4 本项目无组织废气源强 序号; 污染物名称; 污染源位置; 污染物产生情况t/a; 面源面积 m2; 面源高度 m. 1; 非甲烷总烃; 生产车间; 0.2379; 76666.7; 8. 本项目非甲烷总烃：本项目二号车间中废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理后排放，收集效率90%，去除效率90%，即外排量为未捕集的10%，二号车间共产生废气1.92t/a，则二号车间无组织废气为1.92×10%=0.192t/a。三号车间中废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理后排放，收集效率90%，去除效率90%，即外排量为未捕集的10%，三号车间共产生废气0.459t/a，则三号车间无组织废气为0.459×10%=0.0459t/a。则厂区无组织废气为0.192+0.0459=0.2379t/a，在车间无组织排放。 （4）排放口基本情况 表4-5 项目有组织废气排放源基本情况 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排放口类型; 排气筒参数; 排放 工况 —; 污染物名称; 污染物排放速率kg/h; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 烟气温度（℃）; 流速（m/s）; 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1#; 120°38＇45.75＂; 31°1＇38.55＂; 一般排放口; 15; 0.8; 65; 6.2; 正常; 非甲烷总烃; 0.0057; 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021); 60. 2#; 120°38＇45.62＂; 31°1＇43.52＂; 15; 0.8; 65; 6.9; 正常; 非甲烷总烃; 0.0675. 表4-6 项目无组织废气排放源基本情况 面源 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 面源初始排放高度/ m; 年排放小时数/ h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 生产车间; 120°38＇43.61＂; 30°1＇34.98＂; 4; 210; 365; 8; 7200; 正常; 非甲烷总烃; 0.033; 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021); 4.0. 6. 20. （5）非正常工况 本项目废气处理设施为2套二级活性炭吸附装置，当废气处理设施发生故障时，在检测出废气处理设施发生故障到关闭相应产废工段，时间大约为60分钟左右/次，每年发生1次，故障期间，废气处理设施按全部失效计算（处理效率为0）。废气非正常工况源强情况见表4-7。 表4-7 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 发生频次/次; 应对措施. 1; 1#排气筒; 废气处理设施故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; 2.87; 0.057; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换活性炭等，加强废气处理设施的监督和管理. 2; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 13.5; 0.675; 1; 1. （6）废气排放总量及监测要求 表4-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 0.285; 0.0057; 0.0413. 2; 2#; 非甲烷总烃; 0.48; 0.024; 0.1728. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 0.2141. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.2141. 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.2379. 6. 20. 无组织排放量总计. 无组织排放量总计; 非甲烷总烃; 0.2379. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 有组织0.2141，无组织0.2379. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目大气监测计划如下： 表4-11 项目废气监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 大气; 有组织; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. （7）大气污染物排放影响情况 根据2020年度苏州市环境状况公报项目所在评价区域为不达标区，随着吴江区大气污染防治重点工作任务和吴江区改善空气质量强制污染减排强化工作方案的实施，大气环境质量将有所改善。本项目的废气产生量较小，经过有效的收集、处理措施后，能够保证厂界和厂区非甲烷总烃废气达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应标准。故本项目所在地区可容纳本项目的废气排放。 综上所述，本项目的废气排放量较小，对周边的大气环境影响轻微，故本项目大气污染物的环境影响可接受。 2、废水 （1）废水类别 建设项目采取“雨污分流”原则，雨水经市政雨水管网收集后排入区域雨水管网。本期项目产生的废水主要为生活污水。该地块污水管网已接通，生活污水经市政污水管网收集后进入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理，达标后排入頔塘河。 （2）产生环节 员工办公生活会产生生活污水。本项目无生产废水。 （3）污染物种类、浓度和产生量 1）生活污水 本项目新增员工100人，有食堂无宿舍，生活用水量按100L/(人•天)计算，年工作日为300天，损耗按照15%，则本项目生活污水产生量为2550m3/a。主要污染物CODcr、SS、NH3-N、TN、TP的平均浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、40mg/L、5mg/L。生活污水由区域污水管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河。 表4-12 废水产生和排放分析 类别; 产生情况; 治理措施; 接管排放情况; 排放去向. 污染物; 浓度（mg/L）; 产; 量（t/a）; 污染物; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 2550; 经市政污水管网排入苏州市吴江区芦墟污水处理厂处理; 水量; /; 2550; 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司. COD; 400; 1.02; COD; 400; 1.02. SS; 300; 0.765; SS; 300; 0.765. 氨氮; 35; 0.08925; 氨氮; 35; 0.08925. 总氮; 40; 0.102; 总氮; 40; 0.102. 总磷; 5; 0.01275; 总磷; 5; 0.01275. （4）污染物排放信息及排放量核算 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TD001; 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司; 生化（水解酸化+活性污泥法）+物化; 1#; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水 □温排水 □车间或车间处理设施. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准/（mg/L）. 1; 1#; 120°38＇4.12＂; 31°01＇30.33＂; 0.255; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4. 总磷; 0.5. 总氮; 12. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 表4-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 400; 0.0034; 1.02. SS; 300; 0.00255; 0.765. 氨氮; 35; 0.000298; 0.08925. 总氮; 40; 0.00034; 0.102. 总磷; 5; 0.0000425; 0.01275. 全厂排放口合计; COD; 1.02. SS; 0.765. 氨氮; 0.08925. 总氮; 0.102. 总磷; 0.01275. （5）废水环境保护措施可行性分析 1）生活污水治理措施可行性分析 ①依托污水处理设施环境可行性分析 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司污水处理主体工艺采用“生化（水解酸化+活性污泥法）+物化”的处理工艺，现状运行良好，尾水排放（COD、氨氮、总磷、总氮）达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007表1标准，2021年1月1日起达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准，PH、SS、石油类执行《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002)表1一级A标准后排放朱家兜，现状运行良好。其处理工艺流程见图7-1。 图4-2 污水处理厂处理工艺图 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司总设计处理能力为1万m3/d。现已接纳生活污水0.6万t/d，拟接管量为1000t/d，剩余量为3000t/d，本项目生活污水排放量为8.5t/d，项目排放水量仅占其处理余量的0.28%，尚有足够的处理容量接纳拟建项目废水。本项目产生的废水主要是生活污水，水质简单，可以达到污水处理厂接管标准。故苏州市吴江平望生活污水处理有限公司可接纳本项目产生的生活污水，具备依托的环境可行性。 （6）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主，运营期具体监测计划见下表 表4-17 水污染源自行监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 地表水; 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级. （7）水污染物排放影响情况 项目采取雨污分流制，雨水收集后经雨水管网排入附近河流。废水主要为职工生活污水。生活污水经市政污水管网排放苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放頔塘河。在此基础上，本项目废水对周围水体及纳污河流影响较小，本项目地表水环境影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源强 本次新增的噪声设备主要为拉挤机、预浸机、收放机等，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在75-80dB(A)之间，主要设备噪声见表4-18。 表4-18 主要设备噪声源强 设备名称; 声功率级 dB(A); 数量 （台）; 所在 车间; 距最近车间位置（m）; 治理措施; 降噪效果dB(A). 拉挤机; 80; 20; 生产车间; 10（北）; 隔声、减振; 25. 预浸机; 80; 1; 生产车间; 30（西）; 隔声、减振; 25. 收放机; 70; 2; 生产车间; 10（北）; 隔声、减振; 25. （2）噪声达标性分析 1）预测模式 ①室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（窗户处）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按（A.6）近似求出。 Lp2=Lp1-（TL+6） （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB 然后按照（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgs ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： 式中： Lw-----倍频带声功率级，dB; Dc------指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于 4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A--------倍频带衰减,dB; Adiv---------几何发散引起的倍频带衰减，dB; Aatm---------大气吸收引起的倍频带衰减，dB; Agr-----------地面效应引起的倍频带衰减，dB; Abar-----------声屏障引起的倍频带衰减，dB; Amisc----------其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： 预测点的A声级LA（r）,可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中： LPi（r）-----预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB; Li----------i倍频带A计权网络修正值，dB(见附录B)。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj----在T时间内j声源工作时间，s; ti----在T时间内i声源工作时间，s; T----用于计算等效声级的时间，s; N---室外声源个数； M---等效室外声源个数。 2）预测结果 应用上述预测模式计算本项目厂界外1m处各点的噪声贡献值，预测其对项目区域边界周围声环境的影响。计算结果见表4-19。 表4-19 项目边界声环境质量预测结果 dB(A) 厂界; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 28.3; 28.3; 55.7; 47.3; 55.7; 47.3; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 28.50; 28.50; 51.0; 49.1; 51.0; 49.1; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 40.72; 40.72; 53.6; 48.0; 53.8; 48.7; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 44.95; 44.95; 57.8; 48.0; 58.0; 49.7; 60; 50; 达标; 达标. 由表4-24可知，本项目采取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声防治措施可行，不会对声环境产生影响。 （3）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-20 项目噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废弃物 （1）固体废物产排环节 1）生产固废 废环氧树脂：本项目拉挤板生产过程中模具成型产生的废环氧树脂，产生量约为9t/a，委托有资质的单位处理处置。 废边角料：本项目生产过程中产生的废边角料，产生量约为1t/a，由厂家收集后外售综合利用。 废滤渣：清洗后的异丙醇经过简单沉淀取上层清液进行回收重新利用，此过程会产生一定量废异丙醇滤渣，产生量约为0.01t/a，委托有资质的单位处理处置。 废丁酮液：检测过程会产生一定量的废丁酮液，产生量约为0.05t/a，委托有资质的单位处理处置。 废抹布：用异丙醇清洗磨具过程中，会产生一定的废抹布，产生量约为0.08t/a，委托资质单位处理处置。 废气处理工段将产生废活性炭：废气处理过程中会产生废活性炭，产生量为8.4t/a，委托有资质单位处理。 废包装桶：使用各种原料所产生的废包装桶，残留少量化学品，产生量约1t/a，委托有资质的单位处理处置。 废液压油包装桶：使用液压油原料所产生的废包装桶，残留少量液压油，产生量约0.2t/a，委托有资质的单位处理处置。 废液压油：本项目年用液压油年用量为0.2t，项目机器内液压油一年更换一次，故一年产生废液压油量约为0.2t/a，委托有资质的单位处理处置。 2）生活垃圾 本项目新增员工100人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为30t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定，本项目产生的各项副产物均属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表。 表4-21 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废环氧树脂; 生产; 液态; 环氧树脂; 9; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017. 2; 废边角料; 生产; 固态; 碳纤维; 1; √. 3; 废滤渣; 生产; 固态; 异丙醇、铁屑; 0.01; √. 4; 废丁酮液; 检测; 液态; 丁酮; 0.05; √. 5; 废抹布; 生产; 固态; 异丙醇; 0.08; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 炭、有机物; 8.4; √. 7; 废包装桶; 原料包装; 固态; 环氧树脂、热熔型环氧树脂、环氧固化剂、异丙醇、丁酮、脱模剂、催化剂; 1.0; √. 8; 废液压油包装容器; 液压油原料包装; 固态; 矿物油; 0.2; √. 9; 废液压油; 机械; 液态; 矿物油; 0.2; √. 10; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 30; √. 表4-22 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （吨/年）. 1; 废环氧树脂; 危险废物; 生产; 液态; 环氧树脂; 《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准; T; HW13; 900-014-13; 9. 2; 废边角料; 一般固废; 生产; 固态; 碳纤维; --; 86; ——; 1. 3; 废滤渣; 危险废物; 生产; 固态; 异丙醇、铁屑; T,I,R; HW06; 900-402-06; 0.01. 4; 废丁酮液; 危险废物; 检测; 液态; 丁酮; T,I,R; HW06; 900-404-06; 0.05. 5; 废抹布; 危险废物; 生产; 固态; 异丙醇; T/In; HW49; 900-041-49; 0.08. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 炭、有机物; T/In; HW49; 900-039-49; 8.4. 7; 废包装桶; 危险废物; 原料包装; 固态; 环氧树脂、热熔型环氧树脂、环氧固化剂、异丙醇、丁酮、脱模剂、催化剂; T/In; HW49; 900-041-49; 1.0. 8; 废液压油包装容器; 危险废物; 液压油原料包装; 固态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.2. 9; 废液压油; 危险废物; 机械; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-218-08; 0.2. 10; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; --; 99; ——; 30. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物汇总结果见表4-23。 表4-23营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废环氧树脂; HW13; 900-014-13; 9; 生产; 液态; 环氧树脂; 环氧树脂; 连续; T; 暂存于危险仓库，定期委托资质单位处置. 2; 废滤渣; HW06; 900-402-06; 0.01; 生产; 固态; 异丙醇、铁屑; 异丙醇; 连续; T,I,R. 3; 废丁酮液; HW06; 900-404-06; 0.05; 检测; 液态; 丁酮; 丁酮; 连续; T,I,R. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.08; 生产; 固态; 异丙醇; 异丙醇; 连续; T/In. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.4; 废气处理; 固态; 炭、有机物; 有机物; 两个月; T/In. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.0; 原料包装; 固态; 环氧树脂、热熔型环氧树脂、环氧固化剂、异丙醇、丁酮、脱模剂、催化剂; 环氧树脂、环氧固化剂、异丙醇、丁酮、脱模剂、催化剂; 连续; T/In. 7; 废液压油包装容器; HW08; 900-249-08; 0.2; 液压油原料包装; 固态; 矿物油; 矿物油; 一年; T,I. 8; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 机械; 液态; 矿物油; 矿物油; 一年; T,I. （2）固体废物治理措施 表4-24 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废环氧树脂; 生产; 危险废物; HW08 900-014-13; 9; 资质单位处置; 有资质单位. 2; 废边角料; 生产; 一般固废; 86; 1; 外售综合利用; 厂家. 3; 废滤渣; 生产; 危险废物; HW06 900-402-06; 0.01; 资质单位处置; 有资质单位. 4; 废丁酮液; 检测; 危险废物; HW06 900-404-06; 0.05; 资质单位处置; 有资质单位. 5; 废抹布; 生产; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.08; 资质单位处置置; 有资质单位. 6; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 8.4; 资质单位处置置; 有资质单位. 7; 废包装桶; 原料包装; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.0; 资质单位处置置; 有资质单位. 8; 废液压油包装容器; 液压油原料包装; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.2; 资质单位处置置; 有资质单位. 9; 废液压油; 机械; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.2; 资质单位处置置; 有资质单位. 10; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 99; 30; 焚烧; 环卫部门. 经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 （3）危险废物环境影响分析 1）危险废物贮存场所环境影响分析 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求进行。 ①与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析 表4-25 本项目与苏环办【2019】327号文相符性分析一览表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。; 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面 200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目贮存的危险废物为废切削油、废渣、废研削油、废包装容器、废淬火油、废真空泵油、废液压油、废纤维素、废活性炭、废过滤棉、污泥、三效蒸发残渣、油泥，不涉及废气排放。其他危废贮存过程基本不产生废气，故无须设置气体导出口及气体净化装置; 规范设置，符合规范要求。. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网; 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 （GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为 3个月; 规范设置，符合规范要求。. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 本项目涉及废切削油、废渣、废研削油、废包装容器、废淬火油、废真空泵油、废液压油、废纤维素、废活性炭、废过滤棉、污泥、三效蒸发残渣、油泥，危废类别涉及HW49、HW09、HW06、HW08、HW17类。拟进行分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，设置液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集; 规范设置，符合规范要求。. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无须按照易爆、易燃危险品贮存。; /. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年; 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为半年; 规范设置，符合规范要求。. 7; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理。; /. 8; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目废切削油、废渣、废研削油、废包装容器、废淬火油、废真空泵油、废液压油、废纤维素、废活性炭、废过滤棉、污泥、三效蒸发残渣、油泥单独存放，不得在同一容器内混装。不涉及不相容的危险废物混情形。; 规范设置，符合规范要求。. 9; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 本项目废切削油、废研削油等的储存桶内顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 规范设置，符合规范要求。. 10; 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》; 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。; 规范设置，符合规范要求。. 11; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。; 本项目废切削油、废渣、废研削油、废包装容器、废淬火油、废真空泵油、废液压油、废纤维素、废活性炭、废过滤棉、污泥、三效蒸发残渣、油泥采用不锈钢桶装，故与危险废物相容。; 规范设置，符合规范要求。. 12; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内。; /. 13; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。; 本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10－10 cm/s；并满足大泄漏液态物质的收集；仓库内设有安全照明设施和观察窗口。; 规范设置，符合规范要求。. 14; 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒; 规范设置，符合规范要求。. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-26。 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存场; 废环氧树脂; HW13; 900-014-13; 厂区2#车间（外部）西侧; 80m2; 密闭容器; 最大100t/次; 3~6个月. 废滤渣; HW06; 900-402-06; 密闭容器. 废丁酮液; HW06; 900-404-06; 密闭容器. 废抹布; HW49; 900-041-49; 密闭容器. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭容器. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 密闭容器. 废液压油包装容器; HW08; 900-249-08; 密闭容器. 废液压油; HW08; 900-218-08; 密闭容器. ②危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，故在厂区内发生散落、泄露的可能性较小，一旦发生散落、泄露则应立即进行打扫清理，打扫清理产生的杂物全部作为危废进行暂存处置。厂内危险废物出现散落、泄露的影响具有可控性。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ③危险废物委托处置的环境影响分析 本项目危废代码为HW13（900-014-13）、HW06（900-402-06、900-404-06）、HW49（900-041-49、900-039-49）、HW08（900-249-08、900-218-08），危险废物产生量共计18.94t/a，建设单位需委托具有此处置类别的单位进行处置，同时本项目应在投运前与有资质的危废处置单位签订处置协议。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，对环境影响较小。 5、地下水 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为石墨及其他非金属矿物制品制造项目，属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。因此本环评不进行地下水环境影响评价。 6、土壤 ①项目类别 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，详见表4-27。 表4-27 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含培烧的石墨、碳素制品; 其他. 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他项目类别，因此项目属于Ⅲ类建设项目。 ②规模与敏感程度 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目占地面积76666.7平方米，属于中型项目；周围环境为不敏感。 ③评价等级判定 对照污染影响型评价工作等级划分表，详见表4-33。 表4-33 污染影响型评价工作等级划分表 评价工 作等级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 7、生态环境影响及保护措施 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不需要设置生态保护措施。 8、环境风险影响及保护措施 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。根据“导则”和“方法”规定，项目风险物质风险识别结果见表4-34。 表4-34 物质风险识别一览表 序号; 名称; 储存位置; 最大储量/t; 毒性毒理; 风险特征. 1; 异丙醇; 原料仓库; 0.5; 低毒; 可燃液体. 2; 丁酮; 原料仓库; 0.189; 低毒; 可燃液体. 3; 液压油; 原料仓库; 0.2; 低毒; 可燃液体. 4; 废丁酮液; 危废贮存间; 0.05; 低毒; 可燃液体. 5; 废液压油; 危废贮存间; 0.2; 低毒; 可燃液体. （2）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，结合《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质储存量、临界量统计结果如表4-35所示。 表4-35 重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 异丙醇; 67-63-0; 0.5; 10; 0.05. 丁酮; 78-93-3; 0.189; 10; 0.0189. 液压油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 废丁酮液; 78-93-3; 0.05; 10; 0.005. 废液压油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.07406. 根据核算，建设项目涉及的主要危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.07406小于1，风险潜势为Ⅰ。 （2）环境影响途径 有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。本项目的异丙醇、丁酮、液压油等放置于原料仓库内，废液压油、废丁酮液等放置于危废贮存间内，地面已进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 对于火灾事故，燃烧后次生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；原料、危险废物分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。同时，火灾事故次生的消防废水中含有的部分化学品可能随着消防废水进入土壤，会对土壤乃至地下水造成一定的影响。 对于废气治理设施的事故排放，应加强废气治理设施的定期维修。本项目活性炭吸附装置运行过程中需关注：由于活性炭吸附是放热过程，局部过热，可能会产生爆炸。 （3）环境风险分析 ①大气环境风险分析 异丙醇、丁酮、液压油等泄露至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。物料泄露后若遇明火，会发生火灾事故，燃烧后次生的主要分解产物CO 会对周围人群造成较大影响。当废气发生事故排放时，废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。 ②地表水、地下水环境风险分析 本项目异丙醇、丁酮、液压油等均为桶装，且放置于仓库内，危险废物均放置于危险废物暂存场内，若出现少量泄漏，不会流至外围地表水体或地下水中。 ③次生消防废水环境风险分析 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，仓库严禁明火。工作人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规划》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。 厂区内所有建筑内部都配备相应的消防器材（包括消防栓、灭火器），厂区所有对外排水管道均安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，避免消防废水进入外部环境。 采用上述措施后，因消防排放而发生周边地表水污染事故的可能性极小。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实定期巡检和维护责任制度。 ②总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 ③原料储存中的防范措施 加强对异丙醇、丁酮、液压油等的管理；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ④废气事故风险防范措施 平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。活性炭吸附箱设有废气浓度检测和温度检测，当废气浓度过高时，报警并打开阀门降低浓度，温度过高自动报警并开启降温装置；活性炭吸附装置要设置泄压防爆膜片。建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm 以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ⑥突发环境事故应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目需制订突发环境事件应急预案。 （5）环境风险评价结论 综上所述，本项目涉及的危险物质属于易燃/可燃物质和有毒毒物。当化学品发生泄漏时，会对局部环境空气造成污染，但不会对厂界外人群造成生命威胁，在采取一系列风险防范措施后，可将事故率降至最低，同时生产中应杜绝该项事故的发生。要求建设单位严格风险防范措施，防止事故风险发生。 通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接收水平。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#15米排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 2#15米排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 两级活性炭吸附装置 |  |
|  | 车间面源 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活 污水 |  | COD、SS、 NH3-N、TP、TN | 生活污水接管至苏州市吴江区芦墟污水处理厂处理 | 达到苏州市吴江平望生活污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 优化规划、合理布局、隔声减振等 | 各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 项目固废分类收集。项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理；边角料收集后外售综合利用；废环氧树脂、废滤渣、废丁酮液、废抹布、废活性炭、废包装容器、废液压油包装容器、废液压油等危险固废统一收集后暂存在危废仓库，后委托有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮运工程风险防范措施 加强对丁酮、异丙醇、液压油等的管理；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 2、废气事故排放防范措施 a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.活性炭吸附箱设有废气浓度检测和温度检测，当废气浓度过高时，报警并打开阀门降低浓度，温度过高自动报警并开启降温装置；活性炭吸附装置要设置泄压防爆膜片； c.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； 3、固废暂存环境风险措施 在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm 以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 现有项目属于C3091石墨及碳素制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），属于“第二十五、非金属矿物制品30”中“70石墨及其他非金属矿物制品制造309”的“石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）”，应实行排污许可证重点管理，申请排污许可证。 （2）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

该建设项目在满足本报告表提出的污染防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、固废达标排放，且加强污染治理措施和设备的运营管理，杜绝事故排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，符合总量控制要求。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.73168 | 1.0411 | 0 | 0.2141 | -0.0972 | 0.84858 | +0.1169 |
| 废水 | 废水 | 5385 | 5385 | 0 | 2550 | 0 | 7935 | +2550 |
|  | COD | 2.154 | 2.154 | 0 | 1.02 | 0 | 3.174 | +1.02 |
|  | SS | 1.616 | 1.616 | 0 | 0.765 | 0 | 2.381 | +0.765 |
|  | 氨氮 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0.08925 | 0 | 0.277 | +0.08925 |
|  | TP | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 0.01275 | 0 | 0.040 | +0.01275 |
|  | TN | 0.215 | 0.215 | 0 | 0.102 | 0 | 0.317 | +0.102 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废环氧树脂 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | +9 |
|  | 废滤渣 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废丁酮液 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | +8.4 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 废液压油包装容器 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①