中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司吴江第一加油站双层罐

改造项目竣工环境保护验收意见

2021年9月5日，中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司根据《中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司吴江第一加油站双层罐改造项目竣工

环境保护验收监测报告表》（2021）绿鹏（验收）字第（0056）号，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和苏州市行政审批局审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组由建设单位、竣工环保验收监测单位（苏州昌禾环境检测有限公司）、竣工环保验收监测报告表编制单位（苏州绿鹏环保科技有限公司）的代表和专家三人(名单附后)组成。验收工作组踏勘了建设项目现场，审核了验收监测报告表，

经认真评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江（区）松陵镇交通南路76号

项目性质：新建（补办）

建设规模：改造后设有地埋式汽油双层储罐3个、柴油双层储罐2个，各储罐容积均为30m3，总罐容150 m3，加油机8台（加油枪36把）。并设置1套油气回收系统。

其它：本项目员工14人，全年工作365天，实行24小时四班制，年工作时间8760小时。加油站内不设食堂、宿舍和浴室。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2019年4月取得苏州市商务局批复（商运行[2019]201号）同意进行双层罐改造；于2019年9月开工建设，2019年10月竣工并开始调试；于2021年4月委托苏州绿鹏环保科技有限公司编制完成《中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司吴江第一加油站双层罐改造项目环境影响报告表》（补办手续）；于2021年7月29日通过苏州市行政审批局审批（苏行审环评【2021】50133号）；于2021年8月委托苏州昌禾环境检测有限公司对本项目进行竣工环保验收监测（检测报告编号：CH2107093）；2021年9月，苏州绿鹏环保科技有限公司根据检测情况编制完成本项目竣工环保验收监测报告表。

建设单位正在进行排污许可证申报办理。项目运行以来中无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

本项目预计总投资300万元，其中环保投资20万元，占总投资6.67%；实际总投资300万元，其中环保投资20万元，占实际总投资6.67%。

(四)验收范围

验收范围为苏州市行政审批局批复的苏行审环评【2021】50133号内容，即改造后共设地埋式双层储罐5个：3个汽油储罐、2个柴油储罐（各储罐容积均为30m3，总罐容150m3，加油机8台（加油枪36把））项目及配套的环保处理设施。

二、工程变动情况

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目在实际建设过程中与环评设计一致，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，员工生活污水经市政污水管网接至苏州市吴江污水处理有限公司处理。

（二）废气

本项目废气主要来源于储油、卸油、加油过程产生的油气，设有一套油气回收系统，由卸油油气回收系统（即一次油气回收）和加油油气回收系统（即二次油气回收）组成，油气回收只针对汽油。一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理；二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

（三）噪声

本项目噪声主为加油汽车的交通噪声，通过隔声、衰减措施，可使厂界噪声满足要求。

（四）固体废物

本项目固废主要为危险废物（含油抹布及手套、清罐废油）和生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

苏州昌禾环境检测有限公司于2021年8月2-3日对本项目生活污水、无组织废气、噪声进行了监测，现场验收监测期间，产品销售量达到环评设计量75%以上，满足验收监测工况要求。监测结果表明，验收监测期间：

（一）废水

本项目生活污水总排口中pH值范围、悬浮物、化学需氧量日均值浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；氨氮、总磷日均值浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962-2015)表1中B级标准。

（二）废气

本项目厂界无组织废气中非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3污染物排放监控浓度限值；厂区内无组织废气中非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值标准及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2无组织排放监控点限值。

（三）噪声

本项目共设置4个厂界噪声监测点， 各厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（四）固体废物

本项目油罐一般5年清理一次，目前暂未清理油罐，暂无清罐废油产生。如进行清理，则由中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司统一委托江苏长山环保科技有限公司进行清理、处置，清罐废油直接由运输单位运至危废处置单位处置，不在加油站内暂存；含油抹布和手套与生活垃圾一起

委托吴江金山物业管理有限公司定期清运。

（五）污染物排放总量

本项目废水中废水量、COD、SS、氨氮、总磷年排放总量符合环评控制要求。

五、验收结论

验收组认为，该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料基本齐全，污染防治措施基本落实到位，验收监测数据表明生活污水、无组织废气、噪声均达标排放，符合环评报告及审批意见的要求，本项目环保设施竣工验收合格。

六、后续要求

1、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续完善本单位环保管理制度、措施，加强废气收集和环保处理设施的运行维护，确保各污染物达标排放。

2、尽快完成排污许可证办理工作，按照《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017)，结合公司具体情况，做好后续的自行监测工作。

3、加强环境风险防范，及时编制《企业突发环境事件应急预案》，定期开展环境应急演练，避免环境风险事故的发生。

4、按照规范要求做好后续危险废物申报登记、收集贮存转移、日常运维台帐管理等。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司

2021年9月5日