苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目（第一阶段）

竣工环境保护验收意见

2021年10月24日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州赛诺木业有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），对苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目（第一阶段）进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇夏家斗村

项目性质：搬迁

建设规模及建设内容：第一阶段实际建设年产定制家具10000套、智能家居1500套

本项目共有员工100人，年工作300天，实行一班制生产，每班8小时工作制度，年工作时间为2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位于2021年3月委托苏州科晓环境科技有限公司编制完成《苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目环境影响报告表》，并于2021年4月取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2021]50053号）。

本项目于2021年4月开工，2021年5月竣工并调试。苏州昌禾环境检测有限公司于2021年8月及9月分别对该项目进行了环保设施竣工验收监测（检测报告编号：CH2108020），10月由建设单位完成竣工环境保护验收监测报告的编制。

项目从开始建设到投入试生产至今，未发生环境投诉情况和违法处罚情况。

（三）投资情况

项目第一阶段投资3000万元，其中环保投资80万元，占比2.67%。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目（第一阶段）及其配套环保设施，项目主要设备详见项目竣工环境保护验收报告。

二、工程变动情况

对照环评，项目实际建设中有如下变动：

（1）本项目环评设计11个排气筒，高度均为15米，第一阶段仅建设5根排气筒，分别为DA001、DA002、DA003均为24.5米，DA004、DA005均为21米，且部分生产设备尚未达到环评设计规模；

（2）环评设计打磨生产线位于1号厂房1楼、2楼，产生的废气通过布袋除尘后通过排气筒DA001排放，实际建设中打磨生产线现位于1号厂房3楼，该工段密闭生产，产生的颗粒物全部收集不排放，开料废气收集后进入布袋除尘后通过排气筒DA001排放；

（3）环评设计拼版废气经过二级活性炭处理后通过排气筒DA002排放，砂光废气经过布袋除尘处理后通过排气筒DA002排放，实际生产过程中原拼版热加工艺变为冷压工艺，产生拼版废气的拼版废气与喷漆、调漆、烘干废气一起进入初中效过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理装置处理后通过排气筒DA004排放；砂光废气经过布袋除尘后通过排气筒DA003排放；

（4）环评未将铣型、组装废气收集，实际建设中将铣型、组装废气收集后进入布袋除尘后通过排气筒DA002排放。

根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行》的通知（环办环评函〔2020〕688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目生产废水包括水幕帘废水、水性漆喷漆喷枪清洗废水，经厂区自建污水处理设施（处理设施工艺：絮凝沉淀）处理后回用，不外排；生活污水由市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理。

2、废气

本项目在木材加工工序中产生的粉尘，通过布袋除尘设施收集后分别通过三根24.5米排气筒DA001、DA002、DA003排放。

本项目一个底漆喷漆房废气、两个面漆喷漆房废气（含拼版废气）分别接入初中效过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理装置处理后，通过1根21米DA004有组织排放。两个面漆喷漆房废气与本车间一根UV滚涂产生的有机废气一起进入一套初中效过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理装置处理后通过1根21米DA005有组织排放（水性漆喷漆房自带水帘幕，经水帘幕处理完的废气每两个面漆喷漆房产生的废气接入1套废气处理装置，底漆喷漆房产生的废气接入1套废气处理装置）。

未被捕集到的废气无组织排放。

3、噪声

本项目主要噪声为砂光机、锯切机、立铣等生产设备以及废气处理设施等辅助设备产生的噪声，主要通过选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声、距离衰减等措施降噪。

4、固体废弃物

本项目产生的一般工业固废废木料、污泥、废过滤材料、不合格品、催化燃烧的废催化剂由赵守海私人回收利用；危险废物废活性炭、废紫外灯管委托苏州市吴江区满泽环保科技有限公司处理，废包装桶委托沭阳恒升环境科技有限公司处理；员工生活垃圾收集后由苏州市吴江区震泽镇环境卫生管理所清运处理。

危废暂存间面积约25平方米，配备导流沟、收集池和视频监控探头，标识标牌较规范。

四、环境保护设施调试效果

2021年8月16日-17日、9月22日-23日，苏州昌禾环境检测有限公司对苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目（第一阶段）进行竣工环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目生活污水排放口悬浮物、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，氨氮、总氮、总磷排放浓度符合《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的限值要求；

清洗废水回用水排放口悬浮物排放浓度符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水用作工业用水水源的水质标准要求，化学需氧量排放浓度符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水用作工业用水水源的水质标准要求。

2、废气

本项目DA001、DA002、DA003、DA004、DA005排气筒中颗粒物排放浓度及排放速率均符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求；DA004排气筒中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求；DA004、DA005排气筒中挥发性有机物排放浓度及排放速率均符合江苏省地标《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1排放限值要求。颗粒物处理效率大于99%，挥发性有机物处理效率为92%~97%。

厂界无组织颗粒物监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值要求；厂界无组织废气挥发性有机物监控浓度符合江苏省地标《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2无组织排放监控点浓度限值要求。

厂内无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值及江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值要求。

3、噪声

本项目厂界昼间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4、总量控制

本项目废气污染物颗粒物、VOCs排放量均符合环评中总量控制要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为苏州赛诺木业有限公司公司整体搬迁改造项目（第一阶段）污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善，补充水性漆MSDS，补充活性炭碘值不小于800mg/g第三方检测报告。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，完善排放口标识标牌，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州赛诺木业有限公司

2021年10月24日