- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       公司整体搬迁改造项目

建设单位（盖章）： 苏州佳盈绿新材料有限公司

编制日期：         二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 公司整体搬迁改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-320509-89-02-203329 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王福海 | 联系方式 | 13776160813 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （120度27分2.391秒，30度54分19.188秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2021]369号 |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 6.25 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13162.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》、《苏州市吴江区震泽历史文化名镇保护规划》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复[2015]39号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析 （1）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （2）规划范围：全镇域96km2。 （3）总体规划的规划期限为：近期：2013-2020年；远期：2021-2030年。 （4）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27km2以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16km2以内。 （4）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”、“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （5）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （6）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93hm2，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的震泽工业园；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 ①建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 ②准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/km2，2030年达到30亿元/km2。 3、用地分期建设 ①近期建设 近期规划工业用地471.83hm2，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 ②远期建设 远期规划工业用地445.83hm2，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的震泽工业园和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 本项目选址区域产业功能定位为：高起点地调整产业结构，积极优化产业结构，确保结构、速度和效益的相互协调。以提高产业技术层次和科技含量为主线，实现经济的跨越式发展。同时避免沿袭“先污染、后治理”的传统产业发展道路，高层次规划产业结构调整方案。为经济的可持续发展提供保证。现有的印染、化工等污染企业要逐步搬迁。 （7）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及318 国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与318国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4hm2。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿338省道-南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治頔塘运河，紫荇塘提升为五级航道。 （8）基础设施规划 1、给水工程 ①用水量预测 近期4.70万m3/d，远期5.42万m3/d。 ②水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万m3/d，远期规模为90.0万m3/d。 ③给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万m3/d，占地1.5hm2；八都水厂增压站规模2万m3/d，占地0.8hm2。 ④给水管网 规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500mm。 中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400mm；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300mm。 农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 ①排水体制 采取雨污分流制。 ②污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万m3/d，远期2.55万m3/d。 农村需集中处理量：近期0.09万m3/d，远期0.06万m3/d。 ③污水处理厂 保留现状苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，集中处理中心镇区、八都社区及部分农村居民点的综合污水，规模扩建至3.0万m3/d，控制用地约5.0hm2，出水满足一级A排放标准后排入頔塘河。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司一期处理规模为3万t/d，二期处理规模为1.8万t/d，共处理规模为4.8万t/d，目前接纳污水2.2万t/d，尚有余量2.6万t/d。 ④污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3座。1#污水泵站，位于318国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万m3/d，占地0.08hm2；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万m3/d，占地0.1hm2；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模3.5万m3/d，占地0.2hm2。 ⑤污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800mm。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d1000mm。其它道路下敷设污水支管，管径d400-d500mm。 （9）环境保护规划 规划目标：震泽镇大气环境质量达到《环境空气质量标准》中的二级标准。地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。 本项目位于吴江区震泽镇八都小平大道东侧，对比震泽镇控制性详细规划图（见附图）可知，本项目建设地点为工业用地，符合震泽镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用。 本项目生产的产品与原有项目相同，主要为金属门窗、五金配件以及物流货架，对照震泽镇规划中产业发展部分可知，本项目不属于低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。 震泽镇鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。本项目产品属于金属制品，遂本项目符合震泽镇发展规划。 本项目已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（批准文号：吴行审备[2020]369号；项目代码：2109-320509-89-02-203329），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 本项目所在地小平大道目前已建有市政生活污水管网，本项目产生的生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体頔塘河。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 金鱼漾重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 金鱼漾水体范围; ——; 3.44; 3.44; 西北2.6. 本项目距离最近的生态空间保护区域为西北方位的金鱼漾重要湿地，距离约2.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2020]1号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.15; 东北5.9. 本项目距离最近的生态保护红线为东北方位的吴江震泽省级湿地公园，距离约5.9km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。本项目打磨产生的颗粒物经移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，焊接产生的颗粒物经移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，涂胶、喷塑、固化产生的非甲烷总烃经二级活性炭处理设施收集处理后通过15m高排气筒DA001有组织排放，本项目天然气燃烧尾气经15m高排气筒DA002有组织排放。对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求；16个国考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊；50个省考断面达标比例为94%，未达标的3个断面均为湖泊，水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；苏州市长江干流及主要通江河流水质优Ⅲ比例为100%；太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为0.065mg/L，总氮平均浓度为1.18mg/L，综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态；阳澄湖湖体总体水质处于Ⅳ类，湖体总磷平均浓度为0.073mg/L，总氮平均浓度为1.24mg/L，综合营养状态指数为54.0，处于轻度富营养状态。本项目无生产废水外排，排放的废水仅为员工的生活污水，其经项目所在地的市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，建成后对地表水环境影响较小。 根据苏州华瑞环境检测有限公司的监测结果，项目四周厂界及周边居民点噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中限制类和禁止类项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 6; 属于《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目。; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水达标排放至頔塘河。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不涉及此类行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，且本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /; /. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目距离太湖约7.6km，项目周边不涉及入湖河道，遂本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为金属结构制造行业，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及。; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; /; /. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /; /. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能。; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行。; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及。; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向吴江区环保局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江区环保局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目无水产废水外排，生活污水经市政管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; /; /. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; /; /. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目仅采用天然气及电作为能源，不涉及高污染燃料的使用。; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能及天然气，不涉及其他高污染燃料。; 相符. 2、产业政策相符性分析 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中确定淘汰类。; 不属于. 3; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类。; 不属于. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 6; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 7; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）中禁止事项。; 不属于. 2; 关于发布《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知（国家推动长江经济带发展领导小组办公室 第89号）中的禁止条款。; 不属于. 3; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发[2019]136号）中的禁止条款。; 不属于. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约7.6km，项目周边不涉及入湖河道，属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目距离太湖约7.6km，属于太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水产生，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约7.6km，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约7.6km，属于太湖三级保护区，与《省政府办公厅关于印发江苏省太湖流域水环境综合治理行动方案的通知》（苏政办发[2017]11号）相符性分析见表1-11。 表1-11 与《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案的通知》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 加快淘汰落后产能。继续实施污染企业搬迁改造，持续降低太湖上游地区工业污染负荷，制定产业转型升级方案，加快推进化工行业转型调整。2018年底前，完成太湖一级保护区化工企业的关停并转迁，建成无化生态保护区。大力调整宜兴、武进等地产业结构，到2020年，化工、印染、电镀等行业产能和企业数量大幅削减。; 本项目不属于相关产业政策中限制类、禁止类、淘汰类，不属于化工、印染、电镀等行业。; 符合. 2; 全面提高工业企业清洁生产水平。开展新一轮化工、印染、电镀等重点行业专项整治，太湖流域一、二级保护区内建立清洁生产企业清单和清洁化工艺改造项目清单，全面提高企业清洁生产水平。; 本项目为太湖三级保护区，污染源均配套相应处理设施。; 符合. 3; 强化化工园规范化建设及管理。加强工业污水接管和深度处理，全面推行工业集聚区企业废水和水污染物纳管总量双控制度，重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，完善工业集聚区污水收集配套管网，开展工业集聚区污水集中处理和污水处理厂升级改造，提升工业尾水循环和再生水利用水平。健全重点污染源在线监控系统，加强工业污染源监管。加强环境风险评估和应急处置能力建设，做好突发环境污染事故的及时处置工作。; 本项目位于八都工业区，本项目无生产废水产生。项目建成后将定期组织应急演练。; 符合. 4; 加强生态湿地保护与恢复。建立流域湿地保护体系，严格保护流域内湿地类生态红线区域，严格控制非法围占自然湿地，遏制流域内湿地面积减少和湿地生态功能退化。加大流域生态基础设施建设，逐步完善河网、湖荡湿地，构建合理有效的生态廊道、生态斑块，系统性恢复河流、湖泊、山水园林之间的生态关系，加强湿地保护管理能力建设，推进流域湿地保护生态补偿机制实施。整体推进流域湿地建设，强化环太湖、重点湖泊湖滨、主要入湖河流的湿地保护与恢复工程。; 本项目所在位置不涉及生态管控区域及国家级生态红线。; 符合. 5、打赢蓝天保卫战相关文件相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的相符性分析见表1-12。 表1-12 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关文件相符性分析 序号; 文件 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江区震泽镇夏家斗村，属于重点区域，本项目属于商品混凝土制造行业，不属于需要执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目生产过程产生的废气均得到有效的收集处理，最终达标排放；本项目属于重点区域，生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂；本项目无食堂无餐饮油烟。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经过厂内的废水处理设施处理后，在厂内回用，不外排。固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目废气得到有效收集处理后有组织达标排放。; 相符. 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-13。 表1-13 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 （环大气〔2020〕62号）的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 各城市完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零。将完成整改的企业及时移出“散乱污”清单，对新发现的“散乱污”企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展“散乱污”企业排查及监管工作。; 本项目原料仓库、化学品仓库、一般固废仓库、危废仓库均按相关规范建设，固废合理处置，生活污水由市政管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，雨水经雨水管网排入附近河道，厂区内不涉及“散乱污”现象。; 符合. 2; 各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进沿江、沿湖、沿湾等环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出。上海市完成全市不少于700项产业结构调整任务，有序推进《优“化”行动实施方案（2018—2020年）》涉及的企业调整提升工作。江苏省全面完成化工产业安全环保整治提升年度目标任务，2020年底前，沿长江干支流两侧1公里内且在化工园区外的化工生产企业原则上全部依法退出或搬迁；对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全和环境风险评估，采用“一企一策”抓紧改造提升；对化工园区内的企业逐企评估并提出处置意见，2020年底前，与所在园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业依法关闭退出。浙江省完成100个重点工业园区大气污染综合治理。安徽省加大现有化工园区整治力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁改造工程。; 本项目不属于长江干支流两侧一公里范围内，不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业。; 符合. 3; 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭处理设施处理后达标排放，本项目使用的原辅材料均属于低VOCs型的原辅料。; 符合. 4; 各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工程建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。; 本项目不涉及使用煤、气等能源，生产过程中仅使用电能。; 符合. 5; 深化落实《长三角区域重污染天气预警应急联动方案》，定期开展空气质量预测预报联合会商。充分依托长三角地区空气质量联合预测预报机制，当预测区域可能出现大范围重污染天气时，及时向各省（市）通报预警提示信息；各省（市）及时组织相关城市开展区域应急联动，启动重污染天气应急预案，采取各项应急减排措施。不断完善区域应急联动机制，建立快速有效的运行模式，保障启动区域应急联动时各相关城市及时响应、有效应对。加强苏北、皖北城市的应急联动和联合执法，降低重污染天气发生频率。 秋冬季是重污染天气高发时期，各地可根据历史同期空气质量状况，结合空气质量预测预报工作，提前研判未来空气质量变化趋势。当预计未来较长时间段内，有可能连续多次出现重污染天气过程，将频繁启动橙色及以上预警时，各地可提前指导行政区域内生产工序不可中断或短时间内难以完全停产的行业，预先调整生产计划，确保在预警期间能够有效落实应急减排措施。; 本项目建成后将针对重污染天气采取不同的生产方案，减少污染物的排放。; 符合. 6; 各地要加强秋冬季颗粒物组分监测和VOCs监测。颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享，为科学研判大气污染成因，客观评估重污染天气应对效果，提高大气污染管控的精细化水平和区域联防联控提供支撑。要科学布设VOCs监测点位，提升VOCs监测能力，各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上，进一步增加VOCs自动监测站点建设，每个城市至少布设1个VOCs自动监测点位，有条件的城市可在城市主导风向、城市建成区、臭氧高值区、主要工业园区等地增加监测点位，VOCs自动监测站点建成后，要及时与中国环境监测总站联网。加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45m的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，依法纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。加快提升移动源监管能力，构建交通污染监测网络。推进重型柴油车远程在线监控系统建设，鼓励有条件的城市推进工程机械安装实时定位和排放监控装置。推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，2021年3月底前，公开曝光一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; 待本项目建成后，建设单位须按照环评及批复要求定期对污染物排放口进行监测。; 符合. 6、“两减六治三提升”相关文件相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-14。 表1-14 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为金属制品制造加工项目，为震泽镇鼓励发展的行业，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电及天然气作为能源。; 符合. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 7; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 8; 完成工业涂装VOCs综合治理。2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表3）。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目喷塑、固化均在密闭车间内进行，并采用二级活性炭处理有机废气。; 符合. 9; 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs含量的原辅料，且相关产污环节已配备处理设施，处理后的废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值。; 符合. 10; 开展建筑涂料替代。2017年，制定城市建成区内建筑内外墙装饰使用低（无）VOCs含量的涂料推广计划，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。到2020年，全省建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。; 本项目不涉及高VOCs含量原辅料的使用，所用原辅料均属于低VOCs型。; 符合. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）相符性分析见表1-15。 表1-15 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为金属制品制造加工项目，为震泽镇鼓励发展的行业，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电及天然气作为能源。; 符合. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目无生产废水产生。; 符合. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目不涉及风险物质的使用。; 符合. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达 50%，2018年达70%，2019年达85%，2020 年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后建按相关要求定期组织应急演练等活动。; 符合. 8; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区与及国家级生态红线。; 符合. 9; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。低VOCs 含量的涂料中不得添加具有其他危害的物质来降低VOCs含量。集装箱制造行业在整箱抛丸（喷砂）、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 10; 严格执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准（DB32/2862-2016）》、《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标（DB32/3152-2016）》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理（名单见附表）。2018 年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表）。产生含VOCs废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；因工艺要求无法设置密闭空间的，VOCs排放工段应设置排气收集系统，经收集的有机废气须处理后达标排放。对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气须进行末端治理，针对废气产生量大的环节采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目已按要求执行，相关产物工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 11; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成包装印刷行业重点企业VOCs综合治理；2018年底前，基本完成包装印刷行业综合治理（名单见附表）；2019年底前完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，相关产物工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见表1-16。 表1-16 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电及天然气作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目建成后，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，雨水经雨水管道排入附近水体，本项目无生产废水产生。; 符合. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目施工期将按照相关要求进行。; 符合. 4; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。; 本项目不涉及生产废水排放，生产废水经厂区自建污水处理设施处理后回用。; 符合. 5; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 6; 严格执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准（DB32/2862—2016）》、《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标（DB32/3152—2016）》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理（名单见附表2）。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表2）。产生含VOCs废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目已按要求执行，相关产物工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，开展包装印刷、电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理（名单见附表2）。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，相关产物工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-17，建设项目限制性规定相符性分析见表1-18~1-19，区镇特别管理措施相符性分析见表1-20。 表1-17 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，对照震泽镇控制性详细规划图可知，该位置属于工业用地，符合震泽镇总体规划，可作为本项目使用。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，对照震泽镇控制性详细规划图可知，该位置属于工业用地，符合震泽镇总体规划，可作为本项目使用。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约7.6km，距北侧太浦河约12.3km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为搬迁项目，本项目建成后全厂员工65人，本项目无工业废水产生，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。; 符合. 表1-18 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，不涉及到饮用水水源保护区。; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及。; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及。; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及。; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及。; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-19 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 本项目使用的原辅料均为低VOCs型的，排放的VOCs废气向吴江区环保局申请，在吴江区内平衡。; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-20 震泽镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 震泽镇; 震泽 工业园; 頔塘河以北、318国道两侧。; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目； 新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。 区内震泽4A级古镇及周边、金鱼漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，属于八都工业区，本项目主要从事金属门窗，五金配件、物流货架的生产，所用的工艺主要包含喷塑、固化、胶水复合，对照震泽镇特别管理措施可知，本项目不属与震泽镇限制类及禁止类项目。; 符合. 镇东 工业区; 頔塘河以南、頔塘路以东、污水厂周边地区。. 震泽工业集中区; 东到震铜河、震桃公路，南到众桥港、沙塘路，西到南浔交界处，北到頔塘河。. 八都 工业区; 南到頔塘河，东至苏震桃公路，西到南浔交界处，北到八都镇区。. 8、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析 本项目所用胶水与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析如下。 表1-21 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》; 1; 胶粘剂产品中苯系（苯、甲苯、二甲苯）、卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）、甲苯二异氰酸酯、游离甲醛等单个挥发性有机化合物含量，应满足GB30982或GB19340中的规定。; 本项目胶粘剂中各组分均满足相应限值要求。; 相符. 本项目所使用的胶粘剂组分为“水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%”，从而可以确定本项目所使用的胶粘剂为水基型胶粘剂，对水基型胶粘剂挥发性有机化合物含量限量见下表1-22。 表1-22 水基型胶粘剂VOC含量限值 应用领域; 限量值/（g/L） ≤. 聚乙酸乙烯酯类; 聚乙烯醇类; 橡胶类; 聚氨酯类; 醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类; 丙烯酸酯类; 其他. 建筑; 100; 100; 150; 100; 50; 100; 50. 室内装饰装修; 50; 50; 100; 50; 50; 50; 50. 鞋和箱包; 50; -; 150; 50; 50; 100; 50. 木工与家具; 100; -; 100; 50; 50; 50; 50. 交通运输; 50; -; 50; 50; 50; 50; 50. 装配; 100; -; 100; 50; 50; 50; 50. 包装; 50; -; 50; 50; 50; 50; 50. 其他; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 根据本项目所用胶水组分可判定其为“丙烯酸酯类”，对照上表，本项目应用领域应属于上表中“其他”类别，所用的胶粘剂挥发性有机化合物含量限值应≤50g/L。 本项目胶粘剂组分为“水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%”，其中，水为载体，丙烯酸聚合物为固份，可能涉及到挥发的有机组份为氢氧化铵及三乙醇胺，取各自最大存在量分析，合计2.3%，根据企业提供的该款胶水的MSDS（安全技术说明书）报告可知，其密度为1.04g/ml，换算单位为1040g/L，则通过计算可知其中挥发性有机化合物组分为23.92g/L，其小于50g/L，因此符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中对水基型胶粘剂的挥发性有机化合物含量限值的要求。 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）“4 分类”中说明“通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂。”，本项目所用胶粘剂为水基型胶粘剂且满足挥发性有机化合物含量限值要求，遂属于低VOCs含量的胶粘剂。 综上，本项目使用该款胶粘剂是可行的。 考虑到存在后期更换胶水种类的可能，更换的胶水需满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中挥发性有机化合物含量限值。 9、其他 表1-23 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目所使用的涉VOCs物料为塑粉以及胶水，其均为低VOCs含量的辅料，并且生产时相关工段均在密闭车间内进行，产生的有机废气经二级活性炭处理设施处理后达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目所使用的涉VOCs物料为塑粉以及胶水，其均为低VOCs含量的辅料，并且生产时相关工段均在密闭车间内进行，产生的有机废气经二级活性炭处理设施处理后达标排放。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目所用的塑粉为袋装储存，水性胶水为罐装储存，存放位置位于本项目化学品仓库，存放条件相对密闭，正常储存情况下无VOCs废气产生。生产时相关工段均在密闭车间内进行，产生的有机废气经二级活性炭处理设施处理后达标排放。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用的涉VOCs物料为塑粉及水性胶水，其均为低VOCs含量的辅料。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目产生有机废气的工段均配备废气处理设施，有机废气经处理后有组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目涂胶、固化等工段产生的有机废气采用二级活性炭处理设施进行处理，为防止固化时产生的废气过热造成活性炭脱附降低吸附效果，本项目在固化废气收集前加装风冷系统降低固化废气温度。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目使用塑粉作为涂料，水性胶水作为胶粘剂，不涉及高VOCs含量辅料的使用。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目固化工段采用天然气作为燃料进行加热，不涉及煤炭的使用。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目所用的原辅料均为低VOCs型的原辅料。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用，生产工作仅消耗电及天然气作为能源。; 符合. 5; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放。; 本项目焊接、喷塑等工段均配备相关无组织废气治理设施对产生烟尘、粉尘进行收集处理。; 符合. 县级以上地方人民政府应当按照国家规定划定高污染燃料禁燃区。该区域内的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气或者其他清洁能源。县级以上地方人民政府发展改革部门负责清洁能源规划的制定并组织实施，大力发展清洁能源。鼓励重点控制区开展煤炭消费总量控制试点。; 本项目生产过程中不涉及高污染燃料的使用，生产仅使用电、天然气。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州佳盈绿新材料有限公司（以下简称建设单位）成立于2019年11月20日，其于2020年6月23日申报并获批了《年产金属门窗50万套、五金配件50吨、物流货架10万套项目》环境影响评价报告表，申报厂区位于苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号，但由于建设单位自身原因，生产地址需要更换至苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，原有项目并未进行投产。 综上，建设单位拟投资1600万元建设本项目，本项目是对原有项目获批的相关设备及生产工艺的搬迁，主要搬迁数控剪板机、数控折弯机等设备，新增喷塑流水线、数控数控剪板机等相关设备，增设喷塑、固化、胶水复合等生产工艺，由于本项目增设部分工段，单套产品生产时长较原有项目增加，遂需增加部分设备以维持原有产能不变。 项目已于2021年09月27日取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（项目审批文号：吴行审备[2021]369号；项目代码：2109-320509-89-02-203329）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目为C3311金属结构制造行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 66 结构性金属制品制造 331”中的“其他（金分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目为搬迁项目，主要生产金属门窗、五金配件以及物流货架，生产工艺包含胶粘、切割、焊接等，不含电镀工艺，不使用溶剂型涂料，遂应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江市明港商品砼有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。环评公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 规模变化. 主体工程; 生产车间; 面积2000m2; 面积5000m2; 增加3000m2; 本项目生产车间位于厂区东侧. 贮运工程; 原材料 运输; 运输各类原辅料483t/a; 运输各类原辅料550t/a; 增加67t/a; 运输均为陆运，主要为钢材、塑粉、胶水等材料的运输. 原料仓库; 原料仓库面积2800m2 最多可同时储存25t原辅料; 原料仓库面积4000m2 最多可同时储存36t原辅料; 增加1200m2; 本项目原料仓库设置在厂区南侧，依托出租厂区内已建车间. 化学品 仓库; 化学品仓库面积240m2 最多可同时储存2t化学品; 化学品仓库面积500m2 最多可同时储存4.1t化学品; 增加260m2; 本项目化学品仓库设置在厂区南侧，依托出租厂区内已建车间，与原料仓库属于同一车间但不同区域，仓库建设满足相关标准. 公用工程; 给水; 自来水1694m3/a; 自来水2340m3/a; 自来水增加646m3/a; 自来水由区域自来水厂供应. 排水; 生活污水 1440m3/a; 生活污水 1989m3/a; 增加 549m3/a; 生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河. 供电; 100万kWh/a; 200万kWh/a; 增加100万kWh/a; 区域电网供应. 绿化; 50m2; 80m2; 增加30m2; 依托租赁厂区. 辅助工程; 办公楼; 2层，每层面积800m2; 3层，每层面积1000m2; 总面积增加1400m2; 位于厂区北侧，为厂区内已建楼房，用于厂区内工作人员的日常办公. 环保工程; 废气处理; 焊接烟尘; 原有项目由于焊接烟尘产生量较少，环评未对焊接烟尘设置相关环保设施; 共有3套移动式布袋除尘器，位于车间内焊接区域，焊接烟尘通过处理设施的万向吸尘罩收集（收集效率90%），再经阻火器处理后由布袋对粉尘经行处理（处理效率90%），移动式布袋除尘器风量为3000m3/h，尾气在车间内无组织排放。; 增加3套移动式布袋除尘器; 用于收集处理焊接产生的焊接烟尘. 喷塑粉尘; 原有项目环评内喷塑作委外处理，无需设置环保设施; 本项目设置1套塑粉回收装置对喷塑散落的塑粉粉尘进行收集处理，该装置收集效率99%，塑粉经收集后经管道回流于喷枪，风量设计为5000m3/h，未被收集的塑粉一部分散落在地面，一部分在车间内无组织排放; 增加1套塑粉回收装置; 用于塑粉的回收. 胶水复合废气; 原有项目环评内胶水复合工段作委外处理，无需设置环保设施; 本项目设置1套二级活性炭处理设施对涂胶产生的废气进行收集处理，本项目共有9个涂胶工位，每个工位上方设置一个集气罩，风机总风量为10000m3/h，单个集气罩风量为1111m3/h，集气罩收集效率90%，二级活性炭处理效率90%，尾气通过15m高排气筒DA001排放; 增加1套二级活性炭处理设施; 用于处理涂胶废气. 塑粉固化废气; 原有项目环评内喷塑作委外处理，无需设置环保设施; 本项目塑粉固化采用1套风冷系统对固化废气降温，降温后的废气接入1套二级活性炭处理设施，该处理设施与处理涂胶废气的处理设施为同一套处理设施，收集效率90%，二级活性炭处理效率90%，尾气通过15m高排气筒DA001排放; 增加1套二级活性炭处理设施; 用于处理塑粉固化废气. 天然气燃烧尾气; 原有项目环评内无固化加热工段，无需设置环保设施; 由于天然气属于清洁能源，本项目未对天然气燃烧尾气进行处理，尾气经15m高排气筒DA002直排，风机风量为5000m3/h; 增加一根排放口DA002，未增加处理设施; 排放口设置在固化车间上方. 噪声; 隔声量≥20dB（A）; 隔声量≥20dB（A）; 无变化; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库; 50m2; 50m2; 无变化; 一般固废仓库位于厂区北侧，用于堆放生产产生的边角料、废包装材料等. 危废仓库; 原有项目无危险废物产生，未设置危废仓库; 50m2; 增加50m2; 危废仓库位于厂区内生产车间南侧，用于存放生产产生的废胶水罐、废活性炭，危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求. 事故 应急池; 100m3; 100m3; 无变化; 目前尚未建设，待本项目取得环评批复后按要求建设. - 3、产品方案 表2-2 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 金属门窗生产线; 金属门窗; 0.8m*2m*0.05m等; 50万套/a; 50万套/a; 0; 2400. 2; 五金配件生产线; 五金配件; 主要为门窗的连接件，尺寸不统一; 50t/a; 50t/a; 0; 2400. 3; 物流货架生产线; 物流货架; 4m*2.5m*0.4m等; 10万套/a; 10万套/a; 0; 2400. - 4、主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 数控剪板机; QC12Y-4*4000; 4; 7; +3; 中国; 剪板. 2; 数控折弯机; V460、V650; 4; 7; +3; 中国; 折弯. 3; 冲床; CH-75; 11; 13; +2; 中国; 冲孔. 4; 门框机; U002; 6; 8; +2; 中国. 5; 压力机; XCLP3-400; 8; 11; +3; 中国. 6; 折边机; KS-591; 10; 12; +2; 中国. 7; 分条机; LMGS-1600; 1; 2; +1; 中国. 8; 开平机; ZCL-6X1800; 1; 2; +1; 中国. 9; 压花机; SS114; 2; 3; +1; 中国. 10; 焊接机; A160-250; 15; 20; +5; 中国. 11; 空压机; SHB10LV-8，1340*1000*1270（mm），37kw，固定式压缩机，排气压力0.8MPa，排气量1.1m3/h; 2; 3; +1; 中国. 12; 喷塑流水线*; 非标设备; 0; 2; +2; 中国. *本项目喷塑流水线设置1个喷房、1个固化室，喷房内设置10把自动喷枪，喷房尺寸6m*5m*4m，喷房内包含1台塑粉回收装置；固化室四周密闭，尺寸6m*5m*4m，内部由燃烧机供热，天然气作为能源，内部温度控制在170℃，顶部设置管道，车间内密闭收集废气。 本项目所用设备不属于《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分 规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 原料; 钢材; Fe:≤98%、C：≤0.18%、Si：≤0.50%、Mn：≤1.70%; 固态; 400; 400; 0; 堆放; 原料仓库; 20; 国内陆运. 铝型材; 规格：2m*0.4m*0.05m；材质类型：铝合金；杂质含量：≤0.4%；; 固态; 50; 50; 0; 堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 瓦楞纸板; 规格：0.5m*1.5m*0.3m; 固态; 0; 10; +10; 堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 辅料; 焊丝; 1.2mm不锈钢气体保护焊焊丝，实心焊丝（无铅）; 液态; 5; 5; 0; 盒装; 原料仓库; 1; 国内陆运. 二氧化碳; 本项目焊接保护气; 气态; 0.5; 0.5; 0; 罐装（每罐10kg）; 化学品仓库; 0.1; 国内陆运. 塑粉; 环氧树脂20%、聚酯30%、颜料50%; 固态; 0; 年用量25t/a，补充量15.322t/a; +25t/a; 袋装（25kg/袋）; 原料仓库; 5; 国内陆运. 胶水; 水40%-70%、丙烯酸聚合物30%-60%、氢氧化铵＜1.3%、三乙醇胺＜1%; 液态; 0; 15t/a; +15t/a; 罐装（10kg/罐）; 化学品仓库; 3; 国内陆运. 天然气; 主要成分为甲烷92%、丙烷2-3%、丙烯0.5-1.2%、丁烷0.8-2.2%、丁烯和丁二稀1.8-3%; 气态; 0; 40万m3/a; +40万m3/a; 罐装（25kg/罐）; 化学品仓库; 1; 国内陆运. - 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 塑粉; 密度1.2g/cm³，水平流动性18-35mm，粒度分布：小于125um，固化条件170℃，15分钟; 可燃; 有毒. 2; 二氧化碳; 气体，无色无味，熔点：-78.45℃，沸点：-56.55℃，水溶性：1.45g/L; 不易燃易爆; 无毒. 3; 胶水; 液体，无色，丙烯酸酯气味，PH值8-8.5，沸点≥101.7℃，密度1.04g/ml; 不易燃易爆; 有毒. 4; 天然气; 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度：0.45，燃点：650℃，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。; 易燃易爆; 有毒. - 7、劳动定员及班制 本项目建成后全厂员工65人，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，一班制，每班工作8h，年工作2400h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，根据现场勘察，项目东面为无名小河；南面为吴江奥林特工艺品有限公司；西面为小平大道；北面为通晟管业（苏州）有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为小环村居民点，距离为113.7m。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目厂区内车间已建成，租用现有车间进行本项目建设，厂区内北侧为办公楼，厂区内北侧及南侧的车间作为原辅料储存场所（仓库），厂区内东侧车间为生产车间，车间内布置目前暂无规划，待项目获批后根据企业实际情况布置，厂区内相关车间、仓库位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，用水量为2340t/a。 （2）排水：本项目外排的废水仅为员工生活污水，其排放量按用水量的85%计算为1989t/a，由市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河。 本项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-1所示。 本项目生产工艺流程： 图2-2 金属门窗（门板）生产工艺流程图 流程说明： （1）开平：钢材为了方便运输，出厂时为卷装，加工制造时需要将卷装的钢材通过开平机开平，使其平整。开平机运行时会产生噪声N1。 （2）压花：将开平后的钢板送入压花机压花，压花机是通过压力将带有花纹的模具按压在钢板上使钢板表面形变产生花纹。压花机运行时会产生噪声N2。 （3）剪板：将钢板送入剪板机剪板，剪板后的钢板符合金属门板所需的大小。剪板机运行时会产生噪声N3。 （4）冲孔：将钢板送入冲压机冲孔，目的是在门把手的位置上预留空间方便后续安装门把手。冲压机运行时会产生噪声N4、边角料S1。 （5）折弯：将钢板送入数控折弯机、压力机将其的四边折弯，弯折后的钢板侧边厚度约为4cm。数控折弯机、压力机运行时会产生噪声N5。 （6）涂胶复合：金属门板夹层填充隔音层，本项目选用瓦楞纸板作为隔音层，是将胶水涂布在钢板上再铺垫上一层瓦楞纸板，再将另一层钢板覆盖上去，达到复合的目的。涂胶会产生涂胶废气G1、废胶水罐S2，采用二级活性炭处理设施对废气进行收集处理，工台上方集气罩会产生噪声N6。 （7）焊接：将经上述步骤复合后的金属门板侧边焊接起来，焊接采用焊接机（气焊保焊机），使用实芯焊丝，保护气采用二氧化碳，焊接过程中会产生焊接烟尘G2、废焊丝S3，焊接烟尘采用移动式布袋除尘器对其收集处理，处理设施运行时会产生噪声N7。 （8）压平：经上述步骤处理后的金属门板送入压力机压平，压力机运行时会产生噪声N8。 （9）打磨：将金属门板表面作轻微打磨处理，使其具有较为良好的附着性，为下一步加工做准备。打磨会产生微量的金属粉尘G3，其大部分沉降在地面产生金属碎屑S4。 （10）喷塑：将打磨后的金属门板送入喷房进行喷塑，喷塑采用静电喷塑工艺，利用喷枪喷出的塑粉因为静电作用一部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，会产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，喷塑会产生喷塑粉尘G4，部分掉落的塑粉采用干式清扫，产生S5干式清扫收集的塑粉以及废挂件S6。塑粉采用塑粉回收装置对散落的塑粉进行收集，设备运行时会产生噪声N9。 （11）固化：将喷塑后的金属门板送入固化烘道进行固化，固化采用天然气作为加热能源，固化温度控制在170℃左右，固化时间控制在15~20min，固化过程中塑粉内部分有机单体挥发产生固化废气G5，天然气燃烧产生尾气G6，燃烧机以及废气处理设施运行时产生噪声N10。 （12）人工检验：将加工完成后的金属门板进行人工检验，检验合格后的金属门板送入仓库。产生不合格品S7。 图2-3 金属门窗（门框）生产工艺流程图 （1）开平：钢材为了方便运输，出厂时为卷装，加工制造时需要将卷装的钢材通过开平机开平，使其平整。开平机运行时会产生噪声N1。 （2）分条：将平整的钢板送入分条机分条，切成门框所需的宽度。分条机运行时会产生噪声N11。 （3）定型：经分条后的钢带送入门框机定型，得到门框的基本形状。门框机运行时会产生噪声N12。 （4）剪板：将定型后多余的钢材通过剪板机裁剪掉，剪板机运行时会产生噪声N3。 （5）焊接：通过焊接的方式将金属门框的连接处焊接起来，使用实芯焊丝，保护气采用二氧化碳，焊接过程中会产生焊接烟尘G2、废焊丝S3，焊接烟尘采用移动式布袋除尘器对其收集处理，处理设施运行时会产生噪声N7。 （6）打磨：对焊接后成型的金属门框表面进行轻微打磨，使其具有更好的附着性，为下一步加工做准备。打磨会产生微量的金属粉尘G3，其大部分沉降在地面产生金属碎屑S4。 （7）喷塑：将打磨后的金属门框送入喷房进行喷塑，喷塑采用静电喷塑工艺，利用喷枪喷出的塑粉因为静电作用一部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，会产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，喷塑会产生喷塑粉尘G4，部分掉落的塑粉采用干式清扫，产生S5干式清扫收集的塑粉以及废挂件S6。塑粉采用塑粉回收装置对散落的塑粉进行收集，设备运行时会产生噪声N9。 （8）固化：将喷塑后的金属门框送入固化烘道进行固化，固化采用天然气作为加热能源，固化温度控制在170℃左右，固化时间控制在15~20min，固化过程中塑粉内部分有机单体挥发产生固化废气G5，天然气燃烧产生尾气G6，燃烧机以及废气处理设施运行时产生噪声N10。 （9）人工检验：将加工完成后的金属门框进行人工检验，检验合格后的金属门框送入仓库。产生不合格品S7。 图2-4 金属门窗（门）生产工艺流程图 （1）人工组装：将加工完成的金属门板以及金属门框通过连接件人工组装在一起，得到产品金属门。 （2）打包入库：将成品金属门打包存入仓库后统一外售。 图2-5 金属门窗（窗）生产工艺流程图 （1）剪板：将铝型材送入剪板机剪板，剪板后的铝型材符合金属窗所需的大小。剪板机运行时会产生噪声N3。 （2）冲孔：将铝型材送入冲压机冲孔，目的是在门框对应位置上预留空间方便后续安装插销及相关部件。冲压机运行时会产生噪声N4、边角料S1。 （3）折弯：将铝型材送入数控折弯机、压力机将其折弯，得到金属窗的基本外形。数控折弯机、压力机运行时会产生噪声N5。 （4）焊接：将经上述步骤加工后的金属窗的四周焊接起来，焊接采用焊接机（气焊保焊机），使用实芯焊丝，保护气采用二氧化碳，焊接过程中会产生焊接烟尘G2、废焊丝S3，焊接烟尘采用移动式布袋除尘器对其收集处理，处理设施运行时会产生噪声N7。 （5）人工检验：将加工完成后的金属窗进行人工检验，检验合格后的金属窗送入仓库。产生不合格品S7。 （6）打包入库：将成品金属窗打包存入仓库后统一外售。 图2-6 五金配件、物流货架生产工艺流程图 本项目五金配件、物流货架与金属窗的生产工艺类似，只是生产所需的原材料不同，金属窗采用铝型材，五金配件、物流货架采用钢材。 （1）剪板：将金属门窗生产时产生的部分金属边角料用于生产五金配件，将钢材边角料送入剪板机剪板，剪板后的钢材符合五金配件所需的大小。将钢材送入剪板机剪板，得到物流货架的每层金属板所需的大小。剪板机运行时会产生噪声N3。 （2）冲孔：将钢材及钢材边角料送入冲压机冲孔，目的是在物流货架及五金配件上预留安装孔以便后续安装。冲压机运行时会产生噪声N4、边角料S1。 （3）折弯：将冲孔加工后的部件送入折弯机折弯，折弯机运行时会产生噪声N5。 （4）焊接：将半成品物流货架以及五金配件的不同组件通过焊接的方式连接在一起，焊接采用焊接机（气焊保焊机），使用实芯焊丝，保护气采用二氧化碳，焊接过程中会产生焊接烟尘G2、废焊丝S3，焊接烟尘采用移动式布袋除尘器对其收集处理，处理设施运行时会产生噪声N7。 （5）人工检验：将加工完成后的五金配件、物流货架进行人工检验，检验合格后的成品送入仓库。产生不合格品S7。 （6）打包入库：将成品打包存入仓库后统一外售。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物; 产生规律. 废气; G1; 涂胶复合; 涂胶台; 非甲烷总烃; 有组织. G2; 焊接; 焊接机; 颗粒物; 无组织. G3; 打磨; 打磨台; 颗粒物; 无组织. G4; 喷塑; 喷塑流水线; 颗粒物; 无组织. G5; 固化; 固化烘道; 非甲烷总烃; 有组织. G6; 固化; 燃烧机; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织. 废水; W1; 员工生活; 生产车间; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 非连续. 噪声; N1; 开平; 生产车间; 噪声; 连续. N2; 压花; 生产车间; 噪声; 连续. N3; 剪板; 生产车间; 噪声; 连续. N4; 冲孔; 生产车间; 噪声; 连续. N5; 折弯; 生产车间; 噪声; 连续. N6; 涂胶复合; 生产车间; 噪声; 连续. N7; 焊接; 生产车间; 噪声; 连续. N8; 压平; 生产车间; 噪声; 连续. N9; 喷塑; 喷塑车间; 噪声; 连续. N10; 固化; 固化车间; 噪声; 连续. N11; 分条; 生产车间; 噪声; 连续. N12; 定型; 生产车间; 噪声; 连续. 固废; S1; 冲孔; 生产车间; 边角料; 不定期. S2; 涂胶复合; 生产车间; 废胶水罐; 不定期. S3; 焊接; 生产车间; 废焊丝; 不定期. S4; 打磨; 生产车间; 金属碎屑; 不定期. S5; 喷塑; 生产车间; 干式清扫收集的塑粉; 不定期. S6; 喷塑; 生产车间; 废挂件; 不定期. S7; 人工检验; 生产车间; 不合格品; 不定期. S8; 废气处理; 废气处理设施; 废活性炭、废布袋; 不定期. S9; 生活垃圾; 生产车间; 生活垃圾; 不定期. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 苏州佳盈绿新材料有限公司成立于2019年，公司主要经营金属门窗、物流货架、五金配件的制造、销售。公司于2020年6月23日在苏州市行政审批局审批通过了《2019-320509-41-03-562361年产金属门窗50万套、五金配件50吨、物流货架10万套项目》环境影响评价报告表，申报时产区位于苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号。 表2-7 原有项目环保手续履行情况汇总表 序号; 项目名称; 审批部门; 文号; 时间; 验收部门及时间; 备注. 1; 2019-320509-41-03-562361年产金属门窗50万套、五金配件50吨、物流货架10万套项目; 苏州市行政审批局; 苏行审环评[2020]50148号; 2020年 6月23日; 企业申报该项目后并未投产，无法验收; /. 2; 排污许可证; 由于苏州佳盈绿新材料有限公司原有项目获批后并未投产，并未申请排污许可证，待本项目建成后及时申领排污许可证。. 原有项目环境保护落实情况见表2-8。 表2-8 原有项目环评执行情况 序号; 项目环评批复要求; 执行情况. 1; 厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水达到接管标准后通过市政污水管网排入七都生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放。; 该项目获批后企业并未投产，无相关环评执行情况。. 2; 加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。. 3; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。. 5; 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范设置各类排污口及标识。. 7; 按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展检测活动。. 2、原有项目介绍 表2-9 原有项目主体工程及产品方案 项目名称; 主体工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 2019-320509-41-03-562361年产金属门窗50万套、五金配件50吨、物流货架10万套项目; 金属门窗生产线; 金属门窗; 50万套/a; 2400h. 五金配件生产线; 五金配件; 50t/a; 2400h. 物流货架生产线; 物流货架; 100万套/a; 2400h. 表2-10 原有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 产地. 1; 数控剪板机; 非标; 4; 中国. 2; 数控弯折机; 非标; 4; 中国. 3; 冲床; 非标; 11; 中国. 4; 门框机; 非标; 6; 中国. 5; 压力机; 非标; 8; 中国. 6; 折边机; 非标; 10; 中国. 7; 分条机; 非标; 1; 中国. 8; 开平机; 非标; 1; 中国. 9; 压花机; 非标; 2; 中国. 10; 焊接机; 非标; 15; 中国. 11; 空压机; 非标; 2; 中国. 表2-11 原有项目原辅材料一览表 序号; 名称; 重要组分、规格; 年用量t/a; 包装储存方式; 最大存储量t. 1; 钢材; Fe; 400; 场地堆放; 50. 2; 铝型材; Al; 50; 场地堆放; 10. 3; 焊丝; 1.2mm不锈钢气体保护焊焊丝，实心焊丝（无铅）; 5; 盒装; 1. 4; 二氧化碳; /; 28; 瓶装; 3. 图2-7 原有项目金属门窗（门）生产工艺流程图 - 工艺说明： - 金属门的生产主要为门框及门板的生产，完成后经焊接组装在一起，随后委外进行喷塑。 - （1）分切：将外购的钢材使用分条机按门框规格要求进行分切。产生噪声N1。 - （2）门框成型：经分切后的钢材使用门框机加工成型，并按规定尺寸将多余部分切除。产生噪声N2、边角料S1。 - （3）门板成型：将外购的钢材使用数控剪板机、开平机按要求进行加工，随后用压花机对板材压出花纹。产生噪声N3、边角料S2。 - （4）冲孔：使用冲床对成型后的门板进行冲孔。产生噪声N4、边角料S3。 - （5）折弯：使用数控折弯机、压力机对需要折弯的门板进行折弯。产生噪声N5。 - （6）焊接：使用焊接机将门框及门板焊接在一起，焊接过程中使用二氧化碳气体作为保护气，使用焊丝作为介质。产生焊接烟尘G1、噪声N6、焊渣S4。 - （7）喷塑（委外）：焊接后的工件委外进行喷塑。 - （8）装配：待喷塑完成运回后，由工人将配件进行装配后即可得到成品。 - （9）检验：待装配好的成品由工人对外观进行检验。产生不合格品S5。 图2-8 原有项目金属门窗（窗）生产工艺流程图 - 工艺说明： - （1）剪板：将外购的钢材使用剪板机按照需要进行加工。产生噪声N7、边角料S6。 - （2）冲孔：将切割后的板材用冲床按要求进行冲孔。产生噪声N8、边角料S7。 - （3）焊接：将加工好的工件按要求使用焊接机焊接在一起，焊接过程中使用二氧化碳气体作为保护气，使用焊丝作为介质。产生焊接烟尘G2、噪声N9、焊渣S8。 - （4）焊接后的产品由人工进行检验。此过程产生不合格品S9。 图2-9 原有项目五金配件、物流货架生产工艺流程图 - 工艺说明： - （1）剪板：将外购的钢材使用剪板机按照需要进行加工。产生噪声N10、边角料S10。 - （2）冲孔：将切割后的板材用冲床按要求进行冲孔。产生噪声N11、边角料S11。 - （3）焊接：将加工好的工件按要求使用焊接机焊接在一起，焊接过程中使用二氧化碳气体作为保护气，使用焊丝作为介质。产生焊接烟尘G3、噪声N12、焊渣S12。 - （4）焊接后的产品由人工进行检验。此过程产生不合格品S13。 3、原有项目污染物排放情况汇总 由于原有项目获批后并未投产，遂无相关污染物排放。 4、原有项目环境问题及“以新带老”措施 - 由于原有项目获批后并未投产，遂无相关以新带老措施及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 1、大气环境 - 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市全市环境空气质量优良天数比率为84.0%，与2019年相比，上升5.2个百分点，各地优良天数比率介于82.5%~85.2%之间；市区环境空气质量优良天数比率为84.4%，与2019年相比，上升6.6个百分点。各基本污染物具体数值见表3-： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. PM10; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 163; 160; 101.9; 超标. - 根据表3-1，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 - 本项目焊接、喷塑、涂胶复合、固化等工序产生的废气经废气处理设施处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境 - 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。取水总量约为14.88亿t，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的30.9%和69.1%。16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。 - 本项目生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，纳污河流为頔塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中2020年水质目标，頔塘河水质功能要求为IV类水标准，根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，頔塘河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 - 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华瑞环境检测有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m及项目附近居民点共布设5个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2021年10月8日，天气状况为多云，昼间风速3.4m/s，夜间风速3.0m/s，监测结果见表3-2。 表3-2 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.10.8; 项目东侧厂界外1m处; 54.9; 44.9; 60; 50; 达标. 项目南侧厂界外1m处; 55.5; 46.4; 60; 50; 达标. 项目西侧厂界外1m处; 52.9; 45.7; 60; 50; 达标. 项目北侧厂界外1m处; 53.8; 46.5; 60; 50; 达标. 项目东北侧居民区; 49.1; 43.7; 60; 50; 达标. - 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，遂定义其为二类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。 - 4、生态环境 - 本项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 - 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1; 小环村居民点; 30.4; 110.2; 居民; 35户; GB3095-2012 二级标准; 东北; 113.7. 2; 明港新村; 56.1; 328.1; 居民; 24户; 东北; 338.4. 3; 贯前新村; 0; 281.8; 居民; 58户; 北; 281.8. 4; 上海城新天地家园B区; 228.1; 32.6; 居民; 580户; 东北; 230.6. 5; 肖家浜居民点; 245.6; 0; 居民; 32户; 东; 245.6. 6; 大环村居民点; 46.2; -211.2; 居民; 12户; 东南; 216.7. 7; 汤家汇居民点; -45.3; -243.5; 居民; 44户; 西南; 250.2. - 2、声环境 - 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx。焊接、打磨、喷塑产生的无组织颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；涂胶复合、塑粉固化产生的有组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值；无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值；燃烧机燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）相关排放限值。详见下表3-4、3-5. 表3-4 废气有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 周界外浓度最高点. 1; DA001; 15m; 非甲烷 总烃; 60; 3; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 2; DA002; 15m; 颗粒物; 20; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1. SO2; 80. NOx; 180. 干烟气基准含氧量; 9%. 表3-5 废气无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4; 监控点处1h平均浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置浓度监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. - 2、废水 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-6 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-7 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. - 3、噪声 本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-8 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量 控制 指标 | - 1、总量控制因子 根据《“十三五”生态环境保护规划》、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），确定本项目总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP。 大气污染总量控制因子：颗粒物、VOCs、SO2、NOx。 - 2、总量控制指标 表3-9 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有工程许可排放量（固废产生量）; 本项目; 以新带老削减量; 项目建成后全厂排放量（固废产生量）; 变化量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.006; 10.011; 9.8084; 0.2026; 0.006; 0.2026; +0.1966; 0.096. VOCs; 0; 0.37; 0.29975; 0.07025; 0; 0.07025; +0.07025; 0.07025. SO2; 0; 0.16; 0; 0.16; 0; 0.16; +0.16; 0.16. NOx; 0; 0.748; 0; 0.748; 0; 0.748; +0.748; 0.748. 废水; 生活污水量; 1440; 1989; 0; 1989; 1440; 1989; +549; 0. COD; 0.0432; 0.99; 0.9303; 0.0597; 0.0432; 0.0597; +0.0165; 0. SS; 0.0144; 0.796; 0.7761; 0.0199; 0.0144; 0.0199; +0.0055; 0. NH3-N; 0.00043; 0.09; 0.084; 0.006; 0.00043; 0.006; +0.00557; 0. TP; 0.00004; 0.016; 0.0154; 0.0006; 0.00004; 0.0006; +0.00056; 0. TN; 0.0144; 0.139; 0.1191; 0.0199; 0.0144; 0.0199; +0.0055; 0. 固废; 金属边角料; 9; 4.5; 4.5; 0; 9; 4.5; -4.5; 0. 废包装材料; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0.1; +0.1; 0. 废胶 水罐; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0.3; +0.3; 0. 废焊丝; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0.5; +0.5; 0. 废挂件; 0; 5; 5; 0; 0; 5; +5; 0. 废布袋; 0; 0.006; 0.006; 0; 0; 0.006; +0.006; 0. 废活 性炭; 0; 0.74; 0.74; 0; 0; 0.74; +0.74; 0. 布袋除尘器收集的粉尘; 0.034; 0.0324; 0.0324; 0; 0.034; 0.0324; -0.0016; 0. 干法清扫收集的塑粉; 0; 0.1448; 0.1448; 0; 0; 0.1448; +0.1448; 0. 不合 格品; 5; 4.4; 4.4; 0; 5; 4.4; -0.6; 0. 生活 垃圾; 18; 19.5; 19.5; 0; 18; 19.5; +1.5; 0. - 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量1989t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.2026t/a，其中有组织排放量为0.096t/a，新增VOCs排放量0.07025t/a、SO2排放量0.16t/a、NOx排放量0.748t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、烟粉尘污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁私人厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 A、焊接烟尘 项目在焊接工段时将产生焊接烟尘，焊接烟尘的产生量与焊料的种类有关，根据《焊接工作的劳动保护》中相关内容，各种类型焊料熔化时的发尘量见表4-1所示。 表4-1 电焊的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝; 10~40; 0.1~0.3. 氧—乙炔切割; /; 40~80; /. 焊接烟尘是由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的主要成分是一些金属氧化物，本项目焊丝使用实芯焊丝，焊丝的发尘量参考二氧化碳焊（实心焊丝）的发尘量，约为5-8g/kg，本项目以最大发尘量8g/kg计算，本项目焊丝用量约为5t/a，则焊接烟尘的产生量为0.04t/a。本项目采用的是移动式布袋除尘器对其进行收集处理，其收集效率90%，处理效率90%，经处理后尾气在车间内无组织排放，未被收集的部分也在车间内无组织排放，则通过计算可知，焊接烟尘的无组织排放量为0.0076t/a。 B、打磨粉尘 本项目打磨的目的仅是为了增强塑粉在金属表面的附着性，轻微打磨产生的金属粉尘量极少，且由于金属比重较大，在空气中沉降较快，逸散在空气中的金属粉尘量极少，且不易核算，遂环评中不对打磨粉尘进行定量分析。 C、喷塑粉尘 本项目塑粉的密度为1.2g/cm3（1200kg/m3），喷塑的厚度约为50μm（5*10-5m），本项目仅对金属门进行喷塑，喷塑为在组装前进行，本项目金属门的产量为50万套/a，喷塑总面积约为25万m2（0.25*106m2），则本项目工件表面吸附的塑粉量为15t/a，占塑粉总用量的60%，本项目塑粉总用量为25t/a，其中散落的塑粉经塑粉回收装置收集后回流于喷枪，该塑粉回收装置的收集率为99%，未被收集的塑粉在车间内无组织排放，排放量为0.1772t/a，塑粉平衡见下图。 图4-1 本项目塑粉平衡图 D、胶水复合废气 本项目生产金属门时需要使用瓦楞纸板作为夹层填充进金属门中，采用胶水作为胶粘剂，胶水采用水性胶水，其组分中挥发性有机化合物组分占2.3%，本项目胶水年用量为15t/a，则产生的有机废气量为0.345t/a，车间工位上方集气罩收集，废气由二级活性炭处理设施收集处理，其收集效率为90%，处理效率为90%，尾气经15m高排气筒DA001有组织排放，其排放量为0.031t/a。未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.0345t/a。该废气污染物以非甲烷总烃计。（因该工段人工涂胶，单个产品用胶量较少，胶水中挥发组分挥发较快，不需要额外固化，胶水中挥发组分按其全部挥发计算废气产生量，遂本次不额外考虑胶水固化废气） 表4-2 本项目胶水平衡情况一览表 入方; 出方. 胶水; 成分; 含量t/a; 去向; 数量t/a. 固份; 6.405; 有机废气挥发; 有机废气排放; 0.0655. 挥发份; 0.345; 被废气处理设施处理消耗; 0.2795. 水分; 8.25; 水蒸气挥发; 8.25. 其余组分; 0; 附着在产品上; 6.405. 合计; 15; 合计; 15. E、塑粉固化废气 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“213金属家具制造行业系数手册”，粉末涂料烘干的产污系数为1kg废气/t涂料，本项目塑粉的年用量为25t/a，则固化时产生的废气量为0.025t/a，本项目采用一套风冷系统将固化废气降温，其作用是为防止废气过热造成活性炭脱附，降温后的废气接入二级活性炭处理设施对其收集处理，其收集效率为90%，处理效率为90%，经处理后的尾气通过一根15m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.00225t/a。未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.0025t/a。污染物以非甲烷总烃计。 F、天然气燃烧尾气 本项目喷漆、喷塑后固化需要加热，因项目区域天然气管道尚未接通，企业暂时采用罐装天然气为燃料，待管道接通后，立即采用管道天然气进行供热，天然气燃烧时产生少量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。 项目天然气燃烧尾气产生系数参考《工业污染源排污系数手册》（2010修订），1m3天然气产生13.98Nm3废气量，SO2产生系数为0.4g/m3，烟尘产生系数为0.24g/m3，NOx产生系数为1.871g/m3。本项目液化石油气使用量为40万m3，则SO2产生量为0.16t/a，烟尘产生量为0.096t/a（本项目以颗粒物计），NOx产生量为0.748t/a，产生的尾气由15m高排气筒DA002直接排放。 本项目有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒 编号; 产污 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 排气量 （m³/h）; 排放状况; 排放 时间 （h）. 产生 浓度 （mg/m³）; 产生 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺 名称; 效率 %; 排放 浓度 （mg/m³）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. DA001; 胶水复合、塑粉固化; 非甲烷总烃; 15.4; 0.154; 0.37; 二级活性炭; 90; 10000; 1.38; 0.0138; 0.03325; 2400. DA002; 固化 加热; 颗粒物; 8; 0.04; 0.096; /; /; 5000; 8; 0.04; 0.096; 2400. SO2; 13.4; 0.067; 0.16; 13.4; 0.067; 0.16. NOx; 62.4; 0.312; 0.748; 62.4; 0.312; 0.748. 表4-4 无组织废气产生排放情况一览表 面源 名称; 产污 环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 面源参数. 名称; 效率%; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产车间; 胶水复合; 非甲烷总烃; 0.0345; 0; /; /; 0.0345; 15; 10; 5. 塑粉固化; 非甲烷总烃; 0.0025; 0; /; /; 0.0025; 8; 5; 5. 焊接; 颗粒物; 0.04; 0.0324; 移动式布袋除尘器; 90; 0.0076; 15; 10; 5. 喷塑; 颗粒物; 9.875; 9.776; 塑粉回收装置; 99; 0.099; 10; 5; 5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）防治措施 本项目产生的废气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx，其主要为喷塑、焊接车间产生的无组织颗粒物、涂胶、固化车间产生的有组织非甲烷总烃以及固化车间天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，建设单位在污染源产生位置采用二级活性炭处理设施、移动式布袋除尘器以及塑粉回收装置等对其处理，废气处理流程见下图。 图4-2 本项目废气处理流程图 ①集气方案 A、本项目涂胶复合为人工涂胶，涂胶时产品固定在工位上，本项目共有9个涂胶工位，每个工位上方设置集气罩对产生的有机废气收集，收集效率为90%，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，通过以下经验公式计算得出各设备所需风量L： L=3600（5X2+F）*Vx 式中： X-集气罩至污染源的距离（m，本项目取值0.3m） F-集气罩罩口面积（m2，取0.7m2） Vx-控制风速（m/s，取0.4m/s） 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废气收集系统集气罩位置控制风速应不低于0.3m/s，本项目废气收集系统的输送管道为密闭，控制风速取值0.4m/s。则本项目一个集气罩所需风量为1008.18m3/h，本项目二级活性炭处理设施设计风量为10000m3/h，单个集气罩风量为1111.1m3/h，满足要求。 B、本项目固化车间为密闭车间，车间上方设置管道收集废气，风机风量为10000m3/h，收集效率为90%。 C、本项目喷塑车间采用一套塑粉回收装置对塑粉进行回收，收集管路回流至喷枪，风机风量5000m3/h，收集效率99%。 D、本项目焊接为非固定工位焊接，采用移动式布袋除尘器对焊接产生的粉尘收集处理，收集为集气罩收集，风量3000m3/h，收集效率90%。 ②治理措施 本项目废气治理措施为移动式布袋除尘器、二级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 移动式布袋除尘器：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被布袋捕集在外表面（布袋采用耐高温布袋），洁净气体经布袋过滤净化后经出风口达标排出。 二级活性炭：活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把涂胶、固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 - B、技术参数 本项目所用移动式布袋除尘器的主要参数见下表： 表4-5 移动式布袋除尘器主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 产品名称; 移动式布袋除尘器. 2; 产品材质; 镀锌板. 3; 产品尺寸; 50cm*50cm*120cm. 4; 电机材质; 铜芯电机. 5; 电机功率; 2.2kw. 6; 处理风量; 3000m3/h. 7; 工作电压; 380V. 8; 吸尘臂长度; 长2m；直径16cm. 9; 除尘介质; 耐高温布袋. 10; 产品重量; 70kg. 11; 过滤效率; 90%. 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-6 二级活性炭主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 3100*1500*1200. 5; 吸附介质; 蜂窝状活性炭. 6; 收集效率; 90%. 7; 处理效率; 90%. 8; 活性炭更换周期*; 6个月. *活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m*s/（c*10-6*Q*t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值220； s--动态吸附量，%，本项目取值10%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目取值1.5； Q--风量，m3/h，本项目取值10000； t--运行时间，h/d，本项目取值8。 则可计算出活性炭的更换周期为183天。 C、技术可行性论证 移动式布袋除尘器： 对照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中4.1.1写明“袋式除尘工艺适用于各种风量下的含尘气体净化”，4.1.2写明“袋式除尘工艺的采用取决于污染物的特性。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：a）粉尘排放浓度限值（标态干排气）＜30mg/m3；b）高效不急微细粒子；c）含尘空气的净化；d）炉窑烟气的净化；e）粉尘具有回收价值，可综合利用；f）水资源缺乏或严寒地区；g）垃圾焚烧烟气净化；h）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大；i）净化后气体循环利用”，4.1.3写明“以下场合通过技术措施处理后可采用布袋除尘工艺：a）高温烟气通过冷却降温，满足滤料连续工作温度；b）烟气含湿量虽大，但烟气未饱和，且烟气温度高于露点温度15℃以上；c）烟气短期含油雾，但袋式除尘器采取了预涂粉防护措施；d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 本项目采用布袋除尘器收集处理的废气为焊接烟尘，其为焊接产生的含尘气体，粉尘主要为金属颗粒以及金属氧化物，具有一定回收价值，属于4.1.2中“c）含尘空气的净化、e）粉尘具有回收价值，可综合利用”。焊接烟尘可能带有火星，本项目采用的移动式布袋除尘器在气体进入布袋前设有阻火器，且布袋为耐高温布袋，符合4.1.3中“d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理焊接烟尘具有技术可行性。 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-7 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目每个涂胶工位均设置集气罩. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目气体流速控制为0.4m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理涂胶、固化废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 移动式布袋除尘器： 本项目共设置3台移动式布袋除尘器，每台一次投入约0.6万元，运行电费每台约0.3万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用0.2万元/年，布袋更换费用0.2万元/年，故维护费用合计一年约2.1万元。企业完全有能力承担该部分费用，故本项目使用移动式布袋除尘器具有经济可行性。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理焊接烟尘合理可行。 二级活性炭： 本项目设置一台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入15万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.5万元/年，检修费用0.1万元/年、活性炭更换费用1万元/年，故维护费用合计一年约6.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。 表4-8 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. DA001; 活性炭失效; 非甲烷 总烃; 15.4; 0.154; 6; 1; 更换活性炭. 焊接车间; 布袋破损; 颗粒物; 5.57; 0.0167; 6; 1; 更换 布袋. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-9。 表4-9 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 排气筒 高度 （m）; 出口 内径 （m）; 排气 温度 （℃）; 污染物 种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.451791; 30.905635; 15; 0.4; 常温; 非甲烷 总烃. 2; DA002; 一般排放口; 120.451705; 30.905235; 15; 0.4; 120℃; 颗粒物、SO2、NOx. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为5m，且本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本项目有机废气产生在涂胶、塑粉固化工段，对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），监测频次见下表： 表4-10 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关监测频次（摘录） 生产工序; 监测点位; 检测指标; 监测频次. 非重点排污单位. 固化成膜; 水性涂料（含胶）固化成膜设施废气排气筒; 挥发性有机物、 特征污染物; 年. 粉末涂料固化成膜设施废气排气筒; 挥发性有机物; 年. 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 挥发性有机物、颗粒物、特征污染物; 半年. 本项目天然气燃烧产生的燃烧尾气监测频次对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测频次见下表： 表4-11 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关监测频次（摘录） 排污单位级别; 主要排放口; 其他排放口的监测指标. 主要监测指标; 其他监测指标. 非重点排污单位; 半年—年; 年; 年. 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-12 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA002; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. （6）达标情况分析 本项目胶水复合、塑粉固化产生的有机废气量为0.37t/a，其接入二级活性炭处理设施处理，分别采用集气罩及车间顶部密闭收集，收集效率按90%计，二级活性炭的处理效率按90%计，经处理后的有机废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.03325t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，排放量为0.037t/a；本项目天然气燃烧产生的燃烧尾气经15m高排气筒DA002直排，排放量分别为颗粒物：0.096t/a、SO2：0.16t/a、NOx：0.748t/a。 本项目废气排放达标情况见表4-13。 表4-13 本项目废气排放达标情况 序号; 排放点位; 污染物名称; 产生浓度; 产生速率; 排放浓度; 排放 速率; 标准浓度; 标准速率; 标准名称; 是否达标. 1; DA001; 非甲烷总烃; 15.4; 0.154; 1.38; 0.0138; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 达标. 2; DA002; 颗粒物; 8; 0.04; 8; 0.04; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）; 达标. SO2; 13.4; 0.067; 13.4; 0.067; 80; /; 达标. NOx; 62.4; 0.312; 62.4; 0.312; 180; /; 达标. （7）废气排放环境影响分析 本项目涂胶、固化等工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 （1）产排污情况 本项目生产过程中无工业废水产生，设备、场地均采用干式清理，产生的废水仅为员工的生活污水。 生活污水：项目员工65人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为2340m3/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为1989m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，本项目所在位置已建有市政污水管网，生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理。 本项目水污染物产生排放情况见表4-14。 表4-14 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 1989; COD; 500; 0.99; 接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; COD; 30; 0.0597; 30; 頔塘河. SS; 400; 0.796; SS; 10; 0.0199; 10. NH3-N; 45; 0.09; NH3-N; 3; 0.006; 3. TP; 8; 0.016; TP; 0.3; 0.0006; 0.3. TN; 70; 0.139; TN; 10; 0.0199; 10. （2）防治措施 本项目员工生活产生的生活污水经市政污水管网输送至至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河，排放量为1989t/a。 生活污水治理措施可行性分析 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司位于吴江区震泽镇永乐村22组，于2012年3月建成运行，污水处理厂采用“水解酸化+A/O+浓缩”处理工艺，尾水排入頔塘河，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-3。 图4-3 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的废水量为1989t/a。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的设计能力为1万m3/d，目前，实际接纳水量约为0.5万m3/d，尚富余负荷近0.5万m3/d。本项目建成后废水排放量为6.63t/d，仅占富余接收量的0.133%。因此，从废水量来看，苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可行的，对当地的水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 表4-15 排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 废水排放量 (t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DW001; 120.450321; 30.905212; 1989; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇排放; 不定时. （4）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测频次见下表： 表4-16 废水监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 日~月; 季度~半年. 非重点排污单位; 季度; 年. 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中5.3.2写明主要监测指标为： a）化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类中排放量较大的污染物指标； b）污染物排放标准中规定的监控位置为车间或生产设施废水排放口的污染物指标，以及有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标； c）排污单位所在流域环境质量超标的污染物指标。 本项目排放的废水为生活污水，其污染物因子为：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮，遂确定该污染物种类为主要监测指标，对照《关于印发2020年苏州市重点排污单位名单的通知》（苏环综字[2020]6号），建设单位不属于重点排污单位。 遂经过综合分析后确定本项目生活污水检测频次为1次/季度。 （5）达标情况分析 生活污水由环卫部门定期抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于数控剪板机、数控折弯机、冲床等设备运转产生的噪声，噪声源强在69~89dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-17。 表4-17 本项目主要噪声源产生及排放情况 噪声源; 数量（台）; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度dB(A); 持续时间（h）. 数控剪板机; 7; ~70; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; ~61; 8. 数控折弯机; 7; ~76; ~64; 8. 冲床; 13; ~89; ~71; 8. 门框机; 8; ~78; ~68; 8. 压力机; 11; ~86; ~75; 8. 折边机; 12; ~75; ~65; 8. 分条机; 2; ~75; ~65; 8. 开平机; 2; ~81; ~69; 8. 压花机; 3; ~71; ~61; 8. 焊接机; 20; ~69; ~55; 8. 空压机; 3; ~88; ~71; 8. （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为一班制（白班），本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、距离衰减。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算： 由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中S为透声面积。 用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ③户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离； d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-18。 表4-18 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 评价点位; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）; 标准（昼间）. 东厂界; 42.86; 53; 57.12; 60. 南厂界; 43.42; 55; 56.49; 60. 西厂界; 46.51; 59; 56.46; 60. 北厂界; 44.57; 54; 57.42; 60. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4.2中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”，本项目为白班，夜间不生产，遂确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-19 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： 1）金属表胶料：本项目会产生金属边角料，产生量约占原料使用量的1%，本项目钢材用量为450t/a，则金属边角料的产生量为4.5t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 2）废包装材料：主要为本项目生产所需原辅料的废包装材料，成分多为塑料包装袋或编织袋，根据同类行业类比分析，该废物的产生量约为0.1t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 3）废胶水罐：本项目胶水用量为15t/a，其为罐装，罐体多为铝制材料，规格为10kg/罐，则废胶水罐产生数量为1500个/a，每个胶水罐重量约为200g/个，则废胶水罐的产生量为0.3t/a，属于危险固废，本项目暂存于危废仓库，后续同一交有资质单位处置。 4）废焊丝：废焊丝的产生量约为焊丝用量的10%，本项目焊丝用量为5t/a，则废焊丝的产生量为0.5t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 5）废挂件：包括挂件和固化在挂件上的塑粉，本项目挂件不做清理，挂件定期更换，更好下来的挂件做一般固废处置，本项目废挂件产生量约为5t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 6）废布袋：本项目移动式布袋除尘器更换下来的布袋，按半年更换一次，本项目共3套移动式布袋除尘器，布袋产生数量为6个，每个布袋按1kg计算，则废布袋的产生量为0.006t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后交废气处理设施生产厂家回收。 7）废活性炭：本项目二级活性炭处理设施中产生的废活性炭，主要为活性炭以及吸附的有机废气，本项目活性炭半年更换一次，每次更换填充量为220kg，本项目吸附的有机废气量为0.3t/a，则废活性炭的产生量为0.74t/a，属于危险固废，本项目暂存于危废仓库，后续同一交有资质单位处置。 8）布袋除尘器收集的粉尘：根据环评中分析，布袋除尘器收集的粉尘量为0.0324t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 9）干法清扫收集的塑粉：根据环评中分析，干法清扫的塑粉产生量为0.1448t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后交一般固废单位处置。 10）不合格品：本项目不合格品约占成品的1%，本项目年产金属门窗50万套、五金配件50吨、物流货架10万套，合计成品量约为440t，则产生的不合格品为4.4t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后外售。 11）生活垃圾：本项目定员65人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为19.5t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 本项目固废产生情况见表4-20。 表4-20 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量. 1; 切割、冲压; 金属边角料; 一般固废; 99; 钢材; 固态; /; 4.5. 2; 生产; 废包装材料; 一般固废; 99; 塑料包装袋、编织袋等包装; 固态; /; 0.1. 3; 涂胶; 废胶水罐; 危险固废; 900-041-49; 铝制金属罐、水性胶水; 固态; /; 0.3. 4; 焊接; 废焊丝; 一般固废; 86; 金属丝; 固态; /; 0.5. 5; 喷塑; 废挂件; 一般固废; 86; 金属挂件、塑粉; 固态; /; 5. 6; 废气处理; 废布袋; 一般固废; 86; 布袋; 固态; /; 0.006. 7; 废气处理; 废活性炭; 危险固废; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机废气; 固态; /; 0.74. 8; 废气处理; 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废; 86; 金属粉尘、金属氧化物; 固态; /; 0.0324. 9; 喷塑; 干法清扫收集的塑粉; 一般固废; 86; 静电树脂粉末; 固态; /; 0.1448. 10; 检验; 不合格品; 一般固废; 99; 钢材; 固态; /; 4.4. 11; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 99; 生活垃圾; 固态; /; 19.5. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-21。 表4-21 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 金属边角料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 4.5. 2; 废包装材料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.1. 3; 废胶水罐; 堆放; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.3. 4; 废焊丝; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.5. 5; 废挂件; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 5. 6; 废布袋; 袋装; 一般固废仓库; 厂家回收; 生产厂家; 0.006. 7; 废活性炭; 袋装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.74. 8; 布袋除尘器收集的粉尘; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.0324. 9; 干法清扫收集的塑粉; 袋装; 一般固废仓库; 委托处置; 一般固废单位; 0.1448. 10; 不合格品; 堆放; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 4.4. 11; 生活垃圾; 桶装; 一般固废仓库; 环卫清运; 市政部门; 19.5. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 2）设施底部必须高于地下水最高水位。 3）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 4）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 5）应位于居民中心区最大风频的下风向。 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，位于居民中心区最大风频的下风向。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废暂存间面积为50m2，各类危废实行分类存储，并设置托盘。各类危废暂存区间增设隔断，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。废金属罐层层码放，堆放区有效面积为25m2，可堆放数量约为1t；废活性炭装袋打包后暂存，堆放区有效面积为25m2，可容纳量为1t。因此，危废暂存间有效容积满足项目危废暂存一年的需求。 企业设置专门的危废仓库，占地面积约50m2，位于生产车间南侧，最大可容纳约2t 危险废物暂存。本项目危险废物产生量为约1.04t/a，计划每年清运一次危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-22 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废胶水罐; HW49; 900-041-49; 厂区内; 50m2; 堆放; 2t; 年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 50m2; 袋装; 年. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废胶水罐以及废活性炭，不涉及易燃易爆危废存储。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目东北处的小环村居民点，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于涂胶、废气治理过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 - 委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - 贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、放扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013年修订）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 e、本项目危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - 运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为废包装材料、废焊丝、废布袋等，放置在厂内单独设置的50m2一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水产生，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为天然气。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-23。 表4-23 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要 危险物质; 环境 风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 固化加热室; 天然气; 甲烷; 泄漏、爆炸; 大气; 小环村居民点; /. 明港新村. 贯前新村. 上海城新天地家园B区. 肖家浜居民点. 汤家汇居民点. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 当废胶水罐中残存的胶水发生泄漏则可使用砂土等惰性材料吸附、吸收泄漏液体。用于吸附和吸收泄漏液体的惰性材料属于危险危废，集中收集委托有资质单位处理。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑧应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷 总烃 | 集气罩及车间顶部密闭收集，二级活性炭处理（收集效率90%，处理效率90%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 焊接烟尘采用移动式布袋除尘器收集处理（收集效率90%，处理效率90%），喷塑粉尘采用塑粉回收装置回收处理（回收率99%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河 | 满足苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为公司整体搬迁改造项目，选址于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道东侧，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.07025 | 0 | 0.07025 | +0.07025 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.006 | 0 | 0.2026 | 0.006 | 0.2026 | +0.1966 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | +0.16 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0.748 | +0.748 |
| 废水 | 生活污水量 | 0 | 1440 | 0 | 1989 | 1440 | 1989 | +549 |
|  | COD | 0 | 0.0432 | 0 | 0.0597 | 0.0432 | 0.0597 | +0.0165 |
|  | SS | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0199 | +0.0055 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.00043 | 0 | 0.006 | 0.00043 | 0.006 | +0.00557 |
|  | 总磷 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.0006 | 0.00004 | 0.0006 | +0.00056 |
|  | 总氮 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0199 | +0.0055 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 9 | 4.5 | -4.5 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废焊丝 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废挂件 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0324 | 0.034 | 0.0324 | -0.0016 |
|  | 干法清扫收集的塑粉 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.1448 | +0.1448 |
|  | 不合格品 | 0 | 5 | 0 | 4.4 | 5 | 4.4 | -0.6 |
| 危险废物 | 废胶水罐 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 | +0.74 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 18 | 0 | 19.5 | 18 | 19.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①