苏州新吴光电股份有限公司2020-320509-30-03-644603年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨生产技术改造项目竣工环境保护验收意见

2022年3月21日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州新吴光电股份有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），对苏州新吴光电股份有限公司2020-320509-30-03-644603年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨生产技术改造项目进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江区太湖新城友谊工业区友谊路368号

项目性质：改扩建

建设规模及建设内容：年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨

本项目员工550人，年工作300天，实行一班制，每班8小时，年工作2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位于2021年4月委托苏州迈康环境科技有限公司编制本项目环境影响报告表，2021年9月6日取得苏州市生态环境局的批复（苏环建[2021]09第0010号）。

本项目于2021年10月开工，2021年12月竣工并调试。2019年11月30日取得固定污染源排污许可证（排污证编号：913205097938333003001V）。2022年2月苏州昌禾环境检测有限公司对该项目进行了环保设施竣工验收监测（检测报告编号：CH2202027（A）），2022年3月苏州绿鹏环保科技有限公司完成竣工环境保护验收监测报告表（（2022）绿鹏（验收）字第（0011）号）的编制。

（三）投资情况

本项目投资21000万元，其中环保投资1000万元，占比4.76%。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州新吴光电股份有限公司2020-320509-30-03-644603年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨生产技术改造项目及其配套环保设施，项目主要设备详见验收监测报告表。

二、工程变动情况

对照环评，项目实际建设中增加2台印刷机（备用）、1台AOI自动检测机、贴膜机3台；新增1套酸雾吸收塔（7#排气筒）。根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

（1）磨边废水沉淀后循环使用不外排。

（2）强化后清洗、光电玻璃制品其他清洗、蚀刻清洗、电声制品清洗和精密冲压件清洗废水经污水处理设施（设计处理能力750t/d）处理后部分回用，部分经市政污水管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。

（3）纯水制备废水部分回用，部分经市政污水管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。

（4）生活污水（其中食堂废水经隔油池预处理）经市政污水管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。

2、废气

（1）蚀刻产生废气

蚀刻工序产生的硫酸雾、氟化物与氨气经2套二级酸雾吸收塔（2#排气筒、6#排气筒）及1套酸雾吸收塔（7#排气筒）内碱液吸收处理后经20m高排气筒排放。

（2）有机废气

本项目AR工艺有机废气、印刷有机废气、洗网水有机废气、喷涂有机废气、粘贴废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后由20米高1#排气筒排放；EC工艺有机废气、印刷有机废气、洗网水有机废气、喷涂有机废气、粘贴废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后由20米高3#排气筒排放。

（3）滚锡烟气

本项目滚锡烟气由移动式焊接烟尘净化器收集后经过滤棉过滤处理后由20m高4#排气筒排放。

（4）污水处理设施臭气

本项目对污水处理设施易产生恶臭的构筑物进行加盖密封，通过管道负压将各臭气源所排出的尾气收集然后经活性炭吸附+催化氧化处理后由15米高5#排气筒排放。

未被捕集的上述废气无组织排放。

3、噪声

本项目主要噪声为开裁机、打齿机等设备运行产生的噪声，主要通过选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声、距离衰减等措施降噪。

4、固体废弃物

本项目产生的一般工业固废边角料、玻璃砂、不合格品、废保护膜、废活性炭（纯水）、废拉西环、废超滤膜、废一级RO膜、废二级RO膜、废EDI模块、废离子交换树脂、废玻璃珠、废滤芯（清洗机）收集外售。其他污泥委托江苏德佑固废处置有限公司处置；危险废物废线切割油、废机油、废检测试剂玻璃管、废包装桶、废活性炭、废无纺布、污泥（强化后清洗废水物化部分）、废酒精、废过滤棉、废滤芯（蚀刻机）委托苏州新区环保服务中心有限公司处理，废蚀刻液委托光大环保（连云港）固废处置有限公司处置；生活垃圾及废含油抹布当地环卫部门处理。

危废暂存区（2个）依托原有项目，面积约150平方米（100米+50米），地面铺设环氧地坪，设置导流沟、收集池、防泄漏托盘和视频监控探头，标识标牌较规范。

四、环境保护设施调试效果

2022年2月16日-17日、23日-24日、27日-28日，苏州昌禾环境检测有限公司对苏州新吴光电股份有限公司2020-320509-30-03-644603年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨生产技术改造项目进行竣工环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目废水排口pH值范围、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、BOD5、动植物油、氟化物排放浓度均符合城南污水厂接管标准；磨边废水回用水及纯水制备废水回用水中pH值范围、悬浮物、色度排放浓度均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准。

2、废气

本项目AR工艺有机废气1#排气筒和印刷、喷涂、烘干、粘贴、EC工艺废气3#排气筒产生的非甲烷总烃排放浓度及速率符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。

蚀刻废气2#、6#、7#排气筒产生的氟化物、硫酸雾排放浓度及速率符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；氨排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

滚锡烟气4#排气筒产生的锡及其化合物排放浓度及速率符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。

污水处理站废气5#排气筒产生的氨、硫化氢、臭气浓度排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

本项目厂界无组织废气锡及其化合物、非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，氨、硫化氢、臭气浓度监控浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准；厂区内无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。

3、噪声

本项目厂界昼夜间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4、总量控制结论

本项目废水、废气污染物年排放总量符合环评推荐总量控制要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为苏州新吴光电股份有限公司2020-320509-30-03-644603年产光电玻璃制品800万件、电声制品500万只、精密冲压件180吨生产技术改造项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，完善排放口标识标牌，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州新吴光电股份有限公司

2022年3月21日