建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产1200万片新型电子器件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（敲章）： | 峻凌电子（苏州）有限公司 |
| 编制日期： | 2022年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1200万片新型电子器件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320543-35-03-514892 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张大伟 | 联系方式 | 18018109081 |
| 建设地点 | 苏州市吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处 |  |  |
| 地理坐标 | （120度42分19.552秒，30度10分35.018秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3973集成电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、电子元件及电子专用 材料制造（80）电子器件制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 吴开审备〔2022〕79号 |
| 总投资（万元） | 126426 | 环保投资（万元） | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 0.79 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36728.16 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018-2035）》 审批机关： 苏州市吴江区人民政府 审批文件名称及文号： 目前尚在审批中 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018-2035）》相符性分析 一、规划范围及规划时段 （1）规划范围 本次规划范围为吴江经济技术开发区（以下简称为规划区），北至兴吴路—吴淞江，西至东太湖—中山南路，南至江兴路—五方路—东西快速干线，东至长牵路河—双庙港—富家路，总面积为82.82km2。 （2）规划时段 规划总期限2018-2035，其中，近期2018-2020年；远期2021-2035年。 二、规划定位和发展目标 （1）功能定位 苏州南部综合性现代科技新城、产业转型升级产城融合示范区、世界级古镇文化旅游目的地。 （2）发展目标 适应区域产业结构升级，转变经济发展模式，依托本地区的区位、资源和产业优势，把规划区建成以高新技术产业、高级生产服务和高品质居住为主导的，融现代文明和传统文化于一体的，科技、文化、生态、高效的现代化新区。 三、规划发展规模 （1）人口规模 规划区近期2020年人口规模约44.65万人，远期2035年人口规模约48.75万人。 （2）建设用地规模 规划区远期城市建设用地规模约69.15km2。 四、产业定位 1、电子信息产业 抓住世界信息技术发展趋势，立足现有基础，不断延伸产业链，全力打造电脑及周边产品、通讯及网络、新型电子元器件等行业群。通过增量投入提升发展质量，提高高科技、高附加值和高适用性产品的比重，重点加快光电产业发展，形成以高、中档产品为主的各层次兼备的电子信息产品制造格局。通过不断增强开发功能和集聚效应，继续做大提升吴江开发区电子信息产业的规模、水平和在国内的行业地位。具体而言，可发展以下细分产业： （1）大力吸引显示器制造业 （2）继续完善和发展电子元器件制造 表面贴装片式元器件：金属电极片式陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器、片式钽电容器和片式二、三极管；敏感元器件及传感器：电压敏、热敏和气敏产品；绿色电源：镍氢电池、锂离子电池和聚化合物电池；高频及射频器件：高频声表面波器件、微波介质器件等；印刷电路板（PCB）；微电子机械系统产品（MEMS）；LED产品。 （3）吸引有潜力的光通信企业 根据《关于明确吴江经济技术开发区管理范围的意见》(吴政发〔2019〕143号)，吴江经济技术开发区管理范围的面积为82.8km2，具体四至为：北至兴吴路—吴淞江，西至东太湖—中山南路，南至江兴路—五方路—东西快速干线，东至长牵路河—双庙港—富家路。其中，经国务院批准（核心区）的面积为3.92km2，通过委托代管方式实际管辖的示范辐射带动区域（示范辐射区）面积为78.88km2。据此，吴江经济技术开发区管委会委托悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司编制形成了《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018-2035）》。 2、生物医药产业 以开发区现有生物医药企业和孵化载体为基础，重点围绕医药生物技术、新型医疗器械、大健康服务等领域，医药生物技术领域以纳米医药技术、结构生物、合成生物、新型疫苗、原创新药等为主，新型医疗器械领域以无/微创检测设备、个人健康指标检测和功能状态评价装置、移动体检系统、可穿戴医疗设备、智能康复辅具为主，大健康产业领域以保健用品、营养食品、休闲健身、健康管理、健康咨询、医疗大数据等为主。 3、新能源、新材料产业 积极发展太阳能、风能、地热能等可再生能源，大力开展节能技术改造，提高能源利用率。利用在高性能合金、特种钢材等领域的基础，以新能源装备、新型金属材料、电子信息材料、光纤光缆材料为重点，着力培育引进一批项目，加快提高产业规模水平。 新型金属材料主要包括高性能合金、不锈钢、金属复合材料等产品；电子信息材料以光电子材料为代表，主要产品包括光电玻璃、LED等光电子器件，以及半导体、集成电路材料等。 4、物流园区 建设开发区国际物流中心，培育现代物流产业框架体系，重点发展为大型制造企业和大型专业市场配套的物流服务，包括为大型生产企业和专业市场提供仓储、运输、配送等基础物流服务，以及组装、配送、货代、订单处理、贸易、分销等增值物流服务。 发展方向应该是终端电子消费品市场和生产资料市场相结合的综合性市场，由传统综合市场的单纯交易模式向交易、仓储、配送、市场供需信息中心，供应商库存管理、供应链解决方案、信息服务、技术服务等及多种增值服务结合的综合供应链服务模式转型。 5、第三产业 （1）生产型服务业 围绕吴江的产业链发展，打造若干产业链，抓一些前端和最终市场，前端主要包括研发、工业设计和科技服务业等，同时加大一些相关信息、市场商情等的收集研究工作，为现代制造业提供更多的市场信息；最终市场方面，围绕产品品牌，建立国内外营销网络，重点发展出口加工区、物流等行业，注重品牌塑造。与此同时，技术含量较高的，附加值高的服务也是发展的重点。 （2）生活型服务业 开发区作为新城区功能载体，其居住功能应得到全面提升和改善，因此，生活型服务业首先应该大力发展社区服务业，拓展社区服务领域，根据新城发展和市民需要，以及家庭小型化、人口老龄化、消费多元化的发展趋势，积极开展面向社区居民的便民利民服务，面向社区单位的社会化服务，加强服务设施建设，增强服务功能，提升服务水平，满足居民多样化需求。 五、功能布局 规划区的空间布局结构为“一心、两带、五片区”。 一心：开发区新城综合服务中心，发展相关生产性服务业、公益性公共设施、金融商贸服务业等，是未来整个开发区科技新城的主中心。 两带：为云梨路、中山路公共设施服务带，规划沿云梨路、中山路发展公共服务设施用地。 五片：分中部新城片区、西北部混合片区、西南部高科技工业片区、北部混合片区、南部工业片区，总体形成“中部居住服务、南北工作就业”的空间格局。 其中，中部新城片区以云梨路为中心，重点发展居住及产业服务公共设施类用地；西北部混合片区主要以工业用地调整为主，形成居住、工业相对混合的综合片区；西南部高科技工业片区结合松陵南部新中心的建设发展高科技工业，并适当安排配套居住用地；北部混合片区重点发展电子等工业，并适当安排商贸及居住用地；南部工业片区重点发展出口加工区、物流、机械制造等产业。 本项目位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，比对开发区规划，用地为一类工业用地；本项目为新建电子器件生产项目，符合吴江经济技术开发区产业定位，遂本项目符合吴江经济技术开发区发展规划。 本项目已取得吴江经济技术开发区管理委员会备案文件（批准文号：吴开审备〔2022〕79号；项目代码：2020-320543-35-03-514892），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）中限制类、淘汰类项目但属于鼓励类中的“十九、信息产业”分类下的“新型电子元器件制造”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录》（2007年本）限制类、禁止类和淘汰类项目，但属于鼓励类项目中“三、电子信息产业”分类下的“新型电子元器件制造”；属于《鼓励外商投资产业目录》（2020年版）中“（二十二）、计算机、通信和其他电子设备制造业”分类下“新型电子元器件制造”。因此，项目符合国家和地方产业政策。 本项目所在地吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处已建有市政生活污水管网，本项目产生的生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江运东污水处理有限公司处理，尾水排入吴淞江；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策的相符性分析 表1-1 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业〔2010〕第122号）中确定淘汰类。; 不属于. 3; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类。; 不属于. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 6; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 7; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 8; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 2、与“三线一单”的相符性分析 - 生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-2 表1-2 江苏省生态空间管控区域规划 名称; 主导生态功能; 范围; 面积; 与本项目距离. 太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区; 自然与人文景观保护; 生态空间管控区域：东面以苏同黎公路、屯浦塘为界，南面以松厍公路为界，西面以云梨路、上元港、大庙路、未名一路为界，北面以未名三路、洋湖西侧200米、洋湖北侧为界; 18.96km2; 东侧1.6km. 黄泥兜水体范围; 湿地生态系统保护; 生态空间管控区域：黄泥兜水体范围; 3.08km2; 东北侧6.47km. 经核实本项目距离最近的生态空间保护区域为东方位的太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区，距离约1.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-3。 表1-3 江苏省国家级生态保护红线规划 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积; 与本项目距离. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 自然与人文景观保护; 国家级生态保护红线：江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.00km2; 东南侧8.80km. 太湖重要湿地（吴江区）; 湿地生态系统保护; 国家级生态保护红线：太湖湖体水域; 72.43km2; 西北侧5.6km. 本项目距离最近的国家级生态保护红线为西北方位的太湖重要湿地（吴江区），距离约5.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为管控区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；且本项目产生的非甲烷总烃、锡及其化合物废气经集气罩收集后，厂房一层废气经一套纤维棉+二级活性炭装置TA001处理后经1根15m高排气筒DA001有组织排放，二层废气经一套纤维棉+二级活性炭装置TA002处理后经1根15m高排气筒DA002有组织排放，三层废气经一套纤维棉+二级活性炭装置TA003处理后经1根15m高排气筒DA003有组织排放。未收集的非甲烷总烃废气无组织排放。本项目废气经上述处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 本项目生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用不排放，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司进行处理，处理达标后尾水排入吴淞江。《2020年度苏州市生态环境状况公报》表明该区域内地表水环境质量良好，能满足相应功能区划的要求。 声环境现状监测结果表明，项目厂房厂界点昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据本报告各章节分析表明：本工程排放的废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响不大；本项目产生的生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排放；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放；工程对高噪声设备采取一定的措施，工程投产后厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，确保不会出现噪声扰民现象；项目产生的固废均可进行合理处理处置；污染物排放总量可在吴江区内平衡解决。因此，本期项目的建设具有环境可行性。 （3）资源利用上线 本项目新鲜水由区域供水管网供应、供电由当地电网供应，本项目公用工程消耗不会突破区域资源利用上限，不与环境准入相悖。 （4）环境准入负面清单 对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-4。 表1-4 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发〔2013〕323号）中限制类和禁止类项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 6; 属于《长江经济带负面清单指南(试行，2022年版)》禁止类项目。; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. 由上面分析可知，项目符合国家及地方产业政策要求。 本项目位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-6，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-7。 表1-5 本项目与江苏省重点管控单元相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 不涉及; 符合. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目为电子器件制造，不属于左述项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不属于此类行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，本项目生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 符合. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约5.6km，属于太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约5.6km，属于太湖三级保护区。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约5.6km，属于太湖三级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的隔油设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为电子器件制造，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及。; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 本项目不涉及。; 符合. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及。; 符合. 表1-6 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目将严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内，不会影响其生态主导功能。; 符合. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将严格执行相应文件要求; 符合. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及; 符合. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 符合. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡; 符合. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡; 符合. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行; 符合. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江，生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放，不涉及污染饮用水源的途径; 符合. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 尚未编制应急预案，待本项目建成后将按规范编制应急预案，并定期组织应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; 本项目用水量较少，不会超过苏州市用水总量要求; 符合. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; 不涉及; 符合. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用能源仅为电能; 符合. 表1-7 与苏州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业定位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求，规范编制应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料。; 相符. - 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）中禁止事项。; 不属于. 2; 关于发布《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知（国家推动长江经济带发展领导小组办公室 第89号）中的禁止条款。; 不属于. 3; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发〔2019〕136号）中的禁止条款。; 不属于. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目距西北侧太湖约5.6km，属于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报环境影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排污口的项目。; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市隔油设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目属于太湖三级保护区，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭; 本项目为电子器件制造，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. 5、与打赢蓝天保卫战三年行动计划的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）的相符性分析见表1-11。 表1-11 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原2019年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，属于重点区域，执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目不属于高能耗项目。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目为电子器件制造，不涉及涂料、油墨、胶黏剂的使用；本项目无食堂，无厨房。; 相符. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后均达标排放；生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放；固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，生产过程中不涉及涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 项目生产过程产生的非甲烷总烃得到有效收集处理后达标排放。生产过程加强收集，尽量减少无组织VOCs排放; 相符. 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. 6、与“两减六治三提升”要求的相符性 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）相符性分析见表1-12。 表1-12 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用，使用能源仅为电能。; 符合. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 7; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 8; 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs含量的原辅料，且相关产污环节应按要求配备处理设施，处理后的废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值。; 符合. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）相符性分析见表1-13。 表1-13 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于非电行业耗煤项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有隔油设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江，生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。; 符合. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 涉及的环境风险物质为废3368清洗剂、Flux清洗剂BT-100、乙醇、乙酸乙酯（去胶清洗剂）、ODS-P6水基清洗剂以及其对应的危废：废清洗剂空瓶、废清洗剂、废乙醇及乙酸乙酯，建设单位承诺本环评取得批复后开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。; 符合. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达 50%，2018年达70%，2019年达85%，2020 年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后建按相关要求定期组织应急演练等活动。; 符合. 8; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区与及国家级生态红线。; 符合. 9; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。低VOCs 含量的涂料中不得添加具有其他危害的物质来降低VOCs含量。集装箱制造行业在整箱抛丸（喷砂）、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 10; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成包装印刷行业重点企业VOCs综合治理；2018年底前，基本完成包装印刷行业综合治理（名单见附表）；2019年底前完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率，产生的污染物经纤维棉+二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见表1-14。 表1-14 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目建成后，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江，生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放，雨水经雨水管道排入附近水体。; 符合. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目施工期将按照相关要求进行。; 符合. 4; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。; 生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江，生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。; 符合. 5; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 6; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，开展包装印刷、电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理（名单见附表2。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，加强产污工段的废气收集，尽量避免废气无组织排放，产生的污染物经纤维棉+二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办〔2019〕32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-15，建设项目限制性规定相符性分析见表1-16，区镇特别管理措施相符性分析见表1-17。 表1-15 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目所在地块位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，属于区镇土地利用总体规划的存量建设用地，符合区镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目所在地块位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，属于区镇土地利用总体规划的存量建设用地，符合区镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用; 符合. 3; 太湖三级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理达标后排入吴淞江；生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。距西北侧太湖约5.6km，距南侧太浦河19.2km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无敏感点; 符合. 5; 隔油设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目建成后全厂员工3000人，设备冷却水、物料冷却水全部循环，只补充不排放，生活污水接管至至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司。; 符合. 表1-16 建设项目限制性规定相符性 表1-17 吴江经济技术开发区（同里镇）特别管理措施 类别; 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，不涉及到饮用水水源保护区; 本项目不属于禁止类. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 根据与相关产业政策相符性章节，本项目不属于禁止类、淘汰类项目. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 本项目不属于限制类. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办〔2017〕134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及. 区镇; 规划工业区（点）; 区域 边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否 符合. 吴江经济技术开发区（同里镇); 吴江经济技术开发区; 东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; 无; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产,生物医药中有化学合成工段(研发、小试除外)；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建纯表面涂装项目（含水性漆、喷粉、紫外光固化）。; 本项目为电子器件制造项目，不属于特别管理措施规定的限制类、禁止类项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 - 8、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 表1-18 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施; 本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用，产生的非甲烷总烃配套建设了纤维棉+二级活性炭吸附处理设施进行处理后经15m高排气筒DA001、DA002、DA003有组织达标排放。切实落实了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 符合. - 9、与其他相关政策相符性分析 - 表1-19 与其他规定相符性 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为电子器件制造，生产过程中不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用，本项目产生的有机废气的经纤维棉+二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目为电子器件制造，生产过程中不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用，本项目产生的有机废气的经纤维棉+二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目所用的原料为印刷电路板、电子元件、低VOCs胶水等，存放位置位于本项目原料仓库，存放条件相对密闭，正常储存情况下无VOCs废气产生。本项目产生的有机废气的经纤维棉+二级活性炭处理后有组织达标排放。建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂的使用。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目产生的有机废气的经纤维棉+二级活性炭处理后有组织达标排放。建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目为电子器件制造，生产过程中不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂的使用，本项目产生的有机废气的经纤维棉+二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂的使用。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不涉及锅炉的使用; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目为电子器件制造，生产过程中不涉及高VOCs涂料、油墨、胶黏剂的使用。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放。; 本项目不涉及。; 符合. 县级以上地方人民政府应当按照国家规定划定高污染燃料禁燃区。该区域内的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气或者其他清洁能源。县级以上地方人民政府发展改革部门负责清洁能源规划的制定并组织实施，大力发展清洁能源。鼓励重点控制区开展煤炭消费总量控制试点。; 本项目生产过程中不涉及高污染燃料的使用，生产仅使用电。; 符合. 6; 江苏省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗; 本项目不涉及高污染高能耗。; 符合. - 10、与《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 本项目需要使用数种胶水，均为本体型胶黏剂，根据企业提供VOCs报告，对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中规定限值，分析如下： - 表1-19 与《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 名称; 种类; 用量（t）; 本体型胶粘剂VOCs含量限量（g/kg）; 单位重量VOCs含量（g/kg）; 是否属于低VOCs胶黏剂. LR-1130V3A胶; 本体型胶黏剂-有机硅类; 36; 100; 5.73; 是. LR-1130V3B胶; 本体型胶黏剂-有机硅类; 36; 100; 5.73; 是. DAM-U2胶; 本体型胶黏剂-其他类; 16.2; 50; ND; 是. UV胶HB Fuller EA6040D; 本体型胶黏剂-丙烯酸酯类; 0.0324; 200; 35; 是. UV胶UV3301; 本体型胶黏剂-丙烯酸酯类; 0.044; 200; 49; 是. UF胶SE8110; 本体型胶黏剂-环氧树脂类; 0.00678; 50; 38; 是. 故企业使用的胶水VOCs含量小于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中规定的限值，可判定为低VOCs胶黏剂，符合《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）要求。 据调查，本项目为集成电路制造，不属于《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的范围。《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》未明确提及高VOCs清洗剂，亦不在《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》中列明的三千家名单内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 峻凌电子（苏州）有限公司（以下简称建设单位）成立于1999年8月9日，是一家主要从事新型电子器件生产、销售的企业。建设单位拟投资126426万元，利用本公司位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处的新建厂房，建设年产1200万片新型电子器件项目。本项目为新建项目，建设单位于甘泉东路888号另有一厂区，不与本项目共用厂区，且与本项目无任何依托关系。本项目用地属于一类工业用地，符合区镇总体规划，因此本项目用地可以作为本项目建设用地使用。项目已取得吴江经济技术开发区管理委员会备案文件（项目文号：吴开审备〔2022〕79号；项目代码2020-320543-35-03-514892）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为电子器件制造项目，本项目涉及回流焊工艺以及清洗工艺，故本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业（39）电子器件制造中集成电路制造”类别，需编制建设项目环境影响评价报告表。 因此峻凌电子（苏州）有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制了本项目环评报告表。 项目公用及辅助工程设施组成情况见表2-1。 表2-1 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积38582.82m2; 为一栋三层建筑. 贮运工程; 总务仓; 163m2; 位于生产车间三层厂房东南部. 原材料仓库; 3900m2; 二层东部2300m2 三层东部1600m2. 化学品仓库; 100m2; 于厂区最东侧单独设置. 成品仓库; 1290m2; 设置于生产车间二层西部. 公用工程; 给水（自来水）; 148276.24t/a; 由区域自来水厂供给. 排水; 115200t/a（生活污水）; 生活污水、接管至吴江经济技术开发区运东污水处理公司，尾水排至吴淞江。本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 供电; 2521.49万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; 300m2; 自建. 辅助工程; 员工宿舍; 8600m2; 设置于厂区最西侧. 环保工程; 废气（非甲烷总烃、锡及其化合物）; 本项目同津大道新厂区废气经集气罩收集，再经纤维棉二级活性炭吸附装置TA001-TA003处理后尾气经15m高排气筒DA001、DA002、DA003排放，回流焊工段收集效率为99%，其余工段集气罩收集效率为90%，纤维棉+二级活性炭处理效率为90%，风机风量10000m3/h; 用于废气的处理. 生产废水; 4500t/a（生产废水）处理后循环回用; 生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 噪声; 减震隔声，合理布局; 无. 固废处理; 一般固废仓库495.45m2; 仓库建设应满足相关要求. 设置危险固废仓库300m2. 3、产品及产能 具体产品方案见下表2-2。 表2-2 产品及产能 序号; 主体工程名称; 产品名称; 规格; 年设计能力（万片）; 年运行时数h. 1; 新型电子器件生产线; 新型电子器件; 长×宽=5mm×5mm; 1200; 7200. 4、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 组分; 规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 使用工段; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 1; 耐高温胶带; 胶带; 10卷/袋; 固态; 2万卷; 袋装; 总务仓; 贴胶带; 2000卷; 国内陆运. 2; 热固型硅胶Fill LR-1130V3B; 乙烯基二甲基矽油80-99%、 有机聚矽氧烷1-20%; 2kg/瓶; 液态; 36; 瓶装; 总务仓; 点胶; 3; 国内陆运. 3; 热固型硅胶Fill LR-1130V3A; 乙烯基二甲基矽油70-89%、 有机聚矽氧烷1-10%、 聚氢矽氧烷10-20%; 2kg/瓶; 液态; 36; 瓶装; 总务仓; 点胶; 3; 国内陆运. 4; 热固型硅胶DAM-U2; 钛氧化物10-20%; 2kg/瓶; 液态; 16.2; 瓶装; 总务仓; 点胶; 1; 国内陆运. 5; UV胶EA6040D; 氨基甲酸酯丙烯酸酯共聚物50-70%、 多官能团丙烯酸酯10-30%、 改性丙烯酰胺10-30% 2-2’-二乙氧基-2-苯基苯乙酮1-5%、 硅烷0.1-1%、 光引发剂0.1-1%; 2kg/瓶; 液态; 0.0324; 塑料管; 总务仓; 点胶; 0.003; 国内陆运. 6; 锡膏indium8.9HF SAC305; 锡、银、铜、锑、铟、松香4-6%、聚乙二醇醚3-5%、羧酸1-6%、四乙二醇二甲醚0.58-1.2%、; 2kg/瓶; 液态; 0.09; 瓶装; 总务仓; 点锡; 0.01; 国内陆运. 7; 锡膏SN100C; 氢化松香5-10% 铜0.1-5% 锡90-100% 镍0-0.1; 2kg/瓶; 固态; 1.62; 瓶装; 总务仓; 锡膏印刷; 0.2; 国内陆运. 8; 助焊膏RMA-390-DH6; 松香40-50%、二乙二醇二丁醚20-30%、松香/树脂10-20%、增稠剂1-10%、触变剂1-10%、活化剂1-10%; 1kg/瓶; 液态; 0.0072; 瓶装; 总务仓; 压焊; 0.0006; 国内陆运. 9; 助焊膏 TSF-6522RH; 松香25-60%、二乙二醇二丁醚25-40%、2-(十七碳烯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇 1-3%; 2kg/瓶; 固态; 0.45; 瓶装; 总务仓; 助焊剂印刷; 0.07; 国内陆运. 10; 助焊膏NC-559-NH; 松脂40%、油脂6%、羊毛脂36%、松油醇17%; 0.4kg/瓶; 固态; 0.00288; 瓶装; 总务仓; 自动维修; 0.0004; 国内陆运. 11; UV胶（型号：UV3301）; 聚氨酯丙烯酸树酯30-70%、甲基丙烯酸异冰片酯15-40%、光引发剂1-5%、助剂1-5%、粘度调节剂 1-8%; 100g/管; 液态; 0.044; 管装; 总务仓; 点胶; 0.004; 国内陆运. 12; UF胶（型号：SE8110）; 双酚F环氧树脂30-60%、改性环氧树脂10-30%、胺改性物10-20%; 30ml/管; 液态; 0.00676; 管装; 总务仓; 点胶; 0.008; 国内陆运. 13; 锡膏（S3X58-M406H）; 锡82-88%、银2-3%、铜0.1-1%、变性酸氢化松香3-5%、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇3-5%; 100g/管; 固态; 5.46; 瓶装; 总务仓; 锡膏印刷; 0.5; 国内陆运. 14; 阿尔法低温锡膏 CVP520; 铋40-50%、锡30-40%、松香树脂1-10%、二醇醚1-10%、专有的松香树脂1-10%、二醇醚1-10%、聚烯1-10; 100g/管; 固态; 0.14; 管装; 总务仓; 锡膏印刷; 0.02; 国内陆运. 15; 锡膏S3X70-M500; 錫82-88%、银2-3%、铜0.1-1%、變性酸氫化松香3-5%、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇3-5%、二聚酸1-3%; 0.5kg/瓶; 固态; 0.208; 瓶装; 总务仓; 锡膏印刷; 0.025; 国内陆运. 16; 锡膏 OM338; 锡80-100%、二醇醚1-10%、银1-10%、松香1-20%; 0.5kg/瓶; 固态; 0.919; 瓶装; 总务仓; 锡膏印刷; 0.2; 国内陆运. 17; 3368清洗剂; 甲基丙烷60%、醋酸乙酯20%、 丙醇11%、 二丙甲醚9%; 4kg/桶; 液态; 1.8; 桶装; 化学品仓库; 清洗; 0.8; 国内陆运. 18; Flux清洗剂BT-100; 二丙二醇二甲醚10-40%、推进剂10-30%、乙二醇乙醚乙酸酯10-30%、二丙二醇丁醚 10-30%、活性剂0-4%; 2kg/瓶; 液态; 0.065; 瓶装; 化学品仓库; 保养; 0.009; 国内陆运. 19; 乙醇; 乙醇; 4kg/桶; 液态; 1.369; 桶装; 化学品仓库; 擦拭; 1; 国内陆运. 20; ODS-P6水基清洗剂; 双（亚丙基二醇）二甲基醚20-70%、1-苯氧基-2-丙醇5-25%、酸碱调和剂（中和剂）1-5%、消泡劑0.2-2.5%、活性剂5-20%、去离子水1-18%; 4kg/桶; 液态; 11.88; 桶装; 化学品仓库; 钢板清洗; 3; 国内陆运. 21; 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 乙酸乙酯; 4kg/桶; 液态; 0.864; 桶装; 化学品仓库; ME洗阀; 0.4; 国内陆运. 22; LED（发光二极管）; LED（发光二极管）; 10kg/箱; 固态; 2500万个; 纸箱; 原材料仓库; 置件; 210万个; 国内陆运. 23; PCB（印刷电路板）; PCB（印刷电路板）; 10kg/箱; 固态; 1000万个; 纸箱; 原材料仓库; 贴板; 80万个; 国内陆运. 24; FPC（柔性电路板）; FPC（柔性电路板）; 10kg/箱; 固态; 2000万个; 纸箱; 原材料仓库; 压焊; 80万个; 国内陆运. 25; 电子元器件; 电子元器件; 10kg/箱; 固态; 100000万个; 纸箱; 原材料仓库; 置件; 8300万个; 国内陆运. 26; PF膜; PF膜; 100卷/箱; 固态; 2万卷; 纸箱; 原材料仓库; 贴屏蔽膜; 1600卷; 国内陆运. 27; 出货膜; 塑料膜; 100卷/箱; 固态; 2万卷; 纸箱; 原材料仓库; 转换载具; 1600卷; 国内陆运. 28; 标签纸; 标签纸; 100卷/箱; 固态; 2万卷; 纸箱; 原材料仓库; 贴标签; 1600卷; 国内陆运. 29; 粘尘纸; 粘尘纸; 100卷/箱; 固态; 2万卷; 纸箱; 原材料仓库; 电路板清洁; 1600卷; 国内陆运. 30; 擦拭纸; 擦拭纸; 100卷/箱; 固态; 2万卷; 纸箱; 原材料仓库; 设备维护; 1600卷; 国内陆运. 31; 氮气; 氮气; 0.04m³/瓶; 气态; 864000m³/a; 瓶装; 原材料仓库; 回流焊; 7200m3. 32; 水; 水; 无; 液态; 148276.24; 无; 无; 生产、生活; 无; 由区域自来水厂供给. 33; 电; 电; 无; 无; 2521.49万千瓦时; 无; 无; 工业生产; 无; 由区域供电所供给. 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性、毒理. 1; 热固型硅胶Fill LR-1130V3B; 外观：液态、无色 气味：轻微 闪点：144℃ 密度：0.97; 不可燃; 无毒. 2; 热固型硅胶Fill LR-1130V3A; 外观：液态、无色 气味：轻微 闪点：180℃ 密度：0.97; 不可燃; 无毒. 3; 热固型硅胶DAM-U2; 外观：白色糊状物 气味：无 闪点：无数据 相对密度：1.23; 不可燃; 无毒. 4; UV胶EA6040D; 外观：蓝色液态 气味：无 闪点：93℃ 相对密度：1.23; 不可燃; 无毒. 5; 锡膏indium8.9HF SAC305; 外观：灰色糊状 气味：无 Ph：4-8 相对密度：1.23; 不可燃; 无毒. 6; 锡膏SN100C; 外观：灰色固体 气味：无 Ph：无资料 相对密度：无资料; 不可燃; 无毒. 7; 助焊膏RMA-390-DH6; 外观：琥珀色固体 气味：无 Ph：无资料 闪点：127.22℃; 不可燃; 无毒. 8; 助焊膏 TSF-6522RH; 外观：银灰色浆状 气味：无 Ph：无资料 闪点：93℃; 不可燃; 无毒. 9; 助焊膏NC-559-NH; 外观：乳白色膏状 气味：无 Ph：无资料 闪点：93℃; 不可燃; 无毒. 10; Undefill胶（型号：CN-1738）; 外观：黑色液体 气味：无 Ph：无资料 闪点：240℃; 不可燃; 无毒. 11; UV胶（型号：UV3301）; 外观：琥珀色透明液体 气味：温和 Ph：无资料 闪点：240℃; 不可燃; 无毒. 12; UF胶（型号：SE8110）; 外观：淡黄色透明液体 气味：温和 Ph：无资料 闪点：240℃; 不可燃; 无毒. 13; 锡膏（S3X58-M406H）; 外观：灰色膏状 气味：轻微 熔点：217℃ 沸点：260℃; 不可燃; 无毒. 14; 阿尔法低温锡膏 CVP520; 外观：灰色糊状 气味：辛辣味 熔点：无资料 沸点：无资料; 不可燃; 无毒. 15; 锡膏S3X70-M500; 外观：灰色膏状 气味：辛辣味 熔点：217℃ 沸点：260℃; 不可燃; 无毒. 16; 锡膏 OM338; 外观：灰色糊状 气味：辛辣味 熔点：无资料 沸点：无资料; 不可燃; 无毒. 17; 3368清洗剂; 外观：无色液体 气味：醚类气味 熔点：无资料 沸点：无资料; 不可燃; 无毒. 18; Flux清洗剂BT-100; 外观：无色液体 气味：特殊气味 水溶性：相溶 沸点：无资料; 不可燃; 无毒. 19; 乙醇; 外观：无色透明液体 气味：无资料 熔点：-117℃ 沸点：79℃; 不可燃; 无毒. 20; ODS-P6水基清洗剂; 外观：无色透明液体 气味：无资料 熔点：无资料 沸点：无资料; 不可燃; 无毒. 21; 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 外观：无色透明液体 气味：无资料 熔点：-84℃ 沸点：77℃; 不可燃; 无毒. 5、主要设备 表2-5 主要设备使用情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 所用工段. 1; 印刷机; SP18、NM-EJP6A、GKG、; 54; 锡膏印刷、助焊膏印刷. 2; 自动锡膏印刷机; DEK/NM-EJP1B、GT++基板最大610*510MM; 22; 锡膏印刷. 3; 贴片机; NPM、CM602、NPM-W2(NM-EJM7D)、PA 1130/00、KNS; 212; 置件. 4; 回焊炉; MR1243/933、HELLER、MR1243、1000等级无尘、矗鑫GS、1936mk5; 64; 回流焊. 5; 锡膏印刷自动检测机; SPI-TR7007、TR7007Q 3D; 70; 检测. 6; 检测机; AOI TR7500、AOI TR7700、ICT TR518FE、TR7700 SIII Plus、定制、PFT-LFPT-400、OST-200; 268; 检测. 7; 烧录器; AH400、AT3-310; 38; 辅助设备. 8; 信号发生器; 27014; 130; 辅助设备. 9; 安捷伦; 34970; 130; 辅助设备. 10; 高精度贴膜机; TPONE-H工作范围MAX400*300mm; 4; 贴屏蔽膜. 11; 贴标机; 型号TPONE-L 贴装范围400*300mm,设备L100、善其诺SSCI0N-CD-L-222、SS-TBF7030-F贴装范围700*500mm; 12; 贴标签. 12; 裂片机; ROUTER ER-7000-dml 尺寸330*640MM、R-S168SA、定制; 38; 裂片. 13; 电浆清洗机; PLASMAX-800C; 2; 辅助设备. 14; 数据采集表; Agilent DAQ970A; 20; 辅助设备. 15; 点胶机; SSI/XL600-D、SSI/XL600-F、GKG DLED、轴心Au77s压电阀轴心点胶机、HD-18S、GKG、AU77S; 100; 点胶. 16; 离子消散器; 定制; 48; 辅助设备. 17; 温度即时监控系统; KIC PROBOT; 12; 辅助设备. 18; 3D视觉检查机; SQ3000; 12; 检测. 19; 半自动扩张机; EF-508; 4; 晶片扩张. 20; 回流焊炉; 2043mk5; 8; 回流焊. 21; 3D测试机; EXCEL511; 8; 测试. 22; 成像色度仪; PM-I16; 8; 测试. 23; 推拉力机; 4000PLUS-MAINFRAME; 1; 辅助设备. 24; 紫外曝光固化系统; 365; 4; 固化. 25; 镭射机; 天虹镭射机TH-FLMS20; 4; 刻二维码. 26; 镰刀式切割机; V-CUT SM-4000; 2; 裂片. 27; 金手指贴高温胶带机; SCION; 2; 贴耐高温胶带. 28; 冲床; 25T CIN-25A; 6; 辅助设备. 29; 冲床; 35T CIN-35; 4; 辅助设备. 30; 信号发生器; 8LANE EDP(型号219-ED); 12; 辅助设备. 31; 信号发生器; 型号169-VL; 12; 辅助设备. 32; 瞬断机; ACT-80; 8; 辅助设备. 33; 自动收送板机; 无尘等级1000级; 36; 辅助设备. 34; 点锡机; AU77S-TP; 18; 点锡. 35; 15层载具暂存机; scion; 54; 辅助设备. 36; 自动翻板机; PTG-460; 24; 辅助设备. 37; 电路板清洁机（物理清洁）; VUV HD-DUSC300; 30; 印刷电路板除尘. 38; 检查设备; FLUX; 18; 检测. 39; 70层暂存机; 定制; 18; 辅助设备. 40; 微型暂存机(存10层); L475*W900*H1450mm; 18; 辅助设备. 41; 自动盖钢片机; HYTH; 18; 辅助设备. 42; 冷却暂存机; 暂存数量20PCS; 54; 辅助设备. 43; 灯板检测设备; Dekai; 42; 辅助设备. 44; 多功能收送板机(右进左出); 定制; 36; 辅助设备. 45; 自动收送板机; T60 无尘等级1000级; 24; 辅助设备. 46; 隧道炉; T60(无尘等级1000)、Anxun; 18; 固化. 47; 自动上下料机; T60(OP50); 24; 辅助设备. 48; 移栽机; Scion; 6; 辅助设备. 49; 真空脱泡预固化设备（物理脱泡）; Fill Dwell/Pre-Cure; 6; 辅助设备. 50; 光学检测机; LI-6000; 24; 检测. 51; 暂存机; ZCLA-3XL; 6; 辅助设备. 52; 90度单轨转角机; PTF-460; 6; 辅助设备. 53; 胶厚量测机; TP-CL3000; 12; 辅助设备. 54; 自动取钢片机; HYTH; 6; 辅助设备. 55; 贴膜机; CYG、Xinsanli; 18; 贴屏蔽膜. 56; 模冲切上下料机含撕膜; Xinsanli; 6; 撕高温胶带. 57; 模切冲型设备; Wnyang; 6; 压焊. 58; 载具清洁（物理清洁）; VUV HF-HB-344; 10; 设备维护. 59; 低温大气等离子清洗机（物理清洁）; SPA-5600; 7; 设备维护. 60; 点flux胶设备; HB Solder pad检测+点flux; 6; 助焊剂印刷. 61; 焊接机; Xinsanli; 6; 压焊. 62; 检测设备; BZ; 6; 检测. 63; 自动贴附设备; Scion; 6; 置件. 64; 翻板上载具钢片设备; Longcheng; 6; 辅助设备. 65; 电路板在线自动检测镭雕机; IPG 20W; 6; 刻二维码. 66; 30层载具暂存机; Scion; 18; 辅助设备. 67; 泛用机; 定制; 6; 辅助设备. 68; 保压设备; Longcheng; 6; 辅助设备. 69; 光学检测机; Edge; 6; 检测. 70; 固化设备; YW40010-365; 6; 固化. 71; 折弯设备; Xinsanli; 6; 辅助设备. 72; 测试设备; Dekai; 6; 测试. 73; 测试设备; 0T08-AP2V3; 12; 测试. 74; 自动上下料设备; Dekai; 6; 辅助设备. 75; 升降机; 0.6M; 6; 辅助设备. 76; 自动贴板机; Longcheng; 6; 辅助设备. 77; 自动清洁设备（物理清洁）; Longcheng; 6; 印刷电路板除尘. 78; 检测设备; 定制; 1; 检测. 79; 误印板清洗机（不含氮磷环保清洁剂）; K-3000LD; 6; 误印电路板清洗. 80; 自动维修机; 定制; 8; 自动维修. 81; 钢板、载具、电路板清洗机（不含氮磷环保清洁剂）; 定制; 10; 设备维护、印刷电路板清洗. 6、劳动定员及工作制度 本项目建后项目全厂员工3000人，年工作300天，实行三班制，一班8小时，年工作时间7200小时。 - 四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 项目所在厂区情况：本项目东侧为同津大道，南侧为空地，西侧为千思跃智能科技(苏州)有限公司、北侧为江兴东路，本项目500m范围内的敏感点为项目东南侧华映花苑居民点（距本项目170m）、东南侧渡船桥花苑居民点（距本项目360m）。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区西北侧，雨水排放口设置在厂区北侧，厂区雨水进入市政雨水管网后最终进入周围水体。项目周边环境图见附图。 （2）平面布局 本项目利用企业自有厂房，厂区内仅有3层厂房1栋，本项目全部使用。具体情况见附图。 - 水平衡 - 取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，用水量为148276.24t/a - 排水：本项目员工3000人，年工作300天，用水定额为160L/人·d，则生活用水为144000t/a。生活污水按生活用水量的80%计算，为115200t/a。 - 本项目误印板清洗工段需要使用清洗剂。每日将6.6L清洗剂混合20L纯水加入误印板清洗机，清洗印刷锡膏、助焊剂不合格的电路板，每小时清洗2次，每天24小时。每台误印板清洗机内，电路板经清洗剂清洗一次后，还需纯水漂洗，漂洗用水51.53L。清洗剂在清洗机内循环，每日更换一次，故一台清洗机每天产生的废水量为51.53×2×24+26.6=2500L，约为2.5t。本项目使用6台清洗机，每年工作300天，故每年产生清洗废水4500t。生产废水经厂区自建水处理装置处理后循环回用至制纯水系统，废水处理过程中损耗200t/a，故回用水4300t/a，使用清洗剂11.88t/a，需相应使用新鲜纯水4288.12t/a。制纯水的原水：纯水比例为2:1，故制作4288.12t/a的纯水需原水8576.24t/a，则制纯水补充的新鲜水为4276.24t/a。制纯水所产生的浓水回用到中央空调冷却水塔，不排放。本项目制纯水、误印板清洗所用设备均为密闭，不产生蒸发损耗。 - 生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理，尾水排放至吴淞江，生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 生产工艺如下： 图2-2 本项目生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： - 自动贴胶带：高温胶带是将印刷电路板固定在载具上，如不进行此处固定，则在生产过程中印刷电路板位置滑动，后期会元器件的放置步骤容易产生错位等影响。此工段不产生废弃物。 - 贴标签：使用贴标机，将粘贴式标签贴在电路板上，此工段产生废标签纸S1，外售处理。 - 印刷电路板除尘：此工段使用电路板清洁机，原理为使用附带粘尘纸的滚轮在印刷电路板上滚刷粘尘，产生废粘尘纸S2，作一般固废外售处理。 - 点锡、锡膏印刷：点锡是使用点锡机将锡膏点到固定的位置，锡膏印刷是将一个在特定位置有漏孔的钢板置于印刷电路板之上，再使用锡膏印刷机的刮刀将锡膏通过钢板之间的孔洞印置于线路板基板上。锡膏中易挥发的松香主要在后续工段的回流焊过程中挥发掉，此工段产生非甲烷总烃废气G1、废锡膏空瓶S3、废锡膏S4。废气经集气罩收集接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废锡膏空瓶S3、废锡膏S4由有资质单位处理。 - 检测：本项目经历多次检测，目的是检测点锡、锡膏印刷工段，助焊膏印刷工段，置件工段完成后，锡膏、助焊膏有无错印、漏印或误蹭至其他不应出现锡膏及助焊膏的部位。合格品进入下一工段，不合格品进入“误印电路板清洗”工段。 - 助焊膏印刷：使用印刷机将助焊膏印刷到基板上的对应位置，为后续焊接做准备。本工段产生非甲烷总烃废气G2。废气经集气罩收集接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放。 - 误印电路板清洗：接收检测工段检测下来的不合格电路板，放入误印板清洗机，加入纯水兑水基清洗剂ODS-P6进行清洗，清洗剂兑水比例为清洗剂：水=1:1。每次清洗后，再使用纯水对其进行2次漂洗。清洗剂在误印板清洗机内循环，每日更换一次。产生非甲烷总烃废气G3、废清洗剂空瓶S7、清洗废水W1。废气经集气罩收集接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废清洗剂空瓶S7委托有资质单位处理，清洗废水W1经厂区自建处理设施处理后回用不外排。 - 晶片扩张：做为置件前的准备工段。LED等电子元件其原始状态是紧密排列放置在一张塑料膜上，不便取下，需要晶片扩张机将其以电加热方式加热到50℃后进行拉伸，塑料膜扩张，放置的LED等电子元件相互距离随着载体膜的扩张而增大，便于取下。取下电子元件后载体塑料膜废弃，产生废塑料膜S8，外售处理。本工段加热温度为50℃，不产生废气。 - 置件：锡膏、助焊膏已在特殊点位正确印刷完毕的电路板进入置件工段，将LED、电子元件在已设定好的位对应位置正确放置。 - 回流焊：回焊炉内部有一个加热电路，将氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制，焊接过程中还能避免氧化，制造成本也更容易控制。焊料加热产生非甲烷总烃废气G4、锡及其化合物废气G5、锡渣S9。回焊炉密闭，废气经过回焊炉自带管道送入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，锡渣S9外售处理。 - 点胶：本项目点胶需要依次使用LR-1130V3A、LR-1130V3B、DAM、UV胶EA6040D、UV胶UV3301、UF胶SE8110，此工段产生非甲烷总烃废气G6、废胶水空瓶S10，废气经集气罩收集接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废胶水空瓶S10由资质单位处置。 - 固化：胶水油液体至凝固需要一定的条件，LR-1130V3A、LR-1130V3B、DAM、UF胶使用点加热固化，烘干温度在80-90℃左右，UV 胶EA6040D、UV胶（型号：UV3301）需使用紫外光进行固化，不加热。胶水固化会产生非甲烷总烃废气G7。废气经集气罩收集接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放。 - 贴屏蔽膜：为后段工序点锡膏时除特殊接口部位外其余地方不沾染锡膏，方便操作，利用贴屏蔽膜机物理压合贴PF膜。 - 撕胶带：前期贴好的耐高温胶带至此已无用处，使用人工撕掉，产生废耐高温胶带S11，外售处理。 - 刻二维码：本项目需要使用激光在电路板上打印二维码，产生颗粒物粉尘，由于产生量过小，本项目不做定量分析。 - 裂片：把电路板多余的部分通过裂片机冲压的方式去除，此过程会产生废板边S12，资质单位处理。 - 点助焊膏、压焊：点锡膏压焊工段为将上一阶段完成合格的工件在其特殊接口上点放助焊膏及锡膏，再将柔性电路板放置在对应位置，送入焊接机，将锡膏加热至融化，达到焊接目的。温度约为230~280℃，加热方式为电加热。此工段产生非甲烷总烃废气G8、锡及其化合物G9、废助焊膏空瓶S13、废锡膏空瓶S14。废气接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废助焊膏空瓶S13、废锡膏空瓶S14由资质单位处理。 - 贴绝缘胶带：将绝缘胶带粘贴在对应位置 - 撕膜：前期所贴屏蔽膜等膜料至此已无用处，采用人工撕掉，产生废塑料膜S15。废塑料膜S15外售处理。 - 检验：检查电路板上焊接的LED发光二极管是否有偏移错漏，LED发光二极管位置不合格的，不合格品进入自动修理环节，合格品为成品，进入成品打包。 - 自动修理：检验不合格的产品上，焊接的LED发光二极管有偏移错漏，故将其错位的LED发光二极管取下，重新点锡、将LED发光二极管放置在正确的位置，以激光加热锡膏的方式对其进行重新焊接，使产品达到要求。本工段产生废锡膏空瓶S16、废助焊剂空瓶S17、非甲烷总烃废气G10、锡及其化合物废气G11。废气接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废锡膏空瓶S16、废助焊剂空瓶S17由资质单位处理。 - 贴出货膜、出货：将合格成品贴出货膜，等待出售。本过程不产生废弃物。 本项目机器设备检修需要进行清洗，清洗时间不定期。使用到3368清洗剂、Flux清洗剂、乙醇、乙酸乙酯（去胶清洗剂），3368清洗剂、Flux清洗剂、乙醇、乙酸乙酯（去胶清洗剂）的使用方法为人工使用擦拭纸蘸取对设备表面进行擦拭，产生废清洗剂空瓶S18、废擦拭纸S19、非甲烷总烃废气G10；废气处理产生废纤维棉S20，废活性炭S21，生产废水处理设施产生浓缩盐S22，员工生活产生生活垃圾S23。废气接入纤维棉+二级活性炭设施处理后接入15m高排气筒有组织排放，废清洗剂空瓶S18、废擦拭纸S19、废活性炭S21、浓缩盐S22由资质单位处理，废纤维棉S20外售处理，生活垃圾S23由本区域环卫所处置。 表2-6 本项目运营期污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; G1G2G3G4G6G7G8G10; 非甲烷总烃废气; 生产车间; 点胶、固化、回流焊; 非甲烷总烃. G5G9G11; 锡及其化合物; 生产车间; 回流焊; 锡及其化合物. 废水; W2; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. W1; 生产废水; 生产车间; 误印电路板清洗; COD、SS. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A声级. 固废; S23; 生活垃圾; 员工生活; 员工生活; 生活垃圾. S1; 废标签纸; 生产车间; 贴标签; 纸. S2; 废粘尘纸; 生产车间; 印刷电路板除尘; 纸. S8 S15; 废塑料膜; 生产车间; 撕膜、晶片扩张; 塑料膜. S11; 废耐高温胶带; 生产车间; 撕胶带; 胶带. S20; 废纤维棉; 废气处理; 废气处理; 纤维棉. S9; 锡渣; 生产车间; 回流焊; 金属锡. S3 S14; 废锡膏空瓶; 生产车间; 点锡、锡膏印刷; 空瓶、锡膏. S4; 废锡膏; 生产车间; 点锡、锡膏印刷; 锡膏. S5 S13; 废助焊膏空瓶; 生产车间; 助焊剂印刷; 空瓶、助焊膏. S6; 废助焊膏; 生产车间; 助焊剂印刷; 助焊膏. S18; 废清洗剂空瓶; 生产车间; 误印电路板清洗、设备维护; 空瓶、清洗剂. S10; 废胶水空瓶; 生产车间; 点胶; 空瓶、胶水. S12; 废板边; 生产车间; 裂片; 废电路板. S21; 废活性炭; 废气处理; 废气处理; 废活性炭. S19; 废擦拭纸; 生产车间; 设备维护; 擦拭纸、废清洗剂. S22; 浓缩盐; 废水处理; 废水处理; 浓缩盐. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 峻凌电子（苏州）有限公司目前在吴江经济技术开发区甘泉东路888号另有一个厂区，在该厂区共进行了6次环保报批，其中，2003年9月10日经苏州市吴江区环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年产PCBA500万个项目环境影响登记表》，批文号为：吴环建〔2003〕458号，该项目停产，并承诺今后不再投产，故未申请“三同时”验收。 2007年8月7日经苏州市吴江区环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年产新型平板显示器件1000KPCS项目项目环境影响登记表》，批文号为：吴环建〔2007〕1364号，该项目停产，并承诺今后不再投产，故未申请“三同时”验收。 2007年9月28日经苏州市吴江环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年生产贴片电路板PCBA1000KPCS项目环境影响登记表》，批文号为：吴环建〔2007〕1671号，该项目停产，并承诺今后不再投产，故未申请“三同时”验收。 2009年9月9日经苏州市吴江环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年产贴片电路板PCBA500KPCS 项目环境影响登记表》，批文号为：吴环建〔2009〕448号，该项目停产，并承诺今后不再投产，故未申请“三同时”验收。 2014年10月11日经苏州市吴江环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年产薄膜式液晶显示器模块10KPCS、TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示器、显示屏材料10KPCS、触控系统（触控屏幕、触控组件等）10KPCS、无线摄像监视系统10KPCS、次用接插件10KPCS、无线及有线网络配套电子产品10KPCS、电子产品配套电路板的贴片及接插件10KPCS、照明组件及其照明产品10KPCS、消费电子产品10KPCS、医疗仪器产品10KPCS、手表及其组件50KPCS项目环境影响登记表》，批文号为：吴环建〔2007〕1671号，该项目停产，并承诺今后不再投产，故未申请“三同时”验收。 2019年7月24日经苏州市吴江环境保护局审批通过了《峻凌电子（苏州）有限公司年产电子元器件20000万片项目环境影响报告表环境影响报告表》，批文号为：吴环建〔2019〕188号，该项目已于2020年9月1号申请“三同时”验收。 2020年11月11日经苏州市行政审批局审批通过了《2020-320543-35-03-666492年产电子元器件20000万片生产技术改造项目环境影响报告表》，批文号为苏行审环诺〔2020〕50087号，该项目已于2021年5月29日通过“三同时”验收。 表2-7 甘泉东路888号厂区原有项目环保手续履行情况汇总表 序号; 项目名称; 审批部门; 文号; 时间; 验收部门及时间; 备注. 1; 年产PCBA500万个项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2003〕458号; 2003.9.10; 未投产; 无. 2; 年产新型平板显示器件1000KPCS项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2007〕1364号; 2007.8.7; 未投产; 无. 3; 年生产贴片电路板PCBA1000KPCS项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2007〕1671号; 2007.9.28; 未投产; 无. 4; 年产贴片电路板PCBA500KPCS 项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2009〕448号; 2009.6.9; 未投产; 无. 5; 年产薄膜式液晶显示器模块 10KPCS、TFT-LCD、 PDP、OLED等平板显示器、显示屏材料10KPCS、触控系统（触控屏幕、触控组件等）10KPCS、无线摄像监视系统10KPCS、次用接插件10KPCS、无线及有线网络配套电子产品10KPCS、电子产品配套电路板的贴片及接插件10KPCS、照明组件及其照明产品10KPCS、消费电子产品10KPCS、医疗仪器产品10KPCS、手表及其组件50KPCS项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2014〕777号; 2014.10.11; 未投产; 无. 6; 年产电子元器件20000万片项目; 吴江环境保护局; 吴环建〔2019〕188号; 2019.7.24; 2020.9.1通过验收; 无. 7; 年产电子元器件20000万片技术改造项目; 苏州市行政审批局; 苏行审环诺〔2020〕50087号; 2020.11.11; 2021.5.29通过验收; 无. 8; 排污许可证; 已申请排污许可证，编号为91320509714956303R001V. 2、原有项目介绍 表2-9 甘泉东路888号厂区原有项目主体工程及产品方案 项目名称; 主体工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 年产电子元器件20000万片项目; 电子元器件生产线; 20000万片; 20000万片; 7200h. 年产电子元器件20000万片技术改造项目; 电子元器件生产线; 20000万片; 20000万片; 7200h. 表2-10 原有项目污染物排放量 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs; 有组织; 10.014; 9.0126; 1.0014. 无组织; 0.09; 0; 0.09. 颗粒物; 有组织; 0.112; 0.1008; 0.0112. 无组织; 无; 0; 无. 废水; 生活污水量; 19620; 0; 19620. COD; 0.981; 0; 0.981. SS; 0.1962; 0; 0.1962. NH3-N; 0.0981; 0; 0.0981. TN; 0.294; 0; 0.294. TP; 0.00981; 0; 0.00981. 固废; 一般固废; 57.22; 57.22; 0. 危险固废; 214.862; 214.862; 0. 生活垃圾; 90; 90; 0. 4、原有项目环境问题及“以新带老”措施 本项目位于苏州市吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，与原有项目不在同一厂区，并与现有项目及厂区无任何依托关系，本项目为新建项目，利用自有厂房进行建设。项目入驻前该厂房为空置厂房，未有其他企业生产建设，该土地用地现状属于一类工业用地，可以作为本项目建设使用，经现场勘察，无原有环境问题存在。 本项目厂区目前包括3层厂房1栋，为企业自有，企业名下所属土地、厂房均办理了不动产权证，用途为工业用地。 厂区内基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路供给生产车间、办公区。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化面积300m2。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；责任主体应当认定为峻凌电子（苏州）有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为峻凌电子（苏州）有限公司。 本项目为企业自有厂房，供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。 综上，使用本厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市全市环境空气质量优良天数比率为84.0%，与2019年相比，上升5.2个百分点，各地优良天数比率介于82.5%~85.2%之间；市区环境空气质量优良天数比率为84.4%，与2019年相比，上升6.6个百分点。各基本污染物具体数值见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. PM10; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 163; 160; 101.9; 超标. 根据表3-1，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 本项目中产生的锡及其化合物、非甲烷总烃采用“纤维棉+二级活性炭吸附”处理工艺，废气经处理后通过15m高排气筒DA001、DA002、DA003达标排放。未被收集的非甲烷总烃、锡及其化合物废气无组织排放。本项目所采取的措施能够满足苏州市空气质量要求。 2、地表水 地表水质量现状来源于根据《2020年度苏州市环境质量公报》：2020年，16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。 2020年，50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。 3、声环境 为了解项目厂界噪声情况，项目建设方委托苏州华瑞环境检测有限公司对项目四周厂界外1米以进行了噪声监测，监测时间为2021年11月26日，监测期间天气状况：晴。风速：昼间3.1m/s，夜间2.9m/s。监测结果见表3-3，项目所在地声环境现状厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-3 声环境质量现状监测结果单位：dB(A) 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.11.26; 项目东侧厂界外1m处; 54.6; 43.9; 60; 50; 达标. 项目南侧厂界外1m处; 59.4; 48.6; 60; 50; 达标. 项目西侧厂界外1m处; 54.5; 49.6; 60; 50; 达标. 项目北侧厂界外1m处; 56.4; 44.8; 60; 50; 达标. 本项目位于苏州市吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，定义为2类声环境功能区。 4、生态环境 项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、搬迁广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设单位车间内均做地面硬化及防渗漏措施，危废仓库等均进行防渗处理，原则上不存在土壤、地下水环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，厂界外50m范围内无环境敏感目标，厂界500m范围内大气环境敏感点目标见表3-4。 表3-4 主要环境空气环境保护目标目标 环境要素; 坐标/m; 环境保护对象名称; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离（m）. X; Y. 空气环境; 150; -220; 东南侧华映院小区居民点; 约100户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东南; 170. 380; -220; 东南侧渡船桥花苑居民点; 约800户; 东南; 360. 注：本次评价以厂区几何中心为原点（坐标：0，0），下同，东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 - 声环境 项目厂界外50m范围内无居民、学校、医院等敏感目标。 3、地下水环境 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目产生的非甲烷总烃废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区VOCs无组织排放限值，厂区外无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。 本项目产生的锡及其化合物废气有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 序号; 有组织排放口编号; 排气筒高度m; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 标准来源. 1; DA001; 15; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 锡及其化合物; 5; 0.22. 2; DA002; 15; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 锡及其化合物; 5; 0.22. 3; DA003; 15; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 锡及其化合物; 5; 0.22. 表3-6 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置监控点; 6.0; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20.0; 监控点处任意一次浓度值. 2; 锡及其化合物; 周界外浓度最高点; 0.06; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 2、废水排放标准 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，生产废水回用执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办〔2018〕77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 表3-7 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 5; 总氮; 70. 6; 总磷; 8. 7; COD; 无; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水. 8; SS; 30. 表3-8 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2; SS; 10. 3; COD; 30; 苏州特别排放限值标准（市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办〔2018〕77号））. 4; 氨氮; 1.5（3）*. 5; 总氮; 10. 6; 总磷; 0.3. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界执行2类标准，相关标准值摘录见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 标准限值; 执行标准. 厂界; 昼间; 60dB（A）; GB12348-2008 2类. 夜间; 50dB（A）. 4、固体废弃物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 拟建项目污染物总量控制指标见表3-10。 表3-10 污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 本项目; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs; 有组织; 5.42; 4.88; 0.755; 0.542. 无组织; 0.42; 0; 0.42; 0.42. 锡及其化合物; 有组织; 0.0054; 0.00486; 0.00054; 0.00054. 无组织; 0.00005453; 0; 0.00005453. 废水; 生活污水量; 115200; 0; 115200; 115200. COD; 40.32; 0; 40.32; 40.32. SS; 25.34; 0; 25.34; 25.34. NH3-N; 3.46; 0; 3.46; 3.46. TN; 4.61; 0; 4.61; 4.61. TP; 0.461; 0; 0.461; 0.461. 生产废水; 4500; 4500; 0; 0. COD; 1.58; 1.58; 0; 0. SS; 0.99; 0.99; 0; 0. 固废; 一般固废; 0.58; 0.58; 0; 0. 危险固废; 30.34; 30.34; 0; 0. 生活垃圾; 900; 900; 0; 0. *非甲烷总烃参照VOCs申请总量，锡及其化合物参照颗粒物申请总量。 2、总量平衡途径分析 本项目新增生活污水排放量115200t/a，根据苏环办字〔2017〕54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增VOCs申请量0.96t/a，新增颗粒物申请量0.00054t/a。根据苏环办〔2014〕148号文件，VOCs污染物排放总量指标向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，因此施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，预测源强峰值可达75~85dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染物产排情况 ①产污环节和污染物种类 本项目回流焊、点胶、固化、误印版清洗剂、设备维护清洗过程挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）及锡及其化合物废气。 ②污染物产生量及排放方式 本项目使用1栋3层厂房，每层独立进行废气收集，接入每层专用的废气处理设备和排气筒，故本项目有3套废气处理设备TA001、TA002、TA003，及3根15m高排气筒DA001、DA002、DA003。 - 废气产生 - 一楼车间：本层生产线包含点的产污过程有胶固化、锡膏印刷、助焊剂印刷、回流焊、压焊、误印板清洗、设备维护、自动维修，所使用的原辅料及其产生的废气量，根据其MSDS及VOCs报告列表分析如下： 表4-1 一层车间所用原辅料及其VOCs含量（锡膏及助焊膏） 名称; 种类; 用量（t）; 挥发组分名称; 挥发组分占总重量比重（%）; 有机废气产生量（t）. 锡膏indium8.9HF SAC305; 锡膏; 0.09; 松香、聚乙二醇醚; 11; 0.0099. 锡膏SN100C NC259; 锡膏; 1.62; 氢化松香; 10; 0.162. 助焊膏RMA-390-DH6; 助焊膏; 0.0072; 全部挥发; 100; 0.0072. 助焊膏TSF-6522RH; 助焊膏; 0.54; 全部挥发; 100; 0.54. 助焊膏NC-559-NH; 助焊膏; 0.00288; 全部挥发; 100; 0.00288. 表4-2 一层车间所用原辅料及其VOCs含量（胶黏剂） 名称; 种类; 用量（t）; 本体型胶粘剂VOCs含量限量（g/kg）; 单位重量VOCs含量（g/kg）; 有机废气产生量（t）. LR-1130V3A胶; 本体型胶黏剂-有机硅类; 36; 100; 5.73; 0.2063. LR-1130V3B胶; 本体型胶黏剂-有机硅类; 36; 100; 5.73; 0.2063. DAM-U2胶; 本体型胶黏剂-其他类; 16.2; 50; ND; 0. 表4-3 一层车间所用原辅料及其VOCs含量（清洗剂） 名称; 用量（t）; 密度（t/m3）; 体积（m3）; 单位重量VOCs含量（g/L）; 有机废气产生量（t）. FLUX清洗剂; 0.065; 0.78; 0.083; 388; 0.0322. 无水乙醇; 1; 0.79; 2.55; 748; 1.91. 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 0.864; 0.9; 3.2; 782; 2.5. ODS-P6水基清洗剂; 11.88; 1; 36; 69; 2.484. - 本层还使用3368清洗剂，用量为1.8t，根据MSDS，其组分中的醋酸乙酯、丙醇、二丙甲醚挥发，合计组分总量为40%，则3368清洗剂产生废气0.72t/a。 - 回流焊还会产生锡及其化合物，根据相关资料（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》）知，焊接过程中锡及其化合物产生量约0.0003638kg/kg·焊料，本层使用锡膏总量2.85t/a，故产生锡及其化合物废气1.037×10-3t/a。 - 二层车间：本层车间包含的产污工段为点胶固化、锡膏印刷回流焊、设备维护。所用原辅料及其产生的废气量列表分析如下： 表4-4 二层车间所用原辅料及其VOCs含量（锡膏及助焊膏） 名称; 种类; 用量（t）; 挥发组分名称; 挥发组分占总重量比重（%）; 有机废气产生量（t）. 锡膏S3X58-M406H; 锡膏; 0.15; 变性酸氢化松香、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇; 10; 0.015. 低温锡膏CVP520; 锡膏; 0.05; 松香树脂、二醇醚; 40; 0.02. 锡膏S3X70-M500; 锡膏; 0.07; 变性酸氢化松香、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇; 10; 0.007. 锡膏OM338 SAC305; 锡膏; 0.85; 二醇醚、松香; 30; 0.255. 表4-5 二层车间所用原辅料及其VOCs含量（胶黏剂） 名称; 种类; 用量（t）; 本体型胶粘剂VOCs含量限量（g/kg）; 单位重量VOCs含量（g/kg）; 有机废气产生量（t）. UF胶SE8110; 本体型胶黏剂-环氧树脂类; 0.00226; 50; 38; 0.00008588. 表4-6 二层车间所用原辅料及其VOCs含量（清洗剂） 名称; 用量（t）; 密度（t/m3）; 体积（m3）; 单位重量VOCs含量（g/L）; 有机废气产生量（t）. 无水乙醇; 0.054; 0.79; 0.068; 748; 0.172. - 回流焊还会产生锡及其化合物，根据相关资料（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》）知，焊接过程中锡及其化合物产生量约0.0003638kg/kg·焊料，本层使用锡膏总量1.75t/a，故产生锡及其化合物废气0.64×10-3t/a。 - 三层车间：本层车间包含的产污工段为点胶固化、锡膏印刷回流焊、设备维护，所用原辅料及其产生的废气量列表分析如下： 表4-7 三层车间所用原辅料及其VOCs含量（锡膏及助焊膏） 名称; 种类; 用量（t）; 挥发组分名称; 挥发组分占总重量比重（%）; 有机废气产生量（t）. 锡膏S3X58-M406H; 锡膏; 5.31; 变性酸氢化松香、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇; 10; 0.531. 低温锡膏 CVP520; 锡膏; 0.09; 松香树脂、二醇醚; 40; 0.036. 锡膏S3X70-M500; 锡膏; 0.138; 变性酸氢化松香、2-(2-己氧基乙氧基)乙醇; 10; 0.0138. 锡膏OM338 SAC305; 锡膏; 0.69; 二醇醚、松香; 30; 0.207. 表4-8 三层车间所用原辅料及其VOCs含量（胶黏剂） 名称; 种类; 用量（t）; 本体型胶粘剂VOCs含量限量（g/kg）; 单位重量VOCs含量（g/kg）; 有机废气产生量（t）. UF胶SE8110; 本体型胶黏剂-环氧树脂类; 0.0045; 50; 38; 0.000171. UV胶UV3301; 本体型胶黏剂-丙烯酸酯类; 0.044; 200; 49; 0.002156. 表4-9 三层车间所用原辅料及其VOCs含量（清洗剂） 名称; 用量（t）; 密度（t/m3）; 体积（m3）; 单位重量VOCs含量（g/L）; 有机废气产生量（t）. 无水乙醇; 0.315; 0.79; 0.399; 748; 0.296. - 回流焊还会产生锡及其化合物，根据相关资料（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》）知，焊接过程中锡及其化合物产生量约0.0003638kg/kg·焊料，本层使用锡膏总量10.38t/a，故产生锡及其化合物废气3.776×10-3t/a。 - 有组织废气、无组织废气产生量 - 由上文可知，本项目各层有机废气、锡及其化合物产列表分析为： 表4-10 各层车间产生废气量 层数; 非甲烷总烃产生量（t/a）; 锡及其化合物产生量（t/a）. 一层; 4.404; 1.037×10-3. 二层; 0.348; 0.64×10-3. 三层; 1.088; 3.776×10-3. 合计; 5.84; 5.453×10-3. - 回流焊设备密闭，故回流焊产生的有机废气及锡及其化合物收集效率为99%，其余工段产生的废气的收集效率为90%。由上文可知： - 一层车间回流焊产生的有机废气量为0.722t/a，其余工段产生的有机废气量为3.68t/a。则一层废气收集系统收集到的有机废气量为0.722×0.99+3.68×0.9=4.03t/a，则逸散的无组织有机废气量为0.375t/a；废气收集系统收集到的锡及其化合物量为1.037×10-3×0.99=1.027×10-3t/a，逸散的无组织锡及其化合物量为1.037×10-3×0.01=1.037×10-5t/a。 - 二层车间回流焊产生的有机废气量为0.297t/a，其余工段产生的有机废气量为0.051t/a，则二层废气收集系统收集到的有机废气量为0.297×0.99+0.051×0.9=0.34t/a，则逸散的无组织有机废气为0.008t/a；废气收集系统收集到的锡及其化合物量为0.64×10-3×0.99=0.6336×10-3t/a，逸散的无组织锡及其化合物量为0.64×10-3×0.01=0.64×10-5t/a - 三层车间回流焊产生的有机废气量为0.788t/a，其余工段产生的有机废气量为0.301t/a。则三层废气收集系统收集到的有机废气量为0.788×0.99+0.301×0.9=1.05t/a，逸散的无组织有机废气为0.038t/a；废气收集系统收集到的锡及其化合物量为3.776×10-3×0.99=3.74×10-3t/a，逸散的无组织锡及其化合物量为3.776×10-3×0.01=3.776×10-5t/a - 锡及其化合物全由回流焊产生，总量为5.453×10-3t/a。 - 已知纤维棉对锡及其化合物的处理效率为90%，二级活性炭对有机废气处理效率为90%。 - 故有： - 非甲烷总烃有组织排放总量为：（4.03+0.34+1.05）×10%=0.542t/a. - 非甲烷总烃无组织排放总量为：0.375+0.008+0.038=0.421t/a - 锡及其化合物有组织排放总量为：0.005453×99%×10%=0.00054t/a， - 锡及其化合物无组织排放总量为：0.005453×1%=0.00005453t/a. - （2）治理措施及可行性分析 - 本项目产生的废气污染因子为非甲烷总烃，建设单位在污染源产生位置采用二级活性炭处理设施对其处理，废气处理流程见下图。 - 图4-1 本项目废气处理流程图 ①治理措施： 本项目废气治理措施为二级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： A、工作原理： 活性炭吸附工作原理： 图4-2 活性炭吸附示意图 活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。 活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。 本项目厂房共三层，每层设置一套处理系统及一根排气筒。一层有机废气有组织收集量为4.03t/a，二层有机废气有组织废气收集量为0.34t/a，三层有机废气有组织收集量为1.05t/a，由于活性炭的吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），则一层活性炭使用量为13.43t/a，二层使用量为1.13t/a，三层活性炭用量为3.50t/a，使用总量为18.06t/a。本项目总共削减有机废气量为4.88t/a，故废活性炭量为22.94t/a 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-11 TA001活性炭吸附装置主要技术指标 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m3/h. 3; 主体材质; 碳钢板. 4; 外形尺寸（长）×（宽）×（高）mm; 3500×2500×3000. 5; 活性炭更换周期; 100天. 6; 颗粒状活性炭规格; 碘值≥800. 7; 温度要求; ＜40℃. 8; 密度; 0.35-0.5g/cm3. 9; 每次装填量; 4.48t. 10; 吸附层数; 6层. 表4-12 TA002活性炭吸附装置主要技术指标 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m3/h. 3; 主体材质; 碳钢板. 4; 外形尺寸（长）×（宽）×（高）mm; 3500×2500×3000. 5; 活性炭更换周期; 100天. 6; 颗粒状活性炭规格; 碘值≥800. 7; 温度要求; ＜40℃. 8; 密度; 0.35-0.5g/cm3. 9; 每次装填量; 0.38t. 10; 吸附层数; 6层. 表4-13 TA003活性炭吸附装置主要技术指标 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m3/h. 3; 主体材质; 碳钢板. 4; 外形尺寸（长）×（宽）×（高）mm; 3500×2500×3000. 5; 活性炭更换周期; 100天. 6; 颗粒状活性炭规格; 碘值≥800. 7; 温度要求; ＜40℃. 8; 密度; 0.35-0.5g/cm3. 9; 每次装填量; 1.17t. 10; 吸附层数; 6层. B、技术可行性论证 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下 表4-2 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目产废气工段上方设置集气罩，满足要求. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气相对简单，基本不含杂质，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体在活性炭吸附设备中的流速经计算为0.33m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理固化废气具有技术可行性。 C、经济可行性论证 纤维棉+二级活性炭： 本项目设置一台纤维棉+二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入30万元，运行电费10万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用1万元/年，检修费用0.2万元/年、活性炭更换费用2万元/年，故费用合计一年约13.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 |

|  | （3）排放源强及核算过程 表4-3 本项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 污染物产生状况; 排气量m3/h; 治理措施; 处理率%; 污染物排放状况; 执行标准; 年排放时间h; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 有组织污染物收集量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 有组织排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 非甲烷总烃; 55.95; 0.56; 4.03; 10000; 纤维棉+二级活性炭吸附; 90; 5.60; 0.056; 0.403; 60; 3; 7200; 连续. 锡及其化合物; 0.01426; 0.0001426; 1.027×10-3; 90; 0.001426; 0.0000143; 0.0001027; 5; 0.22. DA002; 非甲烷总烃; 9.45; 0.0472; 0.34; 5000; 纤维棉+二级活性炭吸附; 90; 0.945; 0.00472; 0.034; 60; 3. 锡及其化合物; 0.0176; 0.000088; 0.6336×10-3; 90; 0.00176; 0.0000088; 0.00006336; 5; 0.22. DA003; 非甲烷总烃; 14.59; 0.146; 1.05; 10000; 纤维棉+二级活性炭吸附; 90; 1.46; 0.0146; 0.105; 60; 3. 锡及其化合物; 0.05194; 0.000519; 3.74×10-3; 90; 0.00519; 0.0000519; 0.000374; 5; 0.22. 无组织排放的废气排放源强见表4-5。 表44 本项目无组织污染物排放情况一览表 面源 名称; 产污 环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 面源参数. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 回流焊、点胶固化、误印板清洗、设备维护; 非甲烷总烃; 0.421; 0; 0.421; 110; 70; 8. 回流焊、压焊; 锡及其化合物; 0.0000413; 0; 0.0000413. |
| --- | --- |

|  | （4）达标排放情况分析 由上述分析可知，本项目正常工况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。本项目排放的大气污染物能满足相应的排放标准。 （5）非正常排放情况 废气处理设施发生故障、设备检修或活性炭未及时更换时，未经过处理的废气直接排入大气，将对周围大气环境造成污染。本项目废气非正常工况按废气处理设施去除效率为0进行核算，本项目非正常排放情况见下表： 表4-5 污染源非正常排放量核算表 排气筒编号; 污染物名称; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放量（t）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. DA001; 非甲烷总烃; 55.95; 5.6×10-4; 1; 1~2; 加强废气处理设施的监督和管理；配备备用设备，及时更换活性炭、纤维棉. 锡及其化合物; 0.01426; 1.426×10-7; 1; 1~2. DA002; 非甲烷总烃; 4.72; 4.72×10-5; 1; 1~2. 锡及其化合物; 0.0176; 8.8×10-8; 1; 1~2. DA003; 非甲烷总烃; 14.59; 1.46×10-4; 1; 1~2. 锡及其化合物; 0.05194; 5.19×10-7; 1; 1~2. （6）大气监测计划 对照环保部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目建设单位不属于重点排污单位。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业”中“电子器件制造397”的登记管理行业，根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（征求意见稿）表2废气监测指标的最低监测频次，本项目废气自行监测要求见表4-6。 表4-6 废气污染源监测计划 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 大气污染物; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 锡及其化合物; 1次/半年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. 锡及其化合物; 1次/半年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年. 锡及其化合物; 1次/半年. 无组织; 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准. 综上所述。建设单位采取防范措施，建设项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目员工3000人，年工作300天，用水定额为160L/人·d，则生活用水为144000t/a。生活污水按生活用水量的80%计算，为115200t/a。生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理，尾水排放至吴淞江。 本项目清洗产生的生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放，类比同行业，此处生产废水主要的污染因子为COD及SS，COD、SS产生浓度分别为350mg/L、220mg/L。 污水产生及排放见表4-7。 表4-7 项目污水产生及排放情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放（生产废水污染物回用）; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量（回用量）t/a. 生活污水; 115200; COD; 350; 40.32; 无; 350; 40.32; 500; 接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理后排入吴淞江. SS; 220; 25.34; 220; 25.34; 400. 氨氮; 30; 3.46; 30; 3.46; 45. 总氮; 40; 4.61; 40; 4.61; 70. 总磷; 4; 0.461; 4; 0.461; 8. 生产废水; 4500; COD; 350; 1.575; 厂区自建废水处理系统; 60; 0.27; 无; 处理后回用. SS; 220; 0.99; 30; 0.135; 30. - 依托污水处理设施的可行性分析： ①生活污水 本项目生活污水排放量为115200t/a，废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、总氮、总磷；生产废水产生量为4500t/a，主要污染物为COD、SS。本项目生产废水经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放，生活污水接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司，由图4-4污水处理工艺可知，本项目废水较易处理，对污水厂基本不造成冲击，因此本项目废水对周围地面水环境影响较小。 图4-3 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理工艺 ②生产废水 企业拟自建1套污水处理设施用于处理清洗废水。项目产生的清洗废水经混凝、沉淀处理后污水中含有的悬浮物在沉淀池沉淀为污泥，污泥经过压滤机压滤后作为泥饼外运处置单位，废水经过一体化气浮设备，再经过过滤器和RO中水回用设备使废水中盐分分离，之后高浓度盐水进入三效蒸发装置处理形成浓缩盐委托有资质单位处置。 图4-4 自建污水处理设施处理工艺图 单位：t/a 对废水处理设施工艺流程及处理效果情况表进行分析，得知本项目废水经厂内废水处理设施处理后可以满足回用标准。故本项目废水处理设施在技术上可行。污水处理设施对主要污染物分级处理效果见表4-8 表4-8 废水监测要求表 处理单元; 来源; 污染物浓度（单位：mg/L）. COD; SS. 污水调整槽; 进水; 2000; 1000. 出水; 1400; 600. 去除率; 30%; 40%. 混凝槽; 进水; 1400; 600. 出水; 280; 120. 去除率; 80%; 80%. 沉淀池; 进水; 280; 120. 出水; 224; 72. 去除率; 20%; 40%. 一体化气浮设备; 进水; 137; 72. 出水; 54.8; 28.8. 去除率; 60%; 60%. 最终出水; 出水浓度; 54.8; 28.8. 回用标准; ≤60; ≤30. （2）污染源排放量核算 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见下表。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司; 间歇; DW001; 是; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 120.7054; 30.1764; 115200; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; 总氮; 70. 5; 总磷; 8. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; COD; 350; 0.1344; 40.32. 2; SS; 220; 0.084; 25.34. 3; 氨氮; 30; 0.0115; 3.46. 4; 总氮; 40; 0.0154; 4.61. 5; 总磷; 4; 0.00154; 0.461. 全厂排放口合计; COD; 40.32. SS; 25.34. 氨氮; 3.46. 总氮; 4.61. 总磷; 0.461. （3）监测要求 本项目外排的废水为员工生活污水，对照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（征求意见稿）监测要求，监测频次见下表： 表4-12 废水监测指标的最低监测频次 监测点位; 主要监测指标; 监测指标; 监测频次. 直接排放; 间接排放. 生活污水排放口; 重点排污单位; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物; 季度; —. 非重点排污单位; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物; 半年; —. 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目噪声源主要为回焊炉、裂片机、点胶机、点锡机、隧道炉、模切冲型设备产生的噪声。采用低噪声设备、减振隔声、合理布局等措施。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。主要噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-13 项目主要噪声源及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 回焊炉; ~70; 生产车间; 北10; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥30. 2; 裂片机; ~85; 生产车间; 东20; ≥30. 3; 点胶机; ~80; 生产车间; 东12; ≥20. 4; 点锡机; ~80; 废气处理; 东12; ≥20. 5; 隧道炉; ~82; 生产车间; 北10; ≥20. 6; 模切冲型设备; ~83; 生产车间; 北20; ≥20. 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，合理布局，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： ①合理安排整体布局，选用低噪声设备，高噪声设备布置在隔声房内； ②设置减振、隔振基础，对有振动的设备设置减振台； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； ④生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声； ⑤合理安排作业时间。 （2）噪声影响及达标分析 本项目对噪声采取的措施如下：本项目尽可能的选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。建设单位采用上述措施后，能有效降低声源的噪声值，进一步削减声波在传播过程中的强度。经采取上述措施后，噪声能降低20-25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=157。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下：LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 预测结果如下： 表4-14 噪声LA贡献值预测情况单位：dB（A） 噪声敏感点; LA贡献值; 是否达标. 厂界东（N1）; 41.13; 是. 标准值（昼间）; 60. 标准值（夜间）; 50. 厂界南（N2）; 42.18; 是. 标准值（昼间）; 60. 标准值（夜间）; 50. 厂界西（N3）; 40.29; 是. 标准值（昼间）; 60. 标准值（夜间）; 50. 厂界北（N4）; 42.69; 是. 标准值（昼间）; 60. 标准值（夜间）; 50. 由上表可知，项目实施后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不产生噪声扰民现象。建设项目对厂界噪声贡献值较小，噪声经距离衰减后可确保厂界噪声达标排放，采用的噪声污染防治措施可行。 - 监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（征求意见稿）中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声监测点位设置应遵循HJ819中的原则”以及“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测”，本项目为三班制，昼夜间均运行，确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-15 污染源监测计划一览表 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级Leq（昼夜间）; 1季度1次，每次昼、夜各监测1次; 厂界足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废弃物 （1）固体废物产生情况 本项目固废主要为废标签纸、废粘尘纸、锡渣、废锡膏空瓶、废锡膏、废助焊膏空瓶、废助焊膏、废清洗剂空瓶、废清洗剂、废乙醇及乙酸乙酯、废塑料膜、废胶水空瓶、废耐高温胶带、废板边、废纤维棉、废活性炭、废擦拭纸、浓缩盐以及生活垃圾。根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定。 生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，项目员工3000人，年工作300天，则生活垃圾产生量为900t/a，环卫定时清运。 废标签纸：本项目产生量为0.05t/a，外售。 废粘尘纸：本项目产生量为0.02t/a，外售。 废塑料膜：本项目产生量为0.01t/a，外售。 废耐高温胶带：本项目产生量为0.4t/a，外售 废纤维棉：本项目产生量为0.1t/a，外售 锡渣：本项目产生0.005t/a，外售。 废锡膏空瓶：本项目产生量为0.4t/a，委托资质单位处理。 废锡膏：本项目产生量为0.1t/a，委托资质单位处理。 废助焊膏空瓶：本项目产生量为0.4t/a，委托资质单位处理。 废助焊膏：本项目产生量为0.1t/a，委托资质单位处理。 废清洗剂空瓶：本项目产生量为0.5t/a，委托资质单位处理。 废胶水空瓶：本项目产生量为0.2t/a，委托资质单位处理。 废板边：本项目产生量为0.4t/a，委托资质单位处理。 废活性炭：本项目厂房共三层，每层设置一套处理系统及一根排气筒。一层有机废气有组织收集量为4.03t/a，二层有机废气有组织废气收集量为0.34t/a，三层有机废气有组织收集量为1.05t/a，由于活性炭的吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），则一层活性炭使用量为13.43t/a，二层使用量为1.13t/a，三层活性炭用量为3.50t/a，使用总量为18.06t/a。本项目总共削减有机废气量为4.88t/a，故废活性炭量为22.94t/a，委托资质单位处理。 废擦拭纸：本项目产生0.3t/a，委托资质单位处理。 浓缩盐：本项目产生5t/a，委托资质单位处理。 表4-16 目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量 t/a. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 99; 生活垃圾; 固态; 无; 900. 2; 贴标签; 废标签纸; 一般固废; 99; 纸; 固态; 无; 0.05. 3; 印刷电路板除尘; 废粘尘纸; 一般固废; 99; 纸; 固态; 无; 0.02. 4; 撕膜、晶片扩张; 废塑料膜; 一般固废; 99; 塑料膜; 固态; 无; 0.01. 5; 撕胶带; 废耐高温胶带; 一般固废; 99; 胶带; 固态; 无; 0.4. 6; 废气处理; 废纤维棉; 一般固废; 99; 纤维棉; 固态; 无; 0.1. 7; 回流焊; 锡渣; 一般固废; 99; 金属锡; 固态; 无; 0.005. 8; 点锡、锡膏印刷; 废锡膏空瓶; 危险固废; 900-041-49; 空瓶、锡膏; 固态; T/In; 0.4. 9; 点锡、锡膏印刷; 废锡膏; 危险固废; 900-404-06; 锡膏; 固态; T，I，R; 0.1. 10; 助焊剂印刷; 废助焊膏空瓶; 危险固废; 900-041-49; 空瓶、助焊膏; 固态; T/In; 0.4. 11; 助焊剂印刷; 废助焊膏; 危险固废; 900-404-06; 助焊膏; 固态; T，I，R; 0.1. 12; 误印电路板清洗、设备维护; 废清洗剂空瓶; 危险固废; 900-041-49; 空瓶、清洗剂; 固态; T/In; 0.5. 13; 点胶; 废胶水空瓶; 危险固废; 900-041-49; 空瓶、胶水; 固态; T/In; 0.2. 14; 裂片; 废板边; 危险固废; 900-045-49; 废电路板; 固态; T; 0.4. 15; 废气处理; 废活性炭; 危险固废; 900-039-49; 废活性炭; 固态; T; 22.94. 16; 设备维护; 废擦拭纸; 危险固废; 900-041-49; 擦拭纸、废清洗剂; 固态; T/In; 0.3. 17; 废水处理; 浓缩盐; 危险固废; 772-006-49; 浓缩盐; 固态; T/In; 5. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-17。 表4-17 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 生活垃圾; 桶装; 垃圾桶; 环卫清运; 市政部门; 900. 2; 废标签纸; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.05. 3; 废粘尘纸; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.02. 4; 废塑料膜; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.01. 5; 废耐高温胶带; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.4. 6; 废纤维棉; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.1. 7; 锡渣; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.005. 8; 废锡膏空瓶; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.4. 9; 废锡膏; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.1. 10; 废助焊膏空瓶; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.4. 11; 废助焊膏; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.1. 12; 废清洗剂空瓶; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.5. 13; 废胶水空瓶; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.2. 14; 废板边; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.4. 15; 废活性炭; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 22.94. 16; 废擦拭纸; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 0.3. 17; 浓缩盐; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 资质单位; 5. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江经济技术开发区同津大道与江兴东路交界处，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 2）设施底部必须高于地下水最高水位。 3）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 4）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 5）应位于居民中心区最大风频的下风向。 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，位于居民中心区最大风频的下风向。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废仓库面积为300m2，各类危废实行分类存储，并设置托盘。各类危废暂存区间增设隔断，危废仓库地面进行防渗漏、防腐处理。 企业设置专门的危废仓库，计划每年清运一次危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-18 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存 能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废锡膏空瓶; HW49; 900-041-49; 厂区东侧设置; 300m2; 桶装; 0.4; 半年. 2; 废锡膏; HW06; 900-404-06; 桶装; 0.1; 半年. 3; 废助焊膏空瓶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.4; 半年. 4; 废助焊膏; HW06; 900-404-06; 桶装; 0.1; 半年. 5; 废清洗剂空瓶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5; 半年. 6; 废胶水空瓶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.2; 半年. 7; 废板边; HW49; 900-045-49; 桶装; 0.4; 半年. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 30; 100天. 9; 废擦拭纸; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.3; 半年. 10; 浓缩盐; HW49; 772-006-49; 桶装; 5; 半年. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物中易燃的主要为乙醇，进出危废仓库应严禁烟火。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废仓库，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目东南侧170m处的华映苑居民点，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等相关规定执行需满足下列要求： ①转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 ③危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 C、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - D、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字〔2019〕82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字〔2019〕53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字〔2019〕222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、放扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013年修订）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 e、本项目危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - E、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废仓库内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为废标签纸、废粘尘纸、废塑料膜、废耐高温胶带、废纤维棉，放置在厂房内设置的一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 本项目拟建危废仓库应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）等法律法规要求建设，严格危险废物转移环境监管，切实落实《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 建设单位车间内均做地面硬化及防渗漏措施，危险废物存放于危废仓库内，危废仓库等均设有防渗漏措施。项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业试验车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 根据本项目平面布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。对于办公区等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据项目的特点，将污染区划分为一般污染防治区、重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： ①重点污染防治区 主要包括厂区内总务仓、化学品仓库、危废仓库、污水管道等。 ②一般污染防治区 一般污染防治区：主要为生产车间、一般固废仓库。 ③工程防渗措施 针对不同生产环节的的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防腐、防渗工程措施，具体见下表 表4-19 工程防腐防渗措施 序号; 防渗区类别; 名称; 防治措施. 1; 一般防渗区; 生产车间、一般固废仓库; 当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能. 2; 重点 防渗区; 总务仓、化学品仓库、危废仓库; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；. 3; 污水管道; 输送管道采用管架敷设，材质采用防渗管道，管道采用耐腐蚀抗压的管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；. ④防渗防腐施工管理 A.为解决渗漏管理，结合实际现场情况选用水泥土搅拌压实防渗措施，即利用常规标号水泥和天然土壤进行拌合，然后利用压路机进行碾压，在地表形成一层不透水盖层，达到地基防渗之功效。 B.混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。 C.铺砌地面先保证料石表面清洁，铺砌时注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在装置投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 6、生态环境 本项目不新增用地，且现有用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 本项目建设后，化学品中涉及到环境风险的物质主要为废3368清洗剂、Flux清洗剂BT-100、乙醇、乙酸乙酯（去胶清洗剂）、ODS-P6水基清洗剂以及其对应的危废：废清洗剂空瓶、废清洗剂、废乙醇及乙酸乙酯，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B无对应名类，则项目Q值判别见下表 表4-20 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; 存储方式; 存储位置; Q值. 1; 3368清洗剂; 无; 0.8; 50; 桶装; 总务仓; 0.016. 2; Flux清洗剂BT-100; 无; 0.009; 50; 桶装; 总务仓; 0.00018. 3; 乙醇; 64-17-5; 1; 50; 桶装; 总务仓; 0.02. 4; 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 141-78-6; 0.4; 50; 桶装; 总务仓; 0.008. 5; ODS-P6水基清洗剂; 无; 3; 100; 桶装; 总务仓; 0.03. 6; 废清洗剂空瓶; 无; 0.5; 50; 桶装; 危废仓库; 0.01. 合计; 0.08418. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为3368清洗剂、Flux清洗剂BT-100、乙醇、乙酸乙酯（去胶清洗剂）、ODS-P6水基清洗剂、废清洗剂空瓶。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-21。 表4-21 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要 危险物质; 环境 风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 总务仓; 3368清洗剂; 3368清洗剂; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 大气; 华映院居民点; 位于总务仓. 2; 总务仓; Flux清洗剂BT-100; Flux清洗剂BT-100; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 大气. 3; 总务仓; 乙醇; 乙醇; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 大气. 4; 总务仓; 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 乙酸乙酯（去胶清洗剂）; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 大气. 5; 总务仓; ODS-P6水基清洗剂; ODS-P6水基清洗剂; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 水. 6; 危废仓库; 废清洗剂空瓶; 废清洗剂空瓶; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 水; 位于危废仓库. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 当清洗剂、乙醇、乙酸乙酯等发生泄漏则可使用砂土等惰性材料吸附、吸收泄漏液体。用于吸附和吸收泄漏液体的惰性材料属于危险废物，集中收集委托有资质单位处理。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795—2020）等的规定和要求，建设单位应当尽快编制（或委托相关技术单位编制）突发环境事件应急预案，并向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按相关规定执行。同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下的环境监测计划的实施。 本项目在落实各项风险防范措施和设置切实可行的应急预案和区域联动机制后，能降低事故发生概率和控制影响程度，总体而言环境风险水平可以接受。 8、电磁辐射 项目无电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气排气筒DA001 |  | 非甲烷总烃、锡及其化合物 | 经一套纤维棉+二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 有组织废气排气筒DA002 |  | 非甲烷总烃、锡及其化合物 | 经一套纤维棉+二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA002排放 |  |
|  | 有组织废气排气筒DA003 |  | 非甲烷总烃、锡及其化合物 | 经一套纤维棉+二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA003排放 |  |
|  | 生产车间无组织排放 | 在厂房外设置监控点 | 非甲烷总烃 | 提高收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准 |
|  |  | 周界外浓度最高点 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 周界外浓度最高点 | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮 总氮、总磷 | 接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理 | 满足苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司接管标准 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS | 经厂区自建废水处理设施处理后循环回用，不排放 | 满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废仓库、原料堆放区、成品堆放区、生产车间等区域采取相应的防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，拟建峻凌电子（苏州）有限公司年产1200万片新型电子器件项目项目符合国家相关产业政策：在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | +0.96 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.000595 | 0 | 0.000595 | +0.000595 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 40.32 | +40.32 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 25.34 | +25.34 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 3.46 | +3.46 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 4.61 | +4.61 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0.461 | +0.461 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | +900 |
|  | 废标签纸 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废粘尘纸 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废塑料膜 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废耐高温胶带 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废纤维棉 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 锡渣 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废滤网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废RO膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废水处理设施产生的废活性炭、废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废锡膏空瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废锡膏 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废助焊膏空瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废助焊膏 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废清洗剂空瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废胶水空瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废板边 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 0 | 22.94 | +22.94 |
|  | 废擦拭纸 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 浓缩盐 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①