建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产智能照明系统100万套项目

建设单位：苏州因硕纳通信科技有限公司

编制日期：2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产智能照明系统100万套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-320543-89-01-753441 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏晓明 | 联系方式 | 18662290000 |
| 建设地点 | 苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | E 120度40分25.092秒，N 31度7分31.544秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3872照明灯具制造 | 建设项目行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业38-77、照明器具制造 387”中“其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴开审备[2021]178号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 19693.43 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《吴江经济技术开发区总体规划（2014-2030）》； 审批机关：江苏省人民政府； 审批文件：《省政府关于苏州市吴江经济技术开发区总体规划的批复》（苏政复[2015]66号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：吴江经济开发区环境影响报告书 审查机关：江苏省环保厅 审查文件名称及文号：《关于对<吴江经济开发区环境影响报告书>的批复》（苏环管[2005]269号） 2018年，吴江经济技术开发区管理委员会委托江苏省环境科学研究院开展吴江经济技术开发区开发建设规划的环境影响评价工作，目前《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018-2035）环境影响报告书》正在报批过程中。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《吴江经济技术开发区控制性详细规划调整》相符性分析 《吴江经济技术开发区控制性详细规划调整》内容 一、规划范围 吴江经济技术开发区控制性详细规划范围：南起云龙大道—仁牛湾路，北止苏州绕城高速；东起苏嘉杭高速—仪塔路—同津大道，西止开发区边界，总用地面积48.37平方公里。 二、规划目标 适应区域产业结构升级，转变经济发展模式，依托本地区的区位、资源和产业优势，在未来若干年内，把吴江经济技术开发区建成以高新技术产业、高级生产服务和高品质居住为主导的，融现代文明和传统文化于一体的，科技、文化、生态、高效的现代化新区。 三、功能定位 1、苏州南部综合性现代科技新城 开发区由单一工业园区向综合性科技城区转变，形成以产业为支撑、科技创新资源聚集、生态环境良好的新型城区，引导居住、商业、文化、教育、科研等产业集中布置。 2、产业转型升级产城融合示范区 以现有产业为基础，依托环境优势、区位优势，积极拓展高新技术产业，逐步淘汰产能落后、环境污染企业，进行转型升级，完善相关生产性公共设施的配套服务，完成从传统工业区到高新技术产业区的转型跨越。 四、规划结构 吴江经济技术开发区总体布局结构为“一心、两带、五片区”。 一心：开发区新城综合服务中心，兴东路、湖心东路—辽浜路、光明路、甘泉东路围合的区域，发展相关生产性服务业、公益性公共设施、金融商贸服务业等，是整个开发区科技新城的主中心。 两带：为云梨路、中山路公共设施服务带，沿云梨路、中山路发展公共设施用地。 五片：分中部新城片区、西北部混合片区、西南部高科技工业片区、北部混合片区、南部工业片区，总体形成“中部居住服务、南北工作就业”的空间格局。其中，中部新城片区以云梨路为中心，重点发展居住及产业服务公共设施类用地；西北部混合片区主要以工业用地调整为主，形成居住、工业相对混合的综合片区；西南部高科技工业片区结合松陵南部新中心的建设发展高科技工业，并适当安排配套居住用地；北部混合片区重点发展电子等工业，并适当安排商贸及居住用地；南部工业片区重点发展出口加工区、物流、机械制造等产业。 五、调整内容 本次规划延续上版控规的用地功能结构，主要根据开发区最新编制的局部地区城市设计、以及相关部门的发展诉求和意见，针对局部地块进行合理调整。 二、相符性分析 本项目位于苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧，根据《吴江经济技术开发区控制性详细规划》，本项目所在区域用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求。且项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。项目所在区域供水、供电、供气、排水等设施完善，待本项目厂区建成后，雨水管道可接入市政雨水管网，污水管道可接入市政污水管网。因此，本项目的选址与当地规划相容且合理。 2、规划环境影响评价相符性分析 吴江经济开发区于2004-2005年期间开展了区域环境影响评价，区域环境影响评价于2005年10月获得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2005]269号），本项目与批复意见相符性见下表。 表1-1 本项目与规划环评批复意见相符性分析 序号; 批复意见; 相符性. 1; 以科学发展观指导开发区建设和环境管理，实现区域产业和环境的可持续发展。针对所在区域目前存在的主要环境问题，加快区内水环境综合整治，严格控制污染物排放总量，改善区域环境质量。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。推行循环经济和清洁生产，走新型工业化道路，并按照IS014000标准体系建立环境管理体系，努力将开发区建成生态型工业园区。鼓励与扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃物减量化、资源化、循环利用。; 根据《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018－2035）》，本项目所在地为规划的工业用地，且项目实施前后不改变土地性质，因此与苏州吴江经济技术开发区总体规划是相符的。. 2; 按照报告书提出的规划调整建议，优化各组团布局。根据《江苏省太湖水污染防治条例》，位于太湖一级、二级保护区的开发区西北部分工业用地不宜扩大，该区域应以发展现代服务业为主。从环境保护的角度合理控制工业用地与居住用地的布局，其间必须设置绿化过渡带，开发区东西侧边界分别应与东太湖保持1公里，同里古镇保持2公里以上距离，并在边界设置50米宽防护绿化带。切实做好耕地的占补平衡。; 本项目与太湖湖体最近距离约7.45km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。本项目距离同里古镇2公里以上，距离最近居民934km，相符。. 3; 全区实施清污分流、雨污分流。区内污水、雨水管网和污水处理厂建设应按照环保规划尽快实施，确保全部废水接管处理，努力实现区域水污染物总量削减，废污水全部送松陵污水处理厂、民营污水处理厂和运东污水处理厂集中处理，尾水分别排入江南运河与吴淞江。清下水、污水处理厂尾水(必要时进行深度处理)应当尽可能用作绿化用水、地面冲洗水、道路喷洒水等低水质用水。严格控制区内企业重金属废水，特别是含铜、镶、铭、镉废水的排放。; 本项目无生产废水排放，厂区内实施雨污分流，无重金属废水，生活污水全部接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂集中处理，相符。. 4; 入区企业必须全部使用清洁燃料，区内已经建成的小锅炉应当改变能源结构，使用天然气、轻质油等清洁能源。; 本项目仅使用电能，属于清洁能源，相符。. 5; 区内不设固废处置中心，危险固废送具资质的处理单位处置。园区须建立统一的固废(特别是危险废物)收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系。园区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》。鼓励工业固废在区内综合利用，同时做好二次污染防治工作。; 本项目产生的危废均送至具有资质的处理单位处置，在厂区暂存时，建设符合规定的危险固废暂存区，相符。. 6; 按照国家产业政策、省有关建设项目环保准入要求和报告书要求控制和遴选入区企业。进区企业要贯彻循环经济、清洁生产和安全生产原则，采用国内乃至国际先进水平的生产工艺和污染治理技术。严禁重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目入区，控制大耗水、大排水项目入区。入区企业应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目生产工艺及污染治理技术均属于国内先进水平，本项目无工业废水排放，生活污水经市政污水管网排入吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，相符. 7; 对开发区内外环境实施跟踪监控，特别是加强对太湖及污水处理厂排污口河段的监测。污水处理厂排口均应安装在线流量计、COD自动监测仪，并与当地环境保护部门环境监控系统联网。; 本项目为照明灯具制造项目，不属于污水处理厂建设项目，相符。. 8; 开发区实行污染物排放总量控制。开发区污染物排放总量不得超出报告书提出的总量控制指标值，其中常规污染物排放总量应在江苏省和苏州市下达给吴江市的总量计划内平衡；非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批。; 本项目废气总量指标向吴江区环保局申请，在区域内平衡，相符. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2022年版）》(发改体改规〔2022〕397号)，本项目不属于其中的禁止准入类。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于限制、禁止和淘汰类项目。本项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的限制类和淘汰类项目。对照《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，本项目不属于其中的禁止类项目。综上，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 2、特别管理措施相符性分析 本项目与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），区域发展限制性规定相符性分析见表1-2，建设项目限制性规定相符性分析见表1-3，区镇特别管理措施相符性分析见表1-4。 表1-2 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 由附图江苏省吴江经济技术开发区用地规划图可知，本项目属于在工业规划用地内符合区镇总体规划; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目。; 由附图江苏省吴江经济技术开发区用地规划图可知，本项目属于在工业规划用地内符合区镇总体规划；本项目无生产废水排放；生活污水接管排入吴江运东污水处理厂；不属于废旧资源和综合利用项目; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，无生产废水产生，生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理。本项目距西侧太湖约7.45公里，距南侧太浦河约14.1公里。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点。; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目所在工业区污水处理设施、配套管网等基础设施完善，生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂。; 符合. 表1-3 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目; 本项目位于吴江经济技术开发区，不涉及饮用水水源保护区; 本项目不属于禁止类. 2; 彩涂板生产项目; 不涉及. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 不涉及. 4; 岩棉生产加工项目; 不涉及. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 不涉及. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 不涉及. 7; 石块破碎加工项目; 不涉及. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 不涉及. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 不涉及. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。 化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点）允许建设；其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进。; 不涉及. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 项目300米范围内无环境敏感点；本项目为照明灯具制造项目。. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; 不涉及. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及. 表1-4 吴江经济技术开发区特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 备注; 本项目建设情况; 是否 符合. 吴江经济技术开发区; 吴江经济技术开发区; 东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; /; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产,生物医药中有化学合成工段(研发、小试除外)；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建纯表面涂装项目（含水性漆、喷粉、紫外光固化）。; 城北区域严格控制新建企业，现有企业不得新增喷涂工段，或扩大喷涂规模。; 本项目主要为照明灯具制造项目，项目所在地属于工业用地，不属于开发区禁止类项目，因而本项目与规划环评相符。; 符合. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 3、“三线一单”相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号），本项目所在地位于吴江经济技术开发区，属于重点管控区域，本项目相符性见表1-11、表1-12。 表1-11 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目不占用国家级生态红线和生态空间管控区域。; 符合. 2; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。本项目总量在吴江区内平衡。; 本项目总量在吴江区内平衡。; 符合. 3; 强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。本项目建成后应编制应急预案。; 本项目建成后应编制应急预案。; 符合. 4; 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。热媒炉使用天然气为原料。; 本项目仅涉及电能。; 符合. 表1-12 与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 空间布局约束： （1）严格执行“苏政发[2020]49号”中的“空间布局约束”要求； （2）按照“苏政发[2020]1号”、“苏政发[2018]74号”…….严守生态保护红线……切实维护生态安全； （3）……严禁在长江干流及主要支流岸线1km范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设； （4）禁止引进列入《苏州市产业导发展向发展目录》禁止淘汰类产业。; 本项目不占用国家级生态红线和生态空间管控区域；不属于危化品码头、化工等项目，也不属于《苏州市产业导发展向发展目录》的禁止和淘汰类产业; 符合. 2; 严格执行“苏政发[2020]49号”中“环境风险防控要求”; 本项目建成后按要求编制应急预案。; 符合. 3; 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料项目和设施，已建立的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。; 本项目仅涉及电能。; 符合. 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）的要求。 ①与生态红线区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离《江苏省生态空间管控区域规划》最近的生态空间保护区域为东北侧4.72km的太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区，距《江苏省国家级生态保护红线规划》最近的生态红线为东北侧4.72km的太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区。本项目不在太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内范围内，因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 《江苏省生态空间管控区域规划》生态空间管控区域名录见表1-13，《江苏省国家级生态保护红线规划》生态空间管控区域名录见表1-14。 表1-13 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长白荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 长白荡水体范围; /; 1.23; 1.23; 东南4.74km. 太湖重要湿地（吴江区）; 湿地生态系统保护; 太湖湖体水域; /; 72.43; /; 72.43; 西北7.45km. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 湿地生态系统保护; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 9; /; 9; 东北4.72km. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; /; 180.8; 180.8; 西北6.45km. 表1-14 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2020]1号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （km2）; 方位/距离 （km）. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中的湿地保育区和恢复重建区; 9; 东北4.72km. 太湖重要湿地 （吴江区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 72.43; 西北7.45km. ②环境质量底线相符性 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》的（三）分阶段战略，到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 根据本报告分析表明：本工程排放的废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响不大；本项目产生的生活污水纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理后达标后排放；工程对高噪声设备采取一定的措施，工程投产后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，确保不会出现厂界噪声扰民现象；项目产生的固废均可进行合理处置；污染物排放总量可在吴江区内平衡解决。因此，本期项目的建设具有环境可行性。 ③资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性分析 本项目所在地位于吴江经济技术开发区，与环境准入负面清单相符性分析，具体见表1-15。 表1-15 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中所列项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制类、淘汰类项目、属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类项目、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知（苏政办发[2015]118号）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》(发改体改规〔2022〕397号)中禁止、限制类投资项目; 不属于. 2; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的国家级生态保护红线范围或生态空间管控区域范围; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则中的禁止条款; 不属于. 7; 属于《关于印发吴江经济技术开发区投资负面清单的通知》（吴开委[2017]25号）; 不属于. 综上所述，本项目建设符合《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 4、相关政策、技术文件相符性分析 （1）与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目西距太湖约7.45公里，属于太湖流域三级保护区。本项目与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析，见表1-5。 表1-5 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 不涉及; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场;; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。; 不涉及; 符合. （2）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目西距太湖约7.45公里，属于太湖流域三级保护区。本项目主要为照明灯具制造项目，无生产废水排放；生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理后排放。见表1-6。 表1-6 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 不涉及; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及。; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. （3）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件 名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）; 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，全国2020年底前基本完成。; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于重点区域，主要生产照明灯具。本项目建立管理台账，并对物料运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实行严格管理。; 相符. 重点区域新建高能耗项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目不属于高能耗项目。; 相符. 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生废气经能经收集处理后达标排放，生活污水接管排入吴江运东污水处理厂处理，噪声排放贡献值厂界均能达标，固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目为照明灯具制造项目，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 相符. 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 相符. 强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45m的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促重点排污单位2019年底前完成烟气排放自动监控设施安装，其它企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。加强固定污染源生产、治污、排污全过程信息自动采集、分析、预警能力，逐步扩大污染源在线监控覆盖面。; 企业不属于重点污染源。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。机动车和非道路移动机械生产、进口企业应依法向社会公开排放检验、污染控制技术等环保信息。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. （4）《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表1-8 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进 VOCs 治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批 VOCs 源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. （5）其他挥发性有机物防治相关政策相符性 本项目与《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析见表1-9。 表1-9 与挥发性有机物防治相关政策的相符性 序号; 文件名; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》; 因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 2; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 3; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治; 符合. 4; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）; 总体要求（一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs 的生产，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 5; 《大气污染物防治行动计划》（国发[2013]37号）; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂; 本项目属于照明系统制造项目，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 6; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放; 本项目属于照明系统制造项目，产生的颗粒物经水喷淋或布袋除尘处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 7; 《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（2018）; 2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业及其他行业中无组织排放较为严重的企业，完成本方案明确的颗粒物无组织排放深度整治要求。; 本项目不涉及; 符合. 8; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目属于照明系统制造项目，产生的废气经处理后通过15m高排气筒DA001、DA002达标排放。; 符合. 9; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119 号）; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价; 本项目按照要求进行了环境影响评价; 符合. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放。. 10; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。; 本项目为照明系统制造项目，不涉及高VOCs原料的使用。; 符合. 11; 《挥发性有机物有组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存在密闭容器中，盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，密封性良好；粉装、颗粒物VOCs物料应采用气力输送设备、有机废气应收集处理且排放需满足相关排放标准，且处理设施效率不得低于80%；含VOCs产品使用过程中应在密闭空间内；废气应收集处理，企业应建立台账，记录含VOCs原辅料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向及含VOCs含量信息，台账保存期限不得少于三年。; 本项目为照明系统制造项目，不涉及高VOCs原料的使用。现有项目按照要求管理台账等。; 符合. 12; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）; 大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目为照明系统制造项目，不涉及高VOCs原料的使用。现有项目按照要求管理台账等。; 符合. 13; 《关于控制挥发性有机物排放的通知》（开污防攻坚办〔2020〕5号）; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。. （6）“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合 情况. 1; 推进重点工业行业VOCs治理除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目为照明灯具制造项目，产生的有机废气经二级活性炭处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 2; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目为照明灯具制造项目，无高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 符合. （7）与《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析 表1-11 与（苏政发[2021]20号）相符性分析 相关要求; 项目情况; 相符性分析. 第三条 本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 本项目位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧，属于建成区，且本项目新增用地属于规划的工业用地。; 相符. 第十二条 滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入： （一）军事和外交需要用地的； （二）由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的； （三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的； （四）纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目； （五）国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。. （8）与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）的相符性分析 （六）坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 （十三）推进固定源深度治理。推动钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。探索将氨排放控制纳入电力、水泥、焦化等重点行业地方排放标准。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。推进大气汞和持久性有机污染物排放控制，加强有毒有害大气污染物风险管控。 （二十二）加强重金属污染治理。实施重金属污染物排放总量控制制度，在重点地区重点行业实施一批重金属减排工程，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上。完善涉重金属重点行业企业清单，坚决淘汰超限值排放重金属项目。推动铅、锌、铜冶炼企业和电镀行业等生产工艺设备提升改造。开展以铅锌等有色采选和冶炼、硫酸、磷肥、无机化工等行业企业废水总铊深度治理。加快推进电镀企业入园，实施电镀园区废水提标改造与深度治理。 （二十四）强化危险废物全生命周期监管。加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。加快推进危险废物集中收集体系建设，补齐医疗废物等危险废物处置能力短板。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。到2022年，医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰、废盐等危险废物收集处置能力满足实际需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。 （三十一）强化环境风险预警防控和应急管理。完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。 本项目属于照明系统制造项目，使用电能属于清洁能源，不属于两高项目，不属于重金属污染管控项目，产生危废均委托有资质的单位处理，且按照要求进行危废收集、储存，系统申报管理，项目投产后按照要求进行风险管控及应急管理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州因硕纳通信科技有限公司位于苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧，因企业发展需要，拟投资20000万元，购置贴片机、回流焊接机等各类生产、检测及辅助设备约120台（套），建设年产智能照明系统100万套项目。项目已获得吴江经济技术开发区管理委员会备案，备案证号为吴开审备[2021]178号，项目代码为2108-320543-89-01-753441，立项文件详见附件。 根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于““三十五、电气机械和器材制造业38-77、照明器具制造387”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，综上，故本项目需编制《建设项目环境影响评价报告表》。 2、产品方案及生产规模 本项目产品方案及规模见表2-1。 表2-1 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; LED 面板灯生产线; LED 面板灯; 300mm*300mm 600mm*600mm 300mm*600mm 600mm*1200mm 300mm*1200mm; 30万只; 2400. 2; LED 筒灯生产线; LED 筒灯; 5寸、4寸、2.5寸; 30万只; 2400. 3; LED 灯带生产线; LED 灯带; 18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED; 40万只; 2400. 3、主体及公辅工程 本项目厂区构筑物一览表见表2-2，公辅工程一览表见表2-3。 表2-2 构筑物一览表 序号; 建筑名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 层数; 建筑高度（m）. 1; 1#车间; 16574.07; 3914.05; -1/4; 26.65. 2; 2#车间; 16590.64; 4084.05; 4; 26.65. 3; 办公楼; 2437.65; 765.14; 4; 17.70. 4; 门卫; 40; 40; 1; 3.60. 5; 配电; 128; 128; 1; 4.00. 表2-3 项目公用及辅助工程设施组成情况一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 11000m2; 位于1#车间1、2、3楼，位于2#车间2楼. 贮运工程; 原料仓库; 1800m2; 位于1#车间1楼、2#车间1楼. 产品仓库; 2200m2; 位于1#车间1楼、2#车间1楼、3#车间2楼. 公用工程; 给水; 自来水7370m3/a; 区域自来水厂供应. 排水; 生活污水6120m3/a; 生活污水经市政管网排入吴江运东污水处理厂处理. 供电; 300万kWh/a; 区域电网供应. 绿化; 2500m2; /. 环保工程; 废气处理; 切割废气; 经集气罩收集后通过一套水喷淋装置处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。; 位于1#车间，收集效率90%，处理效率90%。. 喷粉粉尘; 经密闭负压收集后通过布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。; 位于1#车间，收集效率99%，处理效率99%。. 固化废气; 经集气罩收集后通过1套水喷淋+二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。; 位于1#车间，收集效率90%，处理效率90%。. 涂胶废气; 由于产生量较小，故直接无组织排放; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，非甲烷总烃初始速率＜2kg/h。. 焊接废气; 经集气罩收集后通过一套滤筒+二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。; 位于2#车间，收集效率90%，处理效率90%。. 废水处理; 清洗废水; 经过滤后重复利用; 全部回用，不外排. 喷淋废水; 经过滤后重复利用; 全部回用，不外排. 噪声; 隔声量≥30dB（A）; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库; 250m2; 位于2#车间1楼南侧. 危废仓库; 50m2; 位于2#车间1楼南侧. 事故应急池; 后续按应急预案要求设置. 4、生产设备 本项目主要生产设备间表2-4。 表2-4 本项目主要设备使用情况 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 1; LED 面板灯自动组装生产线; 非标; 2条; 国产; 面板灯组装. 2; 铝框喷涂线; 非标; 1条; 国产; 铝框喷涂. 3; 型材挤压线; 非标; 1条; 国产; 铝型材挤压. 4; 自动焊机; HJ5623; 10 台; 国产; 灯带焊接. 5; 手动焊机; GEB157; 5 台; 国产; 灯带焊接. 6; LED 筒灯组装生产线; 非标; 2条; 国产; 筒灯组装. 7; LED 灯带组装生产线; 非标; 2条; 国产; 灯带组装. 9; 自动点胶机; ED-254; 10 台; 国产; 涂胶. 10; 老化线; 非标; 6条; 国产; 老化. 11; 自动包装线; 非标; 3条; 国产; 包装. 5、原辅材料及燃料 建设项目使用的原辅材料见表2-5，无铅锡膏主要成份见表2-6，热固性粉末涂料主要成分见表2-7。 表2-5 本项目原辅材料使用情况一览表 产品名称; 名称; 组分/规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量（t/a）; 投加工序; 来源及运输. LED 面板灯; 底盘; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 面罩; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 灯座; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 塑料接插件; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 电子线; /; 固态; 210万只; 箱装; 原材料仓库; 20万只; 接线; 国产、陆运. PS扩散板; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 透镜; /; 固态; 240万只; 箱装; 原材料仓库; 20万只; 组装; 国产、陆运. 面板灯光源组件; /; 固态; 210万只; 箱装; 原材料仓库; 20万只; 组装; 国产、陆运. 电子镇流器; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. LED驱动电源; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. LED灯珠; /; 固态; 240万只; 箱装; 原材料仓库; 20万只; 组装; 国产、陆运. PE垫; /; 固态; 60万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 组装; 国产、陆运. 螺丝; /; 固态; 600万只; 箱装; 原材料仓库; 100万只; 组装; 国产、陆运. 标签; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 贴标签; 国产、陆运. 纸箱; /; 固态; 150万只; 捆扎; 原材料仓库; 10万只; 包装; 国产、陆运. 铝棒; /; 固态; 225吨; 捆扎; 原材料仓库; 20吨; 电预热; 国产、陆运. 热固性粉末涂料; /; 固态; 3吨; 袋装; 原材料仓库; 1吨; 喷粉; 国产、陆运. LED 筒灯; 铝基板; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 贴片; 国产、陆运. 贴片电阻; /; 固态; 120万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 贴片; 国产、陆运. 集成 IC; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 贴片; 国产、陆运. 贴片桥堆; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 贴片; 国产、陆运. 贴片电感; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 贴片; 国产、陆运. 贴片电解电容; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 贴片; 国产、陆运. 接连线; /; 固态; 60万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 焊线; 国产、陆运. 壳体; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. PC 扩散板; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 弹簧卡扣; /; 固态; 30万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 组装; 国产、陆运. 铆钉; /; 固态; 90万只; 箱装; 原材料仓库; 10万只; 组装; 国产、陆运. 焊丝; /; 固态; 0.6吨; 卷装; 原材料仓库; 0.1吨; 焊线; 国产、陆运. 导热硅脂; /; 固态; 0.8吨; 袋装; 原材料仓库; 0.2吨; 涂胶; 国产、陆运. 纸箱; /; 固态; 30万只; 捆扎; 原材料仓库; 5万只; 包装; 国产、陆运. LED 灯带; PCB 板; /; 固态; 40万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 刷锡膏; 国产、陆运. LED 灯珠; /; 固态; 48000万只; 箱装; 原材料仓库; 5000万只; 贴片; 国产、陆运. 贴片电阻; /; 固态; 800万只; 箱装; 原材料仓库; 100万只; 贴片; 国产、陆运. 连接端子; /; 固态; 40万只; 箱装; 原材料仓库; 5万只; 贴片; 国产、陆运. 锡膏; /; 固态; 0.24吨; 瓶装; 原材料仓库; 0.24吨; 刷锡膏; 国产、陆运. 防水硅胶; /; 固态; 240吨; 袋装; 原材料仓库; 10吨; 挤出包胶; 国产、陆运. 纸箱; /; 固态; 4万只; 捆扎; 原材料仓库; 1万只; 包装; 国产、陆运. 表2-6 无铅锡膏主要成份一览表 成分; 含量. 锡合金颗粒; 88%. 醇类物质; 11%. 活性剂、添加剂; 1%. 热固性粉末涂料：根据企业提供的粉末涂料安全技术说明书（MSDS），项目使用的热固性粉末涂料主要成分如下表。 表2-7 热固性粉末涂料主要成分一览表 成分; 含量. 聚酯树脂; 60%. 固化剂; 4.6%. 填料; 35.4%. - 6、水平衡 本项目用水主要为员工生活用水、清洗用水及水喷淋用水。 生活用水：项目员工定员200人，生产天数为300天。生活用水量按120L/（人.d）计，则生活用水量为7200t/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为6120t/a，接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂集中处理，尾水排放至吴淞江。 清洗用水：本项目铝框清洗方式为冲洗，冲洗用水为10L/只，损耗0.5L/只，产生废水9.5L/只，经过滤后全部回用不外排，本项目年产30万只铝框，年损耗水量150t/a，故年补充水量150t/a。 喷淋废水：本项目共设置两套水喷淋，一套用于去除铝粉颗粒，一套用于固化废气降温，喷淋水均只补充不排放，年补充水量为20t/a。 本项目水平衡图见下图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a 7、劳动定员和工作制度 本项目定员200人，生产班制为一班制，每班8小时，年工作时间300天，年生产时数为2400小时。 8、厂区平面布置 具体平面布置情况见附图3、附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1）铝框生产工艺及说明 图2-2 铝框生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）电预热：利用电加热方式对铝棒进行预热，预热温度在480-530℃，用于软化铝棒，便于挤压成型。 （2）挤压成型：利用挤压机对预热软化后的铝棒进行挤压成型。 （3）切割、切角：利用切割机将成型铝材切割为规格尺寸，然后通过切角机进行切角。此过程有切割粉尘G1及废边角料S1产生。 （4）铝框拼接：将切角的铝材进行拼接形成铝框。 （5）清洗：采用自来水对铝框表面进行水喷淋清洗，去除表面灰尘。水洗槽尺寸为8.5*1.2*2.7m，清洗废水经过滤后重复利用，清洗水只补充不排放。 （6）烘干、喷粉、固化：清洗后接着烘干铝框（电加热），烘干温度达到140℃，去除多余的水分，待铝框烘干完成进行静电喷涂粉末，采用热固性粉末涂粉。喷粉完成后进行固化，在200℃下固化10分钟，使涂料快速干燥，烘干和固化的热源均为电加热。喷粉和固化过程均有废气产生。 2）LED面板灯生产工艺及说明 图2-3 LED面板灯生产工艺流程图 工艺流程说明： 对LED驱动电源和铝框进行组装，将底盘、面罩、灯座、塑料接插件、电源线等与LED驱动电源和铝框进行组装，组装成各类面板灯，然后接线、贴标签，进行电气测试包括：耐高压测试、接地电阻测试、通电测试等。老化测试是淘汰不合格产品的过程，实验节能灯全部点亮后方可离开，每3小时巡检一次，共老化24小时，能够通过这一关的灯都是质量达标的。测试完成合格品包装入库。组装过程中会产生废包装S2，贴标签会产生废离型纸S3，产品测试过程产生不合格品S4。 3）LED筒灯生产工艺及说明 图2-4 LED筒灯生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）焊线：将光源板按照正负极焊接电源线。 （2）涂胶：在灯座上涂上防热硅胶，连接灯座与光源板，涂胶工序将会产生涂胶废气G4。 （3）散热器装配：将散热片按要求方式进行装配。 （4）组装：将灯具底座、光源板、散热器等进行组装。 （5）老化：组装完成后LED筒灯经自动老化线进行点亮老化，老化时间为30分钟。产品老化测试过程产生不合格品S5。 （6）包装：老化合格产品进行包装入库。 4）LED灯带生产工艺及说明 图2-5 LED灯带生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）刷锡膏：找到对应的钢网，将钢网和 FPC 板对准确，将锡膏刷在PCB板上，把刷好锡膏的PCB板放上流水拉线。 （2）贴片：贴片机自动贴好LED和贴片电阻。 （3）回流焊：将贴好元件的PCB板放入回流焊机，仔细检查PCB质量，板有没变色，锡融化的是否完全，焊点是否光滑。此工序将会产生焊接废气G5。 （4）检测：通电检测元器件及灯珠是否存在虚假焊不良，并维修好。检测会产生废不合格品S7。 （5）分板：将PCB整版分成单条，并收卷。 （6）包装入库：分板完成的产品进行包装入库。 2、产污情况 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水、清洗废水及喷淋废水，其中生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂集中处理，清洗废水及喷淋废水过滤后全部回用，不外排。 （2）噪声：项目噪声源主要为型材挤压线、组装生产线加工时的噪音。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间，可采用减振隔声、消声、合理布局等措施。 （3）固体废弃物：本项目副产物主要为废边角料、废包装、废离型纸、不合格品、废粉尘、废活性炭、污泥、生活垃圾。收集好的边角料外售利用，生活垃圾由当地环卫部门清运。固废全部有效处置，对周围环境影响较小。 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-8。 表2-8 本项目污染源产生及分布情况 类别; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; 切割废气; 铝框生产车间; 切割; 颗粒物. 喷粉粉尘; 铝框生产车间; 喷粉; 颗粒物. 固化废气; 铝框生产车间; 固化; 非甲烷总烃. 涂胶废气; LED筒灯生产车间; 涂胶; 非甲烷总烃. 焊接废气; LED灯带生产车间; 回流焊; 颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物. 废水; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 废边角料; 铝框生产车间; 切角; /. 废包装; 各车间; 组装; /. 废离型纸; LED面板灯生产车间; 贴标签; /. 不合格品; 各生产车间; 老化、检测; /. 废粉尘; 废气处理; 布袋除尘; /. 污泥; 清洗废水、喷淋废水过滤; 清洗废水、喷淋废水过滤; /. 废活性炭; 废气处理; 二级活性炭处理; /. 生活垃圾; 公辅工程; 员工生活; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目自建厂房，位于苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧，该土地用地现状属于工业用地，可以作为本项目建设使用，经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：将采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内设置绿化，绿化率达12.5%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 综上，本项目自建厂房作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》所示，2021年苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为29ug/m3、48ug/m3、6ug/m3和33ug/m3；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1mg/m3和162ug/m3。与2020年项目，PM2.5、PM10和CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2、NO2和O3浓度持平。 表3-1 2021年苏州全市空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 70; 48; 68.5; 达标. PM2.5; 35; 29; 82.9; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1000; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 162; 101; 不达标. 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 本项目切割粉尘经集气罩收集后通过一套水喷淋装置处理后通过1根15m高排气筒DA001达标排放；本项目喷粉粉尘经密闭负压收集后进入一套布袋除尘装置处理后通过1套15m高排气筒DA001达标排放；本项目固化废气经集气罩收集后通过一套水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒DA001达标排放；本项目焊接废气经一套滤筒+二级活性炭吸附装置处理后通过1套15m高排气筒DA002达标排放。未收集的部分废气在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 2、地表水环境质量现状 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》所示，2021年，全是地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖治理连休14年实现“两个确保”。 饮用水水源地：苏州市饮用水均为集中式供水。根据《江苏省2021年水污染防治工作计划》(苏水治办[2021]5号)，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 国考断面：2021年，30个国考断面水质达标比例为100%,水质达到或优于III类的国考断面有26个，占比为86.7%,未达III类的4个断面均为湖泊。 省考断面：2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于III类的省考断面有74个，占比为92.5%,未达III类的6个断面均为湖泊。 长江干流及主要通江河流：2021年，长江（苏州段）总体水质为优。苏州市长江干流及主要通江河流水质达到或优于III比例为100%,与2020年持平。 太湖（苏州辖区）：2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.052毫克/升，总氮平均浓度为0.93毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降21.2%和19.8%；综合营养状态指数为53.3,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降0.8。 阳澄湖：2021年，阳澄湖湖体总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.062毫克/升，总氮平均浓度为1.32毫克/升，与2020年相比，总磷浓度下降15.1%，总氮浓度上升6.5%；综合营养状态指数为52.9,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降1.1。 京杭运河（苏州段）：2021年，京杭大运河（苏州段）总体水质为优。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类，与2020年持平。 本项目生活污水接管进入吴江运东污水处理厂处理后，尾水排入吴淞江，水质达到IV类水标准。 3、声环境质量现状 监测因子：连续等效A声级。 监测时间和频次：共检测两次，分别连续检测1天，每天昼、夜各监测一次。由苏州华瑞环境检测有限公司实测，监测时间为于2022年5月7日-8日。 监测方法：监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求执行，监测全过程按国家环境监测总站、江苏省环境监测中心有关技术规定进行，实施全过程质量控制。 监测点布设：项目四周厂界外1m（N1-N4））共4个噪声现状监测点，具体见附图2。 为了解项目所在地声环境质量状况，苏州中科国源检测技术服务有限公司于2022年5月7日-8日，在项目所在地进行监测，天气情况为晴，昼间风力2.2m/s，夜间风力：2.4m/s。项目所在地声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。监测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.05.07-2022.05.08; 厂界东侧外1米N1; 56.9; 46.8; 65; 55; 达标. 厂界南侧外1米N2; 55.9; 48.0; 65; 55; 达标. 厂界西侧外1米N3; 57.4; 47.3; 65; 55; 达标. 厂界北侧外1米N4; 56.9; 47.0; 65; 55; 达标. 由3-2表监测结果表明，监测期间内建设项目厂界噪声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境质量现状 本项目新增用地位于吴江经济技术开发区，属于工业用地，对周边生态环境影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不开展环境质量现状调查。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目为照明灯具制造项目，不涉及新建、改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目原辅料及危险废物均储存于室内，且室内地面已全部做好水泥硬化和防渗防漏措施，不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水、土壤环境不需要进行地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，确定建设项目环境空气保护目标见表3-3，建设项目其他主要环境保护目标见表3-4。 表3-3 本项目环境空气环境保护目标 表3-4 本项目其他主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 环境功能区. X; Y. 厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界外扩50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区. 生态 环境; 太湖国家级风景名胜区同里（吴江区、吴中区）景区; NE; 约4.72km; 18.96km2; 自然与人文景观保护. 太湖重要湿地（吴江区）; W; 约7.45km; 1538.31km2; 湿地生态系统保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，无组织废气厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值，非甲烷总烃厂内执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。具体见下表3-5、3-6。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 序号; 有组织排放口编号; 排气筒高度m; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 标准来源. 1; DA001; 15; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值. 非甲烷总烃; 60; 3. 2; DA002; 15; 颗粒物; 20; 1. 锡及其化合物; 5; 0.22. 非甲烷总烃; 60; 3. 表3-6 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值 mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值. 2; 锡及其化合物; 0.06. 2; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。 根据【市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）】，苏州特别排放限值待污水处理厂完成提标改造后执行。相关标准限值见表3-7、3-8。 表3-7 污水接管标准 排放口; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 接管标准限值. 污水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B级; 氨氮; mg/L; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-8 污水处理厂出水标准 排放口; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 排放限值. 污水处理厂出水标准; 苏州特别排放限值; /; COD; mg/L; 30. 氨氮; 1.5（3）*. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002); 表1一级 A标准; pH; /; 6-9. SS; mg/L; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，相关标准值摘录见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 序号; 适用区域; 类别; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 厂界四周; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般工业固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据项目排污特征、江苏省总量控制要求，确定本项目总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子为：VOCs、颗粒物、SO2、NOx。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN。 2、污染物排放总量控制指标 根据工程分析核算结果，确定本项目实施后的污染物排放总量及其控制指标建议值，见表3-10。 表3-10 污染物总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 外环境排放量; 申请总量. 废气; 颗粒物; 有组织; 2.25; 2.13; 0.12; 0.12; 0.12. 无组织; 0.13; 0; 0.13; 0.13; 0.13. VOCs*; 有组织; 0.042; 0.0378; 0.0042; 0.0042; 0.0042. 无组织; 0.0048; 0; 0.0048; 0.0048; 0.0048. 废水; 废水量; 6120; 0; 6120; 6120; 6120. COD; 2.14; 0; 2.14; 0.184; 2.14. SS; 1.35; 0; 1.35; 0.061; 1.35. 氨氮; 0.18; 0; 0.18; 0.009; 0.18. 总氮; 0.25; 0; 0.25; 0.061; 0.25. 总磷; 0.024; 0; 0.024; 0.0018; 0.024. 固废; 一般工业固废; 21.56; 21.56; 0; 0; /. 危险固废; 1.82; 1.82; 0; 0; /. 生活垃圾; 60; 60; 0; 0; /. 注：*VOCs以非甲烷总烃计。 3、总量平衡途径 本项目建成后全厂生活污水排放量6120t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增VOCs有组织排放量0.0042t/a、无组织排放量0.0048t/a，新增颗粒物有组织排放量0.12t/a、无组织排放量0.13t/a。根据苏环办[2014]148号文件，VOCs排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 针对项目施工期环境污染问题，建设单位应制定施工期环境管理计划，具体要求建议如下： （一）施工扬尘控制 施工期大气污染物主要为土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运等过程中产生的扬尘。根据《苏州市扬尘污染防治管理办法》（苏州市人民政府令第125号），建筑工程的施工应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）工程开工前，施工工地按照规定设置围挡；地面、车行道路进行硬化等降尘处理。 （2）在施工现场设置独立的建筑垃圾（工程渣土）收集场所，可以及时清运的建筑垃圾（工程渣土），堆放在临时堆放场，并采取围挡、遮盖等防尘隔离措施。 （3）施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 （4）在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （5）工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。 （6）易产生扬尘的土方工程等施工时采取洒水压尘，气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得施工。 （7）施工工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或者防尘布。 （8）在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾（工程渣土）的，采用密闭方式清运，禁止高空抛洒。 （9）确定经济合理的渣土运输路线。注意文明施工，施工现场物料要堆放整齐、渣土要及时清理，尽量做到施工不影响居民生活。 通过采取以上措施，预计本项目施工期扬尘对周围环境敏感目标影响较小。 （二）废水控制措施 建设方应在工地内建一个沉淀池，对各类生产废水收集沉淀后，作冲洗复用水。如有条件的话尽量使用工地附近相关建筑物内的厕所，以保证建筑工地的环境卫生。 （三）噪声控制 施工噪声是对工地周围环境影响较大的环境问题，一般噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土等过程，另一方面持续的时间也相对较长，因此对周围的环境影响也较大。结合《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》（苏州市人民政府令第57号），本项目噪声主要防治对策有： （1）加强施工管理，合理布局和使用施工机械，高噪声机械尽量安排在项目地块内南侧，通过距离衰减减小对地块西侧和南侧居民的影响； （2）施工中应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备； （3）施工中禁止使用国家命令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备； （4）建筑施工使用预拌商品混凝土； （5）施工中向周围环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工噪声排放标准。建筑施工噪声超过国家排放标准的，依法按照排放噪声的超标声级向环境保护行政主管部门缴纳超标准排污费； （6）妥善安排作业时间，中午尽量减少施工，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。但抢修、抢险作业除外。缺因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续作业的，或者因道路交通管制需要在夜间装卸建筑材料、土石方和建筑废料的，施工单位应当取的当地环境保护行政主管部门夜间作业证明； （7）采用声屏障措施：在施工场地周围设置围挡；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （8）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣，渣土车禁止夜间运送渣土。 采取以上措施后预计本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 （四）弃土、建筑垃圾以及生活垃圾处置 施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣、工程渣土、各类建材的包装箱、袋等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。施工期间对废弃的碎砖石、残渣等基本就地处置，作填筑地基用，包装物回收利用或销售给废品收购站，工程渣土按照要求运送至建筑渣土堆放点处置；施工人员生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。 对于项目基础开挖产生的工程渣土，根据《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输经营管理办法》（苏府规字（2011）12号），必须依法做好建筑垃圾（工程渣土）运输管理的相关工作。 （1）建筑垃圾（工程渣土）的运输车辆应当具备密闭运输机械装置或密闭盖装置、安装行驶及装卸记录仪或者定位系统和相应的建筑垃圾分类运输设备。建筑垃圾（工程渣土）运输车辆密闭，应当按照市公安机关的规定，安装侧开启平盖式密闭厢盖、侧面防护装置、后下部防护装置、补盲外后视镜等机械装置，并经市公安机关车辆管理机构审验备案。 （2）从事建筑垃圾（工程渣土）运输的单位应当具备道路运输经营资质，取得交通运输部门所属道路运输管理机构核发的道路运输经营许可证件，运输车辆应当取得道路运输证件，车辆驾驶员具有相应的道路运输从业资格证件。 （3）从事建筑垃圾（工程渣土）运输的单位应当向市市容环卫管理部门申请建筑垃圾（工程渣土）处置证。 （4）建筑垃圾（工程渣土）运输车辆应当随车携带相关证件，按照承载限额装载和市公安机关交通管理部门核定的运输线路、时间行驶，运输至核准的储运消纳场所，在运输过程中不得泄漏、撒落、飞扬。 （5）从事建筑垃圾（工程渣土）运输的单位应当加强对从业人员职业道德教育和业务培训，建立健全各项管理制度和管理台帐，定期向相关部门上报数据信息。 （五）施工期生态保护 （1）苏州地区雨量充沛，在建设施工期间，项目施工场地将有大面积的裸露地表，容易形成水土流失。因此，应该尽量避免在雨季施工或者尽量缩短在雨季施工的时间，合理安排工期，尽量减少地表裸露时间，以力求减少水土流失的数量。 （2）施工期间，应尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。对于临时堆土场应修建挡土墙，在暴雨期加盖雨布等遮盖物，及时回填，以减轻水土流失。 （3）在主体工程完工过后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划在项目区域内进行绿化。 （六）施工期地下水污染防治措施 本工程的建设不会引发和加剧地面沉降，对区域内地下水水质的影响主要表现在施工期，对地下水的影响主要是由于施工阶段的施工废水渗入地下后污染地下水，影响地下水水质。但只要做到科学的、合理的、有序的管理好施工的全过程，由于施工不当给地下水水质造成的影响就可以降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响和保护措施 （1）产排污情况 本项目产生废气的环节主要为切割工序产生的切割粉尘（G1）、喷粉工序产生的喷粉粉尘（G2）、固化工序产生的固化废气（G3）、涂胶工序产生的涂胶废气（G4）、回流焊工序产生的焊接废气（G5）。 ①切割粉尘（G1） 本项目在铝框生产过程中涉及切割工序，切割工序将产生少量金属粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中下料环节切割机切割产生的颗粒物产污系数为5.30千克/吨-原料，本项目使用铝棒225t/a，故颗粒物产生量为1.185t/a，经集气罩收集后进入水喷淋装置处理后通过15m高排气筒排放，收集效率90%，处理效率90%，故有组织排放量0.11t/a，无组织排放量0.12t/a。 ②喷粉粉尘（G2） 本项目铝框生产过程中采用热固性粉末进行自动喷涂，喷粉位于密闭的喷粉间内，本项目粉末涂料使用量为3t/a，工件及挂件上粉率为60.5%。喷粉过程产生粉尘（G2），粉尘产生量约为1.185t/a，产生速率为0.49kg/h。风机风量为1000m3/h，粉尘产生浓度为488.81mg/m3，含尘废气经密闭负压收集后通过布袋除尘器处理，收集效率99%，布袋除尘器的处理效率为99%，未收集的粉尘产生量为0.01185t/a，由于热固性粉末比重较大，可在密闭喷粉间内自然沉降（沉降率可达到20%），定期清扫。未被回收的粉尘直接在车间无组织排放，排放量0.00948t/a。 图4-1 本项目塑粉平衡图 ③固化废气（G3） 项目使用热固性粉末涂料（不含溶剂成分），静电粉末喷涂后的粉体在密闭烘干室中固化，烘干固化温度为200℃，低于喷塑粉末的热分解温度 300℃，烘干室采用电加热的方式进行固化。喷塑粉末在烘干固化过程中挥发出少量有机废气，以VOCs计。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（青岛理工大学环境与市政工程学院）中内容，固化废气产生的VOC占塑粉使用比例的3‰~6‰，本项目以6‰计，本项目年用塑粉量3t/a，则固化时VOC（以非甲烷总烃计）产生量0.018t/a，经集气罩收集后进入水喷淋+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放，风量为4000m3/h，收集效率90%，处理效率为90%，非甲烷总烃有组织排放量0.00162t/a，无组织排放量0.0162t/a。 ④涂胶废气（G4） 项目LED筒灯生产线在涂胶工序涂上导热硅脂，连接灯座与光源板，此涂胶工序将会产生涂胶废气（G4）。 项目胶水在使用过程中会有胶水内的挥发物产生，主要污染物为挥发性有机物。已知该工序使用的胶为导热硅脂，属于硅橡胶，已知硅橡胶具有无毒无害，挥发性小等特征，不会在灯具上留下油污或出现雾状，安全环保，广泛应用于灯具的粘接和密封。硅橡胶的基料为聚硅氧烷，挥发性为0.01%。根据建设单位提供资料，该项目导热硅脂使用量为0.8t/a，年工作2400h，故非甲烷总烃产生量为3×10-5kg/h，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3要求，涂胶废气中非甲烷总烃初始排放速率＜2kg/h，故涂胶废气可直接无组织排放。 ⑤焊接废气（G5） 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《电子电气行业系数手册》，本项目焊接时采用无铅焊料（锡膏，含助焊剂），故焊接时颗粒物产污系数为3.638×10-1克/千克-焊料，颗粒物中主要成份为锡及其化合物，故同时识别为锡及其化合物，本项目锡膏用量为0.24t/a，故颗粒物（锡及其化合物）产生量为0.000087t/a；根据企业提供的资料，锡膏中可挥发性物质为12%，按全挥发计，非甲烷总烃产生量为0.0288t/a，焊锡废气经集气罩收集后通过滤筒+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放，收集效率90%，颗粒物去除效率99%，非甲烷总烃去除效率90%，故颗粒物有组织排放量0.00000079t/a，无组织排放量0.0000087t/a，非甲烷总烃有组织排放量0.0026t/a，无组织排放量0.00288t/a。 有组织废气排放情况见表4-1，无组织废气排放情况见表4-2。 表4-1 本项目有组织排放废气污染源源强及相关参数一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量（m³/h）; 排放状况; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m³）; 工艺名称; 效率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 排气筒DA001; 切割; 颗粒物; 1.073; 0.45; 111.80; 水喷淋; 90%; 4000; 0.11; 0.045; 11.18; 2400. 喷粉; 颗粒物; 1.17; 0.49; 488.81; 布袋除尘; 99%; 1000; 0.012; 0.0049; 4.89; 2400. 固化; 非甲烷总烃; 0.016; 0.0068; 1.6875; 水喷淋+二级活性炭; 90%; 4000; 0.0016; 0.00068; 0.17; 2400. 排气筒DA002; 焊锡; 颗粒物（锡及其化合物）; 0.000079; 0.000033; 0.016; 滤筒+二级活性炭; 99%; 2000; 0.00000079; 0.00000033; 0.00016; 2400. 非甲烷总烃; 0.026; 0.0108; 5.4; 90%; 2000; 0.0026; 0.00108; 0.54; 2400. 表4-2 本项目无组织排放废气污染源源强及相关参数一览表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 面源参数. 工艺名称; 效率%; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 铝框生产车间; 切割、喷粉、固化; 颗粒物; 0.1311; 0; /; /; 0.1311; 60; 34; 5. 非甲烷总烃; 0.0018; 0; /; /; 0.0018. LED筒灯生产车间; 涂胶; 非甲烷总烃; 0.00008; 0; /; /; 0.00008; 60; 34; 10. LED灯带生产车间; 焊接; 颗粒物（锡及其化合物）; 0.0000087; 0; /; /; 0.0000087; 60; 34; 10. 非甲烷总烃; 0.00288; 0; /; /; 0.00288. （2）防治措施 ①集气方案 图4-1 集气方案图 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，通过以下经验公式计算得出控制风速Vx，各项参数见表4-3： L=3600（5X2+F）*Vx 式中：X-集气罩至污染源的距离（m） F-集气罩罩口面积（m2） L-集气罩的风量（m3/h） Vx-控制风速（单位为m/s）。 表4-3 集气设施参数一览表 序号; 排气筒编号; 工序; 设备名称; 数量; X（m）; F （m2）; L （m3/h）; Vx. 1; DA001; 切割工序; 集气罩; 2; 0.2; 1.5; 2500; 0.41. 固化工序; 集气罩; 2; 0.2; 1.5; 2500; 0.41. 2; DA002; 焊接工序; 集气罩; 2; 0.2; 0.5; 1000; 0.40. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废气收集系统集气罩位置控制风速应不低于0.3米/秒，本项目设置集气罩控制风速均大于0.3米/秒，满足要求。 ②工艺可行性分析 常用有机废气净化治理方法见表4-4。 表4-4 常用有机废气净化治理方法 治理方法; 处理原理; 适用范围. 吸附法; 用适当的吸附剂对废气中的有机组分进行物理吸附，温度范围为常温; 高、中浓度废气. 吸收法; 选择适当的吸收剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围为常温; 含颗粒物的废气等. 冷凝法; 采用低温，使有机组份冷却至露点以下，液化回收; 高沸点、高浓度废气. 光氧催化法; 利用紫外光，在特种催化剂的作用下，将有机 废气逐步氧化成CO2、H2O; 低浓度废气. 催化燃烧法; 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成CO2和H2O，温度范围在200~400℃; 废气中不含硫等组分，废气浓度一般在2000~6000mg/m3. 燃烧法; 将废气中的有机物作为燃料烧掉或在高温下进行氧化分解，温度范围为600~1100℃; 高浓度废气. 二级活性炭原理： 本项目选用蜂窝活性炭，蜂窝活性炭具有比表面积大，微孔结构，高吸附容量等优点，废气与具有大表面积的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而达到净化作用。活性炭定期更换。 表4-5 活性炭吸附装置参数 设备型号; 蜂窝状活性炭; 处理风量; /. 活性炭规格; 碘值≥800; 材质; /. 温度要求; <40℃; 体积密度; 0.35-0.5g/cm3. 比表面积; ≥1000m2/g; 总孔容量; 0.56-1.23cm3/g. 空塔风速; ＜0.6m/s; 更换周期; 4个月. 装填量; 0.34t; 吸附层数; 6层. 环保设施运行管理要求： A.活性炭吸附装置配套差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以便随时监控活性炭吸附装置的吸附效果。 B.当活性炭处理效率降低或吸附饱和时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 C.活性炭每4个月更换一次，以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（治理工程技术规范》（HJ2026-2013）各项要求设计施工。 D.吸附装置应按要求设置永久性采样口，采样频次及监测项目按照要求确定。 E.装置内部应设置具有自动报警功能的多点温度监测装置监察活性炭吸附装置运行过程中的温度控制。另外需配备有活性炭装置前端阻火器及两端压差的检测与自动控制装置。 从资源循环利用的角度考虑，最常用的方法是吸附法，其中尤以颗粒活性炭、碳纤维吸附技术最为成熟有效。吸附原理为有机废气通过多孔固体物质（吸附剂），使之附着与其固体表面上，从而达到去除的目的。最常用的吸附剂是活性炭，其由煤、木材、果壳等原料制得，具有巨大的表面积和内部为孔结构，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征。 活性炭吸附装置主要技术指标见表4-6。 表4-6 活性炭吸附装置主要技术指标 活性炭净化设备参数. 1; 设备型号; ST-HX5000. 2; 设计处理风量; 24000m3/h. 3; 主体材质; 碳钢. 4; 炭层厚度; 200mm. 5; 设备阻力; ≤800Pa. 6; 外形尺寸（长）*（宽）*（高）mm; 3000*2400*2600. 7; 活性炭更换周期; 4个月. 根据《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-7 本项目与吸附法处理有机废气技术规范相符情况 序号; 《吸附法处理有机废气技术规范》; 本项目实施情况. 工艺设计; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051。; 本项目排气筒的设计满足GB50051，符合规范要求. 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%。; 本项目吸附装置的效率为90%，符合规范要求. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定。; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理。; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。; 根据车间布局和设备大小，每台产污设备上设置一个集气罩。符合规范要求. 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目废气中无颗粒物，设置二级活性炭处理有机废气，并定期更换活性炭，符合规范要求. 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s。; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体流速＜0.60m/s，符合规范要求. 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交由资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定。; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. ③经济可行性论证 二级活性炭吸附装置可每天8小时连续工作，运行稳定可靠，主要运行费用为10万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需做好定期检查，同时做好废活性炭的处置即可，定期检修费用和废活性炭的更换处置5万元/年，故维护费用合计一年约15万元。企业预计年利润约为5000万元，完全有能力承担该部分费用，故本项目废气处理装置具有经济可行性。 综上，本项目废气处理措施合理可行。 本项目无组织废气为非甲烷总烃。通过采取以下措施减少废气无组织排放：尽量提高生产设施废气产生工段的密闭性，尽可能多的捕集产生的废气以减少无组织的产生量；选用高质量的设备和管件，提高安装质量，定期对设备进行检修维护，保证集气罩边缘控制点的控制风速达到设计要求。 （3）非正常工况 本项目废气非正常排放主要指生产过程中废气处理设施发生故障情况下污染物的排放。废气处理设施发生故障情况主要有：风管破裂、活性炭更换不及时吸附效率低、风机停止运转等。考虑废气处理设施出现故障时废气处理效率为0，污染物直接排放。以上故障情况发生时应立即停止生产，关闭排放阀，及时疏散人群。污染源非正常工况排放量核算表见表4-8。 表4-8 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001; 设备故障等; 颗粒物; 488.81; 0.49; 1~2; 1~2; 停止生产，及时维修. 非甲烷总烃; 1.69; 0.0068. DA002; 颗粒物（锡及其化合物）; 0.016; 0.000033; 1~2; 1~2; 停止生产，及时维修. 非甲烷总烃; 5.4; 0.0108. - 排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-9。 4-9 排放口基本情况表 序号; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 有组织; 120.6738406; 31.12539663; 15; 0.5; 25; 颗粒物、非甲烷总烃. 2; DA002; 有组织; 120.673905; 31.12673773; 15; 0.2; 25; 颗粒物（锡及其化合物）、非甲烷总烃. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表1废气监测指标的最低监测频次，本项目废气自行监测要求见表4-10。 4-10 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; 排气筒DA001; 非甲烷总烃、颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 厂界处; 非甲烷总烃; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 甲苯; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. （6）达标情况分析 本项目切割废气、喷粉粉尘、固化废气、焊接废气经收集处理后能够满足达标排放要求，涂胶废气产生量较小，无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 综上所述，本项目投产后对区域大气环境质量影响较小。 - 2、地表水环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为生活污水、喷淋废水及清洗废水，喷淋废水及清洗废水经过滤后重复利用，不外排。 项目定员员工200人，生产天数为300天。生活用水量按120L/（人.d）计，则用水量为7200t/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为6120t/a。生活污水接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂，尾水排放至吴淞江。 表4-11 本项目废水污染源强及相关参数一览 类别; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 拟采取的防治措施; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 执行标准（mg/L）; 排放去向. 生活污水; 6120; COD; 350; 2.142; 厂内自建污水处理设施的增加处理能力、治理效率; COD; 30.0; 0.184; 30.0; 吴江经济技术开发区运东污水处理厂后排入吴淞江. SS; 220; 1.346; SS; 10.0; 0.061; 10.0. 氨氮; 30; 0.184; 氨氮; 1.5; 0.009; 1.5. 总氮; 40; 0.245; 总氮; 10.0; 0.061; 10.0. 总磷; 4; 0.024; 总磷; 0.3; 0.0018; 0.3. （1）依托污水处理设施的可行性分析 吴江区运东污水处理厂采用A/A/O氧化沟处理工艺，可以处理城市污水，包括生活污水和工业废水，具有良好的脱氮处理效果，并且工艺稳定性高，其设计处理量为6万m3/d，工程于2004年6月建成运行，配套管网的建设与污水处理厂建设同步。目前共接管量为4.1万m3/d，目前剩余处理量为1.9万m3/d。本项目接管生活污水排放总量为20.4m3/d（6120t/a），仅占吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理规模的0.001%。 可见，从废水水量来看，本项目废水接入吴江经济技术开发区运东污水处理厂完全可行。 本项目废水水质较为简单，可以达到吴江经济技术开发区运东污水处理厂的接管要求，对污水厂的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接收本项目废水。 综上，项目废水可以纳入吴江经济技术开发区运东污水处理厂，在水量、水质等方面都符合要求，目前本项目所在地已建有市政污水管网，因此项目废水排入吴江经济技术开发区运东污水厂处理是可行可靠的。 图4-2 吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理工艺流程图 （2）工艺流程说明 污水进入集水井，首先通过沉砂池去除废水中的大型杂质、颗粒物，经调节池调节水量、水质、pH值以及水温，有预曝气作用，还可用作事故排水；然后进入混凝反应池后进入初沉池，去除废水中的可沉物和漂浮物；再进入水解酸化池，通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质以达到水质净化的目的；然后进入A/A/O池，采用A/A/O工艺去除污水里的BOD、SS和以各种形式的氮或磷；再进入二沉池，排除剩余污泥和回流污泥；最后通过混凝过滤池和二级混凝过滤池进一步减少SS，然后出水。二沉池的污泥一部分作为水解酸化池的回流污泥，剩下的与混凝过滤池、二级混凝过滤池的污泥一同进入污泥浓缩池再送入污泥脱水间最后脱水外运。 其中A/A/O工艺是在20世纪70年代由美国专家在厌氧－好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成。A/A/O法同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原废水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 （3）污水处理厂接管及排放标准 吴江经济技术开发区运东污水处理厂接管标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准。 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水可达接管标准接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江，污水厂污水排放对纳污水体影响较小。本项目生活污水排放量612t/a，污水厂有剩余容量容纳本项目污水，污水排放对周围水体环境影响较小。 综上，本项目废水进入吴江经济技术开发区运东污水处理厂是可行的。 （4）污水厂稳定达标情况分析 参考近期吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口出水水质例行监测情况，监测数据见表4-12。 表4-12 吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口出水水质例行监测情况 企业名称; 排口名称; 日期; COD平均浓度mg/L; COD排放限值mg/L; 氨氮平均浓度mg/L; 氨氮排放限值mg/L; 总磷平均浓度mg/L; 总磷排放限值mg/L. 吴江经济技术开发区运东污水处理厂; 污水厂排放口; 2019.6.20; 35; 50; 0.9; 5; 0.133; 0.5. 2019.7.15; 36; 50; 0.17; 5; 0.150; 0.5. 根据表4-12数据可知，吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放口出水水质稳定。 （5）排放口基本情况 表4-13 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度°; 纬度°. 1; DW001; 120.6732398; 31.12537517; 0.612; 吴江区运东污水处理厂; 间歇; 8:00-17:00. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2019）表2废水监测指标的最低监测频次，本项目废水自行监测方案见表4-14。 表4-14 本项目废水自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 生活污水、浓水; DW001排放口; SS; 1次/季; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD、氨氮、总氮、总磷; 1次/季; （苏委办发[2018]77号）附件1标准. （5）达标情况分析 本项目排放生活污水6120t/a，接管排放至吴江区运东污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及苏委发办[2018]77号附件1标准限值后排入京杭大运河，对地表水环境影响很小。 3、声环境影响和保护措施 建设单位将合理布局噪声源，并利用厂房建筑减弱噪声排放，必要时对墙壁加装吸音材料强化隔声效果。 主要为噪声源主要为型材挤压线、LED面板灯自动组装生产线、LED筒灯组装生产线、LED灯带组装生产线等设备运行时的噪声。采用低噪声设备、减振隔声、合理布局等措施。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间。主要噪声源强及治理措施见表4-15。 表4-15 本项目噪声污染源源强及相关参数一览表 噪声源名称; 数量（台/套）; 源强度 dB（A）; 距厂界最近距离m; 治理措施. LED面板灯自动组装生产线; 2; 75; 南45; 合理布局、厂房隔声、消声、减振. 铝框喷涂线; 1; 70; 南65. 型材挤压线; 1; 75; 南45. 自动焊机; 10; 60; 南75. 手动焊机; 5; 60; 南75. LED筒灯组装生产线; 2; 75; 南45. LED 灯带组装生产线; 2; 75; 南45. 自动点胶机; 10; 60; 南65. 老化线; 6; 55; 南45. 自动包装线; 3; 70; 南115. 本项目建设项目所在区域为江苏省苏州市吴江经济技术开发区叶辉路南侧，用地性质为工业用地，属于3类标准地区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的规定：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。故本项目噪声评价范围为50m。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化： ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： b.室外声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： d.室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③计算总声压级（噪声源预测点贡献声级及背景噪声叠加） 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。 由此计算建设项目厂界噪声，结算结果详见下表4-16。 表4-16 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 评价点位; 贡献值; 背景值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 现有项目东侧厂界外1米; 52.8; 0; 56.9; 46.8; 65; 55. 现有项目南侧厂界外1米; 53.6; 0; 55.9; 48.0; 65; 55. 现有项目西侧厂界外1米; 50.8; 0; 57.4; 47.3; 65; 55. 现有项目北侧厂界外1米; 51.4; 0; 56.9; 47.0; 65; 55. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小。厂界四周噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 建设项目厂区内设置各种绿化，美化环境的同时，有效削减噪声排放，实际噪声值排放要小于预测值，项目噪声对周围环境影响不大，不会产生扰民现象。 本项目噪声排放源监测要求见表4-17。 表4-17 噪声排放源监测要求 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物环境影响和污染防治措施 （1）固废产生和利用处置情况 ①废边角料：铝框切角过程中产生，产生量约10t/a。 ②废包装：产品组装时产生，产生量约5t/a。 ③废离型纸：产品贴标签时产生，产生量约0.05t/a。 ④不合格品：产品检测、老化过程中产生，产生量约5t/a。 ⑤废粉尘：布袋除尘及滤筒处理颗粒物时产生，产生量约1.17t/a，其中布袋除尘收集的废塑粉1.16t/a，可直接回用于生产。 ⑥污泥：清洗废水及喷淋废水过滤产生，产生量约为1.5t/a。 ⑦废活性炭：根据工程分析可知，活性炭吸附去除固化废气及焊接废气的非甲烷总烃产生量为0.042t/a。考虑本项目活性炭箱使用的活性炭比表面积、总孔容量较大，且吸附的废气较干燥，不会对活性炭吸附效率产生不利影响，本项目活性炭的吸附能力按0.3t（废气）/t（活性炭），该工段的活性炭理论总用量为1.4t/a，3个月更换一次，一年更换4次，每次活性炭装填量为0.35t，产生的废活性炭量约1.82t/a。 ⑧生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，本项目员工200人，年工作300天，则生活垃圾产生量为60t/a，环卫定时清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)中固废的判别依据判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-18 本项目固体废物汇总表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产物; 判定依据. 1; 废边角料; 切角; 固态; 铝; 10; √; 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》的规定进行判别. 2; 废包装; 组装; 固态; 纸、塑料; 5; √. 3; 废离型纸; 贴标签; 固态; 纸; 0.05; √. 4; 不合格品; 检测、老化; 固态; 铝、塑料等; 5; √. 5; 废粉尘; 废气处理; 固态; 锡; 0.01; √. 6; 污泥; 废水过滤; 半固态; 铝; 1.5; √. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 1.82; √. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 60; √. （3）固体废物产生情况汇总 本项目建成后全厂固废产生情况即为表4-18内容。 表4-18 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （吨/年）. 1; 废边角料; 一般工业固废; 切角; 固态; 铝; 《国家危险废物名录》（2021年版）以及危险废物鉴别标准、《一般固体废物分类与代码》; --; --; 10; 10. 2; 废包装; 一般工业固废; 组装; 固态; 纸、塑料; --; --; 07; 5. 3; 废离型纸; 一般工业固废; 贴标签; 固态; 纸; --; --; 07; 0.05. 4; 不合格品; 一般工业固废; 检测、老化; 固态; 铝、塑料等; --; --; 99; 5. 5; 废粉尘; 一般工业固废; 废气处理; 固态; 锡; --; --; 66; 0.01. 6; 污泥; 一般工业固废; 废水过滤; 半固态; 铝; --; --; 99; 1.5. 7; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 1.82. 8; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; --; --; 99; 60. 建设单位应按照相关环保规范设置危废库和一般工业固废堆场，运营期产生的各类工业固废在合理利用和安全处置前暂存于对应的场所。同时加强固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，做好相关防护工作，避免造成二次污染。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-19。 表4-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 储存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区内划分; 50m2; 容器密闭; 20吨; 6个月. （4）危险废物污染环境防治措施 危险废物进行科学的分类收集，规范的贮存和运送；在转移及运送过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》中相关条款，且委托有资质单位进行相应处置，不对外排放，不对环境产生二次污染。 （5）本项目固废处置方式 本项目对生产固废处理处置措施是根据固废性质和利用可行性而作相应的处理；做到收集、临时存放、运输，不产生二次污染。 根据不同固体废物的特性，采用相应的固废处理措施处理相关废物是可行的，不会对环境产生二次污染。为了保证项目产生的危险废物不对环境产生二次污染，建设单位要严格执行固体废物处理的有关协议严格执行危险固体废弃物转移手续，以确保固废转移时不产生二次污染；外运时应作到不沿途抛洒；固废在厂内临时储存于危险废物库内，地面应有防渗漏措施，其它固废分类置于专门储箱或储罐，定期外运。 因此本项目产生的固废均可得到有效处置，建设项目采取的固废处置方案可行。 （6）危险废物贮存设施的污染防治措施及环境影响分析 建设单位拟在厂区内设置1间50m2的危废暂存区，本项目危险废物年产生量为1.82吨，危险废物周转频率为半年，最大存储量为1t，能够满足存储要求。危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，危险废物在厂内收集和临时储存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、和省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关规定执行。危险废物临时堆场地面进行防腐、防渗处理，防止废液泄露污染土壤及地下水。具体暂存内容如下： ①危险废物登记建帐进行全过程监管； ②危险废物的盛装容器严格执行国家标准，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，完好无损并具有明显标志； ③不相容（相互反应）的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断； ④建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角由兼顾防渗的材料建造；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ⑤设有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施； ⑥墙面、棚面均为防吸附设计，用于存放装载液体危险废物容器的地方，也设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑦各危险废物暂存场所均设有符合GB15562.2-1995《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》的专用标志； ⑧根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。 ⑨设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。因此，项目产生的固废均得到了妥善处理处置，不对外排放，不会对环境产生二次污染。 （7）危废贮存管控要求根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办 [2019]327号）要求，对危险废物贮存设施的提出如下要求： ①按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 ②企业应结合自身实际，监理危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ③按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中附件1的要求设置标志，配备通讯通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施背部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中附件2）设置视频监控，并与中控室联网。 ④企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境影响可减至最小程度。 （8）环境管理与监测 ①本项目在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物运输应符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②当危废需要委托有资质单位进行转移时，建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。 ③企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ④危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作实施意见》（苏环办[2019]327号）设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 建设单位须针对固废对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。当危废需要委托有资质单位进行转移时，联系当地环保部门通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 5、地下水/土壤环境影响和保护措施 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 本项目实施分区防控措施具体如下表4-20。 表4-20 本项目分区防渗方案 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废仓库; 依据国家危险废物贮存标准要求设计、施工，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时做到防雨、防晒。. 2; 一般防渗区; 生产车间、仓库等; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于1.5m厚的粘土防护层。采用防渗效果好的HDPE管作为污水管道，并设计不低于5‰的排水坡度。. 3; 简单防渗区; 办公室等非生产用房; 一般地面硬化。. 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B要求，本项目物料最大存量及临界量具体如下表： 表4-21 厂内最大储存量及临界量信息表 序号; 物料名称; 最大储存量; 临界量. 1; 各类危险废物; 1t; 参照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）50t. 危险物质数量与临界量比值Q计算如下： Q=1/50=0.02 Q值为0.02小于1，故环境风险潜势为I，依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行简单分析，具体如下表4-22。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产智能照明系统100万套. 建设地点; 苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧. 地理坐标; 经度：120.673636774 纬度：31.125428813. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 危险废物; 危废仓库; 袋装; 1. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 本项目厂内金属粉尘未进行有效收集处理时，浓度超过爆炸极限引起的爆炸，会产生爆炸，爆炸会引起火灾，完全燃烧产生二氧化碳、氮氧化物；不完全燃烧主要产生一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。由于使用量较小，这种不完全燃烧生成的污染物中毒以及燃爆产生的热辐射灼伤，通常对事故现场附近十几米范围内的人员有较大的影响，主要影响范围为厂内，而对外环境影响较小。硝酸钾具有与有机物接触能燃烧爆炸环境风险特性，其在贮存使用过程中需要避免与相关有机物质进行接触。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 本项目正常情况下不会发生泄漏情况。一般发生泄漏的主要原因为清洗水槽破损，本项目由于清洗水量较小，且水质较好；项目车间已进行硬化、防渗处理，如发生泄漏，通过及时采取相应的措施，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; 仓库; 厂区仓库设定专门的危险化学品存放区域，安全管理； 仓库按照规定应设立应急通道和进入口，并防止堵塞； 危险化学品安排专人管理，建立物料申领审批负责制度； 储存区域设立明显警示标示、警示线及警示说明； 危险化学品按照物质的理化性质分区、分库存储，并储备足够的泄漏应急处理设备、物资和灭火器材；. 生产车间; 本项目专人负责对生产设施、废气处理装置、废水收集装置和输送管道等设施定期进行保养，受损设备及时检修，防止跑、冒、滴、漏； 加强风险管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，实行上岗前培训，进行安全管理和安全训练。. 危险废物储存设施; 生产过程中产生的危险废物应暂存于专门的危险废物临时贮存场，该贮存场应硬底化、防腐、防渗处理； 生产过程中产生的危险废物厂区暂存后应委托有资质的单位进行安全处置，并执行危险发物“五联单"交接制度；. 废水处理设施; 厂区设立事故应急池，可有效收集厂区其他生产单元发生风险事故时产生的风险废水，避免事故排放。. 废气处理设施; 设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养，制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。. 环境应急资源; 储备必要的安全防护预防物资及装备、现场抢险物资及设备、监测仪器与药品等。. 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为火灾等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸、泄漏等危险有害性。主要表现在： （1）电力电缆系统 本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。 （2）变压器与配电设施 变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。 - 伴生/次生环境风险。最危险的伴生/次生污染事故为火灾事故产生的消防尾水引发的地下水、地表水及土壤污染。 - 粉尘爆炸 当废气处理设施故障时，车间内金属粉尘浓度超过爆炸极限时，遇到明火时，会产生爆炸，爆炸会引起一系列的火灾。 环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目有关运输以汽车为主。 运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运[1987]802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）贮存过程风险防范 在仓库内采取禁止吸烟，禁止明火等措施，定期检查原料仓库，如果发生泄漏情况应及时进行封堵清理，防止火灾的形成。生产装置、原料库等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本项目使用的原材料，在生产加工期间，容易因操作不当引发爆炸、火灾事故。因此需要加强员工操作培训，按照操作规程进行设备操作，避免人为原因引发的环境风险。 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 （4）末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，废气处理设施停运或非正常运转，会导致废气排放浓度超标，引起周边空气环境质量下降，可能会导致厂内员工或周边居民、工人出现身体不适等。 因此，废气处理设施应有专人负责维护，定期检修，并做好维护台账记录。有条件的情况下应定期进行检测，从排放数据判断废气处理设施是否运转正常。 如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止，待检修完成后，方可恢复生产。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。 因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生火灾、爆炸事故，应立即启动与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入事故应急池（消防尾水池）。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 （5）应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 （6）消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 （7）环境应急预案 企业投产后应按相应规范编制突发环境事件应急预案，建设应急救援队伍，落实应急预案中的软硬件要求，如按应急预案要求设置事故应急池。事故应急池容积需满足应急预案中设计的具体要求。厂区事故应急池应与雨水管网想连通，并设置切换阀门，雨水排放口也应设置应急切换阀门。日常正常生产时，事故应急池与雨水管网之间的阀门应为关闭状态，雨水排放口阀门开启，事故应急池需保持空置状态。若发生物料泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水排放口管道阀门，切断雨水排口，打开事故池与雨水管道之间的阀门，使厂区内所有事故废水（主要为消防水），能全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 （8）应急物资配备 ①应急电源、照明 各班组及办公室管理值班均有一只强光探射灯，作为现场紧急撤离时照明用，当发生事故时，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长负责使用应急照明灯进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由生产部根据情况，从其他生产系统供电，在确认安全的情况下，对事故单位的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。 ②应急物资配备 办公区应设置专用的应急物资配备仓库，应备存基本防护物资，如医疗救护仪器：应急救援箱；防护工具：防毒、防静电服、防化手套、活性炭口罩、防护镜、绝缘手套、绝缘靴。消防设施：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、室内消防栓、室外消防栓、消防水带及喷枪、黄沙箱；通讯报警装置：普通对讲机等。 7、生态环境影响 本项目涉及新增用地，但厂区周边无生态环境保护目标，不会对周边生态环境影响产生影响。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响，因此无需开展电磁辐射环境影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 切割废气经集气罩收集后通过水喷淋处理；喷粉废气经密闭负压收及后通过布袋除尘处理；固化废气经集气罩收集后通过二级活性炭处理；切割废气、喷粉废气、固化废气经处理后共用1根15m高排气筒排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 排气筒DA002 | 非甲烷总烃、颗粒物（锡及其化合物） | 经集气罩收集后通过1套滤筒+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 厂界无组织排放 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 场地通风、周围加强绿化 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 污水排口 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 接管至吴江经济技术开发区运东污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门清运； 一般工业固废：外售利用单位，一般固废堆场面积为250m2； 危险废物：暂存于危废堆场内，委托有资质单位定期处置，危废堆场面积为50m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废库、危化品仓库、原料库等区域采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③加强危险废物管理，危废库按照规范进行建设，做好防渗、防火等措施； ④喷雾降尘、清洗地面，以减少扬尘。 ⑤按要求设置事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为照明系统制造项目，选址于苏州市吴江经济技术开发区庞金路西侧、叶新路北侧，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | +0.13 |
|  | VOCs | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | +0.0042 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | +0.0048 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 6120 | 0 | 6120 | +6120 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | +2.14 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | +1.35 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | +0.18 |
|  | 总氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 总磷 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
| 一般工业固废 | 废边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废包装 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废离型纸 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | +1.82 |
| 一般固废 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | +60 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①