建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      公司部分搬迁改造项目

建设单位（盖章）：吴江市明港商品砼有限公司

编制日期：         二〇二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 公司部分搬迁改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-320509-89-02-472627 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 沈林锋 | 联系方式 | 13962509726 |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度28分5.417秒，30度53分36.787秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 苏州市吴江区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2021]327号 |
| 总投资（万元） |  | 2200 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 25336.34 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件：《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复〔2015〕39号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》相符性分析 （1）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （2）规划范围：全镇域 96 平方公里。 （3）总体规划的规划期限为：近期：2013-2020年；远期：2021-2030年。 （4）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27平方公里以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16平方公里以内。 （4）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”、“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （5）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （6）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93公顷，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的震泽工业园；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 ①建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 ②准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/平方公里，2030年达到30亿元/平方公里。 3、用地分期建设 ①近期建设 近期规划工业用地471.83公顷，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 ②远期建设 远期规划工业用地445.83公顷，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的震泽工业园和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 本项目选址区域产业功能定位为：高起点地调整产业结构，积极优化产业结构，确保结构、速度和效益的相互协调。以提高产业技术层次和科技含量为主线，实现经济的跨越式发展。同时避免沿袭“先污染、后治理”的传统产业发展道路，高层次规划产业结构调整方案。为经济的可持续发展提供保证。现有的印染、化工等污染企业要逐步搬迁。 （7）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及318国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与318 国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4 公顷。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿338 省道-南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治頔塘运河，紫荇塘提升为五级航道。 （8）基础设施规划 1、给水工程 ①用水量预测 近期4.70万立方米/日，远期5.42万立方米/日。 ②水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万立方米/日，远期规模为90.0万立方米/日。 ③给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万立方米/日，占地1.5公顷；八都水厂增压站规模2万立方米/日，占地0.8公顷。 ④给水管网 规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500毫米。 中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400 毫米；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300毫米。 农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 ①排水体制 采取雨污分流制。 ②污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万立方米/日，远期2.55万立方米/日。 农村需集中处理量：近期0.09万立方米/日，远期0.06万立方米/日。 ③污水处理厂 保留现状苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，集中处理中心镇区、八都社区及部分农村居民点的综合污水，规模扩建至3.0万立方米/日，控制用地约5.0公顷，出水满足一级A 排放标准后排入頔塘河。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司一期处理规模为3万t/d，二期处理规模为1.8万t/d，共处理规模为4.8万t/d，目前接纳污水2.2万t/d，尚有余量2.6万t/d。 ④污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3 座。1#污水泵站，位于318 国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万立方米/日，占地0.08 公顷；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万立方米/日，占地0.1 公顷；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模3.5万立方米/日，占地0.2 公顷。 ⑤污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800毫米。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d1000毫米。其它道路下敷设污水支管，管径d400-d500毫米。 （9）环境保护规划 规划目标：震泽镇大气环境质量达到《环境空气质量标准》中的二级标准。地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。 本项目位于吴江区震泽镇大船港村，对比震泽镇控制性详细规划图（见附图）可知，本项目建设地点在震泽镇规划的工业用地范围内，且该地块已出具区镇国土部门、区镇规划部门、镇人民政府（区管委会）三方盖章的选址规划意见表（见附件），根据选址规划意见表可知，该地块属于震泽镇规划的存量建设用地，符合震泽镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用。 对照震泽镇规划中产业发展部分可知，本项目不属于低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。本项目为混凝土制造，混凝土属于建筑施工中不可或缺的材料之一，具有较高的市场需求，发展前景良好，符合震泽镇产业发展规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性分析 本项目已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（批准文号：吴行审备[2021]327号；项目代码：2109-320509-89-02-472627），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 - 2、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.5km，属于太湖三级保护区与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-2。 表1-1 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于商品混凝土制造行业，符合震泽镇总体规划，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目为商品混凝土制造行业，不涉及剧毒物质、危险化学品; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. - 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.5km，属于太湖三级保护区与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析见表1-2。 表1-2 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为商品混凝土制造行业，本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其它行为。; 不涉及; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目无生产废水排放; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；; 不涉及; 符合. （五）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 不涉及; 符合. - 4、特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-3，建设项目限制性规定相符性分析见表1-4~1-5，区镇特别管理措施相符性分析见表1-6。 表1-3 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据该地块出具的建设项目选址规划意见表内容可知，该地块属于震泽镇存量建设用地，可作为本项目使用。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据该地块出具的建设项目选址规划意见表内容可知，该地块属于震泽镇存量建设用地，可作为本项目使用。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约9.5公里。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为搬迁项目，本项目搬迁后24人，无工业废水排放，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。; 符合. 表1-4 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，不涉及到饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-5 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-6 震泽镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 震泽镇; 震泽工业集中区; 东到震铜河、震桃公路，南到众桥港、沙塘路，西到南浔交界处，北到頔塘河。; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目； 新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。 区内震泽 4A 级古镇及周边、金鱼漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，属于震泽工业集中区，本项目主要从事商品混凝土的生产，不属于小水泥制品的制造，且本项目为搬迁项目，不属于新建项目，不属于震泽镇限制类及禁止类项目; 符合. - 5、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域[1]二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江区震泽镇大船港村，属于重点区域，本项目属于商品混凝土制造行业，不属于需要执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施 VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目生产过程产生的废气均得到有效的收集处理，最终达标排放；本项目属于重点区域，生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂；本项目无食堂无餐饮油烟。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经过厂内的废水处理设施处理后，在厂内回用，不外排。固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目废气得到有效收集处理后有组织达标排放。; 相符. 开展 VOCs 整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. - 6、《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-8。 表1-8 与《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工程建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。; 本项目不涉及使用煤、气等能源，生产过程中仅使用电能。; 符合. 各城市平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里，其中，苏北、皖北城市不得高于7吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。; 本项目原料储存场所均密闭，道路定期洒水抑尘。; 符合. 深化落实《长三角区域重污染天气预警应急联动方案》，定期开展空气质量预测预报联合会商。充分依托长三角地区空气质量联合预测预报机制，当预测区域可能出现大范围重污染天气时，及时向各省（市）通报预警提示信息；各省（市）及时组织相关城市开展区域应急联动，启动重污染天气应急预案，采取各项应急减排措施。不断完善区域应急联动机制，建立快速有效的运行模式，保障启动区域应急联动时各相关城市及时响应、有效应对。加强苏北、皖北城市的应急联动和联合执法，降低重污染天气发生频率。 秋冬季是重污染天气高发时期，各地可根据历史同期空气质量状况，结合空气质量预测预报工作，提前研判未来空气质量变化趋势。当预计未来较长时间段内，有可能连续多次出现重污染天气过程，将频繁启动橙色及以上预警时，各地可提前指导行政区域内生产工序不可中断或短时间内难以完全停产的行业，预先调整生产计划，确保在预警期间能够有效落实应急减排措施。; 本项目建成后将针对重污染天气采取不同的生产方案，减少污染物的排放。; 符合. 各地要加强秋冬季颗粒物组分监测和VOCs监测。颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享，为科学研判大气污染成因，客观评估重污染天气应对效果，提高大气污染管控的精细化水平和区域联防联控提供支撑。要科学布设VOCs监测点位，提升VOCs监测能力，各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上，进一步增加VOCs自动监测站点建设，每个城市至少布设1个VOCs自动监测点位，有条件的城市可在城市主导风向、城市建成区、臭氧高值区、主要工业园区等地增加监测点位，VOCs自动监测站点建成后，要及时与中国环境监测总站联网。加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，依法纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。加快提升移动源监管能力，构建交通污染监测网络。推进重型柴油车远程在线监控系统建设，鼓励有条件的城市推进工程机械安装实时定位和排放监控装置。推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，2021年3月底前，公开曝光一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; 待本项目建成后，建设单位须按照环评及批复要求定期对污染物排放口进行监测。; 符合. - 7、“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-9。 表1-9 与“两减六治三提升”要求的相符性 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 根据我市实际，确定本市城市生活垃圾分类方法，实现餐厨废弃物、建筑垃圾、园林绿化垃圾、有机易腐垃圾、有害垃圾等分流体系的建设，做到分类投放、分类收集、分类运输和分类处置。居住区按照可回收物、有害垃圾和其他垃圾的“三分类”标准实施，大件垃圾和建筑装潢垃圾临时堆放场地单独设置。有条件的地区可按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的“四分类”标准实施。各地按照确定的分类种类统一配置设计美观、标识易懂、规格适宜的生活垃圾分类收集容器，并设置垃圾分类引导指示牌。配备符合环保密闭运输要求并有统一标识的生活垃圾分类运输车辆，统筹安排分类运输路线、时段和作业单位，实现规范运输。2017 年，各市、区可先选择一批住宅小区、机关企事业单位以及学校、宾馆、商场、农贸市场有机垃圾等垃圾分类试点活动，其中苏州市区选择 100 个单位、学校、小区和农贸市场进行分类试点。; 本项目员工的生活垃圾由环卫部门定期清运，厂区内设置垃圾暂存点，垃圾按相关要求进行分类; 符合. 2; 落实企业主体责任，明确标识设置、规范贮存、台账管理等危废规范化管理要求，推进贮存设施规范化改造。构建常态化的培训体系，定期组织开展培训，按照规范化管理指标体系，落实相关要求。将规范化管理达标建设考核结果纳入企业环保信用评价。全市每年培训 1000 人次以上，各地抽查企业规范化管理平均合格率逐年提升。; 本项目建成后将按要求设置标识标牌，对原辅料及产生的废物规范储存，并设置台账记录; 符合. 3; 严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工现场要落实封闭围挡、物料遮盖、道路硬化、车辆冲洗等扬尘防治措施。风力在 5 级以上时，施工现场采取洒水等防尘措施，对易产生扬尘污染的工程应停止施工。; 本项目施工期将按照相关要求进行; 符合. - 8、《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到 2020 年空气质量优良天数比率达到 75%为近期目标，以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目生产过程所用能源为电能；本项目装卸料产生的粉尘经喷淋装置处理后无组织排放；本项目共有10个筒仓，其进出料会产生呼吸粉尘，每个筒仓配备一套布袋除尘设施，采用密闭负压收集，收集效率100%，处理效率99%，处理完的废气分别经过20m排气筒DA001~DA010有组织排放；物料进入搅拌机会产生搅拌粉尘，搅拌机配备一套布袋除尘设施，采用密闭负压收集，收集效率100%，处理效率99%，本项目共有两台搅拌机，处理完的废气分别经过15m排气筒DA011及DA012有组织排放。可见，本项目对周边的环境影响不大。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 - 9、“三线一单”相符性 “三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），距离最近的生态空间保护区域为西北面约4.6km处的金鱼漾重要湿地，距离最近的国家级生态保护红线为东北面5.8km处的吴江震泽省级湿地公园，生态红线区域名录见表1-10。 因此本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）的相关要求。 表1-10 生态空间管控区域名录（摘录） 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（km2）; 方位及距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 297; 金鱼漾重要湿地; 吴江区; 湿地生态系统保护; ——; 金鱼漾水体范围; ——; 3.44; 3.44; 不涉及; 西北4.6. 308; 吴江震泽省级湿地公园; 吴江区; 湿地生态系统保护; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; ——; 9.15; ——; 9.15; 东北5.8; 不涉及. 2、环境质量底线相符性 （1）环境空气 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。本项目装卸料产生的粉尘经喷淋装置处理后无组织排放；本项目共有10个筒仓，其进出料会产生呼吸粉尘，每个筒仓配备一套布袋除尘设施，采用密闭负压收集，收集效率100%，处理效率99%，处理完的废气分别经过20m排气筒DA001~DA010有组织排放；物料进入搅拌机会产生搅拌粉尘，搅拌机配备一套布袋除尘设施，采用密闭负压收集，收集效率100%，处理效率99%，本项目共有两台搅拌机，处理完的废气分别经过15m排气筒DA011及DA012有组织排放。未收集的部分在加强通风的情况下，对周围大气环境影响不大。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 （2）地表水 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，处理达标后尾水排放至頔塘河。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。 （3）声环境 声环境现状监测结果表明，项目所在地昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 现状监测表明：本项目评价范围内环境空气、地表水、噪声等环境监测指标良好，总体环境现状符合环境功能区划要求，项目的建设不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见下表。 表1-11 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2020年版）》中淘汰类项目中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《江苏工业和产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政办发[2013]9号）和《市场准入负面清单（2019年版）》中限制类项目限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 属于《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类）、建设项目限制性规定（限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 6; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目; 不属于. 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，属于震泽工业集中区，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元。 表1-12 本项目与江苏省重点管控单元相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、搬迁化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、搬迁向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、搬迁畜禽养殖场，禁止新建、搬迁高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、搬迁化工、医药生产项目，禁止新建、搬迁污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为商品混凝土制造行业，与太湖湖体最近距离约9.5km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为商品混凝土制造行业，本项目车辆清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排。. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目固废委外处置。. 资源利用效率要求; - 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2. 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目无生产废水外排。. 表1-13 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 本项目将严格江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全; 本项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内; 符合. 严格执行《苏州市水污染防治工作方案》(苏府〔2016〕60号)、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求; 本项目运营期将严格执行相应文件要求; 符合. 根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目属于为商品混凝土制造行业，项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外; 符合. 禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力; 本项目大气污染物在吴江区域内平衡，不会突破生态环境承载力; 符合. 2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77 万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求; /; /. 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代; 本项目污染物在吴江区域内平衡; 符合. 环境风险防控; 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求; 本项目投产后，将会严格执行江苏省省域生态环境管控相关要求; 符合. 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水; 不违背; 符合. 落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力; 不违背; 符合. 资源利用效率要求; 2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米; 不违背; 符合. 2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷; 不违背; 符合. 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源; 不涉及; 符合. - 10、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-14 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析表 内容; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 查《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》，本项目位置不在合规园区范围内；查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目为“3021 水泥制品制造”行业，从事商品混凝土的生产，不属于《环境保护综合名录》所规定的高污染项目。; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. - 11、与其他政策相符性分析 表1-15 与其他规定相符性 序号; 文件名; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放; 本项目无组织排放的粉尘设置了喷淋装置对其处理；水泥筒仓及搅拌机均设置了布袋除尘设施对其处理，其收集处理效率均不低于90%; 符合. 2; 《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（2018）; 2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业及其他行业中无组织排放较为严重的企业，完成本方案明确的颗粒物无组织排放深度整治要求。; 本项目无组织排放的粉尘设置了喷淋装置对其处理；水泥筒仓及搅拌机均设置了布袋除尘设施对其处理，其收集处理效率均不低于90%; 符合. 3; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目所属行业为商品混凝土制造行业，且不属于大气重污染工业项目，不属于《江苏省大气污染防治条例》所涉及的整治行业序列。; 符合. 4; 《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 项目距离西北面太湖约9.5km，属于太湖流域三级保护区。本项目不涉及含磷、氮废水排放。; 符合. - 12、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）相符性分析见下表。 表1-16 与环评[2021]45号文件相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合情况. 1; 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目符合“三线一单”相关要求; 符合. 2; 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。; 本项目所在地区无规划环评，本项目不属于“两高”行业; 符合. 3; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 4; 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 5; 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 6; 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 7; 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 8; 加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。; 本项目不属于“两高”行业，项目建成后按要求办理排污许可证; 符合. 9; 强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; 本项目不属于“两高”行业，项目建成后按要求办理排污许可证; 符合. 10; 建立管理台账。各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自2021年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。; 项目建成后按要求建立台账; 符合. 11; 加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况。各地生态环境部门应将监督检查中发现的问题及时记入“两高”项目管理台账。生态环境部将进一步加强督促指导。; 待本项目取得环评批复后按批复及环评要求严格执行; 符合. 12; 强化责任追究。“两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方生态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处；对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改；造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。对审批及监管部门工作人员不依法履职、把关不严的，依法给予处分，造成重大损失或影响的，依法追究相关责任人责任。地方政府落实“两高”项目生态环境防控措施不力问题突出的，依法实施区域限批，纳入中央和省级生态环境保护督察。; 本项目不属于“两高”行业，待本项目取得环评批复后按批复及环评要求严格执行; 符合. - 8、与《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原[2018]57号）相符性分析 《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》要求，严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。 本项目为技改项目，从事商品混凝土的生产，生产过程中涉及使用水泥，水泥不涉及自主生产，均为外购。经查，水泥熟料的定义为“以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品”，故本项目不涉及水泥熟料的生产，且本次仅是将齐心村厂区内部分生产设备连同部分产能（年产商品混凝土60万m3）一起搬迁至大船港村厂区，不涉及新增产能，因此本项目的建设符合《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原[2018]57号）的要求。 - 10、与《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》（苏政办发[2021]105号）相符性分析 《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》中重点任务包括深入推进工业节能提效，坚决遏制“两高”项目盲目发展。严禁以任何名义、任何方式核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏平板玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等产能严重过剩行业新增产能的项目。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控，对行业产能已饱和的拟建“两高”项目须落实能耗不少于1.2倍减量替代政策，以后逐步对“两高”项目全面推行，新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到国际先进水平。对能耗强度不降反升的地区实行“两高”项目缓批限批。依法依规淘汰落后产能，加大力度退出“两高”行业低效低端产能。 本项目从事商品混凝土的生产，本次仅是将齐心村厂区内部分生产设备连同部分产能（年产商品混凝土60万m3）一起搬迁至大船港村厂区，不新增产能，不涉及水泥熟料的生产，且对照《环境保护综合名录（2021年版）》，其中“294 支护混凝土（地下矿山湿式喷射混凝土工艺除外）”是指砼结构构件的制造，本项目为混凝土（商品砼）的生产，不属于砼结构构件制造行业，且本项目生产不涉及新增产能，故本项目的建设符合《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》（苏政办发[2021]105号）的要求。 - 11、与《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发[2021]837号）相符性分析 根据《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》第二项进一步加强节能审查工作： （一）严格落实能耗双控要求。节能审查机关在出具节能审查意见前，需把好能效水平关，强化能耗和煤炭消费减量替代指标的落实，未落实能耗及煤炭消费替代指标、能效水平未达国内先进水平的，一律不得出具节能审查意见；“两高”项目要坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进，能效水平不满足要求和未落实能耗减量替代的，一律不得出具节能审查意见。 本项目从事的是商品砼（商品混凝土）的生产，不属于“两高”行业，生产过程中产生的污染物均通过有效的污染防治设施处理后达标排放，且本次仅是将齐心村厂区内部分生产设备连同部分产能（年产商品混凝土60万m3）一起搬迁至大船港村厂区，不涉及新增产能，故本项目满足《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发[2021]837号）的相关要求。 - 12、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）相符性分析 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 “两高”行业中包含水泥工业，体现在水泥熟料的生产。本项目从事的是商品砼（商品混凝土）的生产，生产过程中涉及使用水泥，但水泥均为外购，不涉及自主生产，且商品混凝土与水泥熟料存在本质上的区别，查阅相关材料可知，水泥泥熟料的定义为“以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品”，本项目生产的商品砼（商品混凝土）是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，故本项目不涉及水泥熟料的生产，不属于“两高”项目，且本次仅是将齐心村厂区内部分生产设备连同部分产能（年产商品混凝土60万m3）一起搬迁至大船港村厂区，不涉及新增产能，故本项目满足《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中相关要求。 - 13、与《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）相符性分析 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》中所列出的“两高”项目清单中第6点“建材”包含“3011 水泥制造”。 本项目从事商品砼（商品混凝土）的生产，过程中涉及添加原料水泥，但水泥均为外购，不涉及自主生产，故本项目与“水泥制造”并不相关，且经查证，本项目生产的商品砼（商品混凝土）不在该文件的“两高”项目报送名单中，故本项目不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、主体及公辅工程 吴江市明港商品砼有限公司含有两个厂区，其分别位于吴江区震泽镇夏家斗村（产能为年产商品混凝土30万m3）及吴江区震泽镇齐心村（产能为年产商品混凝土80万m3），建设单位总产能为年产商品混凝土110万m3。 为了增加厂区内的物料预备储存能力，建设单位在震泽镇齐心村厂区内增设沙石堆场，从而改变了厂区内布局，为了能维持正常生产，建设单位拟投资2200万元建设公司部分搬迁改造项目，建设地点位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，主要是将齐心村厂区内部分生产设备连同部分产能（年产商品混凝土60万m3）一起搬迁至大船港村厂区。 本项目租赁吴江市明港道桥工程有限公司土地，建设单位现已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件，备案文号：吴行审备[2021]327号，项目代码：2109-320509-89-02-472627。 根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，本项目为商品混凝土制造行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30 石膏、水泥制品及类似制品制造 302”的类别，其中“商品混凝土”制造需编制《建设项目环境影响评价报告表》。 因此吴江市明港商品砼有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制完成本项目环评报告表。 项目公辅工程情况见表2-1。 表2-1 建设项目公辅工程情况表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 混凝土搅拌站; 年产商品混凝土60万m3; 无. 贮运工程; 原材料运输; 年运输原辅料160万吨; 陆运、水运. 原料仓库; 筒仓; 2400t; 4个300t、6个200t. 堆场; 5000m2; 室内，密闭. 成品运输; 20m3搅拌运输车20辆; 陆运. 环保工程; 给水; 自来水; 864 t/a; 由区域自来水厂供给. 河水; 15308.76t/a; 由北侧頔塘河抽取，取水证年取水量9.2万m3/a. 排水; 生活污水734.4t/a; 生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河；雨水经雨水管网排入附近水体頔塘河。. 供电; 150万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; 50m2; 依托厂区内现有绿化. 废气; 装卸料扬尘; 在堆场、料斗处采用水喷淋抑尘的方法，直接采用水管喷洒，喷洒后的粉尘在厂区内无组织排放; 通过喷淋加大粉尘湿度，使其比重增加，更易沉降. 水泥筒仓呼吸粉尘; 本项目共有10个筒仓，每个筒仓配备一套布袋除尘器，采用密闭负压收集，收集效率100%，去除效率99%; 20m高排气筒DA001~DA010有组织排放. 搅拌机粉尘; 本项目共两台搅拌机，粉尘经搅拌机自带的布袋除尘器收集处理，搅拌机内部负压收集效率为100%，布袋除尘器处理效率为99%; 15m高排气筒DA011、DA012有组织排放. 废水; 搅拌站主机 清洗废水; 产生量510t/a，经厂区自建沉淀池处理后回用于生产，沉淀池规格120m3，可使废水中SS浓度达100mg/L及以下; 废水经管道汇总至厂区自建污水处理设施处理，处理后的水作为回用水回用于清洗工段. 运输车辆 清洗废水; 产生量7650t/a，经厂区自建沉淀池处理后回用于生产，沉淀池规格120m3，可使废水中SS浓度达100mg/L及以下. 抑尘废水; 产生量765t/a，经厂区自建沉淀池处理后回用于生产，沉淀池规格120m3，可使废水中SS浓度达100mg/L及以下. 场地冲洗水; 产生量765t/a，经厂区自建沉淀池处理后回用于生产，沉淀池规格120m3，可使废水中SS浓度达100mg/L及以下. 噪声; 隔声量; 隔声、减振. 固废处理; 一般固废仓库50m2; 仓库建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. - 2、产品及产能 表2-2 建设项目产品方案 序号; 厂区位置; 工程名称; 产品 名称; 型号规格; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 吴江区震泽镇大船港村; 商品混凝土生产线; 商品混凝土; 细度：12 标准稠度水量：21%; 0; 60万m3/a; +60万m3/a; 2400. 2; 吴江区震泽镇齐心村; 80万m3/a; 20万m3/a; -60万m3/a; 2400. - 3、生产设备 表2-3 主要设备清单（大船港村厂区.） 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 用途/工序. 1; 搅拌站机组; 搅拌机; 型号：JS2000；理论生产率：125m3/h；出料容积：2000L; 2; 搅拌. 2; 筒仓; 筒仓直径：4.5m；筒仓高度：8.8m；椎体高度：3m；存储量：300t; 4; 储存. 3; 筒仓; 筒仓直径：5.5m；筒仓高度：8.9m；椎体高度：3m；存储量：200t; 6; 储存. 4; 泵车; 运输管径：DN125；混凝土理论排量：150m3/h; 2; 泵送原料. 5; 搅拌运输车; 整备质量：14050kg；最大总质量：31000kg；进料速度：≥4m3/min；出料速度：≥3m3/min；出料残余率：≤0.7%; 20; 运输. 6; 装载机; 额定载重量：5000kg；斗容：2.7-4.5m3；最大卸料高度：3100mm; 2; 装卸料. 7; 地磅; 35t; 1; 称重. 8; 输送系统; 共有两套输送系统，每套均包含吊机及输送带，每套输送速率：5t/h; 2; 输送原料. 9; 除尘设备; GL516; 10; 废气处理. 10; 沉淀池; 规格120m3; 1; 废水处理. 11; 清水池; 规格120m3; 1; 储存. - 4、主要原辅材料 建设项目使用的原辅材料见表2-4，其理化性质见表2-5。 表2-4 原辅材料使用情况（大船港村厂区） 序号; 原辅材料名称; 重要组分及规格指标; 形态; 年用量; 储存地点; 储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 1; 黄沙; 以石英砂岩为原料生产高标号轻骨料混凝土的黄沙; 固态; 30万t/a; 堆场; 堆放; 500t; 国内水运，由本项目码头接收. 2; 石子; 规格：2cm、4cm、6cm; 固态; 100万t/a; 堆场; 堆放; 1000t. 3; 水泥; 主要成分：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。; 固态; 30万t/a; 筒仓; 储罐（200t、300t）; 2400t. 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; 水泥; 普通硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），代号：P.O。; 不易燃易爆; 无毒. - 5、公用工程 （1）给水：项目生活用水由市政给水管网供应，本项目用水量为864t/a；生产用水由泵机从北侧頔塘河抽取，取水量为15308.76t/a。 （2）排水：本项目外排废水仅为生活污水，排放量为734.4t/a。生活污水抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河。 图2-1 项目水平衡图（t/a） （3）能源：本项目生产设备使用电能，用电由市政电网接入，年用电量约为150万kW·h。 （4）其他：项目场地内不设食堂、浴室等生活设施，员工用餐自行解决。 - 6、劳动定员和工作制度 齐心村厂区原有职工12人，本项目搬迁后齐心村厂区剩余员工8人，大船港村员工24人（其中4人为齐心村调动，20人为新增），每天工作8h，年工作330d，年工作时数2400h，厂区不设食堂，不设宿舍。 - 7、厂区平面布置 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，租赁土地面积25336.34m2，具体平面布置情况见附图。本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，项目东侧为吴江市新艺彩钢板有限公司；项目西侧为頔塘河支流；项目北侧为頔塘河；项目南侧为Y705乡道。项目距离最近居民为144m。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区东侧，雨水排放口设置在厂区北侧，生活污水经化粪池处理后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河，厂区雨水进入市政雨水管网后最终进入北侧頔塘河。项目周边环境图见附图。 本项目根据企业生产需求在厂区设置一般固废仓库、原料仓库、成品仓库等，具体厂区总体布局见附图。本项目搅拌机、运输车辆清洗水及厂区内抑尘用水均经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 本项目租赁吴江市明港道桥工程有限公司的闲置空地，该土地已取得项目选址规划意见表，可以作为本项目建设使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-2所示。 本项目生产工艺流程： 工艺流程说明： 1、原料进厂：项目原料包括石子、黄沙、水泥和水。石子、黄沙存于全封闭的沙石料场备用，黄沙装卸过程中会产生少量的粉尘G1；水泥由密闭的水泥罐车运送到厂内，水泥罐车的输送管道与筒仓的进料管相连接，通过气压将罐车内的水泥输送到筒仓内，筒仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气中含有大量粉尘G2；水是通过水泵将河水输送到清水池内储存。 2、电脑控制计量：将石子、黄沙分别用装载车运输到料斗。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料，水泥、石子、黄沙通过密闭的输送带（管道）输送至混凝土搅拌站。装载车运输到料斗的过程中会产生少量粉尘G3。 3、搅拌：各种物料及水在搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的混凝土进行抽样测试，检验是否满足要求，合格后的成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地，不合格的需要再次进行搅拌。该工段会有搅拌粉尘G4产生及设备清洗废水W1。 4、搅拌运输：搅拌后的合格成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地。该工段会产生少量洗车废水W2。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 本项目污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生位置; 产生工段; 污染因子. 废气; G1、G3; 原料装卸粉尘; 堆场、料斗; 装卸料; 颗粒物. G2; 筒仓呼吸粉尘; 筒仓; 储存、泵送原料; 颗粒物. G4; 搅拌粉尘; 搅拌机; 搅拌; 颗粒物. 废水; W1; 搅拌站主机 清洗废水; 搅拌机; 清洗; SS. W2; 运输车辆 清洗废水; 搅拌运输车; 清洗; SS. W3; 抑尘废水; 堆场、料斗; 废气处理; SS. W4; 场地冲洗水; 厂区道路; 冲洗; SS. W5; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A 声级. 副产物; S1、S2; 废混凝土; 搅拌机、搅拌运输车; 搅拌; 黄沙、石子、 水泥、水. S3; 除尘设备收集的粉尘; 布袋除尘设施; 废气处理; 水泥. S4; 沉淀池底部污泥; 沉淀池; 废水处理; 砂石. S5; 生活垃圾; 厂区; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目情况 吴江市明港商品砼有限公司成立于2005年，公司主要经营预拌混凝土生产业务，公司目前共有两个厂区，其位置分别位于震泽镇夏家斗村及震泽镇齐心村，本项目是将吴江市明港商品砼有限公司位于震泽镇齐心村的部分生产线搬迁至震泽镇大船港村。公司经营至今报批过的项目如下： ①2005年：编制了环境影响登记表并通过原吴江市环保局审批（申报时厂区位置位于震泽镇龙降桥村）； ②2006年：编制了“年产30万m3商品混凝土”环境影响登记表并通过原吴江市环保局审批（申报时厂区位置位于震泽镇龙降桥村）； ③2013年：编制了“搬迁及‘绿色生产’技术改造项目”环境影响报告表并通过吴江区环保局审批（申报时厂区位置由震泽镇龙降桥村搬迁至震泽镇夏家斗村）； ④2018年：编制了“年产商品混凝土60万立方米项目”环境影响报告表并通过吴江区环保局审批（申报时厂区位置位于震泽镇齐心村）； ⑤2019年：编制了“年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目”环境影响报告表并通过吴江区环保局审批；申领了排污许可证并通过苏州市生态环境局核准（申报时厂区位置位于震泽镇齐心村）； ⑥2021年：编制了“新建码头项目”环境影响报告表并通过吴江区环保局审批（申报时厂区位置位于震泽镇夏家斗村）。 原有项目详细情况见表2-7。 表2-7 已批项目情况 序号; 类型; 项目名称; 审批时间; 批文号; 项目厂区位置; 投产情况; 验收情况. 1; 登记表; /; 2005年; 吴环建[2005]1770号; 震泽镇龙降桥村; 已搬迁; 登记表无需验收. 2; 登记表; 年产30万m3商品混凝土; 2006年; /; 震泽镇龙降桥村; 已搬迁; 登记表无需验收. 3; 报告表; 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 2013年9月18日; 吴环建[2013]830号; 震泽镇夏家斗村; 已投产; 已验收. 4; 报告表; 年产商品混凝土60万立方米项目; 2018年11月15日; 吴环建[2018]348号; 震泽镇齐心村; 已投产; 已验收. 5; 报告表; 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 2019年7月26日; 吴环建[2019]194号; 震泽镇齐心村; 已投产; 已验收. 6; 报告表; 新建码头项目; 2021年4月19日; 苏行审环评[2021]50091号; 震泽镇夏家斗村; 已投产; 已验收. 7; 排污许可证; 简化管理; 苏州市生态环境局 证书编号：91320509778017882H001U 有效期限：2019年9月30日至2022年9月29日. 2、原有项目产品规模及方案 表2-8 原有项目主体工程及产品方案 序号; 对应项目; 主体工程名称; 产品 名称; 年设计能力; 年运行时数; 厂区位置. 1; 年产30万m3商品混凝土; 商品混凝土生产线; 商品混凝土; 30万m3/a; 2400h; 震泽镇龙降桥村. 2; 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 商品混凝土生产线; 商品混凝土; 30万m3/a; 2400h; 震泽镇夏家斗村. 3; 年产商品混凝土60万立方米项目; 商品混凝土生产线; 商品混凝土; 60万m3/a; 2400h; 震泽镇齐心村. 4; 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 商品混凝土生产线; 商品混凝土; 80万m3/a; 2400h; 震泽镇齐心村. 5; 新建码头项目; 码头 作业区; /; 吞吐量 50万t/a; 2400h; 震泽镇夏家斗村. 表2-9 原有项目主要设备一览表 序号; 对用项目; 设备名称; 型号; 数量. 1; 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 高架运输设备; /; 1套. 2; 除尘设备; /; 7套. 3; 沙石分离设备; /; 1套. 4; 非标设备; /; 1套. 5; 其他辅助设备; /; 1套. 6; 砼搅拌站; /; 1台. 7; 水泥筒仓; /; 8座. 8; 砼泵车; /; 2台. 9; 固定泵; /; 2台. 10; 砼运输车; /; 12辆. 11; 铲车; /; 1辆. 12; 地磅; /; 1台. 1; 年产商品混凝土60万立方米项目; 搅拌站主机; 非标; 1台. 2; 料筒; 300t; 2个. 3; 料筒; 200t; 3个. 4; 泵车; 非标; 2台. 5; 搅拌运输车; 20m3; 20辆. 6; 装载机; 非标; 2辆. 7; 地磅; 非标; 1套. 8; 输送设备; 非标; 1套. 9; 除尘设备; 非标; 5台. 1; 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 搅拌站主机; 非标; 2台. 2; 料筒; 300t; 4个. 3; 料筒; 200t; 6个. 4; 泵车; 非标; 4台. 5; 搅拌运输车; 20m3; 20辆. 6; 装载机; 非标; 2辆. 7; 地磅; 非标; 1套. 8; 输送设备; 非标; 1套. 9; 除尘设备; 非标; 13台. 10; 螺旋分洗机组线; 非标; 1套. 11; 破碎机; 非标; 1台. 12; 圆锥机; 非标; 2台. 13; 振动筛; 非标; 3台. 1; 新建码头项目; 吊机; 50t/h; 2台. 2; 输送设备; 非标; 2套. 3; 装载机; 非标; 2台. 表2-10 原有项目原辅材料一览表 序号; 对应项目; 名称; 重要组分、规格; 年用量t/a; 来源及运输. 1; 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 水泥; 见表2-4; 31.5万; 外购，水运. 2; 砂; 颗粒状; 21万; 外购，水运. 3; 石; 规格：2cm、4cm、6cm; 9.3万; 外购，陆运. 4; 外加剂; /; 0.24万; 外购，陆运. 5; 粉煤灰; /; 2.85万; 外购，陆运. 1; 年产商品混凝土60万立方米项目; 黄沙; 颗粒状; 30万; 外购，陆运. 2; 石子; 规格：2cm、4cm、6cm; 100万; 外购，陆运. 3; 水泥; 见表2-4; 30万; 外购，陆运. 1; 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 黄砂; 颗粒状; 10万; 外购，水运. 2; 水泥; 见表2-4; 40万; 外购，陆运. 3; 混凝土块; 块状; 135万; 外购，陆运. 4; 水洗石粉; 块状; 35万; 外购，陆运. 5; 粉煤灰; 粉状; 4.8万; 外购，陆运. 6; 矿粉; 粉状; 3.2万; 外购，陆运. 7; 外加剂; 见表2-4; 0.16万; 外购，陆运. 1; 新建码头项目; 黄沙; 颗粒状; 20万; 外购，水运. 2; 石子; 规格：2cm、4cm、6cm; 20万; 外购，水运. 3; 水泥; 见表2-4; 10万; 外购，水运. 3、原有项目生产工艺 图2-3 搬迁及“绿色生产”技术改造项目工艺流程图 工艺流程： 原辅材料主要有砂子、石子、水泥、粉煤灰、外加剂、水等。把这些原辅材料全部送入料仓，然后由料仓把原辅材料全部送入搅拌站进行搅拌。经过搅拌的产品经过检测合格后外送。 图2-4 年产商品混凝土60万立方米项目工艺流程图 工艺流程： （1）原料进厂：项目原料包括石子、黄沙、水泥和水。石子、黄沙存于全封闭的沙石料场备用，黄沙装卸过程中会产生少量的粉尘G1；水泥由密闭的水泥罐车运送到厂内，水泥罐车的输送管道与筒仓的进料管相连接，通过气压将罐车内的水泥输送到筒仓内，筒仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气中含有大量粉尘G2；水是通过水泵将河水输送到清水池内储存。 （2）电脑控制计量：将石子、黄沙分别用装载车运输到料斗。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料，水泥、石子、黄沙通过密闭的输送带（管道）输送至混凝土搅拌站。装载车运输到料斗的过程中会产生少量粉尘G3。 （3）搅拌：各种物料及水在搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的混凝土进行抽样测试，检验是否满足要求，合格后的成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地，不合格的需要再次进行搅拌。该工段会有搅拌粉尘G4产生及设备清洗废水W1。 （4）搅拌运输：搅拌后的合格成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地。该工段会产生少量洗车废水W2。 厂区内道路硬化并及时清扫洒水，运输车出厂时需进行洗车。 图2-5 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目工艺流程图 工艺流程： （1）石料生产：将外购的混凝土块加工成混凝土生产所需的石料。 ①破碎：本项目设有一级破碎、二级破碎。一级破碎使用粗颚式破碎机，二级破碎使用圆锥机破碎，破碎后碎石粒径约为10mm~30mm；整个破碎过程、传送过程采取密封设计，并都需要用到喷淋水，主要用途是喷淋降尘和给破碎机降温。该工段会产生废水W1。 ②筛选：筛选工序设置在二级破碎之间后，经振动筛分选至粒径0-3mm石子，粒径5-10mm石子，粒径10-20mm石子，由皮带传输机传输至堆场，整个输送带、筛选机要求设计封闭式外罩。 （2）分洗：螺旋分洗是洗砂的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果。设备上的流口流出的泥水混合物通过设备自带的压滤设备压成泥饼，废水流向沉淀池。该工段会产生废水W2、污泥S1。 （3）原料进库：项目原料包括混凝土块、黄砂、水洗石粉、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂和水等。混凝土块、水洗石粉存于全封闭的砂石料场备用，黄砂、水洗石粉装卸过程中会产生少量的粉尘G1，堆场内设置晒水装置，定期晒水；水泥、粉煤灰和矿粉由密闭的罐车运送到厂内，罐车的输送管道与筒仓的进料管相连接，通过气压将罐车内的物料输送到筒仓内，筒仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气中含有大量粉尘G2、G3、G4；外加剂通过运输车的输送管道输送至储罐，使用时通过泵及管道输送至搅拌机；水是通过水泵将河水输送到清水池内储存。 （4）电脑控制计量：将石子、黄砂分别用装载车运输到料斗。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料，水泥、石子、黄砂、粉煤灰、矿粉、外加剂通过密闭的输送带（管道）输送至混凝土搅拌站。石子含水率为2%，黄砂含水率为7%，装载车运输到料斗的过程中基本无粉尘产生。 （5）搅拌：各种物料及水在搅拌机内搅拌，搅拌均匀后的混凝土进行抽样测试，检验是否满足要求，合格后的成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地，不合格的需要再次进行搅拌。该工段会有搅拌粉尘G5产生及设备清洗废水W3。 （6）搅拌运输：搅拌后的合格成品混凝土由搅拌运输车运输至施工工地。该工段会产生少量洗车废水W4。 厂区内道路硬化并及时清扫洒水，运输车出厂时需进行洗车。 图2-6 新建码头项目工艺流程图 工艺流程： 装卸工艺方案一： 码头前沿采用两套 50t/h 的吊机设备，该设备用于砂石的转移（从货船转移至输送带），该设备布置在码头前沿，被吊机转移的砂石经输送带传送至封闭式的仓库储存。由于砂石均为散装，吊机转移过程以及输送带输送过程中均有砂石粉尘产生，拟在两套吊机处加装喷淋除尘装置，经处理后的砂石废气在厂区内无组织排放。输送带输送过程中同样也会有砂石粉尘排放，拟在输送带上方加装防尘罩，剩余未被收集到的粉尘在厂区内无组织排放。输送带直通堆场上方，砂石在进入堆场时由于物料落差会产生扬尘，该过程采用洒水抑尘的方式抑制粉尘；随后由装载机在堆场内将物料堆开，该过程会产生的一定的装卸粉尘，也通过洒水抑尘的方式抑制粉尘。以上所有粉尘经处理后均无组织排放。厂区内采用洒水抑尘的方式进一步防止粉尘扩撒排放，抑尘废水经沉淀池沉淀后回用，该抑尘废水输送至沉淀池沉淀后的水回用于厂区内的洒水抑尘，沉淀池沉淀下来的残渣经压滤机压滤后会有两种产物：一种是砂石原料，由铲车转移至仓库储存，储存由本单位的仓储项目负责；另一种产物为压滤机压滤后的滤渣，堆放在本项目的固废仓库，由第三方单位转移处置。 装卸工艺方案二： 本项目的水泥运输由船只上的空压机连通管道，该管道的尾端连接在码头的水泥运输管道上，输送至水泥搅拌罐上方的筒仓中储存，该输送过程的管道由金属制造，输送过程中全程密封，无废气产生；水泥由管道进入筒仓存储时，由于筒仓的内外压强不同，需设置压力阀使压强保持平衡，压力阀的主要作用为释放筒仓内空气使筒仓内外压力一致，在该过程中，随着空气流动会产生一定量的水泥粉尘连同空气一起通过压力阀排放至筒仓外部，该粉尘称之为筒仓的“大呼吸损耗废气”，在压力阀处连接一个布袋除尘设施，对水泥废气进行处理，该过程压力阀与布袋除尘设施直连，所以收集效率可达100%，布袋的处理效率为90%，剩下的废气经15m高排气筒DA001有组织排放，布袋收集的水泥经人工回流于筒仓中存储。 整套输送系统现场整洁、美观；作业环境好、全封闭输送，环保、高效；现场管理方便。 4、原有项目污染物排放情况汇总 根据吴江市明港商品砼有限公司排污证副本规定内容，企业现有工程废气排放口均为一般排放口，仅许可了排放浓度限值及排放速率，未许可年排放量；废水排放口也为一般排放口，仅许可了排放浓度限值，未许可排放量。 本次依据环评文件及批复、竣工验收报告，核算其现有项目污染物实际排放总量。 （1）废水 原有项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河。 表2-11 原有项目废水排放情况表 项目名称; 来源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 防治措施; 排放 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 生 活 污 水; 612; COD; 350; 0.21; 抽 运 至 苏 州 市 吴 江 震 泽 生 活 污 水 处 理 有 限 公 司; 50; 0.03; 頔 塘 河. SS; 220; 0.13; 10; 0.01. NH3-N; 30; 0.02; 5; 0.003. TP; 4; 0.002; 0.5; 0.0003. TN; 40; 0.02; 15; 0.01. 年产商品混凝土60万立方米项目; 生 活 污 水; 367.2; COD; 350; 0.13; 50; 0.018. SS; 220; 0.08; 10; 0.004. NH3-N; 30; 0.01; 5; 0.002. TP; 4; 0.001; 0.5; 0.0002. TN; 40; 0.01; 15; 0.006. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 生 活 污 水; 367.2; COD; 350; 0.13; 50; 0.018. SS; 220; 0.08; 10; 0.004. NH3-N; 30; 0.01; 5; 0.002. TP; 4; 0.001; 0.5; 0.0002. TN; 40; 0.01; 15; 0.006. 新建码头项目; 生 活 污 水; 367.2; COD; 350; 0.13; 50; 0.018. SS; 220; 0.08; 10; 0.004. NH3-N; 30; 0.01; 5; 0.002. TP; 4; 0.001; 0.5; 0.0002. TN; 40; 0.01; 15; 0.006. （2）废气 表2-12 原有项目大气污染物有组织排放情况表 项目名称; 排气筒; 产生位置; 废气量（m3/h）; 污染物名称; 治理措施; 去除率%; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 年产商品混凝土60万立方米项目; 1#; 筒仓; 2815; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 3.25; 0.00909; 0.022. 2#; 筒仓; 2995.5; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 3.35; 0.0101; 0.024. 3#; 筒仓; 2607.5; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 3.55; 0.00917; 0.022. 4#; 筒仓; 2268; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 3.2; 0.00722; 0.017. 5#; 筒仓; 2378; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 3.4; 0.00808; 0.019. 6#; 搅拌机组; 1287; 颗粒物; 布袋除尘; 99.7; 3.15; 0.00406; 0.01. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; DA007; 筒仓; 1233; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 2.0; 0.0025; 0.0059. DA008; 筒仓; 1197.5; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 2.3; 0.0028; 0.0066. DA009; 筒仓; 1204; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 2.2; 0.0027; 0.0064. DA010; 搅拌机组; 1188.5; 颗粒物; 布袋除尘; 99; 2.2; 0.0026; 0.0063. 表2-13 原有项目大气污染物无组织排放情况表 项目名称; 污染源 位置; 污染物 名称; 治理措施; 污染物排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 年产商品混凝土60万立方米项目; 堆场; 颗粒物; /; 0.192; 3500; 4. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 卸料区; 颗粒物; /; 0.144; 5500; 5. 新建码头项目; 码头; 颗粒物; /; 0.11; 2000; 2. 表2-14 原有项目废气验收监测数据统计情况表 项目名称; 排放类型; 监测点位; 废气量（m3/h）; 监测 因子; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度 限值（mg/m3）; 速率 限值（kg/h）; 达标情况. 年产商品混凝土60万立方米项目; 有组织; 1#; 2815; 颗粒物; 3.25; 0.00909; 10; /; 达标. 2#; 2995.5; 颗粒物; 3.35; 0.0101; 10; /; 达标. 3#; 2607.5; 颗粒物; 3.55; 0.00917; 10; /; 达标. 4#; 2268; 颗粒物; 3.2; 0.00722; 10; /; 达标. 5#; 2378; 颗粒物; 3.4; 0.00808; 10; /; 达标. 6#; 1287; 颗粒物; 3.15; 0.00406; 10; /; 达标. 无组织; 监测点位; 监测 因子; 厂界浓度 （mg/m3）; 标准 限值 （kg/h）; 达标情况. 上风向G1; 颗粒物; 0.059; 0.5; 达标. 下风向G2; 颗粒物; 0.166; 0.5; 达标. 下风向G3; 颗粒物; 0.104; 0.5; 达标. 下风向G4; 颗粒物; 0.057; 0.5; 达标. 项目名称; 排放类型; 监测点位; 废气量（m3/h）; 监测 因子; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度 限值（mg/m3）; 速率 限值（kg/h）; 达标情况. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 有组织; DA007; 1233; 颗粒物; 2.0; 0.0025; 10; /; 达标. DA008; 1197.5; 颗粒物; 2.3; 0.0028; 10; /; 达标. DA009; 1204; 颗粒物; 2.2; 0.0027; 10; /; 达标. DA010; 1188.5; 颗粒物; 2.2; 0.0026; 10; /; 达标. 无组织; 监测点位; 监测 因子; 厂界浓度 （mg/m3）; 标准 限值 （kg/h）; 达标情况. 上风向G1; 颗粒物; 0.103; 0.5; 达标. 下风向G2; 颗粒物; 0.28; 0.5; 达标. 下风向G3; 颗粒物; 0.298; 0.5; 达标. 下风向G4; 颗粒物; 0.286; 0.5; 达标. 由上表可知，原有项目废气排放浓度及速率均符合相关排放标准限值。 （3）噪声 现有已建工程主要的噪声源为生产设备运行时的噪声，经选用低噪声设备、合理布局、减振隔声等措施，厂界可达标。 表2-15 原有项目噪声监测结果一览表 项目名称; 采样日期; 监测点位名称; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 年产商品混凝土60万立方米项目; 2019.1.29; 东厂界; 54.9; 50.1; 60; 50; 达标. 南厂界; 59.4; 53.1; 70; 55; 达标. 西厂界; 57.8; 52.6; 60; 50; 达标. 北厂界; 59.4; 53.9; 60; 50; 达标. 2019.1.30; 东厂界; 55.4; 50.1; 60; 50; 达标. 南厂界; 60.8; 53.3; 70; 55; 达标. 西厂界; 57.1; 51.6; 60; 50; 达标. 北厂界; 59.6; 53.4; 60; 50; 达标. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 2020.6.20; 东厂界; 58; 52; 70; 55; 达标. 南厂界; 54; 46; 60; 50; 达标. 西厂界; 58; 52; 70; 55; 达标. 北厂界; 54; 47; 60; 50; 达标. 2020.6.21; 东厂界; 58; 50; 70; 55; 达标. 南厂界; 52; 46; 60; 50; 达标. 西厂界; 57; 48; 70; 55; 达标. 北厂界; 51; 46; 60; 50; 达标. 新建码头项目; 2020.5.15; 东厂界; 58; /; 60; 50; 达标. 南厂界; 57; /; 70; 55; 达标. 西厂界; 57; /; 60; 50; 达标. 北厂界; 59; /; 70; 55; 达标. 2020.5.16; 东厂界; 56; /; 60; 50; 达标. 南厂界; 54; /; 70; 55; 达标. 西厂界; 56; /; 60; 50; 达标. 北厂界; 56; /; 70; 55; 达标. （4）固废 表2-16 原有项目固废产生及处置情况表 项目名称; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 搬迁及“绿色生产”技术改造项目; 黄沙; 一般 固废; 冲洗; 固态; 86; 900; 回用于生产. 石子; 一般 固废; 冲洗; 固态; 86; 300; 回用于生产. 生活 垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 99; 6; 环卫清运. 年产商品混凝土60万立方米项目; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 99; 3.6; 环卫清运. 收集的粉尘; 一般 固废; 废气处理; 固态; 86; 47.52; 回用于生产. 废混 凝土; 一般 固废; 搅拌; 固态; 86; 100; 回用于生产. 沉淀池底部沙石; 一般 固废; 废水处理; 固态; 86; 24.48; 回用于生产. 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 99; 3.6; 环卫清运. 收集的粉尘; 一般 固废; 废气处理; 固态; 86; 26.928; 回用于生产. 沉淀池底部沙石; 一般 固废; 废水处理; 固态; 86; 55; 回用于生产. 分洗线产生的泥; 一般 固废; 分洗; 固态; 86; 1000; 委外处理. 废混 凝土; 一般 固废; 搅拌; 固态; 86; 35; 回用于生产. 新建码头项目; 一般 污泥; 一般 固废; 废水处理; 固态; 86; 15; 委外处理. 废矿 物油; 危险 固废; 废水处理; 液态; 900-210-08; 0.5; 委外处理. 生活 垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 99; 6.6; 环卫清运. 5、原有项目环境保护落实情况及主要环境问题 表2-17 搬迁及“绿色生产”技术改造项目环评执行情况 序号; 项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的生产工艺、设备。; 原有项目均采用先进的生产工艺、设备，生产过程产生贯彻清洁生产理念进行。; 符合. 2; 生活污水经化粪池处理后拖运至震泽污水处理厂处理，尾水达标排放；项目产生的清洗废水经处理后循环使用，不得外排。; 经现场核实，原有项目生活污水有化粪池处理后抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河，生产废水经厂区自建沉淀池处理后回用于生产，并未排放。; 符合. 3; 项目产生的粉尘废气经收集处理后排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准，排气筒高度不得低于15米；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 原有项目已按要求对排放源进行定期检测，检测标准以《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2为参照，对无组织排放的粉尘洒水抑尘。; 符合. 4; 选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 原有项目选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声均满足相关标准，已通过“三同时”验收。; 符合. 5; 按“减量化、资源化、无害化”处置原则固体废弃物必须综合利用，不造成二次污染。; 原有项目固废均合理处置，未造成二次污染。; 符合. 6; 按环评要求设置50米卫生防护距离，该距离内不得有居民等环境敏感点。; 原有项目厂区周边50m范围内并无环境敏感点。; 符合. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122号）的规定设置各类排污口。; 原有项目排污口已按相关要求规范设置。; 符合. 8; 做好绿化工作，在厂区四周建设一定的绿化隔离带，以减轻噪声和废气对周围环境的影响。; 经核实，原有项目已按要求在厂区四周设置绿化。; 符合. 9; 请做好其他污染防治工作。; 原有项目定期安排检测，对排放源进行管控以控制污染物的排放量，原有项目投产至今并未收到相关举报或投诉。; 符合. 表2-18 年产商品混凝土60万立方米项目环评执行情况 序号; 项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。; 项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少了污染物产生量和排放量。; 符合. 2; 按“清污分流、雨污分流“原则设计、建设厂区给排水系统。生活污水定期清运至震泽污水处理厂处理，待管网接通后纳入市政污水管网处理，尾水达标排放。; 项目实行雨污分流，生活污水定期清运至震泽污水处理厂处理。; 符合. 3; 本项目产生的废气须收集处理后排放，按环评要求设置排气筒高度，其中颗粒物废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 本项目废气收集后经除尘设施处理后设置排气筒排放。; 符合. 4; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其余厂界执行2类标准限值，不得扰民。; 采用合理车间平面布局，高噪声设备布置在车间中间位置、采用减振降噪、工作台固定等隔声降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。; 符合. 5; 按“减量化、资源化、无害化“处理处置原则，落实各类固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”。; 项目固废按“减量化、资源化、无害化”处理处置，固体废物零排放。; 符合. 6; 本项目须按环评要求以生产车间边界为起算点设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民等环境敏感点。; 本项目以生产车间为界，设置50米卫生防护距离，; 符合. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范各类排污口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。; 排放口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置; 符合. 8; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带，以减轻废气、噪声等对周边环境的影响。; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带; 符合. 9; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报环保局重新审核。; 项目已通过验收。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施未发生重大变化; 符合. 表2-19 年产高效能混凝土80万立方米智能化改造项目环评执行情况 序号; 项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。; 项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少了污染物产生量和排放量。; 符合. 2; 按“清污分流、雨污分流“原则设计、建设厂区给排水系统。生活污水定期清运至震泽污水处理厂处理，待管网接通后纳入市政污水管网处理，尾水达标排放。; 项目实行雨污分流，生活污水定期清运至震泽污水处理厂处理。; 符合. 3; 本项目产生的废气须收集处理后排放，按环评要求设置排气筒高度，其中颗粒物废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 本项目废气收集后经除尘设施处理后设置排气筒排放。; 符合. 4; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，东侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其余厂界执行2类标准限值，不得扰民。; 采用合理车间平面布局，高噪声设备布置在车间中间位置、采用减振降噪、工作台固定等隔声降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。; 符合. 5; 按“减量化、资源化、无害化“原则，落实各类固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 项目固废按“减量化、资源化、无害化”处理处置，固体废物零排放。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范各类排污口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。; 排放口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置; 符合. 7; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带，以减轻废气、噪声等对周围环境的影响。; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带; 符合. 8; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报环保局重新审核。; 项目已通过验收。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施未发生重大变化; 符合. 表2-20 新建码头项目环评执行情况 序号; 项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 厂区应实行“清污分流、雨污分流”。本项目码头区停靠船舶产生的含油废水经预处理达标后与船舶生活污水、码头区员工生活污水一起定期清运至震泽生活污水处理有限公司处理，待管网接通后纳入市政污水处理管网处理，尾水达标排放；码头区初期雨水、地面冲洗水经沉淀池沉淀后回用，不排放。; 原有项目厂区内已实行“雨污分流、清污分流”，码头具备船舶含油污水的接收能力，已与苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司签订相关协议，含油污水与生活污水一起抽运至该污水处理有限公司处理。; 符合. 2; 本项目筒仓大呼吸损耗废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 原有项目已按要求对排放源进行定期检测，检测标准以《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2为参照，对无组织排放的粉尘洒水抑尘。; 符合. 3; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，南侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。; 原有项目选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声均满足相关标准，已通过“三同时”验收。; 符合. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 原有项目固废均合理处置，现场已按照相关要求规范建设了危废仓库，现已通过“三同时”验收。; 符合. 5; 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治；设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 原有项目已按规定要求对现场进行建设，明确了企业方的责任，污染防治设施已按规定要求设置到位。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122号）的规定规范设置各类排污口及标识。; 原有项目排污口已按相关要求规范设置。; 符合. 7; 按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。; 原有项目已按环评中规定定期检测，并已填报相关平台，及时上传了监测数据。; 符合. 6、原有项目排污许可证申领情况 原有项目已按相关政策及法律要求申领了排污许可证（简化管理），许可证编号：91320509778017882H001U，有效期：2019-09-30至2022-09-29。 7、原有项目目前存在的问题和“以新带老”措施 本项目属于搬迁项目，属于租赁吴江市明港道桥工程有限公司的闲置空地，该空地厂房正在建设当中，无对应的“以新带老”措施。 现有项目环评手续齐全，污染防治措施均按环评批复执行；环境管理较好，环境监测按计划执行，环保设施管理良好、运行稳定，污染物达标排放；无组织排放得到有效控制；无环境污染事故、环境风险事故；与周边居民及企业无环保纠纷。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于房东目前不在厂区内从事生产工作，且目前厂区内暂时无其他租户，则若在租赁期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为吴江市明港商品砼有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为吴江市明港商品砼有限公司。 本项目租用吴江市明港道桥工程有限公司厂区，供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。供电、给排水等基础设施基本完成。由于目前厂区内暂时无其他租户，后续可能引入其他承租企业因此，为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口安装浓度、流量自动监控装置。 综上，租用租用吴江市明港道桥工程有限公司厂区是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 - 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市区环境中SO2年均浓度为6ug/m3、NO2年均浓度33ug/m3、PM10年均浓度48ug/m3、PM2.5年均浓度28ug/m3、CO日平均第95百分位数浓度为1mg/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为162ug/m3。与2020年相比，PM2.5、PM10、CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2和NO2和O3浓度持平。全市环境空气质量优良天数比率为83.8%，各地优良天数比率介于81.4%～87.7%之间。苏州市区环境空气质量优良天数比率为85.5%。区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 13.3; 达标. NO2; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 35; 28; 80; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 1mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 160; 162; 101.3; 超标. - 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - O3超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。 - 改善措施：贯彻落实《“两减六治三提升”专项行动方案》：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；试重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。 - 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：“总体及分阶段战略如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 本项目产生的废气经处理设施处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境质量现状 2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 本项目废水通过市政污水管网排入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，纳污河流为頔塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中2020年水质目标，頔塘河水质功能要求为IV类水标准，根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，頔塘河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 - 3、声环境质量现状 苏州华瑞环境监测有限公司于2021年8月6日对建设项目拟建地四周厂界以及敏感点进行了监测，监测报告见附件，具体结果见表3-2。 表3-2 项目所在地周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 时间及气象参数; 监测结果; N1 （东厂界）; N2 （南厂界）; N3 （西厂界）; N4 （北厂界）; N5 （敏感点）. 2021.08.06 风速2.7; 昼间; 55.1; 54.9; 56.6; 63.6; 53.7. 标准值; 60; 60; 60; 65; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 2021.08.06 风速3.1; 夜间; 47.8; 48.1; 47.6; 63.6; 48.9. 标准值; 50; 50; 50; 55; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 由3-3表监测结果表明，监测期间内建设项目其东、南、西厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，北厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准，附近敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在地声环境质量较好。 - 4、生态环境 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 本项目为租赁土地，厂房目前尚在建设之中，厂区内地面将全部硬化，项目建成后不会存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，项目东侧为吴江市新艺彩钢板有限公司；项目西侧为頔塘河支流；项目北侧为頔塘河；项目南侧为Y705乡道。 项目距离西北面太湖约9.5公里，属于太湖流域三级保护区。项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》中所规定的管控区内，距离最近的生态红线为西北面约4.6km处的金鱼漾重要湿地。环境保护目标如表3-3所示。 本项目所在区域主要保护目标如下： - 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见下表。 表3-3 本项目环境空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 外倚村居民点; 135.8; -178.3; 居民区; 约50户; GB3095-2012二级标准; 东南; 144. 石家斗村居民点; -172.7; -286; 居民区; 约80户; 西南; 188.7. 注：坐标原点为厂区几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 - 2、声环境 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 本项目废气主要污染物为颗粒物。装卸料产生的无组织颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；筒仓、搅拌机产生的有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限值。详见下表3-4，3-5。 表3-4 大气污染物有组织排放标准 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 浓度mg/m3; 执行标准. DA001~DA010; 20m; 颗粒物; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2. DA011~DA012; 15m. 表3-5 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值 mg/m³; 限值含义; 执行标准. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. - 2、废水排放标准 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-6 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-7 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）. 总氮; 10. 总磷; 0.3. - 3、噪声排放标准 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，其位置属于震泽工业集中区，对照《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内，本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，遂定义其为2类声环境功能区，项目北厂界为頔塘河，頔塘河属于吴江区内的内河航道，内河航道两侧区域属于4类声环境功能区，遂本项目东、南、西厂界及周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。相关标准值摘录见表3-8。 表3-8 本项目噪声排放标准 序号; 适用区域; 类别; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 东、南、西厂界及周边敏感点; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2; 北厂界; 4类; 70; 55. - 4、固废 本项目一般工业固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 由于本项目为部分搬迁改造项目，项目建成后涉及两个厂区的产污变化，故本次分别对齐心村厂区以及大船港村厂区的污染物变化情况进行列表说明，由于齐心村厂区目前已有环保手续，其已规定了齐心村厂区的污染物排放总量，故本次申请的污染物排放量仅在大船港村厂区进行申请。 根据《“十三五”生态环境保护规划》、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），确定本项目总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP。 大气污染总量控制因子：颗粒物、VOCs、SO2、NOx。 2、总量控制指标 表3-9 齐心村厂区污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 搬迁前许可排放量; 搬迁后; 以新带老削减量; 项目建成后排放量; 变化量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水量; 367.2; 244.8; 0; 244.8; 122.4; 244.8; -122.4; /. COD; 0.018; 0.08568; 0.0738; 0.01188; 0.00612; 0.01188; -0.00612; /. SS; 0.004; 0.05386; 0.0511; 0.002776; 0.001224; 0.002776; -0.001224; /. NH3-N; 0.002; 0.007344; 0.005956; 0.001388; 0.000612; 0.001388; -0.000612; /. TP; 0.0002; 0.000979; 0.000839; 0.00014; 0.00006; 0.00014; -0.00006; /. TN; 0.006; 0.00979; 0.00401; 0.00578; 0.00022; 0.00578; -0.00022; /. 种类; 污染物名称; 搬迁前许可排放量; 搬迁后排放量; 以新带老削减量; 项目建成后排放量; 变化量; 本次申请总量. 有组织; 无组织. 废气; 颗粒物; 0.48; 0.08; 0.04; 0.36; 0.12; -0.36; /. 种类; 污染物名称; 搬迁前; 搬迁后; 处置方式. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 固废; 除尘设备收集的粉尘; 47.52; 0; 11.88; 0; 外售. 废混凝土; 100; 0; 25; 0; 外售. 沉淀池底部污泥; 24.48; 0; 6.12; 0; 外售. 生活垃圾; 3.6; 0; 2.4; 0; 环卫清运. 表3-10 大船港村厂区污染物排放总量指标（本项目）（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 搬迁前许可排放量; 搬迁后; 以新带老削减量; 项目建成后排放量; 变化量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水量; 0; 734.4; 0; 734.4; 0; 734.4; +734.4; 734.4. COD; 0; 0.26; 0.223; 0.037; 0; 0.037; +0.037; 0.037. SS; 0; 0.16; 0.09; 0.07; 0; 0.07; +0.07; 0.07. NH3-N; 0; 0.02; 0.0163; 0.0037; 0; 0.0037; +0.0037; 0.0037. TP; 0; 0.003; 0.00263; 0.00037; 0; 0.00037; +0.00037; 0.00037. TN; 0; 0.03; 0.019; 0.011; 0; 0.011; +0.011; 0.011. 种类; 污染物名称; 搬迁前许可排放量; 搬迁后排放量; 以新带老削减量; 项目建成后排放量; 变化量; 本次申请总量. 有组织; 无组织. 废气; 颗粒物; 0; 0.84; 0.192; 0; 1.032; +1.032; 0.84. 种类; 污染物名称; 搬迁前; 搬迁后; 处置方式. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 固废; 除尘设备收集的粉尘; 0; 0; 83.16; 0; 外售. 废混凝土; 0; 0; 100; 0; 外售. 沉淀池底部污泥; 0; 0; 38.76; 0; 外售. 生活垃圾; 0; 0; 7.2; 0; 环卫清运. 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量734.4 t/a，根据苏环办字【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.84t/a，无新增VOCs、SO2、NOx排放量，根据苏环办[2014]148号文件，颗粒物污染物排放总量在吴江区域内平衡，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、地表水环境保护措施 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水、施工废水。 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。施工期间，生活污水依托污水处理厂已有污水处理系统处理。 施工废水主要来源于施工期间产生水泥砼养护废水、机械和车辆冲洗废水以及装修废水等，约5m3/d，主要含泥砂，SS浓度400~1000mg/L，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水经简单沉淀池处理后循环使用以及用于场区内洒水降尘，循环使用，严禁直接排入地表水体。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。 综上，项目施工期间对水环境影响很小。 - 2、大气环境保护措施 本项目施工过程中产生的主要大气污染物有扬尘、施工机具和汽车运输尾气。 1、施工扬尘 施工过程中扬尘的影响主要来源于三个方面：挖填土石方、堆场和运输，而其中扬尘对环境影响最大的环节为挖填土石方和车辆运输。 由于本项目属于扩建项目，主要的土石方开挖来自场地建设，施工期扬尘产生的多少及影响程度的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，在施工场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。同时为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，建议施工单位采取的扬尘防治措施如下： ①施工道路及场地采取洒水抑尘措施，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%；施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区等敏感点。 ②施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ③运输弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 ④项目填方场有风时易产生扬尘，应及时分层压实，洒水降尘。 ⑤施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业。施工单位应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺。遇到有四级以上大风或异常天气时，严禁倒拆微细颗粒材料的作业。 ⑥施工时保证产生各种建筑垃圾随产随清，运输时合理安排路线，避免沿河道运输；如要沿河运输，则要做好运输时防护措施和事故运输的应急方案。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，并采取上述抑尘、降尘措施情况下，可将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响降至最低。 2、施工机具和汽车运输尾气 本项目施工工程中施工机具和运输车辆尾气污染物排放量不大，且本项目位于户外，地势开阔通风状况良好，且本环评要求建设单位止使用尾气超标车辆，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。 因此施工机具和运输车辆具尾气对项目周围环境空气质量影响较小。 - 3、声环境保护措施 本工程施工期间噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声主要由施工机械而造成，如挖土机、打桩机、起重机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械200m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。根据本项目外环境关系图可知，本项目厂界周围无居民，因此项目施工期间，施工设备噪声对周围环境影响较小。针对施工噪声，采取的主要措施如下： （1）应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。 （2）同时，施工期间应加强对运输车辆的管理，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开居民区等敏感目标。 （3）选用低噪声设备，合理布局高噪声设备。 施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目竣工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境质量影响是可以接受的。 - 4、固体废弃物治理措施 本项目施工期固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工弃土等。 项目施工期间生活垃圾产生量为20kg/d。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、包装材料等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的回填工地倾倒。 综上，本项目施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效处置，不会造成二次污染。 - 5、生态环境保护措施 本项目范围内不涉及生态环境保护目标。 综上，项目的建设对生态环境影响是非常小的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气产生和排放情况 本项目装卸料产生的废气经喷淋设备处理后无组织排放；每个水泥筒仓均连接一套布袋除尘设施，筒仓进出料的呼吸废气经布袋除尘器处理后经20m高排气筒有组织排放；搅拌机搅拌时会产生粉尘，搅拌机自带布袋除尘器，可对废气进行处理，处理后的废气经15m高排气筒有组织排放。 1、有组织废气 ①筒仓呼吸粉尘 本项目水泥为筒仓储存，水泥由密闭的运输车运输至厂内，用气泵打入筒仓时，由于受气压影响，筒仓顶部呼吸口排出气体中含有大量粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土、干粉砂浆分批搅拌厂逸散尘排放因子，贮仓排气系数为0.12kg/t（卸料）。本项目水泥用量为300000t/a，则粉尘总产生量为36t/a。本项目共有10个筒仓，为4个300t、6个200t，每次筒仓进料按装满计算，则300t规格的每个筒仓粉尘产生量为9t/a，200t规格的每个筒仓粉尘产生量为6t/a。每个筒仓顶部均设置一套布袋除尘设施，筒仓相对密闭，且内部为负压状态，收集效率为100%，处理效率为99%。通过20m高排气筒（DA001~DA010）排放。 ②搅拌粉尘 物料卸入搅拌站时，会产生粉尘，搅拌站主机顶部设有呼吸口。根据《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土、干粉砂浆分批搅拌厂逸散尘排放因子，装水泥、砂和粒料入搅拌机（集中搅拌厂）粉尘系数为0.02kg/t（装料）。本项目水泥、黄砂物料总用量为600000t，则粉尘产生量为12t/a。搅拌站主机顶部呼吸口自带布袋除尘设施，搅拌机为密闭环境，且内部为负压状态，且内部为负压状态收集效率为100%，处理效率为99%。通过15m高排气筒（DA011~DA012）排放。 2、无组织废气 ①原料装卸粉尘 本项目黄沙卸入堆场时会产生卸料粉尘G1，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年）可知计算公式如下： Q=e0.61u×（M/13.5） 式中：Q--自卸车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，项目所在地平均风速2.4m/s。 M—汽车卸料量，t。 项目黄沙用量共300000t/a，单次装载车运输量为2吨，则卸载次数为150000次/a。根据公式计算可得，装卸起尘量为0.64g/次，则卸料总起尘量为0.096t/a。 装载车运输到料斗的过程中会产生少量粉尘G3，堆料场为全封闭的室内堆料场并配有自动喷淋装置，能够极大的抑制扬尘产生，装卸量与入堆场量相同，故起尘量同为0.096t/a。 本项目废气产生和排放情况见表4-1和4-2。 表4-1 有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 污染物产生状况; 排气量m3/h; 治理措施; 收集效率%; 处理效率%; 污染物排放状况; 执行标准; 年排放时间h; 排放方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 937.5; 3.75; 9; 4000; 布袋除尘; 100; 99; 9.375; 0.0375; 0.09; 10; /; 2400; 有组织. DA002; 颗粒物; 937.5; 3.75; 9; 4000; 布袋除尘; 100; 99; 9.375; 0.0375; 0.09; 10; /; 2400; 有组织. DA003; 颗粒物; 937.5; 3.75; 9; 4000; 布袋除尘; 100; 99; 9.375; 0.0375; 0.09; 10; /; 2400; 有组织. DA004; 颗粒物; 937.5; 3.75; 9; 4000; 布袋除尘; 100; 99; 9.375; 0.0375; 0.09; 10; /; 2400; 有组织. DA005; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA006; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA007; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA008; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA009; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA010; 颗粒物; 833.33; 2.5; 6; 3000; 布袋除尘; 100; 99; 8.33; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA011; 颗粒物; 454.5; 2.5; 6; 5500; 布袋除尘; 100; 99; 4.54; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. DA012; 颗粒物; 454.5; 2.5; 6; 5500; 布袋除尘; 100; 99; 4.54; 0.025; 0.06; 10; /; 2400; 有组织. 表4-2 排气筒排放源基本信息 编号; 名称; 经度; 纬度; 内径; 高度; 温度; 排放类型. DA001; 筒仓废气排放口; 120.468378; 30.894399; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA002; 筒仓废气排放口; 120.468415; 30.894256; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA003; 筒仓废气排放口; 120.468469; 30.894155; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA004; 筒仓废气排放口; 120.468539; 30.894030; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA005; 筒仓废气排放口; 120.468115; 30.894417; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA006; 筒仓废气排放口; 120.468168; 30.894297; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA007; 筒仓废气排放口; 120.468217; 30.894136; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA008; 筒仓废气排放口; 120.468254; 30.894007; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA009; 筒仓废气排放口; 120.468313; 30.893846; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA010; 筒仓废气排放口; 120.468324; 30.893681; 40cm; 20m; 25℃; 有组织. DA011; 搅拌机废气排放口; 120.467739; 30.893878; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. DA012; 搅拌机废气排放口; 120.467793; 30.893699; 40cm; 15m; 25℃; 有组织. 表4-3 无组织废气产生及排放情况 污染物; 污染源产生工段; 污染源位置; 污染物排放量（t）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）. 颗粒物; 原料装卸; 堆场、料斗; 0.192; 10; 50; 8. - 2、废气排放达标情况分析 ①正常工况排放分析 本项目颗粒物总产生量为84t/a，筒仓及搅拌机密闭负压收集的收集效率为100%，布袋除尘器处理效率为99%，故本项目有组织排放的颗粒物为0.84t/a，筒仓呼吸废气经20m高排气筒DA001~DA010有组织排放，搅拌机搅拌废气经15m高排气筒DA011~DA012有组织排放。装卸料产生的颗粒物在厂区内无组织排放，其排放量为0.192t/a。 表4-4 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 污染物; 排气筒编号; 高度m; 直径m; 温度℃; 排放口类型; 标准名称. 颗粒物; DA001~DA010; 20; 0.4; 25; 一般排放口; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2. 颗粒物; DA011~DA012; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2. ②非正常排放分析 非正常排放一般包括开停机、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理；停机时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭；设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停机），企业会事先安排好设备正常停机，停止生产。项目在开、停机时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度mg/m³; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施放. 1; DA001~DA010; 颗粒物; 布袋 破损; 937.5; 3.75; 6; 1; 停机 维修. 2; DA010~DA012; 颗粒物; 布袋 破损; 454.5; 2.5; 6; 1; 停机 维修. 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： a.由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b.当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 c.按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换活性炭，尤其需保证活性炭处理装置的正常运行，以减少有机废气的非正常排放。 d.建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 - 3、废气收集处理措施 本项目废气主要为原料装卸、筒仓进出料以及搅拌机搅拌时产生的的颗粒物。规格为200t的筒仓进出料产生的呼吸废气（颗粒物）采用密闭负压收集（收集效率100%，风机风量3000m3/h）后接布袋除尘器（处理效率99%）处理，尾气经20m高排气筒DA001~DA004有组织排放；规格为300t的筒仓进出料产生的呼吸废气（颗粒物）采用密闭负压收集（收集效率100%，风机风量4000m3/h）后接布袋除尘器（处理效率99%）处理，尾气经20m高排气筒DA005~DA010有组织排放；搅拌机搅拌时产生的搅拌粉尘（颗粒物）经密闭负压收集（收集效率100%，风机风量5500m3/h）后由搅拌机自带的布袋除尘器（处理效率99%）处理，尾气经15m高排气筒DA011~DA012有组织排放。 综上，本项目各工序产生的废气污染物收集、治理、排放系统图见图4-1。 图4-1 本项目集气方案 - 4、治理措施 布袋除尘器工作原理： 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 布袋除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到布袋除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 - 5、技术经济可行性论证 技术可行性论证： 本项目粉尘主要是砂石、水泥产生的粉尘，其具有粒径大，比重大的特点，对照《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）附录B水泥工业废气污染防治可行技术，颗粒物污染物的治理可行技术为采用覆膜滤料袋式除尘器，对照本项目布袋除尘器处理工艺可见其具有技术可行性。 经济可行性论证： 本项目共设置12台布袋除尘器（其中5台为搬迁，5台为新增，2台为搅拌机自带），每台一次投入约10万元，运行电费每台约1.5万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用2000元/年，部件更换费用10000元/年，故维护费用合计一年约32.4万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用布袋除尘器具有经济可行性。 - 6、地表水环境影响和保护措施 生活污水：本项目员工24人，生产天数为300天。生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为864t/a，生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水量为734.4t/a。生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河。 运输车辆清洗废水：本项目混凝土产能为60万m3/a，运输车单次最大运输量为20m3，则运输车总运输车次为30000次，根据建设单位原有项目类比，运输车洗车用水为0.3t/辆·次，故洗车用水量为9000t/a，废水产生量按用水量的85%计，则运输车辆清洗废水量为7650t/a，SS参考浓度为3000mg/L。 搅拌站主机清洗废水：搅拌站主机是本项目的主要生产设备，搅拌站主机停止生产时必须清洗干净。搅拌站主机按平均每天清洗一次计，每次清洗水量按2m3计，则搅拌站主机清洗用水为600m3/a。废水产生量按照用水量的85%计，则废水产生量为510t/a，主要污染因子为SS，根据建设单位原有项目类比，SS参考浓度为3000mg/L。 抑尘废水：本项目在物料装卸过程中会产生颗粒物，主要产生场所为料斗及堆场，遂本项目为防止粉尘扩散，需对上述场所喷淋处理，堆场每次的喷淋水量按1m3计，每天喷淋2次；料斗每次的喷淋水量按0.5m3计，每天喷淋2次；本项目年工作300天，则可计算得出喷淋用水量为900t/a，废水产生量按照用水量的85%计算，则废水产生量为765t/a，主要污染因子为SS，根据建设单位原有项目类比，SS参考浓度为3000mg/L。 场地冲洗水：本项目道路喷洒用水量按1.5L/m2·次，本项目道路面积2000m2每年喷洒按300次计，经估算，项目道路抑尘用水量为900t/a，部分水自然挥发，冲洗废水量按照用水量的85%计，则废水产生量为765t/a，主要污染因子为SS，根据建设单位原有项目类比，SS参考浓度为3000mg/L。 表4-6 项目废水一览表 水来源类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 734.4; COD; 350; 0.26; 抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 50; 0.037; 50; 经环卫部门定期抽运至苏州吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河. SS; 220; 0.16; 10; 0.007; 10. 氨氮; 30; 0.02; 5; 0.0037; 5. 总磷; 4; 0.003; 0.5; 0.00037; 0.5. 总氮; 40; 0.03; 15; 0.011; 15. 运输车辆清洗废水; 7650; SS; 3000; 22.95; 经厂区自建沉淀池处理; 不涉及排放; 沉淀池处理后回用. 搅拌站主机清洗废水; 510; SS; 3000; 1.53. 抑尘废水; 765; SS; 3000; 2.295. 场地冲洗水; 765; SS; 3000; 2.295. 生活污水 （1）工艺流程说明 图4-2 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理工艺流程图 首先通过水解酸化池，对污水进行厌氧水解酸化处理，可以缓冲、降低原污水的pH值，增加污水的可溶解性CODCr和BOD5的含量，从而提高后续好氧处理的CODCr去除率，同时还可以缓冲、调节可能发生的冲击负荷的影响，预防和克服后续活性污泥法处理过程中可能出现的污泥膨胀或丝状菌过量生长，增强处理系统运行稳定性和可靠性。然后进入好氧处理工艺，通过A2/O-HCR系统循环曝气利用兼氧菌、聚磷菌、反硝化菌、硝化菌和异氧好氧菌群，将污水中有机物质进行深度降解以达到水质净化的目的。 （2）污水处理厂接管及排放标准 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排放至頔塘河。 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地未建有市政污水管网，生活污水暂且由环卫部门抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河，污水厂污水排放对纳污水体影响较小。本项目生活污水排放量367.2t/a，污水厂有剩余容量容纳本项目污水，污水排放对周围水体环境影响较小。 综上，本项目废水进入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见表4-7~4-8。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇; /; /; 见图7-1; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 120.467621; 30.893036; 367.2; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. - 7、声环境影响和保护措施 项目噪声源主要为搅拌机、装载机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对搅拌机、装载机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 主要噪声源强及治理措施见表4-9。 表4-9 本项目噪声产生和排放情况（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 搅拌机; ~75; 生产车间; 西厂界30; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥25. 2; 料筒; ~40; 生产车间; 东厂界25; ≥20. 3; 装载机; ~70; 生产车间; 西厂界45; ≥20. 4; 输送设备; ~75; 生产车间; 西厂界45; ≥25. 5; 除尘设备; ~85; 生产车间; 东厂界25; ≥20. 建设项目所在区域位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，属于3类标准地区，项目建设前后噪声变化量较小，受影响的人口变化不大；对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。 项目噪声源主要为搅拌机、装载机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。 建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，如高噪声设备布置在车间中间位置、对搅拌机、装载机等采用减振降噪、工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=157。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 由此计算建设项目厂界噪声，结算结果详见下表4-10： 表4-10 噪声LA贡献值预测情况 单位：dB（A） 厂界; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 42.84; 58; 47; 57.07; 47.54; 是. N2; 43.24; 59; 49; 57.59; 47.06; 是. N3; 42.55; 59; 49; 56.10; 48.77; 是. N4; 44.67; 62; 51; 59.06; 50.44; 是. 计算结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，建设项目对周边环境噪声影响值较小，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。 建设项目厂区内设置各种绿化，美化环境的同时，有效削减噪声排放，实际噪声值排放要小于预测值，项目噪声对周围环境影响不大，不会产生扰民现象。 本项目釆取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备的底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声 防治措施可行，不会对声环境产生影响。 - 8、固体废物环境影响和污染防治措施 （1）固废产生和利用处置情况 本项目副产物主要为废混凝土、除尘设备收集的粉尘、沉淀池底部污泥以及生活垃圾。 1、废混凝土：搅拌运输车及搅拌站产生的废混凝土，根据工程分析，其产生量约占产品量的0.0167%，则该废物的产生量约为100t/a。 2、除尘设备收集的粉尘：包含筒仓呼吸粉尘及搅拌粉尘，其产生量为83.16t/a。 3、沉淀池底部污泥：本项目废水中的悬浮物总含量为29.07t/a，悬浮物主要为一些沙石，沉降较快，采用沉淀池对其处理，处理效率可达80%，则沉淀池底部的砂石量为23.256t/a，其带有一定量的水，含水率约为40%，则沉淀池底部产生的污泥量为38.76t/a。 4、生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，项目员工24人，年工作300天，则生活垃圾产生量为7.2t/a，环卫定时清运。 根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定及固体废弃物产生情况见表4-11~4-13。 表4-11 本项目固体废物汇总表 表4-12 项目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废混凝土; 搅拌; 固态; 黄沙、石子、水泥、水; 100; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 除尘设备收集的粉尘; 废气处理; 固态; 水泥; 83.16; √; /. 3; 沉淀池底部污泥; 废水处理; 固态; 砂石; 38.76; √; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 7.2; √; /. 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 废混凝土; 一般固废; 搅拌; 固态; 黄沙、石子、水泥、水; 国家危险固废名录（2021版）; 无; 工业废物; 86; 100. 除尘设备收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 水泥; 无; 工业废物; 86; 83.16. 沉淀池底部污泥; 一般固废; 废水处理; 固态; 砂石; 无; 工业废物; 86; 38.76. 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 无; 其他废物; 99; 7.2. 表4-13 项目营运期固体废物处置去向 固废名称; 属性; 产生量t/a; 利用量t/a; 处置量t/a; 去向. 废混凝土; 一般固废; 100; 100; 0; 外售. 除尘设备收集的粉尘; 一般固废; 83.16; 83.16; 0; 外售. 沉淀池底部污泥; 一般固废; 38.76; 38.76; 0; 外售. 生活垃圾; 一般固废; 7.2; 0; 7.2; 环卫清运. （2）污染环境防治措施 本项目无危险废物产生，产生的工业废物均外售利用单位，外排的仅为生活垃圾，由环卫部分负责清运。清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 - 9、地下水及土壤环境影响和保护措施 本项目位于吴江区震泽镇大船港村，产生的废气污染物主要为颗粒物，废水主要为员工生活污水、运输车辆清洗废水、搅拌站主机清洗废水、抑尘废水以及场地冲洗水，生活污水经市政管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，运输车辆清洗废水、搅拌站主机清洗废水、抑尘废水以及场地冲洗水经沉淀池处理后回用，厂区地面将作防漏处理，废水处理设施由专员维护，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 10、环境风险和防范措施 本项目建设后，不涉及到化学品的使用，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量，计算得项目Q值为0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 本项目所使用的辅料包含一定的化学物质，依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸等危险有害性。主要表现在： （1）电力电缆系统 本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。 （2）变压器与配电设施 变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。 （3）伴生/次生环境风险 最危险的伴生/次生污染事故为水泥粉尘爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏。 粉尘爆炸的条件一般有四点： ①粉尘本身具有可燃性或者爆炸性； ②粉尘必须悬浮在空气中并与空气或氧气混合达到爆炸极限； ③有足以引起粉尘爆炸的热能源，即点火源； ④粉尘具有一定扩散性。 本项目主要粉尘为水泥及沙石产生的粉尘，其本身不具备可燃性、爆炸性，可能造成粉尘爆炸的条件为②③④点，针对上述条件，建设单位可参考一下以下几点使厂区中的粉尘不具备爆炸条件： ①厂区内定期洒水抑尘，使空气含湿量增大从而增加空气中的粉尘比重，使其快速沉降； ②厂区内从事生产活动时严格管控热能源； ③厂区内针对沙石、水泥须密闭储存严禁粉尘泄露。 - 11、环境风险防范措施及应急要求 （1）运输过程风险防范 运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目有关运输以汽车为主。 运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）贮存过程风险防范 本项目粉尘产生较多，操作不当可能会引发粉尘爆炸，为防止风险发生，水泥筒仓需定期检查其外壳是否完好无损以防水泥粉尘泄漏，堆场及料斗需保持湿润以防止粉尘大幅度产生。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本项目使用的原材料机油，容易引发爆炸、火灾事故。在相关生产车间内，合理布局生产区域位置，设置粉尘收集装置，采用防爆除尘设施。 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 （4）末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 （5）应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工 学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 （6）消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 厂内设置一个事故池，厂区应设置消防尾水收集管线措施，消防废水排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 本项目应急防范措施均由吴江市明港商品砼有限公司实施，环境责任主体为吴江市明港商品砼有限公司。 - 12、环境管理及环境监测 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和苏州市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 为了掌握本项目投产后的排污情况，监督排放标准的执行，减少对环境的影响，达到本报告表提出的排放要求，必须加强环境监测制度。依据《排污单位自行监测技术指南》要求，制定检测计划见下表。 表4-14 本项目环境监测计划建议 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 废气; 有组织; DA001~DA012; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2. 无组织; 在厂房外设置监控点; 颗粒物; 1次/年; 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表3. 边界外浓度最高点; 1次/年. 噪声; 高噪声设备噪声源; 等效A声级; 1次/季度，每次昼、夜各监测1次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 厂界. 固废; 固废仓库; 固体废弃物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防渗透等措施，并应设置标志牌，及时清运处理。; /; 固废仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001~ DA012 | 颗粒物 | 12套布袋除尘器对废气收集处理 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 堆场四周密闭 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32-4041-2021）表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 抽运至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排入頔塘河 | 满足苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准 |
|  | 工业废水 | SS | 经沉淀池处理后回用 | / |
| 声环境 | 厂界 | 连续 等效A声级 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类标准 |
| 电磁 辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③喷雾降尘、清洗地面，以减少扬尘。 ④废水处理设施需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”制度； ②建立健全污染治理设施管理制度； ③按照本报告表提出的要求定期进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，吴江市明港商品砼有限公司公司部分搬迁改造项目符合国家相关产业政策：清洁生产水平优于国内平均水平，在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.006 | 1.006 | 0 | 1.032 | 0.36 | 1.678 | +0.672 |
| 生活污水 | COD | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.037 | 0.00612 | 0.09688 | +0.03088 |
|  | SS | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.07 | 0.001224 | 0.08678 | +0.06878 |
|  | 氨氮 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0.000612 | 0.0101 | +0.0031 |
|  | 总磷 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0.00037 | 0.00006 | 0.00101 | +0.00031 |
|  | 总氮 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0.00022 | 0.03278 | +0.01078 |
| 一般工业 固体废物 | 废混凝土 | 135 | 135 | 0 | 100 | / | 235 | +100 |
|  | 除尘设备收集的粉尘 | 74.448 | 74.448 | 0 | 83.16 | / | 157.608 | +83.16 |
|  | 沉淀池底部污泥 | 94.48 | 94.48 | 0 | 38.76 | / | 133.24 | +38.76 |
|  | 分洗线产生的泥 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | / | 1000 | 0 |
|  | 黄沙 | 900 | 900 | 0 | 0 | / | 900 | 0 |
|  | 石子 | 300 | 300 | 0 | 0 | / | 300 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 16.2 | 16.2 | 0 | 7.2 | / | 23.4 | +7.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①