建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产聚苯乙烯板材600吨、聚碳酸酯板材600吨 |
| --- | --- |
| 建设单位（敲章）： | 苏州众启昊光电科技有限公司 |
| 编制日期： | 2022年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产聚苯乙烯板材600吨、聚碳酸酯板材600吨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-320553-89-03-603972 |  |  |
| 建设单位联系人 | 江崇斌 | 联系方式 | 13382155791 |
| 建设地点 | 苏州吴江盛泽镇南三环1699号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度39分12.120秒，30度51分46.800秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六橡胶和塑料制品业（53）塑料制品业292 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盛泽镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 盛政备〔2022〕60号 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.47 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 《苏州市盛泽镇总体规划（2014-2030年）》 审批机关： 吴江区人民政府 审批文号： 吴政发[2017]88号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《苏州市盛泽镇总体规划（2014-2030年）》相符性分析 与《苏州市盛泽镇总体规划（2014-2030年）（2017修改）》相符性分析 《苏州市盛泽镇总体规划（2014-2030年）（2017修改）》 一、发展目标 以转变发展方式为主线，以城市化、工业化、信息化、农业现代化、区域一体化为抓手，以产业升级推动城市转型，优化城市环境吸引高素质人才，促进纺织产业优化升级和新兴高新技术产业发展，挖掘生态和文化特色，加快旅游休闲产业发展，提高服务业发展水平，通过城市、产业、人才、文化、生态的良性互动，将盛泽建设成为以纺织产业为支撑、具有高品质城市环境、城乡一体、产城融合的现代产业城市，江浙边界的节点城市。 二、规划范围 本次规划范围是盛泽镇行政辖区范围，面积约145.15平方公里。 三、发展方向 用地发展方向应以向西为主，适当向南，向西至大运河，向南至清溪河，严禁跨越苏嘉杭高速公路发展，并控制向北发展。 四、总体布局 公建中心由舜湖路与市场路自东向西串联老城商业服务中心、新城商贸中心、专业市场、新城行政、文化、体育和医疗中心等。 居住用地分四片，旧城居住区、城东居住区、城西居住区和西南居住区。 工业用地主要布置在城区南部，分东部工业区、南部工业区、西南工业区三片，旧城内保留部分工业用地。 绿地系统构筑“四水”、“一环”、“二轴”的绿化结构。 五、工业用地 （1）东南工业区：集中在丝绸路以东、南环路以北，面积176公顷，以鹰翔集团为主体集纺织、印染、服装于一体，供热、污水处理等相配套的丝绸工业园区。 （2）镇北工业区：一处东至坟前荡、余家荡，南至王河港、乌桥，西至绸都大道，北至镇边界；另一处东至高速公路，南至牛皮港，西至清水荡，北至五景村。 （3）西部工业区：东至梅坛公路，南至孔家浜，西至震桃公路，北至市场路西延。 （4）南部工业区：一处位于高速公路以西，南环路、清溪河、盛坛公路，中心大道以东，南至镇边界，另一处东至烂溪塘，南面与盛泽工业集中区相接，西至银河路，北至盛坛公路。 （5）盛泽工业集中区：包括镇南片区和镇东片区。其中镇南片区规划范围为：东到十字环路，南到镇域边界，西到香江路，北到三江路、南环路；镇东片区规划范围为：东到老京杭运河，南到北雁荡，北到向家荡，西到高地上港。 （6）纺织行业循环示范区：东至梅坛公路，西至镇边界，南至京杭运河，北至张家桥港。 六、综合交通规划 （1）对外交通规划 规划城际铁路包括通苏嘉城际铁路与湖苏沪城际铁路，规划轨道交通为S6线；规划拟对现状高速道口进行改造，接入524国道连接线，积极推动南三环路至苏嘉杭高速道口的建设；规划于镇域东部新建524国道，并对现有县道进行改造升级，拟在县道基础上，打造苏州市域快速道路网系统。 （2）城镇道路交通规划 盛泽城镇路网由快速路-主干路-次干路-支路四级体系构成，快速路与主干路共同构成了盛泽镇“五横六纵一环”的路网框架。 （3）公共交通规划 规划形成三级公交线网，至规划期末，各级公交线路共计30条，公交运营车辆达460辆，公交线网覆盖率将达到100%。 规划形成“3+3+7”的枢纽首末站布局，即3个综合交通枢纽，3个公交枢纽，7个公交换乘站。 七、基础设施规划 （1）市域给水 在坛丘设区域供水增压泵站，规模25万立方米/日；盛泽自来水厂近期保留，区域水厂及管网建成后改建为增压泵站，规模7.5万立方米/日；盛泽北部北环路以北设给水泵站，规模10万立方米/日。 盛泽区域供水输水主干管由南环路接入，管径DN1600，由东方北路接出，管径DN1400。市区给水管网应以环状布置为主，给水管道规划至主、次干道级。 （2）雨水工程 城市新区排水体制采用雨污分流，旧城区改雨污合流为雨污分流，原雨污合流管改造为雨水管。 根据河流、道路走向合理划分汇水区域，沿道路布置雨水管道，分片收集雨水，雨水干管沿区内主干道布置，雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河流及排水沟。 （3）污水工程 城区建设城市污水处理厂集中处理城市污水。生活污水全部进入城市污水处理厂集中处理。生产污水中（包括企业自备水源）满足排放标准的部分经污水管道收集后进入城市污水处理厂集中处理。 ①对盛泽联合污水处理厂扩建。近期规模7万立方米/日，远期规模10立方米吨/日。污水处理厂位于盛泽目澜路与宏发路交叉口西北角，近期为二级处理，尾水排入清溪河，远期污水进行三级处理后排入大运河。 ②在城区西北部南星上村异地扩建盛泽联合污水处理厂（第二污水处理厂），近期规模5万立方米/日，远期按10万立方米/日规模控制，近远期均为三级处理，尾水排入大运河。 ③第三污水处理厂位于城区东部东环路以东，远期规模为2万立方米/日，三级处理，尾水排入清溪河。 污水管道规划至主、次干道级，最大管径D1000毫米，最小管径D300毫米。 （4）供电工程 目前主要依靠220KV庄田变供电，位于盛泽城北的220KV目澜变即将建成投运，作为城区主供电源；远期在城西新建220KV盛泽西变电所，也将作为盛泽城网主供电源。新建220KV变电站主变规模按2～3台18万千伏安考虑；用地按1～2公顷控制。 近期在东环路与东方中路交叉口东北角新建一座110KV变电所，在郎中荡南面预留新建110KV变电所的用地。 远期在西环路与滨河路交叉口西南角和舜新路与沿河路交叉口东北角各新建一座110KV变电所；盛泽城区也将形成7座110KV变电所分片供电。 （5）通信工程 规划期内建成具有世界中等发达国家信息基础建设，建成跟踪或接近世界先进水平的公众信息通信设施，建成覆盖全市、连接全国、通向世界的高速公众通信主干网和宽带用户接入网，各类信息资源得到充分合理的开发利用。 （6）燃气工程 市区燃气管网采用中低压二级管网，高压天然气在二级门站调压经中压管至各调压站，用户用气由调压站低压管接入。中压管网起始压力不高于0.2兆帕，末端压力不低于0.05兆帕，调压器出口压力稳定在3200帕左右。盛泽城区天然气二级门站规划位于北环路与东方北路交叉口东南角，规模16万立方米/日。 2、相符性分析 本项目位于江苏省苏州市苏州吴江盛泽镇南麻工业区织庄路1988号，属于西部工业区；根据不动产权证，本项目现状用地为工业用地，根据镇域用地现状图，本项目现状用地为工业用地，符合用地性质要求；根据产业政策相符性分析，本项目不属于限制类、淘汰类项目；根据与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相符性分析，本项目不属于其中列明的限制类、禁止类，故为允许类。 本项目给水由盛泽自来水厂提供，厂区已进行“雨污分流”，雨水经雨水管道收集后排入附近河流，由于项目地生活污水管网暂未接通，生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理，供电由区域变电所提供，因此符合总体规划。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策的相符性分析 表1-1 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业〔2010〕第122号）中确定淘汰类。; 不属于. 3; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类。; 不属于. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 6; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 7; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 8; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 2、与“三线一单”的相符性分析 - 生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-2 表1-2 江苏省生态空间管控区域规划 名称; 主导生态功能; 范围; 面积; 与本项目距离. 吴江桃源省级森林公园; 自然与人文景观保护; 生态空间管控区域：吴江桃源省级森林公园总体规划范围，不包括已纳入国家级生态保护红线的部分; 1.74km2; 西南侧12.08km. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 生态空间管控区域：北麻漾水体范围; 2.63km2; 西北侧8.06km. 经核实本项目距离最近的生态空间保护区域为东南方位的北麻漾重要湿地，距离约8.06km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-3。 表1-3 江苏省国家级生态保护红线规划 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积; 与本项目距离. 吴江桃源省级森林公园; 自然与人文景观保护; 国家级生态保护红线：吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）; 0.31km2; 西南侧12.08km. 本项目距离最近的国家级生态保护红线为东南方位的吴江桃源省级森林公园，距离约12.08km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为管控区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；且本项目挤出和压延成型过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经过二级活性炭处理，最终通过1根15m高排气筒DA002有组织排放。未收集的非甲烷总烃废气无组织排放。本项目废气经上述处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 本项目无生产废水排放，生活污水近期抽运至联合公司污水处理厂。《2021年度苏州市生态环境状况公报》表明该区域内地表水环境质量良好，能满足相应功能区划的要求。 声环境现状监测结果表明，项目厂房厂界昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据本报告各章节分析表明：本工程排放的废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响不大；本项目产生的生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理达标后排放；工程对高噪声设备采取一定的措施，工程投产后厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，确保不会出现厂界噪声扰民现象；项目产生的固废均可进行合理处理处置；污染物排放总量可在吴江区内平衡解决。因此，本期项目的建设具有环境可行性。 （3）资源利用上线 本项目新鲜水由区域供水管网供应、供电由当地电网供应，本项目公用工程消耗不会突破区域资源利用上限，不与环境准入相悖。 （4）环境准入负面清单 对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-4。 表1-4 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发〔2013〕323号）中限制类和禁止类项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 6; 属于《长江经济带负面清单指南(试行，2022年版)》禁止类项目。; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. 由上面分析可知，项目符合国家及地方产业政策要求。 本项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-6，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-7。 表1-5 本项目与江苏省重点管控单元相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 不涉及; 符合. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目为塑料板材制造，不属于左述项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目不产生生产废水，生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不属于此类行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不产生生产废水，生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理，不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 符合. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约21.9km，属于太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约21.9km，属于太湖三级保护区。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地与太湖湖体最近距离约21.9km，属于太湖三级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的隔油设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为塑料板材制造，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及。; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 本项目不涉及。; 符合. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及。; 符合. 表1-6 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目将严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内，不会影响其生态主导功能。; 符合. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将严格执行相应文件要求; 符合. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及; 符合. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 符合. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡; 符合. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡; 符合. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行; 符合. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目不产生生产废水，生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理，不涉及污染饮用水源的途径; 符合. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; 本项目用水量较少，不会超过苏州市用水总量要求; 符合. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; 不涉及; 符合. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用能源仅为电能; 符合. 表1-7 与苏州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业定位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求，规范编制应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料。; 相符. - 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）中禁止事项。; 不属于. 2; 关于发布《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知（国家推动长江经济带发展领导小组办公室 第89号）中的禁止条款。; 不属于. 3; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发〔2019〕136号）中的禁止条款。; 不属于. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目距西北侧太湖约21.9km，属于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报环境影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排污口的项目。; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市隔油设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目属于太湖三级保护区，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭; 本项目为塑料板材制造，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. 5、与打赢蓝天保卫战三年行动计划的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）的相符性分析见表1-11。 表1-11 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原2019年底前完成治理任务。; 本项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，属于重点区域，执行大气污染物特别排放限值的重点行业。; 相符. 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目不属于高能耗项目。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目为塑料板材制造，不涉及涂料、油墨、胶黏剂的使用；本项目无食堂，无厨房。; 相符. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后均达标排放；设备冷却水全部循环回用，物料冷却水全部回用，所有冷却水均不外排，生活废水抽运至联合公司污水处理厂处理；固废均得到有效处置。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 本项目属于重点区域，生产过程中不涉及涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨。; 相符. 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 项目生产过程产生的非甲烷总烃得到有效收集处理后达标排放。生产过程加强收集，尽量减少无组织VOCs排放; 相符. 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。; 企业废气治理措施方案由有资质单位设计、施工、运营，固废均得到有效处置; 相符. 6、与“两减六治三提升”要求的相符性 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）相符性分析见表1-12。 表1-12 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用，使用能源仅为电能。; 符合. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 7; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料为塑料粒子，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 8; 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs含量的原辅料，且相关产污环节应按要求配备处理设施，处理后的废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值。; 符合. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）相符性分析见表1-13。 表1-13 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于非电行业耗煤项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有隔油设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目不产生生产废水。; 符合. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目不涉及环境风险物质，建设单位承诺本环评取得批复后开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。; 符合. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达 50%，2018年达70%，2019年达85%，2020 年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后建按相关要求定期组织应急演练等活动。; 符合. 8; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区与及国家级生态红线。; 符合. 9; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。低VOCs 含量的涂料中不得添加具有其他危害的物质来降低VOCs含量。集装箱制造行业在整箱抛丸（喷砂）、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料为塑料粒子，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 10; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成包装印刷行业重点企业VOCs综合治理；2018年底前，基本完成包装印刷行业综合治理（名单见附表）；2019年底前完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见表1-14。 表1-14 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目建成后，生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理，雨水经雨水管道排入附近水体，本项目无生产废水产生。; 符合. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目施工期将按照相关要求进行。; 符合. 4; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。; 本项目无生产废水产生。; 符合. 5; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原材料为塑料粒子，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 6; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，开展包装印刷、电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理（名单见附表2。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，加强产污工段的废气收集，尽量避免废气无组织排放，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办〔2019〕32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-15，建设项目限制性规定相符性分析见表1-16，区镇特别管理措施相符性分析见表1-17。 表1-15 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目所在地块位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，本项目位于盛泽工业集中区，符合区镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目所在地块位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，本项目位于盛泽工业集中区，符合区镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用; 符合. 3; 太湖三级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，无生产废水排放，生活污水抽运至联合公司污水处理厂。距西北侧太湖约21.9km，距北侧太浦河14.3km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无敏感点; 符合. 5; 隔油设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目建成后全厂员工20人，设备冷却水、物料冷却水全部循环，只补充不排放，生活污水抽运至至联合公司污水处理厂。; 符合. 表1-16 建设项目限制性规定相符性 表1-17 桃源镇特别管理措施 类别; 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，不涉及到饮用水水源保护区; 本项目不属于禁止类. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 根据与相关产业政策相符性章节，本项目不属于禁止类、淘汰类项目. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 本项目不属于限制类. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办〔2017〕134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及. 区镇; 规划工业区（点）; 区域 边界; 限制类项目; 禁止 类项目; 本项目 建设情况; 是否 符合. 盛泽镇; 盛泽工业集中区; 包括镇南片区和镇东片区。其中镇南片区规划范围为：东到十字环路，南到镇域边界，西到香江路，北到三江路、南环路；镇东片区规划范围为：东到老京杭大运河，南到北雁荡，北到向家荡，西到高地上港; 新建造粒项目; 饲料生产加工项目；新建其他增加盛泽排污总量、破坏环境的项目。; 本项目属于塑料板材制造，不属于左述限制、禁止类项目; 符合. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。 - 8、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 表1-18 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施; 本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用，产生的非甲烷总烃配套建设了二级活性炭吸附处理设施进行处理，颗粒物经一套布袋除尘处理，经处理后的废气接入一根15m高排气筒DA002有组织达标排放。切实落实了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 符合. - 9、与其他相关政策相符性分析 - 表1-19 与其他规定相符性 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为塑料板材制造，生产过程中不涉及高VOCs原辅料的使用，本项目产生的有机废气的经二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目为塑料板材制造，生产过程中不涉及高VOCs原辅料的使用，本项目产生的有机废气的经二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目所用的原料为塑料粒子，存放位置位于本项目原料堆防区，存放条件相对密闭，正常储存情况下无VOCs废气产生。本项目产生的有机废气的经二级活性炭处理后有组织达标排放。建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目产生的有机废气的经二级活性炭处理后有组织达标排放。建设单位应采取相关措施同时加强本项目集气罩收集效率。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目为塑料板材制造，生产过程中不涉及高VOCs原辅料的使用，本项目产生的有机废气的经二级活性炭处理后有组织达标排放。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目不涉及涂料、胶粘剂的使用。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不涉及锅炉的使用; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目为塑料板材制造，生产过程中不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放。; 本项目不涉及。; 符合. 县级以上地方人民政府应当按照国家规定划定高污染燃料禁燃区。该区域内的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气或者其他清洁能源。县级以上地方人民政府发展改革部门负责清洁能源规划的制定并组织实施，大力发展清洁能源。鼓励重点控制区开展煤炭消费总量控制试点。; 本项目生产过程中不涉及高污染燃料的使用，生产仅使用电。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 苏州众启昊光电科技有限公司（以下简称建设单位）成立于2018，是一家主要从塑料制品生产、销售的企业。建设单位拟投资100万元，租赁吴江市振康丝绸有限公司位于江苏省苏州吴江盛泽镇南三环1699号的闲置厂房，建设年产聚苯乙烯板材600吨、聚碳酸酯板材600吨项目。本项目建设前建设单位具备年产聚苯乙烯板材300吨、聚甲基丙烯酸甲酯板材50吨的生产能力，建设后建设单位具备年产聚苯乙烯板材900吨、聚甲基丙烯酸甲酯板材50吨、聚碳酸酯板材600吨的生产能力。本项目位于盛泽工业集中区用地性质为工业，因此本项目用地可以作为本项目建设用地使用。项目已取得盛泽镇人民政府备案文件（项目文号：盛政备〔2022〕60号；项目代码2203-320553-89-03-603972）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为塑料板材制造项目，本项目涉及挤出工艺，不涉及溶剂型涂料使用，故本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业（53）塑料制品业中‘其他’”类别，需编制建设项目环境影响评价报告表。 因此苏州众启昊光电科技有限公司委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制了本项目环评报告表。 项目公用及辅助工程设施组成情况见表2-1。 表2-1 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1000m2; 建筑面积1000m2; 生产车间在厂房二层布置，设置配料混合区、挤出区、切粒筛选区、检测区，布置搅拌机、挤出机、切粒机、振动筛、封口机、光学色度检测仪等设备. 贮运工程; 原料堆放区; 300m2; 300m2; 300m2; 位于一层厂房北部. 成品堆放区; 500m2; 500m2; 500m2; 位于一层厂房南部. 公用工程; 办公室; 位于一层厂房西南部. 给水（自来水）; 468t/a; 1388t/a; 920t/a; 由区域自来水厂供给. 排水; 244.8t/a（生活污水）; 856.8t/a（生活污水）; 612t/a（生活污水）; 生活污水抽运至联合公司污水处理厂。本项目不涉及初期雨水收集，雨水经雨水管网排入附近水体。. 供电; 5万kW‧h/a; 55万kW‧h/a; 50万kW‧h/a; 由区域供电所供电. 绿化; 100m2; 100m2; 100m2; 依托出租方. 空压机; 0.7m3/min; 0.7m3/min; 0.7m3/min; 设置于厂房北侧. 环保工程; 废气; 挤出废气（非甲烷总烃、苯乙烯）; 挤出废气经集气罩收集，再经一套活性炭+光氧催化吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA001排放，集气罩收集效率为90%，活性炭+光氧催化处理效率为90%，风机风量10000m3/h; 原有项目挤出废气经集气罩收集，再经一套活性炭+光氧催化吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA001排放，集气罩收集效率为90%，活性炭+光氧催化处理效率为90%，风机风量10000m3/h，本项目挤出废气经集气罩收集，再经一套二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA001排放，集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率为90%，风机风量9000m3/h; 挤出废气经集气罩收集，再经一套二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA002排放，集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率为90%，风机风量9000m3/h; 用于废气的处理. 切边、裁切、二次精密裁切废气（颗粒物）; 经集气罩收集再经布袋除尘器处理后无组织排放，集气罩收集效率为90%，活布袋除尘器处理效率为99%，风机风量10000m3/h; 原有项目颗粒物废气经集气罩收集再经布袋除尘器处理后无组织排放，集气罩收集效率为90%，活布袋除尘器处理效率为99%，风机风量10000m3/h，本项目颗粒物废气经集气罩收集再经布袋除尘器处理后接入15m高排气筒DA002有组织排放，集气罩收集效率为90%，活布袋除尘器处理效率为99%，风机风量9000m3/h; 经集气罩收集再经布袋除尘器处理后接入15m高排气筒DA002有组织排放，集气罩收集效率为90%，活布袋除尘器处理效率为99%，风机风量9000m3/h. 生产废水; 物料冷却水全部回用，不外排; 物料冷却水全部回用，不外排; 物料冷却水全部回用，不外排; 全部回用，不外排. 噪声; 减震隔声，合理布局; 减震隔声，合理布局; 减震隔声，合理布局; 无. 固废处理; 一般固废仓库20m2; 一般固废仓库20m2; 无变化; 仓库建设应满足相关要求. 危险固废仓库17m2; 危险固废仓库17m2; 无变化. 3、产品及产能 具体产品方案见下表2-2。 表2-2 产品及产能 序号; 主体工程名称; 产品名称; 规格; 年设计能力（t/a）; 年运行时数h. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 聚苯乙烯板材生产线; 聚苯乙烯板材; 定制; 300; 900; 600; 3000. 2; 聚碳酸酯板材生产线; 聚碳酸酯板材; 定制; 0; 600; 600; 3000. 3; 聚甲基丙烯酸甲酯生产线; 聚甲基丙烯酸甲酯板材; 定制; 50; 50; 0; 2400. 4、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 组分; 粒径（mm）; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 使用工段; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 聚苯乙烯粒子; 聚苯乙烯; 2-3; 固态; 300t/a; 900t/a; 600t/a; 袋装; 仓库; 挤出和延压成型; 60t; 国内陆运. 2; 聚碳酸酯粒子; 聚碳酸酯; 2-3; 固态; 0; 600t/a; 600t/a; 袋装; 仓库; 挤出和延压成型; 60t; 国内陆运. 3; 聚甲基丙烯酸甲酯粒子; 聚甲基丙烯酸甲酯; 2-3; 固态; 50t/a; 50t/a; 0; 袋装; 仓库; 挤出和延压成型; 10t/a; 国内陆运. 4; 聚乙烯保护膜; 聚乙烯; 膜状物; 固态; 15t/a; 115t/a; 100t/a; 袋装; 仓库; 挤出; 10t; 国内陆运. 5; 水; 水; 无; 液态; 468t/a; 1388t/a; 920t/a; 无; 无; 员工生活; 无; 由区域自来水厂供给. 6; 电; 电; 无; 无; 5万kW‧h/a; 55万kW‧h/a; 50万kW‧h/a; 无; 无; 生产用电; 无; 由区域供电所供电. 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性、毒理. 1; 聚苯乙烯粒子; 无色透明的热塑性，约在80~105℃开始软化，在330℃以上剧烈分解，非晶态密度1.04~1.06g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022Ω·cm。导热系数30℃时0.116瓦/(米·开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。此外还有全同和间同以及无规立构聚苯乙烯。全同聚合物有高度结晶性，间同聚合物有部分结晶性。; 粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。; 无毒. 2; 聚碳酸酯粒子; 密度：1.18－1.22 g/cm3线膨胀率：3.8×10-5 cm/°C热变形温度：135°C低温-45°C，裂解温度为300℃。聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。; 粉体与空气可形成爆 炸性混合物,当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。; 无毒. 3; 聚乙烯保护膜; 聚乙烯无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。; 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。; 无毒. 5、主要设备 表2-5 主要设备使用情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 所用工段. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 挤出机; 2; 7; 5; 挤出和压延成型. 2; 三辊压延机; 2; 7; 5; 挤出和压延成型. 3; 牵引机; 2; 7; 5; 牵引和切边. 4; 切边机; 2; 7; 5; 牵引和切边. 5; 废边收卷机; 1; 6; 5; 牵引和切边. 6; 剪板机; 1; 5; 4; 裁切. 7; 打包机; 0; 2; 2; 打包. 8; 数控车床; 0; 8; 8; 二次精密裁切. 6、劳动定员及工作制度 本项目建后项目全厂员工20人，年工作300天，实行一班制，一班10小时，年工作时间3000小时。 - 四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 项目所在厂区情况：本项目东侧为无名水体，南侧为无名水体，西侧为超翔（苏州）工业园区、北侧为振康丝绸，本项目500m范围内的敏感点为项目西北侧阳光兴盛豪苑（距本项目280m）、东北侧严家湾居民点（距本项目290m）。本项目实行雨污分流，生活污水排放口设置在厂区北侧，雨水排放口设置在厂区南侧，厂区雨水进入市政雨水管网后最终进入周围水体。项目周边环境图见附图。 （2）平面布局 本项目租用吴江市振康丝绸有限公司空置厂房，仅租用厂区其中一栋厂房的一层。具体位置关系见附图。 - 水平衡 - 取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，用水量为920t/a - 排水：本项目员工20人，年工作300天，用水定额为120L/人·d，则生活用水为720t/a。本项目外排的废水仅为员工生活污水，其排放量按生活用水量的85%计算为612t/a，由近期项目所在地污水管网未建成前，抽运至联合公司污水处理厂处理。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 图2-2 全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 塑料板材生产工艺如下： 图2-2 本项目生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 1、混合：将塑料粒子称重后放入挤出机中均匀混合，该工段没有污染物产生。 2、挤出和压延成型：使用挤出机将聚苯乙烯塑料粒子或聚碳酸酯塑料粒子高温熔融挤出经三辊压延机冷却定型，采用电加热（温度为200℃），注塑成型的塑料板材使用冷却水冷却定型，冷却水循环使用，消耗时添加，不外排。聚苯乙烯树脂的裂解温度为330℃，聚碳酸酯树脂的裂解温度为300摄氏度，本工段使用的温度尚未达到聚苯乙烯、聚碳酸酯树脂的裂解温度，但是少量未聚合的单体会随此过程挥发出来，故挥发出的废气种类为非甲烷总烃（G1）、苯乙烯（G2）。 3、牵引和切边：使用牵引机将板材牵引向前，并使用切边机对板材进行切边。该工段会有少量边角料（S1）和粉尘（G2）产生。 4、保护膜贴覆：使用三辊压延机在板材表面贴覆一层聚乙烯保护膜。该工序会有少量废保护膜（S2）产生。 5、裁切：使用剪板机将板材裁剪城尺寸为610mm×1200mm的半成品。该工段会有少量边角料（S3）和粉尘（G3）产生。 6、二次精密裁切：将板材按照生产要求裁剪成相应尺寸。该工段会有少量边角料（S4）和粉尘（G4）产生。 除此之外，本项目还会产生生活污水W1、生活垃圾S7，废气处理会产生废布袋S5、布袋收集的颗粒物S6、废活性炭S6。 表2-6 本项目运营期污染源产生及分布情况 类别; 编号; 污染物名称; 产生车间; 产生工段; 污染因子. 废气; G1; 非甲烷总烃废气; 生产车间; 挤出; 非甲烷总烃. G2; 苯乙烯废气; 生产车间; 挤出; 苯乙烯. 废水; W1; 生活污水; 公辅工程; 员工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷. 噪声; 设备噪声、公用设备噪声; 等效连续A声级. 固废; S7; 生活垃圾; 员工生活; 员工生活; 生活垃圾. S1; 边角料; 生产车间; 牵引和切边; 塑料. S2; 废塑料膜; 生产车间; 保护膜贴附; 废塑料膜. S3 S4; 边角料; 生产车间; 裁切、二次精密裁切; 塑料. S5; 废布袋; 生产车间; 废气处理; 废布袋. S6; 布袋收集的颗粒物; 生产车间; 废气处理; 颗粒物. S6; 废活性炭; 生产车间; 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目基本情况 - 建设单位于，2018年11月企业申报了《苏州众启昊光电科技有限公司2018-320553-29-03-544563年产PS板材300吨、PMMA板材50吨项目环境影响报告表》，并于2019年1月9日取得苏州市吴江区环境保护局审批同意，后于2022年1月22日通过验收 表2-12 原有项目环评及验收与实际建设情况 序号; 项目内容; 项目类别; 审批时间; 批复文号; 投产情况; 验收情况. 1; 《苏州众启昊光电科技有限公司2018-320553-29-03-544563年产PS板材300吨、PMMA板材50吨项目环境影响报告表》; 环境影响报告表; 2019年1月9日; /; 已投产; 2022年1月22日通过验收. 2、原有项目产品方案和主体工程 - 原有项目的产品方案及主体工程见表2-13，主要设备及辅助设施见表2-13。 表2-13 原有项目的产品方案及主体工程 序号; 产品名称; 实际生产能力; 年运行时数h. 1; PS板材; 300t; 2400. 2; PMMA板材; 50t; 2400. 表2-14 原有项目主要设备及辅助设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途/工序; 备注. 1; 挤出机; /; 2; 挤出; 国产. 2; 三辊压延机; /; 2; 压延成型; 国产. 3; 牵引机; /; 2; 牵引; 国产. 4; 切边机; /; 2; 切边; 国产. 5; 废边收卷机; /; 1; 切边; 国产. 6; 剪板机; /; 1; 裁切; 国产. 表2-15 原有项目主要原辅材料使用情况表 序号; 名称; 年耗量; 来源及运输. 1; PS粒子; 300t; 陆运. 2; PMMA粒子; 50t; 陆运. 3; PE保护膜; 15t; 陆运. 图2-4 原有项目生产工艺及产污环节图 - 原有工艺流程简述： - 1、混合：将PS/PMMA粒子称重后放入挤出机中均匀混合，该工段没有污染物产生。 - 2、挤出和压延成型：使用挤出机将PS/PMMA粒子高温熔融挤出经三辊压延机冷却定型，采用电加热（温度为200℃），注塑成型的PS/PMMA板材使用冷却水冷却定型，冷却水循环使用，消耗时添加，不外排。该工段会有注塑废气（G1）产生。 - 3、牵引和切边：使用牵引机将板材牵引向前，并使用切边机对板材进行切边。该工段会有少量边角料（S1）和粉尘（G2）产生。 - 4、保护膜贴覆：使用三辊压延机在板材表面贴覆一层PE保护膜。该工序会有少量废保护膜（S2）产生。 - 5、裁切：使用剪板机将板材裁剪城尺寸为610mm×1200mm的半成品。该工段会有少量边角料（S3）和粉尘（G3）产生。 - 6、二次精密裁切：将板材按照生产要求裁剪成相应尺寸。该工段会有少量边角料（S4）和粉尘（G4）产生。 3、原有项目污染情况 - ①废气 - 原有项目产生的废气主要为挤出和压延成型工段产生的有机废气和切边、裁切、二次精密裁切工段产生的粉尘。 - ②废水 - 原有项目冷却无废水生产。生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理后排放。 - ③噪声 - 项目噪声源主要为挤出机、三辊压延机、牵引机、切边机、废边收卷机、剪板机等设备运行时的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～80dB（A）之间的机械设备的噪声，可采用低噪声设备、减振隔声、消声、合理布局等措施。 - ④固废 - 原有项目副产物主要为边角料、废保护膜、布袋除尘收集的粉尘、废活性炭以及生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门日产日清，边角料、废保护膜、布袋除尘收集的粉尘外售给利用单位，废活性炭委托有资质单位处理。 4、原有项目达标情况 经核实，企业原有项目未申领排污许可证，已通过环保竣工验收。 表2-16 原有项目污染物排放情况 项目; 原有项目t/a. 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a （接管量/外环境排放量）. 废水; 生活污水; 432; 0; 432. COD; 0.15; 0; 0.15/0.022. SS; 0.10; 0; 0.10/0.004. 氨氮; 0.01; 0; 0.01/0.002. 总氮; 0.02; 0; 0.02/0.006. 总磷; 0.002; 0; 0.002/0.0002. 废气; 非甲烷总烃; 0.0197; 0.0103; 0.0094. 苯乙烯; 0.00576; 0.00288; 0.00288. 固废; 固废全部有效处置，零排放. 注：颗粒物为无组织排放，实测数据不能显示其排放量。 5、以新代老措施 建设单位原有项目运行期间无环保投诉。未涉及环保处罚。本次项目取得环评批复后需按照相关要求落实日常监测并完成排污许可证申报。本项目工艺运行所产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒有组织达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 - 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市全市环境空气质量优良天数比率为83.8%，与2020年相比基本持平，各地优良天数比率介于81.4%~87.7%之间；市区环境空气质量优良天数比率为85.5%，与2020年相比，上升1.1个百分点。各基本污染物具体数值见表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 28; 35; 80; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 162; 160; 101.25; 超标. - 根据表3-1，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 随着《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 本项目挤出过程中产生的非甲烷总烃采用“二级活性炭吸附”处理工艺，颗粒物废气经一套布袋除尘器处置，所有废气经处理后通过1根15m高排气筒DA002达标排放。未被收集的非甲烷总烃废气无组织排放。本项目所采取的措施能够满足苏州市空气质量要求。 2、地表水 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。取水总量约为15.55亿t，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。30个国考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；80个省考断面达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；苏州市长江干流及主要通江河流水质优Ⅲ比例为100%。 3、声环境 为了解项目厂界噪声情况，项目建设方委托苏州华瑞环境检测有限公司对项目四周厂界外1米进行了噪声监测，监测时间为2022年8月15日，监测期间天气状况：晴。风速：昼间3.1m/s，夜间2.9m/s。监测结果见表3-3，项目所在地声环境现状厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-3 声环境质量现状监测结果单位：dB(A) 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.8.15; 项目东侧厂界外1m处; 59.8; 49.3; 60; 50; 达标. 项目南侧厂界外1m处; 57.6; 45.7; 60; 50; 达标. 项目西侧厂界外1m处; 58.5; 48.2; 60; 50; 达标. 项目北侧厂界外1m处; 58.7; 48.1; 60; 50; 达标. 本项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，定义为2类声环境功能区。 由表3-3可知，项目所在地声环境现状厂界能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、搬迁广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设单位车间内均做地面硬化及防渗漏措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，厂界外50m范围内无环境敏感目标，厂界500m范围内大气环境敏感点目标见表3-4。 表3-4 主要环境空气环境保护目标目标 环境要素; 坐标/m; 环境保护对象名称; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离（m）. X; Y. 空气环境; -120; 407; 阳光兴盛豪苑; 约500户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 280. 40; 314; 严家湾村居民点; 约300户; 东北; 290. 注：本次评价以厂区几何中心为原点（坐标：0，0），下同，东西方向为X轴、南北方向为Y轴，环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 - 声环境 项目厂界外50m范围内无居民、学校、医院等敏感目标。 3、地下水环境 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目挤出工段产生的非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区VOCs无组织排放限值，厂区外无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值，无组织排放的苯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 序号; 有组织排放口编号; 排气筒高度m; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位产品排放量 kg/t产品; 标准来源. 1; DA002; 15; 非甲烷总烃; 60; 0.3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 2; 苯乙烯; 20; 无. 8; 颗粒物; 20; 无. 注*：二氯甲烷标准应待国家污染物监测方法标准发布后实施。 表3-6 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 监控点处1h平均值浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 在厂房外设置监控点; 6.0; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20.0; 监控点处任意一次浓度值. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1; 监控点处1h平均值浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 3; 苯乙烯; 周界外浓度最高点; 0.4; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 2、废水排放标准 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办〔2018〕77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 表3-7 项目污水抽运标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 5; 总氮; 70. 6; 总磷; 8. 表3-8 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2; SS; 10. 3; COD; 30; 苏州特别排放限值标准（市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办〔2018〕77号））. 4; 氨氮; 1.5（3）*. 5; 总氮; 10. 6; 总磷; 0.3. 注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界执行2类标准，相关标准值摘录见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 标准限值; 执行标准. 厂界; 昼间; 60dB（A）; GB12348-2008 2类. 夜间; 50dB（A）. 4、固体废弃物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 拟建项目污染物总量控制指标见表3-10。 表3-10 污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 本项目; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs; 有组织; 1.65; 1.49; 0.165; 0.165. 无组织; 0.1834; 0; 0.1834; 0.1834. 颗粒物; 有组织; 5.724; 5.15; 0.572; 0.572. 无组织; 0.636; 0; 0.636; 0.636. 废水; 生活污水量; 612; 0; 612; 612. COD; 0.32; 0; 0.32; 0.32. SS; 0.20; 0; 0.20; 0.20. NH3-N; 0.03; 0; 0.03; 0.03. TN; 0.04; 0; 0.04; 0.04. TP; 0.004; 0; 0.004; 0.004. 固废; 一般固废; 41.34; 41.34; 0; 0. 危险固废; 6.91; 6.91; 0; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0. *非甲烷总烃参照VOCs申请总量 2、总量平衡途径分析 本项目新增生活污水排放量918t/a，根据苏环办字〔2017〕54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增VOCs申请量1.625t/a。根据苏环办〔2014〕148号文件，VOCs污染物排放总量指标向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，因此施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，预测源强峰值可达75~85dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染物产排情况 ①产污环节和污染物种类 本项目挤出过程挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）。 ②污染物产生量及排放方式 - 有组织废气 - 挤出废气（非甲烷总烃）：本项目挤出废气（非甲烷总烃）主要为挤出工艺产生的废气，加热熔融聚苯乙烯树脂粒子，产生非甲烷总烃、苯乙烯，加热熔融聚碳酸酯树脂粒子，由于加热温度为200℃，并未达到聚碳酸酯树脂的裂解温度，故只产生非甲烷总烃废气。本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》进行定量核算，本项目非甲烷总烃产生系数采用1.5kg/t产品，本项目每年产品产量为：聚苯乙烯板材600吨、聚碳酸酯板材600吨，故产生非甲烷总烃废气1.8t/a。 - 挤出废气（苯乙烯）：苯乙烯产生系数根据建设单位上一期项目（2018-320553-29-03-544563年产PS板材300吨、PMMA板材50吨项目）验收实测数据，上一期项目聚苯乙烯（PS）用量为300t/a，根据其验收监测报告，苯乙烯有组织废气收集速率为2.52×10-3kg/h，年生产时数为2400h，故苯乙烯有组织收集量为0.006t/a，集气罩废气收集效率为90%，故实际苯乙烯产生量为0.006÷0.9=0.0067t/a，可以得到苯乙烯废气产生量与PS板材用量的比值，为0.0067/300=2.23×10-5，本次使用600t/a聚苯乙烯，故产生的苯乙烯废气应为：600×2.23×10-5=0.0134t/a。 - 牵引和切边、裁切、二次精密裁切废气（颗粒物）：颗粒物废气的产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机加工行业》进行定量核算，采用5.3kg/t产品，本项目产品共1200t，故产生颗粒物废气6.36t/a。 B、无组织废气 本项目产生的无组织废气为挤出过程中未收集的有机废气及切边、裁切、二次精密裁切过程中产生的未收集的颗粒物废气。 由上文可知： 挤出工段非甲烷总烃产生量为1.8t/a，集气罩收集效率为90%，则挤出工段未收集的非甲烷总烃总量为0.18t/a； 苯乙烯产生量为0.0134t/a，故未收集的量为0.00134t/a； 颗粒物产生量为6.36t/a，故未收集的量为0.636t/a。 （2）治理措施及可行性分析 本项目产生的废气污染因子为非甲烷总烃，建设单位在污染源产生位置采用二级活性炭处理设施对其处理，废气处理流程见下图。 图4-1 本项目废气处理流程图 ①集气方案： 本项目在挤出工段上方设置集气罩，使用顶吸式管道收集，废气收集系统的输送管道为密闭，废气收集系统在负压下运行。本项目按照《环境工程设计手册》中的有关公式，通过以下经验公式计算可得出各设备所需风量L L=3600（5X2+F）×Vx 式中： X-集气罩至污染源的距离（m，本项目取值0.3m） F-集气罩罩口面积（m2，取0.3m2） Vx-控制风速（m/s） 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废气收集系统集气罩位置控制风速应不低于0.3m/s，本项目控制风速为0.4m/s，废气收集系统的输送管道为密闭，计算得风量为1080m3/h。本项目共有5台挤出机，故需要的总风量为5400m3/h。本项目设计风量6000m3/h，大于5400m3/h，满足要求。 ②治理措施： 本项目废气治理措施为二级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： A、工作原理： 活性炭吸附工作原理： 图4-2 活性炭吸附示意图 活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。 活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。 本项目非甲烷总烃产生量为1.8t/a，收集效率90%，则有组织收集量为1.62t/a，苯乙烯产生量为0.0134t/a，收集效率为90%，则有组织收集量为0.0121t/a，总的有机废气有组织收集量为1.6321，由于活性炭的吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），则活性炭的年装填量为5.44t，活性炭吸附效率为90%，则活性炭吸附的废气量为1.6321*0.9=1.47t/a，废活性炭量为5.44+1.47=6.91t/a。每100天替换一次，每次装填量为2.3t。 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-1 活性炭吸附装置主要技术指标 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 9000m3/h. 3; 主体材质; 碳钢板. 4; 外形尺寸（长）×（宽）×（高）mm; 3500×2500×3000. 5; 活性炭更换周期; 三个月. 6; 颗粒状活性炭规格; 碘值≥800. 7; 温度要求; ＜40℃. 8; 密度; 0.35-0.5g/cm3. 9; 每次装填量; 2.3t. 10; 吸附层数; 6层. 布袋除尘工作原理： 图4-3 布袋除尘器示意图 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走 B、技术可行性论证 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下 表4-2 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目挤出工艺上方设置集气罩，满足要求. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气相对简单，基本不含杂质，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目采用颗粒状吸附剂，气体在活性炭吸附设备中的流速经计算为0.33m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理固化废气具有技术可行性。 布袋除尘器： 对照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中4.1.1写明“袋式除尘工艺适用于各种风量下的含尘气体净化”，4.1.2写明“袋式除尘工艺的采用取决于污染物的特性。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：a）粉尘排放浓度限值（标态干排气）＜30mg/m3；b）高效不急微细粒子；c）含尘空气的净化；d）炉窑烟气的净化；e）粉尘具有回收价值，可综合利用；f）水资源缺乏或严寒地区；g）垃圾焚烧烟气净化；h）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大；i）净化后气体循环利用”，4.1.3写明“以下场合通过技术措施处理后可采用布袋除尘工艺：a）高温烟气通过冷却降温，满足滤料连续工作温度；b）烟气含湿量虽大，但烟气未饱和，且烟气温度高于露点温度15℃以上；c）烟气短期含油雾，但袋式除尘器采取了预涂粉防护措施；d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 本项目采用布袋除尘器收集处理的废气为切边、裁切、二次精密裁切废气，粉尘主要为塑料颗粒，具有一定回收价值，属于4.1.2中“c）含尘空气的净化、e）粉尘具有回收价值，可综合利用”。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理切边、裁切、二次精密裁切废气具有技术可行性。 C、经济可行性论证 二级活性炭： 本项目设置一台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入30万元，运行电费10万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用1万元/年，检修费用0.2万元/年、活性炭更换费用2万元/年，故费用合计一年约13.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 布袋除尘器： 本项目共设置1台布袋除尘器，每台一次投入约4万元，运行电费每台约0.9万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用0.2万元/年，布袋更换费用0.2万元/年，故费用合计年运行费用约1.3万元。企业完全有能力承担该部分费用，故本项目使用布袋除尘器具有经济可行性。 综上，本项目采用布袋除尘器处理切边、裁切、二次精密裁切废气可行。 |

|  | （3）排放源强及核算过程 表4-3 本项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 污染物产生状况; 气体收集量m3/h; 治理措施; 收集率%; 处理率%; 排气量m3/h; 污染物排放状况; 执行标准; 年排放时间h; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 污染物产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 有组织排放量t/a; 浓度 mg/m3. DA002; 非甲烷总烃; 41.67; 0.250; 1.8000; 6000; 二级活性炭吸附; 90; 90; 12000; 1.875; 0.0225; 0.162; 60; 3000; 连续. 苯乙烯; 0.31; 0.0019; 0.0134; 0.0070; 0.0000838; 0.000603; 20. 颗粒物; 176.67; 1.06; 6.36; 6000; 布袋除尘器; 90; 90; 7.95; 0.0954; 0.572; 20. *项目非甲烷总烃单位产品排放量为0.2kg/t产品，低于0.3kg/t产品。非甲烷总烃排放浓度和单位产品排放量均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准排放要求。 无组织排放的废气排放源强见表4-5。 表44 本项目无组织污染物排放情况一览表 面源 名称; 产污 环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 面源参数. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 挤出; 非甲烷总烃; 0.18; 0; 0.18; 64; 43; 8. 挤出; 苯乙烯; 0.00134; 0; 0.00134; 64; 43; 8. 切边、裁切、二次精密裁切; 颗粒物; 0.636; 0; 0.636; 64; 43; 8. |
| --- | --- |

|  | （4）达标排放情况分析 由上述分析可知，本项目正常工况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。本项目排放的大气污染物能满足相应的排放标准。 （5）非正常排放情况 废气处理设施发生故障、设备检修或活性炭未及时更换时，未经过处理的废气直接排入大气，将对周围大气环境造成污染。本项目废气非正常工况按废气处理设施去除效率为0进行核算，本项目非正常排放情况见下表： 表4-5 污染源非正常排放量核算表 排气筒编号; 污染物名称; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放量（t）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. DA002; 非甲烷总烃; 41.67; 0.000250; 1; 1~2; 加强废气处理设施的监督和管理；配备备用设备，及时更换活性炭. 苯乙烯; 0.31; 0.0000019; 1; 1~2. 颗粒物; 176.67; 0.00106; 1; 1~2. （6）大气监测计划 对照环保部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目建设单位不属于重点排污单位。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业”中塑料板、管、型材制造2922的简化管理行业，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）表1废气监测指标的最低监测频次，本项目废气自行监测要求见表见表4-6。 表4-6 废气污染源监测计划 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 大气污染物; 有组织; DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 颗粒物、苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 无组织; 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准. 综上所述。建设单位采取防范措施，建设项目大气环境影响可接受。 2、废水 项目员工20人，生产天数为300天。生活用水量按160L/（人·d）计，则用水量为720t/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为612t/a。生活污水抽运至联合公司污水处理厂处理，本项目生产设备及地面无需清洗。挤出工段物料冷却水循环回用，只补充不外排，设备间接冷却水，直接回用，只补充不外排。 污水产生及排放见表4-7。 表4-7 项目污水产生及排放情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向; 年排放时间h. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量（回用量）t/a. 生活污水; 612; COD; 350; 0.25; 无; 350; 0.25; 500; 抽运至联合公司污水处理厂处理; 3000. SS; 220; 0.16; 220; 0.16; 400. 氨氮; 30; 0.02; 30; 0.02; 45. 总氮; 40; 0.03; 40; 0.03; 70. 总磷; 4; 0.003; 4; 0.003; 8. - 依托污水处理设施的可行性分析： 本项目生活污水排放量为612t/a，废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、总氮、总磷。根据工程分析，生活污水抽运浓度满足联合公司污水处理厂接管标准。生活污水抽运至联合公司污水处理厂，由图4-3污水处理工艺可知，本项目废水较易处理，对污水厂基本不造成冲击，因此本项目废水对周围地面水环境影响较小。 图4-4 联合公司污水处理厂处理工艺 （2）污染源排放量核算 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 联合公司污水处理厂; 间歇; DW001; 是; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 120.49788; 30.486062; 612; 联合公司污水处理厂; 间歇; 不定时; 生活污水; COD; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; 总氮; 70. 5; 总磷; 8. 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; COD; 350; 0.00084; 0.25. 2; SS; 220; 0.000528; 0.16. 3; 氨氮; 30; 0.000072; 0.02. 4; 总氮; 40; 0.000096; 0.03. 5; 总磷; 4; 0.0000096; 0.003. 全厂排放口合计; COD; 0.34. SS; 0.21. 氨氮; 0.03. 总氮; 0.04. 总磷; 0.004. （3）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1086-2020）监测要求，监测频次见下表： 表4-11 废水监测指标的最低监测频次 监测点位; 主要监测指标; 监测指标; 监测频次. 直接排放; 间接排放. 生活污水排放口; 重点排污单位; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物; 季度; —. 非重点排污单位; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物; 半年; —. 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目噪声源主要为挤出机、三辊压延机、振动筛、牵引机、数控车床、空压机、水循环泵、产生的噪声。采用低噪声设备、减振隔声、合理布局等措施。根据类比调查，设备噪声在70～85dB（A）之间。主要噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-12 项目主要噪声源及治理措施 序号; 设备名称; 等效声级〔dB（A）〕; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 治理措施降噪效果〔dB（A）〕. 1; 挤出机; ~75; 生产车间; 北10; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施; ≥30. 2; 三辊压延机; ~80; 生产车间; 东20; ≥30. 3; 牵引机; ~80; 生产车间; 东12; ≥20. 4; 数控车床; ~80; 废气处理; 东12; ≥20. 5; 空压机; ~85; 生产车间; 北10; ≥20. 6; 水循环泵; ~83; 生产车间; 北20; ≥20. 7; 风机; ~83; 生产车间; 北12; ≥20. 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，合理布局，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： ①合理安排整体布局，选用低噪声设备，高噪声设备布置在隔声房内； ②设置减振、隔振基础，对有振动的设备设置减振台； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； ④生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声； ⑤合理安排作业时间。 （2）噪声影响及达标分析 本项目对噪声采取的措施如下：本项目尽可能的选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。建设单位采用上述措施后，能有效降低声源的噪声值，进一步削减声波在传播过程中的强度。经采取上述措施后，噪声能降低20-25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：LA——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——车间内设备总台数，本项目n=39。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： LP2=LP1−(TL+6) 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=LP1−(25+6) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： LP=LP0−20lg(rr0) 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级为： Leq=101lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 预测结果如下： 表4-13 噪声LA贡献值预测情况单位：dB（A） 噪声敏感点; LA贡献值; 背景值; 叠加背景预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东（N1）; 41.13; 56; 47; 56.12; 47.25; 是. 标准值; 无; 60; 50; 60; 50. 厂界南（N2）; 42.18; 58; 49; 55.97; 48.25; 是. 标准值; 无; 70; 55; 70; 55. 厂界西（N3）; 40.29; 56; 45; 56.60; 45.23; 是. 标准值; 无; 60; 50; 60; 50. 厂界北（N4）; 42.69; 56; 46; 56.80; 46.11; 是. 标准值; 无; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目实施后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不产生噪声扰民现象。建设项目对厂界噪声贡献值较小，噪声经距离衰减后可确保厂界噪声达标排放，采用的噪声污染防治措施可行。 - 监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）5.3中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声监测点位设置应遵循HJ819中的原则”以及“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测”，本项目为三班制，昼夜间均运行，确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-14 污染源监测计划一览表 污染源类型; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 要求. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级Leq（昼夜间）; 1季度1次，每次昼、夜各监测1次; 厂界足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废弃物 （1）固体废物产生情况 本项目固废主要为边角料、废保护膜、布袋除尘器中收集的粉尘、废布袋、废活性炭以及生活垃圾。根据《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》的规定，对其是否属于固体废物进行判定。 生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，项目员工20人，年工作300天，则生活垃圾产生量为6t/a，环卫定时清运。 废保护膜：本项目产生1.1t/a。 边角料：本项目产生量为40t/a，外售。 布袋除尘器中收集的粉尘：本项目产生量为0.2t/a，外售。 废布袋：本项目产生量为0.01t/a，外售。 废活性炭：本项目非甲烷总烃产生量为1.8t/a，收集效率90%，则有组织收集量为1.62t/a，苯乙烯产生量为0.0134t/a，收集效率为90%，则有组织收集量为0.0121t/a，总的有机废气有组织收集量为1.6321，由于活性炭的吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），则活性炭的年装填量为5.44t，活性炭吸附效率为90%，则活性炭吸附的废气量为1.6321×0.9=1.47t/a，废活性炭量为5.44+1.47=6.91t/a。 表4-15 目营运期固体废物分析结果汇总 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量 t/a. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 99; 钢材; 固态; 无; 6. 2; 包装入库; 废保护膜; 一般固废; 99; 塑料包装袋、编织袋等包装; 固态; 无; 1.1. 3; 切边; 边角料; 一般固废; 99; 废滤布; 固态; 无; 40. 4; 废气处理; 布袋除尘器中收集的粉尘; 一般固废; 99; 废渣; 固态; 无; 0.2. 5; 废气处理; 废布袋; 一般固废; 99; 布袋; 固态; T; 0.01. 6; 废气处理; 废活性炭; 危险固废; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机废气; 固态; T; 6.91. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-16。 表4-16 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 生活垃圾; 桶装; 垃圾桶; 环卫清运; 市政部门; 6. 2; 废保护膜; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 1.1. 3; 边角料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 40. 4; 布袋除尘器中收集的粉尘; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.2. 5; 废布袋; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 有资质单位; 0.01. 6; 废活性炭; 桶装; 危废仓库; 委托资质单位; 有资质单位; 6.91. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州吴江盛泽镇南三环1699号，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 2）设施底部必须高于地下水最高水位。 3）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 4）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 5）应位于居民中心区最大风频的下风向。 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，位于居民中心区最大风频的下风向。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废仓库面积为17m2，各类危废实行分类存储，并设置托盘。各类危废暂存区间增设隔断，危废仓库地面进行防渗漏、防腐处理。 企业设置专门的危废仓库，计划每年清运一次危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-17 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存 能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂房一层西侧设置; 20m2; 袋装; 2.3t; 100天. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废活性炭，不涉及易燃易爆危废存储。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废仓库，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目南侧280m处的阳光兴盛豪苑居民点，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等相关规定执行需满足下列要求： ①转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 ③危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 C、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - D、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字〔2019〕82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字〔2019〕53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字〔2019〕222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、放扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013年修订）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 e、本项目危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - E、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废仓库内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为边角料、废保护膜、布袋除尘器中收集的粉尘、废布袋，放置在厂房内设置的一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 建设单位车间内均做地面硬化及防渗漏措施，项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业试验车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 根据本项目平面布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。对于办公区等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据项目的特点，将污染区划分为一般污染防治区、重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： ①重点污染防治区 是指位于地下或半地下的功能单元，污水泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。 主要包括厂区内污水管道等。 ②一般污染防治区 一般污染防治区：是指裸露于地面的生产功能单元，污水泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。非污染防治区是指除污染防治区外的其他区域，主要为办公区。 ③工程防渗措施 针对不同生产环节的的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防腐、防渗工程措施，具体见下表 表4-18 工程防腐防渗措施 序号; 防渗区类别; 名称; 防治措施. 1; 一般防渗区; 办公区; 当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能. 2; 重点 防渗区; 危废仓库; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；. 3; 污水管道; 输送管道采用管架敷设，材质采用防渗管道，管道采用耐腐蚀抗压的管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；. ④防渗防腐施工管理 A.为解决渗漏管理，结合实际现场情况选用水泥土搅拌压实防渗措施，即利用常规标号水泥和天然土壤进行拌合，然后利用压路机进行碾压，在地表形成一层不透水盖层，达到地基防渗之功效。 B.混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。 C.铺砌地面先保证料石表面清洁，铺砌时注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在装置投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 6、生态环境 本项目不新增用地，且现有用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 本项目建设后，涉及到化学品主要为废活性炭，本项目活性炭危废及废机油包装桶危废对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B无对应名类，则项目Q值判别见下表 表4-19 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; 存储方式; 存储位置; Q值. 1; 废活性炭; 无; 2.3; 2500; 桶装; 化学品仓库; 0.00092. 合计; 0.00092. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为废活性炭。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-20。 表4-20 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要 危险物质; 环境 风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 危废仓库; 废活性炭; 废活性炭、吸附的废气; 泄漏; 大气; 阳光兴盛豪苑居民点; 位于危废仓库. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 项目无电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气排气筒DA002 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯 | 经一套二级活性炭吸附装置处理后尾气经15m高排气筒DA002排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  | 生产车间无组织排放 | 在厂房外设置监控点 | 非甲烷总烃 | 提高收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
|  |  | 周界外浓度最高点 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮 总氮、总磷 | 抽运至联合公司污水处理厂处理 | 满足联合公司污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废仓库、原料堆放区、成品堆放区、生产车间等区域采取相应的防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，拟建苏州众启昊光电科技有限公司年产聚苯乙烯板材600吨、聚碳酸酯板材600吨项目符合国家相关产业政策：在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.00612 | 0.00612 | 0 | 0.342 | 0 | 0.35 | +0.342 |
|  | 苯乙烯 | 0.00288 | 0.00288 | 0 | 0.001943 | 0 | 0.004823 | +0.001943 |
|  | 颗粒物 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 1.208 | 0 | 1.2118 | +1.208 |
| 废水 | COD | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.34 | +0.25 |
|  | SS | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | +0.16 |
|  | 氨氮 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | +0.02 |
|  | 总氮 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | +0.03 |
|  | 总磷 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 8.4 | +6 |
|  | 废保护膜 | 0.315 | 0.315 | 0 | 1.1 | 0 | 1.415 | +1.1 |
|  | 边角料 | 12.6 | 12.6 | 0 | 40 | 0 | 52.6 | +40 |
|  | 布袋除尘收集的粉尘 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2312 | +0.2 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | +0.01 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 2.214 | 2.214 | 0 | 6.91 | 0 | 9.124 | +6.91 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①