苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目（第一阶段）

竣工环境保护验收意见

2022年5月8日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州旭利实业有限公司（建设单位）组织相关单位和技术专家组成验收组（名单附后），对苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目（第一阶段）进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江区黎里镇黎民北路东侧

项目性质：新建

建设规模及建设内容：项目第一阶段年产180万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨

全厂职工40人，年工作300天，实行8小时一班制，年工作2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州旭利实业有限公司于2018年9月委托南京向天歌环保科技有限公司编制了《苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目环境影响报告表》，11月取得了苏州市吴江区环境保护局的审批意见（吴环建[2018]371号）。

项目2018年12月开工，2019年3月竣工并开始调试。2020年5月完成固定污染源排污登记，回执编号：91320509677611030B001W。2022年3月-4月，青山绿水（苏州）检验检测有限公司对该项目进行环保设施竣工验收监测（检测报告编号：QSWT2203110），5月由苏州绿鹏环保科技有限公司完成验收监测报告的编制（（2022）绿鹏（验收）字第（0020）号）。

（三）投资情况

本项目第一阶段总投资5000万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资0.50%。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目（第一阶段）及其配套污染防治设施。主要生产设备详见验收监测报告。

- 工程变动情况

- 对照环评，项目实际建设中有如下变动：

- （1）本次验收为项目第一阶段验收，部分设备未达环评设计规模，实际建设中增加1台空压机，为辅助设备；

- （2）原环评中挤出废气、成型废气经光氧催化+活性炭吸附处理设备处理后由1根15米高排气筒P1排放；实际建设中挤出废气、成型废气经两级活性炭吸附处理设备处理后由1根15米高排气筒P1排放；

- （3）原环评中投料粉尘、粉碎粉尘经脉冲过滤除尘器处理后由1根15m高排气筒P3排放；实际建设中处理设施无变动，处理后并入P1排气筒排放。

- 根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水接入市政污水管网排入西部污水处理厂处理。

2、废气

本项目第一阶段废气主要为挤出、成型废气（非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯）；投料、粉碎粉尘（颗粒物）；天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。挤出废气、成型废气通过集气罩收集后经两级活性炭吸附处理设备处理后经15米高排气筒P1排放；粉尘经脉冲过滤除尘器处理后并入排气筒P1排放；燃烧废气经8米高P2排气筒直接排放。

未捕集的废气无组织排放。

3、噪声

本项目第一阶段噪声主要为粉碎机、挤出机产生的噪声，通过合理布局、减震垫、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。

4、固体废物

本项目第一阶段产生的一般固废不合格品、废包装材料、废包装容器收集后外售；危险废物废活性炭委托吴江市绿怡固废回收处置有限公司处置；生活垃圾由当地环卫部门清运处理。

本项目危废暂存区面积约10平方米，地面铺设环氧地坪，设置防泄漏托盘和视频监控探头，标识标牌较规范。

5、其他环境保护措施

以生产车间边界为起算点设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民等环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

2022年3月31日-4月1日，青山绿水（苏州）检验检测有限公司对苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目（第一阶段）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目第一阶段生活污水排口中悬浮物、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准。

2、废气

本项目第一阶段有组织废气P1排气筒颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放浓度及排放速率均符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准要求；P2排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准要求。

本项目厂界无组织废气颗粒物、氯化氢、氯乙烯、非甲烷总烃监控浓度均符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准要求。

厂区内非甲烷总烃监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求。

3、噪声

本项目第一阶段厂界昼间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为苏州旭利实业有限公司2018-320509-29-03-550312年产260万平方PVC地板及16000吨轻钢龙骨项目（第一阶段）污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善，补充活性炭碘值不小于800mg/g第三方检测报告。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州旭利实业有限公司

2022年5月8日