- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产干粉砂浆20万吨、混凝土20万吨生产技术改造项目

建设单位（盖章）：   苏州明恒混凝土有限公司

编制日期：           二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产干粉砂浆20万吨、混凝土20万吨生产技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-320509-89-02-512490 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘阿明 |  | 联系方式 |  | 18018106151 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇双阳村15组 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （120度27分51.159秒，30度53分38.054秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 吴行审备[2022]363号 |  |
| 总投资（万元） | 3170 | 环保投资（万元） |  | 60 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 6666.7 |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》、《苏州市吴江区震泽历史文化名镇保护规划》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复[2015]39号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析 （1）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （2）规划范围：全镇域96km2。 （3）总体规划的规划期限为：近期：2013-2020年；远期：2021-2030年。 （4）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27km2以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16km2以内。 （4）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”、“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （5）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （6）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93hm2，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的震泽工业园；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 ①建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 ②准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/km2，2030年达到30亿元/km2。 3、用地分期建设 ①近期建设 近期规划工业用地471.83hm2，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 ②远期建设 远期规划工业用地445.83hm2，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的震泽工业园和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 本项目选址区域产业功能定位为：高起点地调整产业结构，积极优化产业结构，确保结构、速度和效益的相互协调。以提高产业技术层次和科技含量为主线，实现经济的跨越式发展。同时避免沿袭“先污染、后治理”的传统产业发展道路，高层次规划产业结构调整方案。为经济的可持续发展提供保证。现有的印染、化工等污染企业要逐步搬迁。 （7）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及318国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与318国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4hm2。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿338省道-南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治頔塘运河，紫荇塘提升为五级航道。 （8）基础设施规划 1、给水工程 ①用水量预测 近期4.70万m3/d，远期5.42万m3/d。 ②水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万m3/d，远期规模为90.0万m3/d。 ③给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万m3/d，占地1.5hm2；八都水厂增压站规模2万m3/d，占地0.8hm2。 ④给水管网 规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500mm。 中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400mm；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300mm。 农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 ①排水体制 采取雨污分流制。 ②污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万m3/d，远期2.55万m3/d。 农村需集中处理量：近期0.09万m3/d，远期0.06万m3/d。 ③污水处理厂 保留现状苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，集中处理中心镇区、八都社区及部分农村居民点的综合污水，规模扩建至3.0万m3/d，控制用地约5.0hm2，出水满足一级A排放标准后排入頔塘河。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司一期处理规模为3万t/d，二期处理规模为1.8万t/d，共处理规模为4.8万t/d，目前接纳污水2.2万t/d，尚有余量2.6万t/d。 ④污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3座。1#污水泵站，位于318国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万m3/d，占地0.08hm2；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万m3/d，占地0.1hm2；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模3.5万m3/d，占地0.2hm2。 ⑤污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800mm。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d1000mm。其它道路下敷设污水支管，管径d400-d500mm。 （9）环境保护规划 规划目标：震泽镇大气环境质量达到《环境空气质量标准》中的二级标准。地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。 本项目位于吴江区震泽镇双阳村15组，对比震泽镇控制性详细规划图（见附图）可知，本项目在震泽镇规划范围内，属于弹性用地，本项目所在位置已出具建设项目选址规划意见表，其表中确定本项目所在位置属于区镇土地利用总体规划的存量建设用地，已取得区镇国土部门、区镇规划部门、镇人民政府三方敲章，遂该位置可以作为本项目建设用地使用。 对照震泽镇规划中产业发展部分可知，本项目不属于低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。本项目为混凝土制造，混凝土属于建筑施工中不可或缺的材料之一，具有较高的市场需求，本次是针对原有的生产工艺进行技术改造，经技改后生产的混凝土具有较好的发展前景，符合震泽镇产业发展规划。 本项目已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（批准文号：吴行审备[2022]363号；项目代码：2207-320509-89-02-512490），经对照，本项目不属于国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 本项目建设地点目前已铺设生活污水管网，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，远期接管，本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体頔塘河。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 北麻漾水体范围; ——; 10.15; 10.15; 东南1.9. 本项目距离最近的生态空间保护区域为东南方位的北麻漾重要湿地，距离约1.9km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2020]1号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.15; 西北3.4. 本项目距离最近的生态保护红线为西北方位的吴江震泽省级湿地公园，距离约3.4km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。本项目磨石、搅拌、筒仓进出料等工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后有组织达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。本项目无生产废水外排，排放的废水仅为员工的生活污水，其接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，建成后对地表水环境影响较小。 根据苏州华实环境技术有限公司的监测结果，项目东、南、西、北厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目生活用水及生产用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，项目用地已出具建设项目选址规划意见表，可作为本项目使用。因此本项目不会超出资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《长江经济带负面清单指南(试行)》禁止类项目。; 不属于. 6; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 7; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目外排的废水仅为生活污水，其接管至苏州市吴江震泽生活污水有限公司处理达标后排入頔塘河。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不涉及此类行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，且本项目无生产废水外排，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /; /. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目所在地距离太湖9.4km，距离太浦河9.1km，不涉及太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围，遂本项目所在地属于太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为水泥制品制造行业，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及。; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; /; /. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /; /. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及货架及生态红线，不会影响其生态主导功能。; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行。; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目为水泥制品制造项目，本次针对生产线进行技术改造，查《环境保护综合名录》，本项目产品不属于高污染项目。; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目针对生产线的升级改造，项目将按要求实施总量控制制度。; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目无水产废水外排，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，不涉及污染饮用水源的途径。; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; /; /. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; /; /. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及燃料的使用，生产时仅用电作为能源。; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能。; 相符. 2、产业政策相符性分析 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中确定淘汰类。; 不属于. 3; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类。; 不属于. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 6; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 7; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）中禁止事项。; 不属于. 2; 关于发布《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知（国家推动长江经济带发展领导小组办公室 第89号）中的禁止条款。; 不属于. 3; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发[2019]136号）中的禁止条款。; 不属于. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.4km，属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目。; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为商品混凝土制造行业，本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.4km，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于商品混凝土制造行业，不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目为商品混凝土制造行业，不涉及剧毒物质、危险化学品; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. 5、打赢蓝天保卫战相关文件相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的相符性分析见表1-12。 表1-12 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关文件相符性分析 序号; 文件 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；强化工业企业无组织排放管控；长三角地区和汾渭平原 2019 年底前完成治理任务。; 本项目位于吴江区震泽镇双阳村15组，属于镇东工业区，属于重点区域，本项目属于水泥制品制造行业，将按要求执行大气污染物特别排放限值。; 相符. 重点排污单位应及时公布自行检测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。; 本项目不属于重点排污单位。; 相符. 2; 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）; 持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经过厂内的废水处理设施处理后，在厂内回用，不外排。固废均得到有效处置。; 相符. 本项目与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析见表1-13。 表1-13 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工程建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。; 本项目不涉及使用煤、气等能源，生产过程中仅使用电能。; 符合. 2; 各城市平均降尘量不得高于5吨/月·km2，其中，苏北、皖北城市不得高于7吨/月·km2，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。; 本项目原料储存场所均密闭，道路定期洒水抑尘。; 符合. 3; 深化落实《长三角区域重污染天气预警应急联动方案》，定期开展空气质量预测预报联合会商。充分依托长三角地区空气质量联合预测预报机制，当预测区域可能出现大范围重污染天气时，及时向各省（市）通报预警提示信息；各省（市）及时组织相关城市开展区域应急联动，启动重污染天气应急预案，采取各项应急减排措施。不断完善区域应急联动机制，建立快速有效的运行模式，保障启动区域应急联动时各相关城市及时响应、有效应对。加强苏北、皖北城市的应急联动和联合执法，降低重污染天气发生频率。 秋冬季是重污染天气高发时期，各地可根据历史同期空气质量状况，结合空气质量预测预报工作，提前研判未来空气质量变化趋势。当预计未来较长时间段内，有可能连续多次出现重污染天气过程，将频繁启动橙色及以上预警时，各地可提前指导行政区域内生产工序不可中断或短时间内难以完全停产的行业，预先调整生产计划，确保在预警期间能够有效落实应急减排措施。; 本项目建成后将针对重污染天气采取不同的生产方案，减少污染物的排放。; 符合. 4; 各地要加强秋冬季颗粒物组分监测和VOCs监测。颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享，为科学研判大气污染成因，客观评估重污染天气应对效果，提高大气污染管控的精细化水平和区域联防联控提供支撑。要科学布设VOCs监测点位，提升VOCs监测能力，各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上，进一步增加VOCs自动监测站点建设，每个城市至少布设1个VOCs自动监测点位，有条件的城市可在城市主导风向、城市建成区、臭氧高值区、主要工业园区等地增加监测点位，VOCs自动监测站点建成后，要及时与中国环境监测总站联网。加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45m的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，依法纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。加快提升移动源监管能力，构建交通污染监测网络。推进重型柴油车远程在线监控系统建设，鼓励有条件的城市推进工程机械安装实时定位和排放监控装置。推动油品储运销体系安装油气回收自动监控系统。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，2021年3月底前，公开曝光一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; 待本项目建成后，建设单位须按照环评及批复要求定期对污染物排放口进行监测。; 符合. 6、“两减六治三提升”相关文件相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）、《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》及《吴江区“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析见表1-14。 表1-14 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为水泥制品制造行业，本项目为技改项目，是对生产线的升级改造，提升生产技术及生产水平。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目为水泥制品制造行业，主要产品为混凝土，不涉及水泥熟料的生产制造，本项目将在取得环评批复后投入生产。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目为水泥制品制造行业，不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 7; 严格监管危化品水上运输。严格危化品船舶检查和运输市场准入，加强船舶载运危化品进出港申报审批管理。加强信息化水平建设，每年在全省干线航道500km扩建和加密视频监控点150个。统筹航道、船闸、港口等部门的信息化监控系统，加强对载运危化品船舶的停泊静态监控和航行动态监管。加强船舶载运危化品作业现场检查，严厉打击危化品水上运输违法行为。; 本项目不涉及危化品的运输。; 符合. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）相符性分析见表1-15。 表1-15 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为水泥制品制造行业，本项目为技改项目，是对生产线的升级改造，提升生产技术及生产水平。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目为水泥制品制造行业，主要产品为混凝土，不涉及水泥熟料的生产制造，本项目将在取得环评批复后投入生产。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目为水泥制品制造行业，不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目产生的生产废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于生产，不涉及排放。; 符合. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目不涉及风险物质的使用。; 符合. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达 50%，2018年达70%，2019年达85%，2020 年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后建按相关要求定期组织应急演练等活动。; 符合. 8; 推进危化品运输船舶定位识别设备安装使用，强制新建营运船舶配备AIS、VITS系统，对已配备AIS船载设备的危化品船舶进行升级改造，严格查处不按照规定安装或使用船舶定位识别设备的违法行为。加快双底双壳危险品运输船舶的推广应用，全面禁止以船体外板为液货舱周界的化学品船、600载重t以上的油船进入我市辖区内涉及“两横一纵两网十八线”的水域。2017年上半年完成我市登记的危险品运输船舶VITS船载终端的安装；2018年对长期航行于我市内河水域的外省籍危险品船舶开展VITS船载终端的安装工作。; 本项目不涉及危化品的运输。; 符合. 9; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区与及国家级生态红线。; 符合. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见表1-16。 表1-16 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目建成后，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，雨水经雨水管道排入附近水体，生产废水经厂区自建污水处理设施处理后回用。; 符合. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目施工期将按照相关要求进行。; 符合. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-17，建设项目限制性规定相符性分析见表1-18~1-19，区镇特别管理措施相符性分析见表1-20。 表1-17 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，由本项目的出具的现场勘查意见可知本项目位于镇东工业区。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，由本项目的出具的现场勘查意见可知本项目位于镇东工业区。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约9.4km，距北侧太浦河约9.1km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为改建项目，本项目新增员工6人，建成后全厂员工20人，本项目无工业废水排放，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。; 符合. 表1-18 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，不涉及到饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 本项目是将外购的已经破碎的石块使用磨石机磨成石粉，不涉及石块破碎; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013 年本）》（苏政发〔2013〕9号）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2019年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-19 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-20 震泽镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 震泽镇; 镇东 工业区; 頔塘河以北、318 国道两侧。; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目； 新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。 区内震泽4A级古镇及周边、金鱼漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，属于镇东工业区，本项目主要从事水泥制品的生产，为商品混凝土及干粉砂浆，本项目不属于为新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目等震泽镇限制类及禁止类项目。; 符合. 8、与《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原[2018]57号）相符性分析 《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》要求，严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。 本项目生产的产品为混凝土及干粉砂浆，生产过程中涉及使用水泥，水泥不涉及自主生产，均为外购。经查，水泥熟料的定义为“以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品”，故本项目不涉及水泥熟料的生产，本项目产品的产能为收购吴江兴源水泥有限公司产能，不涉及新增产能，因此本项目的建设符合《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原[2018]57号）的要求。 9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》第二项严格“两高”项目环评审批： （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 本项目从事商品混凝土及干粉砂浆的生产，收购吴江兴源水泥有限公司产能，不新增产能，不涉及水泥熟料的生产，故本项目不属于上述“炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼”等环境影响大或环境风险高的项目类别，亦不属于“两高”行业，因此，本项目的建设不违背《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相关要求。 10、与《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》（苏政办发[2021]105号）相符性分析 《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》中重点任务包括深入推进工业节能提效，坚决遏制“两高”项目盲目发展。严禁以任何名义、任何方式核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏平板玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等产能严重过剩行业新增产能的项目。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控，对行业产能已饱和的拟建“两高”项目须落实能耗不少于1.2倍减量替代政策，以后逐步对“两高”项目全面推行，新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到国际先进水平。对能耗强度不降反升的地区实行“两高”项目缓批限批。依法依规淘汰落后产能，加大力度退出“两高”行业低效低端产能。 本项目从事商品混凝土及干粉砂浆的生产，是对原有项目的混凝土生产线进行技术改造，不新增产能，不涉及水泥熟料的生产，且对照《环境保护综合名录（2021年版）》，其中“294 支护混凝土（地下矿山湿式喷射混凝土工艺除外）”是指砼结构构件的制造，本项目为混凝土（商品砼）及干粉砂浆的生产，不属于砼结构构件制造行业，且本项目生产不涉及新增产能，故本项目的建设符合《省政府办公厅关于江苏省“十四五”全社会节能的实施意见》（苏政办发[2021]105号）的要求。 11、与《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发[2021]837号）相符性分析 根据《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》第二项进一步加强节能审查工作： （一）严格落实能耗双控要求。节能审查机关在出具节能审查意见前，需把好能效水平关，强化能耗和煤炭消费减量替代指标的落实，未落实能耗及煤炭消费替代指标、能效水平未达国内先进水平的，一律不得出具节能审查意见；“两高”项目要坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进，能效水平不满足要求和未落实能耗减量替代的，一律不得出具节能审查意见。 本项目从事的是商品砼（商品混凝土）及干粉砂浆的生产，不属于“两高”行业，生产过程中产生的污染物均通过有效的污染防治设施处理后达标排放，本项目收购吴江兴源水泥有限公司，不涉及新增产能，故本项目满足《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发[2021]837号）的相关要求。 12、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）相符性分析 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 “两高”行业中包含水泥工业，体现在水泥熟料的生产。本项目从事的是商品砼（商品混凝土）及干粉砂浆的生产，生产过程中涉及使用水泥，但水泥均为外购，不涉及自主生产，且商品混凝土及干粉砂浆与水泥熟料存在本质上的区别，查阅相关材料可知，水泥泥熟料的定义为“以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品”，本项目生产的商品砼（商品混凝土）是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土；干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。故本项目不涉及水泥熟料的生产，不属于“两高”项目，且本次仅是针对原有项目的混凝土生产线进行技术改造，不涉及新增产能，故本项目满足《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中相关要求。 13、与《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）相符性分析 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》中所列出的“两高”项目清单中第6点“建材”包含“3011 水泥制造”。 本项目从事商品砼（商品混凝土）及干粉砂浆的生产，过程中涉及添加原料水泥，但水泥均为外购，不涉及自主生产，故本项目与“水泥制造”并不相关，且经查证，本项目生产的商品砼（商品混凝土）及干粉砂浆不在该文件的“两高”项目报送名单中，故本项目不属于“两高”项目。 14、《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析 表1-21 本项目与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析 内容; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行; 查《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》，本项目位置不在合规园区范围内；查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目为“3021 水泥制品制造”行业，从事商品混凝土的生产，不属于《环境保护综合名录》所规定的高污染项目。; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目; 不涉及; 符合. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 不涉及; 符合. 15、其他 表1-22 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 本项目生产设备、物料储存场所均为密闭，生产产生的废气经处理设施处理后达标排放。; 符合. 2; 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》; 大气颗粒物污染防治应当坚持预防优先、防治结合、综合治理的原则，重点防治施工、物料堆放和运输过程中产生的扬尘，强化工业烟尘、粉尘污染防治，控制机动车排气污染，积极推进秸秆综合利用，削减大气颗粒物排放总量。; 本项目堆场、筒仓均密闭，运输物料时输送装置均加装挡板，密闭输送。; 符合. 新建、扩建、改建向大气排放颗粒物的项目，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，积极推行环境监理制度。鼓励、引导建设单位委托环境监理单位对大气颗粒物污染防治设施的设计、施工进行监理。; 本项目已按相关要求编制了《建设项目环境影响报告表》，对排放的颗粒物采取布袋除尘设施进行处理。; 符合. 向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放。; 本项目有组织颗粒物经布袋除尘器处理后达标排放，无组织颗粒物通过厂区洒水抑尘的方式进行处理。; 符合. 粉尘的生产和物料运输等环节，应当采取密闭、吸尘、除尘等有效措施，将无组织排放转变为有组织达标排放。; 本项目搅拌机、筒仓处均连接布袋除尘器，对其密闭收集处理，产生的污染物有组织排放，运输带运输及堆场储存时均为密闭。; 符合. 港口码头、建设工地和钢铁、火电、建材等企业的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。 建设工地、物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土印迹，鼓励出入口实行机械化清扫（冲洗）保洁。; 本项目厂区地面已做硬化处理，运输车辆进出厂区均设置了清洗池对其清洗。; 符合. 3; 《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（2018）; 2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业及其他行业中无组织排放较为严重的企业，完成本方案明确的颗粒物无组织排放深度整治要求。; 本项目无组织排放的粉尘设置了喷淋装置对其处理；筒仓及搅拌机均设置了布袋除尘设施对其处理，其收集处理效率均不低于90%; 符合. 石灰石、石膏、熟料、煤、混合材等物料厂内破碎时，应在破碎机进料口设置集气罩，出料口采用密闭装置，并配备除尘设施。; 本项目磨石机已做密闭处理，采用喷淋设施对磨石粉尘进行处理。; 符合. 厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。; 本项目厂区内道路已全部硬化，厂区内定期洒水抑尘。; 符合. 生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。; 本项目生产设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行，污染治理设施检修时厂区内停止生产。; 符合. 4; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目所属行业为水泥制品制造行业，且不属于大气重污染工业项目，不属于《江苏省大气污染防治条例》所涉及的整治行业序列。; 符合. 5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其它有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放。; 本项目厂区内物料存放场所均做密闭处理，并配备喷淋降尘设备减少无组织颗粒物的产生。; 符合. 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。; 本项目搅拌机组、筒仓配备布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，针对无组织颗粒物排放源采用喷淋降尘、加装防尘罩、设备密闭处理等措施减少废气排放量。; 符合. 净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化处理装置仍能正常运转，实现达标排放。因净化处理装置故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。; 本项目生产设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行，污染治理设施检修时厂区内停止生产。; 符合. 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。; 本项目搅拌机组排气筒为15m，筒仓排气筒为20m，项目周边多为厂房，厂房平均标高10m，遂本项目排气筒设置高度符合标准要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州明恒混凝土有限公司成立于2021年3月29日，成立至今主要从事砂石的储存，现企业对厂区进行升级改造，投资3170万元，收购吴江兴源水泥有限公司40%的水泥制品产能，租用吴江明恒化学有限公司的厂区，购置国产搅拌楼、筒仓、螺旋分洗机组线、搅拌机组线等设备35台（套），建设年产干粉砂浆20万吨、混凝土20万吨生产技术改造项目。 项目已于2022年07月08日取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（项目审批文号：吴行审备[2022]363号；项目代码：2207-320509-89-02-512490）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目为C3021水泥制品制造行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30 石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中的“商品混凝土”以及“二十七、非金属矿物制品业 30 砖瓦、石材等建筑材料制造 303”中的“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，苏州明恒混凝土有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。环评公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 本项目厂区位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 规模变化. 主体工程; 混凝土 搅拌站. 干粉砂浆搅拌站. 分洗线. 贮运工程; 原材料 运输. 筒仓. 堆场. 砼运 输车. 储罐. 公用工程; 给水. 排水. 供电; 20万kWh/a; 25万kWh/a; +5万kWh/a; 区域电网供应. 绿化. 码头. 清水池. 车辆 清洗池. 辅助工程; 办公楼. 环保工程; 废气处理; 水泥筒仓废气. 矿粉、粉煤灰筒仓. 搅拌站粉尘. 堆场、破碎车间扬尘. 废水 处理. 噪声; 隔声量≥20dB（A）; 隔声量≥20dB（A）; 无变化; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库. 危废仓库. 事故 应急池; 待本项目获批后编制应急预案，应急池大小须按照应急预案规定建设. - 3、产品方案 表2-2 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 商品混凝土 生产线; 商品 混凝土; 细度：12 标准稠度水量：21%; 0; 20万t/a; +20万t/a; 2400. 2; 干粉砂浆 生产线; 干粉砂浆; 袋装，40kg/袋; 0; 20万t/a; +20万t/a; 2400. - 4、主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 搅拌机组线; 型号：JS2000；出料容积：2000L; 0; 4; +4; 中国; 搅拌. 2; 螺旋分洗机线; 进水量：5t/h；出料量：≥20t/h; 0; 2; +2; 中国; 分洗. 3; 磨石机组; 进水量：1t/h；出料量：30t/h; 0; 3; +3; 中国; 研磨. 4; 200t筒仓; 筒仓直径：5.5m；筒仓高度：8.9m；椎体高度：3m；存储量：200t; 0; 4; +4; 中国; 储存. 5; 300t筒仓; 筒仓直径：4.5m；筒仓高度：8.8m；椎体高度：3m；存储量：300t; 0; 6; +6; 中国; 储存. 6; 储罐; 容积：50m3; 0; 7; +7; 中国; 储存. 7; 振动筛; 用于沙石分离，分离效率85%; 0; 4; +4; 中国; 筛选. 8; 三回程烘干机组; 出料量：30t/h; 0; 4; +4; 中国; 干燥. 9; 地磅; 35t; 1; 1; 0; 中国; 计量. 10; 运输设备; 输送速率：5t/h; 1; 4; +3; 中国; 运输. 11; 沉淀池; 容积120m3; 1; 1; 0; 中国; 废水处理. 12; 洒水设备; 耗水量1m3/h; 2; 2; 0; 中国; 抑尘. 13; 运输车辆; 整备质量：14050kg；最大总质量：31000kg；进料速度：≥4m3/min；出料速度：≥3m3/min；出料残余率：≤0.7%; 10; 10; 0; 中国; 运输. 14; 铲车; 斗容3.5m3; 2; 3; +1; 中国; 运输. 15; 砼泵车; 自重：27495kg，混凝土理论排量：120m3/h，输送缸内径：260mm，输送管径：125mm; 0; 2; +2; 中国; 运输. 16; 固定泵; 电机功率：7.5kw；流量值：10m3/h; 0; 2; +2; 中国; 泵送原料. 本项目所用设备不属于《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分 规格; 形态; 年耗量（万t/a）; 包装储存方式; 储存 地点; 最大储存量(t/a); 投加 工序; 来源及运输. 技改前; 技改后; 变化量. 混凝土; 黄沙; 颗粒状; 固态; 0; 2.8; +2.8; 堆场堆放; 堆场; 500; 搅拌; 国内水运. 石子; 粒径：2cm; 固态; 0; 8.5; +8.5; 堆场堆放; 堆场; 1000; 搅拌; 国内水运. 水泥; 主要成分：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。; 固态; 0; 2.5; +2.5; 300t筒仓; 筒仓; 1800; 搅拌; 国内水运. 水; 自来水; 液态; 0; 1.5; +1.5; 120m3清水池; 清水池; 120; 搅拌; 河道抽取. 外加剂; 混凝土的减水剂，是以甲基萘和三氧化硫为原料，经磺化、缩合、中和等反应，最后经干燥得成品。减水剂的聚合度一般为6—12左右。; 液态; 0; 0.05; +0.05; 50m3储罐; 储罐; 100; 搅拌; 国内陆运. 粉煤灰; 粉状; 固态; 0; 0.5; +0.5; 200t筒仓; 筒仓; 400; 搅拌; 国内陆运. 水洗石粉; 块状; 固态; 0; 4; +4; 堆放; 堆场; 500; 搅拌; 国内陆运. 矿粉; 粉状; 固态; 0; 0.6; +0.6; 200t筒仓; 筒仓; 400; 搅拌; 国内陆运. 干粉砂浆; 黄沙; 颗粒状; 固态; 0; 3; +3; 堆场堆放; 堆场; 500; 搅拌; 国内水运. 石子; 粒径：2cm; 固态; 0; 8.5; +8.5; 堆场堆放; 堆场; 1000; 搅拌; 国内水运. 水泥; 主要成分：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。; 固态; 0; 2.8; +2.8; 300t筒仓; 筒仓; 1800; 搅拌; 国内水运. 粉煤灰; 粉状; 固态; 0; 0.6; +0.6; 200t筒仓; 筒仓; 400; 搅拌; 国内陆运. 水洗石粉; 块状; 固态; 0; 4.5; +4.5; 堆放; 堆场; 500; 搅拌; 国内陆运. 矿粉; 粉状; 固态; 0; 0.8; +0.8; 200t筒仓; 筒仓; 400; 搅拌; 国内陆运. - 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 水泥; 普通硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），代号：P.O。主要成分：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。; 不燃; 无毒. 2; 外加剂; 本项目外加剂主要为减水剂，它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。他们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。; 不燃; 低毒. - 7、劳动定员及班制 厂区内现有员工14人，本项目改建新增员工6人，项目建成后厂区员工20人，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，一班制，每班工作8h，年工作2400h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，根据现场勘察，项目东面为吴江市新粤丝绸纺织品有限公司；南面为新乐路；西面为吴江市富华化工有限公司；北面为苏州市頔塘河畔建筑材料有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为北洞里居民点，距离为93.9m。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目租赁厂区，厂区内包含两间厂房，一间作为本项目办公区域，一间用作堆场，新建圆弧大棚（非永久性建筑）用于布置螺旋分洗机、磨石机、三回程烘干机等相关设备，筒仓、储罐、搅拌机露天设置，未新增食堂、宿舍等场所。厂区整体布局紧凑，用地节约；布局较合理，平面布置见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水及生产用水均由市政给水管网供应，生活用水量为720t/a，生产用水量为31046.65t/a。 （2）排水：本项目外排的废水仅为员工生活污水，其排放量为612t/a，经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水排放至頔塘河。 本项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 改建后全厂水平衡图（t/a） 10、产能匹配性分析 本项目收购吴江兴源水泥有限公司40%的水泥制品产能（40万吨），本项目生产干粉砂浆及混凝土，原料用量分别为20.2万t/a及20.45万t/a，过程物料有一定损耗，综合分析后可判断得出本项目干粉砂浆及混凝土的产能不会突破40万t/a，原辅料用量与本项目产能具有匹配性。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺及相关污染物产生情况如下： 图2-1 本项目各物料进厂储存流程图 本项目外购的物料有水洗石粉、黄沙、石子、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂，其中部分物料进厂储存过程中会产生污染物排放情况。 （1）水洗石粉：外购的水洗石粉进厂后直接运输至分洗线，输送带将水洗石粉输送至螺旋装置，输送带作密闭处理，并且投料时采用喷淋装置进行降尘。螺旋分洗是洗沙的一种，主要通过设备内的螺旋装置对水洗石粉进行搅拌，从而水洗石粉的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而水洗石粉则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了水洗石粉清洗筛选效果。设备上的流口流出的泥水混合物通过设备自带的压滤设备压成泥饼，废水通过厂区内地槽流向沉淀池。该工段会产生分洗废水W1、泥饼S1。分洗处理后得到的黄沙具有较高的含水率，因此运输过程不会产生粉尘，经分洗后得到的黄沙运输至原料堆场进行储存。 （2）石子、黄沙：运输车辆将外购的石子、黄沙运入厂内堆场，直接通过倾倒的方式将物料卸入堆场，倾倒过程中会产生卸料粉尘G1，卸料过程中采用洒水抑尘的方式控制粉尘散逸，产生抑尘废水W2。 其中一部分的石子、黄沙由原料堆场运出，通过输送带运输至分洗线，输送带作密闭处理，运输至分洗线后先将黄沙、石子进行分级筛选，目的是筛选出不同规格的沙石，筛选过后按生产需求将沙石投入磨石机进行湿磨，研磨出粗、中、细三种规格的黄沙及石粉，研磨后的物料投入三回程烘干机进行烘干，烘干后的黄沙及石粉按规格分别进入对应的储罐储存，储存是由管道及泵机输送至储罐内部。过程产生筛选粉尘G2、G4，研磨废水W3、W4、呼吸粉尘G3、G5以及冷凝水，冷凝水水质较好，不属于废水，无需处理，可直接回用至生产线。 （3）水泥、粉煤灰、矿粉：水泥、粉煤灰、矿粉均是通过全密闭的罐车运输至厂内，通过管道连接筒仓，由泵机将各物料输送至对应筒仓内，物料进入筒仓时筒仓内部气流杂乱，且物料进入筒仓的同时，筒仓需要释放部分压力，因此，筒仓泄压口会产生呼吸粉尘G6、G7、G8，筒仓泄压口连接布袋除尘器对呼吸粉尘进行处理。 （4）外加剂：有密闭罐车将外加剂运输至厂内，由厂内储罐储存，外加剂为液态，运输及储存过程无污染物产生。 图2-2 本项目混凝土生产工艺流程图 黄沙及石子由铲车运输至输送带，输送带接入料斗，再经输送带将物料输送至搅拌机；水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂均由管道输送至搅拌机。上述物料通过电脑计量投加量，按一定比例投入搅拌机内搅拌，搅拌充分后同样通过电脑计量的方式将自来水接入搅拌机内，再进行充分搅拌，得到本项目产品混凝土，混凝土由泵抽至砼运输车并运至厂外。干料搅拌时会产生搅拌粉尘G9，搅拌机设置布袋除尘器对搅拌粉尘进行处理。搅拌机及运输车辆需清洗，清洗会产生清洗废水W5、W6。 图2-3 本项目干粉砂浆生产工艺流程图 干粉砂浆的生产过程与混凝土类似，区别在于干粉砂浆搅拌过程中不涉及水的投加。各物料通过电脑控制系统计算投加量，投机的物料进入搅拌机充分搅拌，搅拌后的产品部分进入密闭的包装系统进行包装后外售，部分直接由管道输送至罐车后外售。搅拌过程产生搅拌粉尘G10，包装过程产生包装粉尘G11，装车过程产生呼吸粉尘G12。 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; G1; 卸料; 原料堆场; 颗粒物. G2; 筛选; 分洗线; 颗粒物. G3; 装料; 黄沙储罐; 颗粒物. G4; 筛选; 分洗线; 颗粒物. G5; 装料; 石粉储罐; 颗粒物. G6; 装料; 300t筒仓; 颗粒物. G7; 装料; 200t筒仓; 颗粒物. G8; 装料; 200t筒仓; 颗粒物. G9; 搅拌; 搅拌机; 颗粒物. G10; 搅拌; 搅拌机; 颗粒物. G11; 包装; 包装系统; 颗粒物. G12; 装车; 罐车; 颗粒物. 废水; W1; 分洗; 分洗线; SS. W2; 抑尘; 原料堆场; SS. W3; 湿磨; 分洗线; SS. W4; 湿磨; 分洗线; SS. W5; 清洗; 搅拌机; SS. W6; 清洗; 运输车辆; SS. W7; 清洗; 厂区; SS. W8; 员工生活; 厂内生活设施; COD、SS、TP、TN、NH3-N. 固废; S1; 分洗; 分洗线; 泥饼. S2; 废水处理; 沉淀池; 污泥. S3; 废气处理; 废气处理设施; 收集的粉尘. S4; 废气处理; 废气处理设施; 废布袋. S5; 员工生活; 厂内生活设施; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目污染物排放情况 本项目为改建项目，原有项目为沙石的仓储项目，无环保手续， 原有项目厂区员工14人，由于仅做仓储，污染物只有员工的生活污水及生活垃圾，具体产生量如下： （1）生活污水 原有项目员工14人，工作天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为504t/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为428.4t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，通过市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理。 原有项目水污染物产生排放情况见下。 表2-7 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活 污水; 428.4; COD; 500; 0.214; ——; COD; 500; 0.214; 500; 接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司. SS; 400; 0.171; SS; 400; 0.171; 400. NH3-N; 45; 0.019; NH3-N; 45; 0.019; 45. TP; 8; 0.003; TP; 8; 0.003; 8. TN; 70; 0.03; TN; 70; 0.03; 70. （2）生活垃圾 本项目定员14人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为4.2t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 2、租赁厂区情况 本项目租赁吴江明恒化学有限公司的已建闲置厂房，该土地用地现状属于工业用地，可以作为本项目建设使用，经现场勘察，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 项目厂房出租方吴江明恒化学有限公司成立于2005年7月9日，营业执照经营范围主要为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 出租房厂区目前包括各类标准厂房2间，本项目全部租赁，出租方名下所属土地、厂房均办理了不动产权证，用途为工业用地/厂房。 吴江明恒化学有限公司基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化率达0.8%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于吴江明恒化学有限公司目前不在厂区内从事生产工作，且目前厂区内无其他租户，则若在租赁期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为苏州明恒混凝土有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为苏州明恒混凝土有限公司。 本项目租用吴江明恒化学有限公司空置厂房（出租房环保手续齐全），供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口设置可单独采样的排放口。 综上，租用厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 1、大气环境 - 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市区环境中SO2年均浓度为6ug/m3、NO2年均浓度33ug/m3、PM10年均浓度48ug/m3、PM2.5年均浓度28ug/m3、CO日平均第95百分位数浓度为1mg/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为162ug/m3。与2020年相比，PM2.5、PM10、CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2和NO2和O3浓度持平。全市环境空气质量优良天数比率为83.8%，各地优良天数比率介于81.4%～87.7%之间。苏州市区环境空气质量优良天数比率为85.5%。区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 13.3; 达标. NO2; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 35; 28; 80; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 1mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 160; 162; 101.3; 超标. - 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - O3超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。 - 改善措施：贯彻落实《“两减六治三提升”专项行动方案》：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；试重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。 - 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：“总体及分阶段战略如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 本项目产生的废气经处理设施处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境 - 2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 - 本项目生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，纳污河流为頔塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中2020年水质目标，頔塘河水质功能要求为IV类水标准，根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，頔塘河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 - 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华实环境技术有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m共布设4个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2022年8月3日至2022年8月4日，天气状况为晴，昼间风速2.0m/s，夜间风速2.8m/s，监测结果见表3-2。 表3-2 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.8.3~ 2022.8.4; 项目东侧厂界外1m处; 56; 48; 60; 50; 达标. 项目南侧厂界外1m处; 52; 46; 60; 50; 达标. 项目西侧厂界外1m处; 53; 46; 60; 50; 达标. 项目北侧厂界外1m处; 52; 47; 60; 50; 达标. - 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，遂定义其为二类声环境功能区。本项目东、南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。 - 4、生态环境 - 本项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，无新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 - 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1; 北洞里居民点; 92.2; 20.5; 居民; 60户; 二类区; 东北; 93.9. 2; 南庄浜居民点; -172.7; 131.7; 居民; 80户; 西北; 215.1. 3; 震泽镇希望小学; 363.3; 218.8; 师生; 300人; 东北; 423.7. 4; 腊缺浜居民点; -181.8; -179.3; 居民; 55户; 西南; 262.3. 5; 锦泽华府西区; 255.2; -365.8; 居民; 1080户; 东南; 441.8. - 2、声环境 - 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目废气主要污染物为颗粒物。装卸料、筛选等工序产生的无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3中排放限值；筒仓、储罐、搅拌机产生的有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1中排放限值。 表3-4 废气有组织排放标准限值 序号; 排放口 编号; 排气筒 高度 （m）; 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; *排放 速率 （kg/h）; 监控位置; 标准来源. 1; DA001~DA014; 20; 颗粒物; 10; 1; 排气筒出口处; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1. *由于《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）未对污染物排放速率做出规定，本次参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）确定排放速率限值。 表3-5 废气无组织排放标准限值 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 企业边界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3. - 2、废水 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 表3-6 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-7 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. - 3、噪声 本项目营运期东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-8 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目无危险废物产生。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《生态环境保护规划》、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），确定本项目总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP。 大气污染总量控制因子：颗粒物。 2、总量控制指标 表3-9 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有工程许可排放量（固废产生量）; 本项目排放量; 以新带老削减量*; 项目建成后全厂排放量（固废产生量）; 变化量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 34.79; 34.441; 0.349; 0; 0.349; +0.349; 0.349. 无组织; 0; 46.132; 44.828; 1.304; 0; 1.304; +1.304; 0. 废水; 生活污水量; 428.4; 183.6; /; 183.6; 0; 612; +183.6; 0. COD; 0.214; 0.092; /; 0.092; 0; 0.306; +0.092; 0. SS; 0.171; 0.074; /; 0.074; 0; 0.245; +0.074; 0. NH3-N; 0.019; 0.009; /; 0.009; 0; 0.028; +0.009; 0. TP; 0.003; 0.002; /; 0.002; 0; 0.005; +0.002; 0. TN; 0.03; 0.013; /; 0.013; 0; 0.043; +0.013; 0. 固废; 螺旋分洗机产出的泥饼; 0; 850; 850; 0; 0; 850; +850; 0. 沉淀池底部积攒的污泥; 0; 27.84; 27.84; 0; 0; 27.84; +27.84; 0. 布袋除尘器收集的粉尘; 0; 43.898; 43.898; 0; 0; 43.898; +43.898; 0. 废布袋; 0; 0.04; 0.04; 0; 0; 0.04; +0.04; 0. 生活垃圾; 4.2; 1.8; 1.8; 0; 0; 6; +1.8; 0. 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量183.6t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量1.653t/a，其中有组织排放量为0.349t/a，无新增VOCs、SO2、NOx排放量，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、烟粉尘污染物排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁吴江明恒化学有限公司厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 ①卸料扬尘 本项目黄沙、石子卸入堆场时会产生卸料粉尘，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年）可知计算公式如下： Q=e0.61u×（M/13.5） 式中：Q--自卸车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，项目所在地平均风速2.4m/s。 M—汽车卸料量，t。 本项目外购黄沙用量5.8万t/a，外购石子用量17万t/a，单次装载车运输量为2吨，则黄沙的卸料次数为2.9万次/a，黄沙的卸料次数为8.5万次/a。根据公式计算可得，装卸起尘量为0.64g/次，则黄沙卸料起尘量为0.018t/a，石子卸料起尘量为0.054t/a，卸料总起尘量为0.072t/a。堆场内设置喷淋装置，定期喷淋降尘来减少粉尘的逸散，喷淋设施的处理效率为60%，则粉尘最终的无组织排放量为0.029t/a。 ②筛选粉尘 本项目黄沙及石子需要筛选，黄沙分为外购的成品黄沙及水洗石粉生产的黄沙，水洗石粉的年用量为8.5万t/a，根据企业提供的数据，产率约为86%，则水洗石粉生产的黄沙量为7.31万t/a，则本项目参与筛选的黄沙量为13.11万t/a，石子量为17万t/a，筛选粉尘的产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂的污染物因子排放系数0.05kg/t（原料）计算，则筛选产生的粉尘总量为15.06万t/a，本项目在筛选时使用喷淋设施洒水抑尘，同时使用移动式布袋除尘器对振动筛逸散的粉尘进行处理，由于黄沙、石子在从堆场转移至分洗线前已被堆场的喷淋设施打湿，本身就较难以激起扬尘，故喷淋设施的处理效率以80%计，移动式布袋除尘器的收集效率为90%，处理效率为99%，则最终无组织排放的粉尘量为0.327t/a（包含未被移动式布袋除尘器收集的粉尘0.3t/a以及被移动书布袋除尘器收集处理后排放的粉尘0.027t/a）。 ③呼吸粉尘 用气泵将粉状物料打入储存介质时，由于受气压影响，储存介质顶部呼吸口排出气体中含有大量粉尘，本项目呼吸粉尘分共分为6种，根据《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土、干粉砂浆分批搅拌厂逸散尘排放因子，贮仓排气系数为0.12kg/t（原料），相关污染物产生及排放情况计算如下： a、烘干后的黄沙进入储罐的呼吸粉尘 本项目生产干粉砂浆时需要将黄沙、石粉烘干后储存在储罐中。参与干粉砂浆生产的水洗石粉用量为4.5万t/a，黄沙产率86%，则进入储罐储存的黄沙总量为6.87万t/a，则黄沙储罐产生的呼吸粉尘量为8.244t/a，本项目共3个黄沙储罐，其通过串联的方式使用一套布袋除尘器对呼吸粉尘进行收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘通过20m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.082t/a。 b、烘干后的石粉进入储罐的呼吸粉尘 本项目生产干粉砂浆时需要将黄沙、石粉烘干后储存在储罐中。本项目生产干粉砂浆时石子用量为8.5万t/a，石粉产率95%，则进入储罐储存的石粉总量为8.075万t/a，则石粉储罐产生的呼吸粉尘量为9.69t/a，本项目共3个石粉储罐，其通过串联的方式使用一套布袋除尘器对呼吸粉尘进行收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘通过20m高排气筒DA002有组织排放，排放量为0.097t/a。 c、外购的水泥进入筒仓的呼吸粉尘 本项目水泥用量为5.3万t/a，则水泥筒仓产生的呼吸粉尘量为6.36t/a，本项目共6个水泥筒仓，则每个水泥筒仓产生的呼吸粉尘量为1.06t/a，每个筒仓均连接一套布袋除尘器对呼吸粉尘收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘分别通过20m高排气筒DA003~DA008有组织排放，每根排气筒排放量为0.011t/a。 d、外购的粉煤灰进入筒仓的呼吸粉尘 本项目粉煤灰用量为1.1万t/a，则粉煤灰筒仓产生的呼吸粉尘量为1.32t/a，本项目共2个粉煤灰筒仓，其通过串联的方式使用一套布袋除尘器对呼吸粉尘进行收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘通过20m高排气筒DA009有组织排放，排放量为0.013t/a。 e、外购的矿粉进入筒仓的呼吸粉尘 本项目矿粉用量为1.4万t/a，则矿粉筒仓产生的呼吸粉尘量为1.68t/a，本项目共2个矿粉筒仓，其通过串联的方式使用一套布袋除尘器对呼吸粉尘进行收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘通过20m高排气筒DA010有组织排放，排放量为0.017t/a。 f、成品干粉砂浆进入罐车的呼吸粉尘 本项目干粉砂浆的产量为20万t/a，50%进入包装系统装袋，50%直接进入罐车运至厂外售卖，则进入罐车的干粉砂浆量为10万t/a，则罐车产生的呼吸粉尘量为12t/a，罐车呼吸口自带过滤排空装置，收集效率100%，处理效率99%，粉尘经处理后无组织排放，排放量为0.12t/a。 ④搅拌粉尘 本项目设置4台搅拌机，其中2台为生产混凝土使用，2台为生产干粉砂浆使用，各物料在搅拌过程中会产生扬尘，搅拌机顶部设有排气口，根据《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土、干粉砂浆分批搅拌厂逸散尘排放因子，装水泥、砂和粒料入搅拌机（集中搅拌厂）粉尘系数为0.02kg/t（装料），相关污染物产生及排放情况计算如下： a、混凝土搅拌粉尘 本项目生产混凝土进入搅拌机的物料量为黄沙6.24万t/a、石子8.5万t/a、水泥2.5万t/a、粉煤灰0.5万t/a、矿粉0.6万t/a，合计18.34万t/a，则搅拌粉尘的产生量为3.668t/a，本项目共设置2台搅拌机生产混凝土，则每台搅拌机的搅拌粉尘产生量为1.834t/a，搅拌机顶部排气口连接布袋除尘器对搅拌粉尘收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘分别通过20m高排气筒DA011、DA012有组织排放，每根排气筒排放量为0.018t/a。 b、干粉砂浆搅拌粉尘 本项目生产干粉砂浆进入搅拌机的物料量为黄沙6.87万t/a、石粉8.075万t/a、水泥2.8万t/a、粉煤灰0.6万t/a、矿粉0.8万t/a，合计19.145万t/a，则搅拌粉尘的产生量为3.829t/a，本项目共设置2台搅拌机生产干粉砂浆，则每台搅拌机的搅拌粉尘产生量为1.914t/a，搅拌机顶部排气口连接布袋除尘器对搅拌粉尘收集处理，收集效率100%，处理效率99%，处理后的粉尘分别通过20m高排气筒DA013、DA014有组织排放，每根排气筒排放量为0.019t/a。 ⑤包装粉尘 参考《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料输送储存的颗粒物产污系数为0.19kg/t（产品），本项目进入包装系统的干粉砂浆量为10万t/a，则装袋时产生的粉尘量为19t/a，本项目包装系统装袋区较为密闭，周围设置格挡，格挡可有效抑制60%的粉尘废气扩散，装袋处上方设置集气罩连接移动式布袋除尘器对粉尘进行处理，收集效率90%，处理效率99%，处理后的粉尘无组织排放，排放量为0.828t/a（包含未被移动式布袋除尘器收集的粉尘0.76t/a以及被移动书布袋除尘器收集处理后排放的粉尘0.068t/a）。 ⑥运输车辆扬尘 本项目厂区内道路定期洒水，原料运输车辆上方铺设防尘布，激起的扬尘量较少，本项目不对其进行定量分析。 ⑦运输车辆尾气 运输车辆仅在进出厂区时产生尾气，其产生量较少，本项目不对其进行定量分析。 本项目有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒 编号; 产污 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 排气量 （m³/h）; 排放状况; 排放 时间 （h）. 产生 浓度 （mg/m³）; 产生 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺 名称; 效率 %; 排放 浓度 （mg/m³）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. DA001; 黄沙 储罐; 颗粒物; 687; 3.435; 8.244; 布袋除尘; 99; 5000; 6.8; 0.034; 0.082; 2400. DA002; 石粉 储罐; 颗粒物; 807.6; 4.038; 9.69; 布袋除尘; 99; 5000; 8; 0.04; 0.097; 2400. DA003; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA004; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA005; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA006; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA007; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA008; 水泥 筒仓; 颗粒物; 147.3; 0.442; 1.06; 布袋除尘; 99; 3000; 1.53; 0.0046; 0.011; 2400. DA009; 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 183.3; 0.55; 1.32; 布袋除尘; 99; 3000; 1.8; 0.0054; 0.013; 2400. DA010; 矿粉 筒仓; 颗粒物; 233.3; 0.7; 1.68; 布袋除尘; 99; 3000; 2.33; 0.007; 0.017; 2400. DA011; 搅拌机; 颗粒物; 254.7; 0.764; 1.834; 布袋除尘; 99; 3000; 2.5; 0.0075; 0.018; 2400. DA012; 搅拌机; 颗粒物; 524.7; 0.764; 1.834; 布袋除尘; 99; 3000; 2.5; 0.0075; 0.018; 2400. DA013; 搅拌机; 颗粒物; 266; 0.798; 1.914; 布袋除尘; 99; 3000; 2.63; 0.0079; 0.019; 2400. DA014; 搅拌机; 颗粒物; 266; 0.798; 1.914; 布袋除尘; 99; 3000; 2.63; 0.0079; 0.019; 2400. 表4-2 无组织废气产生排放情况一览表 面源 名称; 产污 环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 面源参数. 工艺名称; 效率%; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 原料堆场; 卸料; 颗粒物; 0.072; 0.043; 喷淋降尘; 60; 0.029; 30; 20; 8. 分洗线; 筛选; 颗粒物; 15.06; 14.733; 喷淋降尘+布袋除尘; 99.8; 0.327; 15; 10; 8. 装车区; 装料; 颗粒物; 12; 11.88; 过滤; 99; 0.12; 8; 6; 5. 包装系统; 包装; 颗粒物; 19; 18.172; 格挡+ 布袋除尘; 99.6; 0.828; 10; 8; 8. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）防治措施 本项目产生的废气污染因子均为颗粒物，其主要为堆场、分洗线等产生的无组织颗粒物以及筒仓、储罐、搅拌站产生的有组织颗粒物，针对无组织颗粒物，建设单位在污染源产生位置采用加装防尘罩、铁板格挡、产污设施密闭等措施，并且采用移动式布袋除尘器、喷淋设备对产生的粉尘进行处理；针对有组织颗粒物，企业在排放口直接连接布袋除尘设备对其处理，废气处理流程见下图。 图4-1 本项目废气处理流程图 ①集气方案 本项目筒仓、储罐、搅拌机设置呼吸口，其与布袋除尘器直连，采用密闭收集，收集效率可达100%；罐车自带过滤排空装置，其原理与布袋除尘器类似，可视作为将布袋固定在罐车呼吸口处，无需风机，物料输送进罐车时罐体气压增大，废气自动排除，过滤排空装置收集效率100%，处理效率99%；分洗线设置移动式布袋除尘器，采用集气罩收集，收集效率为90%。 ②治理措施 - 本项目废气治理措施为布袋除尘器以及喷淋降尘设备。 - 关于布袋除尘器的相关分析如下： - A、工作原理 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 布袋除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到布袋除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 - B、技术参数 本项目所用布袋除尘器主要参数见下表： 表4-3 布袋除尘器主要参数表 序号; 指标; 单位; 数据. 1; 处理风量; m3/h; 1500、3000、5000. 2; 设计效率; %; ≥99. 3; 入口温度; ℃; ＜138. 4; 入口粉尘浓度; g/Nm3; ＜39. 5; 设备阻力; Pa; ＜1500. 6; 过滤速度; m/min; ＜1. 7; 滤袋允许连续使用温度; ℃; ＜190. 8; 滤袋材质; /; PPS. 9; 滤袋寿命; h; 3000. 10; 外壳材质; /; 岩棉/彩钢板. C、技术可行性论证 本项目采用布袋除尘器对筒仓、储罐、搅拌机等产生的粉尘进行处理，产生的含尘气体主要为沙石、水泥、矿粉、粉煤灰混杂的粉尘，粉尘具有回收价值，可收集后回用于生产且产生的含尘气体不属于高温、高粘度的废气，对照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），本项目粉尘布袋除尘器的处理条件，遂本项目采用布袋除尘器具有技术可行性。 D、经济可行性论证 本项目共设置20台布袋除尘器（其中8台位置位于筒仓，4台位于搅拌站，2台位于储罐，4台位于分洗线的振动筛，剩下2台为位于包装系统出料口，平均每台一次投入约8万元，运行电费平均每台约1.5万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用0.2万元/年，部件更换费用1万元/年，故维护费用合计一年约54万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用布袋除尘器具有经济可行性。 综上，本项目采用布袋除尘器处理粉尘废气合理可行。 关于喷淋设备的相关分析如下： - A、工作原理 是通过喷淋设备自带的泵机及水管将水变成水雾喷洒至空气中，增加空气的湿度以及逸散在空气中粉尘的含湿量从而促使粉尘自然沉降，洒落的水分也可增加厂区地面湿度，使原本在地面的粉尘不易激起。 - B、技术参数 本项目所用喷淋装置主要参数见下表： 表4-3 喷淋降尘设施主要参数表 序号; 指标; 单位; 数据. 1; 水量; m3/h; 2. 2; 设计效率; %; ＞60. 3; 功率; kW; 15. 4; 水管直径; cm; 10. 5; 管内流速; m/s; 0.8. C、技术可行性论证 根据《苏州市扬尘污染防治管理办法》中第十七条第二小条“采用密闭输送设备作业的，在落料、卸料处配备使用吸尘、喷淋等防尘措施”，遂本项目采用喷淋设备来减少扬尘的产生量具有技术可行性。 D、经济可行性论证 本项目厂区内配备6台喷淋设施，每台一次性投入0.8万元，每台设备运行产生的电费为0.1万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，全部设备定期检修费用0.05万元/年，部件更换费用0.1万元/年，故维护费用合计一年约1.5万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用喷淋设备具有经济可行性。 综上，本项目采用喷淋降尘设施合理可行。 本项目无组织废气为装卸料产生的粉尘以及分洗线产生的筛选粉尘。通过采取以上措施减少废气无组织排放：尽量提高生产设施废气产生工段的密闭性，尽可能多的捕集产生的废气以减少无组织的产生量并同时采用水喷淋设备对其进行喷淋降尘；选用高质量的设备和管件，提高安装质量，定期对设备进行检修维护。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。 表4-4 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. DA001; 布袋破损; 颗粒物; 687; 3.435; 6; 1; 维修、更换. DA002; 布袋破损; 颗粒物; 807.6; 4.038; 6; 1; 维修、更换. DA003~ DA008; 布袋破损; 颗粒物; 147.3; 0.442; 6; 1; 维修、更换. DA009; 布袋破损; 颗粒物; 183.3; 0.55; 6; 1; 维修、更换. DA010; 布袋破损; 颗粒物; 233.3; 0.7; 6; 1; 维修、更换. DA011~ DA012; 布袋破损; 颗粒物; 254.7; 0.764; 6; 1; 维修、更换. DA013~ DA014; 布袋破损; 颗粒物; 266; 0.798; 6; 1; 维修、更换. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-5。 表4-5 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 排气筒 高度 （m）; 出口 内径 （m）; 排气 温度 （℃）; 污染物 种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.519642; 30.922736; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 2; DA002; 一般排放口; 120.519690; 30.922736; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 3; DA003; 一般排放口; 120.519738; 30.922694; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 4; DA004; 一般排放口; 120.519743; 30.922692; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 5; DA005; 一般排放口; 120.519745; 30.922684; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 6; DA006; 一般排放口; 120.519764; 30.922611; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 7; DA007; 一般排放口; 120.519713; 30.922646; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 8; DA008; 一般排放口; 120.519644; 30.922677; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 9; DA009; 一般排放口; 120.519646; 30.922648; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 10; DA010; 一般排放口; 120.519544; 30.922543; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 11; DA011; 一般排放口; 120.519488; 30.922466; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 12; DA012; 一般排放口; 120.519476; 30.922468; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 13; DA013; 一般排放口; 120.519477; 30.922477; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 14; DA014; 一般排放口; 120.519436; 30.922467; 20; 0.4; 常温; 颗粒物. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）规定“除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，并满足环境影响评价文件要求”。根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为10m，因此本项目设置20m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本次对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）判定，判定本项目全厂排放口均为一般排放口，无主要排放口，监测频次对照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）表1，“散装水泥中转站及水泥制品生产”中“水泥仓及其他通风生产设备的排气筒”颗粒物的最低监测频次为2年/次；对照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）表3，厂界产生的无组织颗粒物最低监测频次为1次/季度。 本项目废气自行监测方案见表4-6。 表4-6 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001~DA014; 颗粒物; 2年/次; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB32/4149-2021）表1. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表3. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-1）、无组织产生及排放情况（见表4-2），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目产生的颗粒物经布袋除尘器及喷淋设施处理后达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 （1）产排污情况 本项目废水包括分洗废水、抑尘废水、研磨废水、清洗废水以及员工的生活污水。 ①分洗废水 本项目水洗石粉需要投入分洗线进行清洗，清洗采用螺旋清洗，属于洗沙的一种，本项目共有2台螺旋分洗机，单台进水量为5t/h，出料量≥20t/h（本次按20t/h计算），则分洗线总进水量为10t/h，出料量为40t/h，本项目外购水洗石粉共8.5万t/a，则需要2125h，则可计算出分洗线总进水量为21250t/a，分洗后产出的黄沙及污泥压制的泥饼均具有一定的含水量（黄沙含水约占进水量的30%，泥饼含水约占进水量的30%），则分洗废水量为8500t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 ②抑尘废水 本项目在物料装卸过程中会产生颗粒物，主要产生场所为原料堆场，本项目为防止粉尘扩散，需对原料堆场喷淋处理，堆场每次的喷淋水量按1m3计，每天喷淋2次，本项目年工作300天，则可计算得出喷淋用水量为600t/a，废水产生量按照用水量的85%计算，则废水产生量为510t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 ③研磨废水 本项目外购的部分石子在生产干粉砂浆前需要研磨，黄沙中存在一定量的粒径略大的粗料（约占黄沙量的5%），同样需要研磨，研磨采用湿磨，过程需要添加水以防止激起扬尘，磨石机进水量1t/h，出料量30t/h，本项目共有3台磨石机，则总进水量为3t/h，出料量为90t/h，本项目参与研磨的黄沙及石子总量约为88435t/a，则研磨时长约为983h，则可计算出研磨所需水量为983t/a，研磨后的黄沙及石粉具有较高的含水量，约占研磨用水量的70%（688.1t/a），则剩余的研磨废水量为294.9t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 黄沙及石粉需送入三回程烘干机将水分烘干，黄沙及石粉中所含水量为688.1t/a，烘干后大部分水挥发，少部分水作为冷凝水（约30%）由三回程烘干机内部的储水装置储存，冷凝水水量为206.43t/a，冷凝水中杂质极少，水质良好，无需沉淀池，可直接由管道输送回用至生产线。 ④清洗废水 本项目涉及清洗的为运输混凝土的车辆、生产混凝土的搅拌机以及厂区（干粉砂浆所接触到的介质均须保持干燥，不涉及清洗）。 a、运输车辆清洗废水 本项目混凝土产量为20万t/a（约合8万m3/a），运输车辆单次最大运输量约为20m3，则运输车总运输车次为4000次，运输车洗车用水为0.3t/辆·次，故洗车用水量为1200t/a，废水产生量按用水量的85%计算，则废水产生量为1020t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 b、搅拌机清洗废水 搅拌站主机是本项目的主要生产设备，搅拌站主机停止生产时必须清洗干净。搅拌站主机按平均每天清洗一次计，每次清洗水量按1m3/台计，本项目共有2台搅拌机生产混凝土，则搅拌站主机清洗用水为600m3/a。废水产生量按照用水量的85%计，则废水产生量为510t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 ⑤厂区清洗废水 本项目道路喷洒用水量按1.5L/m2次，本项目道路面积2000m2，每年喷洒按300次计，经估算，项目道路抑尘用水量为900t/a，部分水自然挥发，冲洗废水量按照用水量的85%计，则废水产生量为765t/a，废水中污染物为悬浮物（SS），SS参考浓度为3000mg/L。 ⑥生活污水 项目员工20人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为720t/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为612t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，通过市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理。 本项目水污染物产生排放情况见表4-8。 表4-8 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活 污水; 612; COD; 500; 0.306; ——; COD; 500; 0.306; 500; 接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司. SS; 400; 0.245; SS; 400; 0.245; 400. NH3-N; 45; 0.028; NH3-N; 45; 0.028; 45. TP; 8; 0.005; TP; 8; 0.005; 8. TN; 70; 0.043; TN; 70; 0.043; 70. 分洗废水; 8500; SS; 3000; 25.5; 经厂区自建沉淀池处理后回用，不外排; 不涉及排放; 回用于生产线. 抑尘废水; 510; SS; 3000; 1.53. 研磨废水; 294.9; SS; 3000; 0.885. 运输车辆清洗废水; 1020; SS; 3000; 3.06. 搅拌机清洗废水; 510; SS; 3000; 1.53. 厂区清洗废水; 765; SS; 3000; 2.295. （2）防治措施 本项目生产废水经厂区自建污水处理设施（沉淀池）处理后回用于生产，不外排。员工生活产生的生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河，排放量为612t/a。 ①生产废水治理措施可行性分析 - 废水处理工艺 图4-2 本项目废水处理设施工体流程图 本项目所建的废水处理设施为沉淀池，其是通过自然沉淀的方式使废水的悬浮物沉淀在池子底部，沉淀时废水要在沉淀池停留6~8h才能使水中的悬浮物大部分都沉淀下来，沉淀完后水会分为回用水及污泥，回用水在需要时通过泵机输送至生产线，污泥定期清理，由于污泥主要为沙石等，通过排泥管抽取后回用于生产线。 - 进出水水质可行性分析 表4-9 本项目废水处理设施相关参数 序号; 指标; 单位; 数据. 1; 长; m; 12. 2; 宽; m; 5. 3; 高; m; 2. 4; 处理方式; /; 自然沉淀. 5; 处理效率; %; 60. 6; 沉淀时间; h; 6~8. 7; 污泥含水率; %; 70%. 8; 排泥管直径; mm; 250. 本项目生产废水中的污染物为悬浮物，其主要是沙石等生产所需的原料，经沉淀池处理后的回用水以及产生的污泥均可回用于生产，因此建设单位对于生产废水的回用水无水质要求。 - 处理能力可行性分析 项目实施后全厂废水产生量为38.67t/d（11599.9t/a），本项目沉淀池规格为120m3，即120t/d，因此废水处理设施处理能力可能满足本项目实施后污水处理要求。 - 废水零排放可行性分析 本项目全厂废水产生量为38.67t/d（11599.9t/a），沉淀池沉淀时会发生自然损耗，约占20%，则实际回用水产生量为30.93t/d（9279.92t/a），全部回用于生产，生产用水量为135.11t/d（40533t/a）。因此完全可以消耗本项目经污水处理设施处理后的回用水量，生产废水经处理后全部使用，达到零排放要求。 - 经济可行性分析 本项目沉淀池一次性建成，费用约为5万元，后续维护费用主要为沉淀池的老化维修，费用1000元/年，企业完全有能力承担，因此本项目采用沉淀池处理生产废水具有经济可行性。 ②生活污水治理措施可行性分析 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司位于吴江区震泽镇永乐村22组，于2012年3月建成运行，污水处理厂采用“水解酸化+A/O+浓缩”处理工艺，尾水排入頔塘河，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-3。 图4-3 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的废水量为612t/a。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的设计能力为4.8万m3/d，目前，实际接纳水量约为2.2万m3/d，尚富余负荷近2.6万m3/d。本项目建成后废水排放量为2.04t/d，仅占富余接收量的0.008%。因此，从废水量来看，苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司是可行的，对当地的水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 表4-10 排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 废水排放量 (t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DW001; 120.519428; 30.922436; 612; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇排放; 不定时. （4）监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）表4“废水排放监测指标的最低监测频次”确定本项目生活污水排放口监测频次如下： 表4-11 本项目废水监测频次 排放口名称; 排放口编号; 监测频次; 执行标准. 生活污水排放口; DW001; 1次/年; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准. （5）达标情况分析 本项目生产废水经厂区自建污水处理设施（沉淀池）处理后回用于生产，不外排。生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于搅拌机组线、螺旋分洗机线、磨石机组等设备运转产生的噪声，噪声源强在74~86dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-11。 表4-11 本项目主要噪声源产生及排放情况 噪声源; 数量（台）; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度dB(A); 持续时间（h）. 搅拌机组线; 4; ~84; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; ~59; 8. 螺旋分洗机线; 2; ~82; ~57; 8. 磨石机组; 3; ~86; ~61; 8. 200t筒仓; 4; ~86; ~61; 8. 300t筒仓; 6; ~74; ~54; 8. 储罐; 7; ~79; ~59; 8. 振动筛; 4; ~74; ~54; 8. 干燥机组线; 4; ~76; ~56; 8. 地磅; 1; ~74; ~54; 8. 运输设备; 4; ~74; ~54; 8. 沉淀池; 1; ~75; ~55; 8. 洒水设备; 2; ~79; ~58; 8. 运输车辆; 10; ~76; ~57; 8. 铲车; 3; ~79; ~58; 8. 砼泵车; 2; ~74; ~59; 8. 固定泵; 2; ~74; ~54; 8. 除尘设备; 20; ~75; ~56; 8. （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为一班制（白班），本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、距离衰减。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算： 由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中S为透声面积。 用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ③户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离； d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-。 表4-12 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 评价点位; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）; 标准（昼间）. 东厂界; 42.86; 58; 57.04; 60. 南厂界; 46.51; 61; 59.79; 70. 西厂界; 43.42; 57; 57.46; 60. 北厂界; 46.57; 63; 60.13; 70. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目噪声自行监测方案见表4-13。 表4-13 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有污泥（含螺旋分洗机产出的泥饼以及沉淀池底部积攒的污泥）、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋以及生活垃圾： ①污泥 a、螺旋分洗机产出的泥饼 水洗石粉投加到分洗线中会产生污泥，通过分洗线自带的压滤机将其压滤成泥饼，本项目水洗石粉用量为8.5万t/a，污泥产生量约占原料使用量的1%，则该废物的产生量为850t/a，属于一般固废，本项目交一般固废单位处置。 b、沉淀池底部积攒的污泥 本项目生产废水接入沉淀池，沉淀后沉淀池底部会产生污泥，根据生产废水水量及悬浮物浓度计算，污泥总量为34.8t/a，由于污泥均是由废混凝土、沙石之类的组成，容易沉淀，沉淀池的处理效率按80%计算，则实际产生的污泥量为27.84t/a，属于一般固废，本项目回用于生产线。 ②布袋除尘器收集的粉尘 储罐、筒仓、搅拌机等设备均采用布袋除尘器对粉尘进行收集处理，根据环评中计算，布袋收集的粉尘量为43.898t/a，属于一般固废，本项目收集后回用于生产。 ③废布袋 本项目布袋除尘器更换下来的布袋，按半年更换一次，本项目共20套布袋除尘器，布袋产生数量为40个，每个布袋按1kg计算，则废布袋的产生量为0.04t/a，属于一般固废，存放于一般固废仓库后交废气处理设施生产厂家回收。 ④生活垃圾 本项目定员20人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为6t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 本项目固废产生情况见表4-14。 表4-14 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量. 1; 分洗; 螺旋分洗机产出的泥饼; 一般固废; 86; 泥土; 固态; /; 850. 2; 废水处理; 沉淀池底部积攒的污泥; 一般固废; 86; 沙石、水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰、水; 固态; /; 27.84. 3; 废气处理; 布袋除尘器 收集的粉尘; 一般固废; 86; 水泥、矿粉、粉煤灰; 固态; /; 43.898. 4; 废气处理; 废布袋; 一般固废; 86; 布袋; 固态; /; 0.04. 5; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 99; 生活垃圾; 固态; /; 6. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-15。 表4-15 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 螺旋分洗机产出的泥饼; 袋装; 一般固废仓库; 委托处置; 一般固废单位; 850. 2; 沉淀池底部积攒的污泥; 袋装; 一般固废仓库; 回用*; 混凝土生产线; 27.84. 3; 布袋除尘器 收集的粉尘; 袋装; 一般固废仓库; 回用*; 混凝土生产线; 43.898. 4; 废布袋; 堆放; 一般固废仓库; 厂家回收; 生产厂家; 0.04. 5; 生活垃圾; 袋装; 垃圾堆放点; 环卫清运; 市政部门; 6. （3）环境管理要求 本项目生产过程中不涉及危废的产生，一般固废主要为螺旋分洗机产出的泥饼、沉淀池底部积攒的污泥等，放置在厂内单独设置的100m2一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 本项目厂区及固废仓库地面均已硬化处理，且固废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，无需进行评价。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业厂区地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 生态 本项目不新增占地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 （1）危险物质 本项目建设后，不涉及到危险品的使用，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量，故项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①运输过程风险防范 运输装卸过程要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）、《轻质燃油油罐汽车通用技术条件》（GB9419-88）、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802号）等，运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 ②生产过程风险防范 在车间中应设防火报警探头，并且应在车间内设置六组双头消防栓及灭火器，同时定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。 ③末端处置过程风险防范 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启污染治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。因此厂区清下水管道的进口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 ④应急措施 企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通运输等保障措施，要充分识别紧急情况下的环境因素，落实应急处理措施和应急物资，组织职工 学习掌握应急处理技能，对应急处理措施应定期进行演练。 应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、操作人员的技能培训，防止和减少环境污染事故的发生。 ⑤消防应急措施 设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警处，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，原料仓库，产品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。 根据《建筑灭火器配置设计规划》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其它不燃材料等灭火器。并保持完好状态。 厂内设置一个事故池，厂区应设置消防尾水收集管线措施，消防废水排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 本项目应急防范措施均由苏州明恒混凝土有限公司实施，环境责任主体为苏州明恒混凝土有限公司。 经过上述措施有效实施，本次改扩建后全厂环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001~DA014 | 颗粒物 | 密闭收集，布袋除尘器处理（收集效率100%，处理效率99%） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） |
|  | 分洗线 | 颗粒物 | 筛选粉尘由集气罩收集，移动式布袋除尘器处理（收集效率90%，处理效率99%），投料粉尘由喷淋除尘设备处理（处理效率80%） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 喷淋除尘设备 （处理效率60%） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加装防尘罩、格挡，厂区定期洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河 | 满足苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司接管标准 |
|  | 生产废水 | SS | 厂区自建污水处理设施（沉淀池）处理后回用 | / |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③喷雾降尘、清洗地面，以减少扬尘。 ④废水处理设施需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为年产干粉砂浆20万吨、混凝土20万吨生产技术改造项目，选址于苏州市吴江区震泽镇双阳村15组，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 1.653 | +1.653 |
| 废水 | 生活污水量 | 428.4 | 428.4 | 0 | 183.6 | 0 | 612 | +183.6 |
|  | COD | 0.214 | 0.214 | 0 | 0.092 | 0 | 0.306 | +0.092 |
|  | SS | 0.171 | 0.171 | 0 | 0.074 | 0 | 0.245 | +0.074 |
|  | 氨氮 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | +0.009 |
|  | 总磷 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | +0.002 |
|  | 总氮 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.013 | 0 | 0.043 | +0.013 |
| 一般工业 固体废物 | 螺旋分洗机产出的泥饼 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | +850 |
|  | 沉淀池底部积攒的污泥 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 27.84 | +27.84 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 43.898 | 0 | 43.898 | +43.898 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | +1.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①