苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套项目竣工环境保护验收意见

2022年11月1日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州圣弗罗尔电子有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），对苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套项目进行竣工环境保护验收。 验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：吴江经济技术开发区中山北路2501号

项目性质：新建（补办）

建设规模及建设内容：环评设计为年产线路板250万套。

本项目职工人数100人，一班8小时制，年工作日300天，年工作时间为4800小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年6月建设单位委托江苏新清源环保有限公司编制完成《苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套项目环境影响报告表》，2017年9月取得苏州市生态环境局的环保审批意见（苏环建[2017]390号）。已办理固定污染源排污登记（回执编号91320509MA1MX9644F002W）。项目于2016年5月开工，2017年3月竣工并调试。2022 年8月苏州中科国源检测技术服务有限公司进行了环保设施竣工验收监测[检测报告编号ZKGY(SZ)C2208027]，10月建设单位完成竣工环境保护验收监测报告的编制。

（三）投资情况

本项目投资150万元，其中环保投资10万元，占6.67%。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套项目及其配套环保设施，项目主要设备有锡膏机6台、贴片机6台、回流焊4台、波峰焊3台检验设备9台、插件机5台、上板机6台、接驳机13台、点胶机2台、插件线25条、流水线41条、出板接驳3台、入板接驳3台、铆钉机2台、空压机3台。

二、工程变动情况

本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水排放，生活废水接管排放至吴江污水处理厂处理。2、废气

本项目生产车间点胶、波峰焊、回流焊工序焊接产生的废气（非甲烷总烃、锡及其化合物）经15米高DA001排气筒排放。3、噪声

本项目运营期主要噪声源包括锡膏机、贴片机、回流焊、波峰焊、插件机、上板机、空压机等设备产生的噪声，采用减震、隔声、消音的等措施降噪。

4、固体废弃物

本项目产生的固废主要为废锡渣、不合格品、锡膏包装瓶、助焊剂包装桶、红胶包装罐、废活性炭、废滤筒及生活垃圾，其中锡渣、不合格品、锡膏包装瓶由苏州韬锐再生资源有限公司处理；助焊剂包装桶、红胶包装罐、废活性炭委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾委托吴江市华喜保洁有限公司清运。危废暂存间面积约12m2，地面铺设环氧地坪，设置视频监控探头，标识标牌较规范。

四、环境保护设施调试效果

2022年8月11日-12日，苏州中科国源检测技术服务有限公司对苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套进行竣工环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：1、废水 本项目生活污水化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；氨氮、总磷、总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求。2、废气 本项目DA001排气筒有组织废气锡及其化合物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1排放标准。厂区内无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准，厂界无组织排放的非甲烷总烃执行、锡及其化合物均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3排放标准。3、噪声 本项目昼夜厂界环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、总量控制 本项目废气污染物非甲烷总烃、锡及其化合物年排放总量符合环评中总量控制推荐要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为苏州圣弗罗尔电子有限公司年产线路板250万套项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州圣弗罗尔电子有限公司

2022年11月1日