阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿

棉天花板250万平方米竣工环境保护验收意见

2022年9月30日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：黎里镇新阳路188号，使用企业自有土地。

项目性质：扩建

建设规模及建设内容：由于市场调整，建设单位决定将原有矿棉天花板项目中，板加工工段减产250万平方米/年，并将这250万平方米/年用于新项目的建设，剩余1500万平方米/年产能及工艺不变，即扩建年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米项目，同时新增建筑面积7500平方米。取消刮腻子和滚花工序建设。

本项目不新增员工，生产班制为三班制，每班8小时，年工作日为340天，年生产时数8160小时。

（二）建设过程及环保审批情况

阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司（以下简称建设单位）成立于2011年6月13日。2018年苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制完成《阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米环境影响报告表》，2018年8月27日取得苏州市吴江区环境保护局对该项目的环保审批意见（吴环建〔2018〕262号）。

按照《排污许可管理办法（试行）（环境保护部令第48号）》的规定，2019年11月19日办理了技术玻璃制品制造的排污许可证（登记管理），许可证编号为913205095753983399001Q，有效期限为2019年11月19日至2022年11月18日。

项目于2021年9月10日开工，2021年12月1日调试。2022年9月24日-25日，苏州昌禾环境检测有限公司阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米进行竣工环境保护验收监测，同月建设单位完成了验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

本项目投资2380万元，其中环保投资178.5万元，占7.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米及其配套环保设施，项目主要设备详见验收监测报告表。

二、工程变动情况

根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水全部回用；不新增员工，无新增生活污水。

2、废气

本项目废气主要为：FAB线中涂及面涂产生的颗粒物，通过湿式除尘去除，由排气筒DA012有组织排放；FAB线面涂、中涂烘干产生的颗粒物通过颗粒过滤器去除，FAB线中涂烘干产生的甲醛催化反应器去除，经处理后的上述废气与FAB线面涂、中涂烘干加热产生的天然气燃烧尾气一起由排气筒DA013有组织排放；FBA线冷却工段产生的颗粒物经过排气筒DA014直接有组织排放。

长条板线面涂产生的颗粒物，通过湿式除尘法去除，由排气筒DA015有组织排放；长条板线面涂烘干产生的颗粒物、天然气燃烧尾气，其中颗粒物通过颗粒过滤器去除，由排气筒DA016有组织排放；长条板线冷却工段产生的颗粒物经过排气筒DA017直接有组织排放。

开片开榫产生的颗粒物通过布袋除尘器处理，经过15m高排气筒DA018有组织排放。

背涂、覆膜产生的非甲烷总烃，产生量极少，无组织排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为开榫机、喷涂室、背涂机、滚花机、刮腻子机、覆膜线等设备产生的噪声，采取减振、隔声、距离衰减等措施降噪。

4、固体废弃物

本项目固废主要为废金属催化剂、废包装材料、护目镜、塑料托盘、FAB换下来的不锈钢滤网、涂料实验室的废弃样品盒、实验室用化学品容器、废喷漆罐、废润滑油、背涂垃圾、前道地沟垃圾、后道挖出来的涂料、废旧皮带、烘箱密封条、坏的木托盘、检品扎带、FAB换下来的软管、粉尘滤袋、清扫收集的粉尘、废劳保用品和废油抹布以及初沉池废水污泥。本项目未新增员工，并无新增生活垃圾量。

其中废金属催化剂尚未产生，废包装材料、背涂垃圾、前道地沟垃圾、废旧皮带、烘箱密封条、护目镜、塑料托盘、坏的木托盘、检品扎带、FAB换下来的软管、FAB换下来的不锈钢滤网、涂料实验室的废弃样品盒、粉尘滤袋、清扫收集的粉尘、初沉池废水污泥、后道挖出来的涂料委托苏州久固环保科技有限公司收集处理。

实验室用化学品容器、废喷漆罐、废润滑油由苏州巨联环保有限公司处置，废金属催化剂尚未更换，承诺更换时由有资质单位回收处置；废劳保用品和废油抹布混入生活垃圾，由芦墟环卫所处理。

一般固废仓库面积约30平方米；危险废物贮存仓库面积约46平方米，地面铺设环氧地坪，设置防泄漏托盘和视频监控探头，标识标牌较规范。

四、环境保护设施调试效果

2022年9月24日-25日，苏州昌禾环境检测有限公司阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米进行竣工环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废气

本项目有组织废气颗粒物、甲醛排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，天然气燃烧尾气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。

厂界无组织废气颗粒物、甲醛、非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。

厂区内无组织非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。

2、噪声

本项目厂界昼夜间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司年产定制尺寸及复合类矿棉天花板250万平方米污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

阿姆斯壮建筑制品（苏州）有限公司

2022年9月30日