- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产轻量化汽车铝型材3万吨 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： | 吴江市新申铝业科技发展有限公司 | （盖章） |
| 编制日期： | 2022年10月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产轻量化汽车铝型材3万吨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2105-320509-89-01-942768 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄振 | 联系方式 | 15262348190 |
| 建设地点 |  | 苏州市吴江区震泽镇朱家浜村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度29分8.819秒，30度53分36.267秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3252铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 65.有色金属压延加工325 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 苏州市吴江区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2021]188号 |
| 总投资（万元） |  | 18000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.27% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6500m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》、《震泽历史文化名镇保护规划》及其批复（苏政复[2015]39号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》相符性分析 一、苏州市吴江区震泽镇总体规划相关要点 根据江苏省人民政府下发《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复〔2015〕39号）文件，《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》已于2015年5月13日获得批准。 （一）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （二）规划范围 震泽镇域，总面积96平方公里。 （三）规划期限 （1）近期：2013-2020年 （2）远期：2021-2030年 （四）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27平方公里以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16平方公里以内。 （五）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”、“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （六）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （七）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93公顷，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的八都工业区；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 （1）建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 （2）准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/平方公里，2030年达到30亿元/平方公里。 3、用地分期建设 （1）近期建设 近期规划工业用地471.83公顷，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 （2）远期建设 远期规划工业用地445.83公顷，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的八都工业区和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 （八）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及 318 国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与 318 国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4公顷。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿 338 省道-南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治长湖申线，紫荇塘提升为五级航道。 （九）基础设施规划 1、给水工程 （1）用水量预测 近期4.70万立方米/日，远期5.42万立方米/日。 （2）水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万立方米/日，远期规模为90.0万立方米/日。 （3）给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万立方米/日，占地1.5公顷；八都水厂增压站规模2万立方米/日，占地0.8公顷。 （4）给水管网 ①规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500毫米。 ②中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400 毫米；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300毫米。 ③农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 （1）排水体制 采取雨污分流制。 （2）污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万立方米/日，远期2.55万立方米/日。 农村需集中处理量：近期0.09万立方米/日，远期0.06万立方米/日。 （3）污水处理厂 ①苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司占地100亩，绿化率达30%以上，建设规模为50000m3/d，主要接纳镇区的生活污水和工业废水。污水处理厂选用A2/OHCR处理工艺，铺设污水管道15.5km，支管84km，污水提升泵站4座。②苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，位于震泽镇永乐村，2016年建成调试，2017年初正式运行，设计处理能力10000m3/d，选用旋流沉沙+生化工艺，接纳镇区生活污水，处理后排放至頔塘河。 （4）污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3座。1#污水泵站，位于318国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万立方米/日，占地0.08公顷；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万立方米/日，占地0.1公顷；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模 3.5 万立方米/日，占地0.2公顷。 （5）污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800毫米。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，管径为d500-d1000毫米。其它道路下敷设污水支管，管径d400-d500毫米。 （十）环境保护 1、环境保护目标 （1）环境空气质量目标：震泽镇环境空气质量总体上保持在国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 （2）水环境质量目标：主要河流、湖荡的水质达到《江苏省地表水（环境）功能区划》规定的目标，頔塘河达到Ⅲ类水质标准、震严塘达到Ⅳ类水质标准，长漾、金鱼漾、金鱼漾达到Ⅲ类水质标准；其它地表水环境：渔业水域达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，其余均应达到或优于Ⅳ类水质标准。 （3）噪声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各功能区标准。 （4）工业固体废物目标：工业固体废物综合利用处置率高于95%。 2、环境保护措施 （1）推行循环经济制度。 （2）开展清洁生产审计。 （3）加强纺织、印染废水处理，强化环境基础设施建设。 （4）结合城镇建设，开展城镇水环境综合整治。 （5）有效控制农业面源污染。 （6）推行气化工程，改善能源结构，积极治理工业废气、汽车尾气，加强绿化工作。 （7）居住用地设置垃圾收集点（站），由环卫部门定时定点统一收集后及时送至垃圾转运站或垃圾处理场安全处理、处置。工业区集中设置固体废物回收站，危险废弃物的安全处置率达到100%。 - 二、相符性分析 本项目位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，属于有色金属压延项目，位于震泽工业集中区，根据本文产业政策相符性分析可知，本项目不属于禁止类、淘汰类、限制类项目，根据企业提供的土地证、房产证，本项目用地性质属于工业用地，符合七都镇用地规划要求，具体见附图，本项目供水由区域管网提供，天然气由港华燃气提供，供电由区域电网提供，生活污水已接管市政管网，故本项目符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 - 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 金鱼漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 金鱼漾水体范围; 3.44; 3.44; 西北侧6.5km. 长漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 长漾水体范围，不包括震泽湿地公园中的长漾水域和长漾湖国家级水产种质资源保护区核心区水域; 2.63; 2.63; 东北侧5.3km. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 北麻漾水体范围; 10.15; 10.15; 东北侧4.8km. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.15; 9.15; 东北侧4.6km. 太湖重要湿地（吴江区）; 湿地生态系统保护; 太湖湖体水域; 72.43; 72.43; 西北侧10.6km. 本项目距离最近的生态空间保护区域为东北侧的吴江震泽省级湿地公园，距离约4.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 - 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区; 9.15; 东北侧4.6km. 太湖重要湿地 （吴江区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 72.43; 西北侧10.6km. 本项目距离最近的生态保护红线为东北方的吴江震泽省级湿地公园，距离约4.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。 本项目预热、时效产生的天然气燃烧尾气经15m高排气筒达标排放，CNC废气经密闭负压收集后通过15m高排气筒达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》所示，2021年，全是地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖治理连休14年实现“两个确保”。 饮用水水源地：苏州市饮用水均为集中式供水。根据《江苏省2021年水污染防治工作计划》（苏水治办[2021]5号），2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 国考断面：2021年，30个国考断面水质达标比例为100%,水质达到或优于III类的国考断面有26个，占比为86.7%,未达III类的4个断面均为湖泊。 省考断面：2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于III类的省考断面有74个，占比为92.5%,未达III类的6个断面均为湖泊。 长江干流及主要通江河流：2021年，长江（苏州段）总体水质为优。苏州市长江干流及主要通江河流水质达到或优于III比例为100%,与2020年持平。 太湖（苏州辖区）：2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.052毫克/升，总氮平均浓度为0.93毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降21.2%和19.8%；综合营养状态指数为53.3,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降0.8。 阳澄湖：2021年，阳澄湖湖体总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.062毫克/升，总氮平均浓度为1.32毫克/升，与2020年相比，总磷浓度下降15.1%，总氮浓度上升6.5%；综合营养状态指数为52.9,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降1.1。 京杭运河（苏州段）：2021年，京杭大运河（苏州段）总体水质为优。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类，与2020年持平。 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河，生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排，建成后对地表水环境影响较小。 根据2022年10月13日昼间、夜间的监测结果，项目厂界四周噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 - 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中的禁止准入类、许可准入类项目; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录》（2021年修改）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目; 不属于. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类项目; 不属于. 4; 《江苏省化工产业结构调整限值、淘汰和禁止目录（2020年本）》（苏政办发[2020]32号）中的限制类、淘汰类、禁止类项目; 不属于. 5; 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）中的限制用地及禁止用地项目; 不属于. 6; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中限制用地及禁止用地项目; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，属于震泽工业集中区，对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）附件2，本项目属于重点管控保护单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点管控保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 - 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间 布局 约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 不涉及; 不涉及. 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目，本项目用地为工业用地。; 符合. 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目严格执行总量控制制度; 符合. 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活废水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危验废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目位于震泽镇，不属于沿江项目，本项目建成后会按要求编制应急预案。; 符合. 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 不涉及; 不涉及. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 不涉及. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目位于太湖流域三级保护区，属于铝制品压延项目，生活废水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目位于太湖流域三级保护区; 符合. 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目属于铝制品压延项目，属于铝制品压延项目，生活废水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目属于铝制品压延项目。; 符合. 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目生活废水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，危险废物委托有资质的单位处置。; 符合. 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及; 不涉及. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 不涉及; 不涉及. 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 不涉及; 不涉及. - 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 符合. （2）按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目严格按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）要求管控。; 符合. （3）严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60 号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102 号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13空间布号）、《苏州市“两减六治三提升”13 个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108 号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突局约束出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020 年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目按照要求严格管控。; 符合. （4）根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020 年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。; 本项目按照要求严格管控。; 符合. （5）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目为铝制品压延项目，不属于禁止类、淘汰类项目; 符合. 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目严格执行总量管控制度。; 符合. （2）2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过 5.77万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06 万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 不涉及; 不涉及. （3）严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 不涉及; 不涉及. 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求; 符合. （2）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 不涉及; 不涉及. （3）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 不涉及; 不涉及. 资源利用效率要求; （1）2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米。; 不涉及; 不涉及. （2）2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于 16.86 万公顷。; 不涉及; 不涉及. （3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目为铝制品压延项目，使用能源主要为天然气及电能，属于清洁能源; 符合. - 与苏州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目为铝制品压延加工项目，属于内资项目，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》中淘汰类项目; 符合. （2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目为铝制品压延加工项目，位于震泽镇震泽工业集中区，属于准入项目; 符合. （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于禁止类项目; 符合. （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 不涉及; 不涉及. （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目严格执行《中华人民共和国长江保护法》; 符合. （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目为铝制品压延加工项目，不属于上级生态环境负面清单的项目; 符合. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目为铝制品压延加工项目，位于震泽镇震泽工业集中区，本项目污染物均满足国家、地方污染物排放标准要求。; 符合. （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目污染物排放均采取有效措施管控，且严格执行总量管控制度。; 符合. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 本项目严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： - 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； - 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； - 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； - 国家规定的其它高污染燃料。; 本项目使用天然气作为燃料，属于清洁能源。; 符合. 2、产业政策相符性分析 - 与产业政策相符性 类别; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 国家产业政策; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中的禁止准入类、许可准入类项目; 不属于. 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 工产业[2010]第122号）; 不属于. 《产业结构调整指导目录》（2021年修改）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目; 不属于. 地方产业政策; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类项目; 不属于. 《江苏省化工产业结构调整限值、淘汰和禁止目录（2020年本）》（苏政办发[2020]32号）中的限制类、淘汰类、禁止类项目; 不属于. 3、长江保护相关文件相符性分析 - 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款 内容; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 不涉及; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）的相符性 要求; 本项目情况; 符合情况. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于吴江区震泽镇震泽工业集中区，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于吴江区震泽镇震泽工业集中区，不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于吴江区震泽镇震泽工业集中区，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于吴江区震泽镇震泽工业集中区，未涉及长江流域河湖岸线。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污。; 本项目属于铝制品压延加工项目，生产废水经厂内自建污水处理站处理后全部回用，生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. 7.禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于禁止类项目; 符合. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目距北侧太湖约10.6公里，属于太湖流域三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见下表，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见下表。 - 与《太湖流域管理条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目位于太湖流域三级保护区，属于铝制品压延加工项目，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、搬迁化工、医药生产项目；（二）新建、搬迁污水集中处理设施排污口以外的排污口； - （三）扩大水产养殖规模。; 本项目位于震泽镇震泽集中工业区，属于铝制品压延加工项目，不属于化工、医药生产项目，不设置排污口，不属于养殖项目。; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、搬迁高尔夫球场; - 新建、搬迁畜禽养殖场； - 新建、搬迁向水体排放污染物的建设项目；; 本项目位于太湖岸线5km范围外，属于铝制品压延加工项目，不属于剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；不属于水上餐饮经营设施；不属于高尔夫球场；不属于畜禽养殖场，不向水体排放污染物。; 符合. - 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： - 新建、改建、搬迁化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - 销售、使用含磷洗涤用品； - 向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其它废弃物； - 在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； - 使用农药等有毒物毒杀水生生物； - 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； - 围湖造地； - 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； - 法律、法规禁止的其它行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区，属于铝制品压延加工项目，不包括上述禁止类行为。; 符合. 第四十四条; 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： - 新建、搬迁向水体排放污染物的建设项目； - 在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； - 新建、搬迁畜禽养殖场； - 新建、搬迁高尔夫球场、水上游乐等开发项目； - 设置水上餐饮经营设施； - 法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。; 本项目位于太湖流域三级保护区，属于铝制品压延加工项目，不包括上述禁止类行为。; 符合. 5、“两减六治三提升”相关文件相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-12。 - 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 相符. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 相符. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况；本项目生产过程中仅用电能和天然气。; 相符. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 相符. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 待本项目建成后将定期按照《苏州市突发环境事件应急预案》相关要求组织应急演练。; 相符. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后将定期按照《苏州市突发环境事件应急预案》相关要求组织应急演练。; 相符. 7; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目不涉及高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨的使用。; 相符. 8; 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目不涉及高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨的使用。; 相符. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）相符性分析见下表。 - 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 相符. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 相符. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况；本项目生产过程中仅用电能和天然气。; 相符. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 相符. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有隔油设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。; 相符. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 不涉及; 相符. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后将定期按照《苏州市突发环境事件应急预案》相关要求组织应急演练。; 相符. 8; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区与及国家级生态红线。; 相符. 9; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。低VOCs含量的涂料中不得添加具有其他危害的物质来降低VOCs含量。集装箱制造行业在整箱抛丸（喷砂）、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目不涉及高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨的使用。; 相符. 10; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成包装印刷行业重点企业VOCs综合治理；2018年底前，基本完成包装印刷行业综合治理（名单见附表）；2019年底前完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目CNC加工产生的VOCs经收集后通过15m高排气筒达标排放。; 相符. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见下表。 - 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电能和天然气，不涉及煤炭的使用。; 相符. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排，雨水经雨水管道排入附近水体。; 相符. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目施工期将按照相关要求进行。; 相符. 4; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。; 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。; 相符. 5; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目不涉及涂装和高VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨的使用。; 相符. 6; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，开展包装印刷、电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理（名单见附表2。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目CNC加工产生的VOCs经收集后通过15m高排气筒达标排放。; 相符. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 本项目与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），区域发展限制性规定相符性分析见表1-15，建设项目限制性规定相符性分析见表1-16，区镇特别管理措施相符性分析见表1-17。 - 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于震泽镇震泽集中工业区，用地属于工业用地。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于震泽镇震泽集中工业区，建设用地属于工业用地，生活污水接管吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300米、沿太浦河50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目位于太湖三级保护区，严格按照《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目员工80人，生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂。; 符合. - 建设项目限制性规定相符性 震泽镇特别管理措施 类别; 序号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、搬迁与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、搬迁排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、搬迁对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于震泽镇震泽集中工业区，不在饮用水一级、二级保护区内，本项目属于铝制品压延加工项目，不属于上述禁止类项目。; 符合. 2; 彩涂板生产加工项目. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目. 4; 岩棉生产加工项目. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目. 7; 石块破碎加工项目. 8; 生物质颗粒生产加工项目. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改搬迁项目）禁止建设; 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于上述限值类项目。; 符合. 2; 喷水织造; 不得新、搬迁；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点）允许建设，其他区域禁止建设。禁止新、搬迁涂层项目. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网。VOCs排放实行总量控制。. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、搬迁. 区镇; 规划工业区（点）; 区域 边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目建设情况; 是否 符合. 震泽镇; 震泽工业集中区; 东到震铜河、震桃公路，南到众桥港、沙塘路，西到南浔交界处，北到頔塘河。; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目；新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。区内震泽4A级古镇及周边、金鱼漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目为铝制品压延加工项目，不属于上述禁止类、限制类项目。; 符合. 8、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）的相符性分析 - 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见（2022）》的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 6.坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目属于铝制品压延加工项目，对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）等文件可知，本项目不属于两高项目。; 相符. 2; 8.强化生态环境分区管控。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，衔接国土空间规划分区和用途管制要求。落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展国土空间规划环境影响评价，将生态环境基础设施“图斑”纳入国土空间规划体系，保障生态环境基础设施建设用地。; 本项目不突破生态红线、环境质量底线和资源利用上线；本项目利用闲置厂房建设。; 相符. 3; 10.着力打好重污染天气消除攻坚战。加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施，基本消除重污染天气。到2025年，全省重度及以上污染天气比率控制在0.2%以内。做好国家重大活动空气质量保障。; 本项目大气污染物均达标排放，项目建设环境影响可接受；根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024年）》，环境空气质量将逐渐得到改善。; 相符. 4; 17.持续打好黑臭水体治理攻坚战。充分发挥河（湖）长制作用，建立健全水体长效管护机制，巩固城市黑臭水体治理成效，进一步排查城市建成区水体，2022年6月底前，县级以上城市人民政府将排查结果向社会公布，对发现的黑臭水体，实行即时整治，动态消除。深入推进城镇污水处理提质增效“333”行动，加强排水管网排查检测和修复改造，着力解决雨污水管网错接、混接、渗漏和外水入侵等问题，提升城镇污水收集效能。开展城镇区域水污染物平衡核算管理。因地制宜开展城市河道驳岸生态化改造，实施城市活水循环工程，推动城镇污水处理厂尾水生态化利用。到2025年，苏南县级以上城市建成区80%以上面积，苏中、苏北县级以上城市建成区60%以上面积，建成“污水处理提质增效达标区”。; 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河，生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排，建成后对地表水环境影响较小。; 相符. 5; 24.加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。加快推进危险废物集中收集体系建设，补齐医疗废物等危险废物处置能力短板。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。到2022年，医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰、废盐等危险废物收集处置能力满足实际需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。; 本项目危险废物均委托有资质单位定期处置，实现零排放。; 相符. 6; 32.着力打好噪声污染治理攻坚战。实施噪声污染防治行动，开展声环境功能区评估调整，强化声环境功能区管理。合理规划交通干线走向，划定噪声防护距离，加强交通运输噪声污染防控。强化夜间施工噪声管控，加强文化娱乐、商业经营噪声监管和集中治理，营造宁静休息空间。到2025年，城市建成区全面实现功能区声环境质量自动监测，夜间达标率达到85%以上。; 根据检测公司检测结果以及噪声预测结果，本项目在落实噪声污染防控措施后，厂界噪声可达标排放，因此项目建设对周边声环境影响可接受。; 相符. 9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》第二项严格“两高”项目环评审批： （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 本项目属于铝制品压延加工项目，不属于“两高”行业，因此，本项目的建设不违背《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相关要求。 10、其他 - 与其它规定相符性 名称; 内容; 本项目情况; 相符性. 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂; 本项目属于铝制品压延加工项目，CNC产生的有机废气经收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 关于组织实施《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》的函（苏大气办[2018]4号）; 2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业及其他行业中无组织排放较为严重的企业，完成本方案明确的颗粒物无组织排放深度整治要求。; 本项目天然气燃烧尾气全部通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照环境保护行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目属于铝制品压延加工项目，燃烧天然气，不属于大气重污染工业项目，使用能源为清洁能源。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 吴江市新申铝业科技发展有限公司位于江苏省苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，本次利用位于震泽镇朱家浜村自有厂房，通过对市场的调查和研究，拟投资18000万元，拟购置单动挤压机、CNC加工中心等各类生产、检测及辅助设备约169台（套），建设年产轻量化汽车铝型材3万吨项目。 项目已于2021年5月8日取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（项目审批文号：吴行审备[2021]188号；项目代码：2105-320509-89-01-942768）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目年产轻量化汽车铝型材3万吨项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32”中的“65.有色金属压延加工325”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江市新申铝业科技发展有限公司委托苏州科晓环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。环评公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及规模 本项目工程组成情况见表2-1。 - 项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 规模变化. 主体工程; 熔化车间; 面积686.2m2; 面积686.2m2; 无变化; 用于现有项目熔化工序、搓灰工序. 退火车间; 面积1200m2; 面积1200m2; 无变化; 用于现有项目退火工序. 表面处理车间; 面积3384m2; 面积3384m2; 无变化; 用于现有项目表面处理加工. 喷涂车间; 面积1440m2; 面积1440m2; 无变化; 用于项目有项目喷塑及固化. 挤压车间1; 面积5184m2; 面积5184m2; 无变化; 用于现有项目挤压工序. 挤压车间2; 面积3672m2; 面积3672m2; 无变化; 用于现有项目挤压工序. 喷砂车间; 面积1836m2; 面积1836m2; 无变化; 用于现有项目喷砂工序. 精切车间; 面积1281.6m2; 面积1281.6m2; 无变化; 用于现有项目精切工序. 包装车间1; 1281.6m2; 0; -1281.6m2; 取消包装车间1，用作本项目CNC车间. 包装车间2; 1900.8m2; 0; -1900.8m2; 取消包装车间2，用作本项目挤压车间3. CNC车间; 0; 1281.6m2; +1281.6m2; 用于本项目CNC加工. 挤压车间3; 0; 5218.4m2; +5218.4m2; 用于本项目挤压工序. 贮运工程; 原料仓库; 面积3888m2; 面积3888m2; 无变化; 依托现有. 成品仓库; 面积350m2; 面积350m2; 无变化; 依托现有. 危险化学品仓库; 面积96m2; 面积96m2; 无变化; 依托现有. 公用工程; 给水; 自来水36500m3/a; 自来水39744m3/a; 增加自来水3244m3/a; 区域自来水厂供应. 排水; 生活污水8160m3/a; 生活污水10608m3/a; 增加生活污水2448m3/a; 接管排入吴江市震泽镇污水处理厂. 工业废水24000t/a; 工业废水24000t/a; 无变化; 接管排入吴江市震泽镇污水处理厂. 供电; 180万kW·h/a; 1180万kW·h/a; 增加1000万kW·h/a; 由区域供电所供电. 绿化; 1000平方米; 1000平方米; 无变化; 依托现有. 软水; 1台5t/d; 1台5t/d; 无变化; 依托现有. 冷冻机; 2台; 2台; 无变化. 空压机; 14台; 14台; 依托现有; 位于空压机房. 环保工程; 废气处理; 熔炼/搓灰废气; 通过2套穿流筛板式喷淋塔通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放; 通过2套穿流筛板式喷淋塔通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放; 无变化; 本项目不涉及. 退火废气; 无组织排放; 无组织排放; 无变化; 本项目不涉及. 挤压、时效废气; 无组织排放; 通过5个15m高排气筒（DA017-DA021）排放; 增加5根排气筒; 本项目挤压、时效废气均经15m高排气筒排放。. 喷砂废气; 2台大喷砂机产生废气经2套“布袋+水洗”装置处理后分别经2根15m高排气筒（DA003、DA004）排放； 2台小喷砂机产生的粉尘分别经1套“布袋+水洗”装置、1套“水洗+布袋+水洗”装置处理后经2根15m高排气筒（DA005、DA006）排放; 2台大喷砂机产生废气经2套“布袋+水洗”装置处理后分别经2根15m高排气筒（DA003、DA004）排放； 2台小喷砂机产生的粉尘分别经1套“布袋+水洗”装置、1套“水洗+布袋+水洗”装置处理后经2根15m高排气筒（DA005、DA006）排放; 无变化; 本项目不涉及. 喷塑废气; 经“旋风+滤芯”装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放; 经“旋风+滤芯”装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放; 无变化; 本项目不涉及. 喷塑固化废气; 经4套活性炭吸附装置处理后经4根15m高排气筒（DA008-011）排放; 经4套活性炭吸附装置处理后经4根15m高排气筒（DA008-011）排放; 无变化; 本项目不涉及. 阳极氧化废气; 硫酸雾废气经收集后通过1套碱液喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA012）排放，碱雾通过3套酸喷淋塔处理后经3根15m高排气筒（DA013-015）排放；天然气锅炉燃烧尾气经一根8米高排气筒（DA016）排放; 硫酸雾废气经收集后通过1套碱液喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA012）排放，碱雾通过3套酸喷淋塔处理后经3根15m高排气筒（DA013-015）排放；天然气锅炉燃烧尾气经一根8米高排气筒（DA016）排放; 无变化; 本项目不涉及. CNC废气; 无; 经密闭负压收集后通过2个15m高排气筒（DA022、DA023）排放; 增加2个15m高排气筒; 本项目新增，收集效率98%。. 废水处理; 生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂处理，尾水排入頔塘河. 生产废水经厂区自建污水处理站处理后部分回用，部分接管排入吴江震泽污水处理厂; 生产废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排; 依托现有; 污水处理站处理能力800t/d，接管吴江市震泽镇污水处理厂80t/a。. 噪声; 隔声量≥30dB（A）; 隔声量≥30dB（A）; 隔声量≥30dB（A）; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库; 100m2; 100m2; 无; 依托现有. 危废仓库; 100m2; 100m2; 无; 依托现有. 事故应急池; 待环评批复后根据应急预案要求设置. 3、产品方案 - 本项目产品方案表 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力t/a; 年运行时数（h）. 改建前; 改建后; 变化量. 铝型材生产线; 铝型材基材; 长度3m~6m，宽50mm~200mm，厚度1mm~100mm，用于制备铝合金门窗等; 6000; 6000; 0; 7200h. 静电喷涂型材; 3000; 3000; 0; 7200h. 电泳涂装型材; 9000; 9000; 0; 7200h. 阳极氧化型材; 12000; 12000; 0; 2400h. 铝型材挤压生产线条; 铝型材; 最大:长3210*宽361.2*高20.5；最小直径39圆棒，长2450; 0; 30000; +30000; 7200h. 4、主要设备 - 主要设备一览表 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 改建前; 改建后; 变化量. 熔化炉; 13T; 1; 1; 0; 国产; 熔化. 25T; 1; 1; 0; 国产. 退火炉; 25T; 2; 2; 0; 国产; 退化. 铝型材生产线; 铝棒加热炉; 600T-2600T; 14; 14; 0; 国产; 型材生产. 模具加温炉; 600T-2600T; 32; 32; 0; 国产. 时效炉; 12T; 3; 3; 0; 国产; 时效. 切割机; /; 24; 24; 0; 国产; 切割. 喷砂机; 钢砂/玻璃砂; 4; 4; 0; 国产; 喷砂. 静电喷塑线; 卧式; 1; 1; 0; 国产; 喷塑. 阳极氧化处理线; 除油槽; 9m*1.5m*3.5m; 2; 2; 0; 国产; 阳极氧化. 碱洗槽; 9m*1.5m*3.5m; 1; 1; 0; 国产. 9m*1.8m*3.5m; 1; 1; 0; 国产. 中和槽; 9m*1.8m*3.5m; 1; 1; 0; 国产. 氧化槽; 9m*1.5m*3.5m; 5; 5; 0; 国产. 封孔槽; 9m*1.5m*3.5m; 2; 2; 0; 国产. 水洗槽; 9m*1.5m*3.5m; 13; 13; 0; 国产. 电泳线; 电泳槽; 9m*1.5m*3.5m; 1; 1; 0; 国产; 电泳. 纯水洗槽; 9m*1.5m*3m; 4; 4; 0; 国产. 水洗槽; 9m*1.5m*3m; 2; 2; 0; 国产. 固化炉; 天然气; 1; 1; 0; 国产. 喷塑前处理线; 除油槽; 7.5m*1.2m*2m; 1; 1; 0; 国产; 喷塑前处理. 脱脂槽; 7.5m*1.2m*2m; 1; 1; 0; 国产. 水洗槽; 7.5m*1.2m*2m; 5; 5; 0; 国产. 脱模设备; /; 1; 1; 0; 国产; 脱模. 天然气锅炉; /; 1; 1; 0; 国产; 加温. 高拉强度测试仪; /; 2; 2; 0; 国产; 测试. 化学成分分析仪; /; 1; 1; 0; 国产; 测试. 光学带面测仪; /; 1; 1; 0; 国产; 测试. 铝灰分离机; /; 2; 2; 0; 国产; 搓灰. 单动挤压机; 3000t; 0; 8; 8; 国产; 挤压. 铝型材冷床; /; 0; 8; 8; 国产; 冷床. 铝棒燃气加热炉; KC-BH-φ54; 0; 8; 8; 国产; 预热. 在线淬火系统; /; 0; 8; 8; 国产; 冷却. 铝棒工频加热炉; /; 0; 5; 5; 国产; 加热. 电力设施; KYN28-12/T1250-31.5; 0; 1; 1; 国产; 辅助. 模具加温炉; KC-D0-2750T; 0; 26; 26; 国产; 模具预热. 铝棒自动供料机; /; 0; 5; 5; 国产; 投料. 时效炉; /; 0; 3; 3; 国产; 时效. CNC加工中心; /; 0; 100; 100; 国产; CNC加工. 5、主要原辅材料 - 原辅材料消耗表 序号; 名称; 组分/规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量（t）; 投加工序; 来源及运输. 改建前; 改建后; 变化量. 1; 铝锭; Al99.7%; 固态; 30063.48; 30063.48; 0; 散装; 原料仓库; 200; 熔化; 国产、陆运. 2; 塑粉; 聚酯树脂60~80% 钛白粉5~30% 硫酸钡0~35%; 固态; 500; 500; 0; 袋装; 原料仓库; 5; 喷塑; 国产、陆运. 3; 电泳漆; 聚丙酸烯脂; 半固态; 150; 150; 0; 桶装; 危化品仓库; 0.5; 电泳; 国产、陆运. 4; 除油剂; 硫酸10~15%; 液态; 48; 48; 0; 桶装; 危化品仓库; 2; 除油; 国产、陆运. 5; 脱脂剂; NaOH; 液态; 240; 240; 0; 袋装; 危化品仓库; 40; 脱脂; 国产、陆运. 6; 阳极氧化液; 硫酸（98%）; 液态; 540; 540; 0; 桶装; 危化品仓库; 5; 阳极氧化; 国产、陆运. 7; 封孔剂; 二氧化锆; 固态; 7; 7; 0; 桶装; 原料仓库; 2; 封孔; 国产、陆运. 8; 氮气; 氮; 液态; 2; 2; 0; 40L瓶装; 原料仓库; 0.5; 熔化; 国产、陆运. 9; 钢砂; 钢; 固态; 1; 1; 0; 袋装; 原料仓库; 0.1; 喷砂; 国产、陆运. 10; 铝棒; 铝纯度达99.00%以上; 固态; 0; 40000; 40000; 捆扎; 原料仓库; 200; 预热; 国产、陆运. 11; 天然气; 甲烷85%; 气态; 270万m3; 375万m3; 105万m3; 管道燃气; /; 0; 预热、时效; 国产、陆运. 12; 片碱; 氢氧化钠99.5%以上; 固态; 0; 15; 15; 20kg/袋; 危化品仓库; 1; 碱液配置; 国产、陆运. 13; 切削液; 精制润滑油、乳化剂等; 液态; 0; 2; 2; 200kg/桶; 危化品仓库; 0; CNC加工; 国产、陆运. 6、主要原辅材料理化性质 - 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 铝; 有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。 铝粉在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。 易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。; /; 铝的每日摄入量为0～0.6mg/kg，即一个 60kg的人允许摄入量为36mg。. 2; 天然气; 主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成，不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3 ，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。; 天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不易积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气。; 无毒. 3; 烧碱 分子式：NaOH 分子量：40.01 CAS No：1310-73-2; 白色不透明固体，易潮解，熔点（℃）：318.4；沸点（℃）：1390；相对密度（水=1）：2.12；饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人灼伤。; 无资料. 4; 切削液; 外观与性状：黄色至棕色油状液，原液 pH 值：8.5～10.0，沸点(℃) ：98，蒸发率（醋酸异丁酯=1）：＜1; 不燃不爆; 无资料. 7、劳动定员及班制 现有项目员工380人，本次扩建新增员工80人，无食堂宿舍，年工作300d，二班制，每班工作12h，年工作7200h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，根据现场勘察，项目东面为苏震桃公路；南面为大德塘；西面为大德塘；北面为盛八线。距离本项目厂界最近的敏感点为西南侧的曹家浜，距离为65m。周围环境概况详见附图2。 （2）平面布局 本项目共新增2个车间，1个挤压车间、1个CNC加工车间，挤压车间布置8条挤压线，CNC车间布置100台CNC设备，其余原料仓库、成品仓库、危化品仓库、污水处理站均依托现有项目，具体见附图3、附图4。 9、水平衡 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备浓水及模具清洗废水。 生活污水：项目新增员工80人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为2880m3/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为2448m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河。 生产废水：生产废水包括纯水制备浓水及模具清洗废水 ①模具清洗废水：本项目碱液按照片碱：水=1:10的比例配置，根据企业提供的资料，本项目年用片碱15t，纯水用150t/a，配置碱液共计165t/a，模具清洗时按损耗10%计，产生废碱液148.5t/a，经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。 ②纯水制备浓水：本项目年用纯水150t/a，按照现有纯水机制备效率70%可知，本项目浓水产生64t/a，经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。 - 本项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及其说明 （1）铝型材加工工艺流程 - 铝型材加工工艺流程图 工艺流程说明 ①预热：通过铝棒自动供料机将铝棒送入铝棒燃气加热炉中，通过天然气将铝棒加热至400℃，本工序会产生燃烧废气G1。 ②加热：通过铝棒工频加热炉将预热后的铝棒加热至430℃-480℃，铝棒工频加热炉采用电加热，本工序不会产生废气。 ③挤压成型：通过挤压机将加热完成的铝棒挤压成型，挤压油需定期更换，本工序会产生废挤压油S1，挤压用的模具需提前用模具加温炉电加热至400℃。 ④淬火：通过在线淬火系统将挤压成型的型材进行水冷，冷却至60℃，水冷时用纯水进行冷却，纯水循环利用不外排。 ⑤调直：将挤压成型的铝型材通过冷床牵引进行拉伸矫直。本工序不产生废气。 ⑥切割：利用切割机对调直后的铝型材按照时效炉的规格要求进行切割断料，该工序产生边角料S2。 ⑦时效：断料后的铝型材送入时效炉内消除材料的残余应力即为成品，时效炉加热温度约195℃，时效炉使用天然气作为能源，时效后的产品通过自然冷却成型。本工序会产生燃烧废气G2。 ⑧CNC加工：依照客户的规格要求，利用CNC加工中心进行加工，加工过程中会产生废气G3、废边角料S3、废切削液S4。 ⑨检验：CNC加工完成后的产品进行尺寸、外观等检验，本工序会产生不合格品S5，检验合格的产品包装入库。 - （2）铝型材模具清洗流程 - 模具清洗工艺流程图 铝型材挤压机装载的模具在挤压软化的铝棒后会有一层薄薄的铝氧化膜残留在模具表面。将模具置于碱洗槽中，使用碱液侵蚀氧化膜。碱液使用烧碱（NaOH）与清水以约1:3的比例配置于碱洗槽中，片碱溶于水时放热，碱洗过程无需另外加热，模具静置后用清水冲洗，模具清洗会产生废包装袋S6、清洗废水W1。 - 其他产污环节 模具清洗产生的废水经厂内污水处理站处理后回用，会产生污泥S7，纯水制备时会产生浓液W2，员工生活会产生生活垃圾S8、生活污水W3。 - 本项目产排污环节 - 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序、设备; 主要污染物; 产生规律. 废气; G1; 预热; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 连续. G2; 时效; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 连续. G3; CNC加工; 非甲烷总烃; 连续. 废水; W1; 清洗废水; pH、COD、SS; 间断. W2; 纯水制备; COD、SS; 间断. W3; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间断. 噪声; /; 生产设备; 等效连续A声级; 间断. 固废; S1; 挤压成型; /; 间断. S2; 切割; /; 间断. S3; CNC加工; /; 间断. S4; CNC加工; /; 间断. S5; 检验; /; 间断. S6; 碱液配置; /; 间断. S7; 废水处理; /; 间断. 生活垃圾; 员工生活; /; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 吴江市新申铝业科技发展有限公司位于吴江区震泽镇朱家浜村，成立于2008年04月，主要从事铝型材的研发与生产。企业成立至今环保报批及实际投产、验收情况见表2-6。 - 现有项目环评手续履行情况 序号; 项目名称; 批文号; 环评类别; 环评批复时间; 验收情况; 备注. 1; 年产铝管、铝棒、铝型材、铝异型材共3000吨项目; 吴环建[2008]217号; 报告表; 2008.2.28; 未验收; 已于2017 年进行技改. 2; 建设铝材表面喷塑、电泳处理项目; 吴环建 [2008]1188号; 报告表; 2008.10.28; 未验收. 3; 年产铝型材30000吨技术改造项目; 吴环建[2017]5号; 报告表; 2017.1.4; 已验收; 已投产. 4; 年产铝型材30000吨生产技术改造项目; 苏行审环评[2020]50096; 报告表; 2020.5.7; 已验收; 已投产. 现有项目环评批文吴环建[2017]5号落实情况见表2-8。 - 项目环境保护落实情况 序号; 环评批复要求; 执行情况; 是否符合批复要求. 1; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。; 本项目将全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，本项目选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。; 符合. 2; 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区给排水系统。生活污水达接管标准后经市政污水管网排至城南污水处理厂处理，尾水达标排放；生产废水经自建污水处理设施处理后全部回用，不得外排。; 本项目实行清污分流、雨污分流。生产废水经自建废水处理设施处理后全部回用于生产，不外排；生活污水接管排入城镇污水处理厂处理，尾水达标排放。; 符合. 3; 本项目产生的废气须收集后排放，排气筒高度不得低于15米，其中颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫和氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级标准;烟尘排放参照执行上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014 ）表7标准；阳极氧化过程中产生的硫酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008 ）表5排放限值;加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 本项目产生的废气以收集处理后排放，排气筒高度为15米，污染物达标排放；厂区采取了关紧门窗等措施，已加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少了废气无组织排放。; 符合. 4; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中4类标准限值；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准限值。; 项目生产设备合理布局，采用低噪声设备，高噪声设备采取了相应的减振、隔声等降噪措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声满足相关标准要求，详见噪声监测结果评价。; 符合. 5; 按.“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2001 ）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 本项目固废主要为污水设施产生的污泥、废RO膜、废水处理废活性炭、废离子交换树脂。污泥由江苏永葆环保科技有限公司收集处理，废RO膜、废活性炭、废离子交换树脂由苏州市荣望环保科技有限公司收集处理。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『l997』122号）的规定规范各类排污口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规『2011』1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。; 各类排口已按规定安装排污口标识牌; 符合. 7; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带,以减轻废气、噪声等对周围环境的影响。; 本项目已按要求设置隔离带。; 符合. 8; 请做好其他有关污染防治工作。; 本项目已加强员工培训和管理，提高员工环保意识。; 符合. 现有项目环评批文苏行审环评[2020]50096落实情况见表2-9。 - 项目环境保护落实情况 序号; 环评批复要求; 执行情况; 是否符合批复要求. 1; 厂区应实行"清污分流、雨污分流"。本项目不新增生活污水，进一步优化废水处理设施，确保工业废水经自建废水处理设施处理后部分回用于生产，部分达标接管至吴江市震泽污水处理厂处理，尾水达标排放。; 本项目实行清污分流、雨污分流。生产废水经自建废水处理设施处理后部分回用于生产，部分达标接管至吴江市震泽污水处理厂处理，尾水达标排放。; 符合. 2; 本项目产生的废气须收集处理后排放，按环评要求设置排气筒高度，其中硫酸雾参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 标准；天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准；其中氮氧化物排放执行《市政府办公室关于印发苏州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏府办【2019】67 号）第十条中低氮排放要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 本项目产生的废气以收集处理后排放，排气筒高度为15米，污染物达标排放；厂区采取了关紧门窗等措施，已加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少了废气无组织排放。; 符合. 3; 本项目须选用低噪声设备，对噪声源须釆取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，东侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准; 项目生产设备合理布局，采用低噪声设备，高噪声设备采取了相应的减振、隔声等降噪措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声满足相关标准要求，详见噪声监测结果评价。; 符合. 4; 按“减量化、资源化、无害化 "的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 本项目固废主要为污水设施产生的污泥、废RO膜、废水处理废活性炭、废离子交换树脂。污泥由江苏永葆环保科技有限公司收集处理，废RO膜、废活性炭、废离子交换树脂由苏州市荣望环保科技有限公司收集处理。; 符合. 5; 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。; 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的已遵守设计使用规范和相关主管部门要求。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122 号）的规定规范设置各类排污口及标识; 各类排口已按规定安装排污口标识牌; 符合. 7; 按报告表要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动; 本项目已按要求制定自行检测方案。并开展监测活动; 符合. 8; 请做好其他有关污染防治工作; 本项目已加强员工培训和管理，提高员工环保意识。; 符合. - 2、现有项目运行情况 （1）现有项目产品方案 - 现有项目产品方案 序号; 主体工程名称; 产品名称; 规格及用途; 年设计能力（t/a）; 年运行时数. 1; 铝型材生产线; 铝型材基材; 长度3m~6m，宽50mm~200mm，厚度1mm~100mm，用于制备铝合金门窗等; 6000; 7200h. 静电喷涂型材; 3000; 7200h. 电泳涂装型材; 9000; 7200h. 阳极氧化型材; 12000; 2400h. （2）现有项目原辅材料用量 - 现有项目原辅材料一览表 名称; 重要组份、规格、指标; 年用量（t/a）; 来源及运输; 最大储存量; 储存方式. 铝锭; Al99.7%; 30063.48; 陆运; 200t; 散装. 塑粉; 聚酯树脂60~80% 钛白粉5~30% 硫酸钡0~35%; 500; 陆运; 5t; 袋装. 电泳漆; 聚丙酸烯脂; 150; 陆运; 0.5t; 桶装. 除油剂; 硫酸10~15%; 48; 陆运; 2t; 桶装. 脱脂剂; NaOH; 240; 陆运; 40t; 袋装. 阳极氧化液; 硫酸（98%）; 540; 陆运; 5t; 罐装. 封孔剂; 二氧化锆; 7; 陆运; 2t; 桶装. 氮气; 氮; 2; 陆运; 0.5t; 40L瓶装. 钢砂; 钢; 1; 陆运; 0.1t; 袋装. - 现有项目原辅材料理化特性一览表 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性、毒理. 1; 硫酸; 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，相对密度（水=1）1.83，沸点330℃，饱和蒸气压0.13kPa（145.8℃）。与水混溶，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维等）接触会发生剧烈反应。有强烈的腐蚀性和吸水性。; 不燃; LD50：2140mg/kg（大鼠经口）LC50：510mg/m3（大鼠吸入，2h）；320mg/m3（小鼠吸入，2h）. 2; 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，相对密度（水=1）2.12，沸点1390℃，饱和蒸气压0.13kPa（739℃）。易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。具有强腐蚀性。; 不燃; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）；LC50：180ppm（24h）（鲤鱼）. 3; 铝锭; 银白色轻金属，有延展性，相对密度2.70，熔点660℃，沸点2327℃，易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水，在地壳中含量仅次于氧和硅，应用极为广泛。; 不燃; 无毒. 4; 塑粉; 一种热固性粉末涂料，机械分散性好，容易形成平整的涂膜。比重1.2-1.8g/cm3。; 不燃; 无毒. 5; 二氧化锆; 天然有机斜锆石，带黄白色的单斜晶体，熔点2700℃，沸点4300℃，相对密度5.89，化学性质稳定; 不燃; 无毒. （3）现有项目设备清单 - 现有项目主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）; 用途/工序. 1; 熔化炉; 13T; 1; 熔化. 25T; 1. 2; 退火炉; 25T; 2; 退化. 3; 铝型材生产线; 铝棒加热炉; 600T-2600T; 14; 型材生产. 模具加温炉; 600T-2600T; 32. 4; 时效炉; 12T; 3; 时效. 5; 切割机; /; 24; 切割. 6; 喷砂机; 钢砂/玻璃砂; 4; 喷砂. 7; 静电喷塑线; 卧式; 1; 喷塑. 8; 阳极氧化处理线; 除油槽; 9m*1.5m*3.5m; 2; 阳极氧化. 碱洗槽; 9m*1.5m*3.5m; 1. 9m*1.8m*3.5m; 1. 中和槽; 9m*1.8m*3.5m; 1. 氧化槽; 9m*1.5m*3.5m; 5. 封孔槽; 9m*1.5m*3.5m; 2. 水洗槽; 9m*1.5m*3.5m; 13. 9; 电泳线; 电泳槽; 9m*1.5m*3.5m; 1; 电泳. 纯水洗槽; 9m*1.5m*3m; 4. 水洗槽; 9m*1.5m*3m; 2. 固化炉; 天然气; 1. 10; 喷塑前处理线; 除油槽; 7.5m*1.2m*2m; 1; 喷塑前处理. 脱脂槽; 7.5m*1.2m*2m; 1. 水洗槽; 7.5m*1.2m*2m; 5. 11; 空压机; /; 14; 辅助. 12; 冷冻机; /; 2; 冷冻. 13; 纯水制备装置; 5t/h; 1; 纯水制备. 14; 穿流筛板式喷淋塔; 风量5000m3/h; 2; 废气处理. 15; 活性炭吸附装置; 风量5000m3/h; 4; 废气处理. 16; 废水处理设施; 800t/d; 1; 废水处理. 17; 脱模设备; /; 1; 脱模. 18; 天然气锅炉; /; 1; 加温. 19; 喷淋塔; /; 2; 废气处理. 20; 高拉强度测试仪; /; 2; 测试. 21; 化学成分分析仪; /; 1; 测试. 22; 光学带面测仪; /; 1; 测试. 23; 铝灰分离机; /; 2; 搓灰. （4）工艺流程 图2-3 现有项目生产工艺流程图 工艺流程说明 1、熔化：外购的铝锭装入加料小车，通过加料机将加料小车中的铝锭投入熔化炉加热熔化，熔化炉采用天然气作为燃料，熔化后的铝液流入位置较低的保温区，并通过保温区操作炉门通入N2对铝液除气除渣后流入不同规模的柱型空腔中，同时采用冷却水夹套间接冷却后即得铝棒。熔铸过程产生的烟尘G1经熔化炉顶部的排烟管道排入筛板式喷淋塔处理后通过 15 米高排气筒排放。 为提高铝液的清洁度，防止后期加工过程中机械性能下降影响产品质量，需向铝液内通往N2，除去铝液中的非金属杂质和氢气（氢主要来自燃料中含的水分以及燃烧产生的水分、空气中的水分等与铝液在700℃时发生如下反应：2Al+3H2O=Al2O3+6H）。其除氢除渣原理是：通过加气装置旋转的石墨转子将吹入铝液中的N2破碎成大量的弥散气泡，并使其分散在铝液中与铝液中的杂质和氢充分接触，由于铝液中氢气压与氮气泡之间存在着压力差，气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附作用，吸附铝液中的氢和杂质，并随气泡一直上升而被带出铝液表面，使铝液得以净化。同时使用扒渣板将铝液表面的金属或非金属氧化渣扒除。 - 搓灰：将熔化炉产生的炉渣进行分离筛选，回收可再利用资源。其工作原理为：在搓灰机内部由于铝灰经过机械力和离心力的作用，形成铝颗粒、氧化铝、杂质，由于物理性质的不同，金属受力形状改变重量不变，铝颗粒从底部排出，灰从上部的出灰孔排出，氧化铝等杂质形成很细的粉尘G2被抽风机抽走，与熔化炉产生的烟尘G1一起通过筛板式喷淋塔处理，分离的铝颗粒回用到熔化炉利用。该工序会有粉尘G2和灰渣S1产生。 - 退火：制备的铝棒经天然气加热炉缓慢加热至550℃，并保持6小时，然后经冷风冷却，从而降低铝棒硬度，改善切削加工性，消除残余应力，减少变形与裂纹倾向。以利于后面加工。退火过程产生天然气燃烧废气G3。 - 加热挤压：经退火热处理后的铝棒通过铝棒加温炉加热至500℃，使铝棒软化并通过经模具加温炉加热的模具挤出成型，在挤压时通过配套冷床进行风冷，以完成热处理强化。铝棒加热炉及模具加温炉均采用天然气为能源，该工序会有天然气燃烧废气G4产生。 - 脱模：经挤压后的型材通过脱模设备脱模，脱模过程无需使用脱模剂。 - 检验：对脱模后的型材进行检验，不合格品重新回炉熔化，本工序会产生不合格品S2。 - 精切：挤压成型后的铝材由切割机按一定的长度要求进行切割。精切过程中加盖切割机自带的密闭罩，防止切割尘粒飞溅，精切过程中产生的尘粒粒径较大，基本全部自然沉降下来，本工序会产生废颗粒S3。 6、时效：切割后的铝材进入时效炉加热（180℃，5h）再经自然冷却，从而增加型材的硬度和强度，时效炉采用天然气加热。该工段会有天然气燃烧废气（G5）产生。 7、喷砂：采用压缩空气为动力，以形成调整喷射束将喷料（石英砂、钢砂）高速喷射到需要处理的工件表面，由于喷料对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，提高了工件的抗疲劳性，增加了附着力，延长了涂膜的耐久性。喷砂过程中产生的少量粉尘G6经自带的布袋除尘装置处理。 8、除油及水洗：本项目采用除油剂进行除油处理，主要成分为硫酸（10-15%）。除油槽的规格为9m×1.8m×3.5m，将铝型材工件浸泡在10%~15%H2SO4常温溶液槽内半分钟左右。槽内H2SO4溶液经多次循环使用后酸液中油脂、杂质浓度增大，影响了除油效果，溶液需更换，一般一个月更换一次，每次更换的废液为10吨，进入项目自建污水处理站处理。除油后的工件表面附有H2SO4溶液，经过水洗槽清洗后，其表面H2SO4浓度非常低，可进入下一段工序，水洗槽的规格为9m×1.5m×3.5m，常温下浸泡1分钟左右。该过程中会产生一定量的废酸液S4及水洗废水W1、硫酸雾G7。 9、脱脂及水洗：本项目采用氢氧化钠溶液进行去油脂处理。脱酯槽的规格为7.5m×1.2m×2.0m，将铝型材工件浸泡在10%NaOH常温溶液槽内半分钟左右。槽内NaOH溶液经多次循环使用后碱液中油脂、杂质浓度增大，影响了脱脂效果，溶液需更换，一般一个月更换一次，每次更换的废液为10吨，进入项目自建污水处理站处理。脱酯后的工件表面附有NaOH溶液，经过水洗槽清洗后，其表面NaOH浓度非常低，可进入下一段工序，水洗槽的规格为7.5m×1.2m×2.0m，常温下浸泡1分钟左右。该过程中会产生一定量的废碱液S5、水洗废水W2及碱雾G8。 10、烘干：水洗后烘干设备采用清洁能源天然气作燃料。烘道四周布设散热金属管，管内流淌经天然气燃烧加热的热空气，通过热空气的高温加热金属管，靠金属管的热辐射进行烘干。该过程会产生天然气燃烧废气G9。 11、静电喷塑：本项目喷塑自动流水线采用全自动静电喷涂工艺。喷枪喷出的塑粉因静电作用部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，其余塑粉自然沉降，沉降过程中被喷粉棚侧壁和底部的旋风回收器收集，利用离心分离原理将粒径较大的粉末粒子（12μm以上）分离出来，12μm以下的粉末粒子送到滤芯回收器内进一步过滤分离，并定期通过脉冲压缩空气将滤芯中的粉末振荡到底部收集斗内，分离出粉末的洁净空气（含有的粉末粒径小于1μm）排放到喷粉室内以维持喷粉室内的微负压。回收的塑粉通过粉泵进入粉桶中重新利用，回收粉末与新粉末的混合比例为（1：3）—（1：1）。本工序会产生粉尘颗粒G10。 12、固化、自然冷却：将工件表面的塑粉加热到一定温度（150~180℃）并保温一定的时间（15分钟），使工件表面的塑粉熔化、流平、固化，即在工件表面形成涂膜，然后经自然冷却后即得成品。固化设备采用清洁能源天然气作燃料，在烘道四周布设散热金属管，管内流淌经天然气燃烧加热的热空气，通过热空气的高温加热金属管，靠金属管的热辐射进行固化。经自然冷却后包装即得成品。该过程中会有一定量的有机废气（G11）产生。 13、碱蚀及水洗：工件表面还存在锈或氧化膜，需要采用碱洗的方法去除锈层，项目采用氢氧化钠溶液进行碱蚀除锈处理。碱蚀槽的规格为 9.0m×1.8m×3m，将铝型材工件浸泡在10%NaOH溶液槽内1分钟左右。槽内NaOH溶液经多次循环使用后碱液中杂质浓度增大，影响了碱蚀效果，溶液需更换，一般一个月更换一次，每次更换的废液为10吨，进入项目自建污水处理站处理。由于加工工艺的提升，氢氧化钠溶液需要维持在40-60℃，当溶液低于该温度时通过天然气锅炉产生的蒸汽进行加热。碱蚀后的工件表面附有NaOH溶液，经过水洗槽清洗后，其表面NaOH浓度较低，水洗槽的规格为9m×1.2m×3m，常温下浸泡1分钟左右。该过程中会产生一定量的废碱液S7及水洗废水W3、碱雾G13。 14、中和及水洗：碱蚀后的工件表面仍附有NaOH溶液和一些反应产生污染物，不可能在其后的水洗过程中完全去净，故碱洗后工件须在弱酸溶液（10-15%）中清洗，以中和残碱，再经水洗槽水洗后进入下一工段，水洗槽的规格为9m×1.5m×3m。该过程中会产生一定量的废酸液S8和水洗废水W5、硫酸雾G14。 15、阳极氧化及水洗：将铝型材工件置于硫酸电解质溶液中，利用电解作用，使其表面形成氧化铝薄膜。其原理实质上就是水电解原理，当电泳通过时，在阴极上2H++2e→H2；在阳极上4OH—4e→2H2O+O2，析出的氧不仅是分子态的氧（O2），还包括原子氧（O），以及离子氧（O2-），作为阳极的铝被析出的氧所氧化，形成无水的Al2O3膜：4Al+3O2=2Al2O3，氧化槽的规格为9m×1.5m×3m。氧化后的工件表面附有H2SO4溶液，需经过水洗槽清洗，水洗槽的规格为9m×1.2m×3m，常温下浸泡1分钟左右。该过程中会产生一定量的废酸液S9及水洗废水W6、酸雾G15。 16、电泳：将铝型材工作置于电泳槽中，在接通电源后，电泳漆中胶体粒子在电场的作用下，带负电荷的胶体粒子向作为阳极铝型材表面迁移并沉积。电泳槽的规格为 8.4m×1.5m×2.0m，温度为常温，采用二段通电，时间为3分钟左右。电泳处理后的工件采用少量纯水冲洗，将部分胶体清洗下来重新回到电泳槽中循环使用。池体约一年清洗一次，清洗时将池液导入备用池中暂存，池体清洗干净后将池液倒加原池。 电泳漆循环使用，此部分只有一年一次的电泳槽清洗废水W7排放。 16、纯水洗：电泳后的铝型材工件在纯水槽中进行清洗，使工件表面附着的杂质粒子清洗干净。该工序会产生水洗废水W8。 17、固化：水洗后的工件经固化炉加热到一定温度（150~180℃）并保温一定的时间（15分钟），使工件表面沉积的胶体粒子固化，即在工件表面形成涂膜。固化设备采用清洁能源天然气作燃料，在烘道四周布设散热金属管，管内流淌经天然气燃烧加热的热空气，通过热空气的高温加热金属管，靠金属管的热辐射进行固化。本工序会产生固化废气G16。 18、封孔及水洗：封孔处理是为改善铝型村阳极氧化后的耐蚀性和物理性能。本项目采用氧化锆溶液作为封孔剂，铝型材经阳极氧化处理后表面形成多孔质氧化膜后表面能高，吸附活性大，氧化锆溶液进入微孔中形成氧化锆陶瓷膜将孔封闭。封孔槽的规格为9m×1.5m×3m，将铝型材工件浸泡在常温氧化锆溶液槽内半分钟左右。槽内溶液经多次循环使用后氧化锆浓度降低影响了封孔效果，溶液需更换，一般三个月更换一次，每次更换的废液为10吨，进入项目自建污水处理站处理。封孔后的工件经过水洗槽清洗后，经自然晾干后即得成品。该过程中会产生一定量的废处理液S10及水洗废水W9。 19、自然晾干：封孔后的型材经自然晾干后包装入库。 3、现有项目污染物处理及排放情况 现有项目废气主要有熔炼/搓灰废气、退火废气、挤压/时效废气、喷砂废气、阳极氧化废气及喷砂废气。 （1）熔炼/搓灰废气 现有13T熔化炉炉前废气、搓灰废气通过1套穿流筛板式喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，25T熔化炉炉前废气和天然气燃烧废气通过另1套穿流筛板式喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 - （2）退火废气 - 现有项目退火过程中产生的退火烟气无组织排放。 - （3）挤压/时效废气 - 现有项目加压、时效是产生的天然气燃烧废气无组织排放。 （4）喷砂废气 现有2台大喷砂机产生的粉尘经2套“布袋+水洗”装置处理后分别经2根15m高排气筒（DA003、DA004）排放，2台小喷砂机产生的粉尘分别经1套“布袋+水洗”装置、1套“水洗+布袋+水洗”装置处理后经2根15m高排气筒（DA005、DA006）排放。 （5）喷塑废气 喷塑过程产生的粉尘经“旋风+滤芯”装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放。 喷塑固化产生非甲烷总烃与燃烧废气通过4套活性炭吸附装置处理后经4根15m高排气筒（DA008-011）排放。 （6）阳极氧化废气 阳极氧化过程中产生的硫酸雾废气经收集后通过1套碱液喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA012）排放。 碱洗过程产生的碱雾通过3套酸喷淋塔处理后经3根15m高排气筒（DA013-015）排放。 阳极氧化配套的天然气锅炉燃烧尾气经一根8米高排气筒（DA016）排放。 （2）废水 现有项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河。 现有项目生产废水主要为除油、水洗、电泳、碱蚀、阳极氧化、封孔、水喷淋、碱喷淋及酸喷淋过程中产生的废水，经自建处理设施处理后部分回用于生产，部分接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河。自建污水处理站处理工艺见图2-4： - 自建污水处理设施工艺流程图 （3）固废 现有项目运行过程中会产生灰渣、废布袋、废钢砂、废滤芯等一般工业固废委外综合利用及废离子交换树脂、废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置；员工生活会产生生活垃圾，由环卫部门清运。 （4）噪声 采用合理安排整体布局，选用低噪声设备，高噪声设备布置在隔声房内；设置减振、隔振基础，对有振动的设备设置减振台；对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声；生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。厂区种植绿化。 4、现有项目污染物排放达标情况 （1）废气 根据企业2021年12月15日委托苏州昌禾环境检测有限公司监测报告（报告编号：CH2112069）、2022年6月22日委托江苏微谱检测技术有限公司监测报告（报告编号：WJS-21116217-HJ-08）、2022年10月11日委托江苏微谱检测技术有限公司监测报告（报告编号：22K09010C1）可知，现有项目废气均达标排放，具体见表2-15、2-16。 - 有组织废气检测结果一览表 排气筒编号; 检测项目; 单位; 检出限; 监测结果; 限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 熔化废气DA001; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; 6; 8; 7; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; 5.50×10-2; 7.49×10-2; 6.34×10-2; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 37; 19; 26; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; 0.339; 0.178; 0.235; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.3; 1.2; 1.1; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.19×10-2; 1.12×10-2; 9.96×10-3; /; /. 熔化废气DA002; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; 6; 8; 7; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; 0.16; 0.215; 0.181; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 50; 43; 55; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.33; 1.16; 1.42; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.6; 3.1; 3.7; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 4.27×10-2; 8.34×10-2; 9.58×10-2; /; /. 喷砂废气DA003; 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 3.4; 4.1; 2.3; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 8.16×10-3; 9.59×10-3; 5.37×10-3; 1; 达标. 喷砂废气DA004; 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.3; 1.1; 1.3; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.92×10-3; 3.41×10-3; 4.06×10-3; 1; 达标. 喷砂废气DA005; 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.2; 1.2; 1.1; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.57×10-3; 3.59×10-3; 3.31×10-3; 1; 达标. 喷砂废气DA006; 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.1; 1.2; 1.1; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.61×10-3; 3.52×10-3; 3.29×10-3; 1; 达标. 喷塑废气DA007; 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.2; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.07×10-2; 1; 达标. 喷砂固化废气DA008; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; ND; ND; ND; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; ND; ND; 3; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; 1.07×10-2; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.1; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 4.02×10-3; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 0.07; 2.8; 4.03; 5.28; 60; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.02×10-2; 1.47×10-2; 1.93×10-2; 3; 达标. 喷砂固化废气DA009; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; 4; 3; 4; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; 4.09×10-3; 2.90×10-3; 4.09×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 3; ND; ND; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.07×10-3; /; /; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.1; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.12×10-3; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 0.07; 2.34; 2.23; 2.03; 60; 达标. 排放速率; kg/h; /; 2.39×10-3; 2.28×10-3; 2.07×10-3; 3; 达标. 喷砂固化废气DA0010; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; 4; 3; 3; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; 2.48×10-3; 1.86×10-3; 1.86×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 55; 48; 49; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.42×10-2; 2.98×10-2; 3.04×10-2; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.3; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 8.07×10-4; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 0.07; 1.83; 2.04; 2.04; 60; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.14×10-3; 1.27×10-3; 1.27×10-3; 3; 达标. 喷砂固化废气DA0011; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; 5; 6; 6; 80; 达标. 排放速率; kg/h; /; 3.34×10-3; 4.01×10-3; 4.01×10-3; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 41; 35; 39; 180; 达标. 排放速率; kg/h; /; 2.74×10-3; 2.34×10-3; 2.61×10-3; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.2; 20; 达标. 排放速率; kg/h; /; 8.02×10-4; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 0.07; 2.12; 2.29; 2.42; 60; 达标. 排放速率; kg/h; /; 1.42×10-3; 1.53×10-3; 1.62×10-3; 3; 达标. 阳极氧化酸雾DA0012; 硫酸雾; 实测浓度; mg/m3; 0.2; ND; ND; ND; 30; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /. 阳极氧化锅炉废气DA016; 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 3; ND; ND; ND; 35; 达标. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 3; 44; 43; 41; 50; 达标. 排放速率; kg/h; /; 7.61×10-2; 7.79×10-2; 7.13×10-2; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 1; 1.2; 1.1; 1.2; 10; 达标. 排放速率; kg/h; /; 2.04×10-3; 1.09×10-3; 2.06×10-3; /; /. - 无组织废气检测结果一览表 检测项目; 采样频次; 检测结果; 检出限; 单位; 限值; 是否达标. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物; 第一次; 0.102; 0.171; 0.188; 0.171; 0.001; mg/m3; 0.5; 达标. 第二次; 0.12; 0.172; 0.207; 0.189; 0.001; mg/m3; 0.5; 达标. 第三次; 0.103; 0.19; 0.173; 0.173; 0.001; mg/m3; 0.5; 达标. 硫酸雾; 第一次; 0.004; 0.004; 0.006; 0.006; 0.184; mg/m3; 0.3; 达标. 第二次; ND; 0.005; 0.007; 0.006; 0.184; mg/m3; 0.3; 达标. 第三次; 0.004; 0.006; 0.005; 0.006; 0.184; mg/m3; 0.3; 达标. - 废水 根据企业2022年6月22日委托江苏微谱检测技术有限公司监测报告（报告编号：WJS-21116217-HJ-08）可知，现有项目生活污水及生产废水排放均满足接管标准，具体见下表2-16。 - 废水检测结果一览表 排放口; 检测项目; 检出限; 单位; 检测结果; 限值; 是否达标. 生活污水排口DW002; pH; ---; 无量纲; 7.8（25°C）; 6-9; 达标. 悬浮物; 4; mg/L; 30; 400; 达标. 化学需氧量; 4; mg/L; 156; 500; 达标. 氨氮; 0.025; mg/L; 3.15; 70; 达标. 总磷; 0.01; mg/L; 0.86; 8; 达标. 生产废水排口DW001; pH; ---; 无量纲; 8.0（25°C）; 6-9; 达标. 悬浮物; 4; mg/L; 17; 400; 达标. 化学需氧量; 4; mg/L; 92; 500; 达标. 石油类; 0.06; mg/L; 0.15; 20; 达标. - 噪声 根据企业2022年6月22日委托江苏微谱检测技术有限公司监测报告（报告编号：WJS-21116217-HJ-08）可知，现有项目厂界噪声满足标准，具体见下表2-17。 - 噪声检测结果一览表 检测点位; 检测时间; 检测结果Leq; 单位; 限值; 是否达标. N1北厂界外1米; 昼间; 52.2; dB(A); 60; 达标. 夜间; 45.4; dB(A); 50; 达标. N2东厂界外1米; 昼间; 55.5; dB(A); 70; 达标. 夜间; 46.7; dB(A); 55; 达标. N3南厂界外1米; 昼间; 55.4; dB(A); 60; 达标. 夜间; 44.5; dB(A); 50; 达标. N4西厂界外1米; 昼间; 53.8; dB(A); 60; 达标. 夜间; 46; dB(A); 50; 达标. - 固废 现有项目生活垃圾由环卫清运，一般工业固废暂存后综合利用，危险废物委托有资质的单位处置，根据企业2022年危废管理计划可知，危险废物产生及处置情况见下表。 - 现有项目危险废物产生及处置一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 处置单位. 1; 废离子交换树脂; 废水处理; 危险废物; 900-015-13; 0.5; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0.5. 3; 废反渗透膜; 废水处理; 危险废物; 900-041-49; 0.5. 4; 铝灰; 生产; 危险废物; 321-026-48; 300; 委托高邮市环创资源再生科技有限公司处置. 5; 废油; 挤压机更换; 危险废物; 900-218-08; 10; 委托无锡市三得利石化有限公司处置. 5、现有项目工程污染物排放量汇总 现有项目全厂污染物排放量汇总表见表2-19。 - 现有项目全厂污染物排放量汇总表 种类; 污染物名称; 已批复排放/接管总量（t/a）; 实际排放/接管量（t/a）; 是否满足总量控制指标要求; 最终去向. 废水; 生活污水; 废水量; 8160; 8160; 满足; 接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河。. COD; 3.264; 3.264; 满足. SS; 2.448; 2.448; 满足. 氨氮; 0.286; 0.286; 满足. 总磷; 0.0408; 0.0408; 满足. 生产废水; 废水量; 24000; 24000; 满足. COD; 1.20; 1.20; 满足. SS; 0.24; 0.24; 满足. 石油类; 0.024; 0.024; 满足. 废气; 颗粒物; 0.752; 0.752; 满足; 排入大气. SO2; 0.14; 0.14; 满足. NOx; 0.321; 0.321; 满足. 粉尘; 有组织; 0.3; 0.3; 满足. 无组织; 0.3; /; /. VOCs; 有组织; 0.005; 0.005; 满足. 无组织; 0.015; /; /. 硫酸雾; 有组织; 0.603; 0.603; 满足. 无组织; 0.6695; /; /. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 满足; 零排放. 危险固废; 0; 0; 满足. 生活垃圾; 0; 0; 满足. 由上表可知，现有项目排放量均满足要求。 5、现有项目环境问题及“以新带老”措施 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》所示，2021年苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为29ug/m3、48ug/m3、6ug/m3和33ug/m3；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1mg/m3和162ug/m3。与2020年项目，PM2.5、PM10和CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2、NO2和O3浓度持平。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 70; 48; 68.5; 达标. PM2.5; 35; 29; 82.9; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1000; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 162; 101; 不达标. - 根据表3-1，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 随着《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 - 本项目预热、时效产生的天然气燃烧废气经15m高排气筒达标排放，CNC废气经密闭负压收集后通过2根15m高排气筒达标排放，对周围大气环境影响较小，能满足区域环境质量改善目标管理。 2、地表水环境 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》所示，2021年，全是地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖治理连休14年实现“两个确保”。 饮用水水源地：苏州市饮用水均为集中式供水。根据《江苏省2021年水污染防治工作计划》（苏水治办[2021]5号），2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 国考断面：2021年，30个国考断面水质达标比例为100%,水质达到或优于III类的国考断面有26个，占比为86.7%,未达III类的4个断面均为湖泊。 省考断面：2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于III类的省考断面有74个，占比为92.5%,未达III类的6个断面均为湖泊。 长江干流及主要通江河流：2021年，长江（苏州段）总体水质为优。苏州市长江干流及主要通江河流水质达到或优于III比例为100%,与2020年持平。 太湖（苏州辖区）：2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.052毫克/升，总氮平均浓度为0.93毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降21.2%和19.8%；综合营养状态指数为53.3,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降0.8。 阳澄湖：2021年，阳澄湖湖体总体水质处于IV类；湖体总磷平均浓度为0.062毫克/升，总氮平均浓度为1.32毫克/升，与2020年相比，总磷浓度下降15.1%，总氮浓度上升6.5%；综合营养状态指数为52.9,处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降1.1。 京杭运河（苏州段）：2021年，京杭大运河（苏州段）总体水质为优。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类，与2020年持平。 - 本项目生活污水接管排入通过市政污水管网排入吴江市震泽镇污水处理厂，生产废水经厂内自建污水处理站处理后回用，对水环境影响较小。 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华实环境技术有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m处及西南侧曹家浜共布设5个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2022年10月13日，昼间天气：晴，风速2.1m/s，夜间天气：晴，风速2.2m/s，监测结果见表3-2。 - 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022年10月13日; 东侧厂界外1米处; 63; 51; 70; 55; 达标. 南侧厂界外1米处; 57; 47; 60; 50; 达标. 西侧厂界外1米处; 52; 47; 60; 50; 达标. 北侧厂界外1米处; 57; 48; 60; 50; 达标. 西南侧曹家浜; 50; 45; 60; 50; 达标. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，本项目位于居住、商业、工业混杂，需要维持住宅安静的区域，属于2类声功能区，本项目东侧为主干道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到2、4a类标准。 4、生态环境 本项目位于江苏省苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-3。 - 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 朱家浜; 260; 221; 居民; 人群; 二类区; 东北; 205. 2; 苏宇圩; 221; -340; 居民; 人群; 二类区; 东南; 109. 3; 匠人坝; 54; -458; 居民; 人群; 二类区; 南; 298. 4; 曹家浜; -38; -258; 居民; 人群; 二类区; 南; 65. 5; 姚家里; -517; 30; 居民; 人群; 二类区; 西; 225. 6; 长浜; -145; 462; 居民; 人群; 二类区; 备; 380. 注：以本项目厂址中心为坐标原点（0,0）。 2、声环境 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目产生的废气主要预热工序天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX，有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准限值。 - 废气有组织排放标准限值 序号; 排放口 编号; 排气筒 高度 （m）; 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许 排放速率 （kg/h）; 监控位置; 标准来源. 1; DA017、DA018、DA019、DA020、DA021; 15; 颗粒物; 20; /; 车间或生产设施排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值. SO2; 80; /. NOX; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 干烟气基准氧含量（O基）/%）; 9; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5限值. 2; DA022、DA023; 15; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1限值. - 废气无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂处理后，尾水排入頔塘河家荡，生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用，不外排。 - 废污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物名称; 标准限值; 单位. 厂排口DW001; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 6-9; /. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015; 表1B级; 氨氮; 45; mg/L. 总氮; 70; mg/L. 总磷; 8; mg/L. 污水厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; 6-9; /. SS; 10; mg/L. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）; 苏州特别排放限值标准; COD; 30; mg/L. 氨氮; 1.5（3）; mg/L. 总氮; 10; mg/L. 总磷; 0.3; mg/L. 回用口; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）; 表1限值; pH; 6.5-9; /. COD; 60; mg/L. SS; 30; mg/L. 3、噪声 本项目营运期东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 - 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界; 4类; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2; 项目其他厂界; 2类; 60; 50. 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据项目排污特征、江苏省总量控制要求，确定本项目总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子为：VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 2、总量控制指标 - 污染物总量控制指标表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目核定排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 排放总量; 扩建前后变化量; 建议申请量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 有组织; 1.052; 0.166; 0; 0.166; 0; 1.218; +0.166; 0.166. 无组织; 0.3; 0; 0; 0; 0; 0.3; 0; /. 二氧化硫; 0.14; 0.208; 0; 0.208; 0; 0.348; +0.208; 0.208. 氮氧化物; 0.321; 0.725; 0; 0.725; 0; 1.046; +0.725; 0.725. 非甲烷总烃; 有组织; 0.005; 0.022; 0; 0.022; 0; 0.027; +0.022; 0.022. 无组织; 0.015; 0.0005; 0; 0.0005; 0; 0.015; +0.0005; 0.0005. 硫酸雾; 有组织; 0.603; 0; 0; 0; 0; 0.603; 0; /. 无组织; 0.6695; 0; 0; 0; 0; 0.6695; 0; /. 废水; 生活污水; 废水量; 8160; 2448; 0; 2448; 0; 10608; +2448; 2448. COD; 3.264; 0.857; 0; 0.857; 0; 4.121; +0.857; 0.857. SS; 2.448; 0.539; 0; 0.539; 0; 2.987; +0.539; 0.539. 氨氮; 0.286; 0.073; 0; 0.073; 0; 0.359; +0.073; 0.073. 总氮; 0; 0.098; 0; 0.098; 0; 0.098; +0.098; 0.098. 总磷; 0.0408; 0.01; 0; 0.010; 0; 0.051; +0.010; 0.010. 生产废水; 废水量; 24000; 212.5; 212.5; 0; 0; 24000; 0; /. COD; 1.2; 0.05; 0.05; 0; 0; 1.2; 0; /. SS; 0.24; 0.04; 0.04; 0; 0; 0.24; 0; /. 石油类; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0; /. Al; 0; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; /. 固废; 生活垃圾; 0; 24; 24; 0; 0; 0; 0; /. 一般固体废物; 0; 10000; 10000; 0; 0; 0; 0; /. 危险废物; 0; 4.1; 4.1; 0; 0; 0; 0; /. 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量2448t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物0.166t/a、SO2 0.208t/a、NOX0.725t/a、VOCs0.0225t/a，根据苏环办[2014]148号及苏环办[2011]71号文件，颗粒物、SO2、NOX排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村的已建空闲厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 本项目主要废气有预热、时效时产生的天然气废气及CNC加工时产生的有机废气。 ①预热、时效废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中统计的以天然气作为原料的产污情况可知，工业废气量的产生系数为107753Nm3/万m3-原料，SO2的产污系数为0.02Skg/万m3-原料，NOX的产污系数为3.03kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内领先）；根据《环境保护实用数据手册》中统计颗粒物的产排污系数为1.6kg/万Nm3-原料，产污系数具体如下表4-1。 - 天然气燃烧产污系数 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 直排. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 颗粒物; 1.6. 氮氧化物; 3.03. 注：①产污系数中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中硫含量，单位为mg/m³，根据强制性国家标准GB17820-2018《天然气》硫含量标准可知，本项目天然气为二类天然气，总硫含量为100mg/m³。 本项目年使用天然气104万Nm3，污染物产生量具体见表4-2。 - 污染物产生量一览表 原料; 污染物; 污染物产生量. 天然气104万立方米; 废气量; 1560Nm3/h. 颗粒物; 0.166t/a. SO2; 0.128t/a. NOX; 0.725t/a. 本项目预热、时效工序年运行时间7200h，产生的废气经5个15m高排气筒（DA0017-DA021）排放。 ②CNC废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中非甲烷总烃的产生系数为5.64千克/吨原料，本项目切削液年用量2t/a，年产生有机废气0.011t/a，经管道密闭负压收集后通过2根15m高排气筒排放。 本项目有组织废气排放情况见下表4-3，无组织废气产生及排放情况见下表4-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量（m³/h）; 排放状况; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m³）; 工艺名称; 效率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 排气筒DA017; 天然气锅炉燃烧; 颗粒物; 0.064; 0.009; 14.815; /; /; 600; 0.064; 0.009; 14.815; 7200. 二氧化硫; 0.080; 0.011; 18.519; 0.080; 0.011; 18.519; 7200. 氮氧化物; 0.279; 0.039; 64.537; 0.279; 0.039; 64.537; 7200. 排气筒DA018; 天然气锅炉燃烧; 颗粒物; 0.064; 0.009; 14.815; /; /; 600; 0.064; 0.009; 14.815; 7200. 二氧化硫; 0.080; 0.011; 18.519; 0.080; 0.011; 18.519; 7200. 氮氧化物; 0.279; 0.039; 64.537; 0.279; 0.039; 64.537; 7200. 排气筒DA019; 天然气锅炉燃烧; 颗粒物; 0.013; 0.002; 14.815; /; /; 120; 0.013; 0.002; 14.815; 7200. 二氧化硫; 0.016; 0.002; 18.519; 0.016; 0.002; 18.519; 7200. 氮氧化物; 0.056; 0.008; 64.537; 0.056; 0.008; 64.537; 7200. 排气筒DA020; 天然气锅炉燃烧; 颗粒物; 0.013; 0.002; 14.815; /; /; 120; 0.013; 0.002; 14.815; 7200. 二氧化硫; 0.016; 0.002; 18.519; 0.016; 0.002; 18.519; 7200. 氮氧化物; 0.056; 0.008; 64.537; 0.056; 0.008; 64.537; 7200. 排气筒DA021; 天然气锅炉燃烧; 颗粒物; 0.013; 0.002; 14.815; /; /; 120; 0.013; 0.002; 14.815; 7200. 二氧化硫; 0.016; 0.002; 18.519; 0.016; 0.002; 18.519; 7200. 氮氧化物; 0.056; 0.008; 64.537; 0.056; 0.008; 64.537; 7200. 排气筒DA022; CNC加工; 非甲烷总烃; 0.011; 0.002; 0.307; /; /; 5000; 0.011; 0.002; 0.307; 7200. 排气筒DA023; CNC加工; 非甲烷总烃; 0.011; 0.002; 0.307; /; /; 5000; 0.011; 0.002; 0.307; 7200. - 无组织废气产生排放情况一览表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 面源参数. 工艺名称; 效率%; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. CNC车间; CNC加工; 非甲烷总烃; 0.00045; 0; /; /; 0.00045; 5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）治理措施 ①集气方案 ②工艺可行性分析 本项目预热、时效时采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，燃烧时通过低氮燃烧可有效降低氮氧化物产生浓度，经过低氮燃烧后，氮氧化物排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）限值要求，故预热、时效炉采用低氮燃烧可行。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。”本项目CNC加工产生的废气经管道密闭负压收集后通过2根15m高排气筒排放，未采取处理措施，本项目位于吴江区震泽镇，属于重点地区，非甲烷总烃产生速率为0.002kg/h，能够满足上述要求，故本项目CNC加工废气未采取处理措施合理可行。 ③经济合理性分析 本项目废气处理费用主要涉及前期建设成本，后续维护预计5万/年，本企业年收益5000万以上，完全能满足要求。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目非正常排放主要为低氮燃烧器故障导致氮氧化物排放浓度增大，具体见下表。 - 非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA017; 开、停机及设备故障等; 氮氧化物; 92.196; 0.055; 1~2h; 1~2次; 停止作业，尽快修复设备. DA018; 氮氧化物; 92.196; 0.055. DA019; 氮氧化物; 92.196; 0.011. DA020; 氮氧化物; 92.196; 0.011. DA021; 氮氧化物; 92.196; 0.011. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-6。 - 排放口基本情况表 序号; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排气筒高度 （m）; 出口内径 （m）; 排气温度（℃）; 污染物种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; 排气筒DA017; 有组织; 120.48653395; 30.89196453; 15; 0.4; 85; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 2; 排气筒DA018; 有组织; 120.48696311; 30.89199672; 15; 0.6; 85; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 3; 排气筒DA019; 有组织; 120.48557372; 30.89231858; 15; 1.6; 85; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 4; 排气筒DA020; 有组织; 120.48594387; 30.89234004; 15; 1.2; 85; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 5; 排气筒DA021; 有组织; 120.48708649; 30.89420150; 15; 1.6; 85; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 6; 排气筒DA022; 有组织; 120.48710258; 30.89409421; 15; 0.4; 25; 非甲烷总烃. 7; 排气筒DA023; 有组织; 120.48608334; 30.89232931; 15; 0.4; 25; 非甲烷总烃. 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）规定，“4.3.1工业炉窑排气筒高度应不低于15m，具体高度按通过审批、备案的环境影响评价文件要求确定。4.3.2当排气筒周围半径200 m距离内有建筑物时，除应执行4.3.1规定外，排气筒还应高出最高建筑物3 m以上。4.3.3如果排气筒高度达不到4.3.1、4.3.2的任何一项规定时，其大气污染物最高允许排放浓度应按排放标准值的50％执行，本项目所在厂区周围没有高层建筑，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 根据关于印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》的通知（环办监测[2017]86号）确认，本项目不属于重点排污单位。 根据《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测方案见表4-5。 - 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA0017-DA021排气筒; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. DA022、DA023排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1限值. （6）达标情况分析 综上所述，本项目建成后预热工序产生的颗粒物、SO2、NOX排放浓度均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，本项目运行后不会对周围大气环境产生明显影响，周围环境空气可维持现状。 2、废水 （1）产排污情况 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备浓水及模具清洗废水。 生活污水：项目员工80人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为2880m3/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为2448m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，接管排入吴江市震泽镇污水处理厂，尾水排入頔塘河。 生产废水：生产废水包括纯水制备浓水及模具清洗废水 ①模具清洗废水：本项目碱液按照片碱：水=1:10的比例配置，根据企业提供的资料，本项目年用片碱15t，纯水用150t/a，配置碱液共计165t/a，模具清洗时按损耗10%计，产生废碱液148.5t/a，经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。 ②纯水制备浓水：本项目年用纯水150t/a，按照现有纯水机制备效率70%可知，本项目浓水产生214t/a，经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排。 本项目水污染物产生排放情况见表4-8。 - 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量（t/a）; 污染物 名称; 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 执行 标准 （mg/L）; 排放 去向. 生活污水; 2448; COD; 350; 0.857; /; SS; 350; 0.857; 500; 接管排入吴江市震泽镇污水处理厂. SS; 220; 0.539; COD; 220; 0.539; 400. 氨氮; 30; 0.073; 氨氮; 30; 0.073; 45. 总氮; 40; 0.098; 总氮; 40; 0.098; 70. 总磷; 4; 0.010; 总磷; 4; 0.010; 8. 模具清洗废水; 148.5; COD; 300; 0.045; 自建污水处理站; COD; /; /; 60; 全部回用，不外排. SS; 220; 0.033; SS; /; /; 30. Al; 180; 0.027; Al; /; /; /. 纯水制备浓水; 64; COD; 110; 0.007; COD; /; /; 60. SS; 60; 0.004; SS; /; /; 30. （2）防治措施 ①生活污水 吴江区震泽污水处理厂一期处理规模为3万t/d，二期处理规模为1.8万t/d，目前接纳污水3.2万t/d，尚有余量1.6万t/d。该污水处理厂运行稳定，出水稳定达标排放。其处理工艺流程见图4-1。 - 吴江区震泽污水处理厂污水处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入吴江区震泽污水处理厂的废水量为2448t/a。吴江区震泽污水处理厂尚有余量近1.6万m3/d。本项目建成后废水排放量为8.16t/d，仅占富余接收量的0.051%。因此，从废水量来看，吴江区震泽污水处理厂完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过吴江区震泽污水处理厂设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对吴江区震泽污水处理厂的处理工艺不会造成影响。因此，从废水水质来看，吴江区震泽污水处理厂是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 本项目污水管网已铺设到位，可保证项目投产后污水能进入吴江区震泽污水处理厂，吴江区震泽污水处理厂执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接入污水管网后排放至吴江区震泽污水处理厂是可行的，对当地的水环境影响较小。 ②生产废水 本项目生产废水依托现有污水处理站处理，处理后全部回用于生产。 A、废水量的可行性分析 本项目生产废水产生量为212.5m3/a（0.71m3/d），现有项目设计的污水处理站处理能力为800t/d，现有项目已用处理生产废水155000m3/a（516.7m3/d），尚余283.3m3/d，完全能够满足本项目水量要求。 - 水质的可行性分析 本项目废水主要来源为纯水制备浓水及模具清洗用水与现有项目一致，本项目现有污水处理站废水处理工艺为“pH调节+混凝沉淀+超滤+反渗透”，能够处理本项目产生的纯水制备浓水及模具清洗废水，故水质能够满足要求。污水站处理工艺见下图4-2。 - 企业自建污水处理站处理工艺流程图 C、接管可行性分析 本项目生产厂房与污水处理站位于同一个厂区，距离较近，能够满足管道布设要求。 综上所述，本项目生产废水依托现有污水处理站完全可行。 （3）排放口基本情况 - 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度°; 纬度°. 1; DW001; 120.487085087; 30.894071531; 2448; 吴江区震泽污水处理厂; 间歇; 24小时. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水自行监测方案见表4-10。 - 本项目废水自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 污水总排口; COD、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 氨氮、总磷、总氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015表1B级. （5）达标情况分析 本项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂集中处理达标后排入頔塘河，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目生活污水接管排入吴江市震泽镇污水处理厂处理是可行的。生产废水经厂区自建污水处理站处理，水质、水量满足处理设施要求，因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于挤压机、铝棒炉、时效炉等设备运转产生的噪声，设备均放置室内，噪声源强在75~85dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-9。 - 本项目主要噪声源产生及排放情况 噪声源; 数量 （台）; 产生强度 dB（A）; 治理措施; 排放强度 dB（A）; 持续时间 （h）. 单动挤压机; 8; 75~80; 隔声、减振、吸声等; 50~60; 7200. 铝棒燃气加热炉; 8; 80~85; 50~60; 7200. 铝棒工频加热炉; 5; 80~85; 50~60; 7200. 模具加温炉; 26; 80~85; 50~60; 7200. 时效炉; 3; 75~80; 50~60; 7200. CNC加工中心; 100; 80~85; 50~60; 7200. 风机; 2; 75~85; 50~60; 7200. （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间、夜间噪声的影响预测。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、距离衰减。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0 式中LA（r）、LA（r0）分别是距声源r、r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算： 由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。 将室外声级LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中S为透声面积。 用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ③户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离； d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-10。 - 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 评价点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 45.8; 45.8; 63; 51; 63.2; 51.3; 70; 55; 达标. 南厂界; 46.2; 46.2; 57; 47; 57.6; 48.2; 60; 50; 达标. 西厂界; 47.1; 47.1; 52; 47; 52.4; 47.6; 60; 50; 达标. 北厂界; 46.5; 46.5; 57; 48; 57.8; 48.2; 60; 50; 达标. 西南侧敏感目标; 45.6; 45.6; 50; 45; 50.4; 45.3; 60; 50; 达标. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声昼间可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测方案见表4-11。 - 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有废边角料、废挤压油、废切削液、不合格品、废包装袋、生活垃圾，具体如下： 废边角料：本项目在切割、CNC加工生产过程中产生废边角料约8500t/a，作为一般固废外售综合利用。 废挤压油：本项目挤压机中挤压油定期更换，产生废挤压油约2t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 废切削液：本项目CNC切削液定期更换，产生废切削液约1.8t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 不合格品：本项目检验阶段会产生不合格品，根据企业提供的数据，不合格品率5%，产生约1500t/a的不合格品。 废包装袋：本项目烧碱使用过程中产生的废烧碱包装袋约0.3t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 生活垃圾：本项目定员80人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为24t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 本项目固废产生情况见表4-14。 - 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量. 1; 切割工序; 废边角料; 一般工业固废; 10; 铝; 固态; /; 8500. 2; 检验; 不合格品; 一般工业固废; 10; 铝; 固态; /; 1500. 3; 挤压成型; 废挤压油; 危险废物; 900-218-08; 油类; 液态; T,I; 2. 4; CNC加工; 废切削液; 危险废物; 900-006-09; 油类; 液态; T; 1.8. 5; 碱液配置; 废包装袋; 危险废物; 900-041-49; 烧碱; 液态; T,In; 0.3. 6; 员工生活; 生活垃圾; /; 99; 生活垃圾; 固态; /; 24. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-15。 - 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/处置方式; 利用/处置量. 1; 废边角料; 堆放; 一般固废仓库; 外售; 8500. 2; 不合格品; 堆放; 1500. 3; 废挤压油; 桶装; 危险废物仓库; 委托有资质的单位处置; 2. 4; 废切削液; 桶装; 1.8. 5; 废包装袋; 堆放; 0.3. 6; 生活垃圾; 堆放; 生活垃圾暂存间; 环卫清运; 24. （3）环境管理要求 本项目危险废物依托现有100m2危废仓库，一般固废依托现有100m2一般固废仓库，现有危废仓库、一般固废仓库已按相关要求进行建设，并已通过验收。 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 2）设施底部必须高于地下水最高水位。 3）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 4）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 5）应位于居民中心区最大风频的下风向。 本项目危险废物贮存场所所在位置，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，位于居民中心区最大风频的下风向。 由上述分析可知，本项目依托现有危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求。 b、贮存能力分析 企业已设置专门的危废仓库，占地面积约100m2，位于位于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，最大可容纳约60t危险废物暂存。根据企业提供的2022年危险废物管理计划，年产生量约311.5t/a，本项目危险废物产生量为约4.1t/a，计划3个月清运一次危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废挤压油; HW08; 900-218-08; 位于厂区东侧; 100; 放置于托盘上; 60t; 3个月. 废切削液; HW09; 900-006-09. 废包装袋; HW49; 900-041-49. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废挤压油、废切削液、废包装袋，不涉及易燃易爆危废存储。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离公司最近的敏感目标为65m处的曹家浜，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于设备维护过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 - 委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - 贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危废仓库已建设完成，危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、放扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013年修订）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 e、本项目危废库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - 运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为废边角料等，放置在厂内单独设置的100m2一般固废仓库内，一般固废仓库已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 本项目原辅料及一般固废均储存于室内，其中液态的或危险品均放置在密闭容器中，室内地面已硬化，重点区域做好防渗防漏措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，故本项目不需要对地下水和土壤环境进行评价。 - 生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 （1）危险物质 本项目的生产过程中使用到天然气具有易燃性（厂区内不设天然气调压站），最大存在为0.02t/a（管道合计存在量）及各类危废，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险物质Q值计算见表4-15。 - 本项目涉及危险物质Q值计算（单位t） 序号; 物质名称; CAS号; 临界量; 最大储存量; Q值. 1; 天然气; /; 10; 在线量0.2; 0.02. 2; 各类危废; /; 50; 1; 0.02. 由上表计算可知，本项目Q值为0.04，属于Q＜1的范围内，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表4-16。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产轻量化汽车铝型材3万吨. 建设地点; 苏州市吴江区震泽镇朱家浜村. 地理坐标; （120°29′8.81857″，30°53′36.26722″）. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 天然气; 厂内段; 管道; 0.2. 废碱液; 危废仓库; 桶装; 1. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 本项目配套的铝棒炉燃烧天然气时，若未安全操作导则火灾爆炸，造成大气污染。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 本项目存在一定量的废挤压油、废切削液，均为桶装贮存，正常情况下不会发生泄漏情况。一般发生泄漏的主要原因为容器质量出现问题或在搬运过程中由于操作不当引起的容器破损，本项目由于储存量较小，因此一次泄漏量不大；项目车间已进行硬化、防渗处理，如发生泄漏，通过及时采取相应的措施，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; 仓库; 仓库按照规定应设立应急通道和进入口，并防止堵塞； 储存区域设立明显警示标示、警示线及警示说明； 仓库内配备足够的应急处理设备、物资和灭火器材；. 生产车间; 本项目各生产线所在车间应做好地面硬化、防渗处理； 车间生产线周边设置地沟，与事故池连通； 专人负责对生产设施进行定期进行保养，受损设备及时检修，防止产生安全事故。 加强风险管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，实行上岗前培训，进行安全管理和安全训练。. 危险废物储存设施; 生产过程中产生的危险废物应暂存于专门的危险废物临时贮存场，该贮存场应硬底化、防腐、防渗处理； 生产过程中产生的危险废物厂区暂存后应委托有资质的单位进行安全处置，并执行危险发物“五联单"交接制度；. 废气处理设施; 设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养，制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。. 环境应急资源; 储备必要的安全防护预防物资及装备、现场抢险物资及设备、监测仪器与药品等。. 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为火灾等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 （3）环境风险防范措施 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④危险物质泄漏事故防范措施 当废挤压油、废切削液发生泄漏则可使用砂土等惰性材料吸附、吸收泄漏液体。用于吸附和吸收泄漏液体的惰性材料属于危险危废，集中收集委托有资质单位处理。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑤火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑥管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑦应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境（有组织） | 排气筒DA017-DA021 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 低氮燃烧 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准 |
|  | 排气筒DA022、DA023 | 非甲烷总烃 | 无 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1限值 |
| 大气环境（无组织） | 厂界 | 非甲烷总烃 | 提高收集效率 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3限值 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接管排入吴江市震泽镇污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015表1B级 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废（废边角料）收集后贮存于一般工业固废暂存区内，定期交由物资回收单位回收利用；危险废物（废挤压油、废切削液、废包装袋）贮存于危废仓库中，定期委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫清运。固废“零”排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目原辅料及一般固废均储存于室内，其中液态的或危险品均放置在密闭容器中，室内地面已硬化，重点区域做好防渗防漏措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强教育强化管理：对公司职工进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施等。 2、贮存过程：贮存场所严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《建筑设计防火规范》等；管理人员必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品；贮存区布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求；配备足量的灭火器及消防设施。 3、生产过程：在生产和安全管理中密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养；组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；组织专门人员进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则通车检修，严禁带病或不正常运转。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为有色金属压延加工项目，选址于苏州市吴江区震泽镇朱家浜村，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 1.052 | 1.052 | 0 | 0.166 | 0 | 1.218 | 0.166 |
|  | 颗粒物（无组织） | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | SO2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.208 | 0 | 0.348 | 0.208 |
|  | NOX | 0.321 | 0.321 | 0 | 0.725 | 0.000 | 1.046 | 0.725 |
|  | 非甲烷总烃（有组织） | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.000 | 0.027 | 0.022 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.00045 | 0.00000 | 0.01545 | 0.00045 |
|  | 硫酸雾（有组织） | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 |
|  | 硫酸雾（无组织） | 0.6695 | 0.6695 | 0 | 0 | 0 | 0.6695 | 0 |
| 废水（生活污水） | 废水量 | 8160 | 8160 | 0 | 2448 | 0 | 10608 | 2448 |
|  | COD | 3.264 | 3.264 | 0 | 0.857 | 0 | 4.121 | 0.857 |
|  | SS | 2.448 | 2.448 | 0 | 0.539 | 0 | 2.987 | 0.539 |
|  | 氨氮 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0.073 | 0 | 0.359 | 0.073 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0.098 |
|  | 总磷 | 0.0408 | 0.0408 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0508 | 0.010 |
| 生产废水 | 废水量 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 |
|  | COD | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | SS | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
|  | 石油类 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 危险废物 | 废离子交换树脂 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 铝灰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | 废油 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 废挤压油 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 生活垃圾 |  | 114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138 | 24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①