- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            公司整体搬迁改造项目

建设单位（盖章）：    苏州璟兴塑胶有限公司

编制日期：              二〇二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 公司整体搬迁改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-320509-89-02-453668 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张顺枝 |  | 联系方式 |  | 18018107885 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （120度47分14.9秒，31度0分40.6秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业 53 塑料制品业 292 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 吴行审备[2022]441号 |  |
| 总投资（万元） | 5100 | 环保投资（万元） |  | 24.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.48 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 10000 |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》、《关于报批〈苏州市黎里镇总体规划（2014－2030）〉局部调整方案的请示》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州市黎里镇总体规划的批复》（苏政复[2015]66号）、《省政府关于同意苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）修改方案的批复》（苏政复[2016]77号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江苏省汾湖高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》已于2015年1月30日通过江苏省环保厅审查，审查意见：苏环审[2015]14号，审批机关：江苏省环境保护厅 |  |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与黎里镇总体规划的相符性分析 （1）黎里镇总体规划相关要点 ①总体布局 黎里中心镇区包括黎里主镇区和黎里旧镇区，主镇区和旧镇区形成“东主西副”的格局。主镇区的整体布局结构为“一心、一轴、多组团”，其中：“一心”为三白荡以东的商业行政中心；“一轴”为沿湖北路芦莘大道以东的国际服务外包区，集保税物流、科技研发、商务办公及生活功能于一体的综合性组团；汾湖大道以西、常嘉高速公路以东的中心镇区四个生活组团，包括芦墟生活组团、莘塔生活组团、东部生活组团和西部生活组团，主要以生活性服务功能为主的组团；常嘉高速公路以西的西部产业组团，以生产和配套生活及服务功能为主的组团；沪苏浙高速公路出入口的物流组团，以仓储物流、信息流通等功能为主的组团。 在工业园区内形成4个不同的工业发展片区：西部传统工业片区、东部现代制造30业片区、中部高新技术产业片区和西北部化学工业片区。 西部传统工业片区：位于苏同黎公路以西，在整合黎里原有工业发展的基础上，形成以纺织、日化、制鞋、机械等传统产业为主的工业片区；规划工业用地面积为6.30km2。其中规划期内可用工业用地3.45km2，工业发展备用地约2.85km2。 东部现代制造业片区：位于松北公路以东，整合光电缆、电梯、彩钢板等产业的基础上，引导发展现代制造业；规划工业用地面积约12.0km2。 中部高新技术产业片区：位于苏同黎与松北公路之间，生态环境优越，结合高科技研发基地建设，形成以电子信息为主的高新技术产业片区。规划工业用地面积约7.36km2。其中规划期内可用工业用地1.38km2，工业发展备用地约5.98km2。 西北部化学工业片区：位于苏同黎公路以东、沪苏浙高速以北，在川心港和大长港的基础上，形成以化学产业为主的化学工业片区；规划工业用地面积为4.98km2。其中规划期内可用工业用地1.92km2，工业发展备用地约3.06km2。 根据省政府关于同意苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）修改方案的批复（苏政复[2016]77号），同意对《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》确定的建设用地在总面积不变的前提下进行调整。具体内容如下： （一）将黎里旧镇区规划的524国道以东、318国道以南、西凌荡以西、太浦河以北调整为工业用地（25.22hm2），双珠路以东、新阳路以南、大义路以西、318国道以北居住用地、工业用地和道路用地（83.74hm2），厍星路以东、沪渝高速以南、汾杨路以西、新黎路以北仓储用地和道路用地（106.60hm2），康力大道以东、府时路以南、湖北路以西、沪渝高速以北居住用地、商业用地、交通设施和道路用地（90.38hm2），汾湖大道、秋田路以东、三和路以南、联秋路以西、318国道以北居住用地、商业用地、工业用地和道路用地（107.44hm2），共计413.38hm2建设用地调整为生态用地。 （二）增补413.38hm2建设用地。其中，元荡西北、莘塔大街以西、张园东路以南、莘园路以北的部分生态用地和旅游用地调整为居住用地、娱乐康体用地和道路用地（201.38hm2），元荡西南、莘塔大街以东、府时路两侧、康力大道以北部分生态用地、旅游用地调整为中小学用地、居住用地、商业用地、娱乐康体用地、工业用地、道路用地和公园绿地（186.06hm2），联秋路以东、沪渝高速公路以南部分生态用地调整为工业用地和道路用地（25.94hm2）。 ②基础设施 （一）给水管网规划 到2020年，开发区最高日用水总量为123000m3/d。根据《吴江区区域供水工程可行性研究报告》（2001-2020年），吴江区在东太湖七都镇庙港社区设区域供水厂，以东太湖为水源地，向吴江区各城镇和农村居民供应生活用水和部分生产用水。 （二）污水处理规划 根据《黎里镇总体规划》，开发区有2座污水处理厂：苏州市汾湖西部污水处理有限公司和苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司（3万m3/d）位于汾湖湾村、318国道北侧；苏州市汾湖西部污水处理有限公司（3万m3/d）位于新阳路北侧。污水处理厂规模达6万m3/d，总占地25hm2左右。 （三）燃气工程规划 2020年开发区居民管道天然气用户6.8万人，燃气耗量440万m3/a；公建和商业用户用气量220万m3/a。规划近期内燃气总用气量为660万m3/a。规划区与《吴江区总体规划》有关规定协调，近期燃气种类仍采用现状的煤气；随着西气东输工程的实施，远期规划区改为天然气。主干管布置在规划区内道路的西、北侧，敷设在非机动车道下。 （四）供热工程规划 规划为集中供热，节省土地和能源，保护环境。开发区已于沈家港村建设热电厂1座，供热规模3×75t/h，已于2007年12月通过环保竣工验收。供热管网采用枝形系统，采用地上或埋地敷设，架空时保证道路交通畅通及城区美观。 （五）环卫设施规划 完善垃圾收集系统。垃圾收集和运输程序为：垃圾桶/垃圾箱-人工运输-垃圾中转站-机动车-填埋场，即在生活区和街道设垃圾桶或垃圾箱，人工将垃圾收运到垃圾中转站，再由机动车转运到垃圾填埋场进行卫生填埋。 根据用地形态和水系特征，本规划建设近期在规划区北侧建设新的垃圾卫生填埋场，实现垃圾的卫生填埋，保护环境。远期按照吴江区规划，实现全市域垃圾统一处理，并逐步实施垃圾资源化。 预计规划区约设25座小型垃圾中转站，较均匀地分布在规划区的绿地内。垃圾实行垃圾分类袋装收集和回收利用。垃圾袋装化普及率达到70%以上。人均生活垃圾产生量按1.2kg/人·日计，预计远期规划区生活垃圾将达到81.6t/d。 （2）相符性分析 ①总体布局相容性 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，属于《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》中的中部高新技术产业片区，项目主要从事塑料零件生产，属于塑料零件及其他塑料制品制造业，主要产品包括通讯终端设备外壳、新能源汽车零部件等，符合规划中该片区的功能定位，与总体布局要求相容。 ②基础设施可依托性 本期项目在生产中需要使用自来水等资源能源，同时在生产过程中会产生生活垃圾、排放生活污水，根据基础设施规划及建设现状，所在地已设有给水管网（华衍水务）、天然气管网（港华燃气）、市政污水收集管网（进入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司），并具备完善的生活垃圾清运条件（当地环卫所负责每日清理），现有的基础设施可以满足本期项目的使用，具备可依托性。 2、与汾湖高新技术产业开发区规划相符性分析 （1）汾湖高新技术产业开发区规划相关要点 ①规划范围 江苏省汾湖高新技术产业开发区与黎里镇实行“区镇合一、以区为主”管理体制。开发区规划范围南至318国道、东至新友路、北至苏沪浙高速公路，西至苏同黎公路，总面积为35.53km2的区域。 ②产业发展方向 调整升级纺织、制鞋、日化、彩钢板等传统优势产业，加快产业集群建设，鼓励发展现代制造业；培育以电子为代表的高新技术产业，引导工业向园区集中，形成具有特色产业分区的生态型工业园区。同时，充分发挥汾湖的交通区位优势，积极主动接受上海辐射，大力发展集约化、规模化、社会化和信息化的现代物流业。 ③用地布局 工业用地：现状建成区开发区东部和东南部，规划向西进一步拓展，规划工业用地地块大多较为方整，便于开发利用。 行政办公用地：行政办公用地沿临沪大道分布。 商业金融用地：包括两部分，第一部分位于东部，与新友花园集中居住区配套，成办公商贸中心，形成良好的服务关系。第二部分结合科研和职业教育配套布置。 科研与职业教育用地：包括两部分，第一部分位于东部的新友花园集中居住区。第二部分位于开发区西部，形成科研与职业教育中心。 配套服务用地：包括五个部分，为沈家港、浮楼、黎星、埂里、新友花园。其中沈家港、浮楼、黎星、埂里为开发区配套服务点，新友花园规划结合江苏省建设厅批复的新农村建设规划，为减少开发区内居民拆迁成本，就近安置。 （2）相符性分析 ①规划范围适用性 本期项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，处于规划总面积为35.53km2的区域范围内，适用于开发区规划相关要求。 ②产业导向相容性 本项目主要生产塑料零件，为塑料零件及其他塑料制品制造业，属于开发区规划中传统优势产业，具有相容性。 ③用地布局相符性 项目所在地为工业用地，已取得土地使用许可证，处于用地布局中的建成区开发区的东部，符合用地性质和用地布局规划。 3、与汾湖高新技术产业开发区规划跟踪环评的相符性分析 （1）规划环评结论和审查意见 ①规划环评结论 汾湖高新技术产业开发区内主要产业以机械制造、电子信息和食品加工产业为主，入区项目基本符合规划产业定位要求。开发区基本按照环评及批复要求开展环保基础设施建设，开发区建区以来实施了一系列环境整治工作，取得了一定成效，区域污染问题得到了一定的控制。开发区环保基础设施基本建设到位，产业布局较为合理，环境管理及环境风险防范与应急预案较为完整，产业定位符合国家和地方产业政策要求。 开发区通过贯彻循环经济理念，进一步科学招商选商，构建生态型产业链，尽快完成供热中心环保验收工作，落实节能减排任务，加强区内各河道及湖荡综合整治工作，落实生态建设要求，完善环境管理制度的前提下，污水处理、集中供热等基础设施有效地运行，各类污染物排放得到较好控制，对区域及各保护目标的环境影响可进一步降低，区域环境能够满足功能区划要求，可实现开发区的可持续发展。因此，从环保角度论证吴江汾湖高新技术产业开发区项目在该处建设可行。 ②审查意见 （一）规划及环评批复执行情况评价 1）用地现状：园区已开发用地20.66km2，占总面积的58.2%。其中，开发工业用地7.98km2，占原规划的49.1%，居住用地2.08km2，为原规划的1.69倍，绿地面积5.63km2，道路广场面积2.79km2。区内尚有8.03km2的农田，部分农村居民点尚未拆迁，存在部分产业片区未按照规划布局、部分工业用地和商业居住用地互相侵占的现象。 2）入区企业情况：开发区已入区生产企业共80家，其中已建企业63家、在建及拟建企业17家，主要集中在机械、电子、纺织、新材料等行业，基本符合原规划产业定位； 其中，艾诺曼蒂（苏州）金属包装有限公司和苏州塔夫尔实业有限公司等2家不符合产业定位的企业在2007年已批复项目环评。企业入区企业环评执行率100%，已建项目“三同时”验收率95.2%。 3）环保基础设施建设及运行现状：芦墟污水处理厂已建成投产，处理能力30000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，能稳定达标排放，尾水按要求排入乌龟荡；西部污水厂（原黎里污水处理厂）正在建设一期工程，规模为30000m3/d。开发区由中国大唐集团公司江苏分公司（原吴江临泸热电有限公司）的燃机热电联产工程实施集中供热，区内有3家企业建成天然气锅炉，无企业自建燃煤设施。区内各企业危险废物均委托有资质单位处置。 4）入区企业污染控制措施：现状调查显示，区内各企业污染防治设施基本完善，所有污水接管企业均安装废水流量计，废水产生量大于100吨/天的企业均已安装COD在线监测仪，并与当地环保局联网；须设置卫生防护距离的区内企业，在卫生防护距离内无敏感目标。 5）清洁生产与循环经济：开发区有21家企业通过ISO14001认证，11家企业通过了清洁生产审核。开发区与2012年通过省级生态工业园区创建。 6）环境管理体系及事故风险防范：开发区设有建设环保局，负责区内日常环境管理、执法监督工作。开发区建区以来未发生过重大环境污染事故，编制了《突发环境事件应急处理预案》，区内企业制定了各类事故风险事故防范措施和应急预案，但开发区未定期开展应急演练。园区日常环境监测尚不完善。 （2）与规划环评相符性分析 根据规划环评批复中的开发区建设环境管理要求中的“严格园区环境准入门槛、优化开发区用地布局、切实加强开发区环境管理、加强污水集中处理及中水回用、完善固体危废管理制度”等具体要求进行本期项目与之相符性分析： ①符合园区环境准入门槛 本期项目生产塑料零件，主要为注塑、丝印等生产工序，行业符合园区产业定位，选址符合规划布局，污染较轻，无生产废水产生，使用低挥发性的UV油墨作为涂装材料，不排放氮磷，符合园区的准入门槛。 ②符合用地布局优化要求 本期项目所在地为规划的工业用地，已取得土地使用证，土地使用面积符合公司及所在地的土地开发进度，土地利用率高，符合用地布局优化要求。 ③符合开发区环境管理要求 本期项目按照要求执行环境影响评价制度、三同时验收制度，具有应对突发环境事件的处置能力，将严格执行开发区的环境管理要求。 ④符合污水处理处置要求 项目所在地市政污水管网已经接通，员工产生的生活污水可以纳管进入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司集中处理，无生产废水产生。 ⑤符合固体、危废管理要求 项目产生的一般固废、危险废物按照规范要求建设临时存放设施，并按照管理要求分类处理处置，项目建有较为完善的固废管理体系，符合固体、危废管理要求。 综上，本期项目的建设与规划环评具有相符性。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 汾湖重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 汾湖水体范围; ——; 3.13; 3.13; 东南0.6. 太浦河清水通道维护区; 湿地生态系统保护; ——; 太浦河及两岸50米范围（不包括汾湖部分）; ——; 10.49; 10.49; 西南1.3. 三白荡重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 三白荡水体范围; ——; 5.58; 5.58; 东北4.5. 本项目距离最近的生态空间保护区域为东南方位的汾湖重要湿地，距离约0.6km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 湿地生态系统保护; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.00; 东北16.3. 本项目距离最近的生态保护红线为东北方位的江苏吴江同里国家湿地公园（试点），距离约16.3km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。本项目磨床加工产生的颗粒物经移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，火花加工、混料注塑、丝印产生的非甲烷总烃经二级活性炭装置收集处理后通过15m高排气筒DA001有组织排放。本项目废气经上述处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。本项目无生产废水产生，排放的废水仅为员工的生活污水，生活污水接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水达标排放至乌龟漾，建成后对地表水环境影响较小。 根据苏州中科国源检测技术服务有限公司的监测结果，项目四周厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款中的禁止类项目。; 不属于. 6; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 7; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区黎里镇镇汾湖村5组，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；本项目所在地属于汾湖开发区，对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水由市政污水管网接管至吴江区芦墟污水处理有限公司，尾水达标排放至乌龟漾。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不涉及此类行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，且本项目无生产废水排放，生活污水经市政污水管网接管至吴江区芦墟污水处理处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /; /. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目距离太湖约20.6km，项目周边不涉及入湖河道，所以本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为塑料制品制造行业，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及。; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; /; /. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /; /. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能。; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行。; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及。; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目无生产废水排放，生活污水由市政污水管网接管至吴江区芦墟污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径。; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; /; /. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; /; /. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目仅采用电作为能源，不涉及高污染燃料的使用。; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料。; 相符. 2、产业政策相符性分析 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中限制类、淘汰类。; 不属于. 5; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 6; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）中禁止事项。; 不属于. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）中的禁止条款。; 不属于. 3; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款中的禁止条款。; 不属于. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约20.6km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目。; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约20.6km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. 6、“两减六治三提升”相关文件相符性分析 本项目与《关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析见表1-12~1-14。 表1-12 与江苏省“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为塑料制品制造行业，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 组织实施《江苏省“十三五”能源发展规划》，将调整能源结构、发展清洁能源作为全省能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。按照国家规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。省市县政府采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 组织开展突发环境事件风险评估。对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 6; 推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%，2018年达70%，2019年达85%，2020年基本实现全覆盖。; 本项目建成后将按相关要求定期组织应急演练。; 符合. 7; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 8; 完成工业涂装VOCs综合治理。2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表3）。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目注塑均在密闭车间内进行，并采用二级活性炭处理有机废气。; 符合. 9; 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目生产过程中不涉及高VOCs含量的原辅料，且相关产污环节已配备处理设施，处理后的废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值。; 符合. 10; 开展建筑涂料替代。2017年，制定城市建成区内建筑内外墙装饰使用低（无）VOCs含量的涂料推广计划，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。到2020年，全省建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。; 本项目不涉及高VOCs含量原辅料的使用，所用原辅料均属于低VOCs型。; 符合. 本项目与《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）相符性分析见表1-13。 表1-13 与苏州市“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 按照去产能工作部署，进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定淘汰落后产能实施方案和年度计划。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。; 本项目为塑料制品制造行业，不属于相对落后的低端、低效耗煤产能行业。; 符合. 2; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，停止建设。制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业化解过剩产能实施方案和年度计划，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以提高节能环保标准倒逼过剩产能退出机制，制定财税、金融等扶持政策，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。退出一批纺织、印染、电镀、机械等传统行业低端低效产能。; 本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业。; 符合. 3; 严格执行《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），进一步健全重点耗煤行业准入条件，严格非电行业新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案，定期公布符合准入条件的企业名录并实施动态管理。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。对未通过节能审查、环评审批的项目，不得开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，有关单位不得供电、供水。严格落实节能审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。原有自备燃煤电站鼓励改为公用电站或改造为公用热电联产。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察。; 本项目不属于相关产业及地方政策中的限制类、禁止类、淘汰类项目，本项目将在取得环评批复后投入生产，不会发生未批先建的环保违法情况。本项目生产过程中仅用电作为能源。; 符合. 4; 将调整能源结构、发展清洁能源作为全市能源发展的主攻方向，制定实施促进清洁能源发展利用政策。扩大天然气利用，鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能。按照国家和省规划布局，在安全可靠的前提下积极稳妥地利用区外来电。支持电能替代发展，推进电能替代项目建设。采取政策扶持措施，加速发展可再生能源、清洁能源，扩大利用天然气，替代燃煤消费。科学安排发电计划，禁止逆向替代。; 本项目生产过程不涉及煤炭的使用。; 符合. 5; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目无生产废水排放。; 符合. 6; 对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立重点环境风险企业数据库。2017年全市重点环境风险企业入库率达50%，2018年70%，2019年达90%，2020年实现全部入库。; 本项目不涉及风险物质的使用。; 符合. 7; 以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达 50%，2018年达70%，2019年达85%，2020 年基本实现全覆盖。; 待本项目建成后建按相关要求定期组织应急演练等活动。; 符合. 8; 严格保护生态空间。严守生态红线，确保生态红线面积不低于3260km2，加强生态红线区域监管，强化生态补偿。; 本项目所在位置不涉及生态管控区及国家级生态红线。; 符合. 9; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。低VOCs 含量的涂料中不得添加具有其他危害的物质来降低VOCs含量。集装箱制造行业在整箱抛丸（喷砂）、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 10; 严格执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准（DB32/2862-2016）》、《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标（DB32/3152-2016）》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理（名单见附表）。2018 年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表）。产生含VOCs废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；因工艺要求无法设置密闭空间的，VOCs排放工段应设置排气收集系统，经收集的有机废气须处理后达标排放。对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气须进行末端治理，针对废气产生量大的环节采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目已按要求执行，相关产污工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 11; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成包装印刷行业重点企业VOCs综合治理；2018年底前，基本完成包装印刷行业综合治理（名单见附表）；2019年底前完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，相关产污工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 本项目与《吴江区“两减六治三提升”8个专项行动实施方案》相符性分析见表1-14。 表1-14 与吴江区“两减六治三提升”相关要求的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 严控煤炭消费增量，对所有耗煤行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目一律实行煤炭减量替代或等量替代。对水泥、平板玻璃等所有非电行业新增耗煤，一律实行煤炭消费量2倍及以上减量替代。; 本项目生产过程中仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 2; 提升工业集中区污水收集、处置能力。推进区域污水管网建设，逐步实现企业工业污水和生活污水全收集，杜绝雨污混排。提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。建立接管企业控制阀系统，提高接管企业自动化管理水平。加快区、镇污水处理企业整合、提标，提高达标水平。; 本项目建成后，生活污水经市政污水管网接管至吴江区芦墟污水处理有限公司处理，雨水经雨水管道排入附近水体，本项目无生产废水外排。; 符合. 3; 深化建筑工地扬尘治理。严格落实建筑工地“四不开工”（未安装视频监控不得开工、未使用核准运输单位及车辆不得开工、未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工、现场管理和保洁人员不到位不得开工）。施工工地现场要落实封闭围挡、物料遮盖、车辆冲洗、道路硬化等扬尘防治措施。对工地扬尘防治情况开展常态化执法检查，强化对轨道交通工程、城区主要干道沿线工程、群众反映较多工程、有不良记录工程等项目的监管，加大检查的频次和力度。; 本项目租赁现有已建成厂房，无施工期。; 符合. 4; 严控工业废水排放。提升工业集中区污水收集、处置能力，推进区域污水管网建设，提高集中区污水厂处理能力和水平，对不能稳定达标的，加快升级改造。; 本项目无生产废水外排。; 符合. 5; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs型的，不涉及高VOCs原辅料的使用。; 符合. 6; 严格执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准（DB32/2862—2016）》、《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标（DB32/3152—2016）》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，2017年底前，完成集装箱、汽车制造行业VOCs综合治理（名单见附表2）。2018年底前，完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理（名单见附表2）。产生含VOCs废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目已按要求执行，相关产污工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7; 各地应结合产业结构特征，选择其他重点行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。各地要参照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求，开展包装印刷、电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理（名单见附表2）。包装印刷行业要对转运、储存等环节采取密闭措施，加强印刷、烘干、复合、清洗等工艺VOCs分类收集，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施；电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理；纺织印染行业完成定型机、印花废气治理；木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。; 本项目已按要求执行，相关产污工序均在密闭车间内进行，产生的污染物经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-15，建设项目限制性规定相符性分析见表1-16~1-17，区镇特别管理措施相符性分析见表1-18。 表1-15 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，对照《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》（2016修改）可知，该位置属于工业用地，符合黎里镇总体规划，可作为本项目使用。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，对照《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》（2016修改）可知，该位置属于工业用地，符合黎里镇总体规划，可作为本项目使用。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水经市政污水管网接管至吴江区芦墟污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约20.6km，距西南侧太浦河约1.3km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为搬迁项目，本项目建成后全厂员工90人，本项目无工业废水产生，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。; 符合. 表1-16 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及。; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及。; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及。; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及。; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-17 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-18 黎里镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类 项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 黎里镇; 汾湖 开发区; 南至318国道、东至新友路、北至苏沪浙高速公路、西接苏同黎公路。; 混凝土行业（预构件除外，投资额度达1亿人民币以上）；; 单、双面线路板项目；电子类废弃物处置利用项目；原糖生产项目；使用传统工艺、技术的味精生产线；糖精等化学合成甜味剂生产线；主要排放有毒有害工艺废气的项目；新建轧钢项目；鞋材加工项目；不在规划区内的铜字加工项目；饲料生产加工项目；废油炼脂项目。 区内元荡重要湿地、三白荡重要湿地、白蚬湖重要湿地、汾湖重要湿地、石头潭重要湿地、太浦河清水通道维护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目所在地位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，本项目为塑料制品制造项目，生产过程中不涉及有毒有害工艺废气排放，本项目不涉及生态红线区域，不涉及黎里镇限制类、禁止类项目。; 符合. 8、与《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》相符性分析 《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》指出“苏州市大运河核心监控区按照滨河生态空间、建成区（城市、建制镇）和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。”，该三区范围划定及管控要求详见下表。 表1-19 “三区”的划定及管控要求 区域名称; 划定范围; 管控要求. 滨河 生态空间; 滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，苏州市大运河两岸临水边界线外各1千米范围内的区域。; 滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有及规划确定的农村居民点和由省、市人民政府批准的城镇体系规划中确定的新增农村居民点外，新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入： （一）军事和外交需要用地的； （二）由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需 要用地的； （三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、体育、生态环境 和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的； （四）纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目； （五）国家和省人民政府同意建设的其他建设项目. 建成区; 建成区（城市、建制镇）是指核心监控区范围内，依据《苏州市国土空间总体规划（2020-2035年）》纳入城镇开发边界的区域，建成区边界根据规划道路、河流等地形地物划定完整。 根据管控需要，建成区划分为老城改造区域和一般控制区域。其中老城改造区域为核心监控区内大运河遗产保护区域、《苏州历史文化名城保护规划（2017-2035）》确定的历史城区、历史文化名镇、文物保护单位和历史建筑保护范围的区域；一般控制区域为建成区内除老城改造区域以外的区域。; 建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。 老城改造区域内，应有序实施城市更新，提升公共服务配套水平和人居环境质量，加强规划管控，处理好历史保护与城市建设发展之间的关系，严格控制土地开发利用强度，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。 一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控，禁止建设对大运河沿线生态环境和景观可能产生较大影响的项目。. 核心 监控区; 核心监控区其他区域是指核心监控区范围内，原则上除建成区、滨河生态空间外的所有区域。; 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目； （二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程； （三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的； （四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的； （五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2019年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的； （六）法律法规禁止或限制的其他情形。本条款在执行过程中，国家发布的产业政策、资源利用政策等另有规定的，按国家规定办理；涉及的管理规定有新修订的，按新修订版本执行。. 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，距离西侧京杭大运河约13km，不涉及苏州市大运河核心监控区。 9、与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相符性分析 文件内容：《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）要求，以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定得水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目情况：本项目塑料制品制成后需使用UV油墨在产品上印上产品信息，采用丝印机进行印刷，根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），其对能量固化油墨中挥发性有机化合物含量作出如下规定： 表1-20 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值 标准; 油墨品种; 挥发性有机化合物限值%. 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）; 能量固化油墨; 胶印油墨; ≤2. 柔印油墨; ≤5. 网印油墨; ≤5. 喷墨印刷油墨; ≤10. 凹印油墨; ≤10. 本项目使用丝网印刷，属于网印油墨类型，所用UV油墨的挥发性有机化合物限值应≤5%，本项目使用的UV油墨的组成成分为“预聚物10%-20%、丙烯酸单体A30%-40%、丙烯酸单体B10%-20%、光引发剂5%-10%、消光粉10%-20%、助剂0%-5%”，其中可能涉及到挥发性有机化合物的组分为助剂，由于其具体成分未知，本项目取其最大含量5%分析，符合限值标准要求。 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）写明“油墨按产品组成中使用的主要稀释剂差异分为溶剂油墨、水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨。水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨为低挥发性有机化合物含量油墨产品。”，本项目所用油墨为能量固化油墨，不涉及高挥发性有机化合物油墨。 综上，本项目使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相关要求，且本项目不涉及清洗剂、胶黏剂的使用，因此，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相关要求。 10、其他 表1-21 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目所使用的涉VOCs物料为UV油墨，其为低VOCs含量的辅料，并且生产过程中产生的废气配备有效的废气收集处理设施后达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目所使用的涉VOCs物料为UV油墨，其为低VOCs含量的辅料，并且生产过程中产生的废气配备有效的废气收集处理设施后达标排放。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目所用的油墨为罐装储存，存放位置位于本项目化学品仓库，存放条件相对密闭，正常储存情况下无VOCs废气产生。生产过程中产生的废气配备有效的废气收集处理设施后达标排放。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用的涉VOCs物料为UV油墨，其为低VOCs含量的辅料。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目产生有机废气的工段均配备废气处理设施，有机废气经处理后有组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目注塑、丝印等工段产生的有机废气采用二级活性炭处理设施进行处理。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目使用UV油墨作为涂料，不涉及高VOCs含量辅料的使用。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目生产过程仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目所用的原辅料均为低VOCs型的原辅料。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用，生产工作仅消耗电作为能源。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州璟兴塑胶有限公司成立于2015年9月21日，经营范围包括：注塑件、模具、五金配件生产、销售；金属制品切割加工（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动），企业成立至今主要从事塑料制品的生产及销售，于2016年1月申报了《苏州璟兴塑胶有限公司年产注塑件15万件项目建设项目环境影响报告表》，2016年1月25日取得环评批复（吴环建[2016]47号），2021年6月对该项目进行了“三同时”环保验收，并于2021年6月12日取得了竣工环境保护验收专家意见。 建设单位现由于原厂区租赁协议到期，计划搬迁，拟投资5100万元，租赁苏州优拓实业有限公司位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组的闲置厂房，建设公司整体搬迁改造项目，主要搬迁注塑机2台，新增注塑机、火花机等各类生产、检测及辅助设备约189台（套），对原有注塑件生产线进行技术改造，并对公用工程进行适应性改造，项目完成后可形成年产注塑件2500万件的生产能力。本项目已于2022年9月29日取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（备案证号：吴行审备[2022]441号，项目代码：2209-320509-89-02-453668）。 本项目主要生产塑料零件，查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），塑料零件属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产工艺包含注塑、冷却、机加工、丝网印刷、检测，不涉及电镀工艺，不涉及溶剂型胶粘剂及溶剂型涂料的使用，故本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，苏州璟兴塑胶有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 加工车间; 面积300.08m2; 加工车间利用厂区内现有的闲置车间，位于厂区西北侧. 喷塑车间; 面积291.61m2; 喷塑车间利用厂区内现有的闲置车间，位于加工车间南侧. 贮运工程; 原材料 运输; 运输各类原辅料422.886t/a; 运输均为陆运，主要为钢材、铝型材、塑粉等材料的运输. 原料仓库; 面积96.18m2; 本项目原料仓库设置在厂区西南侧，依托出租厂区内已建车间，仓库建设满足相关标准. 成品仓库; 面积25m2; 本项目成品仓库设置在厂区东南侧，依托出租厂区内已建车间，仓库建设满足相关标准. 公用工程; 给水; 自来水720m3/a; 自来水由区域自来水厂供应. 排水; 生活污水612m3/a; 生活污水抽运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河. 供电; 年用量100万kWh/a; 区域电网供应. 绿化; 80m2; 依托租赁厂区内现有绿化. 配电房; 63.46m2; 位于本项目生产车间东侧. 辅助工程; 办公楼; 共两层，面积合计497.12m2; 位于厂区东北侧，为厂区内已建楼房，用于厂区内工作人员的日常办公，共两层，每层面积248.56m2. 环保工程; 废气处理; 焊接烟尘; 每个工位配备一套移动式布袋除尘器，共有12套移动式布袋除尘器，位于车间内焊接区域，焊接烟尘通过处理设施的万向吸尘罩收集（收集效率80%），再经由布袋对粉尘进行处理（处理效率95%），移动式布袋除尘器风量为300m3/h，废气在车间内无组织排放。; 用于收集处理焊接产生的焊接烟尘. 喷塑粉尘; 本项目设置1套塑粉回收装置对喷塑产生的粉尘进行收集处理，该装置收集效率99%，塑粉经收集后部分回流于喷枪，部分经15m高排气筒DA001有组织排放，风量设计为10000m3/h; 用于塑粉的回收. 打磨粉尘; 每个工位配备一套移动式布袋除尘器，共有7套移动式布袋除尘器，位于车间内打磨区域，打磨粉尘经吸尘罩收集（收集效率80%），再由布袋对粉尘进行处理（处理效率95%），移动式布袋除尘器风量300m3/h，废气在车间内无组织排放。; 用于收集处理打磨产生的打磨粉尘. 切割粉尘; 每个工位配备一套移动式布袋除尘器，共有2套移动式布袋除尘器，位于车间内打磨区域，打磨粉尘经吸尘罩收集（收集效率80%），再由布袋对粉尘进行处理（处理效率95%），移动式布袋除尘器风量300m3/h，废气在车间内无组织排放。; 用于收集处理切割产生的切割粉尘. 塑粉固化废气; 本项目塑粉固化采用1套风冷系统对固化废气降温，降温后的废气接入1套二级活性炭处理设施，采用密闭收集，密闭收集效率99%，二级活性炭处理效率90%，风机风量500m3/h，废气通过15m高排气筒DA002排放; 用于处理塑粉固化废气. 液化石油气燃烧废气; 液化石油气燃烧废气经15m高排气筒DA002直排，风机风量为500m3/h; 排放口设置在固化车间上方. 噪声; 隔声量≥20dB（A）; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库; 50m2; 一般固废仓库位于厂区东南侧，用于堆放生产产生的边角料、废焊丝、废布袋等，仓库建设应满足相关要求. 危废仓库; 48.36m2; 危废仓库位于厂区内生产车间东南侧，用于存放生产产生的废活性炭，危废仓库的建设满足相关要求. - 3、产品方案 表2-2 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; 注塑件生产线; 塑料制品（塑料零件）; 主材料为PP树脂，无固定尺寸; 15万件; 2500万件; +2485万件; 6600. - 4、主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 设备数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; 注塑机; 螺杆直径：36mm；射胶压力：1836kgf/cm2；螺杆行程：170mm；螺杆转速：305r/min；容模量：180-400mm；点热量：7.5kW; 2; 70; +68; 中国; 注塑. 2; 火花机; X轴行程：300mm；Y轴行程：212mm；Z轴行程：272mm；工作液槽内腔尺寸：500*800*1000mm；最大加工电流：50A；最小电极损耗：≥0.01%；最高生产率：≥600mm3/min; 0; 15; +15; 中国; 机加工. 3; 磨床; 工作台最大旋径：300mm；最大研磨直径：250mm；砂轮转速：1650r/min; 0; 15; +15; 中国; 机加工. 4; 铣床; X轴行程：2000mm；Y轴行程：1300mm；Z轴行程：700mm；双柱间距离：1320mm；主轴端面至工作台面距离：150-850mm；工作台面尺寸：2000*1000mm；切削进给速度范围：50-6000mm/min；电源容量：40kW; 0; 15; +15; 中国; 机加工. 5; 丝印机; 油墨利用率：98.5%；最大印刷尺寸：100*100mm；半自动; 0; 70; +70; 中国; 印刷. 6; 冷却塔; 有效容积：5m3；水泵循环水量：2.5m3/h，损耗率：10%; 0; 4; +4; 中国; 冷却. 7; 检测 设备; 功率：5kW；扫描式; 0; 2; +2; 中国; 检测. 本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 迁建前; 迁建后; 变化量. 原料; PP粒子; 聚丙烯树脂99%-99.5%、抗氧剂0.5%-1%; 固态; 0; 2000; +2000; 袋装储存; 原料仓库; 50; 国内陆运. PE粒子; 高密度聚乙烯，纯品; 固态; 300; 0; -300; 袋装储存; 原料仓库; 10; 国内陆运. 色母粒; 颜填料30%-40%、聚丙烯树脂59.5%-60%、抗氧剂0.5%-1%; 固态; 0; 5; +5; 袋装储存; 原料仓库; 0.5; 国内陆运. 辅料; UV油墨; 预聚物10%-20%、丙烯酸单体A30%-40%、丙烯酸单体B10%-20%、光引发剂5%-10%、消光粉10%-20%、助剂0%-5%; 液态; 0; 0.3; +0.3; 罐装储存（15kg/罐）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 半成品模具; 合金钢模具，非固定尺寸; 固态; 0; 100套; +100套; 堆放储存; 原料仓库; 100套; 国内陆运. 砂片; 5英寸、7英寸; 固态; 0; 0.5; +0.5; 袋装储存; 原料仓库; 0.1; 国内陆运. 火花油; 精制烃类基础油＞98%、抗氧剂＜1.5%、防锈添加剂＜0.4%、抗泡沫添加剂＜0.1%; 液态; 0; 4.36; +4.36; 桶装储存（20kg/桶）; 化学品仓库; 不暂存; 国内陆运. - 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; PP粒子; 固态颗粒，不溶于水，比重（水＝1）：0.90±0.02; 可燃，不爆; 高温下会产生有害气体. 2; 色母粒; 固态颗粒，不溶于水，比重（水＝1）：0.90±0.02; 可燃，不爆; 高温下会产生有害气体. 3; UV油墨; 胶装油墨，气味较小，密度：1.1-1.2g/cm3（25℃），微溶于水，着火点＞170℃（密闭），紫外光照射下或高温下会发生反应。; 加热，点火会燃烧; 对皮肤有刺激，长时间接触可能会引起炎症或过敏. 4; 火花油; 无色透明溶液，极轻微气味，闪点＞100℃，密度（25℃）：0.765kg/L，粘度（40℃）CST：约1.8，倾点：＜-10℃; 可燃，不爆; 对皮肤具备一定刺激性. - 7、劳动定员及班制 建设单位迁建前原有职工10人，本次增加80人，本项目建成后全厂职工90人，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，两班制，每班工作11h，年工作6600h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，根据现场勘查，本项目厂区东面为空地；南面为苏州若凡家具有限公司；西面为311村道；北面为顺锋科技铝业（苏州）有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为黎里镇汾湖村村民委员会，距离约为186m。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目厂区内车间已建成，本项目利用现有空置车间进行建设，厂区门口朝西，进厂后即为本项目车间（本项目租赁苏州优拓实业有限公司闲置车间，该闲置车间位于厂区西侧），本项目生产区、库区、办公区均在车间内划分，相对位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，生活用水量为3240t/a；本项目冷却塔循环水由市政给水管网供应，单台循环水量2.5m3/h，单台年补水量0.5m3。 （2）排水：本项目外排的废水仅为员工生活污水，其排放量按用水量的85%计算为2754t/a，接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排放至乌龟漾。 本项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺和产污情况如图2-2所示。 本项目生产工艺流程： 图2-2 本项目模具生产工艺流程图 流程说明： 本项目从事塑料制品的生产，塑料粒子需通过注塑的形式注入金属模具内，该金属模具为外购半成品模具，建设单位需根据客户对产品提出的相关参数指标对模具进行深度加工，主要是通过机加工的方式对模具的内腔进行深度加工。 （1）机加工（磨床）：模具表层存在金属氧化层，光滑度、平整度均不能满足注塑需求，故需先将半成品模具送入磨床进行打磨，该工序会产生打磨粉尘G1，由于打磨采用砂片，且过程中会有碎屑掉落至地面，故该工序还会产生金属碎屑S1以及废砂片S2。 （2）机加工（铣床）：打磨完成的模具已经能够满足光滑度、平整度的要求，此时可以开始对模具进行开槽加工，开槽使用铣床进行，过程不涉及切削液等矿物质油的使用。该工序会产生边角料S3。 （3）机加工（火花机）：经过上述加工后的模具已初具雏形，但铣床的精度有限，对于模具内腔的一些特殊规格的型孔、型腔需使用火花机进行加工，火花机需添加火花油（每台火花机需添加380L火花油，火花油每年更换一次），加工时将模具置于火花机内进行放电加工，工具电极和模具分别接脉冲电源的两极，并浸入火花油中，或将火花油充入放电间隙。通过间隙自动控制系统控制工具电极向模具进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将火花油击穿，产生火花放电。在放电的微细通道中瞬时集中大量的热能，温度可高达10000℃以上，压力也有急剧变化，从而使模具局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并飞溅到火花油中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被火花油带走。这时在模具上便留下一个微小的凹坑痕迹，放电短暂停歇，两电极间火花油恢复绝缘状态。紧接着，下一个脉冲电压又在两电极相对接近的另一点处击穿，产生火花放电，重复上述过程。这样，虽然每个脉冲放电蚀除的金属量极少，但因每秒有成千上万次脉冲放电作用，就能蚀除较多的金属，在保持工具电极与模具之间恒定放电间隙的条件下，一边蚀除模具金属，一边使工具电极不断地向工件进给，最后便加工出与工具电极形状相对应的形状来。因此，只要改变工具电极的形状和工具电极与模具之间的相对运动方式，就能加工出各种复杂的型面，从而得到精密模具。该工序会产生火花油挥发废气G2以及废包装桶S4、含油金属碎屑S5、废火花油S6。 经过上述加工后制成的模具即可投入本项目塑料制品的生产中。 图2-3 本项目塑料制品生产工艺流程图 流程说明： （1）混料注塑（注塑机）：首先将外购的PP粒子及色母粒按一定量投入料斗中进行混合，接着进入注塑机，通过电加热将塑料粒子加热至熔融状态，然后将熔融的塑料附到模具中定型，从而制成半成品。熔融温度控制在140~160℃范围内，时间控制为15min，在此温度下，塑料粒子中的化学键不会发生断裂，不会出现热分解现象。该工序会产生注塑废气G3以及PP粒子、色母粒的废包装袋S10。 （2）冷却（冷却塔）：半成品温度较高，需对半成品进行冷却处理，本项目设有冷却塔，使用间接冷却法，冷却时长控制在15min左右，冷却塔自带循环水处理系统，冷却水在塔内循环，仅作补充，不外排。 （3）丝印（丝印机）：冷却后需在塑料制品上印刷上产品信息等文字说明，本项目采用丝印机，印刷使用UV油墨（UV油墨为外购成品，不涉及调配，可直接使用），丝印机自带光固化设备，固化时长约45s。该工序会产生丝印废气G4以及UV油墨的废油墨罐S11。 （4）检测（检测设备）：使用检测设备检查制成的塑料制品是否存在缺陷，该工序产生不合格品S12。合格成品入库。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; G1; 机加工（磨床）; 生产车间; 颗粒物. G2; 机加工（火花机）; 生产车间; 非甲烷总烃. G3; 混料注塑（注塑机）; 生产车间; 非甲烷总烃. G4; 丝印（丝印机）; 生产车间; 非甲烷总烃. 废水; W1; 员工生活; 生活设施; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 固废; S1; 机加工（磨床）; 生产车间; 金属碎屑. S2; 机加工（磨床）; 生产车间; 废砂片. S3; 机加工（铣床）; 生产车间; 边角料. S4; 机加工（火花机）; 生产车间; 废包装桶. S5; 机加工（火花机）; 生产车间; 含油金属碎屑. S6; 机加工（火花机）; 生产车间; 废火花油. S7; 废气处理; 废气处理设施; 废布袋. S8; 废气处理; 废气处理设施; 收集的粉尘. S9; 废气处理; 废气处理设施; 废活性炭. S10; 混料注塑（注塑机）; 生产车间; 废包装袋. S11; 丝印（丝印机）; 生产车间; 废油墨罐. S12; 检验（检测设备）; 生产车间; 不合格品. S13; 员工生活; 生活设施; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续情况 苏州璟兴塑胶有限公司成立于2015年9月，公司主要经营注塑件、模具、五金配件生产、销售；金属制品切割加工。公司于2016年1月25日在苏州市吴江区环境报局审批通过了《年产注塑件15万件项目》环境影响评价报告表，申报时厂区位于苏州市吴江区黎里镇来秀路东侧，并于2021年6月12日组织专家对现场进行了环保“三同时”验收（专家验收意见及签到表见附件），原有项目详细情况见下表。 表2-7 原有项目环保手续情况 序号; 类型; 项目名称; 审批时间; 批文号; 项目 厂区位置; 投产情况; 验收情况. 1; 环评 报告表; 年产注塑件15万件项目; 2016.1.25; 吴环建[2016]47号; 苏州市吴江区黎里镇来秀路东侧; 项目获批后投产，目前已停产; 2021.6.12已通过环保“三同时”验收. 2; 排污 许可证; 简化管理; 尚未申领. 2、原有项目产品规模及方案 表2-8 原有项目主体工程及产品方案 序号; 项目名称; 主体工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 1; 年产注塑件15万件项目; 注塑件生产线; 注塑件; 15万件/年; 2400h. 表2-9 原有项目主要设备一览表 序号; 项目名称; 设备名称; 型号; 数量. 1; 年产注塑件15万件项目; 注塑机; KC168M6; 1台. DS320; 1台. 表2-10 原有项目原辅材料一览表 序号; 项目名称; 原辅料名称; 重要组分、规格; 年用量; 来源及运输. 1; 年产注塑件15万件项目; PE粒子; 聚乙烯树脂; 300t/a; 国内、陆运. 3、原有项目生产工艺 图2-4 年产注塑件15万件项目生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）混料注塑：首先将外购的PE粒子按一定量投入料斗中进行混合，接着进入注塑机是通过电加热将塑料粒子加热至熔融状态，然后将熔融的塑料附到一定形状的模腔中定型，从而制成产品，该过程会挥发出少量的游离单体组分废气G1，以非甲烷总烃计。 （2）冷却：在注塑模具中通过冷却塔间接冷却水进行冷却。 （3）检验：通过人工目测对产品进行检验，检验合格的方可入库代售，，该工段产生不合格品S1。 4、原有项目污染物排放情况汇总 （1）废气 表2-11 原有项目大气污染物有组织排放情况表 序号; 排气筒名称; 污染物名称; 排放情况; 治理措施及效率; 排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 1; DA001; 非甲烷总烃; 22; 0.11; 0.27; 活性炭吸附，90%; 2.2; 0.011; 0.027. 表2-12 原有项目大气污染物无组织排放情况表表 序号; 污染源位置; 污染物名称; 产生量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.03; 1600; 2.2. （2）废水 表2-13 原有项目废水排放情况表 废水类型; 废水量t/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处置措施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 生活污水; 144; pH; 6~9; 接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司; 6~9; 尾水排放至乌龟漾. COD; 300; 0.043; 30; 0.0043. SS; 200; 0.0288; 10; 0.00144. NH3-N; 30; 0.0043; 3; 0.00043. TP; 3; 0.00043; 0.3; 0.00004. TN; 50; 0.0072; 10; 0.00144. （3）噪声 表2-14 原有项目噪声源强情况表 噪声源名称; 车间/工段; 源强; 与厂界最近距离. 注塑机; 生产车间; 75dB（A）; 东厂界20m. 冷却塔; 生产车间; 70dB（A）; 东厂界15m. 废气处理风机; 生产车间; 87dB（A）; 东厂界15m. 车间风机; 生产车间; 85dB（A）; 东厂界15m. （4）固废 表2-15 原有项目固废产生及处置情况表 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 900-039-49; 1.04; 有资质单位处置. 2; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 86; 5; 外售利用单位. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 99; 3; 环卫清运. 表2-16 原有项目污染物产生及排放情况汇总表 类别; 污染物名称; 产生量 （生活污水接管量）; 削减量 （污水厂削减量）; 排放量 （污水厂外排量）. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.27; 0.243; 0.027. 无组织; 0.03; 0; 0.03. 废水; 废水量; 144; 0; 144. pH; 6~9; /; 6~9. COD; 0.043; 0.0387; 0.0043. SS; 0.0288; 0.02736; 0.00144. NH3-N; 0.0043; 0.00387; 0.00043. TP; 0.00043; 0.00039; 0.00004. TN; 0.0072; 0.00576; 0.00144. 固废; 废活性炭; 1.04; 1.04; 0. 不合格品; 5; 5; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0. 5、原有项目环境保护落实情况及主要环境问题 表2-17 年产注塑件15万件项目环评执行情况 序号; 原有项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进的生产工艺及设备，加强生产管理和环境管理，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内外先进水平。; 原有项目设备均采用节能设备，使用的原辅料产生的污染物较少，能满足清洁生产要求。; 符合. 2; 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区给排水系统。生活污水经市政污水管网排至吴江区芦墟污水处理厂处理，尾水达标排放。; 原有项目厂区内已建有雨水管网、污水管网，雨水经雨水管网排放至周边河道，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司，尾水达标排放至乌龟漾。; 符合. 3; 本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不得低于15米，其中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 原有项目针对注塑过程中产生的废气设置一套活性炭吸附装置，废气经处理后通过排气筒DA001有组织排放。; 符合. 4; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。; 原有项目均采用低噪声设备，车间内各设备合理布局，采用减震、隔声等措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。; 符合. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 原有项目危废委托有资质单位处置，产生的固废均合理处置，不会影响周围环境及地下水。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范各类排污口及标识；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，建设、安装自动监控设备及配套设施。; 原有项目各类排污口均按要求建设。; 符合. 7; 做好绿化工作，在厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带，以减轻废气、噪声对周围环境的影响。; 原有项目厂区内设有绿化带。; 符合. 8; 请做好其他有关污染防治工作。; 原有项目污染防治工作较为到位，不会对周围环境造成影响。; 符合. 6、原有项目排污许可证申领情况 原有项目投产后并未申领排污许可证，目前原有项目厂房租赁协议已到期，原有项目已停产，待本项目获批后及时按照现行规范申领排污许可证。 7、原有项目目前存在的问题和“以新带老”措施 本项目为搬迁项目，租赁苏州优拓实业有限公司的闲置厂房，原有项目目前已停产且不再生产，故原有项目污染物排放量全部削减。 本项目厂房出租方苏州优拓实业有限公司成立于2003年1月24日，营业执照经营范围主要为：生产渔具、钩具；生产针织品；生产五金机械件；生产汽车配件（刹车片）；销售本公司自产产品；广告制作；室内外装潢工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 出租方厂区目前包括标准厂房1间，出租方将其内部隔开，本项目租赁西侧区域，出租方名下所属土地、厂房均办理了土地证/房产证，用途为工业用地/厂房。 苏州优拓实业有限公司基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化率达0.8%。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于苏州优拓实业有限公司目前在厂区内从事生产工作，则若在租赁期间涉及违法排污行为，则需采取相应措施（设立各自的污染物排放口、危废仓库、事故应急池等）来确定责任主体。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体应当按照实际情况划分。 本项目租用苏州优拓实业有限公司空置厂房（出租房环保手续齐全），供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口设置可单独采样的排放口。 综上，租用厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 1、大气环境 - 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年苏州市区环境中SO2年均浓度为6ug/m3、NO2年均浓度33ug/m3、PM10年均浓度48ug/m3、PM2.5年均浓度28ug/m3、CO日平均第95百分位数浓度为1mg/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为162ug/m3。与2020年相比，PM2.5、PM10、CO浓度分别下降15.2%、2.0%和9.1%，SO2和NO2和O3浓度持平。全市环境空气质量优良天数比率为83.8%，各地优良天数比率介于81.4%～87.7%之间。苏州市区环境空气质量优良天数比率为85.5%。区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 13.3; 达标. NO2; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 35; 28; 80; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 1mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 160; 162; 101.3; 超标. - 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - O3超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。 - 改善措施：贯彻落实《“两减六治三提升”专项行动方案》：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；试重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。 - 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：“总体及分阶段战略如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 本项目磨床加工产生的颗粒物经移动式布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，火花加工、混料注塑、丝印产生的非甲烷总烃经二级活性炭装置收集处理后通过15m高排气筒DA001有组织排放。经上述处理后，本项目排放的污染物对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 - 2、地表水环境 - 2021年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，取水总量约为15.55亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.5%和47.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。80个省考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 - 本项目生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，纳污河流为乌龟漾，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》中2030年水质目标，乌龟漾水质功能要求为III类水标准，根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，乌龟漾水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 - 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华实环境技术有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m共布设4个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2022年10月13日至2022年10月14日，昼间天气为晴。夜间为晴，昼间风速2.1m/s，夜间风速2.8m/s，监测结果见表3-3。 表3-3 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.10.13~ 2022.10.14; 项目地东侧外1米; 57; 48; 60; 50; 达标. 项目地南侧外1米; 53; 46; 60; 50; 达标. 项目地西侧外1米; 52; 44; 60; 50; 达标. 项目地北侧外1米; 56; 45; 60; 50; 达标. - 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，定义其为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。 - 4、生态环境 - 本项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 - 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1; 黎里镇汾湖村村民委员会; 0; -186; 工作 人员; 20人; 二类区; 南; 186. 2; 浦家埭居民点; -211.9; 0; 居民; 50户; 西; 211.9. 3; 周家湾居民点; -304.1; 0; 居民; 20户; 西; 304.1. 4; 叶家埭居民点; -344.1; -170; 居民; 15户; 西南; 390.6. 5; 大港上村居民点; 0; 228.3; 居民; 30户; 北; 228.3. - *本项目以周边敏感点对应的厂界中心作为坐标原点 - 2、声环境 - 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目磨床加工工段产生的颗粒物废气以及火花加工、混料注塑、丝印产生的非甲烷总烃废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准限值。相关排放速率及限值详见下表3-5、3-6. 表3-5 废气有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1; DA001; 15m; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 表3-6 废气无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置浓度监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. - 2、废水 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-7 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-8 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. - 3、噪声 本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-9 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |

| 总量控制指标 | - 1、总量控制因子 本项目总量控制因子如下： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP。 大气污染总量控制因子：颗粒物、VOCs。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 2、总量控制指标 表3-9 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有工程产生量（废水接管量）; 原有项目外环境排放量（污水处理厂尾水排放量）; 本项目情况; 以新带老 削减量; 项目建成后全厂排放量（固废产生量、污水处理厂尾水排放量）; 变化量; 本次 申请总量. 污染物产生量 （废水接管量）; 削减量; 排放量（污水处理厂尾水排放量）. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 0; 0; 0.0657; 0.0499; 0.0158; 0; 0.0158; +0.0158; 0. 非甲烷总烃; 有组织; 0.27; 0.027; 5.45; 5.205; 0.245; 0.027; 0.245; -0.025; 0.245. 无组织; 0.03; 0.03; 0.54496; 0; 0.54496; 0.03; 0.54496; +0.51496; 0.54496. 废水; 生活污水量; 144; 144; 2754; 0; 2754; 144; 2754; +2610; 0. COD; 0.043; 0.0043; 0.964; 0.881; 0.083; 0.0043; 0.083; +0.0787; 0.083. SS; 0.0288; 0.00144; 0.606; 0.578; 0.028; 0.00144; 0.028; +0.02656; 0. NH3-N; 0.0043; 0.00043; 0.083; 0.075; 0.008; 0.00043; 0.008; +0.00757; 0.008. TP; 0.00043; 0.00004; 0.011; 0.0102; 0.0008; 0.00004; 0.0008; +0.00076; 0.0008. TN; 0.0072; 0.00144; 0.11; 0.082; 0.028; 0.00144; 0.028; +0.02656; 0.028. 固废; 金属碎屑; 0; 0; 0.8; 0.8; 0; 0; 0.8; +0.8; 0. 废砂片; 0; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0.5; +0.5; 0. 边角料; 0; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0.5; +0.5; 0. 废包装桶; 0; 0; 0.109; 0.109; 0; 0; 0.109; +0.109; 0. 含油 金属碎屑; 0; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0.5; +0.5; 0. 废火花油; 0; 0; 4.36; 4.36; 0; 0; 4.36; +4.36; 0. 废布袋; 0; 0; 0.015; 0.015; 0; 0; 0.015; +0.015; 0. 收集的粉尘; 0; 0; 0.0499; 0.0499; 0; 0; 0.0499; +0.0499; 0. 废活性炭; 1.04; 0; 8.26; 8.26; 0; 1.04; 8.26; +7.22; 0. 废包装袋; 0; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0.1; +0.1; 0. 废油墨罐; 0; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.01; +0.01; 0. 不合格品; 5; 0; 5; 5; 0; 5; 5; 0; 0. 生活垃圾; 3; 0; 27; 27; 0; 3; 27; +24; 0. |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量2610t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.0158t/a，其中有组织排放量为0t/a，新增VOCs排放量0.78996t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、烟粉尘污染物排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁苏州优拓实业有限公司空置厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 A、打磨粉尘 本项目需要对半成品模具进行加工，半成品模具为合金钢模具，使用磨床进行加工时会产生一定量的金属粉尘，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业行业系数手册”，钢材打磨时的发尘量为2.19kg/t原料，本项目模具年用量为100套/a，根据企业统计，模具的平均质量约为0.3t/套，故本项目模具用量为30t/a，则磨床加工时产生的金属粉尘量约为0.0657t/a，本项目在每台磨床边配备移动式布袋除尘器处理打磨产生的金属粉尘，移动式布袋除尘器自带万向集气罩，收集效率按80%考虑，处理效率为95%，经处理后废气在车间内无组织排放，未被收集的部分也在车间内无组织排放，则通过计算可知，打磨粉尘的无组织排放量约为0.0158t/a。 B、注塑废气 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业行业系数手册”，生产塑料零件进行配料、混合、挤出、注塑时产生的挥发性有机物量为2.70kg/t产品，本项目PP粒子及色母粒的用量为2005t/a，产品按2005t计，则注塑时产生的废气量约为5.41t/a（以非甲烷总烃计），本项目在注塑机上方设置集气罩，收集效率按90%计，经收集后的废气接入二级活性炭装置处理，二级活性炭的处理效率按95%计，经处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.243t/a，未被集气罩有效收集的废气在车间内无组织排放，排放量为0.541t/a。 C、火花油挥发废气 本项目半成品模具进行电火花加工时会添加火花油冷却，火花油性质与切削液类似，均为矿物油，加工过程中会挥发一定量的有机气体，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业行业系数手册”，挥发废气的产污系数为5.64kg/t原料，本项目火花油用量为4.36t/a，则该有机废气的产生量约为0.0246t/a，本项目在火花机上方设置集气罩，收集效率按90%计，经收集后的废气接入二级活性炭装置处理，二级活性炭的处理效率按95%计，经处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.0011t/a，未被集气罩有效收集的废气在车间内无组织排放，排放量为0.00246t/a。 D、丝印废气 本项目使用UV油墨，油墨使用量为0.3t/a，其中挥发性有机化合物含量约占5%，按全挥发考虑，则产生的有机废气量为0.015t/a（以非甲烷总烃计），本项目在丝印机上方设置集气罩，收集效率按90%计，经收集后的废气接入二级活性炭装置处理，二级活性炭的处理效率按95%计，经处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，排放量为0.00068t/a，未被集气罩有效收集的废气在车间内无组织排放，排放量为0.0015t/a。 本项目有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒 编号; 产污 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 排气量 （m³/h）; 排放状况; 排放 时间 （h）. 产生 浓度 （mg/m³）; 产生 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺 名称; 效率 %; 排放 浓度 （mg/m³）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. DA001; 注塑、电火花加工、丝印; 非甲烷总烃; 82.6; 0.826; 5.45; 二级活性炭; 95; 10000; 3.7; 0.037; 0.245; 6600. 表4-2 无组织废气产生排放情况一览表 面源 名称; 产污 环节; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 面源参数. 名称; 效率%; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 磨床加工车间; 打磨; 颗粒物; 0.0657; 0.0499; 布袋除尘; 95; 0.0158. 注塑车间; 注塑; 非甲烷总烃; 0.541; 0; /; /; 0.541. 火花加工车间; 电火花加工; 非甲烷总烃; 0.00246; 0; /; /; 0.00246. 丝印车间; 丝印; 非甲烷总烃; 0.0015; 0; /; /; 0.0015. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）防治措施 本项目产生的废气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，其主要为打磨产生的颗粒物，注塑、电火花加工、丝印产生的有组织非甲烷总烃，建设单位在污染源产生位置采用移动式布袋除尘器以及二级活性炭处理设施对其处理，废气处理流程见下图。 图4-2 本项目废气处理流程图 ①集气方案 A、本项目在注塑机、火花机、丝印机上方均设置集气罩，通过集气罩收集对应工段产生的有机废气，废气由管道汇总后接入二级活性炭处理设施处理，风机总风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率95%。 B、本项目打磨采用移动式布袋除尘器对产生的粉尘收集处理，每个工位旁配备一套移动式布袋除尘器，移动式布袋除尘器自带万向集气罩对粉尘进行收集，风量300m3/h，收集效率80%。 ②治理措施 本项目废气治理措施为移动式布袋除尘器、塑粉回收装置以及二级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 移动式布袋除尘器：通过风机引力作用，废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被布袋捕集在外表面，洁净气体经布袋过滤净化后经出风口达标排出。 二级活性炭：活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把涂胶、固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 - B、技术参数 本项目所用移动式布袋除尘器的主要参数见下表： 表4-3 移动式布袋除尘器主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 产品名称; 移动式布袋除尘器. 2; 产品材质; 镀锌板. 3; 产品尺寸; 50cm*50cm*120cm. 4; 电机材质; 铜芯电机. 5; 电机功率; 2.2kw. 6; 处理风量; 300m3/h. 7; 工作电压; 380V. 8; 吸尘臂长度; 长2m；直径16cm. 9; 除尘介质; 布袋. 10; 产品重量; 70kg. 11; 过滤效率; 90%. 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-5 二级活性炭主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 第一级：3400mm*850mm*2300mm 第二级：2600mm*850mm*2300mm. 5; 吸附介质; 颗粒状活性炭. 6; 处理效率; 95%. 7; 活性炭更换周期*; 每204.5天更换一次. *活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m*s/（c*10-6*Q*t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值1800； s--动态吸附量，%，本项目取值25%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目取值10； Q--风量，m3/h，本项目取值10000； t--运行时间，h/d，本项目取值22。 则可计算出活性炭的更换周期为204.5天。 C、技术可行性论证 移动式布袋除尘器： 对照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中4.1.1写明“袋式除尘工艺适用于各种风量下的含尘气体净化”，4.1.2写明“袋式除尘工艺的采用取决于污染物的特性。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：a）粉尘排放浓度限值（标态干排气）＜30mg/m3；b）高效不急微细粒子；c）含尘空气的净化；d）炉窑烟气的净化；e）粉尘具有回收价值，可综合利用；f）水资源缺乏或严寒地区；g）垃圾焚烧烟气净化；h）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大；i）净化后气体循环利用”，4.1.3写明“以下场合通过技术措施处理后可采用布袋除尘工艺：a）高温烟气通过冷却降温，满足滤料连续工作温度；b）烟气含湿量虽大，但烟气未饱和，且烟气温度高于露点温度15℃以上；c）烟气短期含油雾，但袋式除尘器采取了预涂粉防护措施；d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 本项目采用布袋除尘器收集处理的废气为打磨产生的粉尘，粉尘主要为金属颗粒，具有一定回收价值，属于4.1.2中“c）含尘空气的净化、e）粉尘具有回收价值，可综合利用”。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理打磨废气具有技术可行性。 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-6 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为95%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目每个工位均设置集气罩. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目气体流速控制小于0.6m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理有机废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 移动式布袋除尘器： 本项目共设置15台移动式布袋除尘器，每台一次投入约0.3万元，运行电费每台约0.1万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用合计0.2万元/年，布袋更换费用合计0.2万元/年，故费用合计一年约7.5万元。企业完全有能力承担该部分费用，故本项目使用移动式布袋除尘器具有经济可行性。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理粉尘合理可行。 二级活性炭： 本项目设置1台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入20万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.5万元/年，检修费用0.1万元/年、活性炭更换费用1万元/年，故费用合计一年约6.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。 表4-7 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. DA001; 活性炭失效; 颗粒物; 82.6; 0.826; 6; 1; 更换 活性炭. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-8。 表4-8 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 排气筒 高度 （m）; 出口 内径 （m）; 排气 温度 （℃）; 污染物 种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.787416; 31.011316; 15; 0.4; 常温; 非甲烷 总烃. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为5m，且本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为非甲烷总烃，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本项目有机废气产生在注塑、电火花加工、丝印工段，颗粒物产生在磨床打磨工段，对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测频次见下表： 表4-9 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》相关监测频次（摘录） 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 非重点排污单位. 使用出聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料零件及其他塑料制品制造; 配料、塑化、成型、浸渍、烘干、层压排气筒; 非甲烷总烃; 年. 所有类别的 塑料制品制造; 印刷排气筒; 挥发性有机物; 年. 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料制品制造（除塑料人造革合成革制造外）; 厂界; 非甲烷总烃; 年. 表4-10 《排污单位自行监测技术指南 总则》废气最低监测频次 排污单位级别; 其他排放口的监测指标. 非重点排污单位; 年. 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-11 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-1）、无组织产生及排放情况（见表4-2），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目打磨、电火花加工、注塑、丝印工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 （1）产排污情况 本项目生产过程中无工业废水产生，设备、场地均采用干式清理，产生的废水仅为员工的生活污水。 生活污水：项目员工90人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为3240m3/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为2754m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，本项目所在位置已建有市政污水管网，生活污水由市政污水管网接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。 本项目水污染物产生排放情况见表4-12。 表4-12 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 2754; COD; 350; 0.964; /; COD; 350; 0.964; 500; 接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司. SS; 220; 0.606; SS; 220; 0.606; 400. NH3-N; 30; 0.083; NH3-N; 30; 0.083; 45. TP; 4; 0.011; TP; 4; 0.011; 8. TN; 40; 0.11; TN; 40; 0.11; 70. （2）防治措施 本项目员工生活产生的生活污水接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排放至乌龟漾，排放量为2754t/a。 生活污水治理措施可行性分析 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司位于苏州市吴江区黎里镇东玲路300号，于2005年5月建成运行，污水处理厂采用“水解酸化+AAO+物化”处理工艺，尾水排入乌龟漾，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-3。 图4-3 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司的废水量为2754t/a。苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司的设计能力为3万m3/d，目前，实际接纳水量约为1.8万m3/d，尚富余负荷近1.2万m3/d。本项目建成后废水排放量为9.18t/d，仅占富余接收量的0.076%。因此，从废水量来看，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司的处理工艺不会造成影响。 表4-13 污水处理厂水质情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 2754; COD; 350; 0.964; 污水处理厂内处理; COD; 30; 0.083; 30; 頔塘河. SS; 220; 0.606; SS; 10; 0.028; 10. NH3-N; 30; 0.083; NH3-N; 3; 0.008; 3. TP; 4; 0.011; TP; 0.3; 0.0008; 10. TN; 40; 0.11; TN; 10; 0.028; 0.3. 因此，从废水水质来看，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司是可以接纳本项目产生的废水的。 C、抽运可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水抽运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司是可行的，对当地的水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 表4-14 排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 废水排放量 (t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DW001; 120.786981; 31.011114; 2754; 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司; 间歇排放; 不定时. （4）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测频次见下表： 表4-15 废水监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 日~月; 季度~半年. 非重点排污单位; 季度; 年. 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中5.3.2写明主要监测指标为： a）化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类中排放量较大的污染物指标； b）污染物排放标准中规定的监控位置为车间或生产设施废水排放口的污染物指标，以及有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标； c）排污单位所在流域环境质量超标的污染物指标。 本项目排放的废水为生活污水，其污染物因子为：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮，确定该污染物种类为主要监测指标，对照《关于印发2020年苏州市重点排污单位名单的通知》（苏环综字[2020]6号），建设单位不属于重点排污单位。 经过综合分析后确定本项目生活污水检测频次为1次/季度。 （5）达标情况分析 生活污水由环卫部门定期抽运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于注塑机、火花机、磨床、铣床等设备运转产生的噪声，噪声源强在70~89dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-16。 表4-16 本项目主要噪声源产生及排放情况 噪声源; 数量（台）; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度dB(A); 持续时间（h）. 注塑机; 70; ~70; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; ~61; 22. 火花机; 15; ~76; ~64; 22. 磨床; 15; ~89; ~71; 22. 铣床; 15; ~78; ~68; 22. 丝印机; 70; ~86; ~75; 22. 冷却塔; 4; ~75; ~65; 22. 检测设备; 2; ~75; ~65; 22. 风机; 16; ~71; ~61; 22. 废气处理设施; 16; ~88; ~69; 22. （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为2班制，本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、距离衰减。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算： 由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中S为透声面积。 用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ③户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离； d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-17。 表4-17 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 评价点位; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）; 标准（昼间）. 东厂界; 43.56; 53; 54.66; 60. 南厂界; 41.46; 58; 55.78; 60. 西厂界; 46.45; 58; 56.46; 60. 北厂界; 46.88; 56; 57.84; 60. 评价点位; 贡献值（夜间）; 背景值（夜间）; 预测值（夜间）; 标准（夜间）. 东厂界; 36.3; 42; 43.84; 50. 南厂界; 35.4; 46; 48.52; 50. 西厂界; 38.2; 46; 48.44; 50. 北厂界; 35.7; 44; 46.23; 50. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）5.3.2中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间监测”，本项目为2班制（白班、夜班），确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-18 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼夜）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： 1）金属碎屑：本项目外购的半成品金属模具在机加工时产生的碎屑，产生量和本项目加工的模具类型及模具年用量有关，根据企业内部统计，该废物的产生量约为0.8t/a，属于一般固废，具有一定回收价值，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 2）废砂片：本项目半成品模具在机加工时产生的废砂片，其产生量根据砂片的使用量确定为0.5t/a，属于一般固废，具有一定回收价值，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 3）边角料：本项目半成品模具在机加工时产生的金属边角料，产生量和本项目加工的模具类型及模具年用量有关，根据企业内部统计，该废物的产生量约为0.5t/a，属于一般固废，具有一定回收价值，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 4）废包装桶：本项目使用的火花油的外包装桶，本项目火花油年用量为4.36t/a，规格为20kg/桶，故每年会产生218个废包装桶，每个包装桶按0.0005t计算，则该废物的年产生量为0.109t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库中，后续移交有资质单位处置。 5）含油金属碎屑：本项目半成品模具在电火花加工时产生的金属碎屑，带有一定量的废火花油，根据企业内部统计，该废物产生量约为0.5t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库中，后续移交有资质单位处置。 6）废火花油：本项目火花机产生的废火花油，火花油的年用量为4.36t/a，故废火花油的产生量按4.36t/a计算，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库中，后续移交有资质单位处置。 7）废布袋：本项目配备15台移动式布袋除尘器，布袋按每年更换一次计算，每个布袋重约0.001t，故该废物的年产量为0.015t/a，属于一般固废，暂存于一般固废仓库，由布袋除尘器的生产厂家回收处理。 8）收集的粉尘：布袋除尘器收集的金属粉尘，按照环评中分析计算，该粉尘的产生量为0.0499t/a，属于一般固废，具有一定回收价值，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 9）废活性炭：本项目二级活性炭装置的更换周期为204.5天，按每半年更换一次计算，每次活性炭的填充量为1.8t，吸附的有机废气量约为4.66t/a，则废活性炭的产生量为8.26t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库中，后续移交有资质单位处置。 10）废包装袋：本项目使用的PP粒子、色母粒的包装袋，根据企业内部统计约为0.1t/a，属于一般固废，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 11）废油墨罐：本项目使用的UV油墨的包装罐，UV油墨的年用量为0.3t/a，规格为15kg/罐，则该油墨罐的个数为20个，单个油墨罐重约0.0005t，则废油墨罐的产生量为0.01t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库中，后续移交有资质单位处置。 12）不合格品：根据企业内部统计，该废物的产生量约为5t/a，属于一般固废，具有一定回收价值，本项目暂存于一般固废仓库后外售利用单位。 13）生活垃圾：本项目定员90人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为27t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 本项目固废产生情况见表4-19。 表4-19 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量. 1; 机加工（磨床）; 金属碎屑; 一般固废; 86; 金属颗粒物; 固态; /; 0.8. 2; 机加工（磨床）; 废砂片; 一般固废; 86; 废砂片; 固态; /; 0.5. 3; 机加工（铣床）; 边角料; 一般固废; 86; 金属边角料; 固态; /; 0.5. 4; 机加工（火花机）; 废包装桶; 危险废物; 900-249-08; 沾染火花油的废包装桶; 固态; T，I; 0.109. 5; 机加工（火花机）; 含油 金属碎屑; 危险废物; 900-249-08; 沾染火花油的金属碎屑; 固态; T，I; 0.5. 6; 机加工（火花机）; 废火花油; 危险废物; 900-249-08; 失效的火花油; 液态; T，I; 4.36. 7; 废气处理; 废布袋; 一般固废; 86; 废布袋; 固态; /; 0.015. 8; 废气处理; 收集的粉尘; 一般固废; 86; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 固态; /; 0.0499. 9; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机废气; 固态; T; 8.26. 10; 混料注塑（注塑机）; 废包装袋; 一般固废; 86; 塑料包装袋; 固态; /; 0.1. 11; 丝印（丝印机）; 废油墨罐; 危险废物; 900-041-49; 沾染油墨的包装罐; 固态; T/In; 0.01. 12; 检验（检测设备）; 不合格品; 一般固废; 86; 不合格的塑料制品; 固态; /; 5. 13; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 员工生活产生的生活垃圾; 固态; /; 27. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-20。 表4-20 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 金属碎屑; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.8. 2; 废砂片; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.5. 3; 边角料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.5. 4; 废包装桶; 堆放; 危废仓库; 资质单位处置; 有资质单位; 0.109. 5; 含油 金属碎屑; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 有资质单位; 0.5. 6; 废火花油; 桶装; 危废仓库; 资质单位处置; 有资质单位; 4.36. 7; 废布袋; 袋装; 一般固废仓库; 回收; 厂家; 0.015. 8; 收集的粉尘; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.0499. 9; 废活性炭; 袋装; 危废仓库; 资质单位处置; 有资质单位; 8.26. 10; 废包装袋; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 0.1. 11; 废油墨罐; 堆放; 危废仓库; 资质单位处置; 有资质单位; 0.01. 12; 不合格品; 堆放; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 5. 13; 生活垃圾; 桶装; 垃圾堆放点; 环卫清运; 环卫部门; 27. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，地质结构稳定，地震烈度为VI度，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 2）设施底部必须高于地下水最高水位。 3）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 4）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 5）应位于居民中心区最大风频的下风向。 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，位于居民中心区最大风频的下风向。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废暂存间面积为30m2，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。废活性炭装袋后堆放，废火花油、含油金属碎屑分别装桶、装罐后堆放，堆放区有效面积为30m2，可堆放数量约为15t。因此，危废暂存间有效容积满足项目危废暂存一年的需求。 企业设置专门的危废仓库，占地面积约30m2，位于生产车间西南侧，最大可容纳约15t危险废物暂存。本项目危险废物产生量为约13.239t/a，计划每年清运一次危险废物。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-21 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 储存方式; 储存 能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 生产车间内; 30m2; 堆放; 15t; 年. 2; 含油金属碎屑; HW08; 900-249-08; 罐装. 3; 废火花油; HW08; 900-249-08; 桶装. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 5; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 堆放. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废包装桶、含油金属碎屑、废火花油、废活性炭以及废油墨罐，废火花油桶装储存，与外界隔绝，不涉及易燃易爆性。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目南侧的黎里镇汾湖村村民委员会，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于生产及废气治理过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 - 委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - 贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、对危险固废区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 c、加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 d、危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）（2013年修订）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 e、本项目危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 f、建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - 运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为金属碎屑、废砂片、边角料等，放置在厂内单独设置的10m2一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水产生，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目建设后，涉及到化学品主要为UV油墨及火花油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目Q值判别见下表。 表4-22 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; 存储方式; 位置; Q值. 1; 火花油; /; 4.36; 100; 桶装; 火花机内; 0.0436. 2; UV 油墨; /; 0.3; 100; 罐装; 化学品仓库; 0.003. 3; 废火 花油; /; 4.36; 100; 桶装; 危废仓库; 0.0436. 合计; 0.0902. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为火花油、废火花油、UV油墨。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-23。 表4-23 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间、化学品仓库、危废仓库; 火花油、废火花油、UV油墨; 矿物质油、挥发性有机物质; 泄漏; 大气、地表水; 黎里镇汾湖村村民委员会、浦家埭居民点、周家湾居民点、叶家埭居民点、大港上村居民点. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 本项目危险物质主要为火花油、废火花油及UV油墨，泄漏时应该第一时间将现场情况报告给应急组组长，穿戴后防护用品（空气呼吸器、防静电工作服、绝缘手套等），排查泄漏点，关闭泄漏点前后阀门，通知管道下游单位提前做好停气准备。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑧应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷 总烃 | 集气罩收集（收集效率90%），二级活性炭处理（处理效率95%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 打磨粉尘采用移动式布袋除尘器收集处理（收集效率80%，处理效率95%），注塑、丝印、火花油产生的废气采用二级活性炭处理（收集效率90%，处理效率95%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 接管至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河 | 满足苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为公司整体搬迁改造项目，选址于苏州市吴江区黎里镇汾湖村5组，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.78996 | 0.3 | 0.78996 | +0.48996 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.0158 | +0.0158 |
| 废水 | 生活污水量 | 144 | 144 | 0 | 2754 | 144 | 2754 | +2610 |
|  | COD | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0.083 | 0.0043 | 0.083 | +0.0787 |
|  | SS | 0.00144 | 0.00144 | 0 | 0.028 | 0.00144 | 0.028 | +0.02656 |
|  | 氨氮 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0.008 | 0.00043 | 0.008 | +0.00757 |
|  | 总磷 | 0.00004 | 0.00004 | 0 | 0.0008 | 0.00004 | 0.0008 | +0.00076 |
|  | 总氮 | 0.00144 | 0.00144 | 0 | 0.028 | 0.00144 | 0.028 | +0.02656 |
| 一般工业 固体废物 | 金属碎屑 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 废砂片 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0 | 0.0499 | +0.0499 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 不合格品 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | +0.109 |
|  | 含油 金属碎屑 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废火花油 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 4.36 | +4.36 |
|  | 废活性炭 | 1.04 | 0 | 0 | 8.26 | 1.04 | 8.26 | +7.22 |
|  | 废油墨罐 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 27 | +24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①