苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目竣工环境保护验收意见

2022年11月16日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州考特茨工业纺织品有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），对苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目进行竣工环境保护验收。

- 验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江区盛泽镇坝里村。

项目性质： 改扩建

建设规模及建设内容：年产工业传动带骨架材料400吨

本项目新增职工6人，年工作300天，实行8小时三班制，年工作7200小时。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州考特茨工业纺织品有限公司于2019年10月委托江苏新清源环保有限公司编制了《苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目环境影响报告表》，于2019年11月04日通过了苏州市吴江区盛泽镇人民政府的审批（盛环建[2019]45号）。

项目于2019年12月开工，2020年02月竣工并开始调试生产。苏州昌禾环境检测有限公司于2022年10对该项目进行环保设施竣工验收监测（检测报告编号：CH2210065），苏州绿鹏环保科技有限公司于2022年11月完成竣工环境保护验收监测报告表（（2022）绿鹏（验收）字第（0056）号）的编制。

项目从开始建设到投入试生产至今，未发生环境投诉情况和违法处罚情况。

（三）投资情况

本项目总投资700万元，其中环保投资100万元，占比约为14.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为：苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目及其配套环保设施，扩建项目主要设备有混胶机4台、浸胶机1台、导热油换热器1套、废气回收处理装置1套。

二、工程变动情况

根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目生活污水托运至吴江市盛泽水处理发展有限公司第六分公司处理。

2、废气

（1）配胶、涂胶、烘干废气

本项目配胶、涂胶、烘干工过程中产生的工艺废气经负压收集至废气回收处理装置处理，尾气最终通过15m高排气筒P2排放，少量未收集的废气无组织排放。

（2）天然气燃烧废气

天然气燃烧废气通过15m高排气筒P2排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为混胶机等设备运行时产生的噪声，主要通过选用低噪音设备、合理布局，采用减震、隔声、等措施降噪。

4、固体废弃物

本项目产生的固体废物主要有一般工业固废（不合格品）、危险废物（废包装桶、废橡胶），其中一般工业固废外售处理；危险废物委托苏州巨联环保有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

一般固废存放区面积约10平方米；危废暂存间面积约130平方米（共2间，分别为100平方米和30平方米），地面为环氧地坪，设置导流沟、收集井，配备防爆灯和视频监控探头，标识标牌较规范。

5、其他环境保护措施

固定污染源排污登记编号：91320509689197391G001W（有效期2020-04-16至2025-04-15）。

四、环境保护设施调试效果

2022年10月12日-2022年11月13日苏州昌禾环境检测有限公司对苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目进行竣工环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

生活污水定期清运至盛泽水处理发展有限公司处理，待管网接通后纳入市政污水管网处理，未进行监测。

2、废气

验收监测期间，本项目P2废气排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准；非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；酚类、甲苯、甲醛排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2标准。

厂界无组织排放监控点非甲烷总烃、酚类、甲苯、甲醛最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准限值要求，氨最大排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值要求；厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准限值要求。

3、噪声

本项目厂界昼夜环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中相关规定和要求，验收组认为苏州考特茨工业纺织品有限公司年产工业传动带骨架材料400吨项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。

2、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州考特茨工业纺织品有限公司

2022年11月16日