苏州沛斯仁光电科技有限公司2012-320543-89-01-174689年加工光学玻璃10万片项目竣工环境保护验收意见

2023年1月10日，根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，苏州沛斯仁光电科技有限公司组织验收工作组对2012-320543-89-01-174689年加工光学玻璃10万片项目进行竣工环境保护验收，验收组由项目苏州沛斯仁光电科技有限公司 (建设单位)、苏州市绿鹏检验检测技术服务有限公司(验收监测单位)、苏州绿鹏环保科技有限公司(验收报告编制单位)的代表及三位专家组成(名单附后)。

验收组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》、项目竣工环境保护验收监测报告表、项目环境影响报告表及苏州市生态环境局审批意见等文件，经现场踏勘、审阅相关资料和讨论，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江经济技术开发区交通路1460号，租赁吴江科技创业投资有限公司（吴江科技创业投资有限公司租赁江苏青禾农业科技有限公司）的闲置厂房进行生产。

本项目职工37人，年工作300天，实行8小时一班制，年工作2400小时。

(二)建设过程及环保审批情况

苏州沛斯仁光电科技有限公司成立于2017年6月21日。2021年4月建设单位委托苏州绿鹏环保科技有限公司编制《苏州沛斯仁光电科技有限公司2012-320543-89-01-174689年加工光学玻璃10万片项目环境影响报告表》，2022年1月13日取得苏州市生态环境局的批复（苏环建[2022]09第0005号）。2022年11月21日办理了固定污染源排污登记(回执编号91320509MA1P8FUK0P001Y)。

本项目于2022年2月开工建设，2022年8月竣工并开始调试。2022年12月7日-8日，苏州市绿鹏检验检测技术服务有限公司对本项目进行了竣工环保验收监测，12月苏州绿鹏环保科技有限公司编制了项目竣工环境保护验收监测报告表[(2022)绿鹏(验收)字第(0067)号]。

(三)投资情况

本项目实际总投资1000万元人民币，其中环保投资24万元，环保投资占总投资比例为2.4%。

(四)验收范围

本次验收范围为“苏环建[2022]09第0005号”批复对应的建设项目生产设施及配套污染防治设施，项目主要设备详见验收监测报告表。

二、工程变动情况

环评设计：

铣磨废水、打孔废水、抛光废水经沉淀池沉淀后回用。

实际建设：

铣磨废水、打孔废水、抛光废水经沉淀池沉淀后进入1套布袋过滤+石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤器+超滤膜过滤处理设施（2t/h）处理后回用，不外排。

根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目铣磨废水、打孔废水和抛光废水经管道进入水池进行沉淀后进入1套布袋过滤+石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤器+超滤膜过滤处理设施（2t/h）处理后回用，不外排。生活污水经市政污水管网接管至吴江城南污水处理有限公司处理。

(二) 废气

本项目酒精清洗废气（以非甲烷总烃计）经二级活性炭吸附装置处理后通过30米高排气筒排放。

切削油、冷却液废气挥发出少量有机废气（以非甲烷总烃计）车间无组织排放。

(三) 噪声

本项目噪声主要为数控环抛机、内圆切割机等设备运行噪声，采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等隔声降噪措施。

(四) 固体废物

本项目产生的固废主要包括一般工业固废（边角料、玻璃砂、不合格品）、危险废物（废含油抹布、废包装桶、废活性炭）和生活垃圾，其中一般工业固废收集外售；危险废物委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置；生活垃圾依托出租方清运。

已基本按相关规范建设危废暂存间，面积约6平方米，地面硬化处理，设置防爆灯和视频监控探头，标识标牌较规范。

(五) 其他环保措施

已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类排放口，废水排放口、废气排气筒、固废暂存场所已按基本规范设置了环保标识牌，废水排放口、废气排气筒已设置采样口。

四、环境保护设施调试效果

2022年12月7日-8日，苏州市绿鹏检验检测技术服务有限公司对本项目进行了竣工环保验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目废水总排口pH值范围及悬浮物、化学需氧量排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。

回用水pH值范围及悬浮物、色度排放浓度符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准。

2、废气

本项目排气筒出口非甲烷总烃排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，乙醇排放速率符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）制定标准。

厂界无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准；厂区内无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。

3、噪声

本项目厂界昼夜间环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、验收结论

本项目基本落实了环评及批复要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，验收组认为苏州沛斯仁光电科技有限公司2012-320543-89-01-174689年加工光学玻璃10万片项目竣工环保设施验收合格。

六、后续要求

1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组人员信息

验收组人员名单附后。

苏州沛斯仁光电科技有限公司

2023年1月10日