- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（因涉商业秘密，部分信息作删减）

项目名称：       年产芳纶300吨项目

建设单位（盖章）： 苏州市罗森助剂有限公司

编制日期：        二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产芳纶300吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-320509-89-01-826316 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 120 度 30 分55.389 秒，北纬30度 50 分55.777 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2829其他合成纤维制造 | 建设项目 行业类别 | 二十五、化学纤维制造业--50 合成纤维制造 单纯纺丝制造；单纯丙纶纤维制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 苏州市吴江区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2023]552号 |
| 总投资（万元） |  | 4000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3290 |
| 专项评价设置情况 |  | 环境风险专项评价：本项目硫酸储存量超过其临界量，故需设置环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《桃源镇总体规划(2010-2030)年》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《桃源镇总体规划（2010-2030）》相符性分析 （一）总战略目标 以桃源镇新一轮经济建设及土地开发为契机，以第三产业及房地产开发为动力，以交通干道为纽带，优化城市用地空间结构，完善城市功能配置，指导中心区的开发建设，加 快桃源城市化的进程。 （二）区域规划目标 1、强化城市综合功能：中心区是全镇公共活动的集聚中心，通过规划强化市民公共生活活动功能，促使多元功能之间的互动，增强城市文化活动。 2、提高城市环境品质：以人为本，以塑造高品质的城市环境为目标，突出城市轴线（道路、滨水）规划，塑造人与自然和谐共生的城市建筑群体和开放空间，配置完善的服务设施，构筑舒适、优美的绿化滨水环境。 3、高效的交通系统：建立合理的城区道路系统与交通系统组织，保障中心区的交通便捷与安全，特别是中心区各功能区段的可达性和相互之间的交通组织。 4、独具特色的城市形象：根据中心区域环境特征和独特的功能定位，结合现状景观环境，对水体—道路“双网”体系进行严格的规划，将河道设计成景观构成的一部分; 沿华盛大道建设全新的商务办公及商贸建筑与商住区，强化城市的文化氛围，创建独具特色的城市形象。 （三）功能定位 为了营造桃源中心区的优势，除了土地的价格优势之外，将其定位为独具特色的亲水 生态型的公共服务区域。以生态景观为核心营造独有的自然及人工环境，极大的增强了其吸引力，其市场前景也就相当乐观。在其产业定位上，桃源中心区将大力发展以商贸、金融、休闲娱乐为代表的现代服务业和以环境为先导的生态居住。 （四）总体布局结构 规划用地布局的总体结构可概括为“一核、一心、两轴、三片区”的总体发展模式。 “一核”：是指文桥港北侧、苏震桃一级公路西侧的以中央公园及商业为核心的镇级公共服务核心区，它集中了整个区域的核心商业商务、休闲娱乐和文体教育设施，是整个区域的核心发展区。 “一心”：是指文桥港南部以政府为核心的行政、商业、商务公共设施中心，它既是中心区近期发展的重要带动因素，同时也是远期整个中心区南部不可或缺的公共服务副中心。 “两轴”：分别指南北向的华盛大道大型公建发展轴和居住区公建发展轴。 华盛大道大型公建发展轴：既是整个区域的交通枢纽，同时更是整个区域的核心公建的聚集区，是整个区域的核心发展带。 居住区公建发展轴：以与华盛大道平行的南北向次干道为依托，设置主要服务于居住区的商业娱乐服务带，起着联系三大居住片区的重要作用。规划区由这两条主要发展轴分 割形成三条南北向的功能廊道，由东向西分别为大型公共服务设施廊道、商业娱乐廊道和居住生活廊道。 “三片区”：是以文桥港及北部的青铜路（规划）为界分割形成的三片住宅区，分别设置北部居住组团、核心居住组团和府南居住组团。 （五）工业仓储用地规划 1、工业用地规划 规划采用了集中式的布局模式，彻底改变现状工业用地分布零散、功能混杂的状况，将分布零散且规模较小的工业用地置换，保留现状规模较大且集中布置的部分工业用地，规划工业用地面积为 19.51 公顷，占建设用地比例 4.29％。 2、仓储用地规划 由于规划区内的工业用地以保留为主，因而规划不设置单独的仓储用地，企业可根据需要在内部自行设置辅助性的仓储用地，大型的仓储用地将在规划区外镇域南部的工业集中区内统一集中设置。 （六）基础设施规划 1、给水 规划期末规划区内最高日用水量为 4.63 万 m3/d。给水由市内域水厂统一供给，区域输水干管沿苏震桃一级公路敷设，主要通过沿震桃公路敷设的 DN600 给水主干管接入规划区给水管网。 2、排水 规划区采取雨污分流制排水系统，新区一律采取雨污分流制；旧城区结合旧城改造逐步实现雨污分流制。规划期末规划区内平均日污水排放量为 2.47 万 m3/d。目前项目所在区域污水管网目前正在前期筹备工作中，2021 年底前完成建成，待项目所在区域市政污水管网敷设完成后生活污水直接经市政污水管网排入区域污水处理厂集中处理。 3、供电 规划区内 10kV 总负荷总计 26.8 万 kV，10kV 按最大利用小时 4000 小时算规划期末10kV 电量为 107082 万 kwh。 4、供热 项目所在区域目前尚无相关供热规划。 5、供气 项目所在区规划具备天然气管线。 6、电讯 电信：至规划期末规划区的电话装机容量 6.74 万部。规划区内设电信局一个，并根据地块和用户分布，规划区共设若干个电话户外交界箱。电信光缆从电信局所引出，引入各地块。规划区内增设电信服务网点一个。 本项目情况：本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号，属于C2829其他合成纤维制造行业。本项目选址对比《苏州市吴江区桃源镇控制性详细规划调整（2022 年）》用地规划图，本项目位于规划的二类工业用地范围内（苏州市吴江区桃源镇控制性详细规划调整（2022 年）土地利用规划图见附图4）。本项目利用建设单位现有厂区内闲置厂房进行建设，根据建设单位提供的土地证，本项目建设用地块属于工业用地，符合区镇总体规划用地要求。（工业用地证明见附件7） 项目地给水由区域自来水厂提供，厂区已进行“雨污分流”,雨水经雨水管道收集后排入附近河流，本项目生产废水经蒸发工艺处理，不外排；供电由区域变电所提供，与桃源镇基础设施相符。因此本项目符合桃源镇总体规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 （1）生态保护红线 ①省级生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函[2021]1733号），项目相关生态红线区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近生态空间管控区规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 吴江桃 源省级森林公园; 自然与人文景观保护; 吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区 等）; 吴江桃源省级森林公园总体规划范围，不包括已纳入国家级生态保护红线的部分; 0.31; 1.74; 2.05; 南2.2. 本项目不在吴江桃 源省级森林公园重要保护区生态空间管控区域范围内，因此，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》（苏自然资函[2021]1733号）的相关要求。 ②国家级生态红线区域保护规划 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目距最近的森林公园的生态保育区和核心景观区吴江桃源省级森林公园2.2公里。 表1-2 项目附近国家级生态红线区域保护规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积; 方位距离. 吴江桃源省级森 林公园; 森林公园的生态保 育区和核心景观区; 吴江桃源省级森林公园总体规划中的生态保育区和 核心景观区范围; 2.05平方公里; 南2.2公里. 本项目不在省陆域生态保护红线区域内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的规划要求。 （2）环境质量底线 大气环境：根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市O3超标，因此判定为不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019—2024年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 本项目配酸、脱泡、喷丝工段产生的硫酸雾，经二级碱喷淋（10%氢氧化钠溶液）处理，处理效率为98%，后通过15米高排气筒达标排放。上油工段产生的非甲烷总烃经二级活性炭装置吸附，吸附效率为90%，全通过15米高排气筒达标排放。对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 地表水环境：根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，大湖连续15年实现“两个确保”。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%，同比上升10个百分点，Ⅱ类水体比例全省第四。纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.5%，同比持平；未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，同比上升12.5个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。 本项目一次水洗液循环至凝固浴，当硫酸浓度达到10%时送至稀硫酸储罐，经三效浓缩成35-65%硫酸，外售综合利用；二次水洗液加碱中和后与组件清洗废水、废气喷淋废水经蒸发，0排放，废盐暂存，外售综合利用；三次水洗液仅微量硫酸钠，回用至现有项目二氯车间替代部分工业用水。 本项目废气喷淋塔废水产生量约为120.45t/a，循环冷却强排水产生量为165t/a、地面种洗水产生量为330t/a进入废水蒸发仪，冷凝水回用，固盐外售综合利用。本项目生产废水经蒸发后，0排放。 本项目无新增员工，无生活污水产生及排放。 本项目污水0排放，对纳污水体无影响。 声环境：项目所在地昼、夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准。 综上所述，本项目建成后采取严格的污染防治措施，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目所在地区域环保基础设施较为完善，生产用纯水主要来自吴江罗森化工有限公司制纯水系统，新增纯水用水量为14582t/a；同时新增自来水用水量2307.36t/a，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜用水使用要求；用电由市供电公司电网接入，新增用电量为420万kwh/a；项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目建设与资源利用上线相符。同时，本项目用地为既有本公司工业用地，不占用新的土地资源，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类和限制准入类项目，属于其“允许准入类事项”。 本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元，其生态环境分区管控要求见表1-3。 表1-3 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改扩建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为其他合成纤维制造制造行业，与太湖湖体距离约16.5km，属于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。本项目生产废水经蒸发后0排放；无生活污水产生及排放。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为其他合成纤维制造制造行业，生产废水经蒸发后，0排放。. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目危险废物委托有资质单位处置。. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020年底前，太湖流域所有; 级以上开发区开展园区循环化改造。 本项目不影响居民生活用水. 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号），本项目位于苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号，属于吴江区桃源镇，属于一般管控单元，其生态环境准入清单见表1-4。 表1-4 与苏州市一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 类型; 环境管控单元名称; 生态环境准入清单. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 一般管控单元; 桃源镇; (1) 各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相关要求。(2) 严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。(3) 阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳 澄湖水 源水质保护条例》相关要求。; (1) 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。(2) 进一步开展管网排查，提升生活污水收集率。强化餐饮油烟治理加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 (3)加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; (1) 加强环境风险 防 范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测 能力，加强应急物资管理。(2)合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; (1) 优化能源结构，加强能源清洁利用。 (2) 万元 GDP 能耗、万元GDP 用水量等指标达到市定目标。 (3) 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 (4)严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求(5) 岸线应以保护优先为出发点，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要(1999-2020 年)》的通知 (苏政发[1999]98 号)，坚持统筹规划与合理开发相结合，实现长江岸线资源持续利用和优化配置。在城市地区，要将岸线开发利用纳入城市总体规划，兼顾生产、生活需要，保留一定数量的岸线。. 本项目; 位于江苏省苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号，属于吴江区桃源镇。; 本期项目属于其他合成纤维制造，不在相关产业政策限值、淘汰、禁止类中，符合园区规划，不属于生态环境负面清单中的项目。; 本项目生产废水经MVR蒸发后不外排；无新增员工，不生产和排放生活污水；产生的废气经处理后均能达标排放；固废零排放。无新增油烟产生；施工期仅存在设备安装调试，无需新建厂房，不存在施工扬尘问题; 项目建成后，须按照相关导则的要求编制或更新环境风险事故应急预案并报苏州市吴江生态环境局备案，并定期组织学习事故应急预案和演练行适当修改。; 本项目仅使用清洁能源电力，故符合资源开发率要求；不涉及长江岸线利用。. 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2022]55号）适用于省域全境，适用于新增固定资产投资项目，具体的细则管控条款如下： 表1-5 与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2022]55号）的相符性 类别; 条款内容; 本项目情况; 相符性分析. 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015—2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017—2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改扩建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改扩建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、 岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 相符. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在距离长江干流和京杭大运河(南水北调东线江苏段)、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江(扬州)、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江千支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改扩建、扩建尾矿库。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在化工集中区内新建、改扩建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不涉及; 相符. 产业发展; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、改扩建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不涉及; 相符. 表1-6 环境准入负面清单表 序号; 法律法规、政策文件; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类、淘汰类项目; 不属于. 2; 《长江经济带发展负面清单指南》; 不属于. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于. 4; 《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目; 不属于. 6; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策及用地相符性分析 拟建项目为其他合成纤维制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本，2021年修订)》（国家发展和改革委员会令第29号），属于其中“第一类 鼓励类，二十 纺织，4、高性能纤维及制品的开发、生产、应用[碳纤维（CF）（拉伸度≥4200MPa，弹性模量≥230GPa）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力≥300吨/年，断裂强度≥40cN/dtex，初始模量≥1800cN/dtex）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、玄武岩纤维（BF）、碳化硅纤维（SiCF）、聚醚醚酮纤维（PEEK）、高强型玻璃纤维（HT-AR）、聚（2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑）（PIPD）纤维等]”中的“芳纶（AF）”，属于国家鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求。 根据《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目属于目录鼓励类中“十一，纺织”----“（二）各种差别化，功能化化学纤维、高技术纤维生产”，项目符合地方产业政策要求。 经查，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制、禁止用地。根据企业提供的不动产权证——吴国用（2009）第23900050-1号，项目用地为工业用地，因此符合开发区现有用地规划，规划图详见附图4。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021版）相符性分析 本项目离太湖约16.4公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021版）第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律法规禁止的其他行为。 本项目为其他合成纤维制造项目，生产废水经三效蒸发，水蒸汽冷凝后作为纯水重复利用，0外排；本项目无新增生活污水。不涉及以上禁止行为，满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 4、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距离太湖约16.4公里，根据《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目生产废水经三效蒸发，水蒸汽冷凝后作为纯水重复利用，0外排；本项目无新增生活污水。不向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。 5、《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 本项目为其他合成纤维制造项目，将其与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）中吴江区相关禁止事项对照分析。 表1-7 本项目与（浙环函[2022]260号）相符性分析表 禁止事项; 本项目; 是否属于禁止项. 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 本项目不在生态保护红线内; 不属于. 长江流域重点水域自2021年1月1日起施行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 本项目不涉及; 不属于. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖(吴江区)重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 本项目不涉及; 不属于. 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改扩建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建改扩建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目：改扩建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿(跨) 越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 本项目不涉及; 不属于. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态(环境)功能的项目。; 本项目不涉及; 不属于. 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改扩建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不涉及; 不属于. 除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 本项目不外排生产废水; 不属于. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 不属于. 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料的使用(除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外)。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施(除热电行业以外)。; 本项目符合国家产业政策，不属于禁止条款; 不属于. 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 本项目不涉及取用地下水; 不属于. 根据以上对照分析，本项目不属于《清单》禁止事项，因此符合《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）的要求。 6、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析 对照环环评[2021]45号分析如下： 表1-8 本项目与环环评[2021]45号相符性分析 文件要求; 本项目内容; 相符性. “两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。新建、改扩建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目属于其他合成纤维制造，不属“两高”项目; 符合. 综上，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相关要求 7、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68 号）相符性分析 对照环大气〔2022〕68 号分析如下： 表1-9 本项目与环大气〔2022〕68 号相符性分析 方案; 文件要求; 本项目内容; 相符性. 重污染天气消除攻坚行动方案; 推动产业结构和布局优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。依法依规退出重点行业落后产能，修订《产业结构调整指导目录》，将大气污染物排放强度高、治理难度大的工艺和装备纳入淘汰类或限制类名单。; 本项目非高耗能、高排放、低水平项目，符合《产业结构调整指导目录2019年本，2021年修订》要求，属于鼓励类名单; 符合. 推动能源绿色低碳转型。大力发展新能源和清洁能源，非化石能源逐步成为能源消费增量主体。严控煤炭消费增长，重点区域继续实施煤炭消费总量控制，推动煤炭清洁高效利用。; 本项目采用电能，属清洁能源; 符合. 臭氧污染防治攻坚行动方案; 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCS含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料：在木制家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低 VOCs 含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低 VOCS 含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCS 含量涂料完善 VOCs 产品标准体系，建立低 VOCs 含量产品标识制度。; 本项目含VOC原料为纺丝油，在上油工段产生少量VOC，经二级活性炭装置吸附后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 强化VOCs无组织排放整治。各地全面排查含VOCS物料储存转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。; 本项目含VOC原料为纺丝油，采用桶装，在转移全过程密闭进行。; 符合. 加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用；加快适用于中小型企业低浓度、大风量废气的高效VOCs治理技术，以及低温脱硝、氨逃逸精准调控等技术和装备的研发和推广应用。; 本项目含VOC原料为纺丝油，在上油工段产生少量VOC，经二级活性炭装置吸附后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 综上，本项目符合《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68 号）相关要求。 8、与《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》符合性分析 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市臭氧浓度超过二级标准为环境空气质量不达标区。为了进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划(2019—2024年)》，苏州市以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35ug/m3左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%”，2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施： 1) 调整能源结构，控制煤炭消费总量 (控制煤炭消费总量和强度，深入推进燃煤锅炉整治，提升清洁能源占比，强化高污染燃料使用监管) ; 2)调整产业结构，减少污染物排放(严格准入条件、加大产业布局调整力度加大淘汰力度); 3)推进工业领域全行业、全要素达标排放(进一步控制SO2、NOx 和烟粉排放，强化VOCs污染专项治理); 4)加强交通行业大气污染防治(深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和治理保障、加强非道路移动机械污染防治); 5)严格控制扬尘污染(强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制、推进堆场码头扬尘控制，强化裸地治理、实施降尘考核) ; 6)加强服务业和生活污染防治(全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制) ; 7) 推进农业污染防治(加强秸秆综合利用，控制农业源氨排放); 8)加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。 本项目属于其他合成纤维制造项目，项目产生的硫酸雾经“二级碱喷淋”处理后，通过1根15米高排气筒达标排放。本项目所采取的措施能够满足苏州市空气质量改善达标规划的相关要求，因此满足环境空气质量改善目标管理的要求。 9、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）符合性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目位于桃源镇。 表1-10 项目与吴政办[2019]32号文相关管理措施符合情况一览表 分类; 吴政办[2019]32号文要求; 项目情况; 相符性. 区域发展限制性规定; 1、推进企业入园进区，规划工业区（点）外原则上禁止新建工业项目。; 本项目位于规划桃源镇工业用地范围内。; 相符. 2、规划工业区(点)外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：(1)符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；(2)符合区镇总体规划；(3)从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源处置和综合利用项目。; 本项目位于规划桃源镇工业用地范围内。; 相符. 3、太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；沿太湖300米、沿太浦河50 米范围内禁止新建工业项目。; 距离太湖约16.4km，属于太湖流域三级保护区，根据上文本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性的分析，本项目符合该要求；距离太浦河17.5km，不在禁止新建工业项目的范围内; 相符. 4、居民住宅、学校、医院等环境敏感点50米范围内禁止建设工业项目。; 距离最近环境敏感点王上浜村70米; 相符. 5、污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止建设有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 项目工业废水0排放；无生活污水产生和排放。; 相符. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改扩建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改扩建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 2、彩涂板生产加工项目。 3、采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目。 4、岩棉生产加工项目。 5、废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目。 6、洗毛(含洗毛工段)项目。 7、石块破碎加工项目。 8、生物质颗粒生产加工项目。 9、法律法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 本项目不属于其划定的9项禁止类项目; 相符. 建设项目限制性规定（限制类）; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。 化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设。; 本项目不涉及; 相符. 喷水 织造; 不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂(站)管网、污水处理厂(站) 中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造(区域内织机数量不增加)项目。; 本项目不涉及; 相符. 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区(点)允许建设；其他区域禁止建设。 禁止新、扩建涂层项目。; 本项目不涉及; 相符. 阳极 氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1 公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区(点)确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工(工段)企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进。; 本项目不涉及; 相符. 表面 涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCS含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300 米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网。VOCS排放实行总量控制。; 本项目不涉及表面涂装；VOCs排放实行总量控制。; 符合. 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134 号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200 米。; 本项目不涉及; 相符. 木材及木制品加工; 禁止新建(成套家具、高档木地板除外); 本项目不涉及; 相符. 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 本项目不涉及; 相符. 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建。; 本项目不涉及; 相符. 桃源镇特别管理措施; 限制类项目; 含喷涂工段、油墨印刷等项目：木制品加工(含家具木门、地板、复合板、展柜展台等)、木材粉碎及木 屑加工、其他木制品加工项目；化纤制造；污泥处理项目(污水处理厂内污泥深度处理、合法处置除外)；有VOCs 产生的塑料加工项目，须距离环境敏感点不得少于 200米(汽车零部件、精密制造部件除外); 本项目为其他合成纤维制造行业，不属于桃源镇限制类项目; 相符. 禁止类项目; 水泥搅拌类、预制类等项目:有污水产生的水洗类项目、污泥颗粒项目项目:整浆并项目:含阳极氧化工段项目，涉及重金属项目:饲料生产加工项目:石料加工项目。; 本项目为其他合成纤维制造行业，不属于桃源镇禁止类项目；不位于区内生态红线区域内; 相符. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》的相关要求。 10、《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办[2021]4号）相符性分析 根据《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办[2021]4号），本项目相关情况分析如下： 表1-11 本项目与苏大气办[2021]4号相符性分析 工作方案相关内容; 本项目情况; 相符性. 推动火电、钢铁、焦化、石化、水泥、玻璃等重点行业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），减少大气污染物排放，推动空气环境质量持续改善; 本项目为其他合成纤维制造项目，不属于工作方案中相关行业; 符合. 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 表1-12 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表 无组织控制要求; 本项目采取的措施; 相符性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目纺丝油采取桶装密封保存于仓库中; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 符合. VOCs物料储罐应密封良好; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目纺丝油转移采用叉车转运，容器密封; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料运输; 符合. 工艺过程（含VOCs产品的使用过程）; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排到VOCs废气收集处理系统; 本项目生产过程中，上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. VOCs无组织排放废气收集系统; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s; 本项目生产过程中，上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行，若处理正压状态，应该对输送的管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏; 本项目生产过程中，上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目生产过程中，上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 13、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，环大气[2019]53号）相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，环大气[2019]53号），本项目相符情况见表1-14。 表1-13项目与环大气[2019]53号文相关要求符合情况一览表 工作方案中与本项目相关内容; 项目情况; 相符性. 大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 全面加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料(包括含VOCS原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理：高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 14、与其他挥发性有机物防治相关政策相符性分析 表1-14 与其他挥发性有机物防治政策相符性分析 序号; 文件号; 要求; 相符性分析; 符合情况. 1; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令第119号); 新建、改扩建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价; 本项目已经按照要求进行了环境影响评价; 符合. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理； 含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 2; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号); 大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，企业应建立原材料台账，记录VOCs原材料名称、成分、VOCs含量采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 3; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办[2014]128号); 总体要求(一)所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的生产，减少废气污染物排放。(二)鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂漫胶工艺人落剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 4; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气(2021)65号); 对采用局部收集方式，距废气收集系统排风量开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g：采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其融值不宜低于650mg/g：采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m'/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; 符合. 对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的，应交有资质的单位处置。; 项目危废委托资质单位处置; 符合. 15、与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析 表1-15 与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析 序号; 油墨种类; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 水性油墨; 满足“表2水性油墨中网印油墨限值要求，挥发性有机化合物（VOCs限值）/%≤30”要求的水性油墨可归为低VOCs含量油墨; 本项目不涉及; 相符. - 16、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气[2022]68号）相符性分析 - 表1-16与环大气[2022]68号相符性分析 - 序号; - 方案名称; - 文件要求; - 项目情况; - 符合情况. - 1; - 重污染天气消除攻坚行动方案（节选与本项目相关内容）; - 大力发展非化石能源。积极增加清洁能源消费；严控化石能源消费。严格控制煤炭消费; - 本项目采用电能，属于清洁能源; - 符合. - 2; - 臭氧污染防治攻坚行动方案（节选与本项目相关内容）; - 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。完善源头替代的激励性机制，按“可替尽替、应代尽代”的原则，加快制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目上油工段产生少量VOC，经二级活性炭装置吸附后通过15米高排气筒达标排放。; - 符合. - 2; - 高质量推进重点行业超低排放改造。2023年底前，全面完成钢铁行业全流程超低排放改造和评估监测；2025年底前，全面完成水泥、焦化行业全流程超低排放改造和评估监测; - 本项目不涉及; - 符合. - 17、与《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（苏环办[2023]35号）相符性分析 - 表1-17 与苏环办[2023]35号相符性分析 - 序号; - 方案名称; - 文件要求; - 项目情况; - 符合情况. - 1; - 重污染天气消除攻坚行动方案（节选与本项目相关内容）; - 推动能源绿色低碳转型。大力发展新能源和清洁能源，非化石能源逐步成为能源消费增量主体。严控煤炭消费增长，重点区域继续实施煤炭消费总量控制，推动煤炭清洁高效利用。; - 本项目采用电能，属于清洁能源; - 符合. - 2; - 臭氧污染防治攻坚行动方案（节选与本项目相关内容） - 符合; - 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCS 含量原辅材料替代计划。; 本项目上油工段在密闭设备中操作，不考虑VOC的产生。; - 符合. - 3; - 推进重点行业氮氧化物超低排放改造。2025 年底前，重点区域保留的燃煤锅炉 (含电力)、其他地区 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉 (含电力)实现超低排放。; - 本项目不涉及; - 符合. - 18、与《市政府关于印发大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则的通知》（苏政发[2022]8号）相符性分析 《市政府关于印发大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则的通知》（苏政发[2022]8号）对相关区域划分如下： 2.1 管控分区 核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。 2.2 滨河生态空间 滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域。 2.3 建成区 建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。 建成区内，按老城改造区域和一般控制区域进行分别管控。其中老城改造区域为建成区内的大运河遗产保护区域、苏州历史文化名城保护规划确定的历史文化街区核心保护范围和历史文化名镇保护规划确定的历史文化名镇核心保护范围；一般控制区域为建成区内除老城改造区域以外的区域。 2.4 核心监控区其他区域 核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 3.3 滨河生态空间项目准入 滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入： （一）军事和外交需要用地的； （二）由政府组织实施的能源、交通、水利、水文、通信、邮政等基础设施建设需要用地的； （三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、取（供）水、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的； （四）纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目； （五）国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。 3.4 核心监控区其他区域项目准入 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目； （二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程； （三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的； （四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的； （五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》《市场准入负面清单（2022 年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的； （六）法律法规禁止或限制的其他情形。 在执行过程中，国家、省发布的产业政策、资源利用政策等另有规定的，按国家、省规定办理；涉及的管理规定有新修订的，按新修订版本执行。 3.5 建成区及老城改造区域的空间管控 建成区内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。 老城改造区域内，应有序实施城市更新，提升公共服务配套水平和人居环境质量，加强规划管控，处理好历史文化保护与城镇建设发展之间的关系，严格控制土地开发利用强度，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。 一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控。 本项目位于苏州市吴江区桃源镇迎春村罗北路555号，本项目距离京杭运河的最近距离约4km，属于核心监控区内建成区的一般管控区域，根据《市政府关于印发大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则的通知》（苏政发[2022]8号）要求：建成区内，“一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控”。由本报告前文分析可知，本项目符合产业政策、规划和管制要求，因此符合（苏政发[2022]8号）的相关要求。 19、与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析 与《江苏省土壤污染防治条例》相关对照分析如下表： 表1-18 本项目与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析 条例内容; 本项目情况; 相符性. 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤、地下水的环境现状分析，可能造成的不良影响以及采取的相应预防措施等内容; 本项目主要环境影响章节按照相关导则要求对地下水、土壤进行了环境影响分析; 符合. 居民区、学校、幼儿园、医院、养老院、疗养院等项目选址时，应当重点调查、分析项目所在地以及周边土壤、地下水对项目的环境影响。; 本项目不涉及; 符合. 第十八条 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染： （一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备； （二）配套建设环境保护设施并保持正常运转； （三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施； （四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。; 本项目工艺技术设备符合清洁生产的要求 本项目配套相应的环保设施 本项目具备防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散措施 本项目能做到定期巡查生产和环保设施，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题; 符合. 综上，本项目符合《江苏省土壤污染防治条例》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 苏州市罗森助剂有限公司（前身为吴江市铜罗助剂厂）位于吴江区桃源镇铜罗社区罗北路555号，是一家专业生产染料、医药中间体的危险化学品生产企业。企业始建于1990年11月，是集体福利企业，其前身为吴江市铜罗助剂厂，苏州市罗森助剂有限公司与吴江森亮化工有限公司属于同一厂区，两块牌子，同一个领导班子，生产许可产品相同，属于一企多名。企业从2009年开始一直沿用“一企多名”的办法（企业名称以下统一简称：苏州罗森）。公司主营产品有2,6-二氯对硝基苯胺、邻氯对硝基苯胺、对硝基苯胺、分散紫、对苯二胺。 为进一步满足国内高端市场对于对位芳纶的需求，提升企业竞争力，苏州罗森拟新建年产芳纶300吨项目。由于对位芳纶优良的性能和市场前景，本项目的实施能够显著提高纺织附加值，创造较大的社会效益和经济效益。 拟建项目建设内容包括对位芳纶主车间（1条生产线）、仓库、罐区、固盐暂存间及污水处理站等，总生产规模为300吨/年对位芳纶。 拟建项目外购成品聚对苯二甲酰对苯二胺（PPTA），经浓硫酸溶解制备纺丝原液（无化学反应）后进行纺丝，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十五、化学纤维制造业”中“50 合成纤维制造”中“单纯纺丝制造”，需编制环境影响报告表。建设单位委托我公司编制本项目环境影响报告表，我单位接受委托后立即对现场进行调查，对资料进行收集，开展了本项目的环境影响评价工作。 2、工程内容及规模 项目利用苏州罗森自有厂房，拟投资4000万元购置溶解机、过滤机、脱泡机、喷丝板、干燥机、卷绕机等各类生产、检测及辅助设备约20台（套），不新增变压器，项目建成后可形成年产芳纶300吨的产能。 项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 内容; 主要车间名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 对位芳纶主车间; 厂房依托现有项目. 公用 工程; 供水; 区域给水管网，依托现有项目. 循环水; 依托现有项目. 纯水; /. 供气、冷冻水; 制氮设施新增. 供电; 区域电网. 供热; /. 储运 工程; 罐区; 新建. 固盐暂存间; 依托现有空置仓库. 产品储存; 依托现有项目厂房. 辅助 工程; 综合办公楼; 依托现有项目. 环保 工程; 废气; 新建. 废水; 污水处理站; 新建硫酸三效浓缩设施及废水蒸发设备；其他依托现有项目. 事故水池; 依托现有项目. 初期雨水池; 依托现有项目. 噪声; 新建. 固体废物; 依托现有项目. 3、产品方案 本项目为年产300吨对位芳纶，产品质量指标见表2-3。 表2-2 产品方案 序号; 产品名称; 规格、型号; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数. 1; 芳纶丝; 7920. 2; 芳纶丝. 表2-3 产品质量指标 序号; 性能项目; 普通型：529S. <600D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 注：1.M供需双方约定，确定后不得任意更. 4、主要生产设施及参数 本项目生产设备情况见表2-4，。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 项目内容; 规格型号; 数量(台套); 操作条件（温度、压力）. 对位芳纶主车间. 1; SUS304; 1; 常温、常压. 2; SUS316L; 1; 常温、常压. 3; SUS316L; 1; 85℃、真空. 4; SUS316L; 1; 20-85℃逐渐升温至85℃、常压. 5; SUS316L; 1; 85℃、常压. 6; SUS316L; 1; 常温、常压. 7; SUS316L; 1; 常温、常压. 8; SUS316L; 1; 常温、常压. 9; /; 1; 常温、常压. 10; SUS316L; 1; 常温、常压. 11; SUS316L; 1; 常温、常压. 12; /; 1; 常温、常压. 13; SUS304; 1; 常温、常压. 14; 钽铌合金; 1; 温度85℃、压力10Mpa. 15; SUS316L; 1; 温度85℃、压力10Mpa. 16; SUS316L; 1; 温度0~10℃、常压. 17; /; 1; 常温、压力0.8Mpa. 18; 硫酸储罐; 35m3D=3m,H=5m; 2; 常温、常压. 19; 浓硫酸配制罐; 35m3D=3m,H=5m; 1; 常温、常压. 20; 液碱储罐; 10m3; 1; 常温、常压. 21; 石墨三效浓缩蒸发仪; 1.5m3/h; 1; 常温负压. 废水零排放处理单元（占地30m3）. 1; 废水蒸发仪; 1.5m3/h; 1; 高温、常压. 废气处理单元. 1; 二级碱液吸收塔; /; 1; 常温、常压. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目生产所需主要原辅材料有聚对苯二甲酰对苯二胺（PPTA）、浓硫酸、30%氢氧化钠、纺丝油等。拟建项目原辅材料消耗量汇总见表2-5。主要原料的质量指标要求见表2-6。 表2-5 项目一期主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 规格、成份; 形态; 年用量(t/a); 最大储量t; 包装方式; 用途; 来源及储运方式. 1; 液态; 1000; 35m3，储罐1个; 储罐; 溶解PPTA; 国产，罐车/槽车. 2; 液态; 277; 35m3，储罐1个; 储罐; 配制99.8%硫酸; 国产，罐车/槽车. 3; 液态; 200; 30m3，储罐1个; 储罐; 中和酸液; 国产，罐车/槽车. 4; 固态; 300; 20吨; 吨袋; 芳纶丝原料; 国产，汽运. 5; 液态; 3; 1吨; 25KG铁桶; 润滑; 国产，汽运. 6; 液态; 50; 现用现配; 储罐; 废气处理; 国产，罐车/槽车. 7; 纸管; /; 固态; 20万个; 1万个; 袋装; 缠丝; 汽运. 8; 25孔蜂窝板; /; 固态; 5000块; 1000块; 袋装; 包装; 汽运. 9; 大包装; /; 固态; 1000个; 100个; 袋装; 包装; 汽运. 10; 黑膜; /; 固态; 20万个; 1万个; 袋装; 包装; 汽运. 表2-6 项目原辅料理化性质一览表 项目; 聚对苯二甲酰对苯二胺（PPTA）; 硫酸; 发烟硫酸; 氢氧化钠; 纺丝油. 外观; 无色透明油状液体; 白色不透明固体; 无色透明液体. 纯度; ≥98%; 104.5%; 30%; 100%. 分子式. 分子量; 98.08; 178; 40.01; 162. 比重; 1.44-1.47g/cm3; 1.84; 1.99; 2.12; 0.963. 熔点; 560 ℃; 10℃~10.49℃; 4; 318.4℃; -50℃. 沸点; /; 330℃; /; 1390℃; /. 含水率; ＜7%; ﹤0.2%; /; /; /. 危险性; /; 腐蚀性、吸水性，遇水大量放热，与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应甚至引起爆炸; 具强腐蚀性、强刺激性; 腐蚀性、刺激性; 略带有腐蚀性. 6、物料平衡 本项目生产工艺参考同类型芳纶生产企业，并结合项目可行性研究报告，核算拟建项目物料平衡。 本项目建设1条纺丝生产线，产能为300t/a，本项目物料平衡具体见表2-7与图2-1。 表2-7 拟建项目工程主要物料平衡一览表 进料; 数量; 出料; 数量. t/d; t/a; t/d; t/a. 合计; 110.08; 36324. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，从现有项目中调配，不新增；年工作330天，24小时三班制，年工作时间为7920h。 8、公用工程 8.1 给水 （1）给水水源 本项目用水主要为生产用水，包括纺丝水洗用水、纺丝碱洗用水、组件清洗用水、喷淋塔用水、循环冷却水补水、地面冲洗用水等，新鲜水由桃源镇自来水供水管网供给。其中纺丝水洗用水、纺丝碱洗用水、组件清洗用水采用纯水，其他为自来水 （2）耗水量 。 纯水消耗：纯水。 自来水消耗： 喷淋塔用水：项期对车间地面进行冲洗，用水量约为1m3/d。 8.2 排水 本项目无新增员工，不产生及排放生活污水，排水主要涉及生产废水排水，实行清污分流、雨污分流的方式，分别设置排水管网。 拟建产生喷淋废水0.242t/d，与二次碱洗废水一同进入废水蒸发装置。 循环冷却水排污水8.1t/a、地面冲洗废水1t/a等，收集后统一排至厂区现有污水站处理，排入大德塘。 8.3 供电 本项目用电量约为420万kWh/年，由桃源镇变电站提供10kv高压电给厂区，再从厂区向车间提供10kv高压电，车间设置10kv/400v变压器设配电屏，向装置低压负荷供电。 8.4 供热 本项目需用1.0MPa蒸汽，用量为0.48t/h（11.52t/d），所用蒸汽由吴江罗森化工有限公司420t/h、3.0MPa蒸汽管网提供。蒸汽由厂区现有热力站进行分流、减压为0.8MPa、0.3MPa分别供应原料烘干、纺丝烘干和零排放处理装置等工序用汽点。原料烘干、纺丝和零排放处理装置所需蒸汽分别为0.06t/h（1.44t/d）、0.084t/h（2.016t/d）、0.336t/h（8.064t/d）。拟建项目蒸汽平衡见图2-1。 蒸汽管网供蒸汽11.52 原料烘干 返回供热单位 纺丝烘干 MVR单元 1.44 2.016 8.064 损耗0.04 损耗1.6 1.44 1.976 6.464 9.88 图2-3 本项目蒸汽平衡图（单位：t/d） 8.5 空压及制冷 本项目压缩空气用量为 0.5Nm3/h。压缩空气依托现有项目，现有项目压缩空气由吴江罗森化工有限公司提供。吴江罗森化工位于厂区东南940米处，供气能力为350000m3/h，采用0.7MPa压力管道为现有项目提供压缩空气200000m3/h，尚有余量1000m3/h能够满足本项目要求。 本项目需制冷功率为50kw，依托现有项目一台628kw的制冷机，采用乙二醇作为冷媒,目前这台制冷机尚有余量200kw，能够满足本项目要求。 8.6 供氮 本项目所需氮气量为8Nm3/h，压力为0.5MPa，本项目新建一套制氮设备，制氮能力为20Nm3/h，可满足本项目供氮需求。 8.7 储运 本项目原辅材料均采用公路汽车运输的方式，原辅料、产品等贮存情况具体见表2-8、表2-9。 表2-8 拟建项目罐区物料一览表 序号; 介质名称; 储罐大小和数目; 储罐类型; 充装系数; 储存量; 周转天数; 储存压力. 1; 1个35m3; 固定顶罐; 0.85; 50t; 20; 常压. 2; 1个35m3; 固定顶罐; 0.85; 60t; 20; 常压. 3; 1个10m3; 固定顶罐; 0.85; 50t; 90; 常压. 注：硫酸储罐均设置氮封以防止其吸收水分。 表2-9 其他原辅料、产品贮存情况一览表 序号; 名称; 形态; 贮存方式; 贮存位置; 储存量(t); 储存周期（天）; 用途. 1; 液态; 储罐; 罐区; 110; 20; 溶解PPTA. 2; 液态; 储罐; 罐区; 50; 90; 碱洗、废气碱喷淋. 3; 固态; 吨袋; 仓库; 20; 20; 主要原料. 4; 液态; 铁桶; 仓库; 2; 90; 上油. 5; 液态; 储罐; 罐区; /; 现配现用; 废气处理. 6; 纸管; 固态; 袋装; 仓库; 20; 180; 包装. 7; 25孔蜂窝板; 固态; 堆放; 仓库; 3; 60; 包装. 8; 大包装; 固态; 袋装; 仓库; 100个; 15; 包装. 9; 黑膜; 固态; 纸箱; 仓库; 1万个; 15; 包装. 8.8 依托可行性 拟建项目依托厂区在建工程情况见表2-10。 表2-10 本项目依托工程关系一览表 序号; 项目; 单位; 拟建项目消耗; 依托工程; 可行性. 设施名称; 规模; 余量. 1; m3/d; 吴江罗森化工有限公司纯水站; 480; 200; 可依托. m3/d; 市政自来水管网; /; /; 可依托. m3/d; 现有项目循环水站; 500; 200; 可依托. t/h; 吴江罗森化工有限公司供热设施; 420; 120; 可依托. 2; m3/d; 三效蒸发装置污水处理站; 3; 1.5; 新建. /; 雨水管网; /; /; 可依托. 3; 万m3/a; 空压机; 35; 20; 可依托. 4; kw; 冷冻机; 628; 200; 可依托. 5; m3; /; 事故水池; /; /; 可依托. 6; m3; /; 初期雨水池; /; /; 可依托. 注：本项目位于现有项目厂区内，事故水池、初期雨水池所需容均已核算在现有项目内，因此本项目不另行核算。 8.9 依托主体建设情况 本项目位于苏州市罗森助剂有限公司现有项目地范围内，目前厂区内现有项目全部完成，均已通过竣工验收，目前正常生产生产装置有年产4000吨2,6-二氯对硝基苯胺生产装置、年产3000吨邻氯对硝基苯胺生产装置、年产3000吨分散紫生产装置、年产12000吨对硝基苯胺生产装置及回收利用对硝基苯胺母液生产3000吨/年对苯二胺生产装置。 目前厂区内已建成对硝车间、二氯车间、染料车间、液氯仓库、循环冷却塔、危废仓库等构建筑物。 本项目供水、供气、供热、循环冷却水等依托的公用工程投产日期均早于本次拟建项目，依托可行。 9、厂区平面布置 9.1 平面布置情况 本项目平面布置如下： 苏州罗森厂区呈东西宽约160m，南北长约400m的侧凸字形。大门位于厂区东面，东部凸起部位基本为办公、生活区，西面生产区有二条交叉主干道：东西向干道从大门直通厂西面的大德塘边的围墙；另一条干道自北向南贯穿整个生产区域。生产区域被二条主干道分割成四大块，各产品生产车间基本上按分割块进行分布。 本项目在现有的车间进行生产，对苯二胺生产车间、丙类仓库位于厂区最南面，与主厂区之间有一条河道相隔，远离现有厂区的主要生产区域，厂区建筑物间满足生产工艺要求，满足防火、安全、卫生、运输等要求。厂区内功能分区，各种动力设施衔接方便，平面布局紧凑，物料流向顺畅。因此本技改项目厂区平面布局较为合理。 厂区内设置环形道路，和厂外道路相连，有利于事故状态下人员疏散和抢救，可满足工厂的生产、安全需要。厂区总平面布置见附图3-1，本项目平面布局件图3-2。 9.2 总平面布置合理性分析 （1）拟建项目生产区、办公区分开布置，厂区功能划分比较明确，各车间之间的布置比较紧凑，功能划分较为合理。 （2）厂区在平面布置中充分注意到满足生产工艺流程及污染防治的需要，项目废水零排放处理装置紧邻纺丝车间，可减少废水管道输送过程中可能存在的跑冒滴漏概率，固盐暂存间紧邻废水零排放处理装置，减少了废水零排放装置污泥及MVR废盐在厂区内的转运路程，从环保角度是合理的。 （3）厂区设置主入口和物流入口，使人流及车流分开布置，保证人员安全，确保安全生产。 （4）生产区与办公区之间设置绿化隔离带，通过绿化带隔离进一步降低生产区对办公区的影响。 综上，拟建项目总平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺技术选择 工艺流程及产污节点图见图2-4如下 图2-4 本项目工艺流程及产污环节图 3、产污环节 2、产污环节 项目运营期主要产污环节见表2-11。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 1、现有项目环评概况 苏州市罗森助剂有限公司（吴江森亮化工有限公司）位于吴江区桃源镇铜罗社区罗北路555号，是一家专业生产染料、医药中间体的危险化学品生产企业。企业始建于1983年10月，是集体福利企业，其前身为吴江市铜罗助剂厂，1991年11月13日更名为现有企业名称（以下统简称：苏州罗森）。公司注册资本2000万元，固定资产15000万元。占地面积92400㎡，绿化面积5280㎡，现有职工750人，年工作300天，每天24小时。现有项目主要为： （一）苏州罗森在1995年前项目情况如下： （1）氯硝柳胺乙醇胺盐1700吨/年； （2）2,6-二氯对硝基苯胺400吨/年； （3）邻氯对硝基苯胺2000吨/年； （4）分散紫2960吨/年； （5）对硝基苯胺9500吨/年； （二）苏州罗森在1995年之后的项目情况如下： （1）氯硝柳胺乙醇铵盐500吨/年（建设项目环境影响报告表），于1995年7月通过吴江市环保局的审批； （2）分散紫40吨/年（建设项目环境影响报告表），于1995年7月通过吴江市环保局的审批； （3）2,6-二氯对硝基苯胺3600吨/年、邻氯对硝基苯胺1000吨/年（吴江市建设项目环境影响报告表），于1998年6月通过吴江市环保局的审批； （4）《吴江森亮化工有限公司2500t/a对硝基苯胺、500t/a二氯（对、邻、间）苯、500t/a扑热息痛项目环境影响报告书》，于2005年6月通过苏州市环保局的审批，其中2500t/a对硝基苯胺项目于2007年6月通过苏州市环保局环保竣工验收；另外，500t/a二氯（对、邻、间）苯、500t/a扑热息痛项目停建。 （5）《苏州市罗森助剂有限公司综合回收利用对硝基苯胺母液生产3000吨/年对苯二胺技术改造项目环境影响报告书》，于2016年10月通过苏州市环境保护局的审批。 以上批复及验收意见详见附件。 （三）已批未验收项目 苏州罗森通过验收的项目有2,6-二氯对硝基苯胺900吨/年、对硝基苯胺2500吨/年，其他产品均未验收。 针对未验收的产品企业已经按照《关于印发<吴江区全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作细则>的函》（吴环函〔2016〕5号）编制自查报告，并将自查报告送至吴江区环保局。 公司现有项目的产品方案及环保制度执行情况见表2-12 表2-12 项目环保手续履行情况 项目内容; 环保手续; 环评批复时间; 验收时间; 目前建设运行状况. 1995年前的项目： 1、氯硝柳胺乙醇胺盐1700吨/年； 2、2,6-二氯对硝基苯胺400吨/年； 3、邻氯对硝基苯胺2000吨/年； 4、分散紫2960吨/年； 5、对硝基苯胺9500吨/年；; 针对这一部分，详见企业向环保局的生产汇报情况，见附件; /; 通过零点验收; 氯硝柳胺乙醇铵盐产品于2016年2月停产，且不再生产；其他产品均正常生产运行. 分散紫40吨/年（吴江市建设项目环境影响报告表）; 通过吴江市环保局的审批; 1995年7月. 2,6-二氯对硝基苯胺3600吨/年、邻氯对硝基苯胺1000吨/年（吴江市建设项目环境影响报告表）; 通过吴江市环保局的审批; 1998年6月. 氯硝柳胺乙醇铵盐500吨/年（吴江市建设项目环境影响报告表）; 通过吴江市环保局的审批; 1995年7月. 吴江森亮化工有限公司2500t/a对硝基苯胺、500t/a二氯（对、邻、间）苯、500t/a扑热息痛项目; 通过苏州市环保局的审批; 2005年6月; 其中2500t/a对硝基苯胺项目于2007年6月通过苏州市环保局环保竣工验收; 对硝基苯胺项目正常生产运行；500t/a二氯（对、邻、间）苯、500t/a扑热息痛项目停建. 苏州市罗森助剂有限公司综合回收利用对硝基苯胺母液生产3000吨/年对苯二胺技术改造项目; 通过苏州市环保局的审批; 2016年10月; 2018年10月通过苏州市环保局环保竣工验收; 正常运行. - 1）公司现有产品规模及方案 表2-13 现有项目产品产量统计表 序号; 项目名称; 产品名称; 设计生产能力 （吨/年）; 实际生产能力 （吨/年）; 年运行时数. 1; 现有项目; 氯硝柳胺乙醇胺盐; 2200; 于2016年2月停产，以后不再生产; 7200h. 2; 2,6-二氯对硝基苯胺; 4000; 3800. 3; 邻氯对硝基苯胺; 3000; 2800. 4; 分散紫; 3000; 2700. 5; 对硝基苯胺; 12000; 12000. 6; 对苯二胺; 3000; 3000. 7; 四氧化三铁（副产品）; 6336; 6336. 2）原辅材料消耗情况 表2-14 现有项目主要原辅材料及能源消耗 原辅材料名称; 含量规格; 年消耗量(吨); 包装规格; 储存方式; 最大储存量（吨）; 来源; 运输方式. 船/管道/汽车. 现有项目实际使用的主要设备见表3.1.3－1。 表2-15 现有项目主要设备一览表 类别; 序号; 名 称; 规格、型号; 数量. 对硝基苯胺生产; 1; 氨解釜; 4500L; 12. 2; 解析釜; 3000L; 4. 3; SS-1200; 2. 4; 4500L; 12. 5; 11000L; 6. 6; 3000L; 4. 7; SS-1200; 2. 8; 11000L; 12. 9; 3000L; 4. 10; 40 m³; 4. 11; 60 m³; 4. 12; SS-1200; 1. 13; 11000L; 14. 14; 3000L; 16. 15; 40 m³; 2. 16; 60 m³; 2. 17; 500 m³; 2. 18; 50 m³; 3. 邻氯对硝基苯胺; 1; 50000L; 2. 2; 3000L; 1. 3; S1000; 4. 4; 80 m³; 1. 5; 30 m³; 1. 6; 9000L; 4. 7; 1. 8; 1. 二氯对硝基苯胺; 1; 50000L; 8. 2; 240L; 9. 3; 80m³; 3. 4; 3000L; 2. 5; 1套. 6; 320㎡; 4. 分散紫（红60#）; 1; 3000L; 7. 2; 12000L; 5. 3; 6300L; 7. 4; 8000L; 4. 5; 3000L; 40. 6; 4套. 7; 2套. 8; 50 m³; 2. 9; 50 m³; 4. 10; 50 m³; 2. 11; 50 m³; 1. 12; 2套. 分散紫（红92#）; 1; 500L搪; 2. 2; 7500L搪; 1. 3; 3000L搪; 1. 4; 80㎡; 1. 5; 25㎡; 1. 3000吨母液项目; 1; 6000L; 5. 2; 9000L; 3. 3; 9000L; 3. 4; 1. 5; 9000L; 3. 6; Φ=500; 3. 现有项目实际使用的主要储罐见表2-16。 表2-16 现有项目存储设施情况一览表 现有项目公用及辅助工程见表2-17。 表2-17 现有项目公用及辅助工程 2、现有项目工艺流程 现有项目实际生产的有6个产品即对硝基苯胺、2,6-二氯对硝基苯胺、邻氯对硝基苯胺、分散紫、对苯二胺及四氧化三铁（副产品）。 #### （1）对硝基苯胺生产工艺 对硝基氯苯和氨水通过反应生成对硝基苯胺在经过结晶、过滤、洗涤、烘干制得，对硝基苯胺生产在蒸氨过程产生83016t/a的对硝基苯胺母液，工艺见图2-5。 图2-5 对硝基苯胺生产工艺流程图 工艺流程简述 图2-10 分散紫（红92#）生产工艺流程图 1、 磺化：磺化釜内加入适量氯磺酸然后加入分散红3B，温度保持在30℃，然后滴加氯化亚砜，反应时间3小时； 2、 水解、压滤、水洗：将磺化产物滴加到冰水中水解，然后压滤，水洗； 3、 打浆：将上述水洗产物加入到冰水中打浆备用 4、 缩合：在缩合釜内加入水、催化剂E，然后滴加上述打浆物，同时加入纯碱进行反应，温度控制在75-80℃之间； 5、 压滤、洗涤、烘干：缩合反应完成后降温，然后进行压滤洗涤，滤饼烘干后即为产品。 产污节点： 磺化：产生氯化氢和二氧化硫废气。 压滤、水洗：产生废水和废液； 烘干：产生水蒸气和粉尘。 #### （5）对苯二胺生产工艺： 对苯二胺生产线共设8个反应锅，一年生产12000批次。 对苯二胺的生产工艺流程图见下图2-11所示。 图2-11 对苯二胺生产工艺流程图 3、现有项目污染物产生情况 废气产生、治理及排改情况如下表 表2-18 现有项目废气收集、处理方式汇总表 根据现有项目监测报告R2309073、R2309157、R2310124，现有项目废气排放情况见表2-19 表2-19 现有项目废气排放情况表 注：①臭气浓度无量纲 ②P9和P10合并为P9；P2、P3排气筒废气经水吸收后闭路循环，不排放；P7、P15号是分散紫（红92#）车间，从2022年7月至今一直停产中；P12焚烧炉已拆除因此只有8根排气筒检测数据。 由上表可知，现有项目废气排放均达到相关标准要求。 ②无组织废气 根据现有项目无组织废气监测报告R2309157现有项目无组织排和情况见表2-20。 表2-20 厂界无组织废气监测结果一览表（采样日期2023.9.22） 监测项目; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 标准及限值. 非甲烷总烃(mg/m3); 0.36; 0.42; 0.65; 0.82; 4.0; 《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》. 臭气浓度(无量纲); 12; 18; 18; 18; 20; 《恶臭污染物排放标准 GB14554-1993》. 氨(mg/m3); 0.05; 0.08; 0.16; 0.18; 1.5. 硫化氢(mg/m3); ND; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06. 氯化氢; ND; ND; ND; ND; 0.05; 《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》. TSP; ND; 0.200; 0.197; 0.202; 0.5. 二氧化硫; ND; 0.015; 0.019; 0.016; 0.4. 硫酸雾; ND; ND; ND; ND; 0.3. 苯胺类; ND; ND; ND; ND; 0.1. 由表2-21可知，现有项目厂界无组织废气污染物能够满足《大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021》及《恶臭污染物排放标准GB14554-1993》厂界监控点浓度限值要求。 （2）废水达标排放情况 现有项目废水主要来自于①、工艺废水287266t/a；②、地面清洗水4800t/a；③、废气洗涤水600t/a；④初期雨水1500t/a；水⑤环真空泵废水50t/a；⑥蒸汽冷凝水3300t/a；⑦生活污水18000t/a；⑧冷却循环弃水48000t/a。其中工艺废水分别来自对硝基苯胺、二氯对硝基苯胺、对氯对硝基苯胺、分散紫（红60#）及分散紫（红92#）、对苯二胺等产品生产，具体产生情况如下表： 表2-21 现有工程废水产生情况 分类; 污染物; 浓度mg/L; 产生量t/a. 对硝基苯胺; 水量; 167566. COD; 6000; 1005.4. SS; 800; 134.053. 氨氮; 150; 25.135. 总氮; 1362; 228.225. 苯胺类; 2800; 469.185. 二氯对硝基苯胺; 水量; 7500. COD; 2000; 15. SS; 350; 2.625. 苯胺类; 950; 7.125. 总氮; 316; 2.37. 邻氯对硝基苯胺; 水量; 13500. COD; 2000; 27. SS; 300; 4.05. 氨氮; 100; 1.35. 总氮; 400; 5.4. 苯胺类; 900; 12.15. 分散紫（红60#）; 水量; 6000. COD; 2500; 15. SS; 350; 2.1. 挥发酚; 100; 0.6. 总氮; 200; 1.2. 分散紫（红92#）; 水量; 10500. COD; 2000; 21. SS; 300; 3.15. 总氮; 100; 1.05. 对苯二胺; 水量; 82200. COD; 7801.59; 641.291. SS; 300.00; 24.660. 苯胺类; 4050.02; 332.912. 氨氮; 142.85; 11.742. 总氮; 1195.85; 98.299. 地面清洗水; 水量; 4800. COD; 800; 3.84. SS; 200; 0.96. 氨氮; 15; 0.041. 苯胺类; 50; 0.24. 总氮; 28; 0.103. 废气洗涤水; 水量; 600. COD; 350; 0.21. SS; 120; 0.072. 氨氮; 166.67; 0.1. 初期雨水; 水量; 1500. COD; 1000; 1.5. SS; 500; 0.75. 生活污水; 水量; 18000. COD; 400; 7.2. SS; 200; 3.6. 氨氮; 30; 0.54. 总磷; 4; 0.072. 循环冷却排水; 水量; 45000. COD; 40; 1.8. SS; 30; 1.35. 水环真空泵废水; 水量; 50. COD; 500; 0.025. SS; 200; 0.010. 总氮; 20; 0.001. 蒸汽冷凝水; 水量; 3300. COD; 40; 0.132. SS; 30; 0.099. 工艺废水、地面清洗废水、废气洗涤水、水环真空泵、初期雨水经厂区污水处理站处理达标后排入大德塘；生活污水通过区域管网接入苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司进行处理，处理达标后尾水排入花桥港（又名文家港）；冷却循环弃水、蒸汽冷凝水作为清下水排放。 苏州市罗森助剂有限公司现有项目设置1座废水处理站，处理能力为800t/d，处理工艺见图3.1.6-1，废水处理设施的池子均加盖收集臭气后进行水喷淋处理，喷淋液返回废水处理站处理。 根据环境监测报告R2310123及企业在线监测记录，现有项目废水排放情况见下表： 表2-22 现有项目废水监测结果 监测点位; 监测日期; 污染物名称; 监测结果（mg/m3）; 执行标准; 评价. 1; 2; 3; 限值; 名称. 综合污水排放口DW002; 2023.6.1-6.30; 水量; 17727t/a; /; /; /. COD; 7.9; 80; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物 排放限值DB32/1072-2018; 达标. 氨氮; 0.13; 5; 达标. 总磷; 0.0093; 0.5; 达标. 总氮; 2.21; 15; 达标. 2023.10.23; BOD; 8.8; 7.6; 8.6; 20; 《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）; 达标. 硫化物; 0.04; 0.03; 0.03; 0.5; 达标. 挥发酚; ND; ND; ND; 0.5; 达标. pH; 6.7; 6.8; 6.7; 6-9; 达标. SS; 14; 12; 13; 70; 达标. 苯胺类化合物; 0.14; 0.15; 0.14; 1; 达标. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; 5.0; 污水综合排放标准GB8978-1996; 达标. 注：水量、COD、氨氮、总氮、总磷数据来自企业6月份在线监测记录；其他数据来自监测报告R2310123。挥发酚检出限0.01mg/L 由上表可知，现有项目废水经厂内污水处理站处理后，COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度能够满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值DB32/1072-2018》BOD、硫化物、挥发酚、苯胺类、pH、SS满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）；阴离子表面活性剂满足《污水综合排放标准GB8978-1996》要求。 - 噪声 - 现有项目噪声源主要是风机、压缩机、泵、冷却塔等产生，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。另外在厂区设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 根据检测报告R2310124,现有项目厂界噪声达标排放。具体结果如下： 表2-23 现有噪声源排放状况 - 监测点编号; - 监测点位; - 等效声级dB（A）; - 标准dB（A）; - 达标情况. - 昼间（2023年10月23日）; - 夜间（2023年10月29日）; 昼间; 夜间. - Z; - 南厂界外1m; - 63.1; - 52.2; 65; 55; - 达标. - Z; - 东厂界外1m; - 57.2; - 49.4; 65; 55; - 达标. - Z; - 东厂界外1m; - 59.0; - 45.7; 65; 55; - 达标. - Z; - 东厂界外1m; - 57.2; - 46.2; 65; 55; - 达标. - Z; - 北厂界外1m; - 59.4; - 51.0; 65; 55; - 达标. - Z; - 西厂界外1m; - 63.8; - 54.5; 65; 55; - 达标. - Z; - 西厂界外1m; - 63.2; - 52.4; 65; 55; - 达标. - 环境条件; - 东风，晴，风速＜2.4m/s; - 东风，晴，风速＜2.4m/s; - /. 由上表可知，企业正常生产工况下，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 - 固废 - 现有项目生产过程中产生的固废物，主要组成有①分散紫60#生产过程产生浓度10%的废硫酸（由指定单位收购）；②水处理过程中聚凝物与沉降物经过滤后的滤渣以及工艺过程的少量脚料1500t/a；③DMF再生液蒸馏残渣200t/a④废树脂3t/a；⑤四氧化三铁滤饼6336t/a，作为副产品外售；⑥对苯二胺粉尘布袋过滤收集的粉尘4.332t/a，厂内回用；⑦废包装材料32t/a，由供应商回收；⑧废水处理污泥1500t/a；⑨废水处理产生的废树脂2t/a；⑩树脂再生废液蒸馏回收产生的蒸馏残渣260t/a；⑪对苯二胺精馏残渣120t/a作为危废委托处置；⑫生活垃圾180t/a，由当地环卫部门统一收集处置。 表2-24 现有项目固体废弃物产生及排放情况 2.3 现有工程排污许可执行情况 苏州市罗森助剂有限公司于2019年首次申请排污许可证，由于污染物排放口变化、污染物排放种类增加、污染物排放量增加等原因于2022年7月5日重新申请，于2022年7月8日取得排污许可证，许可证编号：91320509138266055J001V。由于排放标准变化，于2023年11月29日进行排污许可证变更。 许可证主要对苏州市罗森助剂有限公司厂内有组织排放源排放的SO2、颗粒物和非甲烷总烃以及无组织排放源排放的挥发性有机物进行许可量的核算，并对厂区内各个设施、环保措施、各类污染物排放标准、排放参数、自行监测计划、环境管理台账等内容进行了登记录入。根据排污许可证，目前未有改正措施及实施方案。 取得排污许可证后，苏州市罗森助剂有限公司将根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《环境管理台账与排污许可证执行报告技术规范（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 染料造业》以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》等要求进行监测和环境管理台账的记录，并在“全国排污许可证管理信息平台（http://permit.mee.gov.cn/cas/login）”定期提交执行报告。 综上，苏州市罗森助剂有限公司排污许可执行情况总体良好，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《环境管理台账与排污许可证执行报告技术规范（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 染料制造业》以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》等相关排污许可管理办法要求。 2.4 现有项目污染物排放汇总 现有项目污染物排放情况见表2-25。 表2-25 现有项目污染物排放汇总表 单位：t/a 2.5 现有项目主要环境问题及“以新带老”措施 主要存在的环境问题： ①现有项目有13根排气筒，且污染物数量多，环境管理难度大。 ②企业自建焚烧炉产生复杂的大气污染物，如二噁英等，处理难度大，环境管理要求严格。 “以新带老”措施 ①原分散紫（红60#）生产过滤洗涤废气经2级碱吸收后经P2排气筒排放。为减少废气排放，溴回收废气采用2级碱喷淋后闭路循环，因此取消P2排气筒； ②原二氯对硝基苯胺烘干过程产生的烘干废气经布袋除尘+3级水吸收，经P3排气筒排放。经企业测试，将尾气进行闭路循环，可以满足工艺要求，因此，取消P3排气筒； ③原P9为对苯二胺生产全过程废气，P10为对苯二胺包装废气，为减少废气排放及优化环境管理，现将这两股废气处理后合并成P9排气筒排放； ④原建设焚烧炉处理厂内产生的废水处理污泥、再生液蒸馏残渣、对苯二胺精馏残渣、废树脂和废包装袋等，由于产生复杂的大气污染物，环境管理难度大，后企业进行拆除，原进行焚烧的危废委托有资质的危废处理公司进行处置。 表2-26 “以新代老”措施后现有项目污染物排放情况一览表（t/a） |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物 本次评价选取2022年度作为评价基准年，根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，项目所在区域苏州市区各基本污染物具体数值见表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6ug/m3; 60ug/m3; 10%; 达标. NO2; 25ug/m3; 40ug/m3; 62.5%; 达标. PM10; 44ug/m3; 70ug/m3; 62.9%; 达标. PM2.5; 28ug/m3; 35ug/m3; 80.0%; 达标. CO; 日平均第95百分位数浓度; 1000ug/m3; 4000ug/m3; 25%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 172ug/m3; 160ug/m3; 107.5%; 不达标. 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。项目所在区NOx、PM10、SO2、PM2.5和CO浓度达标，O3浓度超标，因此项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 - 其他特征污染物 本项目特征因子硫酸雾引用《苏州金佳新材料有限公司年产芳纶2万吨项目》于2023 年 11 月 25 日~12 月 05 日位于桃源镇斗牛坝监测的硫酸雾数据，监测点距本项目480米。 表3-2 特征因子区域空气质量现状评价表 监测点位; 污染物名称; 评价标准mg/m3; 小时浓度范围mg/m3; 超标率%; 最大浓度占标率; 达标情况. 斗牛坝; 硫酸雾; 0.3; ND; 0; 0; 达标. 硫酸雾环境空气现状能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度要求. 2、水环境质量现状 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，大湖连续15年实现“两个确保”。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%，同比上升10个百分点，Ⅱ类水体比例全省第四。纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.5%，同比持平；未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，同比上升12.5个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。 3、声环境质量现状 项目所在区域位于江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗社区罗北路555号，执行3类声环境功能区要求。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，65米处有一处村庄王上浜村。 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，苏州市声环境质量总体保持稳定。全市功能区声环境质量及昼间区域声环境质量较2021年有所改善，但道路交通声环境质量有所下降。2022年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.3dB(A)，同比下降0.5dB(A)，处于区域环境噪声二级（较好）水平，声强水平与2021年保持一致。各地昼间噪声平均等效声级介于52.6~55.0dB(A)。 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，苏州市科旺检测技术有限公司于2024年8月17—18日在周边企业正常生产情况下于本项目厂界外1m处及王上浜村布设声环境监测点位5个。监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼夜间各测一次。监测结果如表3-3。 表3-3 本项目周边声环境本底监测结果 时间; 测点编号; 声级值（dB（A））; 执行标准. 昼间; 风速; 夜间; 风速; 昼间; 夜间. 2023.8.17-2023.8.18; 1（厂界东侧1m）; 54.7; 3.2; 48.9; 3.5; 65; 55. 2（厂界南侧1m）; 54.5; 3.3; 49.8; 3.5; 65; 55. 3（厂界西侧1m）; 54.3; 3.3; 48.1; 3.5; 65; 55. 4（厂界北侧1m）; 54.4; 3.3; 48.4; 3.5; 65; 55. 王上浜村. 由表3-3可见，项目厂界外1m处及王上浜村噪声测点昼夜间的等效声级值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境现状 本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇罗社区罗北路555号，无工业区外新增用地，周边无生态环境保护目标。。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射类设备，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目废气不涉及重金属，不涉及大气沉降，不涉及地表漫流，厂区内部地面已做硬化处理，故不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展环境质量状况调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于苏州市吴江区桃源镇罗社区罗北路555号，根据现场勘查，项目周边 500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，500m 范围内居住区类敏感目标如下所示。 表3-4项目周边大气环境保护目标 - 名称; - 坐标/m; - 保护目标; - 保护内容; - 环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离m. - X; - Y. - 王上浜; - 88; - 50; - 居民; - 约60人; 《环境空气质量 标准》 （GB3095- 2012）二级标准; - 东; - 65. - 北姚家浜; - -157; - -170; - 居民; - 约150人; - 西南; - 240. - 斗牛坝; - -240; - 140; - 居民; - 约120人; - 西; - 220. - 蒋家浜; - 0; - 490; - 居民; - 约150人; - 北; - 440. 注：以本项目边界西南角为原点（0,0）。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇罗社区罗北路555号，无新增用地，用地范围内也无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目配酸、脱泡、纺丝、上油等工序产生的有组织硫酸雾及非甲烷总烃排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物排放限值；无组织硫酸雾、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3大气污染物排放限值。具体见表3-5。 表3-5 废气污染物排放标准 有组织放放口编号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度 (m); 排放速率 (kg/h); 无组织监控浓度限值. 监控点; 浓度 (mg/m3). DA013(P16); 硫酸雾; 10; 15; 1.1; 周界外浓度最高点; 0.3. /; 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.5. 2、废水排放标准 本项目不新增员工，无生活污水产生和排放。 生产废水经蒸发0排放，蒸汽冷凝水回用。 3、噪声排放标准 本项目厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体见表3-6。 表3-6 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB（A）; 65; 55. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 区域; 执行标准; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 场界环境; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物排放标准 项目产生的一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设置；危险固废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 5、排污口规范化要求 排污口应规范化，执行《排污口规范化整治技术要求》《环境保护图形标志》相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家、地方污染物总量控制要求，结合本项目排污特征，确定总量控制因子，本项目建成后排放总量详见表3-8。 表3-8 本项目排放总量及申请情况 （t/a） 注：固体废物为产生量 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于本项目施工期不需要土建、主体建筑施工和车间室内装修，施工期主要为设备安装施工。施工期主要产生废水、噪声和固废。 1、施工期废水影响分析 施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，预计人员30人，生活用水量按60L/(人•天)计算，生活污水产生量为1.53m³/d，由区域污水管网排入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理达标后排放。不会对地表水环境产生影响。 2、施工期噪声影响分析 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表4-1 施工期设备源强表 声 源; 声源强度[d B（A）]. 电钻; 100-105. 电锤; 100-105. 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105. 起重机; 90-100. 云石机; 100-110. 角向磨光机; 100-115. 叉车; 90-100. 在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响 本项目建设期噪声主要是设备装卸、安装过程产生的噪声，噪声源强峰值达90~115dB(A)，可见安装设备噪声夜间对周边声环境影响较大。为减轻施工噪声对周围环境的影响，可采取以下措施： （1）严格控制施工时间，禁止在夜间22:00至凌晨6:00进行高噪声振动的施工工作。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （3）施工机械尽可能放置于对周边声环境造成影响最小的地点。 （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （5）加强运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 施工期噪声影响是暂时的，高噪声设备的使用时间相对更短，在科学安排施工时间、合理布局施工机械并加强维护、积极采取防震降噪措施的前提下，施工噪声影响将在可控范围之内，对周边声环境的影响也会降至最低。 3、施工期固废影响分析 施工期固废主要为施工人员的生活垃圾和废设备包装物，预计生活垃圾产生量为30kg/d，废包装物30kg/d。及时清理收集后对周围环境不产生明显的影响。生活垃圾由环卫部门清运，不会影响周围环境。 以上影响随着施工的完成而结束，总体对环境影响较小，在可控制范围内 #### 4、施工期地下水环境影响分析 本项目厂区和生产车间全部为水泥地面，设备安装过程无废水产生，不会有废水渗漏至土壤而污染地下水。生活污水由区域污水管网排入苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司进行处理，处理达标后尾水排入张钓桥港，不会肆意排放至外环境污染地表水和地下水。本项目生活污水管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 以下内容参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）填写。 （一）废气 1、废气污染物排放源 （2）无组织废气排放源 ①计量投料废气G2 ③凝固浴未被收集的硫酸雾 污染物排放源具体见表4-4、表4-5、表4-6，排气筒信息见表4-5。 表4-4 本项目废气产生及治理情况一览表 |

表4-5 本目有组织废气污染物产生、治理及排放一览表

表4-6  本项目无组织排放总量汇总表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气治理设施可行性 《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）中未明确废气中硫酸雾的可行技术。 （1）废气处理工艺 拟建项目采用碱喷淋（10%氢氧化钠溶液）治理废气中的硫酸雾。吸收法为通过排气罩捕集的含酸雾废气进入吸收设备，用流体吸收液吸收净化酸雾的方法。常用的化学吸收法有碱液吸收、氧化吸收等。碱液吸收采用的吸收剂有NaOH、Na2CO3、Mg(OH)2等吸收剂；氧化吸收主要是在碱液中加入适量氧化剂，如臭氧，以提高净化效率。吸收法具有净化效率高的优点，且适用范围较广。拟建项目采用NaOH碱液处理废气中的硫酸雾。处理后通过15米高P16(DA013)达标排放。凝固浴未被收集的硫酸雾无组织排放，通过增强对车间的通风量可以达到无组织排放标准，对车间内空气和周围空气影响很小。其处理工艺示意图见图4-1。 储罐 硫酸雾 管道收集 (收集效率100%) 凝固 硫酸雾 集气罩+软帘收集 (收集效率95%) 二级碱液喷淋(处理效率99%) 硫酸雾 无组织排放 15m排气筒排放（P16） 投料 颗粒物 无组织排放 脱泡 硫酸雾 图4-1 废气处理工作示意图 （2）可行性分析 碱液喷淋塔原理：塔内气体由风机送入，气体由下向上，吸收液由耐酸泵打入塔顶通过布液装置均匀向下喷淋，形成逆流吸收，中和后的气体经烟筒排入大气，不同的酸性气体采用不同的吸收液体吸收。采用氢氧化钠(NaOH)溶液做吸收中和液，净化硫酸(H2S04)酸(初始浓度《300g/m3)效率可达97%以上。 图4-2 碱液喷淋塔工作原理图 （3）案例分析 根据收集的《烟台泰和新材料股份有限公司对位芳纶项目》例行监测数据可知，采用碱喷淋装置处理后，硫酸雾排放浓度为1.02～1.99mg/m3、排放速率为0.004～0.026kg/h，排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1最高允许排放浓度与速率要求。 综上所述，从理论处理效果分析，同时结合已验收项目实际运行效果，项目废气处理措施能够保证本项目污染物的达标排放，所采取的废气治理措施是技术经济可行的。 （4）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-12021）规定，“4.1.4 排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气筒必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行。” 根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为10m以下，但本项目厂房高8.3米，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 综上所述，本项目所设排气筒可以满足环保要求，且污染物排放的影响预测结果对环境影响能够达标。因此，可认为本项目所设排气筒合理可行 3、排放口基本情况 表4-7 本项目有组织废气排放源基本情况 表4-8 本项目无组织废气排放源基本情况 注：选取本项目厂界西南角为面源起点坐标。 4、非正常排放情况 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常等，不包括发生事故情况。其他非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标运行时的排污。 本项目废气的非正常排放主要是因为喷淋塔出现故障时，或喷淋塔检修和开停机时，由于设备需要运行一段时间才能达到正常状态，在该段时间内，环保设施可能未完全运行，项目本身的废气排放属于非正常工况排放。具体见表4-6。 表4-9 项目非正常工况废气排放情况表 根据上表，项目环保设施一旦发生故障将会导致纺丝工序硫酸雾浓度不能满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物排放限值要求。因此企业须加强环保设施的维护工作，确保环保设施正常运行，一旦发生故障时应做好应急预案，在必要情况下装置须做到联动停产。 5、废气排放总量及监测要求 表4-10 本项目大气污染物有组织排放量核算表 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 硫酸雾; 有组织0.21，无组织0.9615. 2; 颗粒物; 无组织0.03. 表4-12 大气污染物年排放量核算表 6、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目大气监测计划如下： 表4-13 项目废气自行监测计划一览表 7、环境影响分析 项目有组织排放的废气主要是各排气筒排放的硫酸雾，根据工程分析，各排气筒排放的硫酸雾排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物排放限值。 废气污染治理措施属于可行技术，有效地减少废气排放，符合《大气污染防治法》。生产过程中未被收集的硫酸雾、颗粒物以无组织的形式排放到周围环境。厂界无组织硫酸雾、颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3大气污染物排放限值。 根据分析结果可知，本项目有组织硫酸雾经收集处理后排放量较小，均实现达标排放；项目厂界硫酸雾、颗粒物排放浓度均达标，即项目建成后对大气环境影响较小，不会降低现有环境空气质量级别。 （二）废水 1、废水产生情况 拟建项目废水包括拟建项目生产废水主要为一次水洗凝固浴稀酸液、二次水洗（碱洗）废水、三次水洗废水、废气碱喷淋废水、组件清洗废水、循环冷却水排污、地面冲洗废水等。 废气碱喷淋废水产生量0.365t/d，主要污染物为氢氧化钠、硫酸钠等。至废水蒸发装置蒸发，废盐作为危废委托处置，蒸汽经冷凝回用至一次水洗工序。 （5）组件清洗废水（W5） 组件清洗废水产生量0.01t/d，主要污染物为COD、硫酸、硫酸钠、SS等，与废气处理装置碱洗废水一同进入废水蒸发装置，固盐外售，蒸汽经冷凝回用至一次水洗工序。 （ 拟建项目废水产生情况详见表4-14。 表4-14 本项目废水产生及排放情况 ### 污染物排放信息及排放量核算 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生产废水; 硫酸钠、COD、SS、全盐量; 不外排; /; /; 废水蒸发装置; 蒸发; /; /; /. 3）废水环境保护措施可行性分析 ①评价等级判定 项目采取雨污分流制，雨水收集后经雨水管网排入附近河流。无新增员工，无生活污水产生与排放，废水主要为生产废水。生产废水经自建的污水处理设施处理后全部回用，不排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，根据水污染影响型建设项目评价等级判定依据，具体如下： 表4-16 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目建成后，一次水洗液（W1）至硫酸浓度10%时，抽取至三效蒸发装置，浓缩成35-65%的硫酸溶液，外售综合利用。 生产废水（W2、W4、W5、W6、W7）经蒸发设施处理后冷凝水全部回用，不排放；盐作为危废委托处置。 三次水洗液为稀硫酸钠溶液，至现有项目二氯车间综合利用。 根据导则要求，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的按三级B评价。三级B主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 ②生产废水治理措施有效性分析 a)废水处理工艺 10%稀硫酸： 根据工程分析，本项目一次水洗产生的10%稀硫酸，经三效蒸发装置浓缩成35-65%硫酸溶液外售。处理工艺流程如下图。 10%稀硫酸 图4-3 10%稀硫酸三效浓缩蒸发工艺流程图 、本项目生产废水产生量为30.253t/d（9983.49t/a），由废水蒸发设施（处理能力1.5t/h）处理后回用于生产。处理工艺流程如下图。 废水 图4-4 废水蒸发工艺流程图 工艺流程简述： 二次水洗废水、废气碱喷淋废水、组件清洗水、循环冷却排污水、地面冲洗水，经蒸发装置加热蒸发，蒸汽经冷凝器冷却，冷凝水回用至一次水洗，蒸发后的残液（废盐）作为危废委托有资质单位处置。 ③回用可行性分析 a回用水质分析 三效蒸发冷凝水及废水蒸发装置冷凝水由水蒸汽冷却而成，理论上是纯净水水质，适用于大部分生产工艺，因此作为水洗用水可行。 b处理水量可行性分析 三效蒸发设施设计处理能力为1.5t/h，年处理能力为11880t/a，本项目10%稀硫酸产生量为11355.5t/a，因此可以满足水量处理要求。 废水蒸发装置设计处理能力为1.5t/h，年处理能力为11880t/a，本项目生产废水产生量为9983.49t/a，可满足废水处理量的要求。 c废水零排放可行性分析 废水蒸发装置及三效蒸发装置产生的蒸汽冷凝水分别用至一次水洗及二次水洗；三效蒸发装置生成50%硫酸溶液，作为副产生处售综合利用，废水蒸发装置产生废盐，作为危废委托有资质单位处置，可以做到废水0排放。 d经济可行性分析 本项目投入运行后，10%稀硫酸三效浓缩处理费用为15元/m3,本项目废水年产生量为11360吨，则年需废水处理费为17万元/年；生产废水处理费为20元/m3，本项目废水年产生量约10000吨，则年需废水处理费为20万元/年，企业完全有能力承担该部分费用。因此，从经济角度分析，该污水治理措施具有可行性。 综上所述，本项目采取的污水处理措施具有有效性和可行性。 4）自行监测要求 本项目无生产废水排放，无生活废水产生与排放，不设废水排放口，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目无需进行水污染物监测。 5）水污染物排放影响情况 项目采取雨污分流制，雨水收集后经雨水管网排入附近河流。无生产废水排放，无生活废水产生与排放。本项目不会对地表水环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （三）噪声 （1）噪声源强 拟建项目噪声包括机械噪声和空气动力性噪声，主要噪声源有纺丝机、粉料干燥机、卷绕机、制氮机、碱液吸收塔等，噪声源强为80～85dB（A）， 主要设备噪声见表4-17。 表4-17 主要设备噪声源强 （2）噪声污染防治措施 针对项目噪声源的特点，建设方拟采取以下噪声防治措施： ①平面布局：合理布局，噪声较大的设备安置于隔间内。 ②设备选型：选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ③消声、减振、降噪措施：项目高噪声设备安装减震器并加强维护确保其正常运营。 ④建筑物隔声：建设项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约25dB(A)。消声、减振、降噪措施降噪量约10dB(A)。 ⑤强化管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （3）噪声环境影响分析 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2021），预测模式选用导则推荐的附录B.1。 预测范围为项目厂界向外50m范围内。由于预测范围内不涉及声环境敏感目标，因此本次评价仅将厂界作为预测点。 结合项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次预测评价采用附录B典型行业噪声预测模型中“B.1工业噪声预测计算模型”进行计算。 本项目固定噪声源包括室外声源、室内声源，根据HJ2.4-2021的规定，先将室内声源换算为等效室外声源，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Ⅰ、计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： 图4-5 室内声源等效为室外声源图例 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，按下面公式计算出靠近室外围护结构处的声压级； 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，项目砖墙为双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）为26dB（A）左右。 Ⅳ、然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型： 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减，如果声源处于半自由声场，且已知声源的倍频带声功率级（Lw），将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为： Lp(r)=Lw-20lg(r)-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离 ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑤计算结果 应用上述预测模式计算本项目厂界外1m处各点的噪声贡献值，预测其对项目区域边界周围声环境的影响。计算结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析表 dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 东厂界; 65; 55; 49.3; 达标. 2; 南厂界; 65; 55; 34.1; 达标. 3; 西厂界; 65; 55; 40.8; 达标. 4; 北厂界; 65; 55; 21.1; 达标. 由上表可知，本项目投产后，经上述噪声治理措施，昼间噪声影响值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声防治措施可行，不会对声环境产生影响。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-19 项目噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 昼间、夜间等效A声级; 每季度一次; 《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）. （四）固体废物 1、固体废物产生情况 （1）一般固体废物 ①废辊丝（S3） 本项目纺丝工序卷绕过程产生部分废辊丝，主要成分为PPTA纤维、硅油，产生量约为2.12t/a，废辊丝外卖综合利用。 ②废水零排放处理固盐 废水蒸发工序产生部分固盐，主要成分为硫酸钠、氢氧化钠等，未列入《国家危险废物名录》（2021版）。结合工艺过程与使用原辅材料情况，本项目废水蒸发固盐可排除具有危险特性，不属于危险废物，作为一般固废处理。此外，宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司现有对位芳纶项目也已开展污泥、MVR固盐危险特性鉴别，根据《宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司资源再生水循环利用项目污水处理污泥、MVR固盐危险特性鉴别报告》（宁夏中科精科检测技术有限公司，2021年4月）鉴别报告鉴定结论：“在不改变生产工艺、原辅材料和被鉴别产物产量不增加的情况下，宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司资源再生水循环利用项目污水处理站污泥、MVR 固盐不属于危险废物”。本项目废水蒸发固盐产生量为39.04t/a。 （2）危险废物 对照《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的危险废物为： ①废聚合物（S1） 纺丝原液过滤过程中产生部分未溶解的废聚合体，主要成分为硫酸、PPTA聚合体等，根据项目物料平衡，废聚合体产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废聚合物属于HW34废酸，废物代码：900-349-34。 ②PPTA浆块 纺丝工序喷丝机头产生部分PPTA浆块，主要成分为硫酸、PPTA聚合物等，根据项目物料平衡，PPTA浆块产生量约为3.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废聚合物属于HW34废酸，废物代码：900-349-34。 ③废包装物 项目纺丝油剂、废水零排放处理等产生部分废包装物，主要成分为纺丝油剂、化学试剂等，产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废包装物属于HW49其他废物，废物代码：900-041-49。 ④废矿物油 项目生产设备需定期检修维护，此过程会产生废润滑油等，根据企业提供资料，产生量约0.2t/a，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08。 （3）生活垃圾 本项目员工从现有项目中调剂，无新增生活垃圾。 2、固体废物处置情况 本项目项目废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油、等属于危险废物，需委托有资质的单位处置；废辊丝、废水蒸发固盐等属于一般固废，外卖综合利用。 本项目不再设置危险废物暂存间，危险废物依托现有项目危废暂存间暂存。现有项目危废库，占地面积220m2，用于暂存各装置产生的危险废物。 1固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表4-20。 2固体废物产生情况汇总 表4-20 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废辊丝; 绕卷; 固态; PPTA纤维、硅油; 2.12; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废水零排放处理固盐; 废水处理; 固态; 硫酸钠、氢氧化钠; 39.04; √. 3; 废聚合物; 过滤; 固态; 硫酸、PPTA聚合体; 1.5; √. 4; PPTA浆块; 纺丝; 固态; 硫酸、PPTA聚合物; 3.0; √. 5; 废包装物; 投料; 固态; 纺丝油剂、化学试剂; 0.3; √. 6; 废矿物油; 设备维保; 液态; 废润滑油; 0.2; √. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物汇总结果见表4-21。 表4-21 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 废辊丝; 一般固废; 绕卷; 固态; PPTA纤维、硅油; 《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准; --; 01; 170-001-01; 2.12. 2; 废水零排放处理固盐; 一般固废; 废水处理; 固态; 硫酸钠、氢氧化钠; --; 61; 900-999-61; 39.04. 3; 废聚合物; 危险废物; 过滤; 固态; 硫酸、PPTA聚合体; C，T; HW34; 900-349-34; 1.5. 4; PPTA浆块; 危险废物; 纺丝; 固态; 硫酸、PPTA聚合物; C，T; HW34; 900-349-34; 3.0. 5; 废包装物; 危险废物; 投料; 固态; 纺丝油剂、化学试剂; T，In; HW49; 900-041-49; 0.3. 6; 废矿物油; 危险废物; 设备维保; 液态; 废润滑油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.2. （2）固体废物治理措施 表4-22 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废辊丝; 绕卷; 一般固废; 170-001-01; 2.12; 外售综合利用; 厂家. 2; 废水零排放处理固盐; 废水处理; 一般固废; 900-999-61; 39.04; 外售综合利用; 厂家. 3; 废聚合物; 过滤; 危险废物; 900-349-34; 1.5; 资质单位处置; 有资质单位. 4; PPTA浆块; 纺丝; 危险废物; 900-349-34; 3.0; 资质单位处置; 有资质单位. 5; 废包装物; 投料; 危险废物; 900-041-49; 0.3; 资质单位处置; 有资质单位. 6; 废矿物油; 设备维保; 危险废物; 900-249-08; 0.2; 资质单位处置; 有资质单位. 经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 3、固体废物环境影响分析 1）利用处置过程中的环境影响分析 本项目一般固废为废辊丝、废水处理固盐收集至一般固废暂存间，一般固废由一般固废单位收集处置利用。 本项目产生的危险废物主要有：废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 2）贮存场所环境影响分析 ①一般固废 本项目依托现有一般固废暂存间，位于储罐区西侧，2层，20米*12米，占地面积240m2，一般固废暂存间的贮存能力为200t，本项目建在后一般固废量为41.16t/a，周转周期为半年/次，则半年贮存的一般固废最多为20.58t。可见一般固废暂存间可满足本项目储存要求。一般固废由专人收集至一般固废暂存间，委托相关单位进行综合处置。 ②危废收集、贮存、运输的污染防控措施分析 本项目依托现有危废暂存间，占地面积220m2，高3m，危废暂存间的贮存能力为200t，改扩建后全厂危废产生量5t/a，产生量较小，现有项目危废库可满足本项目危废暂存的要求。 危险废物由专人收集至一般固废暂存间，委托有资质单位处置。危险废物收集污染防治措施分析危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ③危险废物暂存污染防治措施分析 本项目危废暂存间按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）等要求设置。 a.危险废物贮存场所（设施）污染防治措施： 本项目危废仓库将严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单和危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022），配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。 表4-23 本项目与苏环办【2019】327号文相符性分析一览表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。; 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，采用立式固定方式将危废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面 200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的橘黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目贮存的危险废物为废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油，不涉及废气排放。其他危废贮存过程基本不产生废气，故无须设置气体导出口及气体净化装置; 规范设置，符合规范要求。. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网; 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月; 规范设置，符合规范要求。. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 本项目涉及废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油，危废类别涉及HW34、HW49、HW08类。拟进行分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，设置液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集; 规范设置，符合规范要求。. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无需按照易爆、易燃危险品贮存。; /. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年; 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为一季度; 规范设置，符合规范要求。. 7; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无需进行预处理。; /. 8; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油单独存放，不得在同一容器内混装。不涉及不相容的危险废物混情形。; 规范设置，符合规范要求。. 9; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 本项目废矿物油等的储存桶内顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 规范设置，符合规范要求。. 10; 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》; 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的橘黄色。; 规范设置，符合规范要求。. 11; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。; 本项目废聚合物、PPTA浆块、废包装物、废矿物油采用不锈钢桶装，故与危险废物相容。; 规范设置，符合规范要求。. 12; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内。; /. 13; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。; 本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10－10cm/s；并满足泄漏液态物质的收集；仓库内设有安全照明设施和观察窗口。; 规范设置，符合规范要求。. 14; 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒; 规范设置，符合规范要求。. 根据生态环境部和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求设置危险废物仓库的环境保护图形标志。 表4-21 危废仓库的环境保护图形标志 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-25。 表4-25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 b.危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： 按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮蔽风雨的设施及特殊排水设施。所有贮存危险废物的容器定期检查。 在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。 3）运输过程环境影响分析 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下： a.危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 b.危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9 号)、JT617以及JT618执行。 c.运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 d.危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 e.危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不对会周围居民及其他敏感点造成不利影响。 4）危险废物管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： a.按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 b.在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮蔽风雨的顶棚及特殊排水设施。所有贮存危险废物的容器定期检查。 c.在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。 d.转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和苏州市生态环境局报告。按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求，危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 本项目生产过程产生的一般固废收集后妥善处置；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集交由环卫部门统一收集，减少对环境的污染，拟建项目内危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，拟建项目处置方式总体可行。企业应建立台账，明确活性炭使用、更换记录。 综上所述，本项目各类固体废物均能得到妥善处理和处置，做到固废零排放，不会直接进入环境受体，不会造成二次污染，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 （1）土壤、地下水污染源及污染途径 ①废水蒸发设施：废水蒸发设施管道破损，废水渗入土壤及地下水。通过当地地质条件分析可以看出，项目所在区域地下水自然防护条件相对较好，包气带厚度较大，地层岩性以粘土为主，并且在污染物下渗过程中，包气带对污染物具有吸附、降解等作用，同时在企业加强管理，强化防渗措施的前提下，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，不会对地下水产生明显不利影响。 ②硫酸、液碱储罐泄漏：本项目硫酸、液碱存放在罐区围堰内，围堰高1.2主，罐区地面、围堰做防渗漏处理，所以一般不会污染土壤及地下水。 ③固废转移及暂存：危废厂内转移及暂存过程泄漏。 （2）污染防治措施 废水处理设施防渗措施：厂区采取有效的防渗、防漏措施。可采用防渗钢筋混凝土，池体内表面刷防渗涂料，防渗能力等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 污水管线防渗措施：埋地管道按规范要求进行施工，设垫层及管道基础，污水管道采取防腐FRPP材质，使用橡胶圈承插连接，埋地污水管道敷设于混凝土管道内，监测井采用钢筋混凝土材质，管道与检查井连接的缝隙采用防水砂浆填充等。管道敷设尽量采用“可视化”原则，做到泄漏“早发现，早处理”。 危废暂存场所、罐区防渗措施：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗。危险废物暂存场所设计时，要考虑基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计、使用年限。同时，需定期对上述建筑物或设施检查修复，最大程度避免发生各类渗漏事故，以减少泄漏而可能造成的地下水污染。 地下水污染监控及应急处置措施：加强污水处理站、污水管线、危废暂存场所的日常运行监管、维护，定期开展地下水监测，制定地下水污染应急处置预案，一旦检测发现地下水渗漏、污染，应立即采取加密监测、查找事故源、清除泄漏物、控制污染物进一步扩散、实施修复等措施，控制并消除地下水污染。 项目分区防控措施见表4-26。 表4-26 本项目分区防控措施 防控单元; 污染区域; 防渗类别; 防渗要求; 拟采用防渗措施; 相符性. 原料仓库; 地面; 简单; 一般地面硬化; 地面做硬化处理，铺设环氧地坪，液态原辅材料暂存区设置托盘; 相符. 生产车间; 地面; 简单; 地面做硬化处理; 相符. 废水蒸发设施; 地面; 简单; 地面做硬化处理; 相符. 危废仓库; 地面; 重点; 至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 地面做硬化处理，铺设环氧地坪，设置托盘、导流渠等; 相符. 罐区; 地面、围堰; 重点; 构筑物采用防水砼，砼抗渗等级S6级，水池基础垫层为C10，构筑物池底、池墙及梁柱均为C25; 相符. 6、生态环境影响及保护措施 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不需要设置生态保护措施。 7、环境风险影响及保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本次评价设置了环境风险专项评价。 根据本项目环境风险专项评价结论： （1）拟建项目主要风险物质为硫酸、氢氧化钠、纺丝油剂、导热油等。主要危险单元为生产主车间、废水零排放处理装置、酸碱罐区。 （2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及附录C，本项目危险物质与工艺系统危害性（P）的等级为中度危害（P3）；本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地下水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），项目地表水、地下水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）表2划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅱ，因此本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，据此确定项目环评风险评价等级为二级。 （3）本次评价对拟建项目风险源预测结果表明：①设定可信事故情景下，大气毒性终点浓度-1的最远影响距离为292.23m，大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为654.21m。拟建项目周围敏感目标均不在该影响范围内；②根据地下水评价专题，拟建项目地下水环境影响较小。 （4）风险事故发生后对5公里范围内的敏感目标造成的影响较小，本项目环境风险水平在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险可防可控。 根据《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》对本项目的环境风险评价分析如下。 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。根据“导则”和“方法”规定，项目风险物质风险识别结果见表4-40。 表4-40 物质风险识别一览表 序号; 名称; 储存位置; 最大储量/t; 毒性毒理; 风险特征. 1; 罐区; 55; 急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经口);LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入);320mg/m³，2小时(小鼠吸入); 不燃，具强腐蚀性、强刺激性. 2; 罐区; 60; 急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经口);LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入);320mg/m³，2小时(小鼠吸入); 不燃，具强腐蚀性、强刺激性. 3; 罐区; 36; 低毒，无相关毒理毒性; 不燃，具强腐蚀性. 4; 仓库; 20; 低毒，无相关毒理毒性; 可燃固体. 5; 仓库; 1; 低毒，无相关毒理毒性; 可燃液体. 6; 仓库; 1万个; 无毒; 可燃固体. 7; 仓库; 1000块; 无毒; 可燃固体. 8; 仓库; 100个; 无毒; 可燃固体. 9; 仓库; 1万个; 无毒; 可燃固体. （2）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，结合《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质储存量、临界量统计结果如表4-41所示。 表4-41 重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 55; 10; 5.5. 60; 5; 12. 36; 50; 0.72. 1; 2500; 0.0004. 18.2204. 根据核算，建设项目涉及的主要危险物质数量与临界量的比值（Q）为18.2204，1＜Q＜100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则可知，项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的附录B，本项目涉及的危险物质主要为导热油、淬火油、切削油等，属于为可燃/易燃、低毒类物质，主要分布在原料仓库、危废贮存间内。 ②生产系统危险性识别 项目环境风险设施主要有仓库、碳氢蒸馏机、废气处理设施、危废暂存场等。 ③环境风险类型及危害分析 本项目可能的风险类型有泄漏、火灾及事故排放等。 ④事故影响途径 有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。本项目的导热油、淬火油、切削油等放置于原料仓库内，废淬火油、废切削油、废研削油等放置于危废贮存间内，地面已进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 对于火灾事故，燃烧后次生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；原料、危险废物分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。同时，火灾事故次生的消防废水中含有的部分化学品可能随着消防废水进入土壤，会对土壤乃至地下水造成一定的影响。 对于废气治理设施的事故排放，应加强废气治理设施的定期维修。本项目活性炭吸附装置运行过程中需关注：由于活性炭吸附是放热过程，局部过热，可能会产生爆炸。 （4）风险事故情景分析 本项目结合企业所使用的化学品原辅料及生产工艺特点，从物质危险性及生产系统危险性两方面进行风险识别。风险识别结果见表4-42。 表4-42 生产过程各单元主要风险、有害性分析 序号; 风险单元; 风险类型; 风险物质; 影响途径. 1; 生产车间; 化学品泄漏; 碳氢清洗剂、液压油、切削液、润滑油等; 化学品泄漏，挥发气体污染大气环境. 2; 原料仓库; 化学品泄漏; 碳氢清洗剂、液压油、切削液、润滑油等; 化学品泄漏，挥发气体污染大气环境. 3; 危废暂存间; 泄漏; 危险固废; 危废泄漏，污染土壤及地下水环境. 4; 废气处理设施; 废气处理设施故障引发的污染物排放; 非甲烷总烃; 挥发气体污染大气环境. 5; 火灾; 非甲烷总烃; 进入大气环境. 6; 污水处理站; 泄漏、发生事故，废水非正常排放; 废水及污染因子等; 有毒有害物质进入地表水. 7; 次生环境风险; 火灾; 消防尾水; 污染周边河流. 8; CO等有害物质; 进入大气环境. ①大气环境风险分析 淬火油、切削油、出光导热油等泄露至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。物料泄漏后若遇明火，会发生火灾事故，燃烧后次生的主要分解产物CO 会对周围人群造成较大影响。当废气发生事故排放时，废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。 ②地表水、地下水环境风险分析 本项目淬火油、切削油、出光导热油等均为桶装，且放置于仓库内，危险废物均放置于危险废物暂存场内，若出现少量泄漏，不会流至外围地表水体或地下水中。 ③次生消防废水环境风险分析 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，仓库严禁明火。工作人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规划》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。 厂区内所有建筑内部都配备相应的消防器材（包括消防栓、灭火器），厂区所有对外排水管道均安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，避免消防废水进入外部环境。 采用上述措施后，因消防排放而发生周边地表水污染事故的可能性极小。 （5）风险防范措施 ①制度风险防范措施 建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实定期巡检和维护责任制度。 ②总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 ③原料储存和使用风险防范措施 本项目切削液、碳氢清洗剂、液压油、润滑油、出光导热油等存放于原料仓库中，原料桶放置于防渗漏托盘上，单独存放，房间地面采用防滑防渗硬化处理，严格限制原料的储存量，尽量缩短物料储存周期，减少重大风险事故的隐患。设专人、专库、专账管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训；定期对化学品的进行安全检查。消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存各类化学品时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计各仓库及建筑物，各建筑物应同时满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。 ④碳氢蒸馏机风险防范措施 平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保蒸馏机正常运行。碳氢蒸馏机密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，各阀门处于相应的开闭状态。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。添加碳氢清洗剂时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ⑤废气事故风险防范措施 平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。活性炭吸附箱设有废气浓度检测和温度检测，当废气浓度过高时，报警并打开阀门降低浓度，温度过高自动报警并开启降温装置；活性炭吸附装置要设置泄压防爆膜片。建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。企业应加强对废气处理装置的运行管理，定期进行风险识别与隐患排查，避免因安全事故引发环境污染事件。定期由专人负责检查废气处理设施是否出现堵塞或故障，定期更换废活性炭。废气处理设施内应安装可燃气体报警器、温度感应器，避免因局部密闭空间内气体浓度过高或温度过高而引发火灾事故。废气处理设施设计应考虑事故状态下连锁应急通风装置。若废气处理装置故障必须立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放。应做好相关运维台账。 ⑥固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm 以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ⑦污水处理站风险防范措施 污水处理设施要加强维护、保养，同时加强日常管理及监测，如果在运行过程中发现污水处理站出水水质超标，应立即将污水排入事故池中，并对污水处理设备进行维修，待污水处理站恢复运行后，再将事故池的污水泵入污水处理站进行处理。在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。为了保证污水正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用，并备有应急的消毒剂。 ⑧火灾事故风险防范措施 a加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 b加强火源的管理，严禁烟火带入。 c设置一定数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在车间各个部位，包括生产区、仓库、办公区。 d易燃易爆试剂库、使用区及易燃危废暂存区均应安装可燃气体报警装置。 e车间内配备必要的消防设施，包括干粉灭火器、石英砂等应急物资。 ⑨次生环境事故防范措施 企业应在雨水管网排放口设置截断阀，发生火灾时，关闭雨水排放口截断阀，将消防尾水引入事故应急池暂存，事故结束后根据消防尾水中污染物浓度，选择接管污水处理站或作为危废处置。 ⑩管理方面事故防范措施 a加强对职工环保安全教育、专业培训和考核。使职工具有高度的责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力，建立规章制度，生产、仓储区域严禁吸烟与动火作业； b制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度； c企业应针对其特点制定相对应应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演练情况结合实际情况不断完善环境应急预案； d定期对应急物资进行补充更新，确保应急状态下的可用性。 e废气处理设施、危废储存等定期开展安全风险辨识，并做好台账记录，针对存在风险的点位应及时消除隐患。 (6)应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)的要求，项目建成后，建设单位需根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）要求，编制突发环境事件应急预案（含综合预案、专项预案及现场处置预案）并报相应环保主管部门备案。企业应根据应急预案要求定期组织应急预案培训和演练，不断提高相应岗位人员的应急预防及处置能力，最大程度防止环境风险事件的发生。 （7）开展安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）和《关于开展全市生态环境安全隐患排查整治工作的通知》（苏环办字〔2022〕103号）文中要求，企业应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （8）结论 本项目环境风险较小，在企业有效落实上述环境风险防范措施后，本项目的风险水平是可以接受的。 根据上述分析，项目环境风险内容见下表。 表4-43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3.3亿套轴承（P0级、直径60毫米以下普通微小 型轴承除外）生产技术改造项目. 建设地点; 苏州市吴江区黎里镇越秀路788号. 地理坐标; 经度; E120°48＇34.72＂; 纬度; N31°01＇56.40＂. 主要危险物质及分布; 化学品均存放于原料仓库中，Q＜1. 环境影响途径及危害后果; 项目环境风险主要为化学品、危险废物发生泄漏污染周围地表水及地下水，以及火灾次生伴生影响. 风险防范措施; 企业应在雨污水总排口设置切换截止阀，并建设事故池，安排专人负责切换；制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施. 填表说明; /. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 9、环境管理及监测 （1）环境管理 根据项目的建设规格和环境管理任务，公司需配备专职环境监督人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 结合我国有关环保法律法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业应建立、健全各项有关的环保管理制度：（1）严格执行“三同时”管理条例，（2）建立报告制度，（3）健全污染处理设施管理制度，（4）奖惩制度。 （2）污染源监测 企业污染源监测计划见下表。 表4-27 企业自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 大气; 有组织; P16排气筒; 硫酸雾; 1次/季度; 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HJ 1102-2020)、《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）等规定执行. 无组织; 厂界; 硫酸雾、颗粒物; 1次/季度. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）. 土壤; 储罐区附近; 重金属和无机物（镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍）、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙 烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、石油烃（C10-C40）; 表层土壤：1次/1年； 深层土壤：1次/3年；; 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018）. 地下水; D1对照点D2-D5监测点; pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发性酚类（以苯酚计）、汞、铅、镉、镍、砷、铬（六价）、总大肠菌群、石油类等。; 每年1次; 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）. 地下水监测点位图如下 图4-6 地下水监测点位图 （3）排污口规范化设置 根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]文的要求，应统一规划设置本项目的废气排气筒、废水排放口和固定噪声源，规范固体废物贮存（处置）场所。 - 废水排放口：本项目废水0排放，无需设置废水排放口 - 废气排放口：本项目废气硫酸雾，配酸、大小呼吸、脱泡、凝固浴硫酸雾收集后，经二级碱液吸收塔处理，通过15m高P16排气筒达标排放。对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 3、固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 4、固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标识牌。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P16 | 硫酸雾 | 碱喷淋（10%氢氧化钠溶液） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物排放限值要求（10mg/m3、1.1kg/h） |
|  | 无组织 | 颗粒物、硫酸雾 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表3大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备、环保设备 | 噪声 | 基础减震、隔音消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建项目固体废物产生总量46.16t/a，其中危险废物5t/a，委托有资质单位处置；一般固废产生量41.16t/a，外售综合利用。通过采取措施后，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目废水对地下水、土壤造成影响的环节主要是生活污水的产生、输送、存储环节，固体废物的暂存环节。本项目污水输送采用污水密闭管道输送，分区防渗等措施后，本项目建设和生产对地下水、土壤的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施，主要包括总图布置和建筑安全措施、防雷和防静电措施、自动控制措施、检测及报警措施、消防安全措施、水体污染三级防控措施等。建设单位应确保环境风险防范措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。风险防范措施、应急处置及救援资源和应急预案应纳入环保设施竣工验收“三同时”检查内容。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

苏州市罗森助剂有限公司年产芳纶300吨项目为《产业结构调整指导目录(2021年本)》中鼓励类建设项目，项目建设符合产业政策及行业政策、相关技术政策和标准、山东省环保政策和相关规划要求。项目采取的污染防治措施能够保证污染物达标排放，而且对区域环境的影响在可接受范围内；项目资源能源消耗和污染排放总量符合国家和山东省地方环保要求；在落实本次评价提出的环保措施后，从环保角度分析项目建设是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.00355 | 3.041 | / | 0 | 0 | 0.00355 |  |
|  | 氮氧化物 | 1.44 | 7.052 | / | 0 | 0 | 1.44 | 0 |
|  | 颗粒物 | 7.802 | 9.63 | / | 0.03 | 0.05 | 7.872 | -0.02 |
|  | 挥发性有机物 | 0.485 | 2.191 | / | 0 | 0 | 0.485 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.011 | / | / | 1.172 | 0 | 1.183 | +1.172 |
| 废水 | COD | 8.2 | 17.68 | / | 0 | 0 | 8.2 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.553 | 1.174 | / | 0 | 0 | 0.553 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 1.332 | / | / | 41.16 | 0 | 42.192 | +41.16 |
| 危险废物 | / | 3466 | / | / | 5 | 0 | 3471 | +5 |
| 疑似危废 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | / | 180 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①