- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产智能消费设备1000万套项目

建设单位（盖章）：佩维迪（苏州）纳米科技有限公司

编制日期：2024年2月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	81

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产智能消费设备1000万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-320543-89-01-239471 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区江陵东路1号1#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ E120 度 41分13.64 秒， N31 度10分59.52秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3961]可穿戴智能设备制造 [C3962]智能车载设备制造 | 建设项目 行业类别 | “三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”中“79智能消费设备生产项目制造”的“全部（仅分割、焊接、组装的除外）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴开审备【2023】53号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.50 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新征用地，厂区是租赁。5300（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：吴江经济技术开发区开发建设规划（2018－2035） 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件名称及文号：《吴江人民政府关于吴江经济技术开发区开发 建设规划（2018－2035）的批复》（吴政发〔2019〕119 号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：吴江经济技术开发区发展规划（2006-2020）环境影响 报告书 审查机关：江苏省环保厅 审查文件名称及文号：《关于<吴江经济技术开发区发展规划（2006－2020）环境影响报告书>的审查意见》（苏环管[2005]269 号） 2008 年吴江经济开发区管委会委托江苏省环境科学研究院对区域开展了吴江经济开发区（建成区）回顾性环境影响评价； 2022年，吴江经济技术开发区管理委员会委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展吴江经济技术开发区开发建设规划的环境影响评价工作，并于2022年3月进行规划环评征求意见稿公示，现处于审批过程中，无相关批复及文号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018－2035）》相符性 产业定位： （1）电子信息产业 抓住世界信息技术发展趋势，立足现有基础，不断延伸产业链，全力打造电脑及周边产品、通讯及网络、新型电子元器件等行业群。通过增量投入提升发展质量，提高高科技、高附加值和高适用性产品 的比重，重点加快光电产业发展，形成以高、中档产品为主的各层次兼备的电子信息产品制造格局。通过不断增强开发功能和集聚效应，继续做大提升吴江开发区电子信息产业的规模、水平和在国内的行业地位。具体而言，可发展以下细分产业： ①大力吸引显示器制造业 ②继续完善和发展电子元器件制造表面贴装片式元器件：金属电极片式陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器、片式钽电容器和片式二、三极管；敏感元器件及传感器：电压敏、热敏和气敏产品；绿色电源：镍氢电池、锂离子电池和聚化合物电池；高频及射频器件：高频声表面波器件、微波介质器件等；印刷电路板（PCB）；微电子机械系统产品（MEMS）；LED 产品。 ③吸引有潜力的光通信企业 （2）生物医药产业 以开发区现有生物医药企业和孵化载体为基础，重点围绕医药生物技术、新型医疗器械、大健康服务等领域，医药生物技术领域以纳米医药技术、结构生物、合成生物、新型疫苗、原创新药等为主，新型医疗器械领域以无/微创检测设备、个人健康指标检测和功能状态评价装置、移动体检系统、可穿戴医疗设备、智能康复辅具为主，大健康产业领域以保健用品、 营养食品、休闲健身、健康管理、健康咨询、医疗大数据等为主。 （3）新能源、新材料产业 积极发展太阳能、风能、地热能等可再生能源，大力开展节能技术改造，提高能源利用率。利用在高性能合金、特种钢材等领域的基础，以新能源装备、新型金属材料、电子信息材料、光纤光缆材料为重点，着力培育引进一批项目，加快提高产业规模水平。 新型金属材料主要包括高性能合金、不锈钢、金属复合材料等产品；电子信息材料以光电子材料为代表，主要产品包括光电玻璃、LED 等光电子器件，以及半导体、集成电路材料等。 （4）物流园区 建设开发区国际物流中心，培育现代物流产业框架体系，重点发展为大型制造企业和大型专业市场配套的物流服务，包括为大型生产企业和专业市场提供仓储、运输、配送等基础物流服务，以及组装、配送、货代、订单处理、贸易、分销等增值物流服务。发展方向应该是终端电子消费品市场和生产资料市场相结合的综合性市场，由传统综合市场的单纯交易模式向交易、仓储、配送、市场供需信息中心，供应商库存管理、供应链解决方案、信息服务、技术服务等及多种增值服务结合的综合供应链服务模 式转型。 （5）第三产业 ①生产型服务业 围绕吴江的产业链发展，打造若干产业链，抓一些前端和最终市场，前端主要包括研发、工业设计和科技服务业等，同时加大一些相关信息、市场商情等的收集研究工作，为现代制造业提供更多的市场信息；最终市 场方面，围绕产品品牌，建立国内外营销网络，重点发展出口加工区、物流等行业，注重品牌塑造。与此同时，技术含量较高的，附加值高的服务也是发展的重点。 ②生活型服务业 开发区作为新城区功能载体，其居住功能应得到全面提升和改善，因 此，生活型服务业首先应该大力发展社区服务业，拓展社区服务领域，根据新城发展和市民需要，以及家庭小型化、人口老龄化、消费多元化的发展趋势，积极开展面向社区居民的便民利民服务，面向社区单位的社会化服务，加强服务设施建设，增强服务功能，提升服务水平，满足居民多样化需求。 功能布局： 规划区的空间布局结构为“一心、两带、五片区”。 一心：开发区新城综合服务中心，发展相关生产性服务业、公益性公共设施、金融商贸服务业等，是未来整个开发区科技新城的主中心。 两带：为云梨路、中山路公共设施服务带，规划沿云梨路、中山路发展公共服务设施用地。 五片：分中部新城片区、西北部混合片区、西南部高科技工业片区、北部混合片区、南部工业片区，总体形成“中部居住服务、南北工作就业” 的空间格局。其中，中部新城片区以云梨路为中心，重点发展居住及产业服务公共设施类用地；西北部混合片区主要以工业用地调整为主，形成居住、工业相对混合的综合片区；西南部高科技工业片区结合松陵南部新中心的建设发展高科技工业，并适当安排配套居住用地；北部混合片区重点发展电子等工业，并适当安排商贸及居住用地；南部工业片区重点发展出口加工区、物流、机械制造等产业。 基础设施规划： 一、给水工程规划 （1）水源及水厂 规划远期吴江经济技术开发区用水水源为东太湖，由吴江现状区域水厂和吴江区域供水二期工程供水。根据《吴江市城市总体规划》（2006-2020）， 吴江区现状区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，现状规模为30万立方米/日，水源为东太湖水。远期吴江市全市实施区域供水，由吴江区域水厂统一供水，水厂规模为90.0万立方米/日。近期扩建庙港现状区域水厂至设计规模50万立方米/日，现状松陵水厂10万立方米/日规模停止，松陵水厂仅作为增压泵站。远期吴江区域供水二期工程实施后，吴江经济技术开发区全部实施区域供水。 （2）给水管网规划 ①保留现状沿环湖路敷设的水厂至松陵增压泵站的DN1200毫米的区域供水干管，沿仲英大道—学院路—中山路新建一根DN1400毫米区域供水干管至松陵增压泵站。 ②远期结合吴江区域供水二期工程，沿苏嘉杭高速公路建设一根至城南增压泵站的区域供水管道，管径为DN1400毫米。 ③经济开发区内给水管网成环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入。 ④管径为DN400毫米以上的给水干管沿中山北路、瓜泾西路、瓜泾东路、江陵西路、江陵东路、庞金路、长浜路、云梨路、同津大道、长安路、花园路、庞杨路、云龙西路、苏嘉杭高速公路等布置。 ⑤给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带。 ⑥给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6米，在车行道下不小于0.7米。 二、污水工程规划 新一轮规划中的吴江经济技术开发区由原吴江经济开发区和同里镇组成，其有部分区域属原吴江松陵镇区范围。根据排水系统规划，吴江经济技术开发区内现状污水管道，分属三个污水处理系统——吴江松陵镇城北污水处理系统、吴江松陵镇城南污水处理系统和吴江经济技术开发区运东污水处理系统。该三个污水处理系统以京杭大运河为界，京杭大运河以东为吴江经济技术开发区运东污水处理系统；京杭大运河以西又以安惠港为界分为吴江松陵镇城北污水处理系统和吴江松陵镇城南污水处理系统。 吴江经济技术开发区运东污水处理厂位于江兴东路与庞东路交叉口西北，集中处理经济开发区京杭大运河以东地区综合污水，分为三期工程，一期工程设计处理能力为1万t/d，二期工程设计处理能力为2万t/d，三期工程设计处理能力为3万t/d。远期规划为14万t/d。现已建6万t/d 的处理规模。 规划吴江经济技术开发区运西南片区污水进入吴江城南污水处理厂集中处理，现有规模3.5万立方米/日。 污水管网 ①污水管道规划至主干路、次干路级，以主干路为主。污水干管主要布置于花港路、中山北路、柳胥路、鲈乡路、仲英大道、长安路、凌益路、庞金路、江陵东路、江兴东路、三兴路、云梨路、山湖西路、湖心西路、庞东路、同津大道、绣湖东路、湖心东路、学院东路、叶港路等。 ②污水管道在道路下位置原则上布置在路西、路北侧。 ③规划污水管道最大管径d1650毫米，最小管径d300毫米。 ④污水管起端埋深应能使所服务街坊污水管顺利接入，一般情况下干管起点埋深控制在1.4米左右。 三、燃气规划 规划开发区燃气气源为“西气东输”天然气，天然气采用中压管道自吴江天然气门站引来，在开发区形成中压环网供气。 （1）天然气通过中压（0.2~0.4MPa）管道从吴江区天然气调压站沿江兴东路、湖心路、叶新路等敷设。区内中压干管为DN150-DN4000远景沿光明路、同津大道等向南敷设至开发区南部。 （2）燃气管网走向定为道路西、北侧。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距、地下燃气管道于构筑物或相邻管道之间垂直净距、地下燃气管道埋设的最小覆土深度应严格按《城镇燃气设计规范》 GB63028-2006 中的要求执行。 四、交通规划 开发区交通方式有道路、轨道和水运三种。规划将形成全方位、多层次的交通体系，以此整合铁路、公路、水运等现有交通设施和优势条件。 规划区道路系统采用“方格网式”路网结构。规划道路分为四个等级，快速路、主干路、次干路和支路。 快速路、主干路和次干路应严格按规划进行控制和建设，支路根据地块的实际开发情况确定道路间距，在建设过程中可依据引进项目的具体情况增减或作线型调整。 相符性分析：本项目属于智能消费设备制造，属于吴江经济技术开发区产业定位中“电子信息产业”一类，满足产业定位要求。项目位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区江陵东路1号1#厂房，项目用地已取得苏州市吴江区国土资源局不动产证—苏（2023）苏州市吴江区不动产权第9039615号，用地性质为工业用地，同时根据《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018－2035）》，本项目所在地为规划的工业用地，已有完善的供水、排水、供电、供气、供热、通讯等基础设施。且项目实施前后不改变土地性质。项目供水、供电等均依托所在地区配套的基础设施，且用水、用电量较低，生活污水排放量较少，均不会突破配套设施的负荷。因此，本项目符合吴江经济技术开发区的规划。 2、与《吴江经济技术开发区发展规划（2006-2020）环境影响报告书》 及其审查意见的相符性分析 吴江经济开发区于2004-2005年期间开展了区域环境影响评价，区域环境影响评价于2005年10月获得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2005]269 号），本项目与批复意见相符性见下表： 表 1-1 项目与规划环评审查意见相符性分析 序号; 审查意见内容; 本项目情况. 1; 以科学发展观指导开发区建设和环境管理，实现区域产业和环境的可持续发展。针对所在区域目前存在的主要环境问题，加快区内水环境综合整治，严格控制污染物排放总量，改善区域环境质量。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。推行循环经济和清洁生产，走新型工业化道路，并按照 IS014000 标准体系建立环境管理体系，努力将开发区建成生态型工业园区。鼓励与扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃物减量化、资源化、循环利用。; 根据《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018－2035）》，本项目所在地为规划的工业用地，且项目实施前后不改变土地性质，因此与苏州吴江经济技术开发区总体规划是相符的。. 2; 按照报告书提出的规划调整建议，优化各组团布局。根据《江苏省太湖水污染防治条例》，位于太湖一级、二级保护区的开发区西北部分工业用地不宜扩大，该区域应以发展现代服务业为主。从环境保护的角度合理控制工业用地与居住用地的布局，其间必须设置绿化过渡带，开发区东西侧边界分别应与东太湖保持 1 公里，同里古镇保持2 公里以上距离，并在边界设置 50 米宽防护绿化带。切实做好耕地的占补平衡。; 本项目与太湖湖体最近距离约4.54km，位于太湖流域三级保护区，距离同里古镇约3.2km，且项目周边500m范围内无居民区，本项目利 用原有厂房闲置区域，不新增用地。. 3; 全区实施清污分流、雨污分流。区内污水、雨水管网和污水处理厂建设应按照环保规划尽快实施，确保全部废水接管处理，努力实现区域水污染物总量削减，废污水全部送松陵污水处理厂、民营污水处理厂和吴江城南污水处理厂集中处理，尾水分别排入江南运河与吴淞江。清下水、污水处理厂尾水(必要时进行深度处理)应当尽可能用作绿化用水、地面冲洗水、道路喷洒水等低水质用水。严格控制区内企业重金属废水，特别是含铜、镶、铭、镉废水的排放。; 本项目厂区内实施清污分流、雨污分流，项目无重金 属废水，生活污水、生产废水全部接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司。. 4; 入区企业必须全部使用清洁燃料，区内已经建成的小锅炉应当改变能源结构，使用天然气、轻质油等清洁能源。; 本项目使用电能。. 5; 区内不设固废处置中心，危险固废送具资质的处理单位处置。园区须建立统一的固废(特别是危险废物)收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系。园区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》。鼓励工业固废在区内综合利用，同时做好二次污染防治工作。; 本项目危险废物交由资质单位处理。. 6; 按照国家产业政策、省有关建设项目环保准入要求和报告书要求控制和遴选入区企业。进区企业要贯彻循环经济、清洁生产和安全生产原则，采用国内乃至国际先进水平的生产工艺和污染治理技术。严禁重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目入区，控制大耗水、大排水项目入区。入区企业应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目生产工艺及污染治理技术均属于国内先进水平，本项目不属于大耗水、 大排水项目。. 7; 对开发区内外环境实施跟踪监控，特别是加强对太湖及污水处理厂排污口河段的监测。污水处理厂排口均应安装在线流量计、COD 自动监测仪，并与当地环境保护部门环境监控系统联网。; 本项目不属于污水处理厂建设项目. 8; 开发区实行污染物排放总量控制。开发区污染物排放总量不得超出报告书提出的总量控制指标值，其中常规污染物排放总量应在江苏省和苏州市下达给吴江市的总量计划内平衡；非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批。; 本项目总量在吴江区的总量计划内平衡. 因此，本项目的建设与《吴江经济技术开发区发展规划（2006-2020）环境影响报告书》及其审查意见是相符的。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性分析 产业政策：本项目属于智能消费设备生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发【2018】32号文附件3）中的限制类和淘汰类，因此符合国家及江苏省、苏州市的产业政策。 （2）规划相符性分析： 1、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相符性分析 ①区域发展限制性分析 根据《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）吴政办[2019]32号》表一中的区域发展限制性规定，本项目相关准入符合性分析如下： 表1-1 区域发展限制性规定 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 推进企业入园区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于工业区，项目所在地为工业用地，符合区镇总体规划; 相符. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇整体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江经济技术开发区，属于工业区，项目所在地为工业用地，符合区镇总体规划; 相符. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防条例》各项要求执行；沿太湖 300 米，沿太浦河50 米范围内禁止新建工业项目; 项目位于太湖三级保护区，不在太湖300米范围内，不在太浦河50米范围内; 相符. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点 50m 范围内禁止新建工业项目; 本项目50m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点; 相符. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过 200 人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 项目所在区域配套管网基础设施较完善，生产废水处理后、职工生活污水经市政污水管网进入苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司进一步处理。; 相符. ②建设项目限制性分析 - 表1-2 建设项目限制性规定（禁止类） 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 项目不涉及; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒加工项目; 项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 项目不涉及; 符合. 表1-3 建设项目限制性规定（限制类） 序号; 行业类别; 准入条件; 备注; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。 化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设。; /; 项目不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目。; 纺织行业新建项目排污总量执行“减二增一”的要求；改、扩建项目排污总量不得突破原有许可量。; 项目不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点）允许建设，其他区域禁止建设。 禁止新、扩建涂层项目。; 项目不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进。; /; 项目不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网。VOCs排放实行总量控制。; /; 项目不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办【2017】134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。; /; 项目不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）; /; 项目不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造; /; 项目不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建。; /; 项目不涉及; 符合. ③镇区区域特别管理措施分析 - 表1-4 特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 备注. 吴江 经济 技术 开发 区（同 里 镇）; 吴江经济技术开发区; 东至同景津大道—长牵路河—长胜路—光明路 —富家路，南干线，西 至东西快速 至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; /; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染 严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产，生物医药中有化学合成工段（研发、小试出外）；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建 纯表面涂装项目（含水性 漆、喷粉、紫外光固化）。; 建设项目新增排污指标原则 上在本区镇范围内平衡，且 不得增加区域排污总量。. 相符性分析：根据上表，本项目主要为智能消费设备生产项目，项目所在地属于工业用地，不属于其确定的限制类、禁止类项目，因而本项目符合《关于印发苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）的通知》（吴政办[2019]32号）的有关规定，本项目建设与吴江经济技术开发区总体规划的相符。 2、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目距离太湖约4.54公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过第71号文）第四十三条，对太湖流域一、二、三级保护区内禁止下列活动：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 相符性分析：本项目属于智能消费设备生产项目，生产废水不涉及氮、磷污染物排放，故满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 3、与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》（已经2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。 4、与关于印发《苏州市2023年度大气污染防治工作计划》的通知（苏气办[2023]16号）相符性分析 内容; 相符性分析; 相符性. 优化产业结构。坚决遏制“两高”项目盲目发展，新、改、扩建“两高”项目必须符合生态环境保护法律法规和相关规划要求。对不符合要求的“两高”项目停批停建。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格依法依规淘汰落后产能。强化法规标准等约束，依法依规淘汰低端产能，开展化工行业安全环保整治提升，提升行业整体绿色发展水平。加快推进钢铁、石化等行业布局优化、效益提升。重点针对有色、化工、包装印刷、家具、彩涂板、人造板等行业开展综合整治，完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。; 本项目为新建汽车零部件生产项目，不属于“两高”项目，也不属于落后产能项目。; 相符. 优化能源结构。严格控制煤炭消费，严禁新增自备煤电机组。大力推动煤电节能降耗改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。; 本项目使用电能，依托 区域电网。; 相符. 推进低 VOCs 含量原辅材料替代。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推动现有高VOCs 含量产品生产企业升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、辐射固化、粉末等低 VOCs 含量产品的比重。; 项目使用的清洗剂不含挥发性有机物; 相符. 强化 VOCs 无组织排放整治。全面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的强化整治。推动解决工业涂装包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存环节未密闭等问题。无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。组织开展汽修行业专项检查，依法依规整治“散乱污”。; 本项目原辅料密闭袋装贮存于原料仓库。; 相符. 5、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发【2018】74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号），建设项目附近主要国家级生态保护红线范围及生态空间管控区域范围如表1-5所示。 表1-5 项目周边生态空间管控区域表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏吴江同里 国家湿地公园 （试点）; 湿地生态 系统保护; 江苏吴江同里国家湿地公园 （试点）总体规划中确定的范围（包括湿 地保育区和恢复重建区等）; /; 9.00; /; 9.00; SE，4.1km. 相符性分析：本项目在江苏吴江同里国家湿地公园（试点）东南侧，距江苏吴江同里国家湿地公园（试点）约4.1km，所以本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求相符。 ②环境质量底线 - 环境空气质量 由《2022年度苏州市生态环境状况公报》可知：2022年，苏州市全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均浓度为6微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均浓度为25微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为44微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为28微克/立方米；一氧化碳（CO）年评价值为1.0毫克/立方米；臭氧（O3）年评价值为172微克/立方米，受臭氧超标影响，苏州市全市属于环境空气质量不达标区。苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标，力争到 2024 年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM2.5和臭氧协同控制，苏州市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。 - 地表水环境质量 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%，同比上升10个百分点，II类水体比例全省第四。 2022年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.5%，同比持平；未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，同比上升12.5个百分点，II类水体比例全省第一。 - 声环境质量 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，依据《声环境质量标准》(GB3096-2008）评价，2022年苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为99.5%和 91.0%。与2021年相比，功能区声环境昼间和夜间平均达标率分别上升3.9和5.2个百分点。全市1~4a 类功能区声环境昼间达标率分别为100%、98.5%、100%和 100%，夜间达标率分别为 81.8%、95.5%、100%和84.6%。 ③资源利用上线 本项目为智能消费设备生产项目，运营过程中用水主要为职工用水，由当地市政管网提供，项目租赁用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地尚未有环境准入负面清单，本次环评对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规【2022】397号）、国家及地方产业政策进行说明，具体见下表。 表1-6 环境准入负面清单表 序号; 设立依据; 禁止措施; 是否相符. 1; 《农药管理条例》; 禁止生产和经营国家明令禁止生产的农药、未取得登记的农药; 相符. 2; 《中华人民共和国土壤污染防治法》; 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品; 相符. 3; 《中华人民共和国循环经济促进法》; 在规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用粘土砖; 相符. 4; 《中华人民共和国清洁生产促进法》; 禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料; 相符. 5; 《中华人民共和国枪支管理法》; 禁止制造、销售仿真枪; 相符. 6; 《中华人民共和国计量法》; 禁止违规制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具; 相符. 7; 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能; 相符. 8; 《中华人民共和国药品管理法》; 除主管部门另有规定的以外，血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品不得委托生产; 相符. 9; 按所在地地方性法规及省级人民政府规章规定执行; 在指定区域内，禁止生产、销售烟花爆竹、民用爆炸物（各地区）; 相符. 10; 根据《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》吴政办[2019]32号; 详见 “与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）相符性分析”分析。; 相符. 本项目不属于环境准入负面清单中相关内容。 ⑤与《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 根据苏政发[2020]49号全省生态环境分区管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域。主要包括生态保护红线和生态空间管控区域。优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于吴江经济技术开发区，属于生态环境分区管控方案重点管控单元，相符性分析具体见下表。 表1-7 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 管控类别; 苏政发[2020]49号; 是否相符. 与江苏省省域生态环境管控要求相符性. 空间布局约束; 1、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 相符，本项目不涉及. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环¦境承载力。; 相符，本项目按要求执行. 2、2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物挥发性有机物、化学需氧量、 氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨.91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 相符，本项目按要求执行. 环境风险防控; 1、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动,分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 2、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路,在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 相符，本项目按要求执行. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业用水循环利用率达到90%。; 相符，本项目按要求执行. 2、土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。; 相符，本项目按要求执行. 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 相符，本项目按要求执行. 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 相符，本项目按要求执行. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目,禁止新建、扩建畜禽养殖场, 禁止新建扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 相符，本项目按要求执行. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、 医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 相符，本项目按要求执行. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符，本项目按要求执行. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 相符，本项目不涉及. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 相符，本项目不涉及. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 相符，本项目按要求执行. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产生态用水以及航运等需要。; 相符，本项目按要求执行. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 相符，本项目按要求执行. 根据上表可知本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）管控要求相符。 ⑥与《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）相符性分析 表1-8 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发【2020】49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中的“空间布局约束”的相关要求。 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发【2018】74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山林水田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府【2016】60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府【2014】81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府【2017】102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发【2019】17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发【2017】13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办【2017】108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发【2018】6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业，加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造；提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目不在生态红线范围内，与生态空间管控区域规划要求相符。本项目严格落实各项文件要求，不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类项目; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不捅破生态环境承载力。 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染排放量达到省定要求。 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目废气经废气处理设施后可达标排放，对外环境影响较小。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发【2020】49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 2、强化饮用水水源环境风险管控，县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本公司制定环境风险应急预案，同时储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，能满足环境风险防控的相关要求。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米。 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷。 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料，满足资源利用效率要求。; 相符. 表1-9 与苏州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类型; 本项目所属环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 本项目情况; 相符性. 重点保护单元; 吴江经济技术开发区; 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业。 （2）本项目属于太湖流域三级保护区，符合《条例》相关要求。 （3）本项目不在阳澄湖保护区内。 （4）本项目严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （5）本项目不属于上级生态环境负面清单的项目。; 相符. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家排放、地方污染物排放标准要求。 （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域换机质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量额，确保区域环境质量持续改善。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; （1）本项目废气排放满足相关要求。 （2）本项目废气经收集处理后，对外环境影响较少，符合园区污染物排放总量管控要求。 （3）本项目废气处理效率高，可确保区域环境质量持续改善。; 相符. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业按照国家标准和规范制定风险防范措施，编制事故应急预案，配备应急物资装备并定期开展应急演练。; 相符. 资源开发效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。; （1）本项目符合清洁生产要求。 （2）本项目不使用高污染燃料。; 相符. 根据上表可知本项目与《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313号）管控要求相符。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 - 6、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）相符性分析 - 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的相符性分析见下表： - 表1-11 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）相符性分析 - 序号; - 负面清单; - 是否符合要求. - 1; - 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿 海港口布局规划（2015-2030 年）《江苏省内河港口布局规划（2017-2025 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; - 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。. - 2; - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资与风景名胜资源保护无关的项目。; - 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。. - 3; - 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、新建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜牧养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、新建排放污染物的投资建设项目。; - 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. - 4; - 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造田或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; - 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。. - 5; - 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道整治、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; - 本项目不在岸线保护区内、岸线保留区。本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内. - 6; - 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; - 本项目间接排放，不涉及. - 7; - 禁止在“一江一口两湖七河”和 322 个水生生物保护区开展生产性捕捞; - 本项目不涉及. - 8; - 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 本项目不属于化工园区或化工项目。. - 9; - 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 本项目选址于吴江经济技术开发区内，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、 - 有色、制浆造纸等高污染项目。. - 10; - 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; - 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。. - 11; - 禁止新建、扩建法律法规和先关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; - 本项目不属于落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 7、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)相符性分析 相关要求： （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 相符性分析：本项目位于吴江经济技术开发区，项目用地属已规划的工业用地，本项目属于智能消费设备生产项目，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目、不属于“两高”项目，不使用煤炭和生物质燃料作为燃料，本项目通过加强污染防治措施，可保证污染物达标排放。故本项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)。 8、与《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办【2021】2号）相符性分析 表1-12 与《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办【2021】2号）相符性分析 要求; 相符性分析; 符合情况. (一)明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织(附件1)等行业为重点，分阶段推进3130家企业(附件2)清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB38507-2020) 规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品;符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020) 规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、 胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目使用的清洗剂不含挥发性有机物; 相符. (二)严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无) VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020); 相符. (三)强化排查整治。各地在推动3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。; 项目建成后，企业建立原辅材料购销台账，如实记录使用情况。; 相符. 9、与《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》(苏政发[2021]20号)相符性分析 暂行办法中规定核心监控区是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间：是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围；核心监控区其他区域：核心监控区内除滨河生态空间及建成区（城市、建制镇）以外的区域。核心监控区国土空间管控应遵循保护优先、绿色发展，文化引领、永续传承，因地制宜、合理利用的原则，按照滨河生态空间、建成区（城市、建制镇）和核心监控区其他区域（“三区”）予以分类管控。 第十四条 建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。城市建成区老城改造应加强建筑高度管控，开展建筑高度影响分析，按照高层禁建区管理，落实限高、限密度的具体要求，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。 本项目距离大运河3.1km，不在核心监控区内，符合《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20 号）相关要求。 10、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏州市人民政府苏府规字〔2022〕8号）相符性分析 本细则所称核心监控区，是指大运河苏州段主河道两岸各2千米范围。核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域。建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 建成区内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。老城改造区域内，应有序实施城市更新，提升公共服务配套水平和人居环境质量，加强规划管控，处理好历史文化保护与城镇建设发展之间的关系，严格控制土地开发利用强度，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控。 本项目距离大运河3.1km，不在核心监控区内，符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏州市人民政府苏府规字〔2022〕8号） 11、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准人清单》（浙环函〔2022〕260 号）相符性分析 表1-13 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准人清单》（浙环函〔2022〕260 号）相符性分析 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动; 本项目不在生态红线内; 相符. 2; 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动; 本项目不涉及捕捞和垂钓; 相符. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不在太湖(吴江区)重要湿 地、吴江同里国家湿地公园(试 点)、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意; 本项目不涉及水源保护区; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目; 本项目占用长江流域河湖岸线; 相符. 6; 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口; 相符. 7; 除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施; 本项目不在太湖5km范围内; 相符. 8; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不涉及; 相符. 9; 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行; 本项目不涉及; 相符. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）; 本项目不属于指环行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能; 相符. 11; 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量; 本项目不取用地下水; 相符. 12、与《深人打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气[2022]68 号)相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物(VOCs) 、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进 钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 相符性分析：本项目原料不含挥发性有机物，注塑产生的有机废气经收集后采用二级活性炭处理后达标排放，从源头和末端进行了全流程控制。 13、与《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造(深度治理)工作方案》 (苏大气办(2021) 4号)相符性分析 本项目不属于焦化、 石化、水泥、玻璃、工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业，故符合文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 佩维迪（苏州）纳米科技有限公司成立于2022年，经营范围：一般项目：真空镀膜加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发：新材料技术推广服务；模具制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；金属工具制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 近些年，在科技的快速发展下，智能手机、手表等早已融入人们的日常生活，成为必不可少的随身物品。得益于庞大的需求，摄像头、显示屏、手表配件已形成自己独有的产业链。 随着手机终端追求轻薄化、智能化、高屏占比、高像素的趋势增强，手机光学领域对于所使用的配件的性能、形态、集成度等都相应提出了更复杂的要求。手机、手表配件产品向以精密、复杂产品为代表的，与高效、高精工艺生产装备相配套的高新技术零部件产品方向发展；生产线向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化、精细化、加工高速化、白动化和智能控制及绿色制造方向发展。 公司产品属于智能消费设备制造，应用于高品质手机、手表配件，可增强本公司综合实力、增加产品竞争力、提高市场占有率，从而为公司的做大做强奠定坚实基础。 公司拟投资8000万元租赁苏州厚盈科技产业有限公司位于苏州市吴江经济技术开发区江陵东路1号的1#楼的一、二楼厂房，建设年产智能消费设备1000万套项目。 表2-1 本项目工程内容一览表 类别; 建设内容; 设计能力; 备注. 主体工程; 智能消费设备生产线; 年加工不锈钢1376吨，玻璃制品半成品3000吨，注塑2000吨; 租赁苏州厚盈科技产业有限公司位于苏州市吴江经济技术开发区江陵东路1号的1#楼的一、二楼厂房. 原料仓库; 500m2; 位于本项目生产车间. 成品仓库; 300m2. 公用辅助工程; 给水系统; 90.522t/d; 来自市政自来水管网. 排水系统; 生活污水; 4.08 t/d; 生活污水排往市政污水管网，生产废水经自建污水处理装置处理后排往市政污水管网。. 生产废水; 36.0079 t/d. 供电; 435万kWh/a; 来自市政电网. 绿化; 依托厂区现有绿化. 环保工程; 废水; 自建污水处理设施处理本项目清洗废水，设计能力为4t/h. 废气; 注塑废气; 经集气管道收集至二级活性炭吸附装置（风量8000m3/h）; 经25m高排气筒（1#）高空排放. 一般固废; 50m2; 位于本项目生产车间东侧. 危险废物; 20m2; 位于生产车间西侧. ### ；2、项目产品方案 表2-2 项目产品方案 序号; 生产线名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 智能消费设备生产线; 汽车雷达; 500万套/年; 7200h. 智能穿戴设备; 400万套/年. 智能手表; 100万套/年. 合计; 1000万套/年. 表2-3 项目产品图片 汽车雷达; 智能手表; 可穿戴设备. ### 3、项目主要生产设施情况 表2-4 主要设施一览表 ### 4、项目主要原辅材料情况 表2-5 原辅材料消耗 表2-6 原辅材料的主要性质 5、项目劳动定员情况 本项目员工60人，生产班制为两班制，一班12h，生产天数为300天。本项目无食堂，无宿舍。 6、项目周边概况 项目位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区江陵东路1号。租用苏州厚盈科技产业有限公司现有生产车间。项目东侧为苏州厚盈科技产业园其余厂房、南侧为山湖颜料、北侧为福斯润滑油(苏州)有限公司，西侧为吴江崧虹电子有限公司，项目周边500米内无保护目标。本项目周边概况图见附图2。 7、车间平面布置情况 项目位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区江陵东路1号。租用苏州厚盈科技产业有限公司现有1#楼的一、二楼厂房。厂区出入口位于厂区西侧，1#厂房位于厂区西侧。 项目所在的厂区布置均简单清晰，能够满足生产运输要求，便于生产，符合生产和环保要求。且项目设在现有整体性综合生产厂房内，工艺流程顺畅、流水线路短捷、物流通畅、方便生产及管理。 本项目厂区平面布置图见附图3。 8、水平衡图： 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 智能消费设备生产项目生产工艺流程： 图2-2 智能消费设备生产项目生产工艺流程图 流程说明： 本项目产品为金属件、玻璃件和塑料件根据成品要求组装而成，金属件和玻璃件分别经过清洗、真空镀膜工艺以达到产品质量要求。 图2-4项目玻璃清洗线清洗工艺流程图 表2-7项目主要产污节点及污染因子一览表 时期; 编号; 污染源类别; 污染源名称或产生工序; 主要污染物; 污染防治措施及去向. 运营期; /; 办公 生活; /; /; /. G1; 废气; 冲压废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G2; 废气; CNC加工废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G3; 废气; 真空泵废气; 颗粒物; 无组织排放. G4; 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附处理后25m高排气筒排放（1#）. W1; 废水; 清洗废水; CODCr、NH3-N、SS、TP、TN、石油类等; 自建污水处理装置处理后接入市政污水管网. N; 噪声; 设备; 设备噪声; 采用基础减震、并在噪声源处设置隔声罩. /; 固态废物; 机加工; 边角料; 外售综合利用. /; 纯水制备; 废弃超滤膜、反渗透膜. /; 机加工; 废机油; 资质单位处理. /; 机加工; 废切削液. /; 原料使用; 废包装桶. /; 废气处理; 废活性炭. /; 废水处理; 污泥. /; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁苏州厚盈科技产业有限公司位于苏州市吴江经济技术开发区江陵东路1号的闲置厂房（1#楼的一、二楼厂房）进行生产，该厂房之前未从事过工业生产。本项目可依托苏州厚盈科技产业有限公司的公辅设施包括现有的雨污管网、雨污排口、供水、供电系统等配套公辅设施。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议本项目污水排放口设置单独检测口。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；在租赁期间若涉及到违法排污行为，责任主体应当按照谁污染、谁治理、谁负责确定责任方。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 项目位于吴江区，由《2022 年度苏州市生态环境状况公报》可知：2022 年，苏州市全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均浓度为 6 微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均浓度为 25 微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为 44 微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为 28 微克/立方米；一氧化碳（CO）年评价值为 1.0 毫克/立方米；臭氧（O3）年评价值为 172 微克/立方米，受臭氧超标影响，苏州市全市属于环境空气质量不达标区。 表3-1 全市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均; 25; 40; 62.5; 达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 80; /; /. PM10; 年平均; 44; 70; 62.9; 达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均; 28; 35; 80; 达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 75; /; /. CO; 年平均; /; /; /; /. 24小时平均第95 百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 年平均; /; /; /; /. 日最大8小时滑动平均的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 备注：HJ663规范试行期间，按照2013年以来全国环境质量报告书采用的达标评价方法，目前只考虑SO2，NO2，PM10，PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度的达标情况。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点行业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治、高排放车辆淘汰及提升新能源汽车占比为重点加强移动源污染防治，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，确保二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。力争到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，苏州市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 （2）其他环境质量现状评价 为进一步了解本项目所在区域环境质量状况，引用《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》中G3黄河浜的历史监测数据（监测时间为2021年09月07日~09月13日，连续监测7天；该点位位于本项目东北侧1km）。监测至今该区域范围内未发生重大污染源排放情况的变化，监测时间均在三年有效期内，且区域内未新增污染源，因此，检测（引用）点位的数据能够代表本项目地目前大气环境质量现状。监测结果见下表： 表3-2区域空气质量现状评价表 监测点位; 污染物名称; 评价标准 mg/m3; 小时浓度范围mg/m3; 超标率%; 最大浓度占标率%; 达标情况. 黄河浜; 非甲烷总烃; 2; 0.07-0.4; 0; 20; 达标. 由上表监测数据可知，评价区大气监测点，非甲烷总烃符合相应评价要求；说明周围大气环境质量较好，具有一定的环境承载力。 2、水环境质量现状 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于V类水质 断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%，同比上升10个百分点，II类水体比例全省第四。 2022年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.5%，同比持平；未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，同比上升12.5个百分点，II类水体比例全省第一。 3、声环境质量现状 项目所在区域位于江苏省吴江经济技术开发区，执行3类声环境功能区要求。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于吴江经济技术开发区，在产业园区范围内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为智能消费设备生产项目项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本期项目原辅料及危险废物均储存于室内，且室内已做好水泥硬化和防渗防漏，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于江苏省吴江经济技术开发区，新增用地不属于产业园区外用地，用地范围内也无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目注塑产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9大气污染物特别排放限值。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区VOCs无组织排放限值，厂区外无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值。具体标准详见表3-6、3-7。 表3-6 大气污染物有组织排放标准 序号; 排气筒编号; 污染 因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 标准来源. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值标准. 表3-7 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 监控点处1h平均值浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 在厂房外设置监控点; 6.0; 监控点处1h平均值浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20.0; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 本项目生产废水经污水处理装置处理后，与生活污水分别接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司集中处理，尾水排入吴淞江。COD、SS 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B级标准。污水处理厂尾水SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1一级A标准，根据苏州市委、市政府2018年9月下达的《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发[2018]77号），苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理厂排放尾水水质 COD、氨氮、总氮、总磷应执行“苏州特别排放限值”。相相关标准限值见表3-8。 表3-8 污水执行的排放标准及主要指标浓度限值 排放口; 执行标准; 指标; 标准限值. 本项目污水排污口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司排污口; 《苏州特别排放限值标准》; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）. TP; 0.3. TN; 10. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1一级A标准; SS; 10. 注：①括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ②待污水处理厂提标改造完成后按苏州特别排放限值标准考核，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)第4.1.4.2款规定，取样频率为至少每2h一次，取24h混合样，以日均值计。 （3）噪声 营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。相关标准值见表3-9。 表3-9 执行的排放标准及主要指标浓度限值 类别; 执行标准; 指标; 标准限值. 噪声; （GB12348—2008） 3类标准; 昼; 65dB(A). 夜; 55dB(A). （4）固废贮存标准 项目产生的一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行设置；危险固废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设置、《关于修订<危险废物贮存污染控制标准>有关意见的复函》（环函[2010]264）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 （5）排污口规范化要求： 排污口应规范化，执行《排污口规范化整治技术要求》、《环境保护图形标志》相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-10 项目污染物排放总量指标(t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 总量增减量. 废气; 有组织; VOCs; 4.86; 4.374; 0.486; +0.486. 无组织; VOCs; 0.5436; 0; 0.5436; +0.5436. 废水; 生活污水; 水量; 1224; 0; 1224; /. COD; 0.490; 0; 0.490; /. SS; 0.367; 0; 0.367; /. 氨氮; 0.043; 0; 0.043; /. 总磷; 0.006; 0; 0.006; /. 总氮; 0.049; 0; 0.049; /. 生产废水; 水量; 10802.376; 0; 10802.376; /. COD; 6.697; 5.023; 1.674; +1.674. SS; 0.940; 0.860; 0.080; /. 石油类; 0.004; 0.003; 0.001; /. 固废; 固废; 危险固废; 45.57; 45.57; 0; 0. 一般工业固废; 15.1; 15.1; 0; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0; 0. 本项目的总量控制方案为： 大气污染物：本项目VOCs有组织排放量为0.486t/a，无组织排放量为0.5436t/a。根据苏环办【2014】148号文件，VOCs排放总量指标向吴江生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 水污染：本项目生活污水排放量为1224m3/a，根据苏环办【2017】54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。工业废水COD污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡，COD1.674t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 佩维迪（苏州）纳米科技有限公司位于吴江经济技术开发区，厂房内车间基础设施建设工程已经完毕。本项目施工期主要进行生产设备的安装，基本无污染物产生，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 4.1.1源强计算 本项目废气污染源主要为有机废气G1、G2、真空泵废气G3、注塑废气G4 - 有机废气G1、G2 项目冲压、CNC加工过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），该有机废气经车间加强通风后在车间无组织排放。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》机械行业系数手册中“07机械加工”“湿式机加工件”挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，本项目使用切削液0.48t/a、机油0.16t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.0036t/a。 - 真空泵废气G3 外购的塑料粒子拆包后，负压管道插入袋中，将塑料粒子送入封闭的料筒，进入注塑加热段。真空泵排放尾气（颗粒物）前经过自带的过滤装置，因此无组织颗粒物排放量极低，故环评中不对其进行定量分析。 - 注塑废气G4 根据建设单位提供资料，本项目注塑成型工序中，加热温度为180~220℃左右，小于塑料粒子的分解温度300℃，因此，项目采用的塑料粒子在加热过程中不会发生分解反应。但仍有少量有机气体在热熔过程中散发，以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册塑料零件”，非甲烷总烃产污系数按2.7kg/t产品计；产品量按粒子原料重量计，本项目注塑工序PP塑料粒子年用量为2000t/a。 则注塑过程中产生的非甲烷总烃量约为5.4t/a。 有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置（TA001）集中处理，处理后经1根25m高的排气筒（1#）排放，集气罩收集率为90%，废气去除率为90%，风机风量为8000m3 /h，年运行时间7200h。 故本项目注塑工段废气非甲烷总烃有组织产生量为4.86t/a，排放量为0.486t/a，未收集的非甲烷总烃为0.54t/a，在车间无组织排放。 表4-1 本项目废气产生环节汇总表 编号; 产生工序; 主要污染物; 处置方式. 1; 冲压、CNC加工; 非甲烷总烃; 车间无组织排放. 2; 真空泵尾气; 颗粒物; 车间无组织排放. 3; 注塑; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，经1根25m高的排气筒排放. 表4-2 本项目有组织废气产生和排放情况 污染源 编号; 污染源 名称; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 排放状况; 执行标准; 排气筒 高m. 浓度 mg/m3; 速率 （kg/h）; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 （kg/h）; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3. 1#; 注塑机; 8000; 非甲烷总烃; 84.4; 0.675; 4.86; 8.4; 0.0675; 0.486; 60; 25. 表4-3 厂区无组织废气源强 产污环节; 名称; 产生量 (t/a); 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 冲压、CNC加工、注塑; 非甲烷总烃; 0.5436; 0.5436; 0.0755; 2000; 5. 4.1.2达标排放分析 - ①有组织废气达标性分析 - 本项目非甲烷总烃经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，最后由25m高1#排气筒排放，排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值标准。 - ②无组织废气达标性分析 - 本项目严格按照相关要求做好无组织排放控制措施后，非甲烷总烃排放满足《合成 树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求，厂 区内厂房外 VOCs 排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 厂区内 VOCs 无组织排放限值。 4.1.3非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，本项目考虑废气处理装置失效造成排气筒废气中污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/）（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 1#; 二级活性炭吸附装置出现故障，废气去除效率为0; 非甲烷总烃; 84.4; 0.75; 0.25; 10-4; 立即停产. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4.1.4废气污染治理设施可行性分析 本项目非甲烷总烃经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，最后由25m高1#排气筒排放。 图4-1 废气收集处置情况 ①集气方案 共设有20台注塑机，废气经集气罩收集进入一套废气处理措施集中处理，建设单位拟在每个注塑机顶端设置一台顶吸罩，风量按照《废气处理工程技术手册》顶吸罩风量计算公式：计算风量L=排风罩开口面面积F×罩口平均风速V×3600。本次评价设计罩口半径为0.3m，距设备出料口0.3m，罩口平均风速为0.35m/s，计算得到单个密闭管道所需风量约357m3/h。本项目共设置20个集气罩，则1#排气筒风机总风量为7140m3/h。考虑管道中风量损失，本项目风机风量取值8000m3/h； - ②治理措施 A、活性炭装置工作原理及特点 蜂窝活性炭的一般特性：表面积大、通孔阻力小、微孔发达、高吸附容量、使用寿命长等都是蜂窝活性炭的特点，普遍应用于空气污染治理。蜂窝活性炭大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。 根据吸附过程中活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同，可将吸附分为两大类：物理吸附和化学吸附（又称活性吸附）。在吸附过程中，当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附；当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。 吸附现象是由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面。用吸附法治理气态污染物就是利用固体表面的这种性质，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 活性炭具有比表面积大、细孔发达、吸收性能高、更换方便等特点。 - 技术参数 本项目所有活性炭吸附装置的主要参数见下表 表4-4 活性炭吸附装置技术参数 设备参数. 设备尺寸; （1.38×1.38×1.37）×2; 单台处理风量; 8000m³/h. 材质; 外壳为Q235防腐钢; 吸附介质; 蜂窝活性炭. 流速; 1m/s; 有机废气处理效率; 90%. 填充量; 活性炭最大填充量为2.5吨; 吸附材料更换时间; 一般1季度更换一次. 比表面积; 1200m2/g; 碘值; 不低于800mg/g. 吸附法特别适用于排放标准要求严格，用其它方法达不到净化要求的气体的净化，常作为深度净化手段或最终控制手段。因此本项目采用活性炭吸附装置作为有机废气净化手段技术上可行。 *活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值2500； s--动态吸附量，%，本项目取值 20%； c--活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3。根据上文计算结果，本项目c取值75.96； Q--风量，m3/h，本项目取值8000； t--运行时间，h/d，本项目取值24。 则可计算出本项目二级活性炭中活性炭的更换周期T为34天，项目年工作300天，年更换9次。 本项目活性炭用量为15t/a，吸附的废气量约为4.37t/a，故本项目最终废活性炭的产生量约为19.37t/a，危废仓库暂存后交由有资质单位处置。 - 技术可行性分析 表4-5与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序 号; 技术规范; 本项目情况; 相符 性. 1; 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃; 本项目固化温度较低，经过管道冷却，进入活性炭吸附装置的温度小于40℃; 符合. 2; 当废气中含有颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理; 本项目活性炭吸附装置前端设置了干式过滤器去除废气中含有的颗粒物; 符合. 3; 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s; 活性炭吸附装置气体流速1m/s; 符合. 4; 过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合固体废弃物处理与处置相关管理规定; 废活性炭委托危废单位处置; 符合. 5; 治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生 产、事故防范的相关规定。; 设置事故自动报警装置，符合安全生产事故防范的相关规定; 符合. 6; 治理设备应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/T1的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定; 活性炭吸附塔设置有窗口和人孔，方便检修、清洗、填充材的取出和装入; 符合. 7; 治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现连锁控制; 废气治理措施与生产设备设置联动控制系统，保证治理工程先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机; 符合. 8; 吸附装置的净化效率不低于90%; 在严格执行监管措施，设施稳定运行的情况下，对有机废气的去除率可达 90%; 符合. 表4-6与《省生态环境厅关于开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218）相符性分析 序 号; 技术规范; 本项目情况; 相符 性. 1; 设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 本项目设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 符合. 2; 采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。; 企业配备VOCs快速监测设备。; 符合. 3; 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s; 活性炭吸附装置气体流速1m/s; 符合. 4; 进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m³ 和40℃; 本项目进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m³ 和40℃; 符合. 5; 蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa ，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g; 本项目活性炭质量参数符合要求; 符合. 6; 活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3 个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 经核算，本项目更换废活性炭周期约为34天; 符合. 由上表可知，本项目使用的活性炭吸附装置符合《省生态环境厅关于开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218）的相关要求。 4.1.5监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合企业实际情况，对本项目废气的日常监测要求见表4-7。 表4-7 企业废气自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 大气有组织; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 大气无组织; 在厂房外设置浓度监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 边界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 1次/年. 4.2 废水 4.1.1废水源强核算 - （1）工业废水 项目生产废水主要有金属件清洗线废水、玻璃件清洗废水、纯水制备浓水、设备冲洗水、冷却塔强排水、切削液补充用水，项目工业废水进入污水处理系统进行处理后接入市政污水管网。 A.金属件清洗线废水（镀膜不合格品返回此生产线进行清洗）： 表4-8金属件清洗线废（液）水产生情况 B.玻璃件清洗线废水： 表4-9玻璃件清洗线废（液）水产生情况 C.纯水制备浓水： D.纯水制备设备冲洗用水： E.冷却用水： ②生活污水 本项目员工60人，生活用水量按80L/(人•天)计算，年工作日为300天，则用水量为4.8t/d（1440t/a），损耗按照15%，则生活污水产生量为4.08t/d（1224m3/a），主要污染物CODcr、SS、NH3-N、TP、TN的平均浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、5mg/L、40mg/L。 具体的污水产生环节，产生量及排放情况见表4-11： 表4-11 全厂废水产生及排放情况 污染源名称; 水量 (m3/a); 污染物 名称; 产生; 治理 措施; 排放; 标准浓度限值 （mg/L）; 排放方式与去向. 浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 污染物 名称; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活 污水; 1224; COD; 400; 0.490; /; COD; 400; 0.490; /; 接管至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司. SS; 300; 0.367; SS; 300; 0.367. 氨氮; 35; 0.043; 氨氮; 35; 0.043. 总磷; 5; 0.006; 总磷; 5; 0.006. 总氮; 40; 0.049; 总氮; 40; 0.049. 工业废水; 10802.376; COD; 620; 6.697; 自建污水处理设施; COD; 155; 1.674. SS; 87; 0.940; SS; 7.42; 0.080. 石油类; 0.4; 0.004; 石油类; 0.07; 0.001. （2）废水治理方案 项目采取雨污分流制，雨水收集后经雨水管网排入附近河流，废水主要为职工生活污水和工业废水，工业废水经自建污水装置预处理后接入市政污水管网；生活污水接入市政污水管网，排至苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司处理，尾水排入吴淞江。 本项目新增一套4t/h的污水处理设施。本项目生产废水年产量约10802.376t，拟建污水处理站4t/h的处理能力能满足厂内污水处理。废水经处理后，其出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B标准的要求。本项目废水处理工艺流程图见下图： 图4-2 本项目清洗废水处理工艺流程图 工艺说明： 废水进入调节池，在调节池内完成均质均量等过程后泵入复合混凝气浮池，向反应区投加PAC、PAM等药剂完成废水的混凝搅拌过程，混凝剂和絮凝剂把悬浮物凝结成大小不一的非规则絮状物，在沉淀区利用污泥性状的沉降性把大颗粒可沉降的，小颗粒不易沉降的悬浮物在气浮区利用溶气气浮产生的微小气泡的携裹性及上浮性将微小悬浮物去除，然后出水进入机械过滤系统，完成过滤及活性炭吸附处理；所有污泥经过浓缩系统后，干化外运处理； 主要处理单元的去除效率： 表4-12 主要处理单元的去除效率表 项目; 调节均质池; 高效气浮池; 多介质过滤器. CODcr; -; 进水620mg/L 出水310mg/L 去除率50%; 进水310mg/L 出水155mg/L 去除率50%. SS; 进水87mg/L 出水70mg/L 去除率20%; 进水70mg/L 出水14mg/L 去除率80%; 进水14mg/L 出水7.42mg/L 去除率47%. 石油类; 进水0.3mg/L 出水0.20mg/L 去除率33%; 进水0.20mg/L 出水0.14mg/L 去除率33%; 进水0.14mg/L 出水0.07mg/L 去除率50%. 构筑物和设备清单： 表4-13 构筑物和设备清单表 序号; 设备名称; 型号\规格; 单位; 数量; 材质; 备注. 1; 现场清空; 式; 1. 2; 进集污系统; 排放点-纳污池; 式; 1. 3; 出回用系统; 清水箱-回用点; 式; 1. 4; 压缩空气; >4kgf/cm2 500L; 式; 1. 5; 危废处置; 式; 1. 6; 气浮沉淀一体机; 接触池; 个; 1; Q235; 备注：钢板焊接，内部槽钢加固，沥青漆防腐，外部底漆防锈，环氧树脂面漆. 7; 气液分离池; 个; 1; Q235. 8; 清水池; 个; 1; Q235. 9; 浮渣槽; 个; 1; Q235. 10; 反应池; 个; 2; Q235. 11; 斜管沉淀池; 个; 1; Q235. 12; 链条、刮板、动力、链轴; 套; 1; Q335. 13; 500L加药桶配套搅拌器; 套; 2; PE. 14; 高效溶气释放器; 台; 1; Q235. 15; V-0.14-7空压机; 台; 1; 铸铁. 16; 溶气罐; 台; 1; Q235. 17; 增压泵; 台; 1; 铸铁; N=3kW. 18; 斜管填料; 套; 1; PP. 19; 液位控制系统; 套; 1; 塑料. 20; 进水泵; Q=2.0m3/h; 台; 1; 铸铁; 1用1备0.37kW. 21; 二级泵; Q=2.0m3/h、H=25m; 台; 2; 铸铁; 1用1备0.55kW. 22; 砂滤罐; FKSYS-2.0; 座; 1; FRP; 整套配齐. 23; 手动多路阀; F56; 个; 1; 塑料. 24; 石英砂; #4-#2; T; 0.3; /. 25; 活性炭过滤罐; FKSYS-2.0; 座; 1; FRP; 整套配齐. 26; 手动多路阀; F56; 个; 1; 塑料. 27; 活性炭; 15-20目 1000碘值; T; 0.07; 椰壳. 28; 板框压滤机; XMZ2/500-5UB; 台; 1; Q235; 无传送装置. 29; 水管路系统; 据实配套; 式; 1; UPVC. 30; 泥管路系统; 据实配套; 式; 1; UPVC. 31; 气管路系统; 据实配套; 式; 1; UPVC. 32; 支架系统; 据实配套; 式; 1; 镀锌. 33; 集装箱外壳; 据实配套; 式; 1; Q235. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-14。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生产废水; COD SS 石油类; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 污水处理系统; 调节沉淀气浮过滤; 1#; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水 □温排水 □车间或车间处理设施. 2; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放、排放期间流量不稳定; /; /; /; 2#; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水 □温排水 □车间或车间处理设施. （3）依托可行性 ①排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-15。 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 纬度; 经度; 名称; 污染物种类; 接管标准/（mg/L）. 1; DW001; 31°10＇58.52＂; 120°41＇12.53＂; 1.0803; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司; COD; 50mg/l. SS; 10mg/l. 石油类; 30mg/l. 2; DW002; 31°10＇58.22＂; 120°41＇12.56＂; 0.1224; 进入城市污水处理厂; 间断排放、排放期间流量不稳定; /; COD; 50mg/l. NH3-N; 4(6) mg/l. TP; 0.5mg/l. TN; 12(15) mg/l. SS; 10mg/l. ②依托污水处理设施环境可行性分析 苏州市吴江区运东污水处理厂四期扩建及升级提标改造工程项目总设计规模为10万m3/d，包含已建6万m3/d 污水处理设施的提标改造，改造完成后已建二级处理单元减容至4万m3/d；扩建4万m3/d 污水处理设施，其中二级处理单元为应对现有项目减容设计规模6万m3/d。本项目废水产生量为40.09t/d（生产废水36.01t/d，生活污水4.08t/d），污水量在污水处理厂可承受范围内。 污水处理厂具体处理工艺流程如图4-3所示。 图4-3 苏州市吴江区运东污水处理厂污水处理工艺流程图 ③污水处理厂设计进出水质 表4-16 设计进出水水质 水质指标; pH; COD（mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）. 设计进水水质; 6.0-9.0; 420; 200; 300; 30; 50; 11. 设计出水水质; 6.0-9.0; ≤50; ≤10; ≤10; ≤4（6）; ≤12（15）; ≤0.5. 建设项目废水为生活污水和工业废水，主要常规指标为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮，石油类，水质较为简单，可生化性好，可达到苏州市吴江经济技术开发区运东污水处理有限公司接管标准，不会对污水处理厂生化系统产生影响。 因此，苏州市吴江区运东污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水。 （4）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合企业实际情况，对本项目废水的日常监测要求见表4-17。 表4-17 企业废水自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 地表水; 生产废水排放口; 流量; 年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B标准. pH值; 年. 化学需氧量; 年. 悬浮物; 年. 石油类; 年. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目的噪声源主要是机加工设备、清洗设备和废气处理措施等设备噪声，声级值在70~85dB (A)之间。主要设备噪声见表4-18。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/ dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 生产车间（1F）; 冲床; 82; 基础减 振; 25; 10; 1; 10; 67.7; 20; 55.2; 1（南侧最近）. CNC加工机; 72; 24; 15; 1; 15; 57.6. 废气处理装置; 65; 22; 35; 1; 35; 50.6. 注塑机; 73; 22; 37; 1; 37; 58.6. 生产车间（2F）; 真空镀膜机; 75; 23; 33; 8; 33; 60.6. 电烤炉; 60; 10; 22; 8; 22; 45.6. 离子风干机; 60; 37; 22; 8; 22; 45.6. 电烤箱; 60; 11; 22; 8; 22; 45.6. 清洗线; 63; 8; 32; 8; 32; 48.6. 注1：以生产车间西南侧角落为（0,0,0） （2）噪声治理措施 为确保项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施。 a优化车间平面布置，主要高噪声设备远离车间边界。通过距离消减可以有效降低厂界的噪声。靠厂房的围护结构隔声，围护结构的墙为砖混结构。 b根据本项目噪声源特征，选用先进的低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；大型设备的底座安装减振器，风机进出口安装消声器。 c加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。 （3）噪声影响预测 ①预测模式 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj----在T时间内j声源工作时间，s; ti----在T时间内i声源工作时间，s; T----用于计算等效声级的时间，s; N---室外声源个数； M---等效室外声源个数。 - ②预测结果 应用上述预测模式计算本项目厂界外1m处各点的噪声贡献值，预测其对项目区域边界周围声环境的影响。计算结果见表4-19。 表4-19噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 声环境保护目标名称方位; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; /; /; /; /; 65; 55; 45.9; 45.9; /; /; /; /; 达标; /. 南厂界; /; /; /; /; 65; 55; 52.3; 52.3; /; /; /; /; 达标; /. 西厂界; /; /; /; /; 65; 55; 46.3; 46.3; /; /; /; /; 达标; /. 北厂界; /; /; /; /; 65; 55; 48.4; 48.4; /; /; /; /; 达标; /. 由表4-19可知，本项目采取优化厂区平面布置、生产设备全部置于车间内、采用低噪声的设备、大型设备底座安装减振器、加强文明生产管理、加强厂区绿化等措施后，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 综上，本项目产生的噪声不会降低项目所在地声环境功能级别，采取的噪声防治措施可行，对周围声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合企业实际情况，对本项目噪声的日常监测要求见表4-20。 表4-20 企业噪声自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 - （1）固废产生情况 项目固体废物主要为设备维修过程产生的废机油、废切削液、边角料、废包装桶、废活性炭、污泥、废弃超滤膜、反渗透膜及员工生垃圾等。 ①工业固废 废机油：项目各种设备维护、保养会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，本项目废机油的产生量约0.4t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），收集后交由有资质的单位进行处理。 废包装桶/瓶：本项目除油清洗药剂使用过程中会产生一定量的废包装桶/瓶，根据企业提供资料，项目废包装桶/瓶产生量约为5t/a，本项目废包装桶/瓶属于“HW49其他废物、900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，因此项目产生的废包装桶/瓶需要交由有资质单位处置。 边角料：本项目在加工过程中会产生一定量的金属边角料和玻璃边角料，根据企业提供资料，金属边角料产生量约15吨/年、玻璃边角料产生量约0.05吨/年，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，边角料属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，经收集后外售综合利用。 废切削液：本项目CNC加工过程中会产生一定量的废切削液，根据建设单位提供的资料，废切削油产生量约0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，900-006-09），需交由有危险废物处理资质单位处理。 废弃超滤膜、反渗透膜：本项目纯水制备过程中会产生废弃超滤膜、反渗透膜，产生量约为0.05t/a。属于一般固废，经收集后外售综合利用。 废活性炭：本项目活性炭用量为15t/a，吸附的废气量约为4.37t/a，本项目二级活性炭中活性炭的更换周期T为34天，项目年工作300天，年更换9次。最终废活性炭的产生量约为19.37t/a，危废仓库暂存后交由有资质单位处置。 污泥：类比相同项目，本项目污泥产生量约为20t/a。 ②员工生活垃圾 项目职工人数为60人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日300天，则项目生活垃圾产生量为9t/a，由环卫部门定期清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产生是否属于固体废物，判定结果见表4-21。 表4-21 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 机加工; 固态; 铁、玻璃; 15.05; √; 《固体废 物鉴别标准通则》（GB34330-2017. 2; 废弃超滤膜、反渗透膜; 纯水制备; 固态; 膜; 0.05; √. 3; 废机油; 机加工; 液态; 油; 0.4; √. 4; 废切削液; 机加工; 液态; 油; 0.8; √. 5; 废包装桶; 原料使用; 固态; 除油清洗药剂; 5; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机溶剂; 19.37; √. 7; 污泥; 废水处理; 固态; 矿物油; 20; √. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 9; √. 表4-22 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（吨/年）. 1; 边角料; 一般固废; 机加工; 固态; 铁、玻璃; 《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准; --; 99; --; 15.05. 2; 废弃超滤膜、反渗透膜; 一般固废; 纯水制备; 固态; 膜; --; 99; --; 0.05. 3; 废机油; 危险废物; 机加工; 液态; 油; T/I; HW08; 900-217-08; 0.4. 4; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液态; 油; T; HW09; 900-006-09; 0.8. 5; 废包装桶; 危险废物; 原料使用; 固态; 除油清洗药剂; T/In; HW49; 900-041-49; 5. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机溶剂; T; HW49; 900-039-49; 19.37. 7; 污泥; 危险废物; 废水处理; 固态; 矿物油; T/C; HW17; 336-064-17; 20. 8; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; --; 99; --; 9. - 贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见下表。 表4-23 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/处置方式; 利用/处置去向; 利用/处置量. 1; 边角料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 综合利用; 15.05. 2; 废弃超滤膜、反渗透膜; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 综合利用; 0.05. 3; 废机油; 桶装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.4. 4; 废切削液; 桶装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.8. 5; 废包装桶; /; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 5. 6; 废活性炭; 袋装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 19.37. 7; 污泥; 袋装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 20. - (3)环境管理要求 根据本项目建设内容，项目固体废物主要为设备维修过程产生的废机油、废切削液、边角料、废包装桶、废活性炭、污泥、废弃超滤膜、反渗透膜及员工生垃圾等。 建设单位按减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类处理、处置： 废机油、废切削液、废包装桶、废活性炭、污泥作为危废交由资质单位处理处置；边角料、废弃超滤膜、反渗透膜外售综合利用；生活垃圾由环卫部门收集后作无害化处理。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表4-24。 表4-24 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 废物 代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式. 1; 边角料; 一般固废; 机加工; --; 15.05; 外售综合利用. 2; 废弃超滤膜、反渗透膜; 一般固废; 纯水制备; --; 0.05. 3; 废机油; 危险废物; 机加工; 900-217-08; 0.4; 资质单位处理. 4; 废切削液; 危险废物; 机加工; 900-006-09; 0.8. 5; 废包装桶; 危险废物; 原料使用; 900-041-49; 5. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 900-039-49; 19.37. 7; 污泥; 危险废物; 废水处理; 336-064-17; 20. 8; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; --; 9; 环卫清运. (3)危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所环境影响分析 a、选址可行性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目位于吴江区吴江经济技术开发区江陵东路1号，危险废物贮存场所位于本项目厂区内，满足法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，对周边周边环境和敏感点影响较小，故符合选址要求。 b、贮存能力分析 厂内设置独立的20m2危废仓库，危废暂存时间为12个月。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）。危险废物临时堆场地面涂刷防腐、防渗涂料，防止污染土壤及地下水。 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废暂存场所应主要要点分析如下表4-25。 表4-25项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存场; 废机油; HW08; 900-217-08; 厂区西北角; 20m2; 桶装; 30t; 12个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封. 5; 污泥; HW17; 336-064-17; 袋装. 表4-26危险废物贮存场所规范设置表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置; 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 规范设置，符合规范要求. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网; 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月。; 规范设置，符合规范要求. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目根据危废特性进行分区，危废贮存设施规范设置防雨、防火、防雷等装置; 规范设置，符合规范要求. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无须按照易爆、易燃危险品贮存; /. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年; 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为12个月; 规范设置，符合规范要求. 7; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理; /. 8; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装; 本项目各危废单独存放，不涉及不相容的危险废物混装情况; 规范设置，符合规范要求. 9; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 本项目装载液体、半固体危险废物的容器内留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 规范设置，符合规范要求. 10; 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》; 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色; 规范设置，符合规范要求. 11; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 本项目危废与盛装容器相容，单独贮存; /. 12; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目危废暂存场所设置在厂区易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线防护区域以外; 规范设置，符合规范要求. 13; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则; 本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10-10cm/s；仓库内设有安全照明设施和观察窗口; 规范设置，符合规范要求. 14; 危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏、防盗、防爆; 危废暂存场所单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏、防盗、防爆; 规范设置，符合规范要求. 本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会周围环境产生影响。 ②危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，故在厂区内发生散落、泄露的可能性较小，一旦发生散落、泄露则应立即进行打扫清理，打扫清理产生的杂物全部作为危废进行暂存处置。厂内危险废物出现散落、泄露的影响具有可控性。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ③危险废物委托处置的环境影响分析 本项目废包装桶危废代码为900-041-49，产生量为5t/a；废机油危废代码900-217-08，产生量为0.4t/a；废活性炭危废代码900-039-49，产生量为19.37t/a；废切削液危废代码900-006-09，产生量为0.8t/a；污泥危废代码为339-064-17，产生量为20t/a。建设单位需委托具有此处置类别的单位进行处置，同时本项目应在投产前与有资质的危废处置单位签订处置协议。 ④危险废物规范化管理 建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。 在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。 ⑤综合利用、处理、处置的环境影响 本项目危险废物均委托有资质单位处置。现周边有多家有资质处理危险废物企业，本报告建议企业寻找周边距离较近的有资质单位进行处置。建设单位应该在项目营运前尽快与危险废物处理资质单位取得联系，并签订相应的危废处置协议。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 结合本项目排放的污染物分析得出项目对地下水、土壤的污染途径和影响主要有以下方面： ①厂区内生活污水对厂区所在地的浅层孔隙水水质造成污染的可能性。厂区内污水排放管道均进行防渗、防腐处理。因此厂区污水正常情况下不会污染地下水、土壤。 ②工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水，造成地下水污染。本项目废气污染源将采取有效治理措施，均能达标排放，使排入到大气中的污染物得到了较好的控制。因此本项目排放的废气不会由于重力沉降及雨水淋洗等大量降落到地表，对地下水、土壤的影响很小。 ③分区防控措施，为了最大限度降低生产过程中污染物排放对外环境的影响，防止地下水、土壤污染，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：本项目重点防渗区为危废仓库、污水处理装置、清洗线。重点防渗区应按照相关要求做好防腐、防渗、防泄漏措施；一般防渗区为生产车间、一般固废暂存间。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。 表4-27 建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 生产车间、一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 重点 防渗区; 危废仓库、污水处理装置、清洗线; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 综上，本项目采取分区防控等措施情况下，对所在区域地下水、土壤环境质量影响较小，不会改变区域地下水水质功能现状。 跟踪监测： 依据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（试行）（HJ 1209-2021）、行业排污单位自行监测技术指南，本项目土壤、地下水无需进行跟踪监测。 6、环境风险 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。根据“导则”和“方法”规定，项目风险物质风险识别结果见表4-28。 表4-28物质风险识别一览表 序号; 名称; 储存位置; 最大储量/t; 毒性毒理; 风险特征. 1; 机油; 原料库; 0.04; 低毒; 易燃液体. 2; 切削液; 原料库; 0.12; 低毒; 易燃液体. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量的比值（Q）见下表。 表4-29重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 机油; /; 0.04; 2500; 0.00002. 切削液; /; 0.12; 2500; 0.00005. 合计; 0.00007. (3)环境风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的附录B，本项目涉及到的危险物质主要为机油、切削液。 ②生产系统危险性识别 项目环境风险设施主要有清洗工段、废水处理区、废气处理装置。 ③环境风险类型及危害分析 本项目可能的风险类型有泄漏、火灾及次生的环境风险、事故排放等。 ④事故影响途径 有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。本项目原料放置于原料库内，地面已进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流至厂房外以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 对于火灾事故，燃烧后次生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡，消防废水进入外环境可能污染地表水和地下水。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；设置消防废水收集措施，确保事故状态下能顺利收集泄漏物和消防废水；原料、危险废物分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。 对于废气治理设施的事故排放，应加强废气治理设施的定期维修。 （4）环境风险分析 ①大气环境风险分析 有毒有害泄露至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。火灾事故燃烧后次生的主要分解产物CO 会对周围人群造成较大影响。当废气发生事故排放时，废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。 ②地表水、地下水环境风险分析 本项目危险废物均放置于危险废物暂存场内，若出现少量泄漏，不会流至外围地表水体或地下水中。 ③次生消防废水环境风险分析 建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规划》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。 厂区内所有建筑内部都配备相应的消防器材（包括消防栓、灭火器），并设置消防废水收集池，厂区所有对外排水管道均安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，使消防废水即进入厂区内的消防尾水收集池。 采用上述措施后，因消防排放而发生周边地表水污染事故的可能性极小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合厂区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ②总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 ③原料储存中的防范措施 加强对物料的管理；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 建设单位需加强生产、安全管理，设置专门原辅料的贮存区。重视对生产作业场所、危险物料贮存和危废暂存处的在线监控、监测，及时预警、报警。 ④废气事故风险防范措施 平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中安全措施，还应满足以下防范措施： 1、治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 2、治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀)，阻火器性能应符合GB 13347的规定。 3、风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。 4、在吸附操作周期内， 吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。 5、治理装置安装区域应按规定设置消防设施。 6、治理设备应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω。 7、室外治理设备应安装符合GB50057规定的避雷装置。 ⑤固废事故风险防范措施 本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ⑥突发环境事故应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目需制订突发环境事件应急预案，设置应急物资。 （6）分析结论 综上所述，本项目涉及的危险物质主要是油类物质。有毒有害泄露至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。火灾事故燃烧后次生的主要分解产物CO 会对周围人群造成较大影响。当废气发生事故排放时，废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。当发生泄漏时，会对局部环境地表水造成污染，在采取一系列风险防范措施后，可将事故率降至最低，同时生产中应杜绝该项事故的发生。要求建设单位严格风险防范措施，防止事故风险发生。 通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接收水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置，25米高排气筒 | 《合成树脂工业污染 排放标准》 （GB31572-2015） |
|  | 生产车间 |  | 加强废气收集 |  |
|  | 厂区内厂房外 |  | 加强废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
| 地表水环境 | 生产废水排放口 | COD、SS、石油类 | 接管至苏州市吴江区运东污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级 |
|  | 生活污水排放口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |
| 声环境 | 生产设备、空压机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | 建设单位按减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类处理、处置：员工生活垃圾由环卫部门收集处理；本项目边角料、废弃超滤膜、反渗透膜一般固废，不具危险特性，边角料外卖综合利用；废机油、废切削液、废包装桶、废活性炭、污泥，作为危废委托有资质单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防控措施，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：本项目重点防渗区为危废仓库、污水处理装置、清洗线车间。重点防渗区应按照相关要求做好防腐、防渗、防泄漏措施；一般防渗区为生产车间、一般固废暂存间。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮运工程风险防范措施 消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存各类化学品时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计各仓库及建筑物，各建筑物应同时满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。 2、废气事故排放防范措施 组织专人对废气环保设施进行维护和管理，项目使用的布袋、过滤棉定期更换，避免粉尘处理效率下降；活性炭装置定期更换，避免处理效率下降。经采取以上风险防范措施，能将废气的环境影响降至最低。 3、固废暂存环境风险措施 在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm 以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 本项目行业分类为C3961可穿戴智能设备制造、C3962智能车载设备制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），对应实施登记管理，申请排污许可证。 （2）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下， 从环境保护角度，本项目环境影响可行。

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图 （1）项目地理位置示意图 （2）项目所在地周边300m环境概况示意图 （3）厂区平面布置图 （4）项目车间方位及平面布置图 （5）项目周边水系情况图 （6）项目位置与国家生态红线比对图 （7）项目位置与江苏省生态空间管控区域比对图 （8）项目所在区域规划图 附件 - 投资项目备案证 - 营业执照 - 建设项目环境保护审批现场勘察表 - 建设项目污水环评现场勘查意见书 - 租赁协议、苏州厚盈科技产业有限公司房产土地证 - 清洗剂MSDS - 技术咨询合同书

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 有组织 | / | / | 0 | 0.486 | / | 0.486 | +0.486 |
|  |  | 无组织 | / | / | 0 | 0.5436 | / | 0.5436 | +0.5436 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | / | 0 | 1224 | / | 1224 | +1224 |
|  |  | COD | / | / | 0 | 0.490 | / | 0.490 | +0.490 |
|  |  | SS | / | / | 0 | 0.367 | / | 0.367 | +0.367 |
|  |  | NH3-N | / | / | 0 | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
|  |  | TP | / | / | 0 | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  |  | TN | / | / | 0 | 0.049 | / | 0.049 | +0.049 |
|  | 生产废水 | 废水量 | / | / | 0 | 10802.376 | / | 10802.376 | +10802.376 |
|  |  | COD | / | / | 0 | 1.674 | / | 1.674 | +1.674 |
|  |  | SS | / | / | 0 | 0.080 | / | 0.080 | +0.080 |
|  |  | 石油类 | / | / | 0 | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  | / | / | 0 | 15.05 | / | 15.05 | +15.05 |
|  | 废弃超滤膜、反渗透膜 |  | / | / | 0 | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | 0 | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废切削液 |  | / | / | 0 | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 废包装桶 |  | / | / | 0 | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废活性炭 |  | / | / | 0 | 19.37 | / | 19.37 | +19.37 |
|  | 污泥 |  | / | / | 0 | 20 | / | 20 | +20 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | 0 | 9 | / | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①