- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      公司整体搬迁项目

建设单位（盖章）：   吴江信宝五金弹簧有限公司

编制日期：              二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 公司整体搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2402-320543-89-02-895162 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王清仪 |  | 联系方式 |  | 18018107885 |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市吴江经济开发区五方路106号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度39分51.611秒，31度06分18.725秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十、金属制品业 66结构性金属制造331 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 吴江经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 吴开审备[2024]41号 |  |
| 总投资（万元） |  | 500万元 | 环保投资（万元） |  | 20万元 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 2035 |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《吴江经济技术开发区控制性详细规划调整》 审批机关：苏州市吴江区人民政府 审批文件名称及文号：《关于吴江经济技术开发区控制性详细规划调整的批复》（吴政发[2020]122号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | - 吴江经济开发区于2004-2005年期间开展了区域环境影响评价，区域环境影响评价于2005年10月获得了江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2005]269号）；2008年吴江经济开发区管委会委托江苏省环境科学研究院对区域开展了吴江经济开发区(建成区)回顾性环境影响评价； - 2018年，吴江经济技术开发区管理委员会委托江苏省环境科学研究院开展吴江经济技术开发区开发建设规划的环境影响评价工作，并于2019年11月进行规划环评公示，现处于审批过程中，无相关批复及文号。 - 2020年12月，江苏环保产业技术研究院股份公司编制乐《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》，已于苏州市生态环境局备案。 |  |  |  |  |
| 划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《吴江经济技术开发区开发控制性详细规划》相符性分析 一、规划范围及规划时段 （1）规划范围 本次规划范围为吴江经济技术开发区（以下简称为规划区），北至兴吴路—吴淞江，西至东太湖—中山南路，南至江兴路—五方路—东西快速干线，东至长牵路河—双庙港—富家路，总面积为82.82km2。 （2）规划时段 规划总期限2018-2035，其中，近期2018-2020年；远期2021-2035年。 二、规划定位和发展目标 （1）功能定位 苏州南部综合性现代科技新城、产业转型升级产城融合示范区、世界级古镇文化旅游目的地。 （2）发展目标 适应区域产业结构升级，转变经济发展模式，依托本地区的区位、资源和产业优势，把规划区建成以高新技术产业、高级生产服务和高品质居住为主导的，融现代文明和传统文化于一体的，科技、文化、生态、高效的现代化新区。 三、规划发展规模 （1）人口规模 规划区近期2020年人口规模约44.65万人，远期2035年人口规模约48.75万人。 （2）建设用地规模 规划区远期城市建设用地规模约69.15km2。 四、产业定位 1、电子信息产业 抓住世界信息技术发展趋势，立足现有基础，不断延伸产业链，全力打造电脑及周边产品、通讯及网络、新型电子元器件等行业群。通过增量投入提升发展质量，提高高科技、高附加值和高适用性产品的比重，重点加快光电产业发展，形成以高、中档产品为主的各层次兼备的电子信息产品制造格局。通过不断增强开发功能和集聚效应，继续做大提升吴江开发区电子信息产业的规模、水平和在国内的行业地位。具体而言，可发展以下细分产业： （1）大力吸引显示器制造业 （2）继续完善和发展电子元器件制造 表面贴装片式元器件：金属电极片式陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器、片式钽电容器和片式二、三极管；敏感元器件及传感器：电压敏、热敏和气敏产品；绿色电源：镍氢电池、锂离子电池和聚化合物电池；高频及射频器件：高频声表面波器件、微波介质器件等；印刷电路板（PCB）；微电子机械系统产品（MEMS）；LED产品。 （3）吸引有潜力的光通信企业 根据《关于明确吴江经济技术开发区管理范围的意见》(吴政发[2019]143号)，吴江经济技术开发区管理范围的面积为82.8km2，具体四至为：北至兴吴路—吴淞江，西至东太湖—中山南路，南至江兴路—五方路—东西快速干线，东至长牵路河—双庙港—富家路。其中，经国务院批准（核心区）的面积为3.92km2，通过委托代管方式实际管辖的示范辐射带动区域（示范辐射区）面积为78.88km2。据此，吴江经济技术开发区管委会委托悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司编制形成了《吴江经济技术开发区开发建设规划（2018-2035）》。 2、生物医药产业 以开发区现有生物医药企业和孵化载体为基础，重点围绕医药生物技术、新型医疗器械、大健康服务等领域，医药生物技术领域以纳米医药技术、结构生物、合成生物、新型疫苗、原创新药等为主，新型医疗器械领域以无/微创检测设备、个人健康指标检测和功能状态评价装置、移动体检系统、可穿戴医疗设备、智能康复辅具为主，大健康产业领域以保健用品、营养食品、休闲健身、健康管理、健康咨询、医疗大数据等为主。 3、新能源、新材料产业 积极发展太阳能、风能、地热能等可再生能源，大力开展节能技术改造，提高能源利用率。利用在高性能合金、特种钢材等领域的基础，以新能源装备、新型金属材料、电子信息材料、光纤光缆材料为重点，着力培育引进一批项目，加快提高产业规模水平。 新型金属材料主要包括高性能合金、不锈钢、金属复合材料等产品；电子信息材料以光电子材料为代表，主要产品包括光电玻璃、LED等光电子器件，以及半导体、集成电路材料等。 4、物流园区 建设开发区国际物流中心，培育现代物流产业框架体系，重点发展为大型制造企业和大型专业市场配套的物流服务，包括为大型生产企业和专业市场提供仓储、运输、配送等基础物流服务，以及组装、配送、货代、订单处理、贸易、分销等增值物流服务。 发展方向应该是终端电子消费品市场和生产资料市场相结合的综合性市场，由传统综合市场的单纯交易模式向交易、仓储、配送、市场供需信息中心，供应商库存管理、供应链解决方案、信息服务、技术服务等及多种增值服务结合的综合供应链服务模式转型。 5、第三产业 （1）生产型服务业 围绕吴江的产业链发展，打造若干产业链，抓一些前端和最终市场，前端主要包括研发、工业设计和科技服务业等，同时加大一些相关信息、市场商情等的收集研究工作，为现代制造业提供更多的市场信息；最终市场方面，围绕产品品牌，建立国内外营销网络，重点发展出口加工区、物流等行业，注重品牌塑造。与此同时，技术含量较高的，附加值高的服务也是发展的重点。 （2）生活型服务业 开发区作为新城区功能载体，其居住功能应得到全面提升和改善，因此，生活型服务业首先应该大力发展社区服务业，拓展社区服务领域，根据新城发展和市民需要，以及家庭小型化、人口老龄化、消费多元化的发展趋势，积极开展面向社区居民的便民利民服务，面向社区单位的社会化服务，加强服务设施建设，增强服务功能，提升服务水平，满足居民多样 化需求。 五、功能布局 规划区的空间布局结构为“一心、两带、五片区”。 一心：开发区新城综合服务中心，发展相关生产性服务业、公益性公共设施、金融商贸服务业等，是未来整个开发区科技新城的主中心。 两带：为云梨路、中山路公共设施服务带，规划沿云梨路、中山路发展公共服务设施用地。 五片：分中部新城片区、西北部混合片区、西南部高科技工业片区、北部混合片区、南部工业片区，总体形成“中部居住服务、南北工作就业”的空间格局。 其中，中部新城片区以云梨路为中心，重点发展居住及产业服务公共设施类用地；西北部混合片区主要以工业用地调整为主，形成居住、工业相对混合的综合片区；西南部高科技工业片区结合松陵南部新中心的建设发展高科技工业，并适当安排配套居住用地；北部混合片区重点发展电子等工业，并适当安排商贸及居住用地；南部工业片区重点发展出口加工区、物流、机械制造等产业。 本项目情况 本项目位于吴江经济技术开发区五方路106号，根据本项目房东企业不动产权证，本项目属于工业用地。 本项目已取得苏州市吴江经济技术开发区管理委员会备案文件（批准文号：吴开审备[2024]41号；项目代码：2402-320543-89-02-895162），经对照，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 本项目已建有市政生活污水管网，本项目产生的生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江城南污水处理有限公司进行处理，处理达标后尾水排入京杭运河。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体。 2、与《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》(备案稿)相关内容符合性分析 本次评估范围为经开区的规划区范围，总用地面积为82.8km2，规划范围为北至兴吴路—吴淞江，西至东太湖—中山南路，南至江兴路—五方路—东西快速干线，东至长牵路河—双庙港—富家路。规划定位、发展目标、产业定位及功能布局同《吴江经济技术开发区开发控制性详细规划》一致。 （1）工业用地规划 规划工业用地1125.96公顷，占规划建设用地的26.43%。规划将规划区内工业用地划分为9个工业组团，用地规划主要以局部调整、填补空地、建设已出让用地为主。 ①北部片区——庞山湖以北的工业用地，现状用地已基本开发成熟。该区域主要以外资企业为主导、本土企业为外资企业配套为特征。 规划以现状整合为主，逐步完善光电子产业链的用地布局。包括3个工业组团： 运西北部组团——京杭大运河以西北侧的开发区用地，南至江兴路，工业用地面积4.45平方公里。 现状基础：已基本开发成熟，南部用地性质较混杂； 产业发展方向：以电脑主机、笔记本电脑及周边产品为主的光电子产业园区； 用地整合：规划拟在整合现状用地的基础上，将南部工业企业调整为居住用地。 运东北部组团——京杭大运河以东、苏嘉杭高速公路以西的工业用地，面积2.38平方公里。 现状基础：现状工业已形成一定规模； 产业发展方向：以电源供应器、电脑配件等电子器件为主的光电子及新材料产业园区； 用地整合：规划结合总体布局，将大窑港北侧的现状工业用地调整为居住用地。 微电子产业园组团——苏嘉杭高速公路以东、江陵路以南、云梨路(吴同公路)以北、同津大道以西的工业用地，面积1.70平方公里。 现状基础：现状工业已形成一定规模，主要集中在大窑港北侧，南侧有少量小型企业； 产业发展方向：以半导体、集成电路(IC)封装等为主的微电子产业园； 用地整合：结合规划总体布局，将大窑港南侧现状工业企业调整为居住用地。 ②中部片区——云梨路以南、新源路以北区域。现状高速公路以西地区土地基本已建成，高速公路以东、同里工业园以西地区为未开发地区，同里工业园基本已建成。该区域规划以调整控制为主，在保留现状的基础上，控制工业用地的扩张，远景逐步进行用地置换。本片区分为3个工业组团： 运东中部组团——京杭大运河以东、大窑港以南、苏嘉杭高速公路以西、学院路以北的工业用地，面积1.15平方公里。 现状基础：组团北部云黎路两侧现状已建有部分工业厂区，中部为日资工业园，庞金路两侧现状已建成部分小型工业厂区； 产业发展方向：在现状日资工业园基础上，形成以新型电子元器件为主的光电子产业园区； 用地整合：结合规划总体布局，将云梨路两侧的现状工业用地调整为商务办公、居住等用地；综合城际轨道的选线，将庞金路中段两侧的工业用地调整为预留的轨道交通站点用地。 庞山湖工业组团——苏嘉杭高速公路以东、同津大道以西、庞山湖以南、湖心路以北的工业用地，面积0.81平方公里。 现状基础：基本未开发； 产业发展方向：电子、模具、电器等； 用地整合：将现状临云梨路的升永精密模具至东侧的工业用地并将现状用地置换为居住用地。 同里工业园组团——南大港以西、长乐河以北、大窑港以南、同津大道以东的工业用地，面积1.40平方公里。 现状基础：工业用地基本已建满，其间散落着一些农村居民点 产业发展方向：以农产品加工、汽车配件、金属表面加工业为主。 用地整合：保留现状工业用地，并引导用地地块划分，有利于远景用地置换。 ③南部片区——苏嘉杭高速公路以西、新源路以南区域(包括出口加工贸易联网监管区)。该区域主要以本土企业出口加工生产为特征。现状除了正在建设的出口加工贸易联网监管区之外，为未开发用地，规划以引导为主，按照项目性质分为3个工业组团： 1个中小型企业园：京杭大运河以东、新源路以南、苏嘉杭高速公路以西、云龙路以北的工业用地，面积2.43平方公里。 1个民营企业园：京杭大运河以西、新源路以南、云龙西路以北 的工业用地，工业用地面积1.84平方公里。现状在芦荡路两侧已形成 温州民营工业园，土地大部分已基本出让。产业发展方向在现状温州民营工业园基础上，形成以劳动密集型企业为主的民营企业园。 1个服务配套园区：即出口加工贸易联网监管区，是为全区企业服务配套的园区，用地面积分别为1.03平方公里。 （2）公用设施用地规划 给水工程规划 ①水源 规划远期规划区用水水源为东太湖，由吴江第一水厂、第二水厂供水。 ②给水量 根据规划用水指标、用地性质、用地面积，计算规划区内用水总量为21.45万立方米/日。 ③给水管线走向 a、保留现状沿环湖路敷设的吴江第一水厂至松陵增压泵站的DN1200毫米的区域供水干管，规划沿仲英大道—东太湖大道路—中山路新建一根DN1200毫米区域供水干管至松陵增压泵站。 b、沿云龙大道敷设由吴江第二水厂至吴江经济技术开发区的区域供水干管，管径为DN1600毫米。 c、沿吴家港西侧—高新路—苏州河路—西环路敷设DN1400毫米区域供水管道，与苏州市区区域供水管道联网，确保吴江供水安全。 d、沿笠泽路—苏州河路—江陵西路敷设DN1000毫米供水干管，与开发区运东地区供水干管联网，确保开发区供水安全。 e、管径为DN400毫米以上的给水干管沿江陵东路、庞金路、长浜路、云梨路、同津大道、东太湖大道、叶港路、江陵西路、江兴西 路、中山北路、九龙路、花港路、交通路、云龙大道、杨中路、庞杨路等布置。b、给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6米，在车行道下不小于0.7米。 f、规划区内给水管网呈环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入。 ④给水管线位置 - a、给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。 - b、给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6米，在车行道下不小于0.7米。 （3）污水工程规划 a、规划区江兴东路以北地区污水总体排水方向由北向南排入运 东污水处理厂；江兴东路以南地区污水经管网收集，由南向北排入运东污水处理厂。 b、规划运西北片区瓜泾港以南地区污水总体排水方向为由南向 北，沿中山北路、江陵西路污水干管收集向北排入吴江城北污水处理 厂；瓜泾港以北、苏州绕城高速公路以南地区污水总体排水方向为由北向南，排入吴江城北污水处理厂。 c、规划区运西南片区污水总体排水方向为由北向南，经长安路污水干管排入吴江城南污水处理厂。 d、污水管道规划至主干路、次干路级，以主干路为主。污水干管主要布置于江陵东路、江兴东路、庞金路、同津大道、云梨路、山湖西路、湖心西路、庞东路、花港路、中山北路、九龙路、江陵西路、江兴西路、兴中路、长安路、芦荡路、联杨路、云龙大道等。 （4）污水处理厂 规划区污水经管网收集后进入开发区运东污水处理厂集中处理，规划扩建运东污水处理厂至规模18.5万立方米/日，用地14公顷，处理后尾水排入吴淞江。扩建现状吴江城北污水处理厂，达到规模8.5万立 方米/日，用地8公顷，规划范围内苏州绕城高速公路以南地区污水进入现状吴江城北污水处理厂集中处理。 规划区运西南片区污水进入吴江城南污水处理厂集中处理，在规划范围南侧，五方港与京杭大运河交汇处西南新建吴江城南污水处理厂，确定规模不低于12万立方米/日，控制用地12公顷。 吴江经济技术开发区运东污水处理厂位于江兴东路858号，集中处理经济开发区京杭大运河以东地区综合污水，一、二、三期总规模6万m³/d已经建成并且投产运行。四期扩建规模4m³/d正在建设中，处理后出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中的限值，尾水经路东河排入吴淞江。 （5）区域环境保护措施要求 ①大气环境保护措施 严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度，对重点废气污染源实行监督监测。监督监测的范围包括有组织废气的达标排放，无组织废气的厂界达标，周边敏感目标的环境质量达标。 加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。化工行业全面应用“泄漏检测与修复”(LDAR)技术。企业应按照相关标准和规范要求实施LDAR技术，并及时报送实施情况评估及LDAR数据、资料。 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方治理单位应依法追责。 ②水环境保护措施 根据开发区建设发展的总体目标、所处的位置及现状水质，积极引进废水零排放的项目。 对水环境有较大影响的项目在进入开发区时，应严格执行环境影响评价和“三同时”制度，确保水污染物处理达到要求，并实行排污许可制和总量控制。 进一步完善雨污分流体系建设，雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体，生产废水和生活污水均汇入污水管道。 ③声环境保护措施 对新建、改建和扩建的项目，需按国家有关建设项目环境保护管理的规定执行。建设项目在做环境影响评价工作时，对项目可能产生的噪声污染，要提出防治措施。建设项目投入生产前，噪声污染防治设施需通过企业自主环保竣工验收。 ④固废污染防治措施 固体废物污染控制目标是：生活垃圾清运率100%,无害化处理率100%;一般工业固体废物处理处置率达100%,危险废物无害化处理率100%。 与区域评估报告相符性分析： 本项目位于吴江经济技术开发区五方路106号，属于产业规划用地中的民营企业园，根据区域评估报告及本项目房东企业不动产权证，本项目属于工业用地。。本项目主要从事五金弹簧和五金件的生产，符合规划环评中相关行业要求，项目废气经处理后达标排放，生活污水接入污水管网，项目生活垃圾由环卫部门统一处理，危险废物委托有资质单位处理，符合规划环评中污染物排放要求。因此本项目符合《吴江经济技术开发区环境影响区域评估报告》的相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2023]136号)，项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统保护; 无; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; 无; 180.80; 180.80; 西南约 5.68. 长白荡重要湿地; 湿地生态系统保护; 无; 长白荡水体范围; 无; 1.23; 1.23; 东南约 4.01. 石头潭重要湿地; 湿地生态系统保护; 无; 石头潭水体范围; 无; 2.73; 2.73; 东南约 6.32. 本项目距离最近的生态空间保护区域为东南方位的长白荡重要湿地，距离约4.01km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2023]136号)所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 江苏吴江同里国家湿地公园（试点）总体规划中的湿地保育区和恢复重建区; 9.00; 东北约6.18. 本项目距离最近的生态保护红线为东北方位的同里国家湿地公园，距离约6.18km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 - 根据苏州市《2022年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市区环境空气中PM2.5平均浓度为28微克/立方米，SO2平均浓度为6微克/立方米，NO2平均浓度为25微克/立方米，PM10平均浓度为44微克/立方米，CO评价值（24小时平均第95百分位数浓度）为1微克/立方米；O3评价值（日最大8小时滑动平均的第90百分位数浓度）为172微克/立方米。与2021年同期相比，PM2.5浓度下降8.3%，CO评价值持平，SO2浓度持平，NO2浓度下降24.2%，PM10浓度下降8.3%，O3评价值上升6.2%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区NOx、PM2.5、PM10、SO2和CO浓度达标，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。 - 本项目为金属结构制造项目，产生的非甲烷总烃等气体经过静电油烟净化器+一级活性炭处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。本项目废气经上述处理后达标后排放，对周围大气环境没有影响，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据苏州市《2022年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市13个县级及以上集中式饮用水水源地中，达到或优于Ⅲ类标准水质比例为100%。 本项目无生产废水产生，生活污水接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水处理达标后排放至京杭运河。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体。建成后对地表水环境影响较小。 根据澄铭环境检测（苏州）有限公司声环境现状监测结果，本项目四周厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，本项目无生产废水外排，废气排放经过处理后与噪声均可达标，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区五方路106号，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款中的禁止类项目。; 不属于. 6; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 7; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区五方路106号，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；本项目所在地属于吴江经济技术开发区，对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 不涉及; 符合. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目无生产废水外排，生活污水接管至市政管网由苏州市吴江城南污水处理有限公司处理后，排放至京杭运河。不在长江设置排污口。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目属于金属结构制造，不涉及上述行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，本项目无生产废水外排，生活污水接管至市政管网由苏州市吴江城南污水处理有限公司处理后，排放至京杭运河。不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 不涉及. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目西北侧距离太湖约5.68km，项目周边不涉及入湖河道，所以本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区，且不属于禁止的建设项目。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。且本项目为金属结构制造项目，不属于化工、医药生产项目，不新建排污口。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为金属结构制造，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 不涉及; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 不涉及; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 不涉及; 符合. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 不涉及; 符合. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能。; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行。; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目不属于相关文件中淘汰类产业。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江经济技术开发区管理委员会申请，在吴江经济技术开发区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，本项目无生产废水外排，生活污水接管至市政管网由苏州市吴江城南污水处理有限公司处理后，排放至京杭运河。不涉及污染饮用水源的途径。; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; 不涉及; 相符. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; 不涉及; 相符. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目。; 相符. - 禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位。; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准。; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料。; 相符. 2、产业政策相符性分析 本项目为金属结构制造项目，从事五金制品和五金弹簧的制造，本项目与产业政策相符性分析如下： 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类。; 不属于. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 综上所述，本项目不属于产业政策中“禁止”、“限制”、“淘汰”的类别。 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》相符性分析 内容; 文件要求; 本项目 情况; 相符性. 二、 区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为金属结构制造项目，参照生态环境部《环境保护综合名录》本项目不在高污染项目清单内。; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 三、 产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约5.68km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目。; 符合. 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 不涉及; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约5.68km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 本项目为金属结构制造项目，不涉及化工、医药生产项目。; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边10000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. 5、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》(浙环函[2022]260号）相符性分析 表1-11 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 符合情况. 1; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 本项目不在生态红线内。; 符合. 2; 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 本项目不涉及捕捞和垂钓。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建 设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、 吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建 排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障 城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 本项目不涉及水源防护区。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。; 本项目不涉及岸线。; 符合. 6; 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，本项目不涉及上述项目。; 符合. 7; 除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩 建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 本项目不在太湖沿岸5公里范围内。; 符合. 8; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及码头及石化和煤化工。; 符合. 9; 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 本项目为金属结构制造项目，参照生态环境部《环境保护综合名录》本项目不在高污染项目清单内。; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。; 本项目不属于产能置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能，不使用煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料。; 符合. 11; 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 本项目不取用地下水。; 符合. 6、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-12，建设项目限制性规定相符性分析见表1-13~1-14，区镇特别管理措施相符性分析见表1-15。 表1-12 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区五方路106号，属于吴江经济技术开发区（同里镇）工业区。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江经济技术开发区（同里镇）工业区内，且不属于上述管理措施要求禁止的建设项目。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司。本项目距西侧太湖约6.58km，距南侧太浦河约12.04km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为新建（迁建）项目，本项目建成后全厂员工20人，本项目无工业废水产生，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。; 符合. 表1-13 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区五方路106号，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及。; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及。; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及。; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及。; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-14 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-15 吴江经济技术开发区特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 吴江经济技术开发区（同里镇）; 吴江经济技术开发区; 东至同津大道—长牵路河—长胜路—光明路—富家路，南至东西快速干线，西至东太湖—花园路，北至兴中路—吴淞江。; /; 废气、废水污染较重的工业企业；该区域内的太湖一级保护区禁止排放废水的企业进入；化工仓储项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业；农药项目；病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；医药中间体项目生产,生物医药中有化学合成工段（研发、小试除外）；新建木材及木制品加工（含成套家具）；新建纯表面涂装项目（含水性漆、喷粉、紫外光固化）。; 本项目位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区五方路106号，属于吴江经济技术开发区，本项目为金属结构制造，不属于上述禁止类项目。; 符合. 7、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》(苏府规字[2022]8号）相符性分析 滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域；建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区；核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入： （一）军事和外交需要用地的 （二）由政府组织实施的能源、交通、水利、水文、通信、 邮政等基础设施建设需要用地的； （三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、 体育、生态环境和资源保护、取（供）水、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的； （四）纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目； （五）国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目； （二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程； （三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的； （四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的； （五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的； 相符性分析：本项目距离东北侧京杭大运河约448m，本项目已出具情况说明（见附件），苏州市吴江区自然资源和规划局已对本项目所在位置进行判定，判定内容：“该项目位于已批复的（苏自然资函[2022]1260号）《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》中表述的建成区范围内。”，故本项目所在位置属于大运河核心监控区中的建成区，本项目建设内容符合产业政策、规划和管制要求，故本项目不违背《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》相关要求。 8、与《深人打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气[2022]68号）相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 相符性分析：本项目涉及挥发性有机物（VOCs）大气污染物排放，通过加强源头、过程、末端进行全流程治理，可符合文件大气污染防治工作的要求。 9、其他规定相符性分析 表1-16 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目在菌种培养和培养物离心收集阶段会产生挥发性有机物，经集气罩收集静电油烟处理+一级活性炭处理后达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目产生的有机废气采用静电油烟处理器+一级活性炭处理设施进行处理。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目不涉及涂料使用。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目生产过程仅用电作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目不涉及VOCs型的原辅料。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用，生产工作仅消耗电作为能源。; 符合. 5; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目为金属结构制造项目不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目。; 符合. 6; 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）; 报送的“两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。; 本项目为金属结构制造项目，不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目。; 符合. 7; 《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办〔2021〕4号）; 该文件中针对重点行业及重点设施作出的相关规定及要求。; 本项目为金属结构制造项目，不属于焦化、石化、水泥、玻璃、工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业。; 符合. 8; 《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）; 第十八条 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染： （一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备； （二）配套建设环境保护设施并保持正常运转； （三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施； （四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。 （五）法律、法规规定的其他措施。; 本项目设有符合相关规定的措施。; 符合. 9; 《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》（苏环办[2022]321号）; 该文件中针对生物质电厂及锅炉作出的相关规定及要求。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及生物质电厂与锅炉。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 吴江信宝五金弹簧有限公司成立于2010年1月7日，目前公司主要从事五金件和五金弹簧的生产。厂区位于吴江经济技术开发区五方路106号（由华映视讯（吴江）有限公司租赁给建设单位），经营范围包括：五金弹簧、五金件、塑胶制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 建设单位拟投资500万元，计划于吴江经济技术开发区五方路106号，拟购置弹簧机、自动车床、回火炉等各类生产设备约41台（套），从事金属结构制造项目。本项目已于2024年2月20日通过吴江经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：吴开审备[2024]41号，项目代码：2402-320543-89-02-895162）。 本项目主要为五金件及五金弹簧的生产，查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C3311 金属结构制造”行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要产品为五金件及五金弹簧。本项目电镀工段委外加工且不使用涂料，不属于需要编制环境影响报告书的类别；本项目工艺流程中含有清洗，且本项目所属行业无需要编制环境影响登记表的类别，故本项目属于“三十、金属制品业331结构性金属制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江信宝五金弹簧有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及规模 吴江信宝五金弹簧有限公司组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 主体 工程; 生产车间; 面积1600m2; 面积1670m2; 租赁厂房位于厂区的西北侧。. 贮运工程; 原料仓库; 面积50m2; 面积60m2; 生产车间内部布置，位于车间中南部，主要贮存钢线、棒材等原料。. 成品仓库; 面积50m2; 面积60m2; 生产车间内部布置，位于车间南部，主要贮存成品。. 化学品仓库; /; 面积10m2; 租赁区内部布置，位于租赁区域西部。主要贮存化学品原料。. 公用工程; 给水; 自来水720m3/a; 自来水720m3/a; 自来水由区域自来水厂供应. 排水; 生活污水612m3/a; 生活污水612m3/a; 生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。. 供电; 年用量18万kWh; 年用量18万kWh; 区域电网供应. 绿化; 依托出租方; 依托出租方; 依托现有绿化. 办公区; 面积167m2; 365m2; 租赁区内部布置，位于租赁区域西部。. 环保 工程; 废气处理; 切削废气; /; 本项目在机床加工和清洗工段会产生切削废气和清洗废气，经密闭收集（收集效率100%）和集气罩收集后（收集效率90%），经静电除油+活性炭处理（处理效率90%）后通过15m高排气筒DA001有组织达标排放。设计风量5000m3/h。; 废气主要成分为非甲烷总烃，处理后排放能够达标。. 清洗废气; /; 废气主要成分为非甲烷总烃，处理后排放能够达标。. 噪声; 减震隔声，合理布局; 减震隔声，合理布局; /. 固废处理; 一般固废仓库; 面积4m2; 面积4m2; 租赁厂房布置。用于堆放废弹簧。仓库建设应满足相关要求. 危废仓库; 面积8m2; 面积8m2; 租赁区内部布置，位于租赁区域南部。用于存放废活性炭、废液，危废仓库的建设满足相关要求. - 3、研发方案 表2-2 本项目项目产品方案及生产规模 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 增量. 1; 五金弹簧生产线; 弹簧; 10000万个; 12000万个; 2000万个; 4800. 2; 五金件生产线; 五金件; /; 3000万个; 3000万个; 4800. 4、主要设备 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 搬迁前; 搬迁后; 增量. 1; 弹簧机; 502.504; 20; 23; 3; 中国; 弹簧生产. 2; 自动车床; 非标; 0; 15; 15; 中国; 五金件生产. 3; 回火炉; RJC; 2; 3; 1; 中国; 弹簧生产. 本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 本项目原辅材料消耗表 编号; 名称; 组分 规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 增量. 1; 钢线; ∮0.15~4.0; 固态; 120; 136; +16; 堆放; 仓库; 40; 外购国内陆运. 2; 棒材; ∮2~20; 固态; /; 40; +40; 堆放; 仓库; 10; 国内陆运. 3; 包装PE袋; /; 固态; /; 12万个; +12万个; 堆放; 仓库; 3万个; 国内陆运. 4; 纸箱; /; 固态; /; 5000个; +5000个; 堆放; 仓库; 1250个; 国内陆运. 5; 切削油; 抗磨润滑剂6%、抗氧化剂0.5%、防锈防腐剂0.5%、抗雾剂2%、矿物油91%; 液态; /; 2; +2; 桶装; 化学品仓库; 1; 国内陆运. 6; 清洗剂; C9~C16的烃类; 液态; /; 0.008; +0.008; 瓶装; 化学品仓库; 0.004; 国内陆运. 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 7、劳动定员及班制 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; 切削油; 开口闪点：170℃；气味：轻微矿物油味；凝点：-20℃；沸点：＞200℃；水溶性：不相溶；密度（20℃）：≥1。; 不易燃液体，皮肤长期接触会有轻度刺激，遇明火、高热有燃烧危险。; - 与皮肤反复及长时间的接触可能导致脱脂、干燥、皲裂等皮肤损害. 2; 清洗剂; 相对密度（水=1）：0.7-0.8,沸点：120-300℃,相对蒸气密度：4.5；闪点≥28；引燃温度：280-456℃；溶解性：不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂。; 本品易燃，具有刺激性。吸入后引起急性中毒、呼吸道刺激征等。; - LD50：36000 mg/kg(大鼠经口)；7072mg/kg(兔经皮) LC50：无资料. 本项目建成后全厂职工20人，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，两班制，每班工作8h，年工作4800h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于苏州市吴江经济技术开发区五方路106号，根据现场勘查，本项目厂区东面为中意机械（苏州）有限公司；南面为五方路；西面为龙桥路；北面为嘉诺环境（苏州）科技园。距离本项目厂界最近的敏感点为天澄公寓，距离约为376m。本项目距离京杭运河约为448米。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目租赁华映视讯（吴江）有限公司厂房，位于租赁园区西北部。本项目自东向西为办公区、生产车间、原料仓库、成品仓库、危废仓库、化学品仓库。均在租赁区域内划分，相对位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，生活用水量为180t/a。（2）排水：本项目外排的废水仅为现有项目员工生活污水，其排放量按用水量的85%计算为153t/a，接管市政生活污水管网，该市政生活污水管网已接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排放至京杭运河。 项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺和产污情况如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工艺流程图 流程说明： - （1）机台成型：钢线经弹簧机加工后成型为弹簧半成品。该工序会产生废弹簧S1。 - （2）回火：弹簧半成品经回火炉加热固型（320℃），回火炉采用电加热，回火后的弹簧半成品放置冷却到室温。 - （3）二次加工：回火后的弹簧半成品通过目检的方式检查是否符合生产标准，不符合生产标准的通过老虎钳等工具二次加工调整。 - （4）电镀（委外加工）：给产品镀锌、镀银、镀镍等，该电镀工段委外加工。 （5）包装入库：通过纸箱、包装PE袋对产品进行包装。成品包装后放入成品仓库。 - （1）机床加工：棒材通过自动车床进行切削加工。此工序会产生切削废气G1、废边角料S1、废切削油S3、废包装桶S4。 - （2）清洗：切削件放入清洗槽中用清洗剂清洗，清洗后放入蒸箱烘干。此工序会产生清洗废气G2、清洗废液S5。 - （3）电镀（委外加工）：给产品镀锌、镀银、镀镍等，该电镀工段委外加工。 （4）包装入库：通过纸箱、包装PE袋对产品进行包装。成品包装后放入成品仓库。 全场职工共20人，产生生活污水W1。废气经静电除油+活性炭处理达标后排出排气筒DA001,此过程中活性炭吸附废气会产生废活性炭S6。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; G1; 切削废气; 生产车间; 非甲烷总烃. G2; 清洗废气; 生产车间; 非甲烷总烃. 废水; W1; 生活废水; 办公区; COD、SS、TN、TP、NH3-N. 固废; S1; 废弹簧; 生产车间; 生产过程中的残次品. S2; 废边角料; 生产车间; 棒材切削下来的边角料. S3; 废切削油; 生产车间; 废弃的切削油. S4; 废包装桶; 生产车间; 废弃的切削油包装桶. S5; 清洗废液; 生产车间; 废弃的清洗剂. S6; 废活性炭; 排气筒DA001; 活性炭、吸附的有机废气. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 吴江信宝五金弹簧有限公司成立于2010年1月7日，公司主要经营五金弹簧的生产制造及销售。原有项目于2016年通过了“吴江区环保违法违规建设项目”自查评估工作。 建设单位于2020年6月2日取得固定污染源登记回执。 吴江信宝五金弹簧有限公司原有项目主要从事五金弹簧的生产，设计生产能力为年产五金弹簧600万件。 表2-7 现有项目环保手续履行情况汇总表 序号; 手续名称; 审批部门、文号及时间; 验收部门及时间; 备注. 1; 《吴江信宝五金弹簧有限公司自查评估报告》; 吴江市环境保护局，无批文号，2016年审批; /; 无. 2; 固定污染源登记回执; 登记编号：91320509699369361U001X 有效期限：2020年6月2日至2025年6月1日. 2、原有项目产品规模及方案 表2-8 原有项目主体工程及产品方案 序号; 项目名称; 主体工程名称; 产品名称; 审批设计能力; 目前生产能力. 1; 年产五金弹簧600万件项目; 五金弹簧生产线; 五金弹簧; 600万件/a; 0（不再生产，将由吴江信宝五金弹簧有限公司沿用产能）. 表2-9 原有项目主要设备一览表 序号; 项目名称; 设备名称; 型号; 数量. 1; 年产五金弹簧600万件项目; 弹簧机; 502.504; 20台. 2; 网带点加热炉; /; 2台. 表2-10 原有项目原辅材料一览表 序号; 项目名称; 原辅料名称; 重要组分、规格; 年用量(t/a); 来源. 1; 年产五金弹簧600万件项目; 不锈钢; /; 120; 外购. - 3、原有项目生产工艺 原有项目生产线由于迁建待本项目报批后逐步拆除改造。 图2-7 现有项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 不锈钢经过弹簧机成型为弹簧制品，放入回火炉中回火定型，冷却后成品包装出库。 4、原有项目污染物排放情况汇总 由于原有项目仅编制了简单的自查评估报告，未进行详细的污染物产生情况核算，本环评将根据企业原有项目实际生产情况并结合企业自查评估报告，对原有项目污染物产生情况进行简单核算。 （1）废气 原有项目无废气产生。 (2)废水 原有项目废水无生产废水产生，生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。 ①生活污水 - 原有项目仅产生员工生活污水。原项目员工10人，生产天数为300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则用水量为360m3/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为306m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，本项目所在位置未建有市政污水管网，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理达标后外排。原有项目水污染物产排情况见下表。 表2-10 原有项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 306; COD; 350; 0.1071; /; COD; 350; 0.1071; 500; 抽接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司. SS; 220; 0.06732; SS; 220; 0.06732; 400. NH3-N; 30; 0.00918; NH3-N; 30; 0.00918; 45. TP; 4; 0.001224; TP; 4; 0.001224; 8. TN; 40; 0.01224; TN; 40; 0.01224; 70. 表2-11 污水处理厂水质情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行标准(mg/L); 排放 去向. 生活污水; 306; COD; 350; 0.1071; 污水处理厂内处理; COD; 30; 0.00918; 30; 京杭运河. SS; 220; 0.06732; SS; 10; 0.00306; 10. NH3-N; 30; 0.00918; NH3-N; 3; 0.000918; 3. TP; 4; 0.001224; TP; 0.3; 0.0000918; 10. TN; 40; 0.01224; TN; 10; 0.00306; 0.3. - （3）噪声 原有项目噪声主要为生产设备运行时产生 的机械噪声，主要采用合理平面布局 建设单位于2022年8月29日委托苏州昌禾环境检测有限公司对现有项目厂界噪声进行例行监测，报告编号：CH2208137。 表2-11 原有项目噪声源强情况表 监测点位; 排放值（昼间）dB（A） （取验收监测期间内测得值的平均值）; 限值要求; 是否达标. 厂界东外1米; 56; 60; 达标. 厂界南外1米; 54; 60; 达标. 厂界西外1米; 55; 60; 达标. 厂界北外1米; 56; 60; 达标. 由检测结果可知建设单位现有项目昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 （4）固废 原有项目固废主要为生产过程中产生的废弹簧和职工生活垃圾。,生活垃圾产生量约为6t/a。其中废混凝土渣和沉淀池沉渣外卖给其它企业作为建筑材料；生活垃圾环卫定期清运。现有项目污染物排放情况见下表： 表2-12 原有项目污染物排放情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 外环境排放量. 废水; 生活污水量; 612; 0; 612; 612. COD; 0.2142; 0; 0.2142; 0.01836. SS; 0.13464; 0; 0.13464; 0.00612. NH3-N; 0.01836; 0; 0.01836; 0.001836. TP; 0.002448; 0; 0.002448; 0.0001836. TN; 0.02448; 0; 0.02448; 0.00612. 固废; 废弹簧; 1.2; 1.2; 0; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0. - 原有项目环境保护落实情况 原有项目已于2016年12月进行了自查申报，并与2017年5月通过了自查申报，根据自查报告结论，原有项目各污染物均能实现达标排放，不存在主要环境问题。 6、原有项目排污许可证申领情况 原有项目已申领排污许可证，原有项目为登记管理，登记编号：913205097448114711002W。 待本项目取得环评批复后，建设单位须根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）等相关文件要求重新申领排污许可证。 7、原有项目目前存在的问题和“以新带老”措施 原有项目目前存在的问题为：现有项目未按要求进行例行监测，建设单位后续需按要求进行例行监测。现有项目未编制过环境风险应急预案，建设单位后续需按要求进行环境风险应急预案编制及备案。 本项目为迁建项目，利用现有项目自有厂房。 吴江信宝五金弹簧有限公司基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内已设置绿化，绿化面积2000m2。 （4）供电：电源采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其。他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于房东目前不在厂区内从事生产工作，则若在运营期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为吴江信宝五金弹簧有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为吴江信宝五金弹簧有限公司。 本项目厂区供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口设置可单独采样的排放口。 综上，租用厂房用作本项目生产车间是可行的。 8、迁建过程中的要求 本项目为迁建项目，现有项目旧厂房拆除需符合《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）相关要求，项目迁建过程中对危险废物、固体废弃物、废弃装置的处置需要注意以下几点：首先，制定拆除计划与方案时要包含危险废物的处置内容。对欲拆除的装置做好风险识别和风险评估，对含有危险废物的装置在制定拆迁方案时，要制定应对措施，属地单位要对施工人员进行安全交底并培训，告知危险废物的危害及处置方法。其次，对拆除的装置进行解体、废弃等，应先进行吹扫、置换，将废物处理干净，再交付施工单位。对拆除、清理出的装置、管子、废物应分类收集、堆放、保管，并做好明显标识；固废物处置要按规定上报环保部门，并交由具有处置资质的专业队伍进行统一处理，以防日后引起安全事故。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境 由《2022年度苏州市生态环境状况公报》可知：全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、44微克/立方米、6微克/立方米和25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米和172微克/立方米。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，项目所在地属于大气环境质量不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 40; 25; 82.5; 达标. PM10; 70; 44; 68.6; 达标. PM2.5; 35; 28; 80; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1000; 30; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 172; 101.25; 不达标. 苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为81.9%,同比下降1,9个百分点。各地优良天数比率介于78.7%~83.0%;市区环境空气质量优良天数比率为81.4%,同比下降4.1个百分点。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 本项目研发过程中产生的非甲烷总烃、氨气和臭气浓度经通风橱密闭收集二级活性炭处理后通过25m高排气筒集中达标排放，经上述处理后，本项目排放的污染物对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》地表水区域环境质量现状“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”故本项目引用苏州市生态环境局《2022年度苏州市生态环境状况公报》内容，根据苏州市《2022年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市13个县级及以上集中式饮用水水源地中，2022年取水总量约为15.25亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.4%和53.9%。依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 2022年纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中,年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838.2002)III类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达III类的4个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%同比上升10个百分点，II类水体比例全省第四。 2022年纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面(含国考断面)中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为92.5%,同比持平；未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%,同比上升12.5个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。 本项目生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排放至京杭运河，项目建设不会改变区域地表水环境质量现状。 3、声环境 ①监测因子与监测点位 为了解项目所在地周边声环境质量现状，项目委托澄铭环境检测（苏州）有限公司于2023年4月3日对项目厂界周边开展了声环境质量现状监测。监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），项目厂界共设4个监测点，监测点位信息见表3-2。 表3-2 监测点位与本项目位置关系 编号; 监测点位; 方位; 空间相对位置m. X; Y; Z. N1; 项目地东侧外1米; 东; 66.1; 0; 1.5. N2; 项目地南侧外1米; 南; 0; -88.3; 1.5. N3; 项目地西侧外1米; 西; -66.1; 0; 1.5. N4; 项目地北侧外1米; 北; 0; 88.3; 1.5. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 ②监测时间与频次 共连续监测1天，分昼夜各1次。 ③评价标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 环境噪声限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ④监测结果统计与评价 由噪声现状监测结果可知4个点位的昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 噪声监测数据统计 监测点位; 监测结果（dB）. 2023年4月3日（15:34~17:10、22:06~23:44）. 昼间; 夜间. N1; 59.5; 49.1. N2; 59.4; 49.7. N3; 59.6; 49.1. N4; 59.3; 49.2. 本项目位于苏州市吴江区经济开发区五方路106号，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），本项目厂界位于2类功能区范围，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-4可见，项目所在地 声环境质量现状能达到标准限值要求。 4、生态环境 本项目位于苏州市吴江区经济开发区五方路106号，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1; 天澄公寓; 326; -170; 住客; 约150人; 二类区; 东南; 376. *以本项目生产车间中心点作为坐标原点。 2、声环境 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2限值。厂界内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值。相关排放速率及限值详见下表3-6、3-7。 表3-6 大气污染物有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 执行标准. 工艺废气. 1; DA001; 15m; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1限值. 表3-7 大气污染物无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 在厂界设置监控点; 4; 监控点处任意一次浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. - 2、废水 本项目生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-8 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-9 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 表3-10 污水厂尾水四项主要污染物一次检测排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. COD; 60; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准. 氨氮; 6. 总氮; 12. 总磷; 0.5. 3、噪声 本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-11 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。 本项目生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号） |

| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 本项目总量控制因子如下： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP。 大气污染总量控制因子：VOCs。 - 2、总量控制指标 - 表3-12 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 本项目; 外环境排放量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs*; 有组织; 0.008; 0.00728; 0.00072; 0.00072; 0.00072. 无组织; 0.0008; 0; 0.0008; 0.0008; 0.0008. 废水; 生活污水量; 612; 0; 612; 612; 0. COD; 0.2142; 0; 0.2142; 0.01836; 0.01836. SS; 0.13464; 0; 0.13464; 0.00612; 0. NH3-N; 0.01836; 0; 0.01836; 0.001836; 0.001836. TP; 0.002448; 0; 0.002448; 0.0001836; 0.0001836. TN; 0.02448; 0; 0.02448; 0.00612; 0. 固废; 一般固废; 1.36; 1.36; 0; 0; 0. 危险废物; 2.54768; 2.54768; 0; 0; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0; 0. 注：本项目VOCs参照非甲烷总烃申请总量。 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量612t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增VOCs排放量0.00152t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、烟粉尘污染物排放总量指标向吴江经济技术开发区管理委员会申请，在吴江经济技术开发区区域内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁华映视讯（吴江）有限公司空置厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 ①产污环节和污染物种类 本项目废气主要为机床加工工序产生的切削废气G1、清洗工序产生的清洗废气G2。 ②污染物产生量及排放方式 A、切削废气G1 本项目生产车间机床加工涉及使用切削液进行冷却和润滑，机加工过程中温度增高时有少量挥发性有机废气产生，切削液的主要成分为矿物油和水，产生的油雾废气主要为切削液中的矿物油组分，以非甲烷总烃进行评价。本项目切削液原料的年用量为2t/a，根据文献《金属切削液油雾的形成及控制》，切削液矿物油中油雾蒸发损耗约为2%-5%，按最不利考虑，非甲烷总烃以矿物油5%挥发核算，切削液中矿物油含量为91%，则切削液使用过程中非甲烷总烃产生量为2*91%*5%=0.091t/a。每台自动车床设备均密闭收集非甲烷总烃，收集后的非甲烷总烃经静电除油装置+一级活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放，静电除油装置+一级活性炭处理对非甲烷总烃的处理效率为80%。 B、清洗废气G2 本项目切削后的五金件需要进行清洗，清洗剂挥发会有有机气体产生，清洗剂的主要成分为C9~C16的烃类，以非甲烷总烃进行评价。本项目清洗剂年用量0.008t/a，按全部挥发计算，产生非甲烷总烃0.008t/a。清洗工序采用集气罩对非甲烷总烃进行收集，收集效率为90%，处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，有组织排放量为0.0072t/a，未被集气罩有效收集的部分在生产车间无组织排放，无组织排放量为0.0008t/a。 有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量m³/h; 控制出口流速m/s; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 排气温度℃; 排放状况; 排放时间 h. 产生浓度 mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺名称; 效率%; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 切削、清洗; 非甲烷总烃; 0.66667; 0.00333; 0.008; 静电除油+活性炭; 90; 5000; 11.05; 15; 0.4; 25; 0.03; 0.00015; 0.00072; 4800. 表4-2 无组织废气产生排放情况一览表 面源名称; 产污 环节; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 治理措施; 排放量t/a; 面源参数. 名称; 效率%; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 非甲烷总烃; 清洗; 非甲烷总烃; 0.0008; 0; —; —; 0..0008; 90; 12; 4.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）治理措施及可行性分析 ①本项目集气方案 附图4-1 集气方案图 本项目由一套静电除油装置+活性炭吸附本项目产生的有机废气，有机废气主要包括切削和清洗产生的废气，本项目在清洗槽上方设置集气罩，设计在产污节点上方的气体流速不低于0.5m/s，一般可实现90%以上的集气率。自动车床为集气管道密闭收集。 集气罩的风量设计参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），集气罩风量计算公式如下： L＝V×F×3600 式中， L—顶吸罩的计算风量，m3/h； V—罩口平均风速，m/s，一般取值0.5～1.25m/s，本次取值按0.5m/s计； F—排风罩开口面面积，m2 在清洗槽上方采用罩口规格为1m*0.6m的集气罩收集，故F1取值为0.6m2，则通过公式可计算出单个集气罩所需风量为1080m3/h。 本项目风机风量采用5000m3/h，能够满足风量需求。 ②治理措施 本项目废气治理措施为静电除油装置以及一级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 静电除油装置：新型垂直管式高频高压静电装置是利用高压直流下的电晕效应，通过高频高压静电将气体电晕促使油烟雾粒带电，在电场力的作用下，雾粒从气体中分离出来的吸附方法，在不锈钢圆管式净化回收装置内，从烟雾中分离和捕捉的不是重力，也不是惯性力而是电场力，这个过程是首先把静电的电荷赋予烟雾颗粒，在足够强的电场力推动下，雾粒很快到达圆管壁上，增塑剂等工业油烟均会凝聚成液珠，在圆管壁上堆积，在重力的作用下，自由滴入设备的溢流槽内。 活性炭：活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 B、技术参数 本项目所用静电除油装置的主要参数见下表： 表4-3 静电除油装置参数 序号; 指标; 单位; 数据. 1; 压损; pa; ≤100. 2; 设计效率; %; 80. 3; 使用电源; /; 220VAC 50/60HZ. 4; 功率; kW; 0.1. 5; 高压电源; KV; 15±0.5. 6; 低压电源; KV; 7.5±0.4. 7; 滤网; 个; 1. 本项目活性炭的主要参数见下表： 表4-3 活性炭主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 3600m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 第一级：3400mm*850mm*2300mm. 5; 吸附介质; 颗粒状活性炭. 6; 处理效率; 90%. 7; 活性炭更换周期; 见下列计算结果. 活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值30； s--动态吸附量，%，本项目取值10%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目c取值0.6366； Q--风量，m3/h，本项目取值5000； t--运行时间，h/d，本项目取值16。 则可计算出本项目二级活性炭中活性炭的更换周期为59天，项目年工作300天，每月工作25天。企业实际运营可以每两个月更换一次活性炭。 - 技术可行性论证 活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《DB32/T 4455-2023 实验室废气污染控制技术规范》、《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》(苏环办[2022]218号)并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-4 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目静电除油+活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目仅有两个废气产生点，且彼此距离很近，设置一套收集系统收集废气即可满足需求。. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过密闭收集进入静电除油+活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目活性炭收集箱流速控制为0.5m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 表4-5 本项目与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》(苏环办[2022]218号)相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T 16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 已按相关规定采用通风橱对废气进行收集，控制风速为0.4m/s，符合规范要求. 2; 无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。 排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。 应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJ/T 386-2007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换日期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。; 本项目采用箱式活性炭，设计规格符合规范要求. 3; 吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 符合规范标准. 4; 活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 符合规范标准. 5; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 本项目选用颗粒活性炭，符合规范标准. 6; 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目活性炭更换周期为59天，不超过3个月，符合规范标准. 综上，本项目采用二级活性炭处理有机废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 静电除油+活性炭装置： 本项目设置1台静电除油+活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入25万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.5万元/年，检修费用0.1万元/年、活性炭更换费用1万元/年，故费用合计一年约6.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用静电除油+活性炭装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。末端治理的大气污染源若遇处理设备故障主要分为通风柜收集故障和二级活性炭处理失效。 表4-7 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持续时间 （h）; 年发生频次 （次）; 应对措施. DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 0.3; 0.0015; 1; 1; 及时停产、更换活性炭. 集气罩故障; 及时停产、检修集气罩. 静电除油装置故障; 及时停产、检修静电除油装置. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-8。 表4-8 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标-; 排气筒 高度 （m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.66405952; 31.10503078; 15; 0.4; 25; 非甲烷总烃. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为非甲烷总烃，综合考虑本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本项有组织排气筒同时排放废气监测频次参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）确定监测频次，详见下表： 表4-9 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关监测频次 生产工序; 监测点位; 废气类型; 监测指标; 监测频次. 机床加工; 生产车间废气收集装置排气筒; 有机废气; NMHC; 半年. 根据省生态环境厅关于印发《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》的通知（苏环发[2021]3号）第九条第（四）段要求：“单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备”，本项目不属于化工行业，废气处理设施风量设计为3600m3/h，无需安装VOCs自动监测设备。 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-10 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-1）、无组织产生及排放情况（见表4-2），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目各产污工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 - 废水 （1）产排污情况 本项目为新建项目，员工规模设计5人，生产天数300天。生活用水按每人120L/d计，则用水量为180t/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为153t/a。生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排放至京杭运河。 本项目水污染物产生排放情况见表4-13。 表4-13 本项目水污染物产生及排放情况统计表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD; 城市污水处理厂; 间断排放; 苏州市吴江城南污水处理有限公司; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; SS. 3; NH3-N. 4; TP. 5; TN. （2）防治措施 本项目员工生活产生的生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排放至京杭运河，排放量为153t/a。 生活污水治理措施可行性分析 苏州市吴江城南污水处理有限公司位于吴江经济技术开发区五方路南侧，于2007年3月建成运行，污水处理厂采用“兼氧+好氧+物化”的联合处理工艺，尾水排入京杭运河，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4044-2022）B标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-2。 图4-2 苏州市吴江城南污水处理有限公司处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入苏州市吴江城南污水处理有限公司的废水量为153t/a。苏州市吴江城南污水处理有限公司的设计能力为1万m3/d，目前，实际接纳水量约为0.5万m3/d，尚富余负荷近0.5万m3/d。本项目建成后废水排放量为0.42t/d，仅占富余接收量的0.0084%。因此，从废水量来看，苏州市吴江城南污水处理有限公司完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州市吴江城南污水处理有限公司设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对苏州市吴江城南污水处理有限公司的处理工艺不会造成影响。 表4-14 污水处理厂水质情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 612; COD; 350; 0.2142; 污水处理厂内处理; COD; 30; 0.01836; 30; 京杭运河. SS; 220; 0.13464; SS; 10; 0.00612; 10. NH3-N; 30; 0.01836; NH3-N; 3; 0.001836; 3. TP; 4; 0.002448; TP; 0.3; 0.0001836; 10. TN; 40; 0.02448; TN; 10; 0.00612; 0.3. 因此，从废水水质来看，苏州市吴江城南污水处理有限公司是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。苏州市吴江城南污水处理有限公司执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司是可行的，对当地的水环境影响较小。 - 排放口基本情况 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 废水排放量 (t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.664060; 31.105031; 612; 苏州市吴江城南污水处理有限公司; 间歇排放; 不定时; 苏州市吴江城南污水处理有限公司; COD; 30. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 3. 4; TP; 0.3. 5; TN; 10. 6; SS; 30. （4）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）对间接排放的生活污水单独排放口没有监测要求。 （5）达标情况分析 生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水达标排放至京杭运河，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4044-2022）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自台式离心机、50L细胞培养罐等设备运转产生的噪声，噪声源强在70~89dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-14、表4-15。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB（A）. 1; 风机; 8.1; 7.2; 0.5; ~88; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 09:00-17:00. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 弹簧机; ~86; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 5.2; 5.6; 1.5; 3.1; ~78; 09:00-17:00; ~8; ~80; 0.5. 2; 自动车床; ~76; 1.2; 1.2; 1.5; 6.7; ~73; 09:00-17:00; ~6. 3; 回火炉; ~78; 7.3; 1.1; 1.5; 0.9; ~68; 09:00-17:00; ~10. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为一班制，本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B工业噪声预测模式。 项目设备声源包括室内声源和室外声源，需分别进行计算。 ①室内点声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级——： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-16。 表4-18 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 66.1; 0; 1.5; 昼间; 53.34; 60; 达标. 南侧; 0; -88.3; 1.5; 昼间; 56.05; 60; 达标. 西侧; -66.1; 0; 1.5; 昼间; 54.84; 60; 达标. 北侧; 0; 88.3; 1.5; 昼间; 52.61; 60; 达标. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4.2中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”，本项目为1班制（白班），确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-19 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： - 1）生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，项目员工20人，年工作300天，则生活垃圾产生量为6t/a，环卫定时清运。 2）废弹簧：本项目弹簧加工段会产生不良品弹簧，不良率为1%，共计产生1.36t/a，本项目暂存至一般固废仓库后外售。 3）废边角料：本项目五金件机床加工段会有边角料产生，按原材料用量的1%计，共计产生0.4t/a，该边角料沾有切削液属于危险废物，本项目暂存至危废仓库，因其利用过程不按危险废物管理，后续交付处置单位利用。 4）废切削油：本项目五金件机床加工工段使用切削油进行润滑，产生的废切削油量为2t/a，产生的废切削油全部回用至车床。 5）废包装桶：本项目使用切削油会有废包装桶产生，年产生数量为40个，每个桶平均重量约80g/个，则废包装桶的产生量为0.0032t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 6）清洗废液：本项目清洗废液主要为残留的清洗剂、切削油等，根据企业估算，产生清洗废液0.108t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 7）废活性炭：根据上述分析，本项目活性炭装填量0.03t/a,吸附的有机废气0.00648t/a，则该废物产生量约为0.03648t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 - 本项目固废产生情况见表4-18。 表4-20 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量. 1; 机台成型; 废弹簧; 一般固废; 900-001-S17; 废钢铁; 固态; /; 1.36. 2; 机床加工; 废边角料; 危险废物; 900-006-09; 沾有切削油的金属屑; 固态; T; - 0.4. 3; 废切削油; 危险废物; 900-006-09; 切削油; 液态; T; - 2. 4; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; 沾有切削油、清洗剂包装桶; 固态; T/I; 0.0032. 5; 废水处理; 清洗废液; 危险废物; 900-047-49; 残留的清洗剂、切削油; 液态; T/I/R; 0.108. 6; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机废气; 固态; T; 0.03648. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-21。 表4-21 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 废弹簧; 桶装; 一般固废仓库; 处置; 处置单位; 1.36. 2; 废边角料; 桶装; 危废仓库; 处置; 处置单位; 0.4. 3; 废切削油; 桶装; 危废仓库; 利用; 回用至生产线; 2. 4; 废包装桶; 袋装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.0032. 5; 清洗废液; 桶装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.108. 6; 废活性炭; 袋装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.03648. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于江苏省苏州市吴江区经济开发区五方路106号，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 - 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 - 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区以及江河、湖泊等法律法规规定禁止贮存危险废物的地点。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废暂存间面积为8m2，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。废活性炭装袋后堆放，废原料桶/瓶直接堆放在危废仓库内的防渗漏托盘上方，清洗废水、离心废物装桶后堆放在危废仓库的防渗透托盘上方。本项目新建危废堆放区有效面积为8m2，可堆放数量约为5t。因此，危废暂存间有效容积满足项目危废暂存一季度的需求。 企业设置专门的危废仓库，占地面积约8m2，位于厂区内部布置，最大可容纳约5t危险废物暂存。本项目危险废物产生量约为2.54768t/a，计划每季度清运一次危险废物。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-22 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废边角料; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 厂区内单独设置一处危废仓库; 8m; 防漏袋装; 5t; 季度. 2; 废包装桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 堆放. 3; 清洗废液; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-047-49; 密封桶装. 4; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 防漏袋装. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废包装桶、废活性炭、，与外界隔绝，不涉及易燃易爆性。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防腐等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目东南侧的鑫鼎佳公寓，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于生产及废气治理过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 - A、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - B、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）、《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办[2020]284号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中的要求设置： - a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 - h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 - i、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。 - C、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库、化学品仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水外排，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内雨污分流，清污分流，保证污水能够顺畅排入污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 6、生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目建设后，建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表确定主要危险物质涉及硫酸铵、氨水、硫酸镁、废原料桶/瓶、废活性炭、废液等危险废物，上述化学品对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定Q值。项目Q值判别见下表。 表4-24 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; 存储方式; 位置; Q值. 1; 危险废物(废切削油、废活性炭、清洗废液); /; 2.54768; 50; 桶装; 危废仓库; 0.05095. 合计; 0.05095. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-25。 表4-25 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品库; 切削油桶; 切削油; 泄漏、爆炸; 大气、地表水; 天澄公寓. 2; 危废仓库; 密封袋; 废活性炭; 泄漏、火灾; 大气、地表水. 3; 危废仓库; 密封罐; 清洗废液; 泄漏; 大气、地表水. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，设置压差报警和监控装置，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 本项目危险物质主要为切削油、清洗废液等危险废物，泄漏时应该第一时间将现场情况报告给应急组组长，穿戴好防护用品（空气呼吸器、防静电工作服、绝缘手套等），排查泄漏点，关闭泄漏点前后阀门，通知管道下游单位提前做好停气准备。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑧管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 3）如按应急预案要求设置事故应急池。事故应急池容积需满足应急预案中设计的具体要求。厂区事故应急池应与雨水管网相连通，并设置切换阀门，雨水排放口也应设置应急切换阀门。日常正常生产时，事故应急池与雨水管网之间的阀门应为关闭状态，雨水排放口阀门开启，事故应急池需保持空置状态。若发生物料泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水排放口管道阀门，切断雨水排口，打开事故池与雨水管道之间的阀门，使厂区内所有事故废水（主要为消防水），能全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃经密闭收集（收集效率100%）、集气罩收集（收集效率90%）经静电除油+活性炭处理（处理效率90%）后通过15m高排气筒DA001有组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表2限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 未收集的废气通过厂区加强通风等措施无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排放至京杭运河 | 《GB8978-1996》三级标准要求纳管，尾水排放执行《DB42/4044-2022》表2标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业生产车间地面硬化，危废仓库、化学品仓库设置防渗、防流失措施。一般固废暂存场所地面进行硬化，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为公司整体搬迁项目，选址于苏州市吴江区经济开发区五方路106号，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | +0.00072 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | +0.0008 |
| 废水 | 生活污水量 |  | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0 |
|  | 化学需氧量 |  | 0.01836 | 0.01836 | 0 | 0.01836 | 0 | 0.01836 | 0 |
|  | 悬浮物 |  | 0.00612 | 0.00612 | 0 | 0.00612 | 0 | 0.00612 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.001836 | 0.001836 | 0 | 0.001836 | 0 | 0.001836 | 0 |
|  | 总磷 |  | 0.0001836 | 0.0001836 | 0 | 0.0001836 | 0 | 0.0001836 | 0 |
|  | 总氮 |  | 0.00612 | 0.00612 | 0 | 0.00612 | 0 | 0.00612 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.36 | 0 | 1.36 | +0.16 |
| 危险废物 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.54768 | 0 | 2.54768 | +2.54768 |
| 生活垃圾 |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①