- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                  整体搬迁

建设单位（盖章）：吴江市美丽家纺织后整理有限公司

编制日期：               二〇二四年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 整体搬迁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-320553-89-02-456233 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张俊杰 | 联系方式 | 18601456161 |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇园区路955号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度39分9.205秒，30度52分10.096秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1779 其他家用纺织制成品制造 | 建设项目 行业类别 | - 十四、纺织业17 - 28家用纺织制成品制造177 |
| 建设性质 | □新建 ☑迁建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盛泽镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 盛政备[2023]108号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁面积1500m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 一、文件名称：《苏州市盛泽镇总体规划（2014—2030年）》 审批机关：吴江区人民政府 审批文号：吴政发[2017]88号 二、文件名称：《苏州市吴江区盛泽镇控制性详细规划调整（2022年）》 审批机关：吴江区人民政府 审批文号：无 三、文件名称：《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年01月03日公示草案） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 一、文件名称：《盛泽镇工业集中区规划环境影响报告书》 审查机关：苏州市吴江区环境保护局 审查文号：吴环审[2010]72号 二、文件名称：《盛泽镇工业集中区规划环境影响补充报告》 审查机关：苏州市吴江区环境保护局 审查文号：吴环审[2011]80号 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与盛泽镇总体规划相符性分析： （1）总体布局 a.公建中心由舜湖路与市场路自东向西串联老城商业服务中心、新城商贸中心、专业市场、新城行政、文化、体育和医疗中心等。 b.居住用地分四片，旧城居住区、城东居住区、城西居住区和西南居住区。 c.工业用地主要布置在城区南部，分东部工业区、南部工业区、西南工业区三片，旧城内保留部分工业用地。 d.绿地系统构筑“四水”“一环”“二轴”的绿化结构。 东南工业区：集中在丝绸路以东、南环路以北，面积176公顷，以鹰翔集团为主体集纺织、印染、服装于一体，供热、污水处理等相配套的丝绸工业园区。 镇北工业区：一处东至坟前荡、余家荡，南至王河港、乌桥，西至绸都大道，北至镇边界；另一处东至高速公路，南至牛皮港，西至清水荡，北至五景村。 西部工业区：东至梅坛公路，南至孔家浜，西至震桃公路，北至市场路西延。 南部工业区：一处位于高速公路以西，南环路、清溪河、盛坛公路，中心大道以东，南至镇边界，另一处东至烂溪塘，南面与盛泽工业集中区相接，西至银河路，北至盛坛公路。 盛泽工业集中区：包括镇南片区和镇东片区。其中镇南片区规划范围为：东到十字环路，南到镇域边界，西到香江路，北到三江路、南环路；镇东片区规划范围为：东到老京杭运河，南到北雁荡，北到向家荡，西到高地上港。 纺织行业循环示范区：东至梅坛公路，西至镇边界，南至京杭运河，北至张家桥港。 - 基础设施 - a.市域给水 在坛丘设区域供水增压泵站，规模25万立方米/日；盛泽自来水厂近期保留，区域水厂及管网建成后改建为增压泵站，规模7.5万立方米/日；盛泽北部北环路以北设给水泵站，规模10万立方米/日。 盛泽区域供水输水主干管由南环路接入，管径DN1600，由东方北路接出，管径DN1400。市区给水管网应以环状布置为主，给水管道规划至主、次干道级。 b.雨水工程 城市新区排水体制采用雨污分流，旧城区改雨污合流为雨污分流，原雨污合流管改造为雨水管。 根据河流、道路走向合理划分汇水区域，沿道路布置雨水管道，分片收集雨水，雨水干管沿区内主干道布置，雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河流及排水沟。 c.污水工程 城区建设城市污水处理厂集中处理城市污水。生活污水全部进入城市污水处理厂集中处理。生产污水中（包括企业自备水源）满足排放标准的部分经污水管道收集后进入城市污水处理厂集中处理。 ①对盛泽联合污水处理厂扩建。近期规模7万吨/日，远期规模10万吨/日。污水处理厂位于盛泽目澜路与宏发路交叉口西北角，近期为二级处理，尾水排入青溪河，远期污水进行三级处理后排入大运河。 ②在城区西北部南星上村异地扩建盛泽联合污水处理厂（第二污水处理厂），近期规模5万立方米/日，远期按10万立方米/日规模控制，近远期均为三级处理，尾水排入大运河。 ③第三污水处理厂位于城区东部东环路以东，远期规模为2万立方米/日，三级处理，尾水排入青溪河。 污水管道规划至主、次干道级，最大管径D1000毫米，最小管径D300毫米。 d.供电工程 目前主要依靠220KV庄田变供电，位于盛泽城北的220KV目澜变即将建成投运，作为城区主供电源；远期在城西新建220KV盛泽西变电所，也将作为盛泽城网主供电源。新建220KV变电站主变规模按2～3台18万千伏安考虑；用地按1~2公顷控制。 近期在东环路与东方中路交叉口东北角新建一座110KV变电所，在郎中荡南面预留新建110KV变电所的用地。 远期在西环路与滨河路交叉口西南角和舜新路与沿河路交叉口东北角各新建一座110KV变电所；盛泽城区也将形成7座110KV变电所分片供电。 e.通信工程 规划期内建成具有世界中等发达国家信息基础建设，建成跟踪或接近世界先进水平的公众信息通信设施，建成覆盖全市、连接全国、通向世界的高速公众通信主干网和宽带用户接入网，各类信息资源得到充分合理的开发利用。 f.燃气工程 市区燃气管网采用中低压二级管网，高压天然气在二级门站调压经中压管至各调压站，用户用气由调压站低压管接入。中压管网起始压力不高于0.2兆帕，末端压力不低于0.05兆帕，调压器出口压力稳定在3200帕左右。盛泽城区天然气二级门站规划位于北环路与东方北路交叉口东南角，规模16万立方米/日。 相符性分析： （1）总体布局相容性 本项目位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，属于南部工业区，本项目属于C1779其他家用纺织制成品制造，不违背盛泽镇规划要求；根据本项目“建设项目环境保护审批现场勘察表”，本项目位于工业区，根据企业提供的不动产权证（编号：苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9020591号），本项目用地性质属于工业用地，符合盛泽镇规划要求。 （2）基础设施可依托性 根据区域基础设施规划及建设现状，本项目供水由区域管网提供，供电由区域电网提供。本项目生活污水经市政污水管网接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂，尾水达标排放至烂溪塘；生活垃圾由当地环卫所清运，故现有的基础设施可以满足本项目的使用，具备可依托性。 2、与吴江区盛泽镇控制性详细规划调整 一、规划概况 结合盛泽镇规划片区的实际发展诉求，盛泽镇人民政府在尊重现状建设情况和城市合理发展需求的前提下，从保障相关项目的建设推进出发，特编制《苏州市吴江区盛泽镇控制性详细规划调整（2022年）》，进一步优化城市功能和用地布局，更好地落实相关基础设施项目，完善城区公共服务体系。 二、主要规划调整内容 本次规划延续上一轮各片区控制性详细规划的用地功能结构，主要根据盛泽镇产业发展现状和趋势、以及相关部门的发展诉求和意见，针对部分水系道路、用地布局、控制指标等进行了调整。 相符性分析： 本项目位于南部工业区，用地属于工业用地，本项目属于C1779其他家用纺织制成品制造，不与吴江区盛泽镇控制性详细规划调整相违背。 3、与盛泽镇工业集中区规划相符性分析 1、规划范围 《盛泽镇工业集中区规划环境影响报告书》于2010年6月10日通过了吴江区生态环评环境局的技术审查（吴环审[2010]72号），《盛泽镇工业集中区规划环境影响补充报告》于2011年11月2日通过了吴江区生态环境局组织的技术审查（吴环审[2011]80号）。 盛泽镇工业集中区规划总面积为30.2平方公里，包括镇南片区26.97平方公里和镇东片区3.23平方公里，其中镇南片区规划范围为：东到十字环路，南到镇域边界，西到香江路，北到三江路、南环路；镇东片区规划范围为：东到老京杭运河，南到北雁荡，北到向家荡，西到高地上港。 2、产业定位 主导产业：主导产业为服装、纺织、化纤、后整理（印染除外）、织造、纺织机械、新材料和装备制造等。 功能定位：在更高层次上实现经济增长方式的转变，实现经济社会的全面发展，努力将盛泽工业集中区建设成为世界著名，国内领先的纺织产业生产基地，吴江国民经济高增长区，生态环保先进区，和谐宜人新城区。 3、镇南片区功能布局 镇南片区规划形成“两个中心、三条轴线、七个功能组团”的总体布局结构。 （1）两个中心 在产业园小子漾周边形成产业园管理服务、商业会展中心，为入驻企业服务，并是整个产业园对外形象的展示，对外功能的集中落地。在西环二路东侧、南环二路北侧形成研发中心。 （2）三条轴线 南环三路是园区发展的东西向主要轴线，同时，也是产业园内外的主要通道、形象展示的主要界面。南环路是老城往南辐射发展的主要轴线，同时，也是产业园公共服务的主要轴线。菀桃路是新城区往南发展的主要轴线。 ⑶七个功能组团 根据邻里统筹的理念，结合区位，产业园利用道路、绿地分隔形成七个功能组团，每个组团用地面积约2~7平方公里。每个组团设有产业园服务中心或者邻里中心。 4、用地规划 盛泽镇工业集中区镇南片区规划用地面积为2697.44hm2，规划用地平衡表见表1-1。 表1-1 盛泽镇工业集中区（镇南片区）规划用地平衡表 项目; 用地编码; 用地面积（公顷）; 比例（%）. 居住用地; R; 204.94; 7.60. 其中; 二类居住用地; R2; 170.31; 6.31. 职工宿舍; Rx; 21.76; 0.81. 基础教育设施用地; RS; 12.87; 0.48. 公共服务设施用地; C; 62.44; 2.31. 其中; 行政办公用地; C1; 1.73; 0.06. 商业设施用地; C2; 41.88; 1.55. 科研设施用地; C6; 15.03; 0.56. 福利设施用地; C9; 3.8; 0.14. 工业用地; M; 1437.69; 53.30. 其中; 二类工业用地; M2; 1437.69; 53.30. 仓储用地; W; 31.05; 1.15. 绿地; G; 360.28; 13.36. 其中; 公共绿地; G1; 71.82; 2.66. 防护绿地; G2; 288.46; 10.69. 对外交通用地; T; 25.7; 0.95. 道路广场用地; S; 323.5; 11.99. 其中; 道路用地; S1; 318.8; 11.82. 停车场用地; S2; 4.7; 0.17. 市政用地; U; 26.57; 0.99. 其中; 市政设施用地; Ul; 21.58; 0.80. 交通设施用地; U2; 4.45; 0.16. 消防设施用地; U9; 0.54; 0.02. 城镇建设用地; 2472.17; 91.65. 水域; E1; 225.27; 8.35. 规划总用地; 2697.44; 100.00. （1）居住用地 按照盛泽镇工业集中区分级配套的发展理念，镇南片区的居住配套设施包括三种：企业职工宿舍、蓝领公寓、产业园居住小区。规划作为居住小区的居住用地有5片，用地面积为170.31公顷；规划蓝领公寓的用地结合工业园区服务中心布置，主要有4处，总用地面积为21.76公顷；基础教育设施用地面积为12.87公顷。 （2）公共设施用地 镇南片区产业园级公共服务设施依托新老城区，布置在其产业北侧。规划内容主要为产业园的管理机构，以及满足产业园内企业需求的商务、展销、贸易、接待、会议等设施，还包括部分满足企业园区需要的研发、商业、医疗卫生、综合服务设施。 工业组团级公共设施结合园区组团划分，在每个组团中部，同蓝领公寓、园区中心绿地结合，就近为周边服务。主要为满足周边工业园区企业和职工需要的商业零售、餐饮、文化娱乐、门诊部、社区管理等功能的服务设施。 规划公共设施总用地面积约为62.44公顷。 （3）工业用地 规划工业用地1437.69公顷，以园区道路、绿地为界分为五个工业组团进行布置，每个组团用地面积约2~7平方公里，工业区以工业类型相对集中为原则，形成具有相匹配环节的产业链。其中，工业组团二发展方向不变，规划重点拟建项目新增差别化功能性锦纶纤维项目；工业组团五发展方向新增新材料和装备制造。镇南片区5个工业组团产业发展方向及重点拟建项目列表见表1-2。 表1-2 盛泽镇工业集中区（镇南片区）各工业组团规划产业发展方向 序号; 工业组团; 原规划方案; 调整后的规划方案. 发展方向; 规划重点拟建项目; 发展方向; 规划重点拟建项目. 1; 工业组团一; 织造及服装加工; 3.1亿米/年各类机织物; 织造及服装加工; 3.1亿米/年各类机织物. 2; 工业组团二; 合成纤维、织造、织物后整理、服装加工; 40万吨/年再生纤维、60万吨/年差别化纤维、5000吨/年碳纤维、22.5亿米/年高档涂层面料、6.1亿米/年各类机织物; 合成纤维、织造、织物后整理、服装加工; 40万吨/年再生纤维、60万吨/年差别化纤维、5000吨/年碳纤维、22.5亿米/年高档涂层面料、6.1亿米/年各类机织物、6万吨差别化锦纶纤维. 3; 工业组团三; 合成纤维、组织 造、织物后整理; 2亿米/年各类机织物; 合成纤维、织造、织物后整理; 2亿米/年各类机织物. 4; 工业组团四; 合成纤维、织造、新能源、新材料、纺织机械; 40万吨/年差别化纤维、3.1亿米/年各类机织物; 合成纤维、织造、新能源、新材料、纺织机械; 40万吨/年差别化纤 维、3.1亿米/年各类 机织物. 5; 工业组团五; 合成纤维、织造其精深加工; 3.1亿米/年各类机织物; 合成纤维、织造、精深加工、新材料和装备制造; 3.1亿米/年各类机织物. （4）绿化用地 盛泽镇工业集中区规划绿地总面积约360.28公顷，其中公共绿地面积71.82公顷，生产防护绿地面积288.46公顷。产业园公共绿地包括三部分：北部滨湖的大片公共绿地；产业园内部各组团内布置街坊绿地；以及沿主要道路、内部沿河流布置10~40米宽度的线形公共绿地。 产业园生产防护绿地包括两部分：沿环三南路南侧布置50米的高压走廊防护绿地；产业园主要河流两侧布置10~20米的防护绿地。 相符性分析 本项目位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，属于南部工业区，不在盛泽镇工业集中区规划范围内，本项目用地属于工业用地，本项目属于C1779其他家用纺织制成品制造行业，不与盛泽工业集中区规划产业发展相冲突。 4、与《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年01月03日公示草案）相符性分析 本项目苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，根据《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇集中建设区，不属于永久基本农田和生态保护红线范围，因此本项目选址符合“三区三线”划定要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 北麻漾水体范围; ——; 10.15; 10.15; 西北8.5. 莺脰湖重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 莺脰湖水体范围; ——; 2.11; 2.11; 西北9.9. 本项目距离最近的生态空间保护区域为西北方位的北麻漾重要湿地，距离约8.5km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区; 9.15; 西北14.7. 太湖重要湿地（吴江区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 72.43; 西北22.4. 本项目距离最近的生态保护红线为西北方位的吴江震泽省级湿地公园，距离约14.7km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 - 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为30μg/m3，达到国家二级标准（35μg/m3）；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为52μg/m3，达到国家二级标准（70μg/m3）；二氧化氮（NO2）年均浓度为28μg/m3，达到国家二级标准（40μg/m3）；二氧化硫（SO2）年均浓度为8μg/m3，优于国家一级标准（20μg/m3）；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的90百分位数浓度值为172μg/m3，超过国家二级标准（160μg/m3）0.075倍；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值为1.0mg/m3，优于国家一级标准（4mg/m3）。由于臭氧年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，因此项目所在区域属于不达标区。 本项目转移印花产生的有机废气经二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒DA001有组织达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达III的2个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到II类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。综上所述项目区域水环境质量现状良好。 本项目无生产废水产生及排放，排放的废水仅为员工的生活污水，生活污水经市政污水管网接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放至烂溪塘，建成后对地表水环境影响较小。 根据噪声监测结果，项目四周厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于吴江区盛泽镇园区路955号，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2021年修订）、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中限制类和禁止类项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 6; 属于《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）（苏长江办发[2019]136号）中的禁止类项目。; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水经市政污水管网接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂，尾水达标排放至烂溪塘; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不涉及此类行业; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，且本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /; /. 太湖流域. 空间 布局 约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目距离太湖约22.4km，项目周边不涉及入湖河道，所以本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，本项目无生产废水排放，无污水处理设施。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; /; /. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /; /. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目不涉及; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目无水产废水外排，生活污水经市政管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; /; /. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; /; /. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目仅采用天然气及电作为能源，不涉及高污染燃料的使用; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料; 相符. 2、产业政策相符性分析 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，与产业政策相符性分析如下： 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类。; 不属于. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”“高环境风险”产品。; 不属于. 综上所述，本项目不属于产业政策中“禁止”“限制”“淘汰”的类别，不属于高污染”“高环境风险”行业。 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于其他家用纺织制成品制造行业，不涉及禁止条款; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目属于其他家用纺织制成品制造行业，不涉及禁止条款; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约22.4km，项目周边不涉及入湖河道（本项目距北侧入湖河道太浦河13.5km），对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 本项目不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 本项目不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 本项目不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 本项目不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 本项目不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 本项目不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 本项目不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 本项目不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 本项目不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 本项目不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 本项目不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 本项目不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 本项目不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 本项目不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约22.4km，项目周边不涉及入湖河道（本项目距北侧入湖河道太浦河13.5km），对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 本项目不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 本项目不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 本项目不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 本项目不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 本项目不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 本项目不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目不涉及; 符合. 5、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字[2022]8号）相符性分析 滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域；建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区；核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 相符性分析：本项目距离京杭运河3.8km，不在其滨河生态区、核心监控区及城市建成区范围内，故符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字[2022]8号）要求。 6、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 表1-11 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 符合情况. 1; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 本项目不在生态红线内; 符合. 2; 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 本项目不涉及捕捞和垂钓; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建 设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、 吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建 排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障 城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 本项目不涉及水源防护区; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。; 本项目不涉及岸线; 符合. 6; 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及在长江长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，本项目不涉及上述项目; 符合. 7; 除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 本项目不在太湖沿岸5公里范围内; 符合. 8; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及码头及石化和煤化工; 符合. 9; 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 本项目为其他家用纺织制成品制造项目，本项目不在高污染项目清单内; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。; 本项目不属于产能置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能及天然气，不使用煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料; 符合. 11; 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 本项目不取用地下水; 符合. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-12，建设项目限制性规定相符性分析见表1-13~1-14，区镇特别管理措施相符性分析见表1-15。 表1-12 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，对照苏州市吴江区盛泽镇总体规划图可知，该位置属于工业用地，符合盛泽镇总体规划，可作为本项目使用; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，对照苏州市吴江区盛泽镇总体规划图可知，该位置属于工业用地，符合盛泽镇总体规划，可作为本项目使用; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂。本项目距西北侧太湖约22.4km，距北侧太浦河约13.5km; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为迁建项目，本项目不新增员工，本项目建成后全厂员工10人，本项目无工业废水产生，厂内现有生活污水接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理; 符合. 表1-13 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 本项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 本项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 本项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 本项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》等文件中限制类、淘汰类项目; 符合. 表1-14 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 本项目为其他家用纺织制成品制造项目，建设地点位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，属于南部工业区，项目所在区域具有纺织定位，本项目为迁建项目，不涉及涂层工艺。; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 不涉及; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-15 吴江高新区（盛泽镇）特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 吴江高新区（盛泽镇）; 南部 工业区; （一）高速公路以西，南环路、清溪河、盛坛公路以南，中心大道以东，南至镇边界；（二）东至烂溪塘，南面与盛泽工业集中区相接，西至银河路，北至盛坛公路。; 新建造粒项目; 饲料生产加工项目；新建其他增加盛泽排污总量、破坏环境的项目。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，本项目为迁建项目，不涉及造粒、饲料生产加工以及新建其他增加盛泽排污总量、破坏环境的项目，不涉及盛泽镇限制类、禁止类项目。; 符合. 8、本项目与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）相符性分析 本项目涉及油墨的使用，与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）相符性分析如下： 本项目油墨成分根据其MSDS报告（见附件）可知为：水性聚氨酯树脂20-30%、水性丙烯酸树脂5-10%、二乙二醇二甲醚5-10%、乙二醇单丁醚1-5%、丙三醇1-3%、乙二醇1-3%、水25-30%、颜料5-10%、异佛尔酮二异氰酸酯1-7%、填充料10-35%，由此判定其为水性油墨，对照《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1可知，喷墨印刷油墨的挥发性有机化合物（VOCs）限值应≤30%，根据本项目油墨VOCs检测报告（报告编号：C202205188883-3）可知，本项目所用油墨的挥发性有机化合物（VOCs）含量为17.6%，故符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）限值要求。 9、与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相符性分析 文件内容：《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）要求，以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定得水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目情况：经对照，本项目不在需要进行清洁原料替代工作的3130家企业名单内，本项目不涉及涂料、清洗剂、胶粘剂的使用，涉及油墨的使用，根据上述分析，本项目油墨属于符合符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨，因此，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相关要求。 10、与《深人打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气[2022]68号）相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 相符性分析：本项目含转移印花工艺，需使用油墨，油墨密闭储存于化学品仓库中，使用过程产生的有机废气经收集后采用二级活性炭处理后达标排放，从源头和末端进行了全流程控制。 11、其他 表1-16 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目; 符合. 2; 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）; 报送的“两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业; 符合. 3; 《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办〔2021〕4号）; 该文件中针对火电、钢铁、焦化、石化、水泥玻璃等重点行业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业作出的相关规定及要求。; 本项目属于C1779其他家用纺织制成品制造行业，不涉及火电、钢铁、焦化、石化、水泥玻璃等重点行业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业; 符合. 4; 《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）; 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染： - （一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备； - （二）配套建设环境保护设施并保持正常运转； - （三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施； - （四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。 （五）法律、法规规定的其他措施。; 本项目采用符合清洁生产的工艺技术和设备，配套二级活性炭作为环保设施，投产后保持其正常运转，危废仓库采取防渗漏、防流失、防扬散措施，投产后将制定定期巡查制度; 符合. 5; 《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》（苏环办[2022]321号）; 该文件中针对生物质电厂及锅炉作出的相关规定及要求。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，不涉及生物质电厂与锅炉; 符合. 6; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 7; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目涉及的油墨满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相关规定，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 8; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放，项目建成后企业将对含VOCs物料排放源实施管控; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 9; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目为其他家用纺织制成品制造行业，项目涉VOCs原辅料为油墨，油墨采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目涉VOCs工段均在密闭空间下进行，产生的VOCs废气均配套有效的废气处理设施; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气处理设备故障时对应工艺设备立马停机; 符合. 10; 《关于进一步加强工业企业污染治理设施安全管理的通知》（苏环办字[2020]50号）; 各地立即组织开展工业企业污染治理设施安全管理相关情况的摸底排查，以脱硫脱硝，挥发性有机物收集处置，易燃易爆粉尘治理，加盖厌氧污水处理等安全风险隐患相对较大的污染治理设施为重点，摸清辖区内重点污染治理设施底数，以及相关建设项目安全、环保等手续履行情况，形成台账，对手续不全的要督促企业尽快完善，对符合移送条件的要移送相关部门。; 项目为其他家用纺织制成品制造，本项目涉及油墨的使用，产生的废气经二级活性炭装置处理后达标排放；本项目建成后将严格落实“三同时”验收管理制度，编制了应急预案并与区域管理部门联动; 符合. 一是严格落实建设项目管理要求。对于涉及主体生产环节新建、改建、扩建的项目，污染治理设施作为该建设项目的组成部分一并履行环保安全等项目建设手续；其余不涉及主体生产变化的污染治理设施提升改造应作为环境治理项目，履行环保安全相关项目建设手续。二是压实企业主体责任。督促提醒企业要在依法主动向生态环境等部门申报或备案涉及污染治理设施项目同时，主动落实安全生产“三同时”要求，严把综合分析、设施设计、规范施工、竣工验收各关卡，全面落实安全事故风险防范措施，接受安全生产监督管理部门实施的综合监督管理。三是加强部门联动。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 吴江市美丽家纺织后整理有限公司（以下简称建设单位）成立于2009年5月13日，经营范围包括：纺织品转移印花、轧花、轧光、轧皱、吸毛；针纺织品、化学纤维、服装及辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 由于原租赁协议到期，企业根据现状对公司后续发展进行重新规划，拟依照排污许可证进行整体搬迁，共搬迁出纸机2台、毛毯机2台、打卷机2台，搬迁后厂区位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，搬迁后产能维持原有项目产能不变（原有项目产能为年产印花布220万米/年）。 项目已于2023年6月9日取得盛泽镇人民政府备案文件（项目审批文号：盛政备[2023]108号；项目代码：2306-320553-89-02-456233）。 本项目主要生产印花布，查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C1779 其他家用纺织制成品制造”行业；本项目生产工艺仅包含转移印花及打卷，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十四、纺织业 28 家用纺织制成品制造 177”中“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”中的“有数码印花工艺的”类别，故应编制环境影响报告表，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江市美丽家纺织后整理有限公司委托我司（苏州市君鸿环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后（本项目）; 规模变化. 主体工程; 生产车间; 面积500m2; 面积600m2; +100m2; 本项目生产车间位于厂区北侧. 贮运工程; 原材料 运输; 运输各类原辅料约185t/a; 运输各类原辅料约185t/a; 无变化; 运输均为陆运，主要为坯布、油墨、纸的运输. 原料仓库; 原料仓库面积150m2 最多可同时储存15t原辅料; 原料仓库面积165m2 最多可同时储存16.5t原辅料; +15m2; 本项目原料仓库设置在生产车间东北侧，依托所租赁厂区内已建车间. 化学品 仓库; 化学品仓库面积50m2 最多可同时储存0.8t化学品; 化学品仓库面积80m2 最多可同时储存1.05t化学品; +30m2; 本项目化学品仓库设置在原料仓库西侧，依托所租赁厂区内已建车间，仓库建设满足相关标准要求. 成品仓库; 成品仓库面积 200m2 最多可同时储存30t成品; 成品仓库面积 245m2 最多可同时储存50t成品; +45m2; 本项目成品仓库设置在原料仓库南侧，依托出租厂区内已建车间. 公用工程; 给水; 自来水300m3/a; 自来水300m3/a; 无变化; 自来水由区域自来水厂供应. 排水; 生活污水 240m3/a; 生活污水 240m3/a; 无变化; 生活污水经市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放至烂溪塘. 供电; 320万kWh/a; 320万kWh/a; 无变化; 区域电网供应. 绿化; 50m2; 80m2; +30m2; 依托租赁厂区内现有绿化. 空压机房; 10m2; 10m2; 无变化; 位于本项目生产车间东南侧，依托出租厂区内已建车间. 辅助工程; 办公区; 200m2; 400m2; +200m2; 位于本项目生产车间东侧，依托出租厂区内已建车间，用于厂区内工作人员的日常办公. 环保工程; 废气处理; 印花废气; 原有项目设置一套光氧催化+活性炭吸附装置，收集采用集气罩收集，收集效率90%，处理效率80%，处理后的废气通过15m高排气筒有组织排放; 原有项目设置一套二级活性炭吸附装置，收集采用集气罩收集，收集效率90%，处理效率90%，处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放; “以新带老”将光氧催化+活性炭吸附装置升级为二级活性炭吸附装置; 用于收集处理印花、转移印花产生的印花废气. 废水处理; 生活污水; 通过市政管网接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放至烂溪塘，接管量240t/a; 通过市政管网接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放至烂溪塘，接管量240t/a; 无变化; 依托厂区内已建的市政管网. 噪声; 隔声量≥20dB（A）; 隔声量≥20dB（A）; 无变化; 隔声、减震. 固废处理; 一般固废仓库; 10m2; 10m2; 无变化; 一般固废仓库位于本项目生产车间东南侧，用于堆放生产产生的废包材、废印花纸等，仓库建设应满足相关标准要求. 危废仓库; 10m2; 10m2; 无变化; 危废仓库位于本项目生产车间东南侧，用于堆放生产产生的废活性炭、废润滑油等，仓库建设应满足相关标准要求. 应急处置; 事故 应急池; 原有项目 未设置; 260m3; +260m3; 后期按要求利用厂区内闲置区域建设. - 3、产品方案 表2-2 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 转移印花车间; 印花布; 非标定制; 220万m/a; 220万m/a; 0; 3600. - 4、主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 出纸机; 非标定制，布幅宽度1.5m; 2; 2; 0; 中国; 印花. 2; 毛毯机; 非标定制，布幅宽度1.5m; 2; 2; 0; 中国; 转移印花. 3; 打卷机; 非标定制，转速500r/min; 2; 2; 0; 中国; 打卷. 4; 空压机; 非标定制; 1; 1; 0; 中国; 辅助工序. 本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分规格; 形态; 年耗量; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量（t/a）; 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 原料; 坯布; 化纤布、织造布等; 固态; 220万m/a; 220万m/a; 0; 散装堆放; 原料仓库; 10万m; 国内陆运. 辅料; 油墨; 水性聚氨酯树脂20-30%、水性丙烯酸树脂5-10%、二乙二醇二甲醚5-10%、乙二醇单丁醚1-5%、丙三醇1-3%、乙二醇1-3%、水25-30%、颜料5-10%、异佛尔酮二异氰酸酯1-7%、填充料10-35%; 液态; 15t/a; 15t/a; 0; 桶装（10L/桶）; 化学品仓库; 1.05t; 国内陆运. 纸; /; 液态; 60t/a; 60t/a; 0; 卷装（100m/卷）; 原料仓库; 10t; 国内陆运. - 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 油墨; 液态，稍有气味，闪点＞70℃，相对密度1.05g/ml; 不属于易燃易爆品; 过度暴露的影响：对鼻、眼睛和喉咙有刺激作用，摄取过量会导致对喉咙和食道，恶心反胃以及腹泻。进入的主要方式：皮肤接触、呼吸吸入、摄取。. - 7、劳动定员及班制 原有项目定员10人，本项目搬迁后厂内员工人数维持原有项目不增加，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，一班制，每班工作12h，年工作3600h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，根据现场勘察，项目东面为无名小河；南面为吴江市宏辉纺织有限公司；西面为吴江市瑞通纺织有限公司；北面为园区路。距离本项目厂界最近的敏感点为巧喔角浜居民点，距离为57.9m。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目为迁建项目，租赁吴江市东吴纺织有限公司位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号的已建厂房，厂房周围囊括停车位、绿化等辅助设施，相对位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，本项目厂内员工10人，年工作300d，生活用水量按每人100L/d计，则生活用水量为300t/a。 （2）排水：本项目外排的废水仅为员工生活污水，其排放量按用水量的80%计算为240t/a，由市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水排放至烂溪塘。 本项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目从事转移印花加工，产品为印花布，生产工艺和产污情况如图2-2~2-4所示。 1、本项目印花布生产工艺流程如下： 图2-2 印花布生产工艺流程图 流程说明： （1）印花：将油墨与纸送入出纸机，通过出纸机将油墨印在纸上制成带有花型图案的印花纸，印花纸送入下一步工序。该工序会产生印花废气G1、废油墨桶S1、设备噪声N。 （2）转移印花：将印花纸和坯布一起送入毛毯机，毛毯机可使用热转移印花的方式将印花纸上的花型图案转移至坯布上，热转移采用电加热，温度控制在110-120℃，油墨在热转移过程中完成干燥，印花完成后毛毯机将坯布送出，完成印花布的生产。该工序会产生印花废气G2、废印花纸S2、设备噪声N。 （3）人工检验：人工对加工完成的印花布进行检验，检验其花型图案是否完好。该工序会产生不合格品S3。 （4）打卷外发：使用打卷机对印花布进行整理打卷，整理好后外发。该工序会产生设备噪声N。 本项目使用二级活性炭装置作为废气处理设施，会产生废活性炭S4；本项目设备日常维护会产生废润滑油S5、润滑油瓶S6；本项目原辅料拆包会产生废包材S7；厂区内员工生活会产生生活污水W1、生活垃圾S8。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 名称及代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; 印花废气G1; 印花; 生产车间; 非甲烷总烃. 印花废气G2; 转移印花; 生产车间; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水W1; 员工生活; 厂区内; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 固废; 废油墨桶S1; 印花; 生产车间; 包装桶及内部残留油墨. 废印花纸S2; 转移印花; 生产车间; 废弃的印花纸. 不合格品S3; 人工检验; 生产车间; 不合格印花布. 废活性炭S4; 废气处理; 废气处理设施; 活性炭及吸附的有机废气. 废润滑油S5; 设备维护; 生产车间; 废润滑油. 润滑油瓶S6; 设备维护; 生产车间; 润滑油瓶及残留的润滑油. 废包材S7; 原辅料拆包; 生产车间; 纸箱、扎带等. 生活垃圾S8; 员工生活; 厂区内; 生活垃圾. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 苏州源利金属企业有限公司成立于2009年，公司主要从事纺织品转移印花加工工作。公司于2016年申报了吴江区环保违法违规建设项目自查评估报告 苏州市吴中区环保违法违规建设项目自查评估报告，建设单位环保手续履行情况如下： 表2-8 原有项目环保手续履行情况汇总表 序号; 项目名称; 审批部门; 文号; 审批时间; 验收部门及时间. 1; 年加工面料220万米; 苏州市吴江区环境保护局; /; 2016年; 自查评估报告无需验收. 2; 排污许可证; 重点管理 证书编号：91320509689192486G001P 有效期限：2023年9月7日至2028年9月6日. 2、原有项目介绍 表2-9 原有项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 转移印花车间; 印花布; 220万m/a; 3600h. 表2-10 原有项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 1; 出纸机; 非标定制，布幅宽度1.5m; 2; 中国; 印花. 2; 毛毯机; 非标定制，布幅宽度1.5m; 2; 中国; 转移印花. 3; 打卷机; 非标定制，转速500r/min; 2; 中国; 打卷. 4; 空压机; 非标定制; 1; 中国; 辅助工序. 表2-11 原有项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 组分规格; 形态; 年耗量; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量/在线量; 来源及运输. 1; 坯布; 化纤布、织造布等; 固态; 220万m/a; 散装堆放; 原料仓库; 10万m; 国内陆运. 2; 油墨; 水性聚氨酯树脂20-30%、水性丙烯酸树脂5-10%、二乙二醇二甲醚5-10%、乙二醇单丁醚1-5%、丙三醇1-3%、乙二醇1-3%、水25-30%、颜料5-10%、异佛尔酮二异氰酸酯1-7%、填充料10-35%; 液态; 15t/a; 桶装; 化学品仓库; 1.05t; 国内陆运. 3; 纸; /; 液态; 60t/a; 卷装; 原料仓库; 10t; 国内陆运. 原有项目工艺流程如下： 图2-3 印花布生产工艺流程图 流程说明： （1）印花：将油墨与纸送入出纸机，通过出纸机将油墨印在纸上制成带有花型图案的印花纸，印花纸送入下一步工序。该工序会产生印花废气、废油墨桶、设备噪声。 （2）转移印花：将印花纸和坯布一起送入毛毯机，毛毯机可使用热转移印花的方式将印花纸上的花型图案转移至坯布上，热转移采用电加热，温度控制在110-120℃，油墨在热转移过程中完成干燥，印花完成后毛毯机将坯布送出，完成印花布的生产。该工序会产生印花废气、废印花纸、设备噪声。 （3）人工检验：人工对加工完成的印花布进行检验，检验其花型图案是否完好。该工序会产生不合格品。 （4）打卷外发：使用打卷机对印花布进行整理打卷，整理好后外发。该工序会产生设备噪声。 3、原有项目污染物排放情况 原有项目为吴江区环保违法违规建设项目自查评估报告，该报告中未对原有项目污染物产生及排放情况进行分析，本次将根据企业实际生产情况对原有项目污染物产生情况进行核算。 （1）废气 印花废气：原有项目年用油墨15t/a进行印花工作，根据油墨VOCs检测报告（报告编号：C202205188883-3）可知，其挥发性有机化合物（VOCs）含量为17.6%，则印花废气产生量为2.64t/a（以非甲烷总烃计），企业采用一套光氧催化+活性炭吸附装置对废气进行收集处理，收集采用集气罩收集，收集效率按90%计，光氧催化+活性炭吸附装置的处理效率按80%计，经处理后的废气通过15m高排气筒有组织排放，有组织排放量约为0.475t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，排放量为0.264t/a。 （2）废水 生活污水：原有项目员工10人，生产天数为300d，生活用水量按100L/（人·d）计，则生活用水量为1m3/d（300m3/a），生活污水产生系数0.8，按照上述计算的生活用水量计算出生活污水量为0.8m3/d（240m3/a），主要污染因子为COD（300mg/L）、SS（100mg/L）、NH3-N（25mg/L）、TN（40mg/L）、TP（2mg/L），企业所在位置已建有市政污水管网，生活污水接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂，尾水达标排放至烂溪塘。 （3）噪声 原有项目主要的噪声源为生产设备运行时的噪声。项目主要噪声生产设备为出纸机、毛毯机、打卷机，噪声源强约为75~85dB（A）之间，建设单位采用合理布局、减振隔声等措施对其进行处理。 （4）固废 原有项目固废产生情况如下： ①废油墨桶：原有项目油墨年用量为15t/a，油墨包装桶规格为10L/桶，根据MSDS报告（见附件）可知油墨密度为1.05g/ml，则可计算出原有项目年用油墨1429桶，则废油墨桶的数量为1429个/a，单个油墨桶按800g/个计，则废油墨桶的产生量约为1.14t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ②废印花纸：原有项目年用印花纸60t/a，则废印花纸的产生量约为60t/a，属于一般固废，原有项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ③不合格品：人工检验不合格的印花布，根据企业统计，该废物原有项目产生量为1t/a，属于一般固废，原有项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ④废紫外灯管：光氧催化+活性炭吸附装置内的紫外灯管，根据企业统计，该废物原有项目产生量约为0.1t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑤废活性炭：光氧催化+活性炭吸附装置内的活性炭，根据企业统计，该废物原有项目产生量约为6t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑥废润滑油：设备维护更换下来的废润滑油，根据企业统计，该废物原有项目产生量约为0.2t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑦润滑油瓶：设备维护使用的润滑油的包装瓶，根据企业统计，该废物原有项目产生量约为0.05t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑧废包材：原有项目原辅料拆包产生的纸箱、扎带等，根据企业统计，该废物年产量约为0.01t/a，属于一般固废，原有项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ⑨生活垃圾：原有项目员工10人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为3t/a，原有项目暂存至厂内生活垃圾存放点，后由环卫部门定期清运。 原有项目污染物产生及排放情况见下表： 表2-12 原有项目污染物产生及排放情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 2.376; 1.901; 0.475. 无组织; 0.264; 0; 0.264. 废水; 生活污水量; 240; 0; 240. COD; 0.072; 0; 0.072. SS; 0.024; 0; 0.024. NH3-N; 0.006; 0; 0.006. TP; 0.00048; 0; 0.00048. TN; 0.0096; 0; 0.0096. 固废; 一般固废; 61.01; 61.01; 0. 危险废物; 7.49; 7.49; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0. 4、原有项目排污许可证申领情况 原有项目已申领排污许可证，原有项目为重点管理，证书编号：91320509689192486G001P。 待本项目取得环评批复后，建设单位须根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）等相关文件要求重新申领排污许可证。 5、原有项目目前存在的问题和“以新带老”措施 建设单位原有项目厂区位于苏州市吴江区盛泽镇南二环2216号，经核查，无遗留环境问题。 本项目为整体搬迁项目，搬迁后原有项目厂区不再生产，故原有项目污染物排放量全部削减，且介于原有项目所用处理设施为光氧催化+活性炭吸附装置，其中光氧催化部分效率较低，本项目搬迁后将使用二级活性炭吸附装置取代原有项目环保设施以做到“以新带老”。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 1、环境空气质量 - 本次评价采用《2023年度苏州市生态环境状况公报》数据进行项目区域达标判定以及区域基本污染物的环境质量达标情况调查。根据环境质量状况公报：2023年，苏州市全年空气质量（AQI）优良率为81.4%。 表3-1 大气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 30; 35; 85.7%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 28; 40; 70%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 52; 70; 74.3%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; mg/m3; 1.0; 4; 25%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值; μg/m3; 172; 160; 107.5%; 超标. - 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - O3超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。 - 改善措施：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；试重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。 - 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：总体及分阶段战略如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需提供污染物的现有监测数据。目前国家、地方环境空气质量标准中无非甲烷总烃的限值要求，因此本项目涉及的特征污染物非甲烷总烃暂不开展相应的环境空气质量现状监测及调查。本项目废气经处理后全部达标排放，不会改变区域空气环境质量现状。 - 2、地表水环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》地表水区域环境质量现状“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”，本次地表水环境现状评价引用《2023年度苏州市生态环境状况公报》数据： - （一）饮用水水源地现状：2023年取水总量约为15.09亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的40.5%和54.3%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标。 - （二）国考断面现状：2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为93.9%，同比上升6.6个百分点；未达III类的2个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到II类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。 - （三）省考断面现状：2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达类的4个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到I类标准的断面比例为66.3%，与上年相比持平，I类水体比例全省第一。 - （四）太湖（苏州辖区）现状：2023年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于I类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.8毫克/升和0.06毫克/升，保持在I类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.047毫克/升和0.95毫克/升，由IV类改善为类;综合营养状态指数为49.7，同比下降4.7，2007年来首次达到中营养水平。主要入湖河流望虞河水质稳定达到II类。2023年3月至10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华33次，同比减少48次，最大聚集面积167平方千米，平均面积38平方千米/次，与2022年相比，最大发生面积下降55.5%，平均发生面积下降37.7%。 - 综上所述项目区域水环境质量现状良好。 - 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华瑞环境检测有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m及项目附近居民点共布设5个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2021年10月8日，天气状况为多云，昼间风速3.4m/s，夜间风速3.0m/s，监测结果见表3-3。 表3-3 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.10.8; 项目东侧厂界外1m处; 54.9; 44.9; 60; 50; 达标. 项目南侧厂界外1m处; 55.5; 46.4; 60; 50; 达标. 项目西侧厂界外1m处; 52.9; 45.7; 60; 50; 达标. 项目北侧厂界外1m处; 53.8; 46.5; 60; 50; 达标. 项目东北侧居民区; 49.1; 43.7; 60; 50; 达标. - 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，定义其为二类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。 - 4、生态环境 - 本项目位于吴江区盛泽镇园区路955号，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 - 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 巧角浜居民点; -77.8; -55.2; 居民; 约20户; 二类区; 西南; 57.9. 6; 育英小学; 209.7; -192.8; 师生; 约1300人; 东南; 239.1. - *本项目以周边敏感点对应的厂界中心作为坐标原点 - 2、声环境 - 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目印花工段产生的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，厂区内排放的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值，厂界排放的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值。相关排放速率及限值详见下表3-5、3-6。 表3-5 废气有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1; DA001; 15m; 非甲烷 总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 表3-6 废气无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置浓度监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水 本项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准，到2020年底，城镇污水处理厂尾水需从严执行，优于“苏州特别排放限值”。 具体指标见下表。 表3-7 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城乡下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-8 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 日均值; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （DB32/4440-2022）表1. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城镇生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 1.5（3）*. 总氮; 10. 总磷; 0.3. - 注：*括号数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 3、噪声 根据《市政府关于印发苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（苏府[2019]19号），本项目所在地位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号，属于2类声功能区。本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表3-9 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固废贮存管理参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出管理要求；危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）相关要求。 |

| 总量控制指标 | - 1、总量控制因子 本项目总量控制因子如下： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP，考核因子：SS。 大气污染总量控制因子：VOCs。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 2、总量控制指标 表3-10 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有项目排放量（固废产生量）; 本项目; 以新带老削减量; 项目建成后全厂排放量（固废产生量）; 变化量; 本次申请总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; VOCs; 有组织; 0.475; 2.376; 2.138; 0.238; 0.475; 0.238; -0.237; 0. 无组织; 0.264; 0.264; 0; 0.264; 0.264; 0.264; 0; 0. 废水; 生活污水量; 240; 240; 0; 240; 240; 240; 0; 0. COD; 0.072; 0.072; 0; 0.072; 0.072; 0.072; 0; 0. SS; 0.024; 0.024; 0; 0.024; 0.024; 0.024; 0; 0. NH3-N; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0.006; 0.006; 0; 0. TP; 0.00048; 0.00048; 0; 0.00048; 0.00048; 0.00048; 0; 0. TN; 0.0096; 0.0096; 0; 0.0096; 0.0096; 0.0096; 0; 0. 固废; 一般固废; 61.01; 61.01; 61.01; 0; 61.01; 61.01; 0; 0. 危险废物; 7.49; 30.728; 30.728; 0; 7.49; 30.728; +23.238; 0. 生活垃圾; 3; 3; 3; 0; 3; 3; 0; 0. 注：本项目非甲烷总烃按VOCs申请总量。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 3、总量平衡方案 本项目建成后全厂生活污水排放量240t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目以新带老削减后无需申请VOCs排放总量指标。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂内现有闲置厂房作为生产场所，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85-100分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的机械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期间的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 本项目废气主要为印花、转移印花工段产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 表4-1 系数汇总表 产污环节; 污染因子; 原辅材料; 使用量; 产污系数; 产生量. 印花、转移印花; 非甲烷总烃; 油墨; 15t/a; 本项目年用油墨15t/a，根据企业提供的油墨的VOCs检测报告（报告编号：C202205188883-3）可知，油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为17.6%，则产生的印花废气量为2.64t/a; 2.64t/a. 源强核算过程如下： ①印花废气 本项目使用油墨先对印花纸进行印花工作，再将印花纸上印好的花型图案使用生产设备热转移至坯布上，以上两个工段均有印花废气产生，该废气由油墨挥发产生，本项目年用油墨15t/a，根据企业提供的油墨的VOCs检测报告（报告编号：C202205188883-3）可知，油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为17.6%，则上述工段下产生的印花废气量为2.64t/a（以非甲烷总烃计），本项目在出纸机及毛毯机上方设置集气罩，废气由集气罩收集，收集效率按90%计，收集后的废气接入一套二级活性炭吸附装置处理，处理效率按90%计，经处理后的废气通过15m高排气筒DA001有组织排放，有组织排放量约为0.238t/a，未被集气罩有效收集的部分在车间内无组织排放，排放量为0.264t/a。 本项目有组织废气产生排放情况见表4-2，无组织废气产生排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量m³/h; 控制出口流速m/s; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 排气温度℃; 排放状况; 排放时间 h. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺名称; 效率%; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 印花、转移印花; 非甲烷总烃; 66; 0.66; 2.376; 二级活性炭吸附; 90; 10000; 15.0; 15; 0.486; 常温; 6.6; 0.066; 0.238; 3600. 表4-7 无组织废气产生排放情况一览表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 治理措施; 排放量t/a; 面源参数. 名称; 效率%; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 生产车间; 印花、转移印花; 非甲烷总烃; 0.264; 0; /; /; 0.264; 36; 68; 5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）防治措施 本项目产生的废气污染因子为非甲烷总烃，其由印花、转移印花工段产生，建设单位在污染源产生位置采用二级活性炭吸附装置处理，废气处理流程见下图。 图4-1 本项目废气处理流程图 ①集气方案 A、本项目印花、转移印花工段所使用的出纸机、毛毯机上方设有集气罩，风量设计参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），风量计算公式如下： L＝V×F×3600 式中，L—顶吸罩的计算风量，m3/h； V—罩口平均风速，m/s，一般取值0.5~1.25m/s，本次取值按0.5m/s计； F—排风罩开口面面积，m2。 本项目出纸机及毛毯机合计共4台，故需设置4个集气罩，集气罩规格为1.5×0.92m，故集气罩开口面积为1.38m2，则可计算出本项目收集废气时所需风量为9936m3/h，本项目二级活性炭吸附装置设计风量为10000m3/h，由此可见其风量满足本项目生产需求。 ②治理措施 本项目废气治理措施为二级活性炭吸附装置，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把涂胶、固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 - B、技术参数 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-9 二级活性炭吸附装置主要参数表 序号; 指标; 技术参数. 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 10000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 第一级; 1800*350*1000mm. 第二级; 1200*350*1000mm. 5; 吸附介质; 蜂窝状活性炭. 6; 比表面积; >800m2/g. 7; 碳层厚度; 200mm. 8; 废气过流截面积; 4m2. 9; 进入吸附单元温度控制要求; 常温. 10; 废气流速要求; 约0.49m/s. 11; 横向强度; 0.3-0.8MPa. 12; 活性炭填装量; 6800kg. 13; 处理效率; 90%. 14; 活性炭更换周期; 3个月/次. 注：活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m*s/（c*10-6*Q*t） 式中：T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值6800； s--动态吸附量，%，本项目取值10%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目取值59.4； Q--风量，m3/h，本项目取值10000； t--运行时间，h/d，本项目取值12。 则可计算出本项目二级活性炭装置的更换周期约为95.39d，根据《关于进一步明确活性炭吸附治理有机废气相关要求的通知》（苏州市生态环境局，2023年10月7日）要求，本项目二级活性炭吸附装置中活性炭每3个月更换一次。 C、技术可行性论证 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-8 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目每个涂胶工位均设置集气罩. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目气体流速控制为0.5m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理涂胶、固化废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 本项目设置1台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入30万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用1万元/年，检修费用0.2万元/年、活性炭更换费用2万元/年，故费用合计一年约8.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放，出现以上事故后，企业通过采取及时、有效的应对措施，一般可控制在10min内恢复正常，因此按10min进行事故排放源强估算，详见下表。 表4-9 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （min）; 年发生 频次 （次）; 排放量 （kg）; 应对 措施. 排气筒DA001; 活性炭失效或装置故障; 非甲烷 总烃; 66; 0.66; 10; 1; 0.11; 更换活性炭或维修设备. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-10。 表4-10 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 排气筒 高度 （m）; 出口 内径 （m）; 排气 温度 （℃）; 污染物 种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.652716; 30.869690; 15; 0.486; 常温; 非甲烷 总烃. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为10m，且本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃，因此本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本项目有机废气产生在印花、转移印花工段，对照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），监测频次见下表： 表4-11 有组织废气相关监测频次 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 印花设施; 印花设施排气筒或车间废气处理设施排放口; 非甲烷总烃; 季度. 表4-11 无组织废气相关监测频次 排污单位; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 印染行业排污单位; 厂界; 非甲烷总烃; 半年. 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-13 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-2）、无组织产生及排放情况（见表4-3），本项目废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目印花、转移印花工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 （8）异味影响分析 本项目生产运行过程中主要会产生的涉及异味的气体为非甲烷总烃，其中非甲烷总烃无恶臭阈值。 异味主要危害： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨、苯肼刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。 ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 异味影响分析： 根据美国纳得提出从“无气味”到臭气强度极强分为五级，具体分法见表4-14。 表4-14 恶臭强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉程度; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感到有气味; 轻度污染. 2; 明显感到有气味; 中度污染. 3; 感到有强烈气味; 重度污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重污染. 通过调查分析，根据相关资料，对与本项目同类的生产企业实际情况进行类比，确定本项目产生臭气异味的环节和臭气影响程度，详见表4-15。 表4-15 恶臭影响范围及程度 范围（m）; 强度. 0-15; 1. 15-30; 0. 30-100; 0. - 恶臭随距离地增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议加强厂区绿化，特别是加强生产车间区域的绿化，采用乔、灌、草结合的方式，且绿化树种主要选用对异味气体具有一定吸附作用的绿化树种、灌木丛等，使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。但仍应加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。 2、废水 （1）产排污情况 本项目生产过程中无工业废水产生，设备、场地均采用干式清理，产生的废水仅为员工的生活污水。 生活污水：项目员工10人，生产天数为300d，生活用水量按100L/（人·d）计，则用水量为300m3/a，生活污水按用水量的80%计，则生活污水量为240m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TN、TP，本项目所在位置已建有市政污水管网，生活污水经市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理。 本项目水污染物产生排放情况见表4-15。 表4-15 本项目水污染物产生及排放情况统计表 类别; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 拟采取的防治措施; 污染物名称; 排放 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 执行 标准（mg/L）; 排放 去向. 生活污水; 240; pH; 6-9（无量纲）; /; pH; 6-9（无量纲）; 接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂. COD; 300; 0.072; COD; 300; 0.072; 500. SS; 100; 0.024; SS; 100; 0.024; 400. NH3-N; 25; 0.006; NH3-N; 25; 0.006; 45. TP; 2; 0.00048; TP; 2; 0.00048; 8. TN; 40; 0.0096; TN; 40; 0.0096; 70. （2）防治措施 本项目员工生活产生的生活污水经市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂，尾水排放至烂溪塘，排放量为240t/a。 生活污水治理措施可行性分析 吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理工艺流程见图4-3。 图4-2 吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理工艺流程图 流程说明：生活污水经污水管网收集后输送至污水处理厂，进入曝气沉砂池，去除大颗粒的沙粒及少量有机物后利用A/A/O工艺去除污水中的有机物及氮磷，在厌氧段，聚磷菌释放磷并吸收易降解的有机物，使污水中P的浓度增加，溶解性有机物被细胞吸收而污水中BOD浓度下降。另外氨氮因细胞合成而被去除一部分，污水中氨氮浓度下降，但含量没有发生变化，污水进入缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用麻将回流混合液中带入大量的NO3-N和NO2-N还原成N2释放至空气，BOD5的浓度继续下降，NO3-N浓度大幅度下降，磷的变化较小，废水进入好氧池中，有机物被微生物生化降解继续下降，有机氮被氨化后硝化转化成硝酸盐，使NH3-N浓度显著下降，NO3-N浓度增加，而P随着聚磷菌的过量摄取也以较快的速率下降，并通过剩余污泥的排放，将磷除去，出水进入反应沉淀池及过滤紫外消毒后达标排放。 A、废水量的可行性分析 本项目排入吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂的废水量为240t/a。吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂目前日处理规模为2万t/d。本项目建成后废水排放量为0.8t/d，仅其日处理量的0.004%。因此，从废水量来看，吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂的处理工艺不会造成影响。 表4-16 污水处理厂水质情况统计表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 拟采取的防治措施; 污染物名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 执行标准mg/L; 排放去向. 生活污水; 240; pH; 6-9（无量纲）; 污水处理厂内处理; pH; 6-9（无量纲）; 烂溪塘. COD; 300; 0.072; COD; 30; 0.0072; 30. SS; 100; 0.024; SS; 10; 0.0024; 10. NH3-N; 25; 0.006; NH3-N; 3; 0.00072; 3. TP; 2; 0.00048; TP; 0.3; 0.000072; 0.3. TN; 40; 0.0096; TN; 10; 0.0024; 10. 因此，从废水水质来看，吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地已建有市政污水管网，生活污水经市政污水管网输送至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂。吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂是可行的，对当地的水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放量等信息见下表。 表4-20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂; 间歇; /; /; 见图4-2; 生活污水排口DW001; 是; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-21 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 东经（°）; 北纬（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; 生活污水排口DW001; 120.652746; 30.869782; 240; 吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂; 间歇; 不定时; 吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂; pH; 6~9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; 总氮; 70. 6; 总磷; 8. 表4-22 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; 生活污水 排口; pH; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准; 6~9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 45. 5; 总氮; 70. 6; 总磷; 8. 表4-23 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; pH; 6-9（无量纲）. 2; COD; 300; 0.00024; 0.072. 3; SS; 100; 0.00008; 0.024. 4; 氨氮; 25; 0.00002; 0.006. 5; 总磷; 2; 0.0000016; 0.00048. 6; 总氮; 40; 0.000032; 0.0096. 全厂排放口合计; pH; 6-9（无量纲）. COD; 0.072. SS; 0.024. 氨氮; 0.006. 总氮; 0.00048. 总磷; 0.0096. （4）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测频次见下表： 表4-18 废水监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 日~月; 季度~半年. 非重点排污单位; 季度; 年. 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中5.3.2写明主要监测指标为： a）化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类中排放量较大的污染物指标； b）污染物排放标准中规定的监控位置为车间或生产设施废水排放口的污染物指标，以及有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标； c）排污单位所在流域环境质量超标的污染物指标。 本项目排放的废水为生活污水，其污染物因子为：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮，确定该污染物种类为主要监测指标，对照《关于印发2020年苏州市重点排污单位名单的通知》（苏环综字[2020]6号），建设单位不属于重点排污单位。 经过综合分析后确定本项目生活污水检测频次为1次/季度。 （5）达标情况分析 生活污水接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放至烂溪塘，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于出纸机、毛毯机、打卷机等设备运转产生的噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-19、4-20。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-27 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB（A）. 1; 二级活性炭吸附装置风机; 37.2; 15.1; 10.5; ~75; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 08:00~20:00. 注：坐标原点为项目厂界地面中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向。 表4-28 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 出纸机; ~72; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; -33.1; 10.2; 0.5; 3.7; ~68; 08:00~20:00; ~8; ~72; 0.5. 2; 毛毯机; ~75; 22.4; 10.2; 0.8; 4.6; ~70; 08:00~20:00; ~10. 3; 打卷机; ~79; -32.5; -5.8; 0.5; 3.2; ~76; 08:00~20:00; ~8. 4; 空压机; ~85; -7.6; -15.3; 0.2; 1.8; ~80; 08:00~20:00; ~5. 注：坐标原点为项目生产车间地面中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声污染防治措施 建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声≥20dB(A)。项目在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局，采取减震和消声措施进行减噪（如底部支撑部位采用螺丝固定，并安装橡胶缓冲垫片），以减轻项目的振动影响，经过基础减振、消声等措施噪声可降低约5dB(A)。加强管理，使设备处于良好运转状态。 建设项目应重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下： ①设备选型 建议在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备。 ②合理布局 按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局。车间工艺设计时，高噪声工段与低噪声工段宜分开布置。高噪声设备宜集中布置，并设置在厂房内，隔声效果约5-10dB(A)。 ③强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （3）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为1班制，本次评价对东、南、西、北厂界进行昼、夜间噪声的影响预测。 声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B工业噪声预测模式。 项目设备声源包括室内声源和室外声源，需分别进行计算。 ①室内点声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级——： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-29。 表4-29 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 52.9; 2.1; 1.5; 昼间; 53.8; 60; 达标. 52.9; 2.1; 1.5; 夜间; 46.7; 50; 达标. 南侧; 3.2; -18.2; 1.5; 昼间; 55.2; 60; 达标. 3.2; -18.2; 1.5; 夜间; 48.3; 50; 达标. 西侧; -52.9; -2.1; 1.5; 昼间; 54.3; 60; 达标. -52.9; -2.1; 1.5; 夜间; 46.2; 50; 达标. 北侧; -3.2; 18.2; 1.5; 昼间; 57.6; 60; 达标. -3.2; 18.2; 1.5; 夜间; 45.5; 50; 达标. 注：坐标原点为车间一楼地面中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向。 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （4）监测要求 对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）表1相关要求，本项目为两班制，确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-25 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼、夜间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： ①废油墨桶：本项目油墨年用量为15t/a，油墨包装桶规格为10L/桶，根据MSDS报告（见附件）可知油墨密度为1.05g/ml，则可计算出本项目年用油墨1429桶，则废油墨桶的数量为1429个/a，单个油墨桶按800g/个计，则废油墨桶的产生量约为1.14t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ②废印花纸：本项目年用印花纸60t/a，则废印花纸的产生量约为60t/a，属于一般固废，本项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ③不合格品：人工检验不合格的印花布，根据企业按照原有项目估算，该废物本项目产生量为1t/a，属于一般固废，本项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ④废活性炭：二级活性炭吸附装置内的活性炭，本项目活性炭填充量为6800kg/次，每三个月更换一次，吸附的有机废气量为2.138t/a，则废活性炭的产生量为29.338t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑤废润滑油：设备维护更换下来的废润滑油，根据企业按照原有项目估算，该废物本项目产生量约为0.2t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑥润滑油瓶：设备维护使用的润滑油的包装瓶，根据企业按照原有项目估算，该废物本项目产生量约为0.05t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后委托有资质单位处置。 ⑦废包材：本项目原辅料拆包产生的纸箱、扎带等，根据企业按照原有项目估算，该废物年产量约为0.01t/a，属于一般固废，本项目暂存至一般固废仓库后外售利用单位。 ⑧生活垃圾：本项目员工10人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为3t/a，本项目暂存至厂内生活垃圾存放点，后由环卫部门定期清运。 本项目固废产生情况见表4-22。 表4-31 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量t/a. 1; 印花; 废油墨桶; 危险废物; 900-041-49; 包装桶及内部残留油墨; 固; T/In; 1.14. 2; 废气处理; 废活性炭; 900-039-49; 活性炭及吸附的有机废气; 固; T; 29.338. 3; 设备维护; 废润滑油; 900-249-08; 废润滑油; 液; T，I; 0.2. 4; 设备维护; 润滑油瓶; 900-249-08; 润滑油瓶及残留的润滑油; 固; T，I; 0.05. 5; 转移印花; 废印花纸; 一般固废; 900-005-S17; 废弃的印花纸; 固; /; 60. 6; 人工检验; 不合格品; 900-099-S59; 不合格印花布; 固; /; 1. 7; 原辅料拆包; 废包材; 900-099-S17; 纸箱、扎带等; 固; /; 0.01. 8; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-001-S64; 生活垃圾; 固; /; 3. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-32。 表4-32 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 废油墨桶; 堆放; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 1.14. 2; 废活性炭; 袋装; 29.338. 3; 废润滑油; 桶装; 0.2. 4; 润滑油瓶; 堆放; 0.05. 5; 废印花纸; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 60. 6; 不合格品; 袋装; 1. 7; 废包材; 袋装; 0.01. 8; 生活垃圾; 桶装; 生活垃圾堆放点; 定期清运; 环卫部门; 3. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江区盛泽镇园区路955号。 危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目苏州市吴江区盛泽镇园区路955号满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不选在生态保护红线区域，永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，本项目选址地质结构稳定，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区内，本项目贮存设施不选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，将按照环评批复确定与敏感目标的距离。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废暂存间面积为10m2，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。废活性炭装袋后堆放，废润滑油装桶后堆放（装桶采用本项目废弃的润滑油瓶等），润滑油瓶、废油墨桶直接堆放，堆放区有效面积为10m2，可堆放数量约为8t，危废暂存间有效容积满足项目危废暂存一个季度的需求，本项目计划每季度清运一次危废。 企业设置专门的危废仓库，占地面积约10m2，位于生产车间东侧，最大可容纳约8t危险废物暂存。本项目危险废物产生量为30.728t/a，计划每季度清运一次危险废物。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-33 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 车间内划分; 10m2; 堆放; 8t; 季度. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 3; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装. 4; 润滑油瓶; HW08; 900-249-08; 堆放. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废油墨桶、废活性炭等，废活性炭装袋后堆放，废润滑油装桶后堆放（装桶采用本项目废弃的润滑油瓶等），润滑油瓶、废油墨桶直接堆放，与外界隔绝，不涉及易燃易爆性。 2）对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目西南侧的巧角浜居民点，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于生产、废气治理及设备维护过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 C、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - D、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发〈苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案〉的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 - E、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为废印花纸、不合格品等，放置在厂内单独设置的10m2一般固废仓库内，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水产生，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 6、生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目建设后，涉及到化学品主要为油墨，危险废物为废油墨桶、废活性炭等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目Q值判别见下表。 表4-34 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; 存储方式; 位置; Q值. 1; 油墨; /; 1.05; 100; 桶装; 化学品仓库; 0.0105. 2; 废油墨桶; /; 0.285; 100; 堆放; 危废 仓库; 0.00285. 3; 废活性炭; /; 7.3345; 100; 袋装; 0.073345. 4; 废润滑油; /; 0.05; 2500; 桶装; 0.0005. 5; 润滑油瓶; /; 0.0125; 2500; 堆放; 0.000125. 合计; 0.08732. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为油墨、废油墨桶、废活性炭、废润滑油以及润滑油瓶。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-35。 表4-35 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 存放油墨的工段设备; 油墨; 泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 地表水、大气; 巧角浜居民点. 2; 化学品 仓库; 存放油墨的包装容器; 油墨; 地表水、大气; 巧角浜居民点. 3; 危废仓库; 存放废油墨桶、废活性炭、废润滑油、润滑油瓶的容器、介质; 废油墨桶、废活性炭、废润滑油、润滑油瓶; 地表水、大气; 巧角浜居民点. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 本项目危险物质主要为油墨、废油墨桶、废活性炭等，泄漏时应该第一时间将现场情况报告给应急组组长，穿戴后防护用品（空气呼吸器、防静电工作服、绝缘手套等），排查泄漏点，关闭泄漏点前后阀门，通知管道下游单位提前做好停气准备。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑧事故废水收集措施 为防止发生泄漏及火灾风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系： 1）一级防控：在原料贮存区及装置区设置围堰或者导流地槽，事故发生时，泄露物料经装置地槽或贮存区围堰收集，根据实际情况选择回用或外运处理。 2）二级防控：当装置区或者贮存区发生较大量的泄露或发生火灾时，按调度指令通知启动事故水池，事故废水和消防废水进入事故水池，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄露物料和污染消防水造成的环境污染。 3）三级防控：第三级防控主要是针对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，建设单位属于装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施合并实施，作为终端防控措施，事故下消防水引入事故水池，以防事故废水和消防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染，可有效防止外泄对环境和水体的污染。 4）事故水量：事故废水量参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）中计算公式确定。具体公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：V总：事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3； （V1+V2-V3）max：对收集系统范围内不同灌组或装置分别计算（V1+V2-V3），取其中最大值。 V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目取值为0m3。 V2：火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；本项目室内、室外消防水量均为20L/s，火灾延续时间3h，则V2=144m3。 V3：发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；本项目取0。 V4：发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3；本项目取0。 V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）5.5.6要求，降雨量计算公式如下： V5=10QF Q=qa/n 式中： qa——年平均降雨量，mm；（苏州地区年平均降雨量1063mm） n——年平均降雨日数（苏州地区年降雨天数125天）。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 按照收集全厂雨水量计算：根据企业提供资料，厂区宗地面积为12600.1m2，故雨水汇水面积约为1.26ha。降雨量为V5=107.1504m3。 经上述公式计算，事故废水产生量为251.1504m3。 本项目将在建设时同时建设260m3的事故池用以满足应急所需，事故时事故废水及消防废水通过雨水管道进入事故池，后续再通过泵将事故废水抽运至厂内污水处理站处理后达标排放。 ⑨应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷 总烃 | 集气罩（收集效率90%）收集，二级活性炭处理（处理效率90%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 厂界 | 非甲烷 总烃 | 设置绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷 总烃 | 加强废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 接管至吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂，尾水排放至烂溪塘 | 满足吴江盛泽水处理发展有限公司南部工业区综合污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为整体搬迁项目，选址于吴江区盛泽镇园区路955号，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.739 | 0.739 | 0 | 0.502 | 0.739 | 0.502 | -0.237 |
| 废水 | 生活污水量 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 |
|  | COD | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 |
|  | SS | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 |
|  | 总磷 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废印花纸 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
|  | 不合格品 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 废包材 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 危险废物 | 废油墨桶 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 |
|  | 废活性炭 | 6 | 6 | 0 | 29.338 | 6 | 29.338 | +23.338 |
|  | 废润滑油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 润滑油瓶 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 废紫外灯管 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①