- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            年产铝型材1万吨

建设单位（盖章）：  苏州市禹辰新材料有限公司

编制日期：            二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产铝型材1万吨 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-320509-89-01-341332 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 丁舜青 |  | 联系方式 |  | 13812721320 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经120度26分55.541秒，北纬30度53分11.645秒） |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十、金属制品业 66结构性金属制造331 |  |  |
| 建设性质 |  | R新建 □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 苏州市吴江区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 吴行审备〔2024〕400号 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 3500万元 | 环保投资（万元） |  | 100万元 |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 2.9 | 施工工期 |  | 3个月 |  |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 2400 |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》、《苏州市吴江区震泽历史文化名镇保护规划》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复[2015]39号） |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | - 无 |  |  |  |  |  |
| 划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》相符性分析 一、苏州市吴江区震泽镇总体规划相关要点 根据江苏省人民政府下发《省政府关于苏州市震泽镇总体规划和震泽历史文化名镇保护规划的批复》（苏政复〔2015〕39号）文件，《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》已于2015年5月13日获得批准。 （一）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （二）规划范围 震泽镇域，总面积96平方公里。 （三）规划期限 （1）近期：2013—2020年 （2）远期：2021—2030年 （四）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27平方公里以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16平方公里以内。 （五）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （六）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （七）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93公顷，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的八都工业区；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 （1）建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 （2）准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/平方公里，2030年达到30亿元/平方公里。 3、用地分期建设 （1）近期建设 近期规划工业用地471.83公顷，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 （2）远期建设 远期规划工业用地445.83公顷，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的八都工业区和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 （八）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及 318 国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与 318 国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4公顷。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿 338 省道－南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治长湖申线，紫荇塘提升为五级航道。 （九）基础设施规划 1、给水工程 （1）用水量预测 近期4.70万立方米/日，远期5.42万立方米/日。 （2）水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万立方米/日，远期规模为90.0万立方米/日。 （3）给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万立方米/日，占地1.5公顷；八都水厂增压站规模2万立方米/日，占地0.8公顷。 （4）给水管网 ①规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500毫米。 ②中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400 毫米；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300毫米。 ③农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 （1）排水体制 采取雨污分流制。 （2）污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万立方米/日，远期2.55万立方米/日。 农村需集中处理量：近期0.09万立方米/日，远期0.06万立方米/日。 （3）污水处理厂 ①苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司占地100亩，绿化率达30%以上，建设规模为50000m3/d，主要接纳镇区的生活污水和工业废水。污水处理厂选用A2/OHCR处理工艺，铺设污水管道15.5km，支管84km，污水提升泵站4座。②苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，位于震泽镇永乐村，2016年建成调试，2017年初正式运行，设计处理能力10000m3/d，选用旋流沉沙+生化工艺，接纳镇区生活污水，处理后排放至頔塘河。 （4）污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3座。1#污水泵站，位于318国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万立方米/日，占地0.08公顷；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万立方米/日，占地0.1公顷；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模 3.5 万立方米/日，占地0.2公顷。 （5）污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800毫米。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，管径为d500-d1000毫米。其他道路下敷设污水支管，管径d400-d500毫米。 （十）环境保护 1、环境保护目标 （1）环境空气质量目标：震泽镇环境空气质量总体上保持在国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 （2）水环境质量目标：主要河流、湖荡的水质达到《江苏省地表水（环境）功能区划》规定的目标，頔塘河达到Ⅲ类水质标准、震严塘达到Ⅳ类水质标准，长漾、金鱼漾、金鱼漾达到Ⅲ类水质标准；其它地表水环境：渔业水域达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，其余均应达到或优于Ⅳ类水质标准。 （3）噪声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各功能区标准。 （4）工业固体废物目标：工业固体废物综合利用处置率高于95%。 2、环境保护措施 （1）推行循环经济制度。 （2）开展清洁生产审计。 （3）加强纺织、印染废水处理，强化环境基础设施建设。 （4）结合城镇建设，开展城镇水环境综合整治。 （5）有效控制农业面源污染。 （6）推行气化工程，改善能源结构，积极治理工业废气、汽车尾气，加强绿化工作。 （7）居住用地设置垃圾收集点（站），由环卫部门定时定点统一收集后及时送至垃圾转运站或垃圾处理场安全处理、处置。工业区集中设置固体废物回收站，危险废弃物的安全处置率达到100%。 - 二、相符性分析 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，属于金属结构制造项目，位于震泽工业集中区，本项目采用先进工艺、采购先进设备，有效的提升了经济效益，且本项目能源主要为天然气及电，均属于清洁能源，对环境影响较小，根据本文产业政策相符性分析可知，本项目不属于禁止类、淘汰类、限制类项目，根据企业提供的土地证、房产证，本项目用地性质属于工业用地，符合震泽镇用地规划要求，具体见附图，本项目供水由区域管网提供，天然气由港华燃气提供，供电由区域电网提供，本项目新增员工5人，生活污水委托第三方公司抽运处理；本项目生产废水依托厂区内现有污水处理设施处理后全部回用，故本项目符合规划要求。 2、与《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年01月03日公示草案）相符性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇集中建设区，不属于永久基本农田和生态保护红线范围，因此本项目选址符合“三区三线”划定要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2023]136号)，项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统保护; 无; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; 无; 180.80; 180.80; 西北约 4.9. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 无; 北麻漾水体范围; 无; 10.15; 10.15; 东南约 8.4. 吴江桃源省级森林公园; 自然与人文景观保护; 吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）; 吴江桃园省级森林公园总体规划范围，不包括已纳入国家级生态保护红线的部分; 0.31; 2.73; 1.74; 东南约 8.8. 长漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 无; 长漾水体范围，不包括震泽湿地公园中的长漾水域和长漾湖国家级水产种质资源保护区核心区水域; 无; 2.63; 2.63; 东北约8.7. 本项目距离最近的生态空间保护区域为西北方位的太湖（吴江区）重要保护区，距离约4.9km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2023]136号)所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 金鱼漾重要湿地; 湿地生态系统保护; 金鱼漾水体范围; 3.44; 西北约 4.9. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.15; 东北约 7.1. 吴江桃源省级森林公园; 森林公园的生态保育区和核心景观区; 吴江桃源省级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围; 2.05; 东南约 8.8. 本项目距离最近的生态保护红线为西北方位的金鱼漾重要湿地，距离约4.9km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 - 根据苏州市《2023年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市区环境空气中PM2.5平均浓度为30微克/立方米，PM10平均浓度为52微克/立方米，SO2平均浓度为8微克/立方米，NO2平均浓度为28微克/立方米，CO评价值（24小时平均第95百分位数浓度）为1微克/立方米；O3评价值（日最大8小时滑动平均的第90百分位数浓度）为172微克/立方米。与2022年同期相比，PM2.5浓度上升7.1%，PM10浓度上升18.2%，SO2浓度上升33.3%，NO2浓度下降12%，CO评价值持平，O3评价值上持平。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区NOx、PM2.5、PM10、SO2和CO浓度达标，项目所在区O3超标，为不达标区，苏州市生态环境局已制定《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，届时项目所在区域大气环境质量将有所改善。 - 本项目为金属结构制造项目，产生的颗粒物、非甲烷总烃等气体经过二级活性炭处理后，通过15m高排气筒DA001、DA002有组织排放。本项目废气经上述处理后达标后排放，对周围大气环境没有影响，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据苏州市《2023年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市13个县级及以上集中式饮用水水源地中，达到或优于Ⅲ类标准水质比例为100%。 本项目无生产废水产生，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水处理达标后排放至頔塘河。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体。建成后对地表水环境影响较小。 根据澄铭环境检测（苏州）有限公司声环境现状监测结果，本项目四周厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，本项目无生产废水外排，废气排放经过处理后与噪声均可达标，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款中的禁止类项目。; 不属于. 6; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 7; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；本项目所在地属于震泽镇，对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于一般管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; 不涉及; 符合. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田。; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目。; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 污染物排放 管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度。; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目无生产废水外排，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理后，排放至頔塘河。不在长江设置排污口。; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目属于金属结构制造，不涉及上述行业。; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，本项目无生产废水外排，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理后，排放至頔塘河。不涉及污染饮用水源的途径。; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 不涉及. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目西北侧距离太湖约9.9km，项目周边不涉及入湖河道，所以本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区，且不属于禁止的建设项目。; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区。且本项目为金属结构制造项目，不属于化工、医药生产项目，不新建排污口。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为金属结构制造，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 不涉及; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 不涉及; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 不涉及; 符合. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 不涉及; 符合. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能。; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行。; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 不涉及; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目不属于相关文件中淘汰类产业。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力。; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，本项目无生产废水外排，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理后，排放至頔塘河。不涉及污染饮用水源的途径。; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; 不涉及; 相符. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; 不涉及; 相符. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 相符. 表1-6 与苏州市一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相 关要求。; 本项目符合苏州市国土空间规划要求。; 相符. 2、严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。; 本项目将严格执行相关规定。; 相符. 3、阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目所在区域已实行总量控制制度。; 相符. 2、进一步开展管网排查，提升生活污水收集率。强 化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理后，排放至頔塘河。本项目不涉及餐饮油烟并将加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。; 相符. 3、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 不涉及; 相符. 环境风险防控; 1、加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练。; 相符. 2、合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目符合相关规划，不属于噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目。; 相符. 资源利用效率要求; 1、优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生产时使用的能源仅为电能，不涉及其他高污染燃料。; 相符. 2、万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。; 本项目符合相关指标。; 相符. 3、提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。; 本项目合理利用土地资源。; 相符. 4、严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 本项目不使用高污染燃料。; 相符. 5、岸线应以保护优先为出发点，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要（1999-2020 年）》的通知（苏政发[1999]98 号），应坚持统筹规划与合理开发相结合，实现长江岸线资源持续利用和优化配置。在城市地区，要将岸线开发利用纳入城市总体规划，兼顾生产、生活需要，保留一定数量的岸线。; 本项目不涉及; 相符. 2、产业政策相符性分析 本项目为金属结构制造项目，从事五金制品和五金弹簧的制造，本项目与产业政策相符性分析如下： 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类。; 不属于. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 综上所述，本项目不属于产业政策中“禁止”、“限制”、“淘汰”的类别。 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》相符性分析 内容; 文件要求; 本项目 情况; 相符性. 二、 区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为金属结构制造项目，参照生态环境部《环境保护综合名录》本项目不在高污染项目清单内。; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品的项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 三、 产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.9km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目。; 符合. 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 不涉及; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.9km，项目周边不涉及入湖河道，对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 本项目为金属结构制造项目，不涉及化工、医药生产项目。; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边10000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 不涉及; 符合. 5、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》(浙环函[2022]260号）相符性分析 表1-11 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 符合情况. 1; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 本项目不在生态红线内。; 符合. 2; 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 本项目不涉及捕捞和垂钓。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建 设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、 吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建 排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障 城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 本项目不涉及水源防护区。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。; 本项目不涉及岸线。; 符合. 6; 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，本项目不涉及上述项目。; 符合. 7; 除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩 建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 本项目不在太湖沿岸5公里范围内。; 符合. 8; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及码头及石化和煤化工。; 符合. 9; 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 本项目为金属结构制造项目，参照生态环境部《环境保护综合名录》本项目不在高污染项目清单内。; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。; 本项目不属于产能置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能，不使用煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料。; 符合. 11; 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 本项目不取用地下水。; 符合. 6、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-12，建设项目限制性规定相符性分析见表1-13~1-14，区镇特别管理措施相符性分析见表1-15。 表1-12 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据国土空间规划属于工业用地。; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据国土空间规划属于工业用地，且不属于上述管理措施要求禁止的建设项目。; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司。本项目距西北侧太湖约9.9km，距东北侧太浦河约14km。; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为新建项目，本项目建成后全厂员工5人，本项目无工业废水外排，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理。; 符合. 表1-13 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 项目不涉及。; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 项目不涉及。; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 项目不涉及。; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 项目不涉及。; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 项目不涉及。; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能源限额的通知（苏政办发[2015]118号）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》等文件中限制类、淘汰类项目。; 符合. 表1-14 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 本项目涂料使用塑粉，符合相关规定; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-15 震泽镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 震泽镇; 震泽 工业园; 頔塘河以北、318国道两侧。; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目； 新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。 区内震泽4A级古镇及周边、北麻漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，本项目为金属结构制造，不属于上述禁止类、限制类项目。; 符合. 7、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》(苏府规字[2022]8号）相符性分析 本细则所称核心监控区，是指大运河苏州段主河道两岸各2千米范围。核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域；建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区；核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 相符性分析：本项目距离东北侧京杭大运河约11.5km，不在其滨河生态区、核心监控区及城市建成区范围内，故符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》(苏府规字[2022]8号）要求。 8、与《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）相符性分析 暂行办法中规定核心监控区是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围；核心监控区内除滨河生态空间及建成区（城市、建制镇）以外的区域。 相符性分析：本项目距离东北侧京杭大运河约11.5km，不在其滨河生态区、核心监控区及城市建成区范围内，故符合《江苏省人民政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）要求。 9、与《深人打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气[2022]68号）相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 相符性分析：本项目涉及挥发性有机物（VOCs）大气污染物排放，通过加强源头、过程、末端进行全流程治理，可符合文件大气污染防治工作的要求。 10、与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）相符性分析 本项目使用的清洗剂为无机清洗剂，无挥发性有机物产生。 11、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）相符性分析 表1-16 与苏大气办[2021]2号相符性分析 相关要求; 项目情况; 相符性. (一)明确替代要求，以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织(附件1)等行业为重点，分阶段推进3130家企业(附件2)清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)规定的水性油墨和能量油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)规定的水基半水基清洗剂产品；符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)规定的水基型、本体型胶黏剂产品。若无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关材料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准。VOCs含量的限值要求; 本项目建设单位不属于需分阶段推进挥发性有机物清洁原料替代工作的3130家企业名单中; 相符. (二)严格准入条件，禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足VOCs含量限值要求，省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020); 本项目使用塑粉，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)中相关要求; 相符. (三)强化排查整治，各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉及VOCs重点行业进行排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅料购销台账，如实记录使用情况; 本项目不在源头替代企业清单内，项目建成后企业将建立原辅料台账; 相符. 12、其他规定相符性分析 表1-16 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为金属结构制造项目，本项目使用塑粉，为低VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目在机床加工和清洗工段会产生挥发性有机物，经集气罩收集静电油烟处理+一级活性炭处理后达标排放。; 符合. 2; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目生产过程中不涉及生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂。; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 3; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，本项目产生的挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目产生的有机废气采用二级活性炭处理设施进行处理。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目使用塑粉，为粉末涂料，符合文件规定。; 符合. 4; 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目生产过程仅用电、天然气作为能源，不涉及煤炭的使用。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目不涉及VOCs型的原辅料。; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用。; 符合. 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。; 本项目生产过程中不涉及煤炭的使用，生产工作仅消耗电、天然气作为能源。; 符合. 5; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目为金属结构制造项目不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目。; 符合. 6; 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）; 报送的“两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。; 本项目为金属结构制造项目，不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目。; 符合. 7; 《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办〔2021〕4号）; 该文件中针对重点行业及重点设施作出的相关规定及要求。; 本项目为金属结构制造项目，不属于焦化、石化、水泥、玻璃、工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业。; 符合. 8; 《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）; 第十八条 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染： （一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备； （二）配套建设环境保护设施并保持正常运转； （三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施； （四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。 （五）法律、法规规定的其他措施。; 本项目设有符合相关规定的措施。; 符合. 9; 《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》（苏环办[2022]321号）; 该文件中针对生物质电厂及锅炉作出的相关规定及要求。; 本项目为金属结构制造项目，不涉及生物质电厂与锅炉。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州市禹辰新材料有限公司成立于2024年4月1日，厂区位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，经营范围包括：一般项目：新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；金属制品维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售（依法须经批准的项目外，经凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设单位拟投资3500万元，计划于吴江区震泽镇大船港村租赁吴江市零通彩板钢架活动房厂的闲置厂房，拟购置挤压机、模具炉、时效炉、喷塑流水线、清洗线、废水处理设备等各类生产及辅助设备24台（套），从事铝型材的生产。本项目已于2024年6月14日通过苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号：吴行审备〔2024〕400号，项目代码：2404-320509-89-01-341332）。 本项目主要为铝型材的生产，查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C3311 金属结构制造”行业，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要产品为铝型材。本项目不含电镀工段，不使用溶剂型涂料，不属于需要编制环境影响报告书的类别；本项目年使用塑粉15吨且含有清洗工段，故本项目属于“三十、金属制品业331结构性金属制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，苏州市禹辰新材料有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及规模 苏州市禹辰新材料有限公司组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 生产车间; 面积2400m2; 项目租赁吴江市零通彩板钢架活动房厂位于厂区的东侧的厂房。厂房结构为钢筋混凝土，共一层，建筑面积为2400m2。. 贮运工程; 原料仓库; 面积250m2; 生产车间内部布置，位于车间中南部，主要贮存铝棒等原料。. 成品仓库; 面积250m2; 生产车间内部布置，位于车间南部，主要贮存成品。. 化学品仓库; /; 生产车间内部布置，位于车间西北部。主要贮存化学品原料。. 公用工程; 给水; 自来水180m3/a; 自来水由区域自来水厂供应. 排水; 生活污水153m3/a; 生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理后，尾水排入至頔塘河。. 供电; 年用量200万kWh; 区域电网供应. 绿化; 依托出租方; 依托现有绿化. 环保 工程; 废气处理; 喷塑废气; /; 废气主要成分为非甲烷总烃，处理后排放能够达标。. 固化废气; /; 废气主要成分为非甲烷总烃，处理后排放能够达标。. 噪声; 减震隔声，合理布局; /. 固废处理; 一般固废仓库; 面积8m2; 生产车间内部布置。用于堆放废边角料。仓库建设应满足相关要求. 危废仓库; 面积8m2; 生产车间内部布置，位于租赁区域南部。用于存放废润滑油、废润滑油桶废活性炭、清洗废液，危废仓库的建设满足相关要求. 环境事故应急设施; 事故应急池; 厂区内布置. - 3、产品方案 表2-2 本项目项目产品方案及生产规模 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 1; 铝型材生产线; 铝型材; 10000吨; 4800. 4、主要设备 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地; 用途/工序. 1; 挤压机; 3000t; 2; 中国; 挤压. 2; 热剪炉; 600T—2600T; 2; 中国; 加温. 3; 冷床; 非标; 2; 中国; 矫直. 4; 时效炉; 12T; 1; 中国; 时效. 5; 喷涂线; 卧式; 1; 中国; 喷塑、固化. 6; 切割机; 非标; 4; 中国; 切割. 7; 模具炉; 600T—2600T; 2; 中国; 挤压. 8; 贴膜机; 非标; 2; 中国; 包装. 9; 塑封机; 非标; 2; 中国; 包装. 10; 牵引机; 非标; 2; 中国; 矫直. 11; 清洗线; 7.5m×1.2m×2m，共计4个; 1; 中国; 清洗. 12; 废水处理设备; 非标; 1; 中国; 清洗. 13; 行车; 非标; 2; 中国; 辅助设备，用于铝型材在更工段的运输. 本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-4 本项目原辅材料消耗表 编号; 名称; 组分 规格; 形态; 年耗量（t/a）; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 1; 铝棒; 98.9%铝; 固态; 11000; 堆放; 仓库; 300; 国内陆运. 2; 塑粉; 环氧树脂20%、聚酯30%、颜料50%; 固态; 15; 桶装; 化学品仓库; 3; 国内陆运. 3; 无机清洗剂; 15%氢氧化钠、10%硅酸钠、40%活性剂、7%柠檬酸钠、13%渗透剂、15%水; 液态; 5; 瓶装; 化学品仓库; 0.004; 国内陆运. 4; 自来水; /; 液态; /; 堆放; 仓库; /; 国内陆运. 5; 润滑油; /; 液态; 0.12; 桶装; 化学品仓库; 0.5; 国内陆运. 6; 包装物; 纸/塑料膜; 固态; 50; 堆放; 仓库; 5; 国内陆运. 7; 塑封袋; 热收缩膜; 固态; 50; 堆放; 仓库; 5; 国内陆运. 8; 无纺布; 布材; 固态; 50; 堆放; 仓库; 2; 国内陆运. - 主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 清洗剂; 沸点：>120℃；pH值：>14.0；密度（g/mL,20℃）：0.90~1.31；外观：透明液体；气味：无味。; 本品易燃，具有刺激性。吸入后引起急性中毒、呼吸道刺激征等。; - LD50：36000 mg/kg(大鼠经口)；7072mg/kg(兔经皮) LC50：无资料. 2; 润滑油; 开口闪点：170℃；气味：轻微矿物油味；凝点：-20℃；沸点：＞200℃；水溶性：不相溶；密度（20℃）：≥1。; 不易燃液体，皮肤长期接触会有轻度刺激，遇明火、高热有燃烧危险。; - 与皮肤反复及长时间的接触可能导致脱脂、干燥、皲裂等皮肤损害. 3; 塑粉; 密度1.2g/cm³，水平流动性18-35mm，粒度分布：小于125um，固化条件170℃，15分钟。; 可燃; - 无毒. 7、劳动定员及班制 本项目建成后全厂职工5人，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，两班制，每班工作8h，年工作4800h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据现场勘查，本项目厂区东面为吴江市松林彩钢板活动房厂；南面为盛八线；西面为苏邦集成房屋；北面为苏州市友谊彩板钢构有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为天澄公寓，距离约为376m。本项目距离京杭运河约为448米。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目租赁吴江市零通钢架活动房厂厂房，位于租赁厂区东部。本项目自东向西为生产车间、门卫、办公楼。均在租赁区域内划分，相对位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水：本项目生活用水由市政给水管网供应，生活用水量为180t/a。 （2）排水：本项目外排的废水仅为现有项目员工生活污水，其排放量按用水量的85%计算为153t/a，抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水排放至頔塘河。清洗剂调配比例为1：10，本项目使用无机清洗剂5t，故调配用水50t；本项目共有三个清水槽，每个清水槽的规格为7.5m*1.2m*2m，共需清水54t。清洗废水由废水处理装置处理后回用，回用比例为90%。 项目给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺和产污情况如图2-2所示。 图2-2 本项目铝型材生产工艺流程图 流程说明： - （1）加温：铝棒在挤压前须进行预热，该过程在热剪炉完成。将铝棒从热剪炉正面的槽中塞入热剪炉加热（加热温度520~570℃，保温4h），加热后的铝棒通过热剪炉上的刀片裁切至适合进行挤压工序的大小。热剪炉采用天然气作为燃料。此工序会产生天然气燃烧尾气G1、废边角料S1。 - （2）挤压：加热完成的铝棒放置于挤压机的挤压筒内，挤压杆在液压系统的压力输出下，将铝棒向模具方向推进挤压成型（挤压用的模具由模具炉自带，需提前用模具炉电加热至400℃）。挤压机中液压系统需使用润滑油，需定期更换，润滑油为精炼矿物基础油，不会产生挥发性气体，本工序不使用脱模剂。此工序会产生废边角料S2、废润滑油S3、废润滑油桶S4。 - （3）矫直：将挤压成型的铝型材通过冷床和牵引机进行拉伸矫直。冷床和牵引机不需添加润滑油使用，故该工段无污染物产生。 - （4）切割：矫直后的铝型材送入切割机进行切割加工，切割机需使用润滑油，需定期更换，润滑油为精炼矿物基础油，不会产生挥发性气体。此工序会产生废边角料S5、废润滑油S6、废润滑油桶S7。 - （5）时效：切割后的铝型材送入时效炉内消除材料的残余应力即为成品，时效炉加热温度约195℃，时效炉使用天然气作为能源，时效后的产品通过自然冷却成型。此工序会产生天然气燃烧尾气G2。 - （6）清洗：铝型材在喷涂之前需要用清洗剂清洗掉表面的油脂等杂质。本项目清洗线由四个清洗槽组成，清洗槽均由混凝土砌成，每个清洗槽的尺寸为7.5m×1.2m×2m。第一个清洗槽添加无机清洗剂（无机清洗剂与水的配比为1：10），第二、三、四个清洗槽均添加水（由市政管网供给）。用行车将铝型材吊入第一个清洗槽中浸泡清洗，待清洗充分后依次在第二、三、四个清洗槽中浸泡洗去清洗剂。清洗剂废液与清洗废水均通过废水处理设备进行进行处理，处理后的水回用至清洗槽。废水清洗设备经处理浓缩后会产生清洗废液，做危废处理。此工序会产生废清洗剂包装桶S8、清洗废液S9。 - （7）喷涂：喷涂之前需要烘干铝型材表面的水分，本项目将铝型材放置在喷涂线中的水分烘干炉，水分烘干炉通过吸收固化烘道中的余热来烘干水分。本项目喷涂工艺主要是喷塑，喷塑的目的是使产品外观达到装饰颜色及整体效果，同时可以达到防腐蚀的作用。本项目主要采用静电喷涂工艺，利用喷枪喷出的塑粉因为静电作用一部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，会产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，其余塑粉被喷粉室侧壁和底部的旋风回收器收集，利用离心分离原理将粒径较大的粉末粒子（12μm 以上）分离出来，12μm 以下的粉末粒子送到塑粉回收装置内进一步过滤分离，并定期通过脉冲压缩空气将滤芯中的粉末振荡到底部收集斗内，回收的塑粉通过粉泵进入粉桶中重新利用，分离出粉末的洁净空气（含有的粉末粒径小于1μm）部分沉降在车间地面定期干法清扫收集，未收集的部分通过15m高的排气筒有组织排放。该工段会产生喷塑废气G3、干法清扫收集的粉尘S10。 - （8）固化：固化的目的是使铝型材表面的塑粉在工件表面形成涂膜。喷塑后的工件需要进行固化，将铝型材经输送设施输送到固化烘道。采用燃烧机燃烧天然气间接加热，烘道内热风循环次数约为 3~4次/min，固化温度为200℃，并保温一定的时间（15 分钟）。固化使工件表面的塑粉熔化、流平、固化，即在铝型材表面形成涂膜。此工序会产生固化废气G4、天然气燃烧尾气G5。 （9）包装入库：通过包装物、塑封袋和无纺布对产品进行人工包装。成品包装后放入成品仓库。 企业共有职工5人，产生生活污水W1。废气经二级活性炭处理达标后排出排气筒DA003,此过程中活性炭吸附废气会产生废活性炭S11。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-6。 表2-6 污染物产生环节汇总表 类别; 代码; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; G1; 天然气燃烧尾气; 生产车间; 颗粒物、SO2、NOx. G2; 天然气燃烧尾气; 生产车间; 颗粒物、SO2、NOx. G3; 喷塑废气; 生产车间; 颗粒物. G4; 固化废气; 生产车间; 非甲烷总烃. G5; 天然气燃烧尾气; 生产车间; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; W1; 生活废水; 生产车间; COD、SS、TN、TP、NH3-N. 固废; S1; 废边角料; 生产车间; 铝棒裁切下来的边角料. S2; 废边角料; 生产车间; 铝棒挤压下来的边角料. S3; 废润滑油; 生产车间; 废弃的润滑油. S4; 废润滑油桶; 生产车间; 废弃的润滑油包装桶. S5; 废边角料; 生产车间; 铝型材切割下来的边角料. S6; 废润滑油; 生产车间; 废弃的润滑油. S7; 废润滑油桶; 生产车间; 废弃的润滑油包装桶. S8; 废清洗剂包装桶; 生产车间; 废弃的清洗剂包装桶. S9; 清洗废液; 生产车间; 废水处理装置处理后的清洗废液. S10; 干法清扫收集的塑粉; 生产车间; 干法清扫清扫收集的塑粉. S11; 废活性炭; 排气筒DA003; 活性炭、吸附的有机废气. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁吴江市零通彩板钢架活动房厂厂区内的已建闲置厂房，该土地用地现状属于工业用地，可以作为本项目建设使用，经现场勘查，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 厂区目前包括一层砖混结构标准厂房1间，本项目租赁厂房一层全部区域，出租方名下所属土地、厂房均办理了不动产权证，用途为工业用地/厂房。 厂区内基础设施建设情况： （1）供水方式：由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：本项目仅涉及生产车间以及办公区域租赁，房东厂区内已设置绿化，绿化面积100m2。 （4）供电：电源采用10kV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；介于房东目前不在厂区内从事生产工作，则若在租赁期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为苏州市禹辰新材料有限公司。 本项目租用吴江市零通彩板钢架活动房厂空置厂房（出租房环保手续齐全），供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。供电、给排水等基础设施基本完成。 综上，租用厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境 由《2023年度苏州市生态环境状况公报》可知：全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为30微克/立方米、52微克/立方米、8微克/立方米和28微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米和172微克/立方米。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，项目所在地属于大气环境质量不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 8; 13; 达标. NO2; 40; 28; 70; 达标. PM10; 70; 52; 68.6; 达标. PM2.5; 35; 30; 72.3; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1000; 30; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 172; 101.25; 不达标. 苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为81.4%,同比下降0.5个百分点。各地优良天数比率介于78.5%~83.6%;市区环境空气质量优良天数比率为80.8%,同比下降0.6个百分点。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃经集气管道收集二级活性炭处理后通过15m高排气筒集中达标排放，产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫经集气管道收集后通过15m高排气筒集中达标排放，经上述处理后，本项目排放的污染物对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》地表水区域环境质量现状“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”故本项目引用苏州市生态环境局《2023年度苏州市生态环境状况公报》内容，根据苏州市《2023年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市13个县级及以上集中式饮用水水源地中，2023年取水总量约为15.09亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的40.5%和54.3%。依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 2023年纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中,年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838.2002)III类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达III类的2个断面为IV类（均为湖泊）；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为53.3%同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。 2023年纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面(含国考断面)中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为95%,同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为IV类（均为湖泊）；无劣于V类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%,同比持平，Ⅱ类水体比例全省第一。 本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水排放至頔塘河，项目建设不会改变区域地表水环境质量现状。 3、声环境 ①监测因子与监测点位 为了解项目所在地周边声环境质量现状，项目委托澄铭环境检测（苏州）有限公司于2023年4月3日对项目厂界周边开展了声环境质量现状监测。监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），项目厂界共设4个监测点，监测点位信息见表3-2。 表3-2 监测点位与本项目位置关系 编号; 监测点位; 方位; 空间相对位置m. X; Y; Z. N1; 项目地东侧外1米; 东; 55.2; 0; 1.5. N2; 项目地南侧外1米; 南; 0; -69.1; 1.5. N3; 项目地西侧外1米; 西; -55.2; 0; 1.5. N4; 项目地北侧外1米; 北; 0; 69.1; 1.5. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 ②监测时间与频次 共连续监测1天，分昼夜各1次。 ③评价标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 环境噪声限值. 昼间; 夜间. 3类; 60; 50. ④监测结果统计与评价 由噪声现状监测结果可知4个点位的昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 噪声监测数据统计 监测点位; 监测结果（dB）. 2024年7月1日（19:28~20:16、22:45~23:33）. 昼间; 夜间. N1; 59; 48. N2; 58; 49. N3; 58; 47. N4; 58; 48. 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），本项目厂界位于3类功能区范围，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-4可见，项目所在地 声环境质量现状能达到标准限值要求。 4、生态环境 本项目位于苏州市吴江区震泽镇大船港村，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 1; 震泽镇大船港社区卫生服务站; -130; -103; 住客; 约50人; 二类区; 西南; 169. 2; 曹村港; -403; -58; 居民; 约50人; 二类区; 西南; 428. 3; 水路斗; 306; -41; 居民; 约100人; 二类区; 东南; 316. 4; 陈家斗; 362; 254; 居民; 约45人; 二类区; 东北; 407. 5; 大船港; -104; -34; 居民; 约50人; 二类区; 西南; 112. *以本项目生产车间中心点作为坐标原点。 2、声环境 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目喷塑产生的颗粒物有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1限值；固化产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1限值；天然气燃烧尾气产生的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度及干烟气基准含氧量有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1标准限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表3限值。厂界内非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值。相关排放速率及限值详见下表3-6、3-7。 表3-6 大气污染物有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 执行标准. 1; DA001; 15m; 颗粒物; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值. SO2; 80; /. NOX; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 干烟气基准氧含量（O基）/%）; 9; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5限值. 2; DA002; 15m; 颗粒物; 20; 1; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值. 1; DA003; 15m; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值. 颗粒物; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值. SO2; 80; /. NOX; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 干烟气基准氧含量（O基）/%）; 9; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5限值. 表3-7 大气污染物无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表3限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 在厂界设置监控点; 4; 监控点处任意一次浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. - 2、废水 本项目生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，项目生活污水中pH、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂尾水排放pH、悬浮物（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准，其中化学需氧量（COD）、氨氮、总氮及总磷执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。 具体指标见下表。 表3-8 项目污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级. 总氮; 70. 总磷; 8. 表3-9 污水厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准. SS; 10. COD; 30; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）. 氨氮; 3. 总氮; 10. 总磷; 0.3. 表3-10 污水厂尾水四项主要污染物一次检测排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标; 标准限值; 标准来源. COD; 60; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准. 氨氮; 6. 总氮; 12. 总磷; 0.5. 3、噪声 本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-11 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 建设项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。 本项目生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号） |

| 总量控制指标 | - 1、总量控制因子 本项目总量控制因子如下： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP。 大气污染总量控制因子：颗粒物、VOCs、SO2、NOx。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 2、总量控制指标 表3-12 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量/外环境排放量（固体废物产生量）; 本项目情况; 以新带老 削减量; 项目建成后全厂排放量/外环境排放量（固体废物产生量）; 变化量; 本次 申请总量. 污染物 产生量; 削减量; 污染物排放量. 颗粒物; 有组织; 0; 6.0168; 5.8806; 0.1362; 0; 0.1362; +0.1362; 0.1842. 无组织; 0; 0.048; 0; 0.048; 0; 0.048; +0.048. VOCs; 有组织; 0; 0.0108; 0.009828; 0.000972; 0; 0.000972; +0.000972; 0.002052. 无组织; 0; 0.00108; 0; 0.00108; 0; 0.00108; +0.00108. SO2; 有组织; 0; 0.128; 0; 0.128; 0; 0.128; +0.128; 0.128. NOx; 有组织; 0; 0.5987; 0; 0.5987; 0; 0.5987; +0.5987; 0.5987. 废水; 生活污水量; 0; 153; 0; 153; 0; 0; +153; 0. COD; 0; 0.05355; 0; 0.00459; 0; 0.00459; +0.00459; 0.00459. SS; 0; 0.03366; 0; 0.00153; 0; 0.00153; +0.00153; 0. NH3-N; 0; 0.00459; 0; 0.000459; 0; 0.000459; +0.000459; 0.000459. TP; 0; 0.000612; 0; 0.0000459; 0; 0.0000459; +0.0000459; 0.0000459. TN; 0; 0.00612; 0; 0.00153; 0; 0.00153; +0.00153; 0. 固废; 一般固废; 0; 110.003; 110.003; 0; 0; 0; +110.003; 0. 危险固废; 0; 11.304172; 11.304172; 0; 0; 0; +11.304172; 0. 生活垃圾; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; +1.5; 0. 注：“/”前为生活污水的接管量，“/”后为生活污水经污水处理厂处理后的尾水外排量；本项目非甲烷总烃按VOCs申请总量。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 3、总量平衡方案 本项目新增生活污水排放量153t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.1842t/a（其中有组织排放0.1362t/a、无组织排放0.048t/a）、新增VOCs排放量0.002052t/a（其中有组织排放0.000972t/a、无组织排放0.00108t/a），新增SO2排放量0.128t/a，新增NOx排放量0.5978t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、颗粒物、SO2、NOx污染物排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区区域内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁吴江市零通钢架活动房厂空置厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 ①产污环节和污染物种类 本项目废气主要为机床加工工序产生的切削废气G1、清洗工序产生的清洗废气G2。 ②污染物产生量及排放方式 A、天然气燃烧尾气G1、G2、G5 本项目热剪炉、时效炉以及喷塑后固化需要加热，本项目采用管道天然气进行供热，天然气燃烧时产生少量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。项目天然气燃烧尾气产生系数参考《工业污染源排污系数手册》（2010修订），1m3天然气产生13.98Nm3废气量，SO2产生系数为0.4g/m3，烟尘产生系数为0.24g/m3，NOx产生系数为1.871g/m3。本项目天然气使用量为32万m3/a（其中加温、时效天然气使用量为20万m3/a，塑粉固化天然气使用量为12万m3/a），则加温、时效天然气燃烧产生的SO2为0.08t/a，烟尘为0.048t/a（本项目以颗粒物计），NOx为0.3742t/a；塑粉固化时天然气燃烧产生的SO2为0.048t/a，烟尘为0.0288t/a（本项目以颗粒物计），NOx为0.2245t/a，通过两根15m高排气筒DA001、DA003有组织直接排放。 B、喷塑废气G3 本项目塑粉的密度为1.2g/cm3（1200kg/m3），喷塑的厚度约为100μm（1*10-4m），本项目铝型材需要进行喷塑，喷塑总面积约为7.5万m2（0.1*106m2），则本项目工件表面吸附的塑粉量为9t/a，占塑粉总用量的60%，本项目塑粉总用量为15t/a，其中散落的塑粉经塑粉回收装置收集后回流于喷枪，该塑粉回收装置的收集率为99%，未被收集的塑粉部分在车间内无组织排放，排放量为0.048t/a，收集的部分中部分沉降至塑粉回收装置底部，再经管道回流至喷枪，部分经塑粉回收装置上方出气口15m高排气筒有组织排放，排放量为0.0594t/a。本项目共有一条喷塑线，故设置了两一根15米高排气筒排放喷塑粉尘（DA002），则排气筒的排放量为0.0594t/a。污染物以颗粒物计。 塑粉平衡见下图。 图4-1 本项目塑粉平衡图 - C、固化废气G4 - 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中金属制品业的行业系数手册，喷塑后烘干的产污系数为1.2kg废气/t涂料，本项目工件及挂件上的塑粉量为9t，则固化时产生的废气量为0.0108t/a.废气经管道接入二级活性炭处理设施对其处理，收集采用集气管道收集，其收集效率为90%，二级活性炭处理效率为90%，经处理后的尾气通过15m高排气筒有组织排放，排放量为0.000972t/a。未被收集的部分在车间内无组织排放，其排放量为0.00108t/a。本项目共有一条喷塑线，故设置了一根15米高排气筒排放塑粉固化废气（DA003），则排气筒的排放量为0.000972t/a。污染物以非甲烷总烃计。 有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量m³/h; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 排气温度℃; 排放状况; 排放时间 h. 产生浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺名称; 效率%; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 加温、时效; 颗粒物; 10; 0.01; 0.048; /; /; 1000; 15; 0.4; 25; 10; 0.01; 0.048; 4800. SO2; 16.66667; 0.01667; 0.08; 16.66667; 0.01667; 0.08. NOx; 77.95833; 0.07796; 0.3742; 77.95833; 0.07796; 0.3742. DA002; 喷涂; 颗粒物; 618.75; 1.2375; 5.94; 塑粉回收; 99; 2000; 15; 0.4; 25; 6.1875; 0.012375; 0.0594; 4800. DA003; 固化; 非甲烷总烃; 2.25; 0.00225; 0.0108; 二级活性炭; 90; 7000; 15; 0.4; 25; 0.02893; 0.0002; 0.000972; 4800. 颗粒物; 0.85714; 0.006; 0.0288; /; /; 0.85714; 0.006; 0.0288. SO2; 1.42857; 0.01; 0.048; 1.42857; 0.01; 0.048. NOx; 6.68155; 0.04677; 0.2245; 6.68155; 0.04677; 0.2245. 表4-2 无组织废气产生排放情况一览表 面源名称; 产污 环节; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 治理措施; 排放量t/a; 面源参数. 名称; 效率%; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 颗粒物; 喷涂; 颗粒物; 0.048; 0; —; —; 0.048; 100; 28; 4.5. 非甲烷总烃; 固化; 非甲烷总烃; 0.00108; 0; —; —; 0.00108; 100; 28; 4.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）治理措施及可行性分析 ①本项目集气方案 附图4-2 集气方案图 塑粉回收装置所需的风量为2000m3/h。 固化烘道集气管道风量设计按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），直接有固定排放口与风管连接的依据以下经验公式计算得出设备所需的风量L： L=3600*π*D2*V/4 其中：D—风管直径，m； V—断面平均风速，m/s 本项目固化烘道配备管道直径D取值0.4m，v断面平均风速取5m/s；则通过公式可计算出单个集气管需风量为2260.8m3/h，本项目共有1个固化烘道，故需风量2260.8m3/h风机。 本项目天然气燃烧机排放尾气所需风量为1000m3/h，故所需总风量为3260.8m3/h，本项目风机风量采用7000m3/h，能够满足风量需求。 ②治理措施 本项目废气治理措施为二级活性炭处理设施，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 二级活性炭：活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 塑粉回收装置：通过喷塑房内顶部收集，采用风机将粉尘由管道抽进塑粉回收装置中，收集的塑粉在塑粉回收装置经螺旋斗沉降至底部出料口，经下方塑粉收集箱收集，塑粉收集箱内收集的塑粉经管道回流至喷枪，部分塑粉经塑粉回收装置顶部排气口排出。 B、技术参数 本项目活性炭的主要参数见下表： 表4-3 活性炭主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; ST-HX10000. 2; 设计处理风量; 5000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 第一级：3400mm*850mm*2300mm 第二级：2600mm*850mm*2300mm. 5; 吸附介质; 颗粒状活性炭. 6; 处理效率; 90%. 7; 活性炭更换周期; 见下列计算结果. 活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值65； s--动态吸附量，%，本项目取值10%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目c取值2.221； Q--风量，m3/h，本项目取值7000； t--运行时间，h/d，本项目取值16。 则可计算出本项目二级活性炭中活性炭的更换周期为27天，项目年工作300天，每月工作25天。企业实际运营可以每一个月更换一次活性炭。 表4-4 塑粉回收装置主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; SH-5000. 2; 设计处理风量; 2000m³/h. 3; 主体材质; 铝合金. 4; 外形尺寸; 70*70*120. 5; 塑粉收集箱容积; 0.5m3. 6; 收集效率; 99%. 7; 处理效率; 99%. - C、技术可行性论证 塑粉回收装置： 该套装置具有快速轻巧的铝合金转翼结构、高压脉冲转式气流清扫喷涂后的工件表面、均衡高效的清粉回收效率（99%以上），是目前国内最先进的回收粉末装置。综上，本项目采用塑粉回收装置进行塑粉回收具有技术可行性。 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《DB32/T 4455-2023 实验室废气污染控制技术规范》、《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》(苏环办[2022]218号)并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-5 本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目分设多套收集系统，满足要求. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过密闭收集进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目活性炭收集箱流速控制为0.5m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 表4-6 本项目与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》(苏环办[2022]218号)相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T 16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 已按相关规定采用集气管到和集气罩对废气进行收集，控制风速为0.5m/s，符合规范要求. 2; 无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。 排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。 应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJ/T 386-2007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换日期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。; 本项目采用箱式活性炭，设计规格符合规范要求. 3; 吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 符合规范标准. 4; 活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 符合规范标准. 5; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 本项目选用颗粒活性炭，符合规范标准. 6; 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目活性炭更换周期为26天，不超过3个月，符合规范标准. 综上，本项目采用活性炭处理有机废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 二级活性炭装置： 本项目设置1台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入20万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.5万元/年，检修费用0.1万元/年、活性炭更换费用1万元/年，故费用合计一年约6.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用静电除油+活性炭装置具有经济可行性。 塑粉回收装置： 本项目设置1台塑粉回收装置对塑粉进行收集（本项目新建1条喷塑线），该设备一次性投入5万元，运行电费1万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.2万元/年，检修费用0.1万元/年，故费用合计一年约2.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用塑粉回收装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。末端治理的大气污染源若遇处理设备故障主要分为通风柜收集故障和二级活性炭处理失效。 表4-7 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持续时间 （h）; 年发生频次 （次）; 应对措施. DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 77.01042; 0.38502; 1; 1; 及时停产、更换活性炭. 集气管道故障; 及时停产、检修集气管道. 设备故障; 及时停产、检修生产设备. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-8。 表4-8 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标-; 排气筒 高度 （m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 一般排放口; 120.66405952; 31.10503078; 15; 0.4; 25; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、干烟气基准含氧量. 2; DA002; 颗粒物. 3; DA003; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、干烟气基准含氧量. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、干烟气基准含氧量非甲烷总烃，综合考虑本项目设置15m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 本项有组织排气筒同时排放废气监测频次参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）确定监测频次，详见下表： 表4-9 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关监测频次 生产工序; 监测点位; 废气类型; 监测指标; 监测频次. 涂覆; 粉末涂料涂覆设施废气排气筒; 颗粒物; 颗粒物; 年. 固化成膜; 粉末涂料固化排气筒; 有机废气; 挥发性有机物; 年. 表4-10 《排污单位自行监测技术指南 工业炉窖》（HJ 1121-2020）相关监测频次 生产单元; 监测指标; 监测频次. 热工单元; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 年. 烟气黑度; 年. 根据省生态环境厅关于印发《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》的通知（苏环发[2021]3号）第九条第（四）段要求：“单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备”，本项目不属于化工行业，废气处理设施风量设计为7000m3/h，无需安装VOCs自动监测设备。 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-11 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值. 有组织; DA002; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值. 有组织; DA003; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值. 无组织; 厂界; 挥发性有机物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-1）、无组织产生及排放情况（见表4-2），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目各产污工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 - 废水 （1）产排污情况 本项目为新建（项目，员工规模设计5人，生产天数300天。生活用水按每人120L/d计，则用水量为180t/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为153t/a。生活污水接管至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水排放至京杭运河。 本项目水污染物产生排放情况见表4-12。 表4-12 本项目水污染物产生及排放情况统计表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD; 城市污水处理厂; 间断排放; 苏州市吴江震泽污水处理公司; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; SS. 3; NH3-N. 4; TP. 5; TN. （2）防治措施 本项目员工生活产生的生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水排放至頔塘河，排放量为153t/a。 生活污水治理措施可行性分析 苏州市吴江震泽污水处理公司位于吴江经济技术开发区五方路南侧，于2007年3月建成运行，污水处理厂采用“兼氧+好氧+物化”的联合处理工艺，尾水排入京杭运河，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4044-2022）B标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-2。 图4-3 苏州市吴江震泽污水处理公司处理工艺流程图 A、废水量的可行性分析 本项目排入苏州市吴江震泽污水处理公司的废水量为153t/a。苏州市吴江震泽污水处理公司的设计能力为1万m3/d，目前，实际接纳水量约为0.5万m3/d，尚富余负荷近0.5万m3/d。本项目建成后废水排放量为0.42t/d，仅占富余接收量的0.0084%。因此，从废水量来看，苏州市吴江震泽污水处理公司完全有能力接收本项目产生的废水。 B、水质的可行性分析 本项目废水各污染物排放浓度均未超过苏州市吴江震泽污水处理公司设计进水水质标准，不存在影响生化处理的有毒有害物质，且排放量较小，对苏州市吴江震泽污水处理公司的处理工艺不会造成影响。 表4-13 污水处理厂水质情况统计表 类别; 废水量(t/a); 污染物 名称; 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的防治措施; 污染物 名称; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 执行 标准 (mg/L); 排放 去向. 生活污水; 153; COD; 350; 0.05355; 污水处理厂内处理; COD; 30; 0.00459; 30; 頔塘河. SS; 220; 0.03366; SS; 10; 0.00153; 10. NH3-N; 30; 0.00459; NH3-N; 3; 0.000459; 3. TP; 4; 0.000612; TP; 0.3; 0.0000459; 0.3. TN; 40; 0.00612; TN; 10; 0.00153; 10. 因此，从废水水质来看，苏州市吴江震泽污水处理公司是可以接纳本项目产生的废水的。 C、接管可行性分析 由附件建设项目污水环评现场勘查意见书可知，本项目所在地尚未建有市政污水管网，生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理。苏州市吴江震泽污水处理公司执行的排放标准中已涵盖本项目排放污水的所有污染物。 综上所述，本项目废水接管至苏州市吴江震泽污水处理公司是可行的，对当地的水环境影响较小。 - 排放口基本情况 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 废水排放量 (t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.448761; 30.886569; 153; 苏州市吴江震泽污水处理公司; 间歇排放; 不定时; 苏州市吴江震泽污水处理公司; COD; 30. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 3. 4; TP; 0.3. 5; TN; 10. 6; SS; 30. （4）监测要求 本项目外排的废水仅为员工生活污水，《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）对间接排放的生活污水单独排放口没有监测要求。 （5）达标情况分析 生活污水抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水达标排放至頔塘河，排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4044-2022）以及《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）中苏州特别排放限值。 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自风机、挤压机、热剪炉、时效炉等设备运转产生的噪声，噪声源强在65~85dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-15、表4-16。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB（A）. 1; 风机; -58.1; -17.2; 0.5; ~85; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 昼间、夜间. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 挤压机; ~82; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 5.2; 5.6; 1.5; 3.1; ~78; 昼间、夜间; ~8; ~80; 0.5. 2; 热剪炉; ~76; 1.2; 1.2; 1.5; 6.7; ~73; 昼间、夜间; ~6. 3; 切割机; ~78; 7.3; 1.1; 1.5; 0.9; ~68; 昼间、夜间; ~10. 4; 模具炉; ~69; 10.1; 3.2; 1.5; 2.5; ~65; 昼间、夜间; ~6. 注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为一班制，本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B工业噪声预测模式。 项目设备声源包括室内声源和室外声源，需分别进行计算。 ①室内点声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级——： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-17。 表4-17 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 66.1; 0; 1.5; 昼间; 54.24; 60; 达标. 南侧; 0; -88.3; 1.5; 昼间; 57.15; 60; 达标. 西侧; -66.1; 0; 1.5; 昼间; 53.44; 60; 达标. 北侧; 0; 88.3; 1.5; 昼间; 52.61; 60; 达标. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4.2中对厂界噪声监测频次的要求“厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声”，本项目为2班制（白班），确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-18 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： - 1）生活垃圾：生活垃圾按每人每天产生0.001t计，项目员工5人，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，环卫定时清运。 2）废边角料：本项目铝棒在剪切、挤压、切割的过程中会产生废边角料，废边角料的产生量按原材料用量的1%计，共计产生110t/a，本项目废边角料暂存至一般固废仓库后外售。 3）废润滑油：本项目挤压、切割工段会使用润滑油进行润滑，产生的废切润滑量共计产生0.12t/a，属于危险废物，本本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 4）废包装桶：本项目使用润滑油会有废包装桶产生，年产生数量为40个，每个桶平均重量约80g/个，则废包装桶的产生量为0.0032t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 5）清洗废液：本项目清洗废液主要为残留的清洗剂等，根据企业估算，产生清洗废液10.4t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 6）干法清扫收集的塑粉：根据环评分析，干法清扫的塑粉产生量为0.012t/a，属于一般废物，本项目暂存至一般固废仓库后移交一般固废单位处置。 7）废活性炭：根据上述分析，本项目活性炭装填量0.78t/a,吸附的有机废气0.000972t/a，则该废物产生量约为0.780972t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库后移交有资质单位处置。 - 本项目固废产生情况见表4-19。 表4-19 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量. 1; 加温、挤压、切割; 废边角料; 一般固废; 900-002-S17; 废铝材; 固态; /; 110. 2; 挤压、切割; 废润滑油; 危险废物; 900-006-09; 润滑油; 液态; T; - 0.12. 3; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; 沾有润滑油包装桶; 固态; T/I; 0.0032. 4; 清洗; 清洗废液; 危险废物; 900-047-49; 残留的清洗剂; 液态; T/I/R; 10.4. 5; 喷涂; 干法清扫收集的塑粉; 一般固废; 900-0099-S17; 树脂; 固态; /; 0.003. 6; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机废气; 固态; T; 0.780972. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-20。 表4-20 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 废边角料; 桶装; 一般固废仓库; 处置; 处置单位; 110. 2; 废切削油; 桶装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.12. 3; 废包装桶; 袋装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.0032. 4; 清洗废液; 桶装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 10.4. 5; 干法清扫收集的苏菲呢; 袋装; 一般固废仓库; 处置; 处置单位; 0.012. 6; 废活性炭; 袋装; 危废仓库; 处置; 有资质单位; 0.780972. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 - 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 - 本项目危险废物贮存场所位于本项目厂区内，满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区以及江河、湖泊等法律法规规定禁止贮存危险废物的地点。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 本项目危废暂存间面积为8m2，暂存间地面进行防渗漏、防腐处理。废活性炭装袋后堆放，废原料桶/瓶直接堆放在危废仓库内的防渗漏托盘上方，清洗废水、离心废物装桶后堆放在危废仓库的防渗透托盘上方。本项目新建危废堆放区有效面积为8m2，可堆放数量约为5t。因此，危废暂存间有效容积满足项目危废暂存一季度的需求。 企业设置专门的危废仓库，占地面积约8m2，位于生产车间内部布置，最大可容纳约5t危险废物暂存。本项目危险废物产生量约为5.469625t/a，计划每季度清运一次危险废物。根据产生量和暂存周期估算，危废仓库能够满足项目危废暂存要求。 表4-21 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废润滑油; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 厂区内单独设置一处危废仓库; 8m; 防漏袋装; 5t; 季度. 2; 废包装桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 堆放. 3; 清洗废液; HW49 其他废物; 900-047-49; 密封桶装. 4; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 防漏袋装. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废包装桶、废活性炭、，与外界隔绝，不涉及易燃易爆性。 - 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防腐等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目东南侧的鑫鼎佳公寓，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于生产及废气治理过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 - A、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - B、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）、《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办[2020]284号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中的要求设置： - a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 - h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 - i、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。 - C、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库、化学品仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水外排，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内雨污分流，清污分流，保证污水能够顺畅排入污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 6、生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目建设后，建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表确定主要危险物质涉及废切削油、废活性炭、清洗废液等危险废物，上述化学品对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定Q值。项目Q值判别见下表。 表4-22 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; 存储方式; 位置; Q值. 1; 危险废物(废切削油、废活性炭、清洗废液等); /; 11.304172; 50; 桶装; 危废仓库; 0.22608. 合计; 0.22608. 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-23。 表4-23 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品库; 切削油桶; 切削油; 泄漏、爆炸; 大气、地表水; 震泽镇大船港社区卫生服务站、曹村港、水路斗 、陈家斗、大船港. 2; 危废仓库; 密封袋; 废活性炭; 泄漏、火灾; 大气、地表水. 3; 危废仓库; 密封罐; 清洗废液; 泄漏; 大气、地表水. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，设置压差报警和监控装置，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 本项目危险物质主要为切削油、清洗废液等危险废物，泄漏时应该第一时间将现场情况报告给应急组组长，穿戴好防护用品（空气呼吸器、防静电工作服、绝缘手套等），排查泄漏点，关闭泄漏点前后阀门，通知管道下游单位提前做好停气准备。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 事故应急池计算： 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）得知事故池计算方法如下： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注：V总——事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3； (V1+V2-V3)max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1+V2-V3)，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目无储罐，故V1=0m3。 V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）3.3、3.6要求，本项目室外消防水量为40L/s，火灾延续时间3h，则V室外=40L/s*3600s*3h=432m3；室内消防水量为20L/s，火灾延续时间3h，则V室内=20L/s*3600s*3h=216m3；则V2=V室外+V室内=432+216=648m3。 V3——发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；本企业无可转移设施，故V3=0m3。 V4——发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3；本企业主要生产工艺不涉及生产废水进入事故池，故V4=0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）5.5.6要求，降雨量计算公式如下： V5=10qF q=qa/n 式中： qa——年平均降雨量，mm；（苏州地区年平均降雨量1063mm） n——年平均降雨日数（苏州地区年降雨天数125天）。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 q——降雨强度，mm；按平均日降雨量。故q=1063/125=8.504mm 按照收集全厂雨水量计算：根据企业提供资料，占地面积为2400m2，故雨水汇水面积为0.2400ha，故V5=10*8.504*0.24=20.41m3 经上述公式计算，V总=0+648-0+0+20.41=668.41m3 ⑧管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 3）如按应急预案要求设置事故应急池。事故应急池容积需满足应急预案中设计的具体要求。厂区事故应急池应与雨水管网相连通，并设置切换阀门，雨水排放口也应设置应急切换阀门。日常正常生产时，事故应急池与雨水管网之间的阀门应为关闭状态，雨水排放口阀门开启，事故应急池需保持空置状态。若发生物料泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水排放口管道阀门，切断雨水排口，打开事故池与雨水管道之间的阀门，使厂区内所有事故废水（主要为消防水），能全部汇入事故池，经专业公司处理后达接管标准排入污水厂处理达标排放。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 经15m高排气筒DA001直接排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 经15m高排气筒DA002直接排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值 |
|  | DA003 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 非甲烷总烃经密闭收集（收集效率90%）经二级活性炭处理（处理效率90%）后通过15m高排气筒DA003有组织排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表1限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 未收集的废气通过厂区加强通风等措施无组织排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB324439-2022）表3限值、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 抽运至苏州市吴江震泽污水处理公司处理，尾水排放至京杭运河 | 《GB8978-1996》三级标准要求纳管，尾水排放执行《DB42/4044-2022》表2标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业生产车间地面硬化，危废仓库、化学品仓库设置防渗、防流失措施。一般固废暂存场所地面进行硬化，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为年产铝型材1万吨，选址于苏州市吴江区震泽镇大船港村，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0 | 0.1362 | +0.1362 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.184825 | 0 | 0.184825 | +0.184825 |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.19525 | 0 | 0.19525 | +0.19525 |
|  | SO2 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | +0.128 |
|  | NOx | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.5987 | 0 | 0.5987 | +0.5987 |
| 废水 | 生活污水量 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | +153 |
|  | 化学需氧量 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00459 | 0 | 0.00459 | +0.00459 |
|  | 悬浮物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00153 | 0 | 0.00153 | +0.00153 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.000459 | 0 | 0.000459 | +0.000459 |
|  | 总磷 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0000459 | 0 | 0.0000459 | +0.0000459 |
|  | 总氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00153 | 0 | 0.00153 | +0.00153 |
| 一般工业 固体废物 |  |  | 0 | 0 | 0 | 110.003 | 0 | 110.003 | +110.003 |
| 危险废物 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.304172 | 0 | 11.304172 | +11.304172 |
| 生活垃圾 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①